EXAMEN DE INFORMACIÓN

“PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780”

ESTABLECIMIENTO: SQM INDUSTRIAL S.A.

CÓDIGO VU: 4585770

DFZ-2019-2046-II-LEY

Unidad Fiscalizable: COYA SUR

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |
| Revisado | Víctor Hugo Delgado | Profesional División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Karin Salazar Navarrete. | Profesional División de Fiscalización |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1	Resumen	1

2	Antecedentes Generales	1

3	Instrumentos de Carácter Ambiental aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)	2

4	Antecedentes técnicos de las fuentes del establecimiento	2

5	Alternativa de Cuantificación a Utilizar	5

6	Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.	6

# Resumen

El artículo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP), dióxido de Azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) de fuentes fijas.

Este tributo se aplica a las emisiones anuales de MP, NOx, SO2 y CO|, generadas por establecimientos cuyas fuentes fijas conformadas por calderas y/o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (Megavatios térmicos).

El marco legal descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de información de la Propuesta Metodológica de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de esta superintendencia, que “Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley N° 20.780”.

# Antecedentes Generales

Tabla 1: Información Empresa.

| Fecha presentación Propuesta | 4 de febrero de 2019 25 de abril de 2019 (complemento) |
| --- | --- |
| Fecha modificación Propuesta | 4 de junio de 2019 |
| RUT o ROL único tributario | 79.947.100-0 |
| Razón Social | SQM Industrial S.A. |
| Dirección | El trovador 4285, Las Condes, Santiago |
| Representante Legal | José Miguel Berguño / Luis Tobar Garrido |
| N° de Establecimientos que posee | 5 |

Tabla 2: Información Establecimiento.

| Nombre | Planta NPT 3 | Planta NPT 2 | Planta Vapor-Atmosférica | Planta Piloto | Planta Prilado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | Ruta B-174 S/N | Ruta B-174 S/N | Ruta B-174 S/N | Ruta B-174 S/N | Ruta B-174 S/N |
| Código VU | 4585770 | 4585770 | 4585770 | 4585770 | 4585770 |
| Comuna | María Elena | María Elena | María Elena | María Elena | María Elena |
| Región | Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta |
| Coordenadas UTM WGS84 | N:7.524.220 E:435.670 | N:7.523.005 E:436.050 | N:7.522.980 E:436.775 | N:7.524.220 E:435.670 | N:7.524.220 E:435.670 |
| Representante Legal | José Miguel Berguño Luis Tobar Garrido | José Miguel Berguño Luis Tobar Garrido | José Miguel Berguño Luis Tobar Garrido | José Miguel Berguño Luis Tobar Garrido | José Miguel Berguño Luis Tobar Garrido |
| Potencia (MWt) del establecimiento | 48,89 | 30,78 | 43,56 | 0,59 | 0,95 |
| N° de Calderas | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| N° de Turbinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° de UGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Fuente del Establecimiento | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |

# Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)

Tabla 3: Instrumento de Carácter Ambiental Aplicable

| Instrumento | N° | Año | Región |
| --- | --- | --- | --- |
| RCA | 009 | 2000 | Antofagasta |
| RCA | 79 | 2005 | Antofagasta |
| RCA | 0377 | 2007 | Antofagasta |
| RCA | 38 | 2012 | Antofagasta |
| RCA | 265 | 2013 | Antofagasta |

# Antecedentes Técnicos de las Fuentes del Establecimiento

A continuación se presentan las características técnicas y operacionales de las fuentes que componen el establecimiento:

Tabla 4: Fuentes Planta NPT 3

| Ítem | Fuente 1 | Fuente 2 | Fuente 3 | Fuente 4 | Fuente 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera | Caldera | Caldera | Caldera | Caldera |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) | Calefactor Agua (Planta NPT 3) | Caldera Vapor (Planta NPT 3) | Caldera Vapor (Planta NPT 3 | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |
| N° Registro | CA002705-K | CA002708-4 | IN001485-4 | IN001487-0 | CA013673-5 |
| N° Registro Inf. Técnico | SSANT-320100527 | SSANT-320100528 | SSANT-320100525 | SSANT-320100526 | S/R |
| Clasificación CCF | 10300603 | 10300603 | 10200603 | 10200603 | 10300603 |
| Marca | Cleaver Brooks | Cleaver Brooks | Cleaver Brooks | Cleaver Brooks | Alfa Laval |
| Modelo | 600-800 BHP | 600-800 BHP | 600-800 BHP | CBW-600-800 BHP | 10-AQ |
| N° de serie | OL-107607 | OL-107168 | OL-107165 | 107166 | 11735 |
| Año Fabricación | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2018 |
| Año Instalación | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2019 |
| Combustible Principal | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural |
| Combustible Secundario | Bunker | Bunker | Bunker | Bunker | Bunker |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel |
| Potencia (MWt) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 7,85 |
| Capacidad instalada diseño | 800 BHP | 800 BHP | 12500 KG/H | 12500 KG/H | - |
| Informe Técnico | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tipo equipo abatimiento 1 | - | - | - | - | Lavador de Gases |
| Marca Equipo Abatimiento1 | - | - | - | - | - |

Tabla 5: Fuentes Planta NPT 2

| Ítem | Fuente 1 | Fuente 2 | Fuente 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera | Caldera | Caldera |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) | Caldera Vapor (Planta NPT 2) | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |
| N° Registro | IN000194-9 | IN000195-7 | IN000197-3 |
| N° Registro Inf. Técnico | SSANT-320101311 | SSANT-320101312 | SSANT-320101274 |
| Clasificación CCF | 10200603 | 10200603 | 10200603 |
| Marca | Cleaver Brooks | Cleaver Brooks | Cleaver Brooks |
| Modelo | CB 400 800 150 | CB 600-800-150 | CB 400-800-150 |
| N° de serie | L-099585 | OLO-099586 | OLO-98152 |
| Año Fabricación | 2000 | 2000 | 1998 |
| Año Instalación | - | - | - |
| Combustible Principal | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural |
| Combustible Secundario | Bunker | Bunker | Bunker |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel |
| Potencia (MWt) | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| Capacidad instalada diseño | 11000 KG/H | 11000 KG/H | 12545 KG/H |
| Informe Técnico | Si | Si | Si |
| Tipo equipo de abatimiento 1 | - | - | - |
| Marca Equipo Abatimiento 1 | - | - | - |

Tabla 6: Fuentes Planta Vapor-Atmosférica

| Ítem | Fuente 1 | Fuente 2 | Fuente 3 | Fuente 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera | Caldera | Caldera | Caldera |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) | Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) | Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) | Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) |
| N° Registro | IN000190-6 | IN001484-6 | CA009993-7 | CA009991-0 |
| N° Registro Inf. Técnico | SSANT-112317016 | SSANT-320100483 | SSANT-322313643 | SSANT-322313642 |
| Clasificación CCF | 10200603 | 10200603 | 10300603 | 10300603 |
| Marca | H. Briones y CI | Hurst Boiler | Cleaver Brooks | Cleaver Brooks |
| Modelo | Mixta | Escosesa | CBLE 400-800-125 | CBLE 400-800-125 |
| N° de serie | PT-12 | 08000024 | T2674-1-2 | T2674-1-1 |
| Año Fabricación | 1984 | 2008 | 2011 | 2011 |
| Año Instalación | - | 2010 | 2014 | 2014 |
| Combustible Principal | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural |
| Combustible Secundario | Bunker | Bunker | Bunker | Bunker |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel | Petróleo Diésel |
| Potencia (MWt) | 12,21 | 11,97 | 9,69 | 9,69 |
| Capacidad instalada diseño | 12500 KG/H | 12548 KG/H | 800 BHP | 800 BHP |
| Informe Técnico | Si | Si | Si | Si |
| Tipo equipo abatimiento 1 | - | - | - | - |
| Marca Equipo Abatimiento1 | - | - | - | - |

Tabla 7: Fuentes Planta Piloto

| Ítem | Fuente 1 |
| --- | --- |
| Tipo | Caldera |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Piloto) |
| N° Registro | IN003200-K |
| N° Registro Inf. Técnico | SSANT-322300653 |
| Clasificación CCF | 10200503 |
| Marca | CLAYTON |
| Modelo | PVE 060 |
| N° de serie | G-577 |
| Año Fabricación | 2012 |
| Año Instalación | 2012 |
| Combustible Principal | Petróleo Diésel |
| Combustible Secundario | - |
| Otro Combustible | - |
| Potencia (MWt) | 0,59 |
| Capacidad instalada diseño | 938,9 KG/H |
| Informe Técnico | Si |
| Tipo equipo de abatimiento 1 | - |
| Marca Equipo Abatimiento 1 | - |

Tabla 8: Fuentes Planta

| Ítem | Fuente 1 |
| --- | --- |
| Tipo | Caldera |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Prilado) |
| N° Registro | IN003374-K |
| N° Registro Inf. Técnico | SSANT-320100634 |
| Clasificación CCF | 10200603 |
| Marca | ATTSU |
| Modelo | RL-1250/5 |
| N° de serie | 2845 |
| Año Fabricación | 2013 |
| Año Instalación | 2014 |
| Combustible Principal | Petróleo Diésel |
| Combustible Secundario | - |
| Otro Combustible | - |
| Potencia (MWt) | 0,95 |
| Capacidad instalada diseño | 1250 KG/H |
| Informe Técnico | Si |
| Tipo equipo de abatimiento 1 | - |
| Marca Equipo Abatimiento 1 | - |

# Alternativa de Cuantificación a Utilizar

Tabla 9: Alternativas de Cuantificación

| Nombre Fuente | N° Registro | Combustible | Parámetro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx |  | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Calefactor Agua (Planta NPT 3) | CA002705-K | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Calefactor Agua (Planta NPT 3) | CA002708-4 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera Vapor (Planta NPT 3) | IN001485-4 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera Vapor (Planta NPT 3) | IN001487-0 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Calefactor Agua (Planta NPT 3) | CA013673-5 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera Vapor (Planta NPT 2) | IN000194-9 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera Vapor (Planta NPT 2) | IN000195-7 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera Vapor (Planta NPT 2) | IN000197-3 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) | IN000190-6 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) | IN001484-6 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) | CA009993-7 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) | CA009991-0 | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Secundario | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
|  |  | Otro | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera Vapor (Planta Piloto) | IN003200-K | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |
| Caldera Vapor (Planta Prilado) | IN003374-K | Principal | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - |

# Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.

Tabla 10: Niveles de Acreditación Fuente 1

| Ítem | Fuente 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | CA002705-K |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural (Engi) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Durante el año 2019 se instalará flujómetro de gas natural que medirá el consumo total de las cuatro fuentes de la planta NPT 3 como respaldo a lo facturado por proveedor. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural y horómetro caldera, según lo que indique la estación de monitoreo remoto EMR que el proveedor de suministro de Gas natural tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10300603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | CA002705-K |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Bunker tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | CA002705-K |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Diesel tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 11: Niveles de Acreditación Fuente 2

| Ítem | Fuente 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | CA002708-4 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural (Engi) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Durante el año 2019 se instalará flujómetro de gas natural que medirá el consumo total de las cuatro fuentes de la planta NPT 3 como respaldo a lo facturado por proveedor. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural y horómetro caldera, según lo que indique la estación de monitoreo remoto EMR que el proveedor de suministro de Gas natural tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10300603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | CA002708-4 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Bunker tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | CA002708-4 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Diesel tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 12: Niveles de Acreditación Fuente 3

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | IN001485-4 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural (Engi) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Durante el año 2019 se instalará flujómetro de gas natural que medirá el consumo total de las cuatro fuentes de la planta NPT 3 como respaldo a lo facturado por proveedor. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural y horómetro caldera, según lo que indique la estación de monitoreo remoto EMR que el proveedor de suministro de Gas natural tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | IN001485-4 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Bunker tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | IN001485-4 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Diesel tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 13: Niveles de Acreditación Fuente 4

| Ítem | Fuente 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | IN001487-0 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural (Engi) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Durante el año 2019 se instalará flujómetro de gas natural que medirá el consumo total de las cuatro fuentes de la planta NPT 3 como respaldo a lo facturado por proveedor. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural y horómetro caldera, según lo que indique la estación de monitoreo remoto EMR que el proveedor de suministro de Gas natural tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | IN001487-0 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Bunker tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | IN001487-0 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Diesel tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 14: Niveles de Acreditación Fuente 5

| Ítem | Fuente 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | CA013673-5 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural (Engi) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Durante el año 2019 se instalará flujómetro de gas natural que medirá el consumo total de las cuatro fuentes de la planta NPT 3 como respaldo a lo facturado por proveedor. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural y horómetro caldera, según lo que indique la estación de monitoreo remoto EMR que el proveedor de suministro de Gas natural tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10300603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Lavador de simple (scrubber) |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |
| % Eficiencia Equipo de Abatimiento | 50 | 80 | N/A | 88 |

| Ítem | Fuente 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | CA013673-5 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Bunker tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Lavador de simple (scrubber) |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |
| % Eficiencia Equipo de Abatimiento | 50 | 80 | N/A | 88 |

| Ítem | Fuente 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta NPT 3) |  |  |  |
| N° Registro | CA013673-5 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel y horómetro caldera, según lo que indique el estanque de suministro de Diesel tiene asociada a la planta NPT 3. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | Lavador de simple (scrubber) |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |
| % Eficiencia Equipo de Abatimiento | 50 | 80 | N/A | 88 |

Tabla 15: Niveles de Acreditación Fuente 6

| Ítem | Fuente 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |  |  |  |
| N° Registro | IN000194-9 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El gas natural facturado por el EMR se distribuirá entre 4 instalaciones según las mediciones que indiquen los flujómetros instalados en cada una de estas 4 plantas y la distribución por fuente de NPT 2 se hará en base a lo indicado por los flujómetros de cada fuente y lo facturado por proveedor y los horómetros de las fuentes. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Se indentificará según la factura de combustible: Engi nos facturará el gas natural y Copec nos facturará el bunker a nivel planta. La separación por fuente la haremos en función de los horómetros de cada una de las 3 fuentes y los flujometros que alimentan a las distintas áreas. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE Certificado de origen: n/i Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.): Electromagnético Marca: Endress & Hauser Modelo: Prowirl 77 N° de serie: 7A 698952, 7A 698955 y K1006E92000 Frecuencia de mantenimiento: n/i |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del gas natural corresponderá a lo que nos facture Engi según lo que indique la Estación de Monitoreo Remoto (EMR) que el proveedor tiene asociada al conjunto de instalaciones NPT 2, Prilado, Secado y Granulación. El gas natural facturado por el EMR se distribuirá entre estas 4 instalaciones según las mediciones que indiquen los flujómetros instalados en cada una de estas 4 plantas y la distribución por fuente de NPT 2 se hará en base a lo indicado por los flujómetros de cada fuente. Actualmente las 3 calderas están ocupando 100% gas natural y el bunker/diesel solo se utilizaría en caso de respaldo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |  |  |  |
| N° Registro | IN000194-9 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Se indentificará según la factura de combustible: Engi nos facturará el gas natural y Copec nos facturará el bunker a nivel planta. La separación por fuente la haremos en función de los horómetros de cada una de las 3 fuentes. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del bunker corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta instalación y se distribuirá por fuente en función de lo que indiquen los horómetros de cada una. Actualmente las 3 calderas están ocupando 100% gas natural y el bunker solo se utilizaría en caso de respaldo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |  |  |  |
| N° Registro | IN000194-9 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Se indentificará según la factura de combustible: Engi nos facturará el gas natural y Copec nos facturará el Diesel a nivel planta. La separación por fuente la haremos en función de los horómetros de cada una de las 3 fuentes. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del Diesel corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta instalación y se distribuirá por fuente en función de lo que indiquen los horómetros de cada una. Actualmente las 3 calderas están ocupando 100% gas natural y el Diesel solo se utilizaría en caso de respaldo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 16: Niveles de Acreditación Fuente 7

| Ítem | Fuente 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |  |  |  |
| N° Registro | IN000195-7 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El gas natural facturado por el EMR se distribuirá entre 4 instalaciones según las mediciones que indiquen los flujómetros instalados en cada una de estas 4 plantas y la distribución por fuente de NPT 2 se hará en base a lo indicado por los flujómetros de cada fuente y lo facturado por proveedor y los horómetros de las fuentes. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Se indentificará según la factura de combustible: Engi nos facturará el gas natural y Copec nos facturará el bunker a nivel planta. La separación por fuente la haremos en función de los horómetros de cada una de las 3 fuentes y los flujometros que alimentan a las distintas áreas. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE Certificado de origen: n/i Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.): Electromagnético Marca: Endress & Hauser Modelo: Prowirl 77 N° de serie: 7A 698952, 7A 698955 y K1006E92000 Frecuencia de mantenimiento: n/i |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del gas natural corresponderá a lo que nos facture Engi según lo que indique la Estación de Monitoreo Remoto (EMR) que el proveedor tiene asociada al conjunto de instalaciones NPT 2, Prilado, Secado y Granulación. El gas natural facturado por el EMR se distribuirá entre estas 4 instalaciones según las mediciones que indiquen los flujómetros instalados en cada una de estas 4 plantas y la distribución por fuente de NPT 2 se hará en base a lo indicado por los flujómetros de cada fuente. Actualmente las 3 calderas están ocupando 100% gas natural y el bunker/diesel solo se utilizaría en caso de respaldo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |  |  |  |
| N° Registro | IN000195-7 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Se indentificará según la factura de combustible: Engi nos facturará el gas natural y Copec nos facturará el bunker a nivel planta. La separación por fuente la haremos en función de los horómetros de cada una de las 3 fuentes. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del bunker corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta instalación y se distribuirá por fuente en función de lo que indiquen los horómetros de cada una. Actualmente las 3 calderas están ocupando 100% gas natural y el bunker solo se utilizaría en caso de respaldo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |  |  |  |
| N° Registro | IN000195-7 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Se indentificará según la factura de combustible: Engi nos facturará el gas natural y Copec nos facturará el Diesel a nivel planta. La separación por fuente la haremos en función de los horómetros de cada una de las 3 fuentes. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del Diesel corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta instalación y se distribuirá por fuente en función de lo que indiquen los horómetros de cada una. Actualmente las 3 calderas están ocupando 100% gas natural y el Diesel solo se utilizaría en caso de respaldo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 17: Niveles de Acreditación Fuente 8

| Ítem | Fuente 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |  |  |  |
| N° Registro | IN000197-3 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El gas natural facturado por el EMR se distribuirá entre 4 instalaciones según las mediciones que indiquen los flujómetros instalados en cada una de estas 4 plantas y la distribución por fuente de NPT 2 se hará en base a lo indicado por los flujómetros de cada fuente y lo facturado por proveedor y los horómetros de las fuentes. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Se indentificará según la factura de combustible: Engi nos facturará el gas natural y Copec nos facturará el bunker a nivel planta. La separación por fuente la haremos en función de los horómetros de cada una de las 3 fuentes y los flujometros que alimentan a las distintas áreas. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE Certificado de origen: n/i Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.): Electromagnético Marca: Endress & Hauser Modelo: Prowirl 77 N° de serie: 7A 698952, 7A 698955 y K1006E92000 Frecuencia de mantenimiento: n/i |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del gas natural corresponderá a lo que nos facture Engi según lo que indique la Estación de Monitoreo Remoto (EMR) que el proveedor tiene asociada al conjunto de instalaciones NPT 2, Prilado, Secado y Granulación. El gas natural facturado por el EMR se distribuirá entre estas 4 instalaciones según las mediciones que indiquen los flujómetros instalados en cada una de estas 4 plantas y la distribución por fuente de NPT 2 se hará en base a lo indicado por los flujómetros de cada fuente. Actualmente las 3 calderas están ocupando 100% gas natural y el bunker/diesel solo se utilizaría en caso de respaldo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |  |  |  |
| N° Registro | IN000197-3 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Se indentificará según la factura de combustible: Engi nos facturará el gas natural y Copec nos facturará el bunker a nivel planta. La separación por fuente la haremos en función de los horómetros de cada una de las 3 fuentes. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del bunker corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta instalación y se distribuirá por fuente en función de lo que indiquen los horómetros de cada una. Actualmente las 3 calderas están ocupando 100% gas natural y el bunker solo se utilizaría en caso de respaldo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta NPT 2) |  |  |  |
| N° Registro | IN000197-3 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Se indentificará según la factura de combustible: Engi nos facturará el gas natural y Copec nos facturará el Diesel a nivel planta. La separación por fuente la haremos en función de los horómetros de cada una de las 3 fuentes. |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del Diesel corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta instalación y se distribuirá por fuente en función de lo que indiquen los horómetros de cada una. Actualmente las 3 calderas están ocupando 100% gas natural y el Diesel solo se utilizaría en caso de respaldo. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 18: Niveles de Acreditación Fuente 9

| Ítem | Fuente 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | IN000190-6 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural (Engi) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Durante el año 2019 se instalará un flujómetro de gas natural para cada fuente que permitirá distribuir de mejor manera el consumo total entre las diferentes fuentes. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural y horómetro caldera, según lo que indique la estación de monitoreo remoto EMR que el proveedor de suministro de Gas natural tiene asociada a la planta ATM. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | IN000190-6 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del bunker corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta, distribuyendo entre las fuentes en función del consumo total asociado a la planta y su separación en función de los horómetros. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | IN000190-6 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del Diesel corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta, distribuyendo entre las fuentes en función del consumo total asociado a la planta y su separación en función de los horómetros. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 19: Niveles de Acreditación Fuente 10

| Ítem | Fuente 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | IN001484-6 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural (Engi) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Durante el año 2019 se instalará un flujómetro de gas natural para cada fuente que permitirá distribuir de mejor manera el consumo total entre las diferentes fuentes. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural y horómetro caldera, según lo que indique la estación de monitoreo remoto EMR que el proveedor de suministro de Gas natural tiene asociada a la planta ATM. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | IN001484-6 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del bunker corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta, distribuyendo entre las fuentes en función del consumo total asociado a la planta y su separación en función de los horómetros. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | IN001484-6 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del Diesel corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta, distribuyendo entre las fuentes en función del consumo total asociado a la planta y su separación en función de los horómetros. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 20: Niveles de Acreditación Fuente 11

| Ítem | Fuente 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | CA009993-7 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural (Engi) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Durante el año 2019 se instalará un flujómetro de gas natural para cada fuente que permitirá distribuir de mejor manera el consumo total entre las diferentes fuentes. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural y horómetro caldera, según lo que indique la estación de monitoreo remoto EMR que el proveedor de suministro de Gas natural tiene asociada a la planta ATM. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10300603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | CA009993-7 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del bunker corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta, distribuyendo entre las fuentes en función del consumo total asociado a la planta y su separación en función de los horómetros. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | CA009993-7 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del Diesel corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta, distribuyendo entre las fuentes en función del consumo total asociado a la planta y su separación en función de los horómetros. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 21: Niveles de Acreditación Fuente 12

| Ítem | Fuente 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | CA009991-0 |  |  |  |
| Combustible Principal | Gas Natural |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural (Engi) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Durante el año 2019 se instalará un flujómetro de gas natural para cada fuente que permitirá distribuir de mejor manera el consumo total entre las diferentes fuentes. |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Gas natural y horómetro caldera, según lo que indique la estación de monitoreo remoto EMR que el proveedor de suministro de Gas natural tiene asociada a la planta ATM. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10300603 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00226*GNAT | 0,00028*GNAT | 2,69*GNAT | 0,00017*GNAT |

| Ítem | Fuente 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | CA009991-0 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Bunker |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Bunker (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del bunker corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta, distribuyendo entre las fuentes en función del consumo total asociado a la planta y su separación en función de los horómetros. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200405 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00676*BUNKER | 0,02364*BUNKER | 3,09*BUNKER | 0,00181*BUNKER |

| Ítem | Fuente 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Calefactor Agua (Planta Vapor-Atmosférica) |  |  |  |
| N° Registro | CA009991-0 |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec) y horómetro caldera. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | La cuantificación del Diesel corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta, distribuyendo entre las fuentes en función del consumo total asociado a la planta y su separación en función de los horómetros. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 22: Niveles de Acreditación Fuente 13

| Ítem | Fuente 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Piloto) |  |  |  |
| N° Registro | IN003200-K |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec). |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El combustible se cuantificará según lo que indique la factura del proveedor. La cuantificación del diésel corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |

Tabla 23: Niveles de Acreditación Fuente 14

| Ítem | Fuente 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera Vapor (Planta Prilado) |  |  |  |
| N° Registro | IN003374-K |  |  |  |
| Otro Combustible | Petróleo Diésel |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | El nivel de actividad será determinado mediante factura de proveedor de Diesel (Copec). |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | Factura |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | - |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | El combustible se cuantificará según lo que indique la factura del proveedor. La cuantificación del diésel corresponderá a lo que nos facture Copec al estanque de combustible asociado a esta planta. |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200503 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento | N/A |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00283*PET2 | 0,0042*PET2 | 3,12*PET2 | 0,00029*PET2 |