INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

MAMUT RESTAURANT

DFZ-2019-2074-XIII-NE

NOVIEMBRE 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Elaborado | Daniela Riquelme |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Mamut Restaurant |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Hernando de Aguirre 139, Providencia, Santiago, Región Metropolitana |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Providencia |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Alimentos El Golf SpA | RUT o RUN: 76.270.209-6 |
| Domicilio titular: Francisco Noguera 201, Providencia, Santiago, Región Metrolitana | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 13 de septiembre de 2019, siendo las 22:00 horas, se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde el patio del domicilio ubicado en calle Hernando de Aguirre N°159, comuna de Providencia (Receptor N°1), en condición exterior. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a 54 dBA de acuerdo con las fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que ésta, correspondiente a Zona UpR y ECr del Plan Regulador de Providencia es homologable a Zona III del D.S. N°38/11 MMA. Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (50 dBA en periodo nocturno), y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en la fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el Receptor N°1, presentándose una excedencia de 04 dBA en periodo nocturno. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona III en periodo nocturno, generándose una excedencia de 04 dBA en la ubicación del Receptor N°1, por parte del dispositivo que conforma la fuente de ruido identificada. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Fichas de Reporte Técnico del 13 de septiembre de 2019 |