INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADOS PRUEBA DE EMISION”

INCINERADORES DE SALMONES MAGALLANES S.A.

DFZ-2019-448-XII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Elaborado | Francisco Alegre. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	5

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	6

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	7

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	7

7.	CONCLUSIONES	13

# RESUMEN.

Salmones Magallanes S.A. es una empresa dedicada al cultivo y comercialización de salmones cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la Región de Magallanes, donde se dispone actualmente de un total de 11 equipos incineradores de doble capa, de los cuales 10 equipos incineradores se encuentran dispuestos en plataformas flotantes en el mar y uno en tierra firme.

Debido a la implementación de estos equipos incineradores, Salmones Magallanes se encuentra afecta al cumplimiento del D.S. N° 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que establece “Norma de Emisión para Incineración, Coincineración y Coprocesamiento y deroga decreto 45 de 2007 del Ministerio Secretaria General de la presidencia”. En su artículo 5°, dicha norma obliga a las instalaciones de “Incineración” a contar con sistemas de medición de tipo continuo en la chimenea de evacuación de gases de combustión para medir las emisiones de los parámetros MP, CO, SO2 y NOx así como también, en el artículo 9° se requiere ejecutar los respectivos Métodos de Referencia para realizar actividades de muestreo y/o medición de parámetros tales como COT, Cadmio y sus compuestos, Mercurio y sus compuestos, Berilio y sus compuestos, Plomo, Zinc y sus compuestos, Metales, Halógenos además de Benceno, Dioxinas y Furanos. A su vez, el artículo 12° de la misma norma requiere al titular de una instalación de incineración presentar ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) un “plan de monitoreo de las mediciones a realizar”, el cual deberá ser aprobado bajo resolución fundada de la SMA.

Cabe señalar que existen casos o situaciones en que la instalación, validación y mantención de un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS” en ciertas unidades para medir sus emisiones pueden resultar técnicamente difíciles de ejecutar, pudiendo llegar incluso a ser contraproducente desde un punto de vista ambiental y económico.

En base a lo anterior y ante la imposibilidad tanto física como geográfica de instalar CEMS en los equipos incineradores ubicados sobre plataformas flotantes en el mar, así como también realizar mediciones isocineticas de los diferentes parámetros regulados, Salmones Magallanes ingresó a la Superintendencia del Medio Ambiente una propuesta  donde solicita a esta Superintendencia acogerse a una metodología alternativa a la requerida por la normativa aplicable, para monitorear las emisiones a través del uso de tasas de emisión específicas obtenidas a partir de actividades de muestreos y/o mediciones realizadas en la chimenea del incinerador ubicado en tierra firme y la homologación de este factor para su uso posterior en los demás incineradores dispuestos en las plataformas flotantes. De esta forma es posible para Salmones Magallanes dar cumplimiento al plan de monitoreo de sus emisiones y cumplir a sus vez con las diferentes Resoluciones de Calificación  Ambiental (RCA) a las que se encuentra afecta.

El procedimiento realizado por la empresa Salmones Magallanes ha sido el siguiente:

Tabla N°1 Proceso para Implementación monitoreo alternativo

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 08/03/2018 | La empresa Salmones Magallanes obtiene bajo Resolución Exenta N° 278/2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente la aprobación de la solicitud de monitoreo alternativo para los equipos incineradores a través del uso de tasas de emisión especificas obtenidas a partir de actividades de muestreo y/o medición realizadas en el equipo incinerador ubicado sobre tierra firme y la homologación de este factor para su posterior uso en los demás incineradores dispuestos en las plataformas flotantes. Las tasas de emisión especificas obtenidas deberán ser actualizadas anualmente bajo campañas de medición de los parámetros requeridos por la normativa aplicable. |
| 30/01/2019 | La empresa Salmones Magallanes ingresa a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados Pruebas de Emisión 2018” donde presenta los resultados de las campañas de mediciones realizadas para obtener la actualización de los valores de tasas de emisión específicas de los equipos incineradores y solicita además, la incorporación de 4 equipos incineradores de doble capa, los que sumados a los 7 equipos incineradores ya individualizados en la Resolución Exenta N° 278/2018, completan la totalidad de 11 equipos incineradores que dispone actualmente Salmones Magallanes. |

Del examen de información realizado al “Informe de Resultados Pruebas de Emisión 2018” de la empresa Salmones Magallanes, se observa la ejecución por parte de la ETFA Airón S.A. de las diferentes metodologías de referencia requeridas para la medición de los diferentes parámetros regulados por la normativa aplicable. De estos resultados se obtienen los valores de tasas de emisión específicos respectivos para cada parámetro regulado, los cuales serán homologados para su uso en los incineradores ubicados en las plataformas flotantes.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Salmones Magallanes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: Magallanes y de la Antártica Chilena |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ruta Y-340 Km 23 |
| Provincia: Ultima Esperanza |  |  |
| Comuna: Puerto Natales |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. |  | RUT o RUN: 78.754.560-2 |
| Domicilio Titular: Pedro Montt 380 |  | Correo electrónico: adiazb@salmonesmagallanes.cl |
|  |  | Teléfono: 61 22415735 |
| Identificación del Representante Legal: Brenda Vera Soto |  | RUT o RUN: |
| Domicilio Representante Legal: Pedro Montt 380 |  | Correo electrónico: bvera@salmonesmagallanes.cl |
|  |  | Teléfono: 61 220825 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación |  |  |
| Tipo de fuente: Incinerador de doble capa | Combustible utilizado: Gas licuado |  |
| Parámetros Estimados: NOx, SO2, CO, MP, Metales, Halógenos, Benceno, Dioxinas y Furanos |  |  |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS/ Métodos Alternativos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): D.S.29/2013 MMA |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N° 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión Incineración, Coincineración y coprocesamiento. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS

## Monitoreo Alternativo Implementado.

Salmones Magallanes mantiene actualmente 11 equipos incineradores, de los cuales 7 cuentan con metodologías de estimación validados ante la SMA bajo Resolución Exenta N° 278/2018 para los siguientes centros: (i) Johnson, (ii) Punta Entrada, (iii) Entrada bahía Tranquila 2, (iv) Hollemberg, (v) Punta Vergara (vi) Guardramiro y (vii) Brazo Hojeda.

De acuerdo a la carta “Oficio/DT N° 32.19” ingresada a esta Superintendencia con fecha 30 de enero 2019, el titular solicita incorporar los 4 equipos incineradores restantes a las mismas metodologías de medición alternativa validadas bajo la resolución señalada. Los equipos incineradores que se incorporan son: (Viii) Paso Vattoune, (ix) Staines 1, (x) Satines 2, y (xi) Staines 4.  De estos 11 equipos incineradores, solo el Hollemberg se encuentra ubicado en tierra firme, mientras que los 10 restantes se encuentran dispuestos sobre plataformas flotantes.

La propuesta de monitoreo alternativo presentada por Salmones Magallanes para estimar las emisiones de estos equipos incineradores considera el uso de “tasas de emisión específicas” obtenidas a partir de la ejecución de actividades de muestreo y/o medición de los diferentes contaminantes generados en el equipo incinerador, utilizando para ello los respectivos Métodos de Referencia oficiales que serán realizados por una ETFA para cada parámetro regulado.

Las actividades de muestreo y/o medición son realizadas en el incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme y los factores de emisión que resultan de estas actividades, serán utilizadas (homologadas) para estimar las emisiones de los demás equipos incineradores dispuestos en las plataformas flotantes, considerando que las condiciones operacionales de estos equipos son similares entre sí, variando solamente la capacidad de carga, la cual será registrada durante cada evento de incineración.

Se entrega a continuación el detalle de los métodos propuestos por Salmones Magallanes y los resultados de las actividades de muestreo y medición realizadas por la ETFA Airón S.A. durante el mes de Octubre de 2018, para cada parámetro regulado.

| N° | Parámetro | Método Alternativo seleccionado | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOx | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Considerando la inviabilidad técnica de instalar un CEMS de NOx en la chimenea de los incineradores, se propone realizar mediciones con el Método de Referencia de NOx (método CH-7E) ejecutadas por una ETFA en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculara una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. La medición de NOx fue realizada con fecha 8 de octubre de 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-7E, del cual se obtiene un valor de 202,2 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 390 m3N/h el cual y a criterio del titular, será aproximado al valor de 400 m3N/h obteniendo finalmente un valor de emisión de 80.880 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 3235,2 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 2 | SO2 | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Considerando la inviabilidad técnica de instalar un CEMS de SO2 en la chimenea de los incineradores, se propone realizar mediciones con el Método de Referencia de SO2 (Método CH-6C) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculara una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. La medición de SO2 fue realizada con fecha 8 de octubre de 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-6C, del cual se obtiene un valor de 17,6 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 390 m3N/h el cual y a criterio del titular, será aproximado al valor de 400 m3N/h obteniendo finalmente un valor de emisión de 7040 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 281,6 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 3 | CO | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Considerando la inviabilidad técnica de instalar un CEMS de CO en la chimenea de los incineradores, se propone realizar mediciones con el Método de Referencia de CO (Método CH-3A) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculara una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. La medición de CO fue realizada con fecha 8 de octubre de 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-3A, del cual se obtiene un valor de 39,9 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 390 m3N/h el cual y a criterio del titular, será aproximado al valor de 400 m3N/h obteniendo finalmente un valor de emisión de 15.960 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 638,4 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 4 | MP | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Considerando la inviabilidad técnica de instalar un CEMS de MP en la chimenea de los incineradores, se propone realizar mediciones de MP con el Método de Referencia (CH-5) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculara una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. La medición de MP fue realizada con fecha 10 de octubre de 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-5, del cual se obtiene un valor de 24,25 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 417 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 10.112 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 404,5 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |

Para el caso de los demás parámetros regulados por el D.S.29/2013 que no requieren de la instalación de CEMS pero donde la norma requiere para las plantas incineradoras la ejecución anual de mediciones mediante la aplicación de Métodos de Referencia para determinar COT, metales pesados (Hg, Cd, Be, PB + Zn, As + Co + Ni + Se + Te, Sb + Cr + Mn + V), Benceno, HCl, HF, Dioxinas y Furanos, la propuesta presentada por Salmones Magallanes considera utilizar la misma metodología de estimación de emisiones a partir del uso de tasas de emisión específicas obtenidas a partir de la ejecución de actividades de muestreo y/o medición de estos parámetros realizados por una ETFA.

Si bien esta metodología se ajusta de mejor manera a lo exigido por la norma, solo es posible aplicar la actividad de muestreo y/o medición al equipo incinerador dispuesto en tierra firme y no en aquellas ubicadas en las plataformas flotantes, en cuyo caso, se procederá con la homologación del factor tasa de emisión obtenida a partir del incinerador Hollemberg, cambiando solamente las capacidades de carga que se hayan utilizado durante cada evento de operación.

Se entrega a continuación el detalle de los métodos propuestos y los requisitos aplicables.

| N° | Parámetro | Método Alternativo seleccionado | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | COT | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de COT con el Método de Referencia (CH-25A) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculara una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. La medición de COT fue realizada con fecha 8 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-25A, del cual se obtiene un valor de 4,0 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 390 m3N/h el cual y a criterio del titular será aproximado al valor de 400 m3N/h obteniendo finalmente un valor de emisión de 1600 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 64,0 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 6 | Hg | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de Hg con el Método de Referencia (CH-29) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculara una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. La medición de Hg fue realizada con fecha 12 octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-29, del cual se obtiene un valor de 0,0006 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 471 m3N/h obteniendo finalmente un valor de emisión de 0,2826 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 0,011 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 7 | Cd | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de Cd con el Método de Referencia (CH-29) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculara una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. La medición de Cd fue realizada con fecha 12 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-29, del cual se obtiene un valor de 0,0003 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 471 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 0,1413 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 0,005 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 8 | Be | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de Be con el Método de Referencia (CH-29) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculara una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. La medición de Be fue realizada con fecha 12 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-29, del cual se obtiene un valor de 0,0022 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 471 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 1,036 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 0,041 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 9 | Pb + Zn | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de Pb y Zn con el Método de Referencia (CH-29) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir de los resultados de estas mediciones, se calculara una tasa de emisión específica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. Las mediciones de Pb y Zn fueron realizadas con fecha 12 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-29, del cual se obtienen valores de 0,0152 mg/m3N corregido al 11% de O2 de Pb y 0,2199 mg/m3N corregido al 11% de O2 de Zn. Estos valores de concentración serán sumados y luego multiplicados por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 471 m3N/h, obteniendo finalmente valores de emisión de 110,73 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 4,43 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 10 | As + Co + Ni + Se + Te | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de As, CO, Ni, Se y Te con el Método de Referencia (CH-29) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir de los resultados de estas mediciones, se calculara una tasa de emisión específica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. Las mediciones de As, CO, Ni, Se y Te fueron realizadas con fecha 12 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-29, del cual se obtiene valores de 0,0013 mg/m3N corregido al 11% de O2 de As; 0,0022 mg/m3N corregido al 11% de O2 de Co; 0,0043 mg/m3N corregido al 11% de O2 de Ni; 0,0179 mg/m3N corregido al 11% de O2 de Se; y 0,0022 mg/m3N corregido al 11% de O2 de Te. Estos valores de concentración serán sumados y luego multiplicados por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 471 m3N/h, obteniendo finalmente valores de emisión de 13,14 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 0,52 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 11 | Sb + Cr + Mn + V | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de Sb, Cr, Mn y V con el Método de Referencia (CH-29) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir de los resultados de estas mediciones, se calculara una tasa de emisión específica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. Las mediciones de Sb, Cr, Mn y V fueron realizadas con fecha 12 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-29, del cual se obtiene valores de 0,0022 mg/m3N corregido al 11% de O2 de Sb; 0,0037 mg/m3N corregido al 11% de O2 de Cr; 0,0244 mg/m3N corregido al 11% de O2 de Mn y 0,0076 mg/m3N corregido al 11% de O2 de V. Estos valores de concentración serán sumados y luego multiplicados por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 471 m3N/h, obteniendo finalmente valores de emisión de 35,70 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 1,42 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 12 | Benceno | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de Benceno con el Método de Referencia (EPA-031) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir de los resultados de estas mediciones, se calculara una tasa de emisión específica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. Las mediciones de Benceno fueron realizadas con fecha 12 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia EPA-0031, del cual se obtiene valores de 0,025 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 420 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 10,5 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 0,42 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 13 | HF | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de HF con el Método de Referencia (CH-26A) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir de los resultados de estas mediciones, se calculara una tasa de emisión específica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. Las mediciones de HF fueron realizadas con fecha 13 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-26A, del cual se obtiene valores de 0,00 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 439 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 0,00 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 0,00 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 14 | HCl | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de HCl con el Método de Referencia (CH-26A) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir de los resultados de estas mediciones, se calculara una tasa de emisión específica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. Las mediciones de HCl fueron realizadas con fecha 13 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-26A, del cual se obtiene valores de 27,061 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 439 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 11.879,8 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 475,2 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 15 | Dioxinas y Furanos | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Se propone realizar actividades de muestreo y/o medición de Dioxinas y Furanos con el Método de Referencia (CH-23) en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir de los resultados de estas mediciones, se calculara una tasa de emisión específica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los 10 incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de los 11 incineradores son similares entre sí, variando solamente en su capacidad de carga. Las mediciones de Dioxinas y Furanos fueron realizadas con fecha 11 de octubre 2018 por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-23, del cual se obtiene valores de 0,0104 ng/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 463 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 4,8 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 0,19 mg/kg. Se observa cumplimiento del Método de Referencia. |

# CONCLUSIONES

De acuerdo al examen de información realizado al “Informe Consolidado de Resultados Prueba de Emisión” de la empresa Salmones Magallanes, esta Superintendencia concluye lo siguiente:

- La empresa Salmones Magallanes obtuvo bajo Resolución Exenta N° 278/2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente la aprobación de la solicitud de monitoreo alternativo para los 7 equipos incineradores a través del uso de tasas de emisión especificas obtenidas a partir de actividades de muestreo y/o medición realizadas en el equipo incinerador ubicado sobre tierra firme y la homologación de este factor para su posterior uso en los demás incineradores dispuestos en las plataformas flotantes. Las tasas de emisión especificas obtenidas deberán ser actualizadas anualmente bajo campañas de medición de los parámetros requeridos por la normativa aplicable.

- La empresa Salmones Magallanes cuenta actualmente con 11 equipos incineradores de doble cámara de los cuales 10 se encuentran instalados sobre plataformas flotantes dispuestas en el mar ubicadas en zonas de concesión exclusivas para la ejecución de esta actividad y solo 1 se encuentra instalado en tierra firme. En base a lo anterior, y considerando que ya se cuenta con 7 equipos incineradores con resolución que los autoriza a medir de manera alternativa las emisiones, Salmones Magallanes solicita acoger los 4 equipos incineradores restantes para que también se puedan aplicar las mismas metodologías alternativas de medición de emisiones.

- De acuerdo a lo instruido en las diferentes exigencias establecidas en las RCA que le aplican a esta empresa para regular sus emisiones, los equipos incineradores de Salmones Magallanes deben dar cumplimiento al D.S.45/2007, (hoy D.S.29/2013 del MMA) que establece “Norma de emisión de incineración, coincineración y coprocesamiento”.

- Como parte del cumplimiento de las exigencias establecidas en la norma antes citada, el articulo N° 5, requiere a las plantas incineradoras la instalación de CEMS para el monitoreo continuo de emisiones de los parámetros MP, CO, SO2 y NOx.

- De acuerdo a la revisión de antecedentes realizado, la instalación, validación y mantención de un CEMS para medir las emisiones en los diferentes equipos incineradores instalados en Salmones Magallanes, resulta técnicamente inviable de ejecutar debido a que las chimeneas dispuestas en los incineradores no cumplen con las características mínimas necesarias para implementar un sistema de tal envergadura.

- Se debe considerar que los CEMS están diseñados para ser implementados principalmente en chimeneas de mega fuentes, cuyos diámetros internos van en el orden de los 6 m aproximadamente, mientras que las chimeneas de los equipos incineradores de Salmones Magallanes cuentan con un diámetro interno de solo 0.26 m, es decir, 26 centímetros. Cabe señalar, a modo de ejemplo, que uno de los requisitos establecidos en el Performance Specification N°2 (PS2) de la US-EPA y en el Protocolo de validación de CEMS de la SMA para instalar un CEMS, es asegurar que el punto de medición de la sonda de muestreo del CEMS se encuentre en una ubicación a no menos de un metro de distancia de la pared de la chimenea o ducto, situación que en las chimeneas de los incineradores de Salmones Magallanes al contar con un diámetro interno de solo 26 cm, no se cumple.

- Sumado a lo anterior, 10 de los 11 incineradores se encuentran instalados en plataformas flotantes (balsas) dispuestos en el mar dentro de zonas de concesión exclusivas para la ejecución de esta actividad, imposibilitando con ello la instalación de casetas donde se puedan albergar de manera adecuada los diferentes equipos e insumos necesarios que conforman y requiere un CEMS para su funcionamiento (analizadores, sistema DAHS, aire acondicionado, sensores, cilindros de gases patrones, etc.) impidiendo además el cumplimiento con los requisitos mínimos establecidos en el protocolo de validación de CEMS.

- En base a lo anterior, esta Superintendencia no considera posible que la empresa Salmones Magallanes pueda dar cumplimiento a las metodologías de medición exigidas en la citada norma de emisión.

- En relación a la propuesta presentada por Salmones Magallanes para monitorear las emisiones a través del uso de tasas de emisión específicas obtenidas a partir de actividades de muestreo y/o mediciones realizadas en el incinerador ubicado en tierra firme y la homologación de este factor para su uso posterior en los demás incineradores dispuestos en las plataformas flotantes, esta Superintendencia acoge la propuesta de monitoreo realizada en consideración de que las condiciones operacionales de los 11 incineradores son similares entre si y que dada las características de emplazamiento de los incineradores, lo que sumado a las condiciones climáticas propias de la zona, (lluvias y fuertes vientos) dificultan la ejecución de muestreos y/o mediciones bajo metodologías de referencia en las plataformas flotantes, por lo tanto, la metodología propuesta por Salmones Magallanes resulta ser la opción más razonable técnicamente para poder realizar un monitoreo de emisiones ante las condiciones presentadas.

- No obstante y con el objetivo de disponer de valores de tasas de emisión específicas que se ajusten a la realidad operacional de la fuente, estos factores deberán ser actualizados a lo menos una vez al año.

Se resumen a continuación los métodos que serán utilizados por la Central Cardones:

| Parámetros | Método propuesto |
| --- | --- |
| NOx | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 3235,2 mg/kg |
| SO2 | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 281,6 mg/kg |
| CO | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 638,4 mg/kg |
| MP | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 404,5 mg/kg |
| COT | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 64,0 mg/kg |
| Hg | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 0,011 mg/kg |
| Cd | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 0,005 mg/kg |
| Be | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 0,041 mg/kg |
| Pb + Zn | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 4,43 mg/kg |
| As + Co + Ni + Se + Te | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 0,52 mg/kg |
| Sb + Cr + Mn + V | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 1,42 mg/kg |
| Benceno | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 0,42 mg/kg |
| HF | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 0,00 mg/kg |
| HCl | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 475,2 mg/kg |
| Dioxinas y Furanos | Se utilizara un valor de tasa de emisión especifica de 0,19 mg/kg |

El titular de la fuente será responsable de dar cabal cumplimiento a todos los requisitos que establecen las respectivas metodologías alternativas a las que se está acogiendo de manera de asegurar la calidad del dato que sea emitido por esta fuente. Lo anterior, podrá ser objeto de fiscalización en cualquier momento por parte de esta Superintendencia.