INFORME TÉCNICO de

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL LAGO LLANQUIHUE

Sección de Recursos Hídricos y Territorio

División de Fiscalización

DFZ-2019-1812-X-NC

Diciembre 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Patricio Walker H. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Elizabeth Sepúlveda E. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVO	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Criterios para la validación de los datos	7

5.2.	Estaciones de Monitoreo Red de Control	8

5.3.	Ejecución de campañas de monitoreo Red de Control	9

5.4.	Frecuencia de monitoreo de parámetros Red de Control	9

5.5.	Metodologías de muestreo y análisis	11

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	15

6.1.	Metodología para la evaluación del cumplimiento normativo	15

6.2.	Resultados de la evaluación del cumplimiento normativo	17

7.	VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN	23

7.1.	Estaciones de monitoreo Red de Observación	23

7.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Observación	24

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	26

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	29

9.	ANÁLISIS CONSOLIDAD DE DATOS HISTÓRICOS	29

10.	CONCLUSIONES	32

11.	ANEXOS	37

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de la norma secundaria de calidad del agua para la protección de las aguas del Lago Llanquihue, D.S. N°122/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y del Programa de Vigilancia, Res. Ex. N° 1207/2012 de la Dirección General de Aguas, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana.

Se evaluó el cumplimiento de la norma secundaria de calidad del Lago Llanquihue para todas las áreas de vigilancia establecidas en la norma y para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período enero 2017 a diciembre de 2018, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA) respecto de las campañas de medición realizadas para la Red de Control, así como también se hizo una revisión de los datos entregados por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) para la Red de Observación.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad y en el respectivo programa de vigilancia.

Red de Control

Se realizó el análisis de validez de los datos obtenidos y una evaluación del cumplimiento normativo para todos los parámetros normados, es decir, Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Sílice, DQO, Transparencia, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Clorofila “a”, con el fin de establecer si cumplen con los requerimientos establecidos tanto en el D.S. N°122/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en su Programa de Vigilancia. A partir de la evaluación realizada, se determinó cumplimiento normativo de los parámetros Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, y Sílice en las estaciones Puerto Octay, Puerto Varas y Frutillar. Por el contrario, fue posible establecer incumplimiento normativo en Transparencia en todas las estaciones de la Red de Control y en Clorofila “a” en Puerto Octay, Puerto Varas y Frutillar.

Existen ciertos parámetros respecto de los cuales solo puede realizarse una evaluación referencial, ya sea por falta de información o por invalidación de resultados. De esta forma se determinó cumplimiento referencial para Turbiedad y DQO en todas las estaciones de la red de control y adicionalmente Conductividad, pH, Oxígeno disuelto, Sílice y Clorofila “a” para la estación Ensenada.

Complementando lo anterior, los parámetros Nitrógeno Total y Fósforo Total no fueron evaluados por no contar con ningún resultado durante las 4 campañas del período, en todas las estaciones de la red de control (Puerto Varas, Ensenada, Puerto Varas y Frutillar), al igual que Turbiedad en Ensenada.

Red de Observación

Se constató la realización de monitoreos de todos los parámetros considerados en el Programa de Vigilancia, en al menos una oportunidad durante el período bienal 2017-2018, en tres de las cuatro estaciones definidas dentro de la Red de Observación (Río Tepu, Río Pescado y Río Maullín), con la excepción del punto de máxima profundidad en Ensenada (Zmáx) donde no se muestreó durante todo el año 2018. Es importante señalar que, dado que no ha sido posible muestrear en el estero Puma durante todo el período, se han ejecutado muestreos en el río Tepu en su reemplazo, que al igual que el estero Puma, es un afluente al Lago.

Los parámetros medidos en las estaciones indicadas son: Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Sílice, DQO, Transparencia, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Clorofila “a”, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Hidrocarburos Totales, Fosfato, Nitritos, Nitratos, Amonio y Temperatura, en la columna de agua. Adicionalmente se incorporan perfiles de los siguientes parámetros: Temperatura, Oxígeno Disuelto, Conductividad, pH y Clorofila “a” en todas las estaciones de monitoreo de la Red de Control del Lago Llanquihue y Zmáx en el área de vigilancia de Ensenada.

Por otra parte, en la componente sedimentos se constata que, en al menos una oportunidad durante el periodo bienal 2017-2018, en las 4 estaciones de la Red de Control se realizan mediciones para la Red de Observación (Puerto Octay, Ensenada, Puerto Varas, Frutillar), contando con reportes para los parámetros Granulometría, Materia Orgánica Total, Carbono Orgánico Total, Nitrógeno Total y Fósforo Total, y adicionalmente pH y Potencial Eléctrico.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue (en adelante, NSCA Lago Llanquihue), formalizada mediante el D.S. MINSEGPRES N° 122/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de las aguas del Lago Llanquihue en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas del Lago Llanquihue y prevenir la eutrofización antrópica proporcionando instrumentos de gestión para aportar a la mantención de su actual condición oligotrófica.

La NSCA Lago Llanquihue definió un total de 4 áreas de vigilancia, determinando niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Sílice, DQO, Transparencia, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Clorofila “a”.

Por su parte, la Dirección General de Aguas, mediante Resolución Exenta N° 1207, de 18 de abril de 2012, estableció el Programa de Vigilancia del Lago Llanquihue (en adelante, PV Lago Llanquihue), elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la NSCA Lago Llanquihue. En este documento se definen las estaciones de monitoreo que conforman la Red de Control que son utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas en la norma, además de incorporar áreas, estaciones y parámetros adicionales como parte de la Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental del cuerpo de agua y afluentes a éste, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del mencionado Decreto, la evaluación de los niveles de calidad requiere la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos.

Cabe mencionar que el análisis de los datos 2017 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2018-2114-X-NC, por tanto el presente informe complementa dicha información con el análisis de los datos del 2018, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 diciembre de 2018. De esta forma, el presente informe da cuenta de 4 actividades de fiscalización.

Se debe señalar que los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA) y por parte de la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), a través de los oficios expuestos a continuación en Tabla 1.

Tabla 1. Antecedentes remitidos por la Dirección General de Aguas y por Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático.

| N° Anexo | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORD. DGA/DCPRH N° 69, de 06 de noviembre de 2018. Envía Minuta DCPRH N° 28/2018, y con ella, antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue (Anexo 1). | 12 de noviembre de 2018 | 1 de enero de 2018 a diciembre de 2018 |
| 2 | ORD. DGA/DCPRH N° 85, de 16 de octubre de 2017. Envía Minuta DCPRH N° 39/2017, y con ella, antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue (Anexo 2). | 24 de octubre de 2017 | 1 de enero de 2017 a diciembre de 2017 |
| 3 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/910/SMA, de 09 de julio de 2019. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica correspondiente a la primera y segunda campaña 2018 y primera campaña 2019 (Anexo 3). | 15 de julio de 2019 | Diciembre de 2011 a marzo de 2019 |

La verificación del cumplimiento normativo realizado en el presente informe permitirá al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVO

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de la NSCA Lago Llanquihue para el período bienal de enero 2017 a diciembre 2018, para todas las estaciones de control incluidas en dicho instrumento y el Programa de Vigilancia actualmente vigente, además de un análisis histórico con respecto a la evolución de la calidad de las aguas durante el periodo controlado en que se cuenta con información (2013- 2018).

# ALCANCE

En primer lugar, se evalúa la validez de la información recopilada en la Red de Control durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, para lo cual se verifica si se generó en estricto apego a los criterios técnicos establecidos en la NSCA Lago Llanquihue, en el PV Lago Llanquihue y en las demás referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente aplicables al caso. En función de lo anterior, se determina el escenario bajo el cual corresponde realizar la evaluación del cumplimiento normativo para cada parámetro y en cada estación, esto es, de forma oficial o bien a nivel referencial.

Luego, para cada parámetro y estación de la red de control se presentan los resultados y se realiza la evaluación del cumplimiento normativo, teniendo como referencia los criterios establecidos en la NSCA Lago Llanquihue. Los resultados permiten calificar cada caso como cumplimiento o incumplimiento normativo, o su símil referencial según corresponda, e identificar los casos en que no es posible realizar el análisis.

Por último, se describen las condiciones bajo las cuales se ha ejecutado el monitoreo de la Red de Observación, se evalúa la validez de los resultados según los compromisos establecidos en la NSCA Lago Llanquihue y en el PV Lago Llanquihue, y se provee de un análisis de los resultados.

# VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL

## Criterios para la validación de los datos

De acuerdo a lo establecido en el PV Lago Llanquihue y en las referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, los datos utilizados en la evaluación de cumplimiento normativo, deben ser previamente validados a través del cumplimiento de los criterios de validación siguientes:

- Validación de los datos obtenidos en campañas de monitoreo realizadas conforme a la frecuencia anual y a profundidades de medición establecidas en el PV Lago Llanquihue. Se exceptúa de lo anterior, aquellos casos donde las muestras o campañas han sido calificadas fundadamente como no representativas por la Dirección General de Aguas, en los términos establecidos en el artículo 8 del D.S. N°122/2009, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes.

- Validación de los resultados obtenidos acorde a diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de preservación, límites de detección acorde a los límites normativos, etc.

- Si el resultado de un parámetro es menor al límite de detección (LD), los datos serán validados en base a lo siguiente:

    - Si el LD ≥ al 80% del límite normativo, se considerará que el resultado corresponde a un valor no válido para efectos de la evaluación de cumplimiento.

    - Si LD < al 80% del límite normativo, se considerará que el valor es válido para efectos de la evaluación de cumplimiento y que el resultado es igual al LD.

- Para los parámetros que corresponden a la suma de sus fracciones orgánicas, inorgánicas o disueltas, los datos serán validados en base a lo siguiente:

    - Los análisis de todas las fracciones deben ser realizados por un mismo laboratorio de ensayo.

    - El dato será válido si y solo si la suma de las fracciones es menor o igual al valor del resultado del parámetro total.

Los resultados obtenidos en el análisis por cada criterio de validación analizado, durante el periodo bienal 2017 -2018, se exponen a continuación.

## Estaciones de Monitoreo Red de Control

En la Figura 1 se presentan todas las estaciones que componen la Red de Control definidas en el PV Lago Llanquihue.

Figura 1. Representación de las áreas de vigilancia y estaciones monitoreadas (Fuente: Minuta DCPRH N° 28, de 2018).

En cada una de las estaciones mencionadas, fueron desarrolladas actividades de muestreo ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, las cuales fueron reportadas a esta Superintendencia por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), a través de los oficios definidos en Anexo 1 y Anexo 2, posibles de ver en Tabla 1.

Por medio de los mismos, se logró obtener la identificación y verificación de las coordenadas de ubicación de los puntos de control utilizados para el monitoreo de parámetros de la Red de Control, de acuerdo con las áreas de vigilancia establecidas en la NSCA Lago Llanquihue y en el PV Lago Llanquihue.

## Ejecución de campañas de monitoreo Red de Control

De acuerdo a los Oficios ORD. DGA/DCPRH N° 69, de 2018 y ORD. DGA/DCPRH N° 85, de 2017, se detallan las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) entre los años 2017 y 2018, todas en el marco del monitoreo de la Red de Control, definida en la NSCA Lago Llanquihue. A través de estos antecedentes es posible establecer la cantidad de muestreos efectuados en cada una de las estaciones de la Red de Control, indicadas a continuación en la Tabla 2.

Tabla 2. Fecha de realización de campañas de medición de la Red de Control de la Norma (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | Campañas 2017 | Campañas 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puerto Octay | Puerto Octay 2 | 14/03/2017 - 02/08/2017 | 13/03/2018 - 21/08/2018 |
| Ensenada | Ensenada | 13/03/2017 - 01/08/2017 | 14/03/2018 - 21/08/2018 |
| Puerto Varas | Puerto Varas 2 | 14/03/2017 - 01/08/2017 | 14/03/2018 - 21/08/2018 |
| Frutillar | Frutillar 2 | 15/03/2017 - 01/08/2017 | 14/03/2018 - 21/08/2018 |

En vista de lo anterior, es posible identificar la realización de 4 monitoreos en cada una de las 4 estaciones de la Red de Control, durante el periodo definido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 (2 campañas por año). Junto con lo anterior, se valida que la ejecución de las campañas de monitoreo se desarrollaron de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 del PV Lago Llanquihue, el cual establece que deberán ser realizados en período de estratificación (verano, entre los meses enero y marzo) y en período de mezcla (invierno, entre los meses julio y septiembre).

## Frecuencia de monitoreo de parámetros Red de Control

Con el fin de validar la frecuencia mínima de monitoreo requerida para la Red de Control de la calidad de las aguas del Lago Llanquihue, es preciso tener a la vista que la NSCA Lago Llanquihue y su PV Lago Llanquihue establecen hacer como mínimo dos campañas de monitoreo en el año en cada estación de monitoreo, distribuidos en periodo de estratificación (entre los meses enero y marzo) y de mezcla (entre los meses julio y septiembre).

En el PV se establece además las diferentes profundidades para mediciones en la columna de agua, que corresponden a superficie, 15m, 30m, 50m, 80m y 100m en periodo de estratificación y superficie, 30m y 100m en periodo de mezcla.

De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Aguas (DGA) a través de los oficios definidos en Anexo 1 y Anexo 2, en la Tabla 3 se indica el detalle de la información recopilada durante el período bienal 2017-2018 respecto a la frecuencia de muestreo de cada uno de los parámetros de control, con sus respectivas profundidades (medidas en metros), en cada una de las estaciones que conforman la Red de Control.

Tabla 3. Frecuencia y profundidad de medición por parámetro en el periodo evaluado (Fuente: elaboración propia).

| Estación | Parámetro | Verano 2017 | Invierno 2017 | Verano 2018 | Invierno 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto Octay | Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Turbiedad | (*) | (*) | 0/15/30/50/80/100 | (*) |
|  | Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | (*) |
|  | Transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Fósforo Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
| Ensenada | Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/80/100 | 0/30/100 |
|  | pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/80/100 | 0/30/100 |
|  | Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/80/100 | 0/30/100 |
|  | Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/80/100 | 0/30/100 |
|  | Turbiedad | (*) | (*) | 0/80/100 | (*) |
|  | Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/80/100 | 0/30/100 |
|  | DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/80/100 | (*) |
|  | Transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/80/100 | 0/30/100 |
|  | Fósforo Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/80/100 | 0/30/100 |
|  | Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/80/100 | 0/30/100 |
| Puerto Varas | Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Turbiedad | (*) | (*) | 0/15/30/50/80/100 | (*) |
|  | Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | (*) |
|  | Transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Fósforo Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
| Frutillar | Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Turbiedad | (*) | (*) | 0/15/30/50/80/100 | (*) |
|  | Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | (*) |
|  | Transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Fósforo Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |
|  | Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 |

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PV Lago Llanquihue

(*) Indica que no se realiza medición

Cabe señalar que, respecto a las muestras de profundidad de 100 metros, la información presentada por la DGA indica que la profundidad de medición corresponde a un valor de referencia debido a que el máximo de cable del equipo de medición utilizado para realizar las mediciones es de 100 metros, razón por la cual, al producirse deriva por el movimiento de la embarcación, existe una variación de ± 5 metros.

Con respecto a la frecuencia de muestreo, durante el periodo bienal establecido (2017-2018), se constató que de los parámetros controlados en cada una de las profundidades consideradas, en las cuatro campañas realizadas, sólo Transparencia pudo ser medida en todas las estaciones de monitoreo. Por otra parte, en ninguna de las estaciones de monitoreo fue controlado el parámetro DQO en la campaña de invierno de 2018, al igual que Turbiedad que no fue medida en las campañas de verano 2017, invierno 2017 e invierno 2018.

En el caso de Ensenada, durante la campaña de verano 2018 solamente pudo realizarse el muestreo de Transparencia, dadas las condiciones climatológicas adversas que se presentaron durante el desarrollo del muestreo.

## Metodologías de muestreo y análisis

El artículo 14° de la NSCA Lago Llanquihue, así como en el PV Lago Llanquihue, indican los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, según se muestra en la Tabla 4 siguiente:

Tabla 4. Métodos de Muestreo (Adaptado de la NSCA Lago Llanquihue y complementado por el PV Lago Llanquihue).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programa de muestreo. |
| NCh 411/2 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/4 Of.97.DS.N°47, de 1997, de obras Públicas.17/feb 1997 pag.2. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 4: Guía para el muestreo de lagos naturales y artificiales. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater. |

El artículo 15° del mismo cuerpo normativo señala que la determinación de los parámetros podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación en la Tabla 5:

Tabla 5. Métodos Analíticos (Adaptado de la NSCA Lago Llanquihue y complementados por el PV Lago Llanquihue)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | “DGALGOTR1/2009: Método de análisis interno” |
| Temperatura | Termométrica | Standard Methods N°2550 B |
| Conductividad | Celda de conductividad | Standard Methods N°2510 B |
| pH | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-H |
| Oxígeno Disuelto | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-O G |
| Turbiedad | Nefelometría | Standard Methods N°2130 B |
| Nitrógeno Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-N C |
| Fósforo Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-P E |
|  | Método de Ácido Ascórbico y Digestión Ácida con Persulfato. | SMEWW 19th Edition, Method 4500 P-E. SMEWW 19th Edition, Method 4500-P-B-5 |
| Clorofila a | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°10200 H DGALGOCL1/2009: Método de análisis interno (*). |
|  | Scor-Unesco | - |
| Sílice | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-SiO2 C |
|  | - | Hach Method 8185, USEPA Approved |
| DQO | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°5220 D |
|  | Método del Reactor de Digestión | Hach Method 8000, USEPA Approved |
| Nitrógeno (N-NO3+NO2) | Salicilato Sódico | Rodier, 1981 |
| Nitritos (N-NO2) | Método de Diazotización | SMEWW 19th Edition, Method 4500-NO2 / Hach Method 8507, USEPA Approved. |
| Amoníaco (N-NH3) | Método Nessler | Hach Method 8038, USEPA Approved |
| Fosfato (P-PO4) | Método de Ácido Ascórbico | SMEWW 19th edition, Method 4500-P-E / Hach Method 8048, USEPA Approved. |

En referencia de las metodologías utilizadas por la Dirección General de Aguas (DGA), sobre las muestras obtenidas en las 4 campañas realizadas durante el periodo 2017 -2018, respecto de las definidas en la NSCA Lago Llanquihue y complementados por PV Lago Llanquihue, es posible establecer lo siguiente:

- Metodologías de muestreo: Las metodologías utilizadas para el desarrollo de las 4 campañas de muestreo, consideran las establecidas en los instructivos emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA), descritas a continuación en Tabla 6:

Tabla 6. Instructivos de metodologías de muestreo DGA

| Instructivo | Metodología |
| --- | --- |
| LADGA-IML-01 v.01/2017 | Procedimiento de muestreo para aguas de lagos naturales. |
| LADGA-IML-04 v.00/2017 | Instructivo uso GPS. |
| LADGA-IML-05 v.00/2017 | Instructivo de ECOSONDA. |
| LADGA-IML-06 v.00/2017 | Instructivo uso ADC-PRO. |
| LADGA-IML-07 v.00/2017 | Instructivo uso Disco Secchi. |
| LADGA-IML-08 v.00/2017 | Instructivo de toma de muestra de Fitoplancton. |
| LADGA-IML-09 v.00/2017 | Instructivo de uso botella de Van Dorn. |
| LADGA-IML-10 v.00/2017 | Instructivo llenado tablilla de terreno. |
| LADGA-IML-11 v.01/2017 | Instructivo filtrado de muestras para determinación de Clorofila. |

- Tiempos de preservación: se evaluó también la validez de las muestras en base al tiempo de almacenamiento previo a su análisis, considerando lo establecido al respecto en la NCh 411/3 Of.96 y/o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, cuyo contraste se detalla en la Tabla 7.

Tabla 7. Días de almacenamiento desde la fecha del muestreo (Fuente: Elaboración propia)

| Estación | Parámetros | Tiempos máximos de Preservación () | Verano 2017 | Invierno 2017 | Verano 2018 | Invierno 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto Octay | Turbiedad | 1 día | - | - | 1 | - |
|  | Sílice | 1 mes | 6 | 22 | 20 | 24 |
|  | DQO | 28 días | 8 | 8 | 1 | - |
|  | Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) | 7 | 6 | 1 | 2() |
|  | Fósforo Total | 1 mes | 8 | 21 | 1 | 9 |
|  | Clorofila "a" | 28 días | 9 | 22 | 22 | 21 |
| Ensenada | Turbiedad | 1 día | - | - | 1 | - |
|  | Sílice | 1 mes | 7 | 23 | 19 | 24 |
|  | DQO | 28 días | 9 | 9 | 1 | - |
|  | Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) | 8 | 7 | 1 | 1 |
|  | Fósforo Total | 1 mes | 9 | 22 | 13 | 1 |
|  | Clorofila "a" | 28 días | 10 | 23 | 21 | 21 |
| Puerto Varas | Turbiedad | 1 día | - | - | 1 | - |
|  | Sílice | 1 mes | 6 | 23 | 19 | 24 |
|  | DQO | 28 días | 8 | 9 | 1 | - |
|  | Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) | 7 | 7 | 1 | 1 |
|  | Fósforo Total | 1 mes | 8 | 22 | 13 | 1 |
|  | Clorofila "a" | 28 días | 9 | 23 | 21 | 21 |
| Frutillar | Turbiedad | 1 día | - | - | 1 | - |
|  | Sílice | 1 mes | 5 | 23 | 19 | 24 |
|  | DQO | 28 días | 7 | 9 | 1 | - |
|  | Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) | 6 | 7 | 1 | 2 |
|  | Fósforo Total | 1 mes | 7 | 22 | 13 | 9 |
|  | Clorofila "a" | 28 días | 13 | 23 | 21 | 21 |

Destacado en rojo los parámetros cuyo tiempo de preservación excedió el tiempo máximo de preservación recomendado.

En cuanto a los tiempos de preservación calculados a partir de la información entregada por la DGA, la mayoría de los parámetros analizados en laboratorio se analizaron dentro del período válido según la bibliografía referenciada en la norma. Sólo Nitrógeno Total excedió el tiempo de preservación en Ensenada durante la campaña de verano de 2017 y en Puerto Octay durante la campaña de invierno 2018.

Es importante aclarar que los parámetros Conductividad Eléctrica, pH, Oxígeno Disuelto y Transparencia, no son considerados en este análisis debido a que sus mediciones son realizadas in situ.

- Metodologías de análisis: los métodos analíticos empleados para la obtención de resultados a ser evaluados son expuestos en la Tabla 8.

Tabla 8. Metodología de Análisis (Adaptado de Ord. DCPRH N° 39/2017 y Ord. DCPRH N° 28/2018)

| Parámetro | Metodología Analítica | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Conductividad | Sonda Hydrolab DS-5 5 | (5) |
| pH | Sonda Hydrolab DS-5 | (5) |
| Oxígeno Disuelto | Sonda Hydrolab DS-5 | () |
| Turbiedad | Método nefelométrico | SMEWW 22th Edition, Method 2130 B |
| Sílice | Método de silicomolibdato | HACH 8185 |
| DQO | Espectrofotometría de absorción molecular | SMEWW 22th Edition, Method 5220 B |
| Transparencia | Disco Secchi | LADGA-IML-07. Método Interno DGA. |
| Nitrógeno Total | Cromatografía iónica | SMEWW 22th Edition, Method 4500 B, 4110 B, NCh2313/28.Of98 |
|  | Cálculo () | - |
| Fósforo Total | Método ácido ascórbico y digestión acida con persulfato. | SMEWW 22th Edition, Method 4500 P J, P E |
| Clorofila “a” | Método de fluorescencia | SCOR - Unesco |

Destacado en rojo los parámetros analizados con una metodología analítica diferente a la establecida en el PV Lago Llanquihue

La mayoría de los métodos utilizados se condicen con los propuestos en la NSCA Lago Llanquihue, y/o PV Lago Llanquihue, a excepción de los parámetros Nitrógeno Total y Fósforo Total. En el caso de Fósforo Total, pese a que se utiliza la referencia establecida en la norma (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, SMEWW), el usado es un método diferente al descrito en la norma y su programa de vigilancia en todas las campañas de 2017 y 2018. En el caso de Nitrógeno Total, su cuantificación se realizó tras la medición de especies nitrogenadas, cuyos análisis no se condicen con las metodologías fijadas en el Programa de Vigilancia, también en las 4 campañas del período evaluado. Cabe señalar que en el caso de Transparencia, si bien en la norma se especificó el método DGALGOTR1/2009, éste se refiere a un método interno de la DGA que fue actualizado al usado efectivamente en el periodo en análisis (LADGA-IML-07), por lo que se consideró como una metodología válida.

Por lo antes comentado, los resultados de los parámetros Fósforo Total y Nitrógeno Total se invalidan por no cumplir con las metodologías de análisis previamente establecidas.

- Límites de detección: El requisito asociado a los límites de detección de las metodologías utilizadas en el análisis de los parámetros y fracciones de los mismos, establece que el valor del límite de detección debe ser igual o menor al 80% del valor normativo. Al respecto, es posible establecer que en todos los parámetros controlados se cumple con dicho requisito.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

## Metodología para la evaluación del cumplimiento normativo

El artículo 5° de la NSCA Lago Llanquihue indica que, para la protección de la calidad de las aguas, es necesario mantener los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia bajo las condiciones que se detallan en la Tabla 9:

Tabla 9. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en el Lago Llanquihue (Adaptado de la NSCA Lago Llanquihue)

| Parámetro | Unidad | Puerto Octay | Frutillar | Ensenada | Puerto Varas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | µS/cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| pH máximo | Unidad | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| pH mínimo | Unidad | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | ≥ 8,5 | ≥ 8,5 | ≥ 8,5 | ≥ 8,5 |
| Oxígeno, Porcentaje de Saturación | % | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 |
| Turbiedad | NTU | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| Sílice | mg/L | 1,83 | 1,84 | 1,77 | 1,80 |
| DQO | mg/L | 4,8 | 4,9 | 6,0 | 5,0 |
| Transparencia | m | ≥ 13,5 | ≥ 14,0 | ≥ 16,0 | ≥ 12,5 |
| Nitrógeno total | mg/L | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Fósforo Total | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Clorofila a | µg/L | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

De acuerdo a los límites establecidos en la NSCA Lago Llanquihue, se entenderá que las aguas cumplen con la NSCA establecida cuando el percentil 66 de los valores de las muestras analizadas para un parámetro, considerando un período de dos años consecutivos y según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los límites (o rango) establecidos en la presente norma. Para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto se utilizará el percentil 33.

Se entiende como percentil el valor del dato que ocupa el “k-ésimo” lugar cuando éstos son ordenados de manera creciente; n1 < n2 < nk < nn-1 < nn, siendo k=q*n, considerando que “q” = 0,66 (en el caso de percentil 66) y “n” equivale al número de datos.

A partir de los resultados obtenidos mediante el muestreo realizado en cada campaña en el periodo bienal asociados a los oficios ORD. DCPRH N° 69, de 6 de noviembre de 2018 y ORD. DCPRH N° 85, de 16 de octubre de 2017, y teniendo como referencia los criterios establecidos en la NSCA Lago Llanquihue, se realizó la respectiva evaluación de cumplimiento, por cada estación de monitoreo, considerando el período de campañas de monitoreo comprendido entre enero 2017 y diciembre de 2018 (2 años consecutivos).

Cabe hacer mención que, en vista a las conclusiones de la revisión de validez para los datos según la sección 5 del presente informe, la evaluación de cumplimiento de la norma será abordada como sigue:

- Parámetros analizables respecto a cumplimiento: Turbiedad, Clorofila “a”, Sílice, Conductividad, pH y Oxígeno Disuelto en las áreas de vigilancia Puerto Octay, Puerto Varas y Frutillar. Transparencia en todas las estaciones de la red de control.

- Parámetros analizables de forma referencial: DQO, Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Clorofila “a” y Sílice en Ensenada.

- Parámetros sin analizar por falta de resultados: Fósforo Total y Nitrógeno Total en todas las estaciones de la red de control, y Turbiedad en Ensenada.

Para cada una de las Áreas de Vigilancia se pondera las concentraciones obtenidas a las distintas profundidades, según el volumen que representa cada una en base a la metodología desarrollada por la Dirección General de Aguas e indicada en el Sexto Informe de Calidad (Tabla 10 y Tabla 11). Esta metodología consiste en estimar el volumen de agua representativo de cada profundidad de medición (para profundidades de verano y para profundidades de invierno), para cada una de las Áreas de Vigilancia y luego ponderar las concentraciones obtenidas en las distintas profundidades por dicho volumen, de acuerdo a la siguiente expresión:

Ctotal=VE1×CE1+VE2×CE2 +………… VEn×CEnVtotal

Donde:

Ctotal= concentración total de un parámetro para un Área de Vigilancia

VEi= Volumen de agua del estrato i

CEi = Concentración medida del parámetro en el estrato i

Tabla 10. Porcentaje de volumen aproximado de agua contenido por área de vigilancia y rango de profundidad, verano.

| Área de Vigilancia |  | P. OCTAY |  | ENSENADA |  | P. VARAS |  | FRUTILLAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato del lago (m) |  | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % |
| 0 | 7,5 | 7,05E+08 | 10,0 | 3,97E+09 | 3,1 | 1,01E+09 | 10,1 | 6.85E+08 | 7,8 |
| 7,5 | 22,5 | 1,23E+09 | 17,4 | 7,84E+09 | 6,2 | 1,86E+09 | 18,4 | 1.31E+09 | 14,9 |
| 22,5 | 40 | 1,24E+09 | 17,6 | 9,02E+09 | 7,1 | 1,96E+09 | 19,4 | 1.43E+09 | 16,3 |
| 40 | 65 | 1,42E+09 | 20,2 | 1,27E+10 | 9,9 | 2,21E+09 | 21,9 | 1.88E+09 | 21,4 |
| 65 | 89 | 9,92E+08 | 14,1 | 1,19E+10 | 9,4 | 1,42E+09 | 14,1 | 1.53E+09 | 17,4 |
| 89 | Máx. | 1,46E+09 | 20,7 | 8,20E+10 | 64,3 | 1,62E+09 | 16,1 | 1.95E+09 | 22,2 |
| TOTAL |  | 7,04E+09 | 100 | 1,27E+11 | 100 | 1,01E+10 | 100 | 8,78E+09 | 100 |

Tabla 11. Porcentaje de volumen aproximado de agua contenido por área de vigilancia y rango de profundidad, invierno.

| Área de Vigilancia |  | P. OCTAY |  | ENSENADA |  | P. VARAS |  | FRUTILLAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato del lago (m) |  | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % |
| 0 | 15 | 1,34E+09 | 19,1 | 7,91E+09 | 6,2 | 1,97E+09 | 19,5 | 1,35E+09 | 15,4 |
| 15 | 65 | 3,25E+09 | 46,1 | 2,56E+10 | 20,1 | 5,07E+09 | 50,3 | 3,95E+09 | 45,0 |
| 65 | Máx. | 2,45E+09 | 34,8 | 9,39E+10 | 73,7 | 3,05E+09 | 30,2 | 3,48E+09 | 39,6 |
| TOTAL |  | 7,04E+09 | 100 | 1,27E+11 | 100 | 1,01E+10 | 100 | 8,78E+09 | 100 |

## Resultados de la evaluación del cumplimiento normativo

En la Tabla 12 a la Tabla 15 siguientes, se presenta los resultados obtenidos asociados a la evaluación de cumplimiento normativo de los datos obtenidos en el análisis bienal, el cual considera el período que va desde enero de 2017 a diciembre de 2018. Toda la información utilizada para la evaluación, junto con los resultados de la aplicación de criterios de cumplimiento, se encuentran expuestos en el Anexo 4.

Para una mejor comprensión, a continuación se describe la nomenclatura de colores de celdas utilizada en la Tabla 12, Tabla 13, Tabla 14, Tabla 15:

|  |  | Corresponden a los parámetros cuya evaluación de cumplimiento supera los límites máximos permisibles, es decir, el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA Lago Llanquihue (o bajo al 100% para el caso de Transparencia y Oxígeno disuelto, en concentración y porcentaje de saturación). Esta condición configura Incumplimiento Normativo. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Corresponden a los parámetros cuya evaluación de cumplimiento está bajo los límites máximos permisibles, pero en un “nivel de advertencia” debido a que el valor obtenido está próximo a los límites permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA Lago Llanquihue (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Oxígeno disuelto, en concentración y porcentaje de saturación). Esta condición configura Cumplimiento Normativo. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Corresponden a los parámetros cuya evaluación de cumplimiento está bajo los límites máximos permisibles y bajo los niveles de advertencia, es decir, el resultado es menor al 80% respecto del límite establecido en la NSCA Lago Llanquihue (o sobre el 120% para el caso de Transparencia y Oxígeno disuelto, en concentración y porcentaje de saturación).Esta condición configura Cumplimiento Normativo. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Corresponden a los parámetros cuya evaluación de cumplimiento es referencial debido a que no se cuentan con el número mínimo de 4 resultados en el período bienal analizado (2 por año). |
| --- | --- | --- |

|  |  | Corresponden a aquellos parámetros que no disponen de registros en todas o algunas de las profundidades de muestreo consideradas en el Programa de Vigilancia (SM: Sin Medición). |
| --- | --- | --- |

|  |  | Corresponde a datos invalidados por presentar tiempos de preservación de muestra fuera de los plazos máximos definidos para la preservación de la muestra (INV: Invalidado). |
| --- | --- | --- |

|  |  | Corresponde a datos inválidos por uso de una metodología distinta a la fijada en la norma o en el Programa de Vigilancia (INV: Invalidado). |
| --- | --- | --- |

Tabla 12. Verificación NSCA Lago Llanquihue, Área de Vigilancia Puerto Octay

| Parámetros | Unidades | Verano 2017 | Invierno 2017 | Verano 2018 | Invierno 2018 | P33/P66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 88,37 | 89,28 | 86,66 | 90,13 | 89,28 | 110 | 81,2 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| pH | Unidad de pH | 7,55 | 7,68 | 7,87 | 7,57 | 7,68 | 6,5 - 8,5 | No aplica | Percentil 66 entre umbral mínimo y máximo del rango, configura cumplimiento normativo. |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,05 | 10,90 | 10,05 | 10,28 | 10,05 | ≥ 8,5 | 118,2 | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 99,3 | 98,1 | 100,6 | 93,0 | 93,0 | ≥ 85 | 109,4 | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | 0,6 | SM | 0,6 | 2,1 | 26,6 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Sílice | mg/L | 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,83 | < 54,6 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| DQO | mg/L | 3,00 | 3,00 | 1,83 | SM | 3,00 | 4,8 | 62,5 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Transparencia | m | 17,5 | 11,5 | 11,0 | 12,0 | 11,00 | ≥ 13,5 | 81,5 | Percentil 33 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | INV | INV | INV | INV | - | 0,12 | - | Información insuficiente para realizar evaluación. |
| Fósforo Total | mg/L | INV | INV | INV | INV | - | 0,01 | - | Información insuficiente para realizar evaluación. |
| Clorofila "a" | μg/L | 1,15 | 1,92 | 0,57 | 2,07 | 1,92 | 1,4 | 137,2 | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo. |

| Parámetro sin medición. |  | Dato inválido por superación de tiempos de preservación. |  | Dato inválido por uso de metodología no aprobada. |  | Resultado configura cumplimiento normativo. |  | Resultado configura cumplimiento normativo, en nivel de advertencia. |  | Resultado configura incumplimiento normativo. |  | Análisis referencial. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 13. Verificación NSCA Lago Llanquihue, Área de Vigilancia Ensenada

| Parámetros | Unidades | Verano 2017 | Invierno 2017 | Verano 2018 | Invierno 2018 | P33/P66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 90,3 | 89,4 | SM | 90,0 | 90,01 | 110 | 81,8 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| pH | Unidad de pH | 7,64 | 7,70 | SM | 7,15 | 7,64 | 6,5 - 8,5 | No aplica | Percentil 66 entre umbral mínimo y máximo del rango, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,61 | 10,65 | SM | 10,55 | 10,55 | ≥ 8,5 | 124,1 | Percentil 33 superior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 99,5 | 96,6 | SM | 95,5 | 95,5 | ≥ 85 | 112,4 | Percentil 33 superior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | SM | SM | - | 2,4 | - | Información insuficiente para realizar evaluación. |
| Sílice | mg/L | 1,0 | < 1,00 | SM | < 1,00 | < 1,00 | 1,77 | < 56,5 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| DQO | mg/L | 3,00 | 3,00 | SM | SM | 3,00 | 6 | 50,0 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Transparencia | m | 13,5 | 11,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 | ≥ 16,0 | 68,8 | Percentil 33 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | INV | INV | SM | INV | - | 0,13 | - | Información insuficiente para realizar evaluación. |
| Fósforo Total | mg/L | INV | INV | SM | INV | - | 0,01 | - | Información insuficiente para realizar evaluación. |
| Clorofila "a" | μg/L | 0,80 | 1,32 | SM | 2,19 | 1,32 | 1,4 | 94,4 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |

| Parámetro sin medición. |  | Dato inválido por superación de tiempos de preservación. |  | Dato inválido por uso de metodología no aprobada. |  | Resultado configura cumplimiento normativo. |  | Resultado configura cumplimiento normativo, en nivel de advertencia. |  | Resultado configura incumplimiento normativo. |  | Análisis referencial. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 14. Verificación NSCA Área de Vigilancia Puerto Varas

| Parámetros | Unidades | Verano 2017 | Invierno 2017 | Verano 2018 | Invierno 2018 | P33/66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 88,3 | 89,4 | 85,7 | 90,3 | 89,37 | 110 | 81,2 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| pH | Unidad de pH | 7,44 | 7,86 | 8,23 | 7,54 | 7,86 | 6,5 - 8,5 | No aplica | Percentil 66 entre umbral mínimo y máximo del rango, configura cumplimiento normativo. |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,05 | 10,96 | 10,15 | 10,51 | 10,05 | ≥ 8,5 | 118,2 | Percentil 33 superior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 98,5 | 99,0 | 99,4 | 95,5 | 95,5 | ≥ 85 | 112,4 | Percentil 33 superior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | 0,2 | SM | 0,2 | 2,5 | 8,4 | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Sílice | mg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,80 | < 55,6 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| DQO | mg/L | 3,00 | 3,00 | 5,08 | SM | 3,00 | 5,0 | 60,0 | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Transparencia | m | 17,5 | 9,5 | 15,0 | 12,0 | 9,5 | ≥ 12,5 | 76,0 | Percentil 33 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | INV | INV | INV | INV | - | 0,13 | - | Información insuficiente para realizar evaluación. |
| Fósforo Total | mg/L | INV | INV | INV | INV | - | 0,01 | - | Información insuficiente para realizar evaluación. |
| Clorofila "a" | μg/L | 1,17 | 1,58 | 0,44 | 2,68 | 1,58 | 1,4 | 112,9 | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo. |

| Parámetro sin medición. |  | Dato inválido por superación de tiempos de preservación. |  | Dato inválido por uso de metodología no aprobada. |  | Resultado configura cumplimiento normativo. |  | Resultado configura cumplimiento normativo, en nivel de advertencia. |  | Resultado configura incumplimiento normativo. |  | Análisis referencial. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 15. Verificación NSCA Área de Vigilancia Frutillar

| Parámetros | Unidades | Verano 2017 | Invierno 2017 | Verano 2018 | Invierno 2018 | P33/66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 88,4 | 89,1 | 85,5 | 89,9 | 89,1 | 110 | 81,0 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| pH | Unidad de pH | 7,45 | 7,85 | 8,12 | 7,57 | 7,85 | 6,5 - 8,5 | No aplica | Percentil 66 entre umbral mínimo y máximo del rango, configura cumplimiento normativo. |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,06 | 10,93 | 9,94 | 10,45 | 9,94 | ≥ 8,5 | 117,0 | Percentil 33 superior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 98,0 | 98,8 | 97,3 | 94,4 | 94,4 | ≥ 85 | 111,0 | Percentil 33 superior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | 0,2 | SM | 0,2 | 2,1 | 10,2 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Sílice | mg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,84 | < 54,3 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo. |
| DQO | mg/L | 3,04 | 3,00 | 4,16 | SM | 3,04 | 4,9 | 62,1 | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial. |
| Transparencia | m | 17,0 | 11,5 | 13,5 | 17,0 | 11,5 | ≥ 14,0 | 82,1 | Percentil 33 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | INV | INV | INV | INV | - | 0,14 | - | Información insuficiente para realizar evaluación. |
| Fósforo Total | mg/L | INV | INV | INV | INV | - | 0,01 | - | Información insuficiente para realizar evaluación. |
| Clorofila "a" | μg/L | 1,27 | 1,74 | 0,65 | 2,86 | 1,74 | 1,4 | 124,2 | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo. |

| Parámetro sin medición. |  | Dato inválido por superación de tiempos de preservación. |  | Dato inválido por uso de metodología no aprobada. |  | Resultado configura cumplimiento normativo. |  | Resultado configura cumplimiento normativo, en nivel de advertencia. |  | Resultado configura incumplimiento normativo. |  | Análisis referencial. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De lo expuesto en la Tabla 12 a Tabla 15, se obtiene lo siguiente:

- Conductividad: se verifica cumplimiento normativo en Puerto Octay, Puerto Varas y Frutillar, y cumplimiento normativo referencial en Ensenada.

- pH: se verifica cumplimiento normativo en Puerto Octay, Puerto Varas y Frutillar, y cumplimiento normativo referencial en Ensenada.

- Oxígeno Disuelto (concentración y saturación): se verifica cumplimiento normativo en Puerto Octay, Puerto Varas y Frutillar, y cumplimiento normativo referencial en Ensenada.

- Turbiedad: se verifica cumplimiento normativo referencial en Puerto Octay, Puerto Varas y Frutillar. En Ensenada no existe información suficiente para realizar la evaluación.

- Sílice: se verifica cumplimiento normativo en Puerto Octay, Puerto Varas y Frutillar, y cumplimiento normativo referencial en Ensenada.

- Demanda Química de Oxígeno: se verifica cumplimiento normativo referencial en todas las estaciones (Puerto Octay, Ensenada, Puerto Varas y Frutillar).

- Transparencia: se verifica incumplimiento normativo en todas las estaciones (Puerto Octay, Ensenada, Puerto Varas y Frutillar)

- Nitrógeno Total: no se realiza evaluación de cumplimiento por no contar con resultados en todas las estaciones (Puerto Octay, Ensenada, Puerto Varas y Frutillar)

- Fósforo Total: no se realiza evaluación de cumplimiento por no contar con resultados en todas las estaciones (Puerto Octay, Ensenada, Puerto Varas y Frutillar).

- Clorofila “a”: se verifica incumplimiento normativo en Puerto Octay, Puerto Varas y Frutillar, y cumplimiento normativo referencial en Ensenada.

# VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN

## Estaciones de monitoreo Red de Observación

El artículo 12 de la NSCA Lago Llanquihue indica que el programa de vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

Considerando las 4 estaciones analizadas en la Red de Control que también son cubiertas por la Red de Observación (es decir: Puerto Octay, Ensenada, Puerto Varas y Frutillar), el PV Lago Llanquihue incluye cuatro estaciones de monitoreo adicionales para conformar la Red de Observación, una de ellas dentro de un área de vigilancia ya establecida, y tres en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Figura 2.

Figura 2. Representación de la Red de Observación del Lago Llanquihue (Fuente: Google Earth).

En la Tabla 16 se presenta describen las estaciones de monitoreo que conforman la red de observación:

Tabla 16. Estaciones de Observación (Adaptado de la NSCA Lago Llanquihue)

| Nombre áreas Vigilancia | Nombre estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| Ensenada | Zona de máxima profundidad (Z máx.) |
| - | Río Pescado |
| - | Río Maullín |
| - | Estero Puma (reemplazada por Río Tepu) |

De lo anterior, es necesario observar el hecho que de las estaciones adicionales contempladas en el Programa de Vigilancia, sólo dos se corresponden con las efectivamente muestreada (río Pescado y río Maullín). Dada la dificultad de acceso para ejecutar el muestreo del estero Puma, éste no ha sido muestreado en todos los años en análisis, por lo que en su lugar se ha muestreado el río Tepu en todas las oportunidades (es un afluente al Lago Llanquihue, al igual que el estero Puma).

## Frecuencia de Monitoreo Red de Observación

La Red de Observación considera la posibilidad de medición de parámetros (de acuerdo a la capacidad técnico-económica de los servicios), en todas las estaciones de monitoreo antes definidas, tanto para calidad de aguas como para sedimentos. El detalle de esta información se detalla en el PV Lago Llanquihue, y se expone a continuación en la Tabla 17.

Respecto al monitoreo de sedimentos, estos no se obtienen en las mismas estaciones de monitoreo de la columna de agua, debido a que los instrumentos y metodologías de toma de sedimentos (draga o buzos) no permite el muestreo a altas profundidades. .

Tabla 17. Estaciones y parámetros a monitorear en Red de Observación (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/ 2012).

| Tipos de Red | Parámetro | Frecuencia (veces al año) | Profundidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Red de Observación en Área de Control | Perfil de Temperatura y de Oxígeno. | 2 | Toda la columna de agua |
|  | Sílice, DBO5 y DQO | 2 | Periodo de mezcla: 0/15/30/50/80/100 m Período de estratificación: 0/30/100 m |
|  | Fosfato, Nitrato, Nitrito, y Amonio |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | 2 | Superficie |
|  | Análisis de sedimentos (Granulometría, % Materia Orgánica, Nitrógeno Total, Fósforos Total y Carbono Orgánico Total) | 1 | Infralitoral |
|  | Abundancia y Composición de Fitoplancton | 2 | 0/15/30/50/80/100 m o hasta 2,5 veces la profundidad indicada por disco Secchi |
|  | Abundancia y Composición de Comunidades de Macrófitas Acuáticas | 1 | Gradiente litoral hasta 20 m |
| Red de Observación Fluvial | Caudal; Amonio | S/I | S/I |
|  | Oxígeno Disuelto, Saturación de Oxígeno, pH, Fósforo total, Nitrógeno total, Clorofila “a”, Conductividad Eléctrica, Turbiedad, Fosfato, Nitrato, Nitrito y Sílice | 2 | Superficial |
|  | Macrofauna bentónica | S/I | S/I |

La información referente a las mediciones ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, fue reportada a esta superintendencia por la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), a través de los oficios expuestos en la Tabla 1.

Considerando la información entregada, en la Tabla 18 se expone un resumen de los parámetros muestreados y su frecuencia de medición durante el período bienal evaluado (2017-2018).

Tabla 18. Resumen muestreos ejecutados en Red de Observación para el período bienal evaluado (2017-2018).

| Matriz | Parámetro | Estación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Puerto Octay | Ensenada | Puerto Varas | Frutillar | Zmax | Río Maullín | Río Pescado | Estero Puma | Río Tepu* |
| Columna de agua | Oxígeno disuelto | No aplica, parámetros y estaciones considerados en Red de Control |  |  |  | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | pH |  |  |  |  | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Fósforo total |  |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 2/1 |
|  | Nitrógeno total |  |  |  |  | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Clorofila “a” |  |  |  |  | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Conductividad |  |  |  |  | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Turbiedad |  |  |  |  | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
|  | Sílice |  |  |  |  | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 2/1 |
|  | Transparencia |  |  |  |  | 2/0 | - | - | - | - |
|  | DQO |  |  |  |  | 2/0 | - | - | - | - |
|  | Caudal |  |  |  |  | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Fosfato P-PO4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 2/1 |
|  | Nitrato N-NO3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 2/1 |
|  | Nitrito N-NO2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 2/1 |
|  | Amonio N-NH3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 2/1 |
|  | Hidrocarburos totales | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | - | - | - | - |
|  | DBO5 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/0 | - | - | - | - |
|  | DQO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Sílice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Perfil O2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | - | - | - | - |
|  | Perfil Temperatura | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | - | - | - | - |
|  | Perfil Clorofila a | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | - | - | - | - |
| Biota | Fitoplancton | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | - | - | - | - |
|  | Macrófitas acuáticas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - |
|  | Macrofauna bentónica | - | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sedimento | Granulometría | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|  | % materia Orgánica | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|  | Nitrógeno total | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - |
|  | Fósforo total | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|  | Carbono Orgánico Total | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |

X/Y: Número de campañas efectuadas en el año 2017/ Número de campañas efectuadas en el año 2018.

(-): No Aplica medición.

* Estación Estero Puma (LI-EP) no ha sido muestreada en ninguna oportunidad. En su lugar se ha evaluado río Tepu.

## Metodologías de muestreo y análisis

De acuerdo a lo señalado en el artículo 14° de la NSCA Lago Llanquihue se consideró para la Red de Observación igual metodología a la fijada para la red de control, complementada por la establecida en el Programa de Vigilancia, todo lo cual se expone en la Tabla 5.

Al respecto, la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) remitieron a través de los oficios expuestos en la Tabla 1 los resultados de los análisis de laboratorio para los muestreos realizados entre el 1 de enero 2017 y el 31 diciembre 2018, en los cuales se detallan los métodos analíticos empleados para la obtención de resultados a ser evaluados. Por su parte, la Dirección General de Aguas, entregó el detalle de los procedimientos de manejo de muestras obtenidas por dicho servicio, dentro de los cuales se detallan los diversos instructivos que aplica dicho organismo en sus actividades, los cuales pueden ser observados en Tabla 6. Las metodologías de análisis utilizadas se detallan a continuación en la Tabla 19.

Tabla 19. Resumen metodologías usadas para medición y/o análisis de parámetros adicionales en Red de Observación.

| Matriz | Parámetro | Método |
| --- | --- | --- |
| Columna de agua | Fosfato P-PO4 | SM 4500-P E |
|  | Fósforo Total | SM 4500-P J, SM 4500-P E |
|  | Nitrato N-NO3 | SM 4110 B |
|  | Nitrito N-NO2 | SM 4500-NO2 B |
|  | Amoníaco N- NH3 | SM 4500-NH3 F |
|  | Nitrógeno Total | Cálculo |
|  | Hidrocarburos totales | SM 5520 F, NCh2313/7 |
|  | Demanda Bioquímica de Oxígeno | SM 5210 |
|  | Sílice | SM 4500-SiO2 C |
|  |  | Hach Method 8185, USEPA Approved |
| Biota | Fitoplancton | Método Uthermol |
| Sedimento | Granulometría | Escala Wentworth Res. Ex. 3612 de DS 320 de 2001 |
|  | % Materia Orgánica | Sub. Pesca Res. Ex. 3612 Pérdida por Calcinación |
|  | Nitrógeno total | SM 4500-N org B, 4500-NH3 D |
|  | Fósforo total | SM 4500-P E |
|  | Carbono Orgánico Total | EPA 9060 A |

Destacado en rojo los parámetros analizados con una metodología analítica diferente a la establecida en el PV Lago Llanquihue

En referencia de las metodologías utilizadas sobre las muestras obtenidas durante el periodo 2017 -2018, respecto de las definidas en NSCA Lago Llanquihue y complementados por el PV Lago Llanquihue, es posible establecer lo siguiente:

- Metodologías de muestreo: Las metodologías utilizadas por la Dirección General de Aguas (DGA) para el desarrollo de las 4 campañas de muestreo, consideran las establecidas en los instructivos emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA), ya descritas en la Tabla 6.

- Tiempos de preservación: Los tiempos de preservación recomendados para cada parámetro analizado son aquellos establecidos en la NCh. 411/3 Of. 96 y/o en “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater, cuyo contraste se detalla en la Tabla 20.

Tabla 20. Días de almacenamiento desde la fecha del muestreo (Elaboración propia).

| Parámetros | Tiempos máximos de Preservación | Verano 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Invierno 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ll-O | Ll-E | Ll-V | Ll-F | Z máx | Ll-RM | Ll-RP | Ll-RT | Ll-O | Ll-E | Ll-V | Ll-F | Z máx | Ll-RM | Ll-RP | Ll-RT |
| Sílice | 1 mes | Red de Vigilancia |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 5 | Red de Vigilancia |  |  |  | 23 | 24 | 24 | 24 |
| DQO | 28 días |  |  |  |  | 9 | 8 | 7 | 7 |  |  |  |  | 9 | 2 | 2 | 2 |
| Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) |  |  |  |  | 8 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Fósforo Total | 1 mes |  |  |  |  | 9 | 8 | 7 | 7 |  |  |  |  | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Clorofila "a" | 28 días |  |  |  |  | 10 | 9 | 13 | 13 |  |  |  |  | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Nitrato | 2 días | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrito | 1 día | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fosfatos | 2 días | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Parámetros | Tiempos máximos de Preservación | Verano 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Invierno 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ll-O | Ll-E | Ll-V | Ll-F | Z máx | Ll-RM | Ll-RP | Ll-RT | Ll-O | Ll-E | Ll-V | Ll-F | Z máx | Ll-RM | Ll-RP | Ll-RT |
| Sílice | 1 mes | Red de Vigilancia |  |  |  | - | - | - | - | Red de Vigilancia |  |  |  | - | 23 | 23 | 23 |
| DQO | 28 días |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 1 |
| Fósforo Total | 1 mes |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 8 | 8 | 8 |
| Clorofila "a" | 28 días |  |  |  |  | - | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | - | 20 | 20 | 20 |
| Nitrato | 2 días | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| Nitrito | 1 día | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| Fosfatos | 2 días | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |

Destacado en rojo los parámetros cuyo tiempo de preservación excedió el tiempo máximo de preservación recomendado.

De lo anterior, para el año 2017 se puede apreciar que Nitrógeno Total no cumple con los tiempos recomendados para la preservación de las muestras: Zmax en verano; Río Maullín, Río Pescado y Río Tepu en invierno. Para el año 2018, se aprecia que de los parámetros medidos: DQO, Clorofila “a”, Fósforo Total, Fosfatos, Nitrato, Nitrógeno Total y Sílice en todas las estaciones y campañas se analizaron dentro del período válido, y sólo Nitrito se cuantificó fuera de tiempo durante la campaña de invierno en las áreas de Puerto Octay y Frutillar.

Por su parte, los parámetros Oxígeno Disuelto; Transparencia; pH, Temperatura y Conductividad fueron medidos en terreno por lo que no requieren evaluación de tiempo de preservación.

- Metodologías de análisis: Se verificó que la mayoría de los métodos utilizados se condicen con los propuestos en la NSCA Lago Llanquihue complementados con las metodologías analíticas del PV Lago Llanquihue, a excepción de los parámetros Nitrógeno Total y Fósforo Total. Para Nitrógeno Total, se identificó que los métodos por los que se obtuvo que el Amoníaco parte de las especies nitrogenadas que lo componen, no coincide en todos los casos con lo fijado, en tanto que para Fósforo Total, pese a que se utiliza la referencia establecida en la norma (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, SMEWW), el usado es un método diferente al descrito en la norma y su programa de vigilancia.

Respecto a los parámetros señalados únicamente como parte de la Red de Observación, de los fijados mediante Programa de Vigilancia, se determinó que Fosfato es el único que se condice con lo allí expuesto. Para el resto de los parámetros no se contempló una metodología para su análisis.

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

Toda la información asociada a la Red de Observación, la cual comprende medición de parámetros en aguas y sedimentos realizadas durante el periodo bienal 2017 -2018, reportadas por la Dirección General de Aguas (DGA) y por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), se presenta en el Anexo 5.

# ANÁLISIS CONSOLIDAD DE DATOS HISTÓRICOS

La Resolución SMA N° 670 del 21 de julio de 2016, que Dicta Instrucciones Generales Sobre la Elaboración de los Programas de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua, establece que el informe técnico de calidad de las aguas, en este caso, del Lago Llanquihue, deberá considerar dentro los aspectos a informar:

- Los resultados del examen y validación de los datos, de manera consolidada.

- La evolución de la calidad del agua de acuerdo a los resultados de los periodos anteriores.

- El estado en que se encuentra el cuerpo de agua protegido, ya sea que se encuentre conforme a lo establecido en la norma de calidad, en estado de latencia o en estado de saturación.

En relación a lo anterior, en el Anexo 6 se encuentran disponibles los datos históricos medidos desde el año 2013 al 2018 para la Red de Control definida en la norma, junto con una representación gráfica para las concentraciones de cada parámetro en cada estación.

A continuación, en la Tabla 21, se presenta un resumen de los valores de percentiles 66 o 33, según corresponda.

Tabla 21. Resumen de resultados de la evaluación de cumplimiento normativo de cada periodo analizado entre 2013-2018 en cada área de vigilancia.

| Área de Vigilancia | Parámetro | Valor normado | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 () | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto Octay | Conductividad | 110 | 86,54 | 84,09 | 84,04 | 88,87 | 89,28 |
|  | pH | 6,5 - 8,5 | 7,72 | 7,72 | 7,84 | 7,80 | 7,68 |
|  | Oxígeno Disuelto | ≥ 8,5 | 9,70 | 9,98 | 10,09 | 10,05 | 10,05 |
|  | Saturación de Oxígeno | ≥ 85 | 96,6 | Sin datos | 97,5 | 98,1 | 93,0 |
|  | Turbiedad | 2,1 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
|  | Sílice | 1,83 | 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,00 | < 1,00 |
|  | DQO | 4,8 | 1,42 | 4,10 | 2,00 | < 3,00 | 1,83 |
|  | Transparencia | ≥ 13,5 | 12,0 | 15,5 | 15,0 | 11,5 | 11,0 |
|  | Nitrógeno Total | 0,12 | 0,02 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
|  | Fósforo Total | 0,01 | Invalidado | Invalidado | Invalidado | 0,006 | Sin datos |
|  | Clorofila “a” | 1,4 | 0,66 | 1,43 | 1,43 | 1,15 | 1,92 |
| Ensenada | Conductividad | 110 | 86,17 | 84,0 | 84,04 | 89,43 | 90,01 |
|  | pH | 6,5-8,5 | 7,5 | 7,66 | 7,86 | 7,70 | 7,64 |
|  | Oxígeno Disuelto | ≥8,5 | 10,06 | 10,06 | 10,14 | 10,17 | 10,55 |
|  | Saturación de Oxígeno | ≥85 | 94,71 | 94,7 | 94,8 | 96,61 | 95,5 |
|  | Turbiedad | 2,4 | 0,52 | 1,5 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
|  | Sílice | 1,77 | 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | DQO | 6 | 1,49 | 3,9 | 2,00 | 3,01 | Sin datos |
|  | Transparencia | ≥16 | 11,5 | 11,5 | 14,5 | 11,0 | 11,0 |
|  | Nitrógeno Total | 0,13 | 0,03 | 0,03 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
|  | Fósforo Total | 0,01 | Invalidado | Invalidado | Invalidado | 0,008 | Sin datos |
|  | Clorofila “a” | 1,4 | 0,43 | 0,63 | 0,73 | 0,80 | 1,32 |
| Puerto Varas | Conductividad | 110 | 86,13 | 82,8 | 82,81 | 88,74 | 89,37 |
|  | pH | 6,5-8,5 | 7,72 | 7,68 | 7,74 | 7,86 | 7,86 |
|  | Oxígeno Disuelto | ≥8,5 | 9,33 | 9,91 | 9,97 | 9,97 | 10,05 |
|  | Saturación de Oxígeno | ≥85 | 92,16 | 97,9 | 97,9 | 98,5 | 95,5 |
|  | Turbiedad | 2,5 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
|  | Sílice | 1,8 | 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | DQO | 5 | 2,38 | 2,4 | < 2 | 3,0 | 5,1 |
|  | Transparencia | ≥12,5 | 8,00 | 8,0 | 14,0 | 9,5 | 9,5 |
|  | Nitrógeno Total | 0,13 | 0,03 | 0,03 | Invalidado | Sin datos | Sin datos |
|  | Fósforo Total | 0,01 | Invalidado | Invalidado | Invalidado | 0,011 | Sin datos |
|  | Clorofila “a” | 1,4 | 0,98 | 0,99 | 0,85 | 1,17 | 1,58 |
| Frutillar | Conductividad | 110 | 86,15 | 78,49 | Sin datos | 88,39 | 89,09 |
|  | pH | 6,5-8,5 | 7,63 | 7,52 | Sin datos | 7,85 | 7,85 |
|  | Oxígeno Disuelto | ≥8,5 | 10,12 | Sin datos | Sin datos | 10,02 | 9,94 |
|  | Saturación de Oxígeno | ≥85 | 98,45 | Sin datos | Sin datos | 97,3 | 94,4 |
|  | Turbiedad | 2,1 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
|  | Sílice | 1,84 | 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | DQO | 4,9 | 1,73 | 1,3 | < 2,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Transparencia | ≥14 | 9,50 | 17,0 | 15,0 | 11,5 | 11,5 |
|  | Nitrógeno Total | 0,14 | 0,02 | < 0,010 | Invalidado | Invalidado | Sin datos |
|  | Fósforo Total | 0,01 | Invalidado | Invalidado | Invalidado | 0,010 | Sin datos |
|  | Clorofila “a” | 1,4 | 0,53 | 1,53 | 0,78 | 1,27 | 1,74 |

La nomenclatura de colores de celda es la siguiente:

| Sin medición. |  | Invalidación por superación de tiempos de preservación o uso de metodología no aprobada. |  | Resultado configura cumplimiento normativo, en nivel de advertencia. |  | Resultado configura incumplimiento normativo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De acuerdo a lo evidenciado en la Tabla 21, en la cual se detallan los resultados históricos para cada parámetro medido por la Red de Control en el periodo 2013 -2018, junto con el análisis expuesto en Anexo 6, se logra establecer lo siguiente:

- De manera general, se puede señalar que la obtención de datos ha sido disímil entre las áreas de vigilancia, lo que se explicaría principalmente por las condiciones cambiantes del tiempo y de navegación al momento de efectuar los muestreos, lo que puede impedir la toma de muestras bajo ciertas condiciones.

- Respecto de ciertos parámetros como Sílice y Demanda Química de Oxígeno se han registrado bajo el límite de detección en gran parte de las campañas ejecutadas en el periodo considerado en todas las áreas de vigilancia.

- En consideración a los parámetros efectivamente cuantificados, se puede señalar que en general se observaron tendencias respecto a temporalidad sólo en Oxígeno Disuelto, alcanzándose niveles más altos de oxigenación durante las campañas invernales en las cuatro áreas de vigilancia. Del resto de parámetros, no se apreció tendencias temporales en Conductividad, pH, Fósforo Total, Nitrógeno Total, Transparencia ni Turbiedad, teniendo en cuenta que este último parámetro no ha sido monitoreado en ocho de las doce campañas aquí consideradas.

- En el caso de Clorofila “a”, se aprecia que históricamente los niveles han ido en aumento desde el año 2013 con un aumento puntual en invierno de 2015 y luego un aumento progresivo hasta la última campaña (invierno 2018).

- En cuanto a la evaluación de la norma, históricamente se aprecia que en todo el periodo de evaluación analizado por esta Superintendencia (2013 -2018), independiente que algunos periodos han sido evaluados sólo referencialmente, se han medido niveles por sobre lo normado, o cercano a dicho límite, de manera simultánea en todas las áreas de vigilancia, como por ejemplo, Transparencia y Clorofila “a”.

- Siendo así, se identificó que Transparencia ha alcanzado profundidades menores a lo normado para el área de Puerto Octay en los periodos 2013-2014; 2016-2017 y 2017-2018; para Ensenada en todo el período 2013-2018; en Puerto Varas durante los períodos 2013-2014; 2014-2015; 2016-2017 y 2017-2018, y en Frutillar durante todo el periodo evaluado, con excepción de 2015-2016, cuando su percentil 33 estuvo cercano a la profundidad límite. A su vez, Clorofila “a” se determinó sobre lo normado en Puerto Octay en los periodos 2014-2015, 2015-2016 y 2017-2018, en Frutillar durante el periodo 2014-2015 y 2017-2018, y en Puerto Varas en el último periodo (2017-2018), en tanto que alcanzó concentraciones cercanas al límite normado en Puerto Octay; Puerto Varas y Frutillar durante 2016-2017 y en Ensenada en el periodo 2017-2018.

- Adicionalmente, de la data existente para Fósforo Total, se identificó que dicho parámetro ha alcanzado niveles sobre lo normado en Puerto Varas en el periodo 2016-2017. Es necesario destacar que durante los tres periodos anteriores y el bienio 2017-2018 no fue posible el análisis de este parámetro debido a que los datos fueron invalidados o no se contó con el dato.

- Por otra parte, no ha sido posible analizar Nitrógeno Total desde 2015 a 2018 en ninguna de las áreas de vigilancia, así como tampoco en el bienio 2014-2015 en Puerto Octay. Sin embargo, en los períodos que cuentan con evaluación (bienios 2013-2014 y 2014-2015), se verificó en niveles de cumplimiento normativo.

- Finalmente, en niveles de advertencia, se encontró el Oxígeno Disuelto en todas las áreas de vigilancia, durante todo el período en análisis, en tanto que Transparencia sobrepasó la norma para cada área de vigilancia en este último periodo (2017-2018) y ha tenido excedencias o niveles de advertencia en los periodos anteriores en todas las áreas de vigilancia, con contadas excepciones.

# CONCLUSIONES

La actividad de examen de la información realizada, consideró las campañas de monitoreo realizadas por la DGA y DIRECTEMAR durante los años 2017 y 2018, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue y de la Res. Ex. N° 1207, de 2012, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue.

En relación a la calidad de las aguas muestreadas y por tanto al cumplimiento de la NSCA Lago Llanquihue, es posible señalar:

Red de Control

A partir de la información recopilada durante las 4 campañas realizadas el periodo bienal 2017-2018, en las 4 estaciones definidas como Red de Control, se concluye lo siguiente:

Verificación de cumplimiento de la realización de campañas de muestreo dentro de periodos normados: Las campañas de muestreo asociadas al periodo bienal en evaluación en el presente informe, fueron desarrolladas en los meses de marzo y agosto de cada año. Esta información permite verificar el cumplimiento de la temporalidad de realización de las campañas en periodo de estratificación (verano) y mezcla (invierno).

Verificación de cumplimiento de la frecuencia de muestreo: Durante el período 2017 - 2018 se monitorearon la mayoría de los parámetros en todas las áreas. El único parámetro que no ha sido analizado en casi todo el periodo es Turbiedad, cuyo muestreo y análisis sólo se realizó durante la campaña de verano 2018, a la vez que la DQO no fue cuantificada en invierno 2018 en todas las áreas de vigilancia. Por otra parte, en el área de vigilancia de Ensenada, durante verano 2018 se midieron sólo algunas profundidades, por lo que no se pudo cuantificar ningún parámetro en las profundidades omitidas, salvo Transparencia.

Verificación de uso de metodología de muestreo: De acuerdo a la información remitida por la DGA se constató que las metodologías de muestreo empleadas se realizaron de acuerdo a los instructivos correspondientes para la toma de muestras de aguas superficiales propios de la DGA, los cuales coinciden con los métodos de referencia de la norma.

Verificación de cumplimiento de tiempos de preservación de muestras: En cuanto a los tiempos de preservación calculados a partir de la información entregada por la DGA, la mayoría de los parámetros analizados en laboratorio se analizaron dentro del período válido según la bibliografía referenciada en la norma. Sólo Nitrógeno Total excedió el tiempo de preservación en Ensenada durante la campaña de verano de 2017 y en Puerto Octay durante la campaña de invierno 2018.

Verificación de uso de los métodos de análisis: La mayoría de los métodos utilizados se condicen con los propuestos en la NSCA Lago Llanquihue, y/o PV Lago Llanquihue, a excepción de los parámetros Nitrógeno Total y Fósforo Total. En el caso de Nitrógeno Total, su cuantificación se realizó tras la medición de especies nitrogenadas, cuyos análisis no se condicen con las metodologías fijadas en el Programa de Vigilancia, también en las 4 campañas del período evaluado. En el caso de Fósforo Total, pese a que se utiliza la referencia establecida en la norma (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, SMEWW), el usado es un método diferente al descrito en la norma y su programa de vigilancia en todas las campañas de 2017 y 2018.

Verificación del cumplimiento normativo de acuerdo al artículo N° 5, tabla N° 2 del D.S. 122/2009 MINSEGPRES: De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los análisis de parámetros realizados en el periodo bienal 2017-2018, se puede establecer lo siguiente, en cada área de vigilancia:

- Puerto Octay: Se identificó que Transparencia y Clorofila “a” se determinaron en incumplimiento normativo, en tanto los parámetros pH y Sílice se determinaron en cumplimiento normativo. La Conductividad, Oxígeno Disuelto y Saturación de Oxígeno se encontraron en cumplimiento normativo, aunque en niveles de advertencia.

La Demanda Química de Oxígeno y la Turbiedad fueron evaluadas referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial. En cuanto al Nitrógeno Total y Fósforo Total, no existe información suficiente para realizar su evaluación.

- Ensenada: Se determinó incumplimiento a la norma en el parámetro Transparencia. Los parámetros Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Saturación de Oxígeno, Sílice, Demanda Química de Oxígeno y Clorofila “a” sólo pueden ser evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial. Cabe mencionar que Conductividad, Clorofila “a” y Saturación de Oxígeno registraron niveles de advertencia.

En cuanto a la Turbiedad, Nitrógeno Total y Fósforo Total, no existe información suficiente para realizar su evaluación.

- Puerto Varas: Se determinó que pH y Sílice se encontraron en cumplimiento normativo. Asimismo Conductividad, Oxígeno Disuelto y Saturación de Oxígeno se determinaron igualmente con cumplimiento normativo, pero en niveles de advertencia. En el caso de Transparencia y Clorofila “a” en tanto, ambos se encontraron fuera de los niveles normados, verificándose así la condición de incumplimiento normativo.

De los parámetros analizados referencialmente, se determinó incumplimiento normativo para la Demanda Química de Oxígeno y la Turbiedad.

En cuanto al Nitrógeno Total y Fósforo Total, no existe información suficiente para realizar su evaluación.

- Frutillar: Los parámetros registrados en cumplimiento normativo fueron pH y Sílice. Por su parte, pese a que Conductividad, Oxígeno Disuelto y Saturación de Oxígeno también se registraron en cumplimiento normativo, se hallaron en niveles de advertencia. En contraste, la Transparencia y Clorofila “a” se encontraron fuera de los niveles normados, verificándose su incumplimiento normativo en ambos casos.

Por otra parte, de los parámetros analizados referencialmente, Turbiedad y Demanda Química de Oxígeno se encuentran en cumplimiento normativo referencial.

En cuanto al Nitrógeno Total y Fósforo Total, no existe información suficiente para realizar su evaluación.

Análisis histórico de datos de la Red de Control 2013 a 2018: Respecto de los análisis realizados a los datos históricos obtenidos a partir de los muestreos y análisis realizados en las 4 estaciones pertenecientes a la Red de Control, se establece lo siguiente:

- La obtención de datos ha sido disímil entre las áreas de vigilancia, explicado principalmente por las condiciones cambiantes del tiempo y de navegación, que condicionan la factibilidad técnica de realizar las actividades de muestreo.

- Se observaron tendencias respecto a temporalidad sólo en Oxígeno Disuelto, alcanzándose niveles más altos de oxigenación durante las campañas invernales en las cuatro áreas de vigilancia.

- No se apreció tendencias temporales en Conductividad, pH, Fósforo Total, Nitrógeno Total, Transparencia ni Turbiedad.

- En el caso de Clorofila “a”, se aprecia que históricamente los niveles han ido en aumento desde el año 2013 con un aumento puntual en invierno de 2015 y luego un aumento progresivo hasta la última campaña (invierno 2018).

- En cuanto a la evaluación de la norma, en todo el periodo de evaluación analizado por esta Superintendencia (2013 -2018), se han medido niveles por sobre lo normado, o cercano a dicho límite, de manera simultánea en todas las áreas de vigilancia, como por ejemplo, Transparencia y Clorofila “a”.

- No ha sido posible analizar Fósforo Total y Nitrógeno Total en gran parte del período de evaluación (2013-2018) por invalidación de los datos o no medición/análisis de éstos. En los períodos posibles de evaluar, se verificó cumplimiento normativo para ambos parámetros.

- Los parámetros como Sílice y Demanda Química de Oxígeno se han registrado bajo el límite de detección en gran parte de las campañas ejecutadas en el periodo considerado en todas las áreas de vigilancia.

Red de Observación

A partir de la información entregada a través de los oficios expuestos en Tabla 1, correspondiente a la Dirección General de Aguas (DGA) y a la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), para el periodo bienal 2017-2018, es posible verificar lo siguiente:

- Las áreas de vigilancia monitoreadas correspondieron a aquellas definidas en la Res. Ex. N° 1207/2009.

- Durante ambos años en evaluación, se han controlado dos de las cuatro estaciones incorporadas en el Programa de Vigilancia: Río Maullín y Río Pescado. El punto establecido en el Estero Puma no ha sido muestreado en ninguna ocasión producto de la dificultad logística que concita su muestreo. En su lugar, durante los años 2017 y 2018 se ha muestreado en Río Tepu el cual es, igualmente, un afluente del lago Llanquihue. Por otra parte, en ambas campañas de 2018 no se muestreó la estación de máxima profundidad en Ensenada (Zmáx) por condiciones climáticas adversas.

- Durante el período en análisis, todas las estaciones fueron monitoreadas con una frecuencia igual a la fijada en el PV Lago Llanquihue, con excepción de Zmáx. Respecto a los parámetros medidos, sólo los parámetros Oxígeno Disuelto, pH, Nitrógeno Total, Clorofila “a” y Conductividad se midieron con la frecuencia comprometida en las estaciones muestreadas.

- Por medio del análisis de muestreo, metodologías de análisis y de tiempo de almacenamiento, fue posible identificar que los parámetros que reunieron todas las condiciones óptimas para su análisis fueron pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, DQO, Clorofila “a”, Sílice; y Fosfatos. El resto de los parámetros se invalidaron por el tiempo de almacenamiento previo a su análisis, o bien porque la metodología usada no se correspondía con la señalada en la norma o PV Lago Llanquihue.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | ORD. DGA/DCPRH N° 69, de 06 de noviembre de 2018 |
| 2 | ORD. DGA/DCPRH N° 85, de 16 de octubre de 2017 |
| 3 | Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/910/SMA, de 09 de julio de 2019 |
| 4 | Resumen de datos Red de Control período 2017 - 2018 |
| 5 | Resumen de datos Red de Observación período 2017 - 2018. |
| 6 | Datos históricos 2013-2018 Lago Llanquihue |

La evaluación “referencial”, tiene un carácter informativo dado que no se cuenta con la cantidad mínima de datos para realizar la evaluación de cumplimiento normativo, ya sea por (1) inexistencia del reporte o (2) invalidación del mismo.

Se considera como Actividad de Fiscalización a la evaluación del cumplimiento normativo de cada una de las estaciones de la Red de Control (cuatro en total), en el período bienal correspondiente al presente expediente.

Considerando que el parámetro Clorofila “a” cuenta con dos técnicas de preservación que difieren en tiempo y metodología, se define para el presente análisis, el de menor restricción en tiempo considerando información entregada al respecto por parte de DGA.

Se consideró tiempo sobrepasado en consideración que Nitrógeno Total fue obtenido a partir de la cuantificación de las especies nitrogenadas, superándose el tiempo previo a análisis de Nitritos (1 día máximo de almacenamiento).

() Séptimo informe de NSCA señala que método de medición estuvo acorde a lo definido en instructivos de laboratorio LADGA-IM-01 y LADGA-IM-09.

() El parámetro Nitrógeno Total fue externalizado al laboratorio del Centro de Ciencias Ambientales EULA y su cálculo incluye la cuantificación de otras especies nitrogenadas, cuyas metodologías de análisis no coinciden con las fijadas, a la vez que no informa metodología de cálculo.

() Resultados actualizados respecto del informe técnico de cumplimiento del período bienal 2016-2017 en cuanto al valor del percentil 33/66 de la evaluación de cumplimiento.