INFORME TÉCNICO DE

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS superficiales de la cuenca DEL RÍO SERRANO

Sección de Recursos Hídricos y Territorio

División de Fiscalización

DFZ-2019-1813-XII-NC

Diciembre 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Patricio Walker H. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Elizabeth Sepúlveda E. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVO	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Criterios para la validación de los datos	7

5.2.	Estaciones de monitoreo Red de Control	8

5.3.	Ejecución de campañas de monitoreo Red de Control	9

5.4.	Frecuencia de monitoreo de parámetros Red de Control	10

5.5.	Metodologías de muestreo y análisis	11

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	21

6.1.	Metodología para la evaluación del cumplimiento normativo	21

6.2.	Resultados de la evaluación del cumplimiento normativo	22

7.	VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN	33

7.1.	Estaciones de monitoreo Red de Observación	33

7.2.	Frecuencia de monitoreo Red de Observación	34

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	35

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	36

9.	ANÁLISIS CONSOLIDADO DE DATOS HISTÓRICOS	36

10.	CONCLUSIONES	39

11.	ANEXOS	44

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de la norma secundaria de calidad del agua establecida en el D.S. N° 75/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano. Ello, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual indica que “corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana”, y de la Resolución Exenta N° 3307/2011, de la Dirección General de Aguas, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano.

Se evaluó el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de la cuenca del río Serrano, para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, para el período enero 2017 a diciembre de 2018, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas. Además, se verificaron los datos correspondientes a la Red de Observación levantados por los organismos encargados de ello.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad y en el respectivo programa de vigilancia.

Red de Control

Se realizó el análisis de validez de los datos obtenidos y una evaluación del cumplimiento normativo para todos los parámetros normados en la NSCA río Serrano, es decir, Aluminio, Cadmio, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales, Conductividad, Cromo, Hierro, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Oxígeno Disuelto, pH, Plomo, RAS, Selenio, Sulfatos y Zinc con el fin de establecer si cumplen con los requerimientos establecidos tanto en el D.S. N°75/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en su Programa de Vigilancia. De este análisis, se logró aplicar la evaluación de cumplimiento normativo para los parámetros Aluminio, Cloruros, Cobre (excepto en SE-20 en río Serrano), Coliformes Fecales, Conductividad Eléctrica, Cromo en DG-10 en río Don Guillermo y VI-10 en río Vizcachas, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, pH, Sulfatos y Zinc. De estos, se determinó que el parámetro Sulfato sobrepasó el máximo normativo en las estaciones PA-10 en el río Paine, SE-10 y SE-20 en el río Serrano y GR-10 en el río Grey. Asimismo el pH se encontró por sobre el rango normado en las estaciones CH-10 en el río Las Chinas, BA-10 en el río Baguales y VI-10 en el río Vizcachas. El parámetro Conductividad Eléctrica presentó resultados en niveles de advertencia por su proximidad al límite normativo en SE-10 en río Serrano.

El resto de los parámetros, esto es: Cadmio, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS y Selenio en todas las áreas de vigilancia; Cobre en SE-20 y Cromo en todas las áreas de vigilancia salvo DG-10 y VI-10, solo puede realizarse una evaluación referencial, ya sea por falta de información o por invalidación de resultados. De esta forma se determinó cumplimiento referencial para todos ellos, excepto para el parámetro Plomo, que presenta resultados sobre el límite normativo en la estación GR-10 en río Grey.

Red de Observación

Se constató la realización de monitoreos por parte de la DGA para los parámetros Conductividad, Oxígeno Disuelto, Temperatura, pH y RAS, con una frecuencia mayor a la descrita en el respectivo Programa de Vigilancia. Al respecto, se cuenta con resultados para todos los parámetros de la Red de Observación comprometidas por la DGA, excepto para RAS en 2017 por no haberse realizado el análisis de Sodio.

De igual manera, la Seremi de Salud de Magallanes dio cuenta de los análisis efectuados al parámetro Coliformes Fecales en todas las estaciones comprometidas, en una frecuencia igual a la informada por la DGA.

No se cuenta en ninguno de los casos con resultados de los parámetros, Fosfato, Cipermetrina, Diazinón, Nitratos y Macroinvertebrados Bentónicos, comprometidos por el Servicio Agrícola y Ganadero, para las estaciones en que fueron incorporados en el Programa de Vigilancia.

Dado que en la Red de Observación no se fijan condiciones de muestreo y/o metodologías de análisis, para analizar la validez de los resultados se consideró como referencia lo establecido en la NSCA río Serrano y su PV para la Red de Control. Al respecto, las campañas de monitoreo se realizaron en concordancia con las metodologías de muestreo, así como también se realizaron las mediciones y los análisis respectivos en concordancia las metodologías de medición y análisis de la norma.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales de la Cuenca del río Serrano establecida en el D.S. N° 75/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (en adelante, NSCA, NSCA río Serrano o D.S. N° 75/2009, MINSEGPRES, indistintamente), consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de los cuerpos de agua superficial que componen la cuenca del río Serrano en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas de dicha cuenca hidrográfica, prevenir su deterioro ambiental y recuperar, proteger y conservar su biodiversidad acuática.

La NSCA río Serrano estableció un total de nueve (9) áreas de vigilancia, definiendo niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Conductividad Eléctrica, pH, Oxígeno Disuelto, Aluminio, Cadmio, Cloruro, Cobre, Cromo, Hierro, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS, Selenio, Sulfato, Zinc y Coliformes Fecales, según el caso.

Por su parte, la Dirección General de Aguas, mediante Resolución Exenta N° 3307, de 28 de octubre de 2011, estableció el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano (en adelante PV río Serrano), elaborado de acuerdo lo establecido en el artículo 11° del D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 el que fue complementado respecto de los métodos analíticos y límites de detección con la Resolución Exenta N° 277, de 14 de febrero de 2012, también de la Dirección General de Aguas. En este documento se definen las estaciones de monitoreo que conforman la Red de Control que son utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas en la norma, además de incorporar áreas, estaciones y parámetros adicionales como parte de una Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental de los cursos de agua normados y generar información para las revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del mencionado Decreto, la evaluación de los niveles de calidad requiere la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos.

Cabe mencionar que el análisis de los datos del 2017 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2018-2120-XII-NC, por tanto el presente informe complementa dicha información con el análisis de los datos del 2018, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 diciembre de 2018, y con ello, el presente informe da cuenta de nueve (9) actividades de fiscalización.

Se debe señalar que los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA) y por parte de la SEREMI de Salud región de Magallanes y Antártica Chilena, a través de los oficios expuestos a continuación en Tabla 1:

Tabla 1. Antecedentes de monitoreos del periodo 2017-2018 en la cuenca del río Serrano.

| N° | Documentos | Fecha de entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DGA N° 18, de 29 de marzo de 2019. Envía Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano (Anexo 1). | 08 de abril de 2019 | 1 de enero de 2018 a 31 de enero de 2018 |
| 2 | Oficio ORD. DGA N° 17, de 29 de marzo de 2018. Envía antecedentes para elaborar Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales superficiales de la Cuenca del Río Serrano (Anexo 2). | 04 de abril de 2018 | 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017 |
| 3 | ORD. SEREMI de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilena N° 859, de 08 de octubre de 2019. Remite informes ensayos de muestras de Agua Cuenca Río Serrano, complementado con antecedentes vía correo electrónico (Anexo 3). | 14 de octubre de 2019 | 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 |
| 4 | ORD. SEREMI de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilena N° 505, de 27 de abril de 2018. Remite informes ensayos de muestras de Agua Cuenca Río Serrano (Anexo 4). | 07 de mayo de 2018 | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017 |

La verificación del cumplimiento normativo realizado en el presente informe permitirá al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, y en caso de ser necesario, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVO

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de las aguas superficiales de la cuenca del río Serrano, para todas las estaciones de control incluidas en la norma secundaria y en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período comprendido entre el 1 de enero 2017 y el 31 de diciembre de 2018, además de un análisis histórico con respecto a la evolución de la calidad de las aguas durante el periodo controlado en que se cuenta con información (2012- 2018).

# ALCANCE

En primer lugar, se evalúa la validez la información recopilada en la Red de Control durante el período bienal 2017-2018, para lo cual se verifica si se generó en estricto apego a los criterios técnicos establecidos en la NSCA río Serrano, en el PV río Serrano, y en las demás referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente aplicables al caso. En función de lo anterior, se determina el escenario bajo el cual corresponde realizar la evaluación del cumplimiento normativo para cada parámetro y en cada estación.

Luego, para cada parámetro y estación de la Red de Control se presentan los resultados y se realiza la evaluación del cumplimiento normativo, teniendo como referencia los criterios establecidos en la NSCA río Serrano y el PV correspondiente. Los resultados permiten calificar cada caso como cumplimiento o incumplimiento normativo, o el símil referencial, según corresponda.

Por último, se describen las condiciones bajo las cuales se ha ejecutado el monitoreo de la Red de Observación, se evalúa la validez de los resultados según los compromisos establecidos en el PV río Serrano, y se provee de un análisis de los resultados.

# VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL

## Criterios para la validación de los datos

De acuerdo a lo establecido en las directrices técnicas de esta Superintendencia para la evaluación de Normas Secundarias de Calidad Ambiental, los datos utilizados en el proceso de evaluación de cumplimiento normativo deben ser previamente validados a través del cumplimiento de los criterios que se enuncian continuación:

- Validación de los datos obtenidos en campañas de monitoreo realizadas conforme a la frecuencia anual y ubicación de las áreas de vigilancia definidas en la norma y su Programa de Vigilancia. Se exceptúa de lo anterior, aquellos casos donde las muestras o campañas han sido calificadas fundadamente como no representativas por la Dirección General de Aguas, en los términos establecidos en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 75, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes.

- Validación de los resultados obtenidos acorde a diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de preservación, límites de detección acorde a los límites normativos, etc.

- Si el resultado de un parámetro es menor al límite de detección (LD), los datos serán validados en base a lo siguiente:

    - Si el LD ≥ al 80% del límite normativo, se considerará que el resultado corresponde a un valor no válido para efectos de la evaluación de cumplimiento.

    - Si LD < al 80% del límite normativo, se considerará que el valor es válido para efectos de la evaluación de cumplimiento y que el resultado es igual al LD.

Los resultados obtenidos en el análisis por cada criterio de validación analizado, durante el periodo bienal 2017 -2018, se expone a continuación.

## Estaciones de monitoreo Red de Control

A continuación, la Figura 1 presenta el listado y ubicación de todas las estaciones que componen el programa de vigilancia ambiental de la norma, incluyendo tanto las estaciones que conforman la Red de Control, como las correspondientes a la Red de Observación.

Figura 1. Representación espacial de las áreas de vigilancia y estaciones de monitoreo para la cuenca del río Serrano (Fuente: Minuta DCPRH N° 15/2019).

En los oficios que se incluyen en los Anexo 1 y Anexo 2, posibles de ver en Tabla 1, se detallan las actividades de medición y muestreo efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) en el marco del monitoreo y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria de las aguas superficiales de la cuenca del río Serrano durante los años 2017 y 2018. Adicionalmente, mediante los oficios descritos en Anexo 3 y Anexo 4, la SEREMI de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilena entrega los resultados para Coliformes Fecales realizados en el mismo período.

Por medio de los mismos ordinarios, la DGA informó que los puntos de control muestreados son concordantes con los definidos en la norma y Programa de Vigilancia respectivo.

## Ejecución de campañas de monitoreo Red de Control

El artículo 6° de la NSCA río Serrano establece que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental deberá realizarse anualmente para cada parámetro, en cada una de las áreas de vigilancia, con una frecuencia mínima de cuatro veces al año con distribución estacional y de acuerdo al Programa de Vigilancia.

No obstante, de manera adicional, el artículo 11° de la norma secundaria de calidad indica que el Programa de Vigilancia deberá señalar al menos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°, los parámetros que se medirán, las estaciones de monitoreo de calidad de aguas, las frecuencias mínimas de monitoreo, las responsabilidades y las metodologías analíticas seleccionadas para cada parámetro a monitorear. Teniendo lo anterior como referencia, el PV del río Serrano establece la medición de Coliformes Fecales en la estación CH-10 en el río Chinas como parte de la Red de Control. Además establece que los muestreos se realizarán preferentemente durante los meses de febrero, junio y octubre, fijando así una frecuencia de tres muestreos anuales, constituyendo una contradicción que finalmente se resuelve en base a lo indicado en la norma, según se señala en oficio Ord. DGA N° 256, de 2015 (Anexo 5).

En los oficios definidos en Anexos 1 y 2 se detallan las actividades de medición y muestreo efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) en el marco del monitoreo y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la NSCA río Serrano durante los años 2017 y 2018, que se exponen en la Tabla 2

Tabla 2. Fecha de realización de las campañas de medición de la Red de Control de la Norma por parte de la DGA (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | Código estación | Campañas 2017 | Campañas 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Paine | Río Paine en Parque Nacional 2 | PA-10 | 22/02/2017 09/05/2017 24/08/2017 21/11/2017 | 23/01/2018 17/04/2018 11/07/2018 23/10/2018 |
| Río Serrano | Río Serrano en desagüe lago del Toro | SE-10 | 23/02/2017 09/05/2017 24/08/2017 21/11/2017 | 23/01/2018 17/04/2018 10/07/2018 23/10/2018 |
|  | Río Serrano en desembocadura | SE-20 | 24/02/2017 30/05/2017 30/08/2017 23/11/2017 | 23/02/2018 24/05/2018 04/09/2018 20/11/2018 |
| Río Grey | Río Grey antes junta Serrano | GR-10 | 23/02/2017 12/05/2017 24/08/2017 21/11/2017 | 23/01/2018 18/04/2018 11/07/2018 25/10/2018 |
| Río Las Chinas | Río Las Chinas en Cerro Guido | CH-10 | 22/02/2017 09/05/2017 24/08/2017 21/11/2017 | 23/01/2018 17/04/2018 10/07/2018 23/10/2018 |
| Río Baguales | Río Baguales en Cerro Guido | BA-10 | 22/02/2017 11/05/2017 24/08/2017 22/11/2017 | 24/01/2018 20/04/2018 12/07/2018 26/10/2018 |
| Río Vizcachas | Río Vizcachas en Cerro Guido | VI-10 | 22/02/2017 11/05/2017 24/08/2017 22/11/2017 | 24/01/2018 20/04/2018 12/07/2018 26/10/2018 |
| Río Don Guillermo | Río Don Guillermo en Cerro Castillo | DG-10 | 23/02/2017 11/05/2017 24/08/2017 22/11/2017 | 24/01/2018 19/04/2018 10/07/2018 26/10/2018 |
| Río Tres Pasos | Río Chorrillo Tres Pasos en Ruta N° 9 | TP-10 | 23/02/2017 11/05/2017 24/08/2017 22/11/2017 | 24/01/2018 19/04/2018 13/07/2018 26/10/2018 |

De lo anterior es posible identificar la realización de 8 campañas de medición en cada una de las 9 estaciones de la Red de Control, durante el periodo definido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 (4 campañas por año). Junto a lo anterior, se valida que la ejecución de las campañas de monitoreo fueron desarrolladas con distribución estacional.

## Frecuencia de monitoreo de parámetros Red de Control

En cuanto a los parámetros analizados, en la Tabla 3 se resume la frecuencia de análisis de cada uno, destacándose en rojo los parámetros no analizados o analizados en menor frecuencia a la establecida en las normas.

Tabla 3. Frecuencia de monitoreo en aguas superficiales de la cuenca del río Serrano durante período bienal 2017-2018 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| Aluminio | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Cadmio | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Cloruro | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Cobre | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Coliformes Fecales | - | 4/4 | - | - | 4/4 | - | - | - | - |
| Conductividad eléctrica | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Cromo | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Hierro | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Manganeso | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Mercurio | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Molibdeno | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Níquel | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Oxígeno Disuelto | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| pH | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Plomo | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| RAS | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | - | 2/4 |
| Selenio | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Sulfato | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Zinc | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |

X/Y: Número de resultados obtenidos en año 2017/ Número de resultados obtenidos en año 2018.

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en la NSCA río Serrano.

Durante el periodo 2018, se midieron todos los parámetros según lo fijado en la NSCA, a diferencia del periodo 2017, donde, si bien se obtuvo muestras en las campañas indicadas, no se logró la cuantificación de los parámetros Cadmio, Níquel, Plomo, RAS y Selenio en todas las estaciones. Lo anterior se debió a problemas en los equipos de análisis de la DGA.

Adicionalmente, el parámetro Coliformes Fecales, responsabilidad de analizar por parte de la Seremi de Salud de la región de Magallanes y Antártica Chilena, fue analizado en todas las campañas de monitoreo para la estación SE-10 donde su análisis es obligatorio según la NSCA río Serrano, al igual que en la estación CH-10 considerada de manera adicional en el Programa de Vigilancia.

## Metodologías de muestreo y análisis

El Artículo 12° del D.S. N° 75/2009 indica que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo que se indican en la siguiente tabla:

Tabla 4. Métodos de Muestreo (Adaptado de la NSCA río Serrano).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of.96. DS. N°501, de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programa de muestreo. |
| NCh 411/2 Of.96. DS. N°501, de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96. DS. N°501, de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/6 Of.98. DS. N°84, de 1998, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 6: Guía para el muestreo de ríos y cursos de aguas. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater” 21th edition 2005.APHA-AWWA-WPCF. |

El Artículo 13° del mismo cuerpo normativo señala que la determinación de los parámetros podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican en la Tabla 5, los que han sido complementados por las metodologías establecidas en el Programa de Vigilancia:

Tabla 5. Métodos Analíticos (Adaptado de la NSCA río Serrano y complementado por el PV río Serrano)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | Método de Cianina Eriocromo R | 3500-Al B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Óxido nitroso Acetileno | 3111 D. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Cadmio | Método de voltametría de stripping atómica | 3130 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Calcio | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Cloruro | Método argentométrico | 4500-Cl B. Standard Methods |
|  | Método de Nitrato mercúrico | 4500-Cl C. Standard Methods |
|  | Determinación de aniones por Cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Cobre | Método de Neocuproina | 3500-Cu B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Coliformes Fecales | Técnica de fermentación en tubos múltiples para miembros del grupo de coliformes | 9221 Standard Methods |
| Conductividad Eléctrica | Método de laboratorio usado por laboratorio Nacional de la DGA | 2510 B Standard Methods |
| Cromo | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Hierro | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método de fenantrolina | 3500 Fe-B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
| Magnesio | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Óxido nitroso –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Manganeso | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Mercurio | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con vapor frío | 3112 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Molibdeno | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 D. Standard Methods * |
| Níquel | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 B. Standard Methods * |
| Oxígeno Disuelto | Método de electrodo de membrana | 4500-O G. Standard Methods |
|  | Método para oxígeno disuelto en agua | D888-05. ASTM International 2006 |
| pH | Electrodo específico | 4500-H+ G. Standard Methods |
| Plomo | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de voltametría de stripping atómica | 3130 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 B. Standard Methods * |
| Selenio | Método espectrométrico de Absorción Atómica con generación manual de hidruros | 3114 B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Sodio | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método de fotométrico de emisión por llama | 3500 Na-B. Standard Methods |
| Sulfato | Método turbidimétrico | 4500-SO42. Standard Methods |
|  | Determinación de aniones por Cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
|  | Turbidimetría | Método Hach 8051, USEPA. Método aprobado 375.4 * |
| Zinc | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con vapor frío | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |

* Metodología incorporada en PV río Serrano.

En base a lo anterior, la DGA remitió una serie de antecedentes, entre ellos, las fechas de análisis y los métodos analíticos empleados para la cuantificación de cada parámetro medido durante el año 2017 y 2018, junto con los instructivos y protocolos seguidos durante los muestreos y/o análisis utilizados. A la vez, la Seremi de Salud informó las fechas y metodologías de sus análisis respectivos, según los Anexos descritos en la Tabla 1. De dicha información, es posible establecer lo siguiente:

- Metodologías de muestreo: Las metodologías utilizadas para el desarrollo de las campañas de muestreo, consideran las establecidas en los instructivos emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA), descritos a continuación en la Tabla 6.

Tabla 6. Instructivos de metodologías de muestreo DGA

| Instructivo | Metodología |
| --- | --- |
| LADGA-IM-01 v.01 | Instructivo de muestreo para aguas de superficiales |
| LADGA-IM-03 v.02 | Instructivo de preservación de muestras y etiquetado de envases |
| LADGA-IM-06 v.02 | Instructivo de envío y traslado de muestras |
| LADGA-IM-09 v.01 | Instructivo uso de sondas multiparámetros |
| LADGA-ITA-03 v.05 | Instructivo para control de preservación |
| LADGA-5.9-01 v.11 | Procedimiento control de calidad interno |
| LADGA-MG v.14 | Manual de Gestión de Laboratorio Ambiental |

De acuerdo a la Minuta DCPRH N° 15/2019 incluida en el Anexo 1, la metodología de medición usada para los parámetros de terreno (Oxígeno Disuelto, Conductividad Eléctrica y pH), corresponde al uso de una sonda multiparámetro (LADGA-IML-01 y LADGA-IML-02), a la vez que adjunta también el instructivo seguido para el manejo de ésta (LADGA-IM-09). Por su parte, la metodología indicada en la NSCA (NCh411/2.Of96) establece que los citados parámetros deberían medirse de manera in situ, sin indicar mayores condiciones, por lo que la metodología seguida se consideró como válida. Los instructivos de muestreo se incluyen en el Anexo 6.

- Tiempos de preservación: Los tiempos de preservación recomendados para cada parámetro analizado son aquellos establecidos en la NCh. 411/3 Of. 96 y/o en Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Al respecto, el correspondiente análisis se muestra en la Tabla 7.

En este análisis no se consideraron los parámetros Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto y pH debido a que sus mediciones son realizadas en terreno.

Tabla 7. Días de almacenamiento desde la fecha del muestreo (Fuente: Elaboración propia)

| Estación | Parámetro |  | Tiempo máximo almacenamiento | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | verano | otoño | Invierno | primavera | verano | otoño | invierno | primavera |
| PA-10 | Aluminio |  | 6 meses | 66 | 34 | 148 | 55 | 79 | 59 | 48 | 78 |
|  | Cadmio |  | 6 meses | - | 63 | 76 | 55 | 84 | 17 | 79 | 15 |
|  | Cloruros |  | 1 mes | 16 | 24 | 14 | 20 | 13 | 23 | 23 | 22 |
|  | Cobre |  | 6 meses | 69 | 62 | 75 | 55 | 84 | 17 | 79 | 15 |
|  | Coliformes Fecales |  | 20 horas | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cromo |  | 6 meses | 66 | 34 | 32 | 16 | 14 | 17 | 79 | 15 |
|  | Hierro |  | 6 meses | 34 | 64 | 78 | 55 | 79 | 59 | 48 |  |
|  | Manganeso |  | 6 meses | 33 | 69 | 82 | 55 | 79 | 59 | 48 | 75 |
|  | Mercurio |  | 1 mes | 50 | 108 | 48 | 58 | 14 | 14 | 75 | 13 |
|  | Molibdeno |  | 6 meses | 66 | 34 | 151 | 55 | 14 | 17 | 79 | 15 |
|  | Níquel |  | 6 meses | - | 63 | 77 | 55 | 14 | 17 | 79 | 15 |
|  | Plomo |  | 6 meses | - | 63 | 77 | 55 | 14 | 17 | 79 | 15 |
|  | RAS | Calcio | 6 meses | 76 | 167 | 152 | 52 | 87 | 57 | 78 | 28 |
|  |  | Magnesio | 6 meses | 76 | 170 | 118 | 52 | 87 | 57 | 78 | 28 |
|  |  | Sodio | 6 meses | 82 | - | - | 52 | 87 | 57 | 77 | 24 |
|  | Selenio |  | 6 meses | - | 78 | 67 | 58 | 84 | 17 | 79 | 15 |
|  | Sulfatos |  | 28 días | 15 | 23 | 14 | 21 | 14 | 22 | 23 | 21 |
|  | Zinc |  | 6 meses | 33 | 63 | 77 | 55 | 79 | 59 | 48 | 71 |
| SE-10 | Aluminio |  | 6 meses | 65 | 34 | 148 | 55 | 79 | 59 | 49 | 78 |
|  | Cadmio |  | 6 meses | - | 63 | 76 | 55 | 84 | 17 | 80 | 15 |
|  | Cloruros |  | 1 mes | 15 | 24 | 14 | 20 | 13 | 23 | 24 | 22 |
|  | Cobre |  | 6 meses | 68 | 62 | 75 | 55 | 84 | 17 | 80 | 15 |
|  | Coliformes Fecales |  | 20 horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Cromo |  | 6 meses | 65 | 34 | 32 | 16 | 14 | 17 | 80 | 15 |
|  | Hierro |  | 6 meses | 33 | 64 | 78 | 55 | 79 | 59 | 49 |  |
|  | Manganeso |  | 6 meses | 32 | 69 | 82 | 55 | 79 | 59 | 49 | 75 |
|  | Mercurio |  | 1 mes | 49 | 108 | 48 | 58 | 14 | 14 | 76 | 13 |
|  | Molibdeno |  | 6 meses | 65 | 34 | 151 | 55 | 14 | 17 | 80 | 15 |
|  | Níquel |  | 6 meses | - | 63 | 77 | 55 | 14 | 17 | 80 | 15 |
|  | Plomo |  | 6 meses | - | 63 | 77 | 55 | 14 | 17 | 80 | 15 |
|  | RAS | Calcio | 6 meses | 75 | 167 | 152 | 52 | 87 | 57 | 79 | 28 |
|  |  | Magnesio | 6 meses | 75 | 170 | 118 | 52 | 87 | 57 | 79 | 28 |
|  |  | Sodio | 6 meses | 81 | - | - | 52 | 87 | 57 | 78 | 24 |
|  | Selenio |  | 6 meses | - | 78 | 67 | 58 | 84 | 17 | 80 | 15 |
|  | Sulfatos |  | 28 días | 14 | 23 | 14 | 21 | 14 | 22 | 24 | 21 |
|  | Zinc |  | 6 meses | 32 | 63 | 77 | 55 | 79 | 59 | 49 | 71 |
| SE-20 | Aluminio |  | 6 meses | 36 | 13 | 142 | 53 | 48 | 61 | 148 | 71 |
|  | Cadmio |  | 6 meses | - | 51 | 70 | 53 | 53 | 14 | 24 | 16 |
|  | Cloruros |  | 1 mes | 18 | 15 | 26 | 18 | 26 | 28 | 24 | 15 |
|  | Cobre |  | 6 meses | 35 | 51 | 69 | 53 | 53 | 14 | 24 | 16 |
|  | Coliformes Fecales |  | 20 horas | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cromo |  | 6 meses | 36 | 13 | 26 | 14 | 11 | 14 | 24 | 16 |
|  | Hierro |  | 6 meses | 35 | 52 | 72 | 53 | 48 | 61 | 23 | 76 |
|  | Manganeso |  | 6 meses | 35 | 52 | 76 | 53 | 48 | 61 | 23 | 90 |
|  | Mercurio |  | 1 mes | 20 | 87 | 44 | 56 | 11 | 16 | 20 | 14 |
|  | Molibdeno |  | 6 meses | 36 | 13 | 145 | 53 | 11 | 14 | 24 | 16 |
|  | Níquel |  | 6 meses | - | 51 | 71 | 53 | 11 | 14 | 24 | 16 |
|  | Plomo |  | 6 meses | - | 52 | 71 | 53 | 11 | 14 | 24 | 16 |
|  | RAS | Calcio | 6 meses | 52 | 147 | 146 | 50 | 69 | 89 | 48 | 15 |
|  |  | Magnesio | 6 meses | 49 | 153 | 112 | 50 | 69 | 89 | 45 | 15 |
|  |  | Sodio | 6 meses | 53 | - | - | 50 | 69 | 91 | 44 | 14 |
|  | Selenio |  | 6 meses | - | 93 | 61 | 56 | 53 | 14 | 24 | 16 |
|  | Sulfatos |  | 28 días | 19 | 15 | 26 | 19 | 26 | 28 | 23 | 16 |
|  | Zinc |  | 6 meses | 17 | 51 | 71 | 53 | 48 | 61 | 23 | 66 |
| GR-10 | Aluminio |  | 6 meses | 65 | 31 | 148 | 55 | 79 | 58 | 48 | 76 |
|  | Cadmio |  | 6 meses | - | 60 | 76 | 55 | 84 | 16 | 79 | 13 |
|  | Cloruros |  | 1 mes | 15 | 21 | 14 | 20 | 13 | 22 | 23 | 20 |
|  | Cobre |  | 6 meses | 68 | 59 | 75 | 55 | 84 | 16 | 79 | 13 |
|  | Coliformes Fecales |  | 20 horas | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cromo |  | 6 meses | 65 | 31 | 32 | 16 | 14 | 16 | 79 | 13 |
|  | Hierro |  | 6 meses | 33 | 61 | 78 | 55 | 79 | 58 | 48 |  |
|  | Manganeso |  | 6 meses | 32 | 66 | 82 | 55 | 79 | 58 | 48 | 73 |
|  | Mercurio |  | 1 mes | 49 | 105 | 48 | 58 | 14 | 13 | 75 | 11 |
|  | Molibdeno |  | 6 meses | 65 | 31 | 151 | 55 | 14 | 16 | 79 | 13 |
|  | Níquel |  | 6 meses | - | 60 | 77 | 55 | 14 | 16 | 79 | 13 |
|  | Plomo |  | 6 meses | - | 60 | 77 | 55 | 14 | 16 | 79 | 13 |
|  | RAS | Calcio | 6 meses | 75 | 164 | 152 | 52 | 87 | 56 | 78 | 26 |
|  |  | Magnesio | 6 meses | 75 | 167 | 118 | 52 | 87 | 56 | 78 | 26 |
|  |  | Sodio | 6 meses | 81 | - | - | 52 | 87 | 56 | 77 | 22 |
|  | Selenio |  | 6 meses | - | 75 | 67 | 58 | 84 | 16 | 79 | 13 |
|  | Sulfatos |  | 28 días | 14 | 20 | 14 | 21 | 14 | 21 | 23 | 19 |
|  | Zinc |  | 6 meses | 32 | 60 | 77 | 55 | 79 | 58 | 48 | 69 |
| CH-10 | Aluminio |  | 6 meses | 66 | 34 | 148 | 55 | 79 | 59 | 49 | 78 |
|  | Cadmio |  | 6 meses | - | 63 | 76 | 55 | 84 | 17 | 80 | 15 |
|  | Cloruros |  | 1 mes | 16 | 24 | 14 | 20 | 13 | 23 | 24 | 22 |
|  | Cobre |  | 6 meses | 69 | 62 | 75 | 55 | 84 | 17 | 80 | 15 |
|  | Coliformes Fecales |  | 20 horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Cromo |  | 6 meses | 66 | 34 | 32 | 16 | 14 | 17 | 80 | 15 |
|  | Hierro |  | 6 meses | 34 | 64 | 78 | 55 | 79 | 59 | 49 |  |
|  | Manganeso |  | 6 meses | 33 | 69 | 82 | 55 | 79 | 59 | 49 | 75 |
|  | Mercurio |  | 1 mes | 50 | 108 | 48 | 58 | 14 | 14 | 76 | 13 |
|  | Molibdeno |  | 6 meses | 66 | 34 | 151 | 55 | 14 | 17 | 80 | 15 |
|  | Níquel |  | 6 meses | - | 63 | 77 | 55 | 14 | 17 | 80 | 15 |
|  | Plomo |  | 6 meses | - | 63 | 77 | 55 | 14 | 17 | 80 | 15 |
|  | RAS | Calcio | 6 meses | 76 | 167 | 152 | 52 | 87 | 57 | 79 | 28 |
|  |  | Magnesio | 6 meses | 76 | 170 | 118 | 52 | 87 | 57 | 79 | 28 |
|  |  | Sodio | 6 meses | 82 | - | - | 52 | 87 | 57 | 78 | 24 |
|  | Selenio |  | 6 meses | - | 78 | 67 | 58 | 84 | 17 | 80 | 15 |
|  | Sulfatos |  | 28 días | 15 | 23 | 14 | 21 | 14 | 22 | 24 | 21 |
|  | Zinc |  | 6 meses | 33 | 63 | 77 | 55 | 79 | 59 | 49 | 71 |
| BA-10 | Aluminio |  | 6 meses | 66 | 32 | 148 | 54 | 78 | 56 | 47 | 75 |
|  | Cadmio |  | 6 meses | - | 61 | 76 | 54 | 83 | 14 | 78 | 12 |
|  | Cloruros |  | 1 mes | 16 | 22 | 14 | 19 | 12 | 20 | 22 | 19 |
|  | Cobre |  | 6 meses | 69 | 60 | 75 | 54 | 83 | 14 | 78 | 12 |
|  | Coliformes Fecales |  | 20 horas | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cromo |  | 6 meses | 66 | 32 | 32 | 15 | 13 | 14 | 78 | 12 |
|  | Hierro |  | 6 meses | 34 | 62 | 78 | 54 | 78 | 56 | 47 |  |
|  | Manganeso |  | 6 meses | 33 | 67 | 82 | 54 | 78 | 56 | 47 | 72 |
|  | Mercurio |  | 1 mes | 50 | 106 | 48 | 57 | 13 | 11 | 74 | 10 |
|  | Molibdeno |  | 6 meses | 66 | 32 | 151 | 54 | 13 | 14 | 78 | 12 |
|  | Níquel |  | 6 meses | - | 61 | 77 | 54 | 13 | 14 | 78 | 12 |
|  | Plomo |  | 6 meses | - | 61 | 77 | 54 | 13 | 14 | 78 | 12 |
|  | RAS | Calcio | 6 meses | 76 | 165 | 152 | 51 | 86 | 54 | 77 | 25 |
|  |  | Magnesio | 6 meses | 76 | 168 | 118 | 51 | 86 | 54 | 77 | 25 |
|  |  | Sodio | 6 meses | 82 | - | - | 51 | 86 | 54 | 76 | 21 |
|  | Selenio |  | 6 meses | - | 76 | 67 | 57 | 83 | 14 | 78 | 12 |
|  | Sulfatos |  | 28 días | 15 | 21 | 14 | 20 | 13 | 19 | 22 | 18 |
|  | Zinc |  | 6 meses | 33 | 61 | 77 | 54 | 78 | 56 | 47 | 68 |
| VI-10 | Aluminio |  | 6 meses | 66 | 32 | 148 | 54 | 78 | 56 | 47 | 75 |
|  | Cadmio |  | 6 meses | - | 61 | 76 | 54 | 83 | 14 | 78 | 12 |
|  | Cloruros |  | 1 mes | 16 | 22 | 14 | 19 | 12 | 20 | 22 | 19 |
|  | Cobre |  | 6 meses | 69 | 60 | 75 | 54 | 83 | 14 | 78 | 12 |
|  | Coliformes Fecales |  | 20 horas | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cromo |  | 6 meses | 66 | 32 | 32 | 15 | 13 | 14 | 78 | 12 |
|  | Hierro |  | 6 meses | 34 | 62 | 78 | 54 | 78 | 56 | 47 |  |
|  | Manganeso |  | 6 meses | 33 | 67 | 82 | 54 | 78 | 56 | 47 | 72 |
|  | Mercurio |  | 1 mes | 50 | 106 | 48 | 57 | 13 | 11 | 74 | 10 |
|  | Molibdeno |  | 6 meses | 66 | 32 | 151 | 54 | 13 | 14 | 78 | 12 |
|  | Níquel |  | 6 meses | - | 61 | 77 | 54 | 13 | 14 | 78 | 12 |
|  | Plomo |  | 6 meses | - | 61 | 77 | 54 | 13 | 14 | 78 | 12 |
|  | RAS | Calcio | 6 meses | 76 | 165 | 152 | 51 | 86 | 54 | 77 | 25 |
|  |  | Magnesio | 6 meses | 76 | 168 | 118 | 51 | 86 | 54 | 77 | 25 |
|  |  | Sodio | 6 meses | 82 | - | - | 51 | 86 | 54 | 76 | 21 |
|  | Selenio |  | 6 meses | - | 76 | 67 | 57 | 83 | 14 | 78 | 12 |
|  | Sulfatos |  | 28 días | 15 | 21 | 14 | 20 | 13 | 19 | 22 | 18 |
|  | Zinc |  | 6 meses | 33 | 61 | 77 | 54 | 78 | 56 | 47 | 68 |
| DG-10 | Aluminio |  | 6 meses | 65 | 32 | 148 | 54 | 78 | 57 | 49 | 75 |
|  | Cadmio |  | 6 meses | - | 61 | 76 | 54 | 83 | 15 | 80 | 12 |
|  | Cloruros |  | 1 mes | 15 | 22 | 14 | 19 | 12 | 21 | 24 | 19 |
|  | Cobre |  | 6 meses | 68 | 60 | 75 | 54 | 83 | 15 | 80 | 12 |
|  | Coliformes Fecales |  | 20 horas | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cromo |  | 6 meses | 65 | 32 | 32 | 15 | 13 | 15 | 80 | 12 |
|  | Hierro |  | 6 meses | 33 | 62 | 78 | 54 | 78 | 57 | 49 |  |
|  | Manganeso |  | 6 meses | 32 | 67 | 82 | 54 | 78 | 57 | 49 | 72 |
|  | Mercurio |  | 1 mes | 49 | 106 | 48 | 57 | 13 | 12 | 76 | 10 |
|  | Molibdeno |  | 6 meses | 65 | 32 | 151 | 54 | 13 | 15 | 80 | 12 |
|  | Níquel |  | 6 meses | - | 61 | 77 | 54 | 13 | 15 | 80 | 12 |
|  | Plomo |  | 6 meses | - | 61 | 77 | 54 | 13 | 15 | 80 | 12 |
|  | RAS | Calcio | 6 meses | 75 | 165 | 152 | 51 | 86 | 55 | 79 | 25 |
|  |  | Magnesio | 6 meses | 75 | 168 | 118 | 51 | 86 | 55 | 79 | 25 |
|  |  | Sodio | 6 meses | 81 | - | - | 51 | 86 | 55 | 78 | 21 |
|  | Selenio |  | 6 meses | - | 76 | 67 | 57 | 83 | 15 | 80 | 12 |
|  | Sulfatos |  | 28 días | 14 | 21 | 14 | 20 | 13 | 20 | 24 | 18 |
|  | Zinc |  | 6 meses | 32 | 61 | 77 | 54 | 78 | 57 | 49 | 68 |
| TP-10 | Aluminio |  | 6 meses | 65 | 32 | 148 | 54 | 78 | 57 | 46 | 75 |
|  | Cadmio |  | 6 meses | - | 61 | 76 | 54 | 83 | 15 | 77 | 12 |
|  | Cloruros |  | 1 mes | 15 | 22 | 14 | 19 | 12 | 21 | 21 | 19 |
|  | Cobre |  | 6 meses | 68 | 60 | 75 | 54 | 83 | 15 | 77 | 12 |
|  | Coliformes Fecales |  | 20 horas | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cromo |  | 6 meses | 65 | 32 | 32 | 15 | 13 | 15 | 77 | 12 |
|  | Hierro |  | 6 meses | 33 | 62 | 78 | 54 | 78 | 57 | 46 |  |
|  | Manganeso |  | 6 meses | 32 | 67 | 82 | 54 | 78 | 57 | 46 | 72 |
|  | Mercurio |  | 1 mes | 49 | 106 | 48 | 57 | 13 | 12 | 73 | 10 |
|  | Molibdeno |  | 6 meses | 65 | 32 | 151 | 54 | 13 | 15 | 77 | 12 |
|  | Níquel |  | 6 meses | - | 61 | 77 | 54 | 13 | 15 | 77 | 12 |
|  | Plomo |  | 6 meses | - | 61 | 77 | 54 | 13 | 15 | 77 | 12 |
|  | RAS | Calcio | 6 meses | 75 | 165 | 152 | 51 | 86 | 55 | 76 | 25 |
|  |  | Magnesio | 6 meses | 75 | 168 | 118 | 51 | 86 | 55 | 76 | 25 |
|  |  | Sodio | 6 meses | 81 |  | - | 51 | 86 | 55 | 75 | 21 |
|  | Selenio |  | 6 meses | - | 76 | 67 | 57 | 83 | 15 | 77 | 12 |
|  | Sulfatos |  | 28 días | 14 | 21 | 14 | 20 | 13 | 20 | 21 | 18 |
|  | Zinc |  | 6 meses | 32 | 61 | 77 | 54 | 78 | 57 | 46 | 68 |

Destacados en rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo recomendado de preservación recomendados.

En la tabla anterior se identifica que, de los parámetros efectivamente analizados, durante el año 2017 el Mercurio se analizó fuera del tiempo máximo de almacenamiento en todas las oportunidades, para cada estación, así como durante la campaña de invierno de 2018 en la mayoría de las estaciones, con la única excepción de la estación Río Serrano en desembocadura (SE-20). El resto de los parámetros fueron analizados dentro del tiempo definido en las referencias respectivas.

- Metodologías de análisis: Las metodologías de análisis utilizadas en las campañas de muestreo se detallan en la Tabla 8:

Tabla 8. Metodología de Análisis (Adaptado de ORD. DGA N° 17/2018 y ORD. DGA N°18/2019)

| Parámetro | Metodología Analítica utilizada | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | Espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 D. Standard Methods |
| Cadmio | Espectrometría ICP-Masa | 3125 B. Standard Methods EPA 200.8 (1994) EPA 6020 B (2014) ISO 17294-2 (2016) |
| Calcio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Cloruro | Método de Nitrato mercúrico | 4500 Cl – C. Standard Methods |
| Cobre | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3125 B. Standard Methods EPA 200.8 (1994) EPA 6020 B (2014) ISO 17294-2 (2016) |
| Coliformes Fecales | Técnica de fermentación en tubos múltiples para miembros del grupo de coliformes | 9221 E. Standard Methods |
| Cromo | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Espectrometría ICP-Masa | 3125 B. Standard Methods EPA 200.8 (1994) EPA 6020 B (2014) ISO 17294-2 (2016) |
| Hierro | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Magnesio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Manganeso | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Mercurio | Espectroscopía de absorción atómica con vapor frío | 3112 B. Standard Methods |
| Molibdeno | Espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 D. Standard Methods |
|  | Espectrometría ICP-Masa | 3125 B. Standard Methods EPA 200.8 (1994) EPA 6020 B (2014) ISO 17294-2 (2016) |
| Níquel | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Espectrometría ICP-Masa | 3125 B. Standard Methods EPA 200.8 (1994) EPA 6020 B (2014) ISO 17294-2 (2016) |
| Plomo | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Espectrometría ICP-Masa | 3125 B. Standard Methods EPA 200.8 (1994) EPA 6020 B (2014) ISO 17294-2 (2016) |
| Selenio | Espectrometría ICP-Masa | 3125 B. Standard Methods EPA 200.8 (1994) EPA 6020 B (2014) ISO 17294-2 (2016) |
| Sodio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Sulfato | Método turbidimétrico | 4500 SO4= E. Standard Methods |
| Zinc | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |

De lo anterior se identificó que para el año 2017 la metodología usada para la cuantificación de los parámetros Cadmio, Calcio, Cloruro, Cobre, Hierro, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Selenio, Sulfato y Zinc es acorde a la señalada en la NSCA, en tanto que la usada para Níquel, Plomo y Molibdeno (en primavera) corresponde a la detallada en el PV. En el caso de la cuantificación de Molibdeno durante las campañas de verano, otoño e invierno se utilizó una metodología que no está contemplada en ninguno de estos instrumentos, sin embargo se consideró válido pues alcanza niveles más sensibles de cuantificación.

Para el año 2018 se identificó que la metodología usada para la cuantificación de la mayoría de los parámetros (Aluminio, Calcio, Cloruros, Hierro, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Sodio, Sulfatos y Zinc) coincide con la fijada en la NSCA y/o PV. En el caso de Cadmio, Cobre, y selenio en todas las campañas, junto con Cromo, Molibdeno, Níquel, Plomo y Selenio en invierno, otoño y primavera, contemplaron métodos basados en una metodología enunciada en la NSCA, en combinación con otras metodologías, lo que para efectos del análisis se consideró válido.

- Límites de Detección: El requisito asociado a los límites de detección de las metodologías utilizadas en el análisis de los parámetros y fracciones de los mismos, establece que el valor del límite de detección debe ser igual o menor al 80% del valor normativo. Al respecto, los límites de detección que no cumplieron esta condición en todas las estaciones de la Red de Control son: Cadmio en otoño, invierno y primavera de 2017; Mercurio en verano, otoño, invierno y primavera de 2017; Molibdeno en primavera 2017 y verano 2018; Níquel en otoño, invierno y primavera 2017, además de verano 2018; Selenio en otoño, invierno y primavera 2017; Plomo en otoño 2017 (excepto SE-10 y GR-10), invierno 2017, primavera 2017 y verano 2018. Adicionalmente, no cumplieron con esta condición el Cobre en SE-20 en verano, otoño, invierno y primavera de 2017; Cromo en primavera 2017 (en todas las estaciones, excepto VI-10 y DG-10) y verano 2018 en las estaciones PA-10, SE-10, GR-10, CH-10, BA-10 y TP-10.

Por otra parte, cabe mencionar que para el resto de los parámetros se alcanzó niveles de sensibilidad suficientes para determinar cumplimiento normativo, lográndose además límites de detección más bajos que en campañas de períodos anteriores.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

## Metodología para la evaluación del cumplimiento normativo

El Artículo 5° de la NSCA río Serrano indica que, para la protección de la calidad de las aguas, es necesario mantener los niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia, que se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en la cuenca del río Serrano (Adaptado de la NSCA río Serrano)

| Parámetros | Unidad | Norma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| Aluminio | mg/L | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| Cadmio | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Cloruro | mg/L | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 26,0 | 15,0 |
| Cobre | mg/L | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 80 | 180 | 80 | 340 | 300 | 370 | 360 | 550 | 370 |
| Cromo | mg/L | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| Hierro | mg/L | 16,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 12,7 | 35,0 | 28,0 | 5,0 | 4,0 |
| Manganeso | mg/L | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,08 | 2,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,05 |
| Mercurio | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,010 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Níquel | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,8 | 9,5 | 7,9 | 8,6 | 7,0 | 9,2 | 7,3 | 9,3 | 9,7 |
| pH | Unidad | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| Plomo | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| RAS** | - | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | - | 0,7 |
| Selenio | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Sulfato | mg/L | 5,0 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 56,0 | 30,0 | 28,0 | 58,0 | 29,0 |
| Zinc | mg/L | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |

** RAS, razón de adsorción de sodio, calculada en base a las concentraciones de los iones Calcio, Magnesio y Sodio, según relación:

RAS=NaCa+Mg2 , donde Na; Ca y Mg son las concentraciones en milieq por litro, de iones Sodio, Calcio y Magnesio respectivamente.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° del D.S. N° 75/2009, se entenderá que las aguas cumplen con las NSCA establecidas cuando el percentil 66 móvil para dos años consecutivos de las concentraciones de las muestras analizadas para un parámetro, según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los límites establecidos en la norma. Para el caso del Oxígeno Disuelto, la concentración deberá ser mayor o igual a los límites establecidos en la citada norma, y para el caso del pH, la concentración deberá fluctuar entre el rango establecido de la norma, ambos en términos de percentil 66 móvil de los dos años consecutivos señalados.

De la norma, se entiende como percentil el valor del dato que ocupa el “k-ésimo” lugar cuando éstos son ordenados de manera creciente; n1 < n2 < nk < nn-1 < nn, siendo k=q*n, considerando que “q” = 0,66 (en el caso de percentil 66) y “n” equivale al número de datos.

En vista de lo anterior, y en consideración a la información entregada mediante los Oficios señalados en Tabla 1, se presenta la verificación por estación y parámetro del cumplimiento de la NSCA río Serrano, considerando el período móvil comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2018 (2 años consecutivos).

Cabe hacer mención que, en base a las conclusiones de la revisión de los datos establecida en la Sección 5 del presente informe, la evaluación de cumplimiento de la norma será abordada de acuerdo a lo siguiente:

- Parámetros analizables respecto a cumplimiento: Aluminio, Cloruro, Coliformes Fecales, Conductividad, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, pH, Sulfato y Zinc en todas las áreas de vigilancia; Cobre en todas las áreas de vigilancia salvo en SE-20, y Cromo sólo en DG-10 y VI-10,

- Parámetros analizables de forma referencial: Cadmio, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS y Selenio en todas las áreas de vigilancia, Cobre en SE-20 y Cromo en todas las áreas de vigilancia salvo DG-10 y VI-10.

## Resultados de la evaluación del cumplimiento normativo

A continuación, en las Tabla 10 a Tabla 18 siguientes, se presenta los resultados obtenidos asociados a la evaluación de cumplimiento normativo de los datos obtenidos en el análisis bienal 2017-2018. Toda la información utilizada para la evaluación, junto con los resultados de la aplicación de criterios de cumplimiento, se encuentran expuestos en el Anexo 7.

Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados obtenidos, a continuación, se detalla la nomenclatura de colores de celdas utilizada en las tablas:

|  | Corresponden a los parámetros cuyo resultado supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Oxígeno Disuelto). |
| --- | --- |
|  | Corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo resultado corresponde a un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Oxígeno Disuelto). |
|  | Corresponden a los parámetros cuya evaluación de cumplimiento es referencial debido a que no se cuentan con el número mínimo de 8 resultados en el período bienal analizado (4 por año). |
|  | Corresponden a los parámetros cuya evaluación de cumplimiento está bajo los límites máximos permisibles y bajo los niveles de advertencia, es decir, el resultado es menor al 80% respecto del límite establecido en la NSCA río Serrano (o sobre el 120% para el caso del Oxígeno disuelto). Esta condición configura Cumplimiento Normativo. |
|  | Corresponde a aquellos parámetros que no se dispone de registros con la frecuencia mínima requerida en el Programa de Vigilancia (SM: Sin Medición). |
|  | Datos invalidados por presentar metodologías de análisis con límites de detección por sobre el 80% del valor normativo (NV: No válido). |
|  | Datos invalidados por presentar tiempos de preservación de muestra fuera que exceden los plazos máximos definidos para la preservación de la muestra (NV: No válido). |

Tabla 10. Verificación NSCA en estación PA-10, Río Paine en Parque Nacional 2. Área de Vigilancia Río Paine

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 66/33 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | 0,632 | 0,349 | 0,269 | 0,600 | 1,561 | 0,669 | 0,606 | 0,600 | 0,606 | 9 | 7% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cadmio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 1% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Cloruros | mg/L | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 8 | 8% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cobre | mg/L | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0015 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0100 | 0,05 | 20% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica análisis del parámetro en esta área de vigilancia |
| Conductividad | µS/cm | 33,0 | 39,0 | 56,0 | 45,0 | 35,0 | 38,0 | 44,0 | 45,0 | 44,0 | 80 | 55% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cromo | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0006 | 0,0074 | 0,0006 | 0,0050 | 0,06 | 8% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Hierro | mg/L | 0,766 | 0,565 | 0,496 | 0,712 | 1,594 | 0,986 | 0,829 | 0,370 | 0,766 | 16 | 5% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Manganeso | mg/L | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,3 | 7% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Mercurio | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Molibdeno | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Níquel | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0088 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 13,18 | 13,16 | 17,83 | 15,15 | 14,39 | 10,70 | 15,18 | 16,59 | 13,18 | 9,8 | 155% | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH*** | Unidad | 7,69 | 6,74 | 7,31 | 7,52 | 7,74 | 7,46 | 7,90 | 6,93 | 7,52 | 7-8 | - | Percentil 66 entre el umbral rango, configura cumplimiento normativo |
| Plomo | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0162 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| RAS | - | 0,06 | SM | SM | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,2 | 51% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Selenio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfatos | mg/L | 3,60 | 8,00 | 11,40 | 12,50 | 7,80 | 7,40 | 6,10 | 7,20 | 7,80 | 5 | 156% | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Zinc | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,4 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

*** Adicionalmente, para pH se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación PA-10 el percentil 33 correspondió a 7,31 unidades de pH.

Tabla 11. Verificación NSCA en estación SE-10, Río Serrano en desagüe Lago del Toro. Área de Vigilancia Río Serrano

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 66/33 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 1 | 60% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cadmio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 1% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Cloruros | mg/L | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 10 | 14% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cobre | mg/L | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0100 | 0,08 | 13% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 10 | 18% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Conductividad | µS/cm | 62,0 | 76,0 | 52,0 | 82,0 | 69,0 | 78,0 | 75,0 | 69,0 | 75,0 | 80 | 94% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cromo | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Hierro | mg/L | 0,043 | 0,043 | 0,026 | 0,130 | 0,041 | 0,027 | 0,064 | 0,020 | 0,043 | 3 | 1% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Manganeso | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 5% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Mercurio | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Molibdeno | mg/L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Níquel | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 11,94 | 10,00 | 15,37 | 12,76 | 12,15 | 10,02 | 12,80 | 13,65 | 11,94 | 7,9 | 162% | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH*** | Unidad | 7,22 | 7,74 | 7,52 | 7,63 | 7,94 | 7,60 | 7,18 | 7,82 | 7,63 | 7-8 | - | Percentil 66 entre el umbral rango, configura cumplimiento normativo |
| Plomo | mg/L | SM | 0,0200 | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0040 | 0,0003 | 0,0040 | 0,01 | 40% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| RAS | - | 0,25 | SM | SM | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,4 | 66% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Selenio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfatos | mg/L | 5,30 | 7,40 | 9,80 | 11,00 | 8,00 | 10,40 | 7,00 | 8,20 | 8,20 | 5 | 164% | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Zinc | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 25% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

*** Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación SE-10 el percentil 33 correspondió a 7,52 unidades de pH.

Tabla 12. Verificación NSCA en estación SE-20, Río Serrano en desembocadura. Área de Vigilancia Río Serrano

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 66/33 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | 0,995 | 0,327 | 0,010 | 0,728 | 2,489 | 1,170 | 0,600 | 0,690 | 0,728 | 3 | 24% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cadmio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 1% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Cloruros | mg/L | 0,4 | 1,2 | 1,9 | 4,6 | 5,0 | 1,1 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 8 | 31% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cobre | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0010 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,01 | 5% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica análisis del parámetro en esta área de vigilancia |
| Conductividad | µS/cm | 39,0 | 50,0 | 58,0 | 55,0 | 36,0 | 55,0 | 59,0 | 40,0 | 55,0 | 80 | 69% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cromo | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | 0,0500 | 0,0007 | 0,0057 | 0,0006 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Hierro | mg/L | 2,002 | 1,050 | 0,785 | 1,009 | 1,903 | 1,198 | 0,965 | 3,055 | 1,198 | 3 | 40% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Manganeso | mg/L | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,2 | 30% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Mercurio | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Molibdeno | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Níquel | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0046 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 13,12 | 15,78 | 14,04 | 15,76 | 12,80 | 12,09 | 11,85 | 11,14 | 12,09 | 7,9 | 166% | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH*** | Unidad | 6,55 | 7,39 | 7,83 | 6,90 | 7,26 | 6,43 | 7,54 | 7,51 | 7,39 | 7-8 | - | Percentil 66 entre el umbral rango, configura cumplimiento normativo |
| Plomo | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0026 | 0,0130 | 0,0003 | 0,0026 | 0,01 | 26% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| RAS | - | 0,11 | SM | SM | 0,16 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,4 | 38% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Selenio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfatos | mg/L | 3,50 | 4,80 | 11,60 | 14,80 | 14,80 | 14,40 | 5,10 | 9,10 | 11,60 | 5 | 232% | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Zinc | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 25% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

*** Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación SE-20 el percentil 33 correspondió a 6,90 unidades de pH.

Tabla 13. Verificación NSCA en estación GR-10, Río Grey antes junta Serrano. Área de Vigilancia Río Grey

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 66/33 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | 0,932 | 0,575 | 0,572 | 0,824 | 1,561 | 1,115 | 1,393 | 1,294 | 1,115 | 3 | 37% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cadmio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Cloruros | mg/L | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 8,5 | 9% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cobre | mg/L | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0100 | 0,07 | 14% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica análisis del parámetro en esta área de vigilancia |
| Conductividad | µS/cm | 17,0 | 37,0 | 44,0 | 35,0 | 26,0 | 33,0 | 49,0 | 36,0 | 36,0 | 340 | 11% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cromo | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0101 | 0,0101 | 0,0018 | 0,0050 | 0,06 | 8% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Hierro | mg/L | 1,058 | 0,991 | 0,884 | 1,284 | 0,987 | 1,719 | 1,303 | 0,872 | 1,058 | 5 | 21% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Manganeso | mg/L | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Mercurio | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Molibdeno | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Níquel | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 12,70 | 11,87 | 14,80 | 13,91 | 13,27 | 11,42 | 13,29 | 15,41 | 12,70 | 8,6 | 155% | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH*** | Unidad | 7,38 | 7,29 | 7,40 | 7,40 | 7,91 | 6,65 | 7,14 | 7,30 | 7,38 | 7-8 | - | Percentil 66 entre el umbral rango, configura cumplimiento normativo |
| Plomo | mg/L | SM | 0,0200 | NV | NV | NV | 0,0159 | 0,0159 | 0,0003 | 0,0159 | 0,01 | 159% | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| RAS | - | 0,09 | SM | SM | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,7 | 13% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Selenio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfatos | mg/L | 2,20 | 4,70 | 7,50 | 20,40 | 5,30 | 5,30 | 6,50 | 5,70 | 5,70 | 5 | 114% | Percentil 66 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Zinc | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

*** Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación GR-10 el percentil 33 correspondió a 7,29 unidades de pH.

Tabla 14. Verificación NSCA en estación CH-10, Río Las Chinas en Cerro Guido. Área de Vigilancia Río Las Chinas

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 66/33 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | 2,050 | 5,740 | 9,280 | 1,111 | 1,329 | 0,600 | 11,281 | 10,791 | 5,740 | 10 | 57% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cadmio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0001 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 1% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Cloruros | mg/L | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 7,2 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8 | 20% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cobre | mg/L | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0013 | 0,0005 | 0,1768 | 0,0112 | 0,0100 | 0,05 | 20% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 31,0 | 49,0 | 13,0 | 7,8 | 14,0 | 19,0 | 130,0 | 6,8 | 31,0 | - | - | No aplica análisis del parámetro en esta área de vigilancia |
| Conductividad | µS/cm | 207,0 | 138,0 | 126,0 | 151,0 | 158,0 | 122,0 | 141,0 | 103,0 | 141,0 | 300 | 47% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cromo | mg/L | 0,0070 | 0,0160 | 0,0120 | NV | NV | 0,0006 | 0,2852 | 0,0105 | 0,0120 | 0,05 | 24% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Hierro | mg/L | 2,330 | 8,791 | 11,778 | 2,094 | 1,594 | 0,818 | 35,588 | 16,456 | 8,791 | 12,7 | 69% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Manganeso | mg/L | 0,01 | 0,12 | 0,21 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,77 | 0,18 | 0,12 | 2 | 6% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Mercurio | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Molibdeno | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Níquel | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,3207 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 11,74 | 12,53 | 17,30 | 12,86 | 11,09 | 9,60 | 15,04 | 14,94 | 11,74 | 7 | 184% | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH*** | Unidad | 7,42 | 8,36 | 7,35 | 7,95 | 8,11 | 8,12 | 7,64 | 8,62 | 8,11 | 7-8 | - | Percentil 66 fuera del umbral rango, configura incumplimiento normativo |
| Plomo | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,2199 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| RAS | - | 0,40 | SM | SM | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,32 | 0,25 | 0,36 | 1 | 36% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Selenio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfatos | mg/L | 38,40 | 21,30 | 23,30 | 13,70 | 32,30 | 30,70 | 27,50 | 12,80 | 27,50 | 56 | 49% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Zinc | mg/L | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 22% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

*** Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación CH-10 el percentil 33 correspondió a 7,64 unidades de pH.

Tabla 15. Verificación NSCA en estación BA-10, Río Baguales en Cerro Guido. Área de Vigilancia Río Baguales

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 66/33 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | 1,300 | 0,272 | 3,200 | 2,837 | 0,634 | 6,245 | 0,831 | 4,856 | 2,837 | 7 | 41% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cadmio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 1% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Cloruros | mg/L | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 15,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 10 | 4% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cobre | mg/L | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0058 | 0,0100 | 0,09 | 11% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica análisis del parámetro en esta área de vigilancia |
| Conductividad | µS/cm | 239,0 | 209,0 | 259,0 | 161,0 | 231,0 | 191,0 | 219,0 | 124,0 | 219,0 | 370 | 59% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cromo | mg/L | 0,0060 | 0,0050 | 0,0070 | NV | NV | 0,0006 | 0,0067 | 0,0040 | 0,0060 | 0,06 | 10% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Hierro | mg/L | 0,843 | 0,722 | 4,174 | 4,409 | 0,370 | 10,079 | 0,966 | 7,834 | 4,174 | 35 | 12% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Manganeso | mg/L | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,01 | 0,19 | 0,03 | 0,14 | 0,08 | 0,7 | 11% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Mercurio | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,01 | 5% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Molibdeno | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Níquel | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 12,37 | 12,77 | 16,71 | 10,69 | 12,14 | 11,10 | 13,97 | 12,08 | 12,08 | 9,2 | 134% | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH*** | Unidad | 7,12 | 8,01 | 7,63 | 8,12 | 8,26 | 7,90 | 8,03 | 7,61 | 8,01 | 7-8 | - | Percentil 66 fuera del umbral rango, configura incumplimiento normativo |
| Plomo | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0080 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| RAS | - | 0,60 | SM | SM | 0,46 | 0,56 | 0,54 | 0,63 | 0,47 | 0,56 | 0,8 | 70% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Selenio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfatos | mg/L | 21,30 | 22,50 | 28,10 | 7,20 | 24,10 | 22,50 | 19,10 | 8,60 | 22,50 | 30 | 75% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Zinc | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 25% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

*** Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación BA-10 el percentil 33 correspondió a 7,63 unidades de pH.

Tabla 16. Verificación NSCA en estación VI-10, Río Vizcachas en Cerro Guido. Área de Vigilancia Río Vizcachas

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 66/33 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | 0,987 | 0,317 | 6,240 | 2,932 | 0,634 | 4,349 | 0,831 | 6,798 | 2,932 | 6 | 49% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cadmio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 1% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Cloruros | mg/L | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,5 | 0,4 | 11 | 4% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cobre | mg/L | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0069 | 0,0100 | 0,06 | 17% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica análisis del parámetro en esta área de vigilancia |
| Conductividad | µS/cm | 235,0 | 228,0 | 184,0 | 149,0 | 194,0 | 171,0 | 220,0 | 121,0 | 194,0 | 360 | 54% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cromo | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0090 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0006 | 0,0062 | 0,0045 | 0,0062 | 0,08 | 8% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Hierro | mg/L | 0,720 | 0,767 | 6,947 | 4,756 | 0,329 | 8,036 | 0,976 | 3,031 | 3,031 | 28 | 11% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Manganeso | mg/L | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,13 | 0,01 | 0,16 | 0,03 | 0,18 | 0,13 | 0,6 | 22% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Mercurio | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Molibdeno | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Níquel | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 12,01 | 12,62 | 15,70 | 12,71 | 12,72 | 9,06 | 13,98 | 12,01 | 12,01 | 7 | 182% | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH*** | Unidad | 7,22 | 8,08 | 7,77 | 8,17 | 8,54 | 7,54 | 8,59 | 7,44 | 8,08 | 7-8 | - | Percentil 66 fuera del umbral rango, configura incumplimiento normativo |
| Plomo | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0087 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| RAS | - | 0,69 | SM | SM | 0,48 | 0,57 | 0,58 | 0,63 | 0,45 | 0,58 | 0,8 | 72% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Selenio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfatos | mg/L | 19,90 | 21,00 | 24,70 | 23,20 | 17,00 | 21,40 | 18,90 | 7,10 | 21,00 | 28 | 75% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Zinc | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 11% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

*** Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación VI-10 el percentil 33 correspondió a 7,54 unidades de pH.

Tabla 17. Verificación NSCA en estación DG-10, Río Don Guillermo en Cerro Castillo. Área de Vigilancia Río Don Guillermo

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 66/33 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | 0,010 | 0,145 | 0,789 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 5,662 | 0,600 | 0,600 | 1 | 60% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cadmio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0001 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 1% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Cloruros | mg/L | 0,4 | 1,1 | 8,4 | 11,7 | 0,4 | 0,4 | 5,9 | 2,2 | 2,2 | 26 | 8% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cobre | mg/L | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0021 | 0,0100 | 0,06 | 17% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica análisis del parámetro en esta área de vigilancia |
| Conductividad | µS/cm | 397,0 | 281,0 | 222,0 | 274,0 | 332,0 | 394,0 | 105,0 | 232,0 | 281,0 | 550 | 51% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cromo | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0060 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0006 | 0,0282 | 0,0006 | 0,0060 | 0,07 | 9% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Hierro | mg/L | 0,050 | 0,379 | 0,834 | 0,267 | 0,072 | 0,037 | 6,960 | 0,330 | 0,330 | 5 | 7% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Manganeso | mg/L | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,36 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 20% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Mercurio | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Molibdeno | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0060 | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Níquel | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0175 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 12,11 | 11,81 | 17,39 | 12,14 | 12,65 | 10,22 | 15,03 | 12,43 | 12,11 | 9,3 | 134% | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH*** | Unidad | 7,73 | 7,99 | 7,02 | 7,94 | 8,50 | 7,89 | 7,65 | 7,71 | 7,89 | 7-8 | - | Percentil 66 entre el umbral rango, configura cumplimiento normativo |
| Plomo | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0230 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| RAS | - | 0,89 | SM | SM | 0,77 | 0,92 | 0,80 | 0,48 | 0,79 | 0,80 | - | - | No aplica análisis del parámetro en esta área de vigilancia |
| Selenio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfatos | mg/L | 58,50 | 30,50 | 28,10 | 10,50 | 31,20 | 39,40 | 1,10 | 7,20 | 30,50 | 58 | 53% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Zinc | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 20% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

*** Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación DG-10 el percentil 33 correspondió a 7,71 unidades de pH.

Tabla 18. Verificación NSCA en estación TP-10, Río Chorrillo Tres Pasos en Ruta N°9. Área de Vigilancia Río Tres Pasos

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 66/33 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | mg/L | 0,114 | 0,125 | 1,230 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 1 | 60% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cadmio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,01 | 1% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Cloruros | mg/L | 0,4 | 4,7 | 6,5 | 11,1 | 0,4 | 0,4 | 6,7 | 1,1 | 4,7 | 15 | 31% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cobre | mg/L | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0100 | 0,04 | 25% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica análisis del parámetro en esta área de vigilancia |
| Conductividad | µS/cm | 275,0 | 205,0 | 126,0 | 215,0 | 276,0 | 280,0 | 145,0 | 186,0 | 215,0 | 370 | 58% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Cromo | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0060 | NV | NV | 0,0006 | 0,0053 | 0,0006 | 0,0050 | 0,08 | 6% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Hierro | mg/L | 0,243 | 0,461 | 1,427 | 0,415 | 0,092 | 0,175 | 0,947 | 0,370 | 0,415 | 4 | 10% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Manganeso | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 20% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Mercurio | mg/L | NV | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Molibdeno | mg/L | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0050 | 0,01 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Níquel | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,62 | 12,20 | 15,57 | 13,00 | 12,37 | 10,82 | 14,35 | 13,28 | 12,20 | 9,7 | 134% | Percentil 33 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH*** | Unidad | 7,44 | 7,84 | 7,50 | 8,18 | 8,26 | 8,07 | 7,40 | 7,83 | 7,84 | 7-8 | - | Percentil 66 entre el umbral rango, configura cumplimiento normativo |
| Plomo | mg/L | SM | NV | NV | NV | NV | 0,0003 | 0,0061 | 0,0003 | 0,0003 | 0,01 | 3% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| RAS | - | 0,34 | SM | SM | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,7 | 60% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Selenio | mg/L | SM | NV | NV | NV | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 50% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfatos | mg/L | 7,40 | 27,00 | 1,10 | 7,50 | 12,00 | 14,90 | 1,10 | 2,20 | 7,50 | 29 | 26% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Zinc | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 20% | Percentil 66 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

*** Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación TP-10 el percentil 33 correspondió a 7,50 unidades de pH.

De lo expuesto en las tablas anteriores, se obtiene lo siguiente:

- Sólo se verificaron concentraciones de Sulfato por sobre el límite normativo en PA-10 en el río Paine, SE-10 y SE-20 en el río Serrano y GR-10 en el río Grey. Asimismo, se verificaron niveles de pH sobre el rango normado en CH-10 en el río Las Chinas, BA-10 en el río Baguales y VI-10 en el río Vizcachas

- En la evaluación referencial, el Plomo en GR-10 en río Grey presentó superación sobre el límite respectivo.

- Por otra parte, si bien representa cumplimiento normativo, la Conductividad en SE-10 en río Serrano presenta resultados próximos al límite normativo correspondiente.

# VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN

## Estaciones de monitoreo Red de Observación

El Artículo 11° de la NSCA río Serrano indica que el Programa de Vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

Considerando las 9 estaciones analizadas en la Red de Control que también son cubiertas por la Red de Observación, el PV río Serrano incluye seis estaciones de monitoreo adicionales para conformar la Red de Observación, cuatro de ellas dentro de áreas de control, y dos en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Figura 1 y Tabla 19.

Tabla 19. Estaciones de Observación (Adaptado de PV río Serrano)

| Nombre áreas Vigilancia | Identificación estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| Río Serrano | SE-30, Río Serrano pasado el pueblito Río Serrano |
| Río Las Chinas | CH-20, Río Las Chinas antes desagüe del Toro |
| Río Don Guillermo | DG-20, Río Don Guillermo abajo Cerro Castillo |
| Río Tres Pasos | TP-20, Río Tres Pasos desagüe lago Toro |
| Río Paine en Desembocadura Lago Toro | PA-20, Río Paine en desembocadura lago Toro |
| Río Picana | PI-10, Río Picana en ruta 9 Norte |

## Frecuencia de monitoreo Red de Observación

La Red de Observación considera la posibilidad de medición de parámetros (de acuerdo a la capacidad técnico-económica de los servicios), para calidad de aguas en todas las estaciones de monitoreo antes definidas. El detalle de esta información se detalla en el PV río Serrano según se detalla en Tabla 20.

Tabla 20. Estaciones y parámetros a monitorear en la Red de Observación (Adaptado de PV río Serrano).

| Tipo Parámetro | Parámetros | Frecuencia mínima Anual de Monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 | SE-30 | CH-20 | DG-20 | TP-20 | PA-20 | PI-10 |
| Parámetros Fundamen-tales | Conductividad Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Oxígeno Disuelto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Parámetros de Afectación | Cipermetrina | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Coliformes Fecales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
|  | Diazinón | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Fosfato | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Nitrato | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parámetros Naturales | RAS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicadores Biológicos | Macroinverte-brados Bentónicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

De los parámetros anteriores, según indica el PV río Serrano, es la Dirección General de Aguas el organismo responsable de la información de los parámetros Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, pH, Temperatura, RAS y Macroinvertebrados Bentónicos. El Servicio Agrícola y Ganadero es responsable de los parámetros Cipermetrina, Diazinón, Fosfato y Nitrato. Por último, la SEREMI de Salud de la región de Magallanes y Antártica Chilena es responsable del parámetro Coliformes Fecales.

Para la elaboración del presente análisis, se cuenta con la información reportada en los documentos señalados en la Tabla 1. Considerando la información entregada, en la Tabla 21 se expone un resumen de los parámetros muestreados y su frecuencia de medición durante el período bienal evaluado (2017-2018).

Tabla 21. Resumen muestreos ejecutados en Red de Observación para el período bienal evaluado (2017-2018).

| Tipo Parámetro | Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 | SE-30 | CH-20 | DG-20 | TP-20 | PA-20 | PI-10 |
| Fundamentales | Conductividad Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
|  | Oxígeno Disuelto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
|  | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
|  | Temperatura | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| De Afectación | Cipermetrina | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 |
|  | Coliformes Fecales | - | - | - | - | 4/4 | - | - | - | - | 4/4 | - | 4/4 | - | 4/4 | - |
|  | Diazinón | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 |
|  | Fosfato | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Nitrato | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Naturales | RAS | - | - | - | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicadores Biológicos | Macroinvertebrados Bentónicos | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

X/Y: Número de campañas efectuadas en el año 2017/ Número de campañas efectuadas en el año 2018.

(-): No Aplica medición.

Es posible apreciar que existen ciertos parámetros que nunca han sido objeto de muestreo o medición, según corresponda, entre ellos la Cipermetrina, Diazinón, Fosfato, Nitrato y Macroinvertebrados Bentónicos.

## Metodologías de muestreo y análisis

De acuerdo a lo señalado en el artículo 13° de la NSCA río Serrano, se consideró para la Red de Observación igual metodología a la fijada para la Red de Control según metodología informada por la DGA, las que se exponen en la Tabla 5.

Al respecto, la Dirección General de Aguas (DGA) y la Seremi de Salud de la región de Magallanes y Antártica Chilena remitieron a través de los oficios expuestos en la Tabla 1 los resultados de los análisis de laboratorio para los muestreos realizados entre el 1 de enero 2017 y el 31 diciembre 2018, en los cuales se detallan los métodos analíticos empleados para la obtención de resultados a ser evaluados. Por su parte, la Dirección General de Aguas, entregó el detalle de los procedimientos de manejo de muestras obtenidas por dicho servicio, dentro de los cuales se detallan los diversos instructivos que aplica el organismo en sus actividades, los cuales pueden ser observados en Tabla 6.

En referencia de las metodologías utilizadas sobre las muestras obtenidas durante el periodo 2017 -2018, respecto de las definidas en NSCA rio Serrano y complementados por el PV río Serrano, es posible establecer lo siguiente:

- Metodologías de muestreo: Las metodologías utilizadas por la Dirección General de Aguas (DGA) para el desarrollo de las 8 campañas de muestreo, consideran las establecidas en los instructivos descritos en la Tabla 6. Adicionalmente, se cumple con los instructivos de medición de la DGA para la medición en terreno de los parámetros pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica y Oxígeno Disuelto.

- Tiempos de preservación: Los tiempos de preservación recomendados para cada parámetro analizado son aquellos establecidos, en este caso, en “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater, para Coliformes Fecales y los parámetros que considera el cálculo de la RAS (Calcio, Magnesio y Sodio), los se cuales cumplieron a cabalidad en todas las campañas y muestras evaluadas.

Para el resto de los parámetros no se analiza tiempo de preservación, ya sea porque son medidos en terreno (pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica y Oxígeno Disuelto) o porque no fueron analizados en las estaciones correspondientes (Cipermetrina, Diazinón, Nitratos y Fosfatos).

- Metodologías de análisis: Se verificó que todos los métodos analíticos utilizados para la obtención de resultados de Coliformes Fecales y de los parámetros que considera el cálculo de la RAS (Calcio, Magnesio y Sodio) se condicen con los propuestos en la NSCA río Serrano, expuestos en la Tabla 5.

El resto de los parámetros incluidos en la Red de Observación, Cipermetrina, Diazinón, Nitratos y Fosfatos no fueron analizados en ninguna de las estaciones correspondientes.

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

En el Anexo 8 se presentan los resultados de los monitoreos efectivamente realizados en la Red de Observación por parte de la DGA, además de los datos remitidos por el Servicio Agrícola y Ganadero medidos en el período 2011 -2015 (Anexo 9).

# ANÁLISIS CONSOLIDADO DE DATOS HISTÓRICOS

En el Anexo 10 se encuentran disponibles los datos históricos medidos desde el año 2011 al 2018 para la Red de Control definida en la norma, junto con una representación gráfica para las concentraciones de cada parámetro en cada estación.

La Resolución SMA N° 670 del 21 de julio de 2016, que Dicta Instrucciones Generales Sobre la Elaboración de los Programas de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua, establece que el informe técnico de Calidad de las Aguas, en este caso, del río Serrano, deberá considerar dentro los aspectos a informar:

- Los resultados del examen y validación de los datos, de manera consolidada.

- La evolución de la calidad del agua de acuerdo a los resultados de los periodos anteriores.

- El estado en que se encuentra el cuerpo de agua protegido, ya sea que se encuentre conforme a lo establecido en la norma de calidad, en estado de latencia o en estado de saturación.

En línea con lo anterior, en la Tabla 22 se expone un resumen del cumplimiento normativo existente respecto de cada parámetro analizado en su registro histórico, considerando solo aquellos parámetros en que han presentado superaciones o niveles de advertencia, desde el verano de 2013 hasta la primavera de 2018. Cabe mencionar que se utiliza la misma nomenclatura de colores de celda descritos en la sección 6.2.

Tabla 22. Resumen de valores percentil 66 de cada periodo analizado entre 2013-2018 en niveles cercanos o por sobre lo normado en cada área de vigilancia. (Fuente: Elaboración propia)

| Estación | Parámetro | Valor normado | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-10 | Sulfato (mg/L) | 5,0 | 6,1 | 5,4 | 7,5 | 8,0 | 7,8 |
|  | RAS | 0,2 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,11 | 0,10 |
| SE-10 | Plomo (mg/L) | 0,01 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,02 | 0,004 |
|  | Oxígeno Disuelto (mg/L) | 9,5 | 12,67 | 11,60 | 10,91 | 12,40 | 11,94 |
| SE-20 | Sulfato (mg/L) | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 5,6 | 11,6 |
| GR-10 | Sulfato (mg/L) | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 6,0 | 6,0 | 5,7 |
|  | Manganeso (mg/L) | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
|  | Zinc (mg/L) | 0,02 | < 0,02 | 0,02 | 0,03 | < 0,01 | < 0,01 |
| CH-10 | pH | 7 - 8 | 7,76 | 7,76 | 7,87 | 7,42 | 8,11 |
| BA-10 | RAS | 0,8 | 0,59 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,56 |
|  | pH | 7 - 8 | 7,94 | 7,75 | 7,54 | 7,54 | 8,01 |
| VI-10 | RAS | 0,8 | 0,60 | 0,61 | 0,88 | 0,88 | 0,58 |
|  | pH | 7 - 8 | 7,91 | 7,71 | 7,48 | 7,48 | 8,08 |
| DG-10 | Manganeso (mg/L) | 0,1 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| TP-10 | Oxígeno Disuelto (mg/L) | 9,7 | 12,94 | 11,16 | 11,16 | 14,0 | 11,20 |

| Resultado configura incumplimiento normativo. |  | Resultado configura cumplimiento normativo, en nivel de advertencia. |  | Datos invalidados por presentar metodologías de análisis con límites de detección por sobre el 80% del valor normativo. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

De acuerdo a lo evidenciado en la Tabla 22, junto con el análisis expuesto en Anexo 10, se logra establecer lo siguiente:

- Los resultados reflejan ciertos fenómenos recurrentes en el análisis de los datos. Así, ha sido posible identificar que parámetros como Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo y Selenio han sido medidos bajo el límite de detección en todas las áreas de vigilancia, para todas o la mayoría de las campañas efectuadas.

- Por otra parte, y en consideración a los parámetros efectivamente cuantificados, se puede señalar que en general no se aprecian tendencias claras respecto a temporalidad, no identificándose períodos específicos de mayor o menor concentración de metales, sales disueltas (Cloruros y Sulfatos), Oxígeno Disuelto o niveles de pH.

- En cambio, sí fue posible identificar que espacialmente el río Las Chinas en CH-10 concentra los niveles más altos de metales en la cuenca, específicamente Hierro y Aluminio, seguido de los ríos Baguales en BA-10 y Vizcachas en VI-10, en contraste con los niveles más bajos de la cuenca, registrados en el río Serrano en SE-10.

- De manera similar, se determinó que en el caso de las sales disueltas, fue el río Don Guillermo en DG-10; seguido por los ríos Las Chinas en CH-10; Baguales en BA-10 y Vizcachas en VI-10 los que han registrado históricamente las concentraciones más altas, destacando los niveles de Sulfato en todos ellos.

- Por su parte, el parámetro pH, si bien no registra tendencias temporales claras en la mayoría de las estaciones, en SE-20 del río Serrano ha evidenciado una tendencia a la baja en el periodo histórico evaluado, alcanzando niveles bajo el rango normado en varias mediciones puntuales de los dos últimos dos años (Anexo 10). En contraste a esto, durante el último periodo (2017-2018) registró un percentil 66 sobre el rango normado en las estaciones CH-10; BA-10 y VI-10.

- Ahora, en cuanto a la evaluación de la norma, históricamente se aprecia que en todo el periodo de evaluación analizado por esta Superintendencia (2013 - 2018), independiente que algunos periodos han sido evaluados sólo referencialmente, las estaciones PA-10 en el río Paine y SE-20 en el río Serrano, han presentado un percentil 66 bienal por sobre lo normado en lo que respecta a las concentraciones de Sulfato durante cada periodo, en tanto que el mismo parámetro registra niveles sobre lo normado durante los tres últimos periodos evaluados (2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018) y niveles de advertencia (sobre el 80% de lo normado) durante los periodos anteriores (2013-2014 y 2014-2015), en el lago Grey en GR-10.

- Por otra parte, en el caso de los ríos Baguales en BA-10 y Vizcachas en VI-10, es posible apreciar cómo ha cambiado el estado de la columna de agua en lo referido a su Razón de Adsorción de Sodio (RAS), identificándose que en ambas estaciones, en los últimos periodos han disminuido sus niveles.

- Adicionalmente, es posible identificar niveles de superación o cercanía al límite normativo en ciertos periodos aislados como es el caso de Oxígeno Disuelto en SE-10 en el periodo 2015-2016, Manganeso en GR-10 durante el periodo 2015-2016 y en DG-10 en el periodo 2013-2014, Plomo en SE-10 durante el periodo 2016-2017 y Zinc en GR-10 durante los periodos 2014-2015 y 2015-2016.

# CONCLUSIONES

La actividad de análisis y evaluación de la información que ha sido presentada en el presente informe, consideró las campañas de monitoreo realizadas por la Dirección General de Aguas durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. Los análisis fueron efectuados por ésta última, por laboratorios acreditados y por la SEREMI de Salud de Magallanes (análisis de Coliformes Fecales), en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 75, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, mediante el cual Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano, y de la Res. Ex. N° 3307, de 2011, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano, complementada por la Res. Ex. N° 277, de 2012 que establece la metodología a utilizar para el análisis de los parámetros controlados en el cumplimiento de la norma.

En relación a la calidad de las aguas muestreadas, y por tanto al cumplimiento de la NSCA río Serrano, es posible señalar:

Red de Control

A partir de la información recopilada durante las 8 campañas realizadas en el periodo bienal 2017-2018, en las 9 estaciones definidas como Red de Control, se concluye lo siguiente:

Verificación de cumplimiento de la realización de campañas de muestreo dentro de periodos normados: Las campañas de muestreo asociadas al periodo bienal objeto del presente informe, se realizaron con distribución estacional (verano, invierno, otoño y primavera) en todas las áreas de vigilancia señaladas en la norma. Esta información permite verificar el cumplimiento de la temporalidad de realización de las campañas.

Verificación de cumplimiento de la frecuencia de muestreo: Durante el período bienal 2017 - 2018 se obtuvieron menos resultados que los requeridos para ciertos parámetros en todas las estaciones de la Red de Control, entre ellos, Cadmio, Níquel, Plomo y Selenio en verano 2017, además de Sodio en otoño e invierno de 2017. Si bien se obtuvieron muestras en las campañas indicadas, no se logró la cuantificación de estos parámetros debido a problemas en los equipos de análisis de la DGA.

Verificación de uso de metodología de muestreo: De acuerdo a la información remitida por la DGA, se constató que las metodologías de muestreo empleadas se realizaron de acuerdo a los instructivos correspondientes para la toma de muestras de aguas superficiales propios del mismo organismo, los cuales coinciden con los métodos de referencia de la norma.

Verificación de cumplimiento de tiempos de preservación de muestras: En cuanto a los tiempos de preservación calculados a partir de la información entregada por la DGA, la mayoría de los parámetros fueron analizaron dentro del período válido según la bibliografía referenciada en la norma. Sólo Mercurio excedió el tiempo de preservación en todas las estaciones en las 4 campañas de 2017 y en la campaña de invierno de 2018 (salvo en SE-20).

Verificación de uso de los métodos de análisis: Se verificó que todos los métodos de análisis utilizados en el período evaluado se condicen y/o se basan en los propuestos en la NSCA río Serrano, y su Programa de Vigilancia, para todos los parámetros de control.

Verificación de uso de los Límites de Detección: Los límites de detección de los parámetros Cadmio, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Selenio, Plomo, Cobre en SE-20 y Cromo, alcanzan niveles de detección por sobre el 80% del límite normativo en gran parte de las campañas de monitoreo entre el verano de 2017 y verano de 2018, y en la mayoría de las estaciones de control, no pudiéndose evaluar el cumplimiento de la normativa en ninguna o la mayoría de las áreas de vigilancia en estudio.

Verificación del cumplimiento normativo de acuerdo al artículo N° 7 del D.S. 75/2009 MINSEGPRES: De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los análisis de parámetros realizados en el periodo bienal 2017-2018, se puede establecer lo siguiente:

- PA-10, Río Paine en Parque Nacional 2: Se verificó cumplimiento normativo en los parámetros Aluminio, Cloruros, Cobre, Conductividad, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, pH y Zinc. Por otra parte, se determinó incumplimiento normativo en Sulfatos.

Los parámetros Cadmio, Cromo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS y Selenio fueron evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial.

- SE-10, Río Serrano en Desagüe Lago del Toro: Se verificó cumplimiento normativo en los parámetros Aluminio, Cloruros, Cobre, Coliformes Fecales, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, pH, Zinc y Conductividad, esta última en niveles de advertencia. Por otra parte, se determinó incumplimiento normativo en Sulfatos.

Los parámetros Cadmio, Cromo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS y Selenio fueron evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial.

- SE-20, Río Serrano en Desembocadura: Se verificó cumplimiento normativo en los parámetros Aluminio, Cloruros, Conductividad, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, pH y Zinc. Por otra parte, se determinó incumplimiento normativo en Sulfatos.

Los parámetros Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS y Selenio fueron evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial.

- GR-10, Río Grey Antes Junta Río Serrano: Se verificó cumplimiento normativo en los parámetros Aluminio, Cloruros, Cobre, Conductividad, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, pH y Zinc. Por otra parte, se determinó incumplimiento normativo en Sulfatos.

Los parámetros Cadmio, Cromo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, RAS y Selenio fueron evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial, a diferencia del Plomo, que resulta con incumplimiento normativo referencial.

- CH-10, Río Las Chinas en Cerro Guido: Se verificó cumplimiento normativo en los parámetros Aluminio, Cloruros, Cobre, Conductividad, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, Sulfatos y Zinc. Por otra parte, se determinó incumplimiento normativo en pH.

Los parámetros Cadmio, Cromo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS y Selenio fueron evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial.

- BA-10, Río Baguales en Cerro Guido: Se verificó cumplimiento normativo en los parámetros Aluminio, Cloruros, Cobre, Conductividad, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, Sulfatos y Zinc. Por otra parte, se determinó incumplimiento normativo en pH.

Los parámetros Cadmio, Cromo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS y Selenio fueron evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial.

- VI-10, Río Vizcachas en Cerro Guido: Se verificó cumplimiento normativo en los parámetros Aluminio, Cloruros, Cobre, Conductividad, Cromo, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, Sulfatos y Zinc. Por otra parte, se determinó incumplimiento normativo en pH.

Los parámetros Cadmio, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS y Selenio fueron evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial.

- DG-10, Río Don Guillermo en Cerro Castillo: Se verificó cumplimiento normativo en los parámetros Aluminio, Cloruros, Cobre, Conductividad, Cromo, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, pH, Sulfatos y Zinc.

Los parámetros Cadmio, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo y Selenio fueron evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial.

- TP-10, Río Chorrillo Tres Pasos en Ruta 9: Se verificó cumplimiento normativo en los parámetros Aluminio, Cloruros, Cobre, Conductividad, Hierro, Manganeso, Oxígeno Disuelto, pH, Sulfatos y Zinc.

Los parámetros Cadmio, Cromo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS y Selenio fueron evaluados referencialmente, determinándose cumplimiento normativo referencial.

Análisis histórico de datos de la Red de Control 2013 a 2018: Respecto de los análisis realizados a los datos históricos obtenidos a partir de los muestreos y análisis realizados en las 9 estaciones pertenecientes a la Red de Control, se establece lo siguiente:

- Por otra parte, y en consideración a los parámetros efectivamente cuantificados, se puede señalar que en general no se aprecian tendencias claras respecto a temporalidad, no identificándose períodos específicos de mayor o menor concentración de metales, sales disueltas (Cloruros y Sulfatos), Oxígeno Disuelto o niveles de pH.

- En cambio, sí fue posible identificar que espacialmente el río Las Chinas en CH-10 concentra los niveles más altos de metales en la cuenca, específicamente Hierro y Aluminio, seguido de los ríos Baguales en BA-10 y Vizcachas en VI-10, en contraste con los niveles más bajos de la cuenca, registrados en el río Serrano en SE-10.

- De manera similar, se determinó que en el caso de las sales disueltas, fue el río Don Guillermo en DG-10; seguido por los ríos Las Chinas en CH-10; Baguales en BA-10 y Vizcachas en VI-10 los que han registrado históricamente las concentraciones más altas, destacando los niveles de Sulfato en todos ellos.

- Por su parte, el parámetro pH, durante el último periodo (2017-2018) registró un percentil 66 sobre el rango normado en las estaciones CH-10; BA-10 y VI-10.

- Ahora, en cuanto a la evaluación de la norma, históricamente se aprecia que en todo el periodo de evaluación analizado por esta Superintendencia (2013 - 2018), independiente que algunos periodos han sido evaluados sólo referencialmente, las estaciones PA-10 en el río Paine y SE-20 en el río Serrano, han presentado un percentil 66 bienal por sobre lo normado en lo que respecta a las concentraciones de Sulfato durante cada periodo, en tanto que el mismo parámetro registra niveles sobre lo normado durante los tres últimos periodos evaluados (2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018) y niveles de advertencia (sobre el 80% de lo normado) durante los periodos anteriores (2013-2014 y 2014-2015), en el lago Grey en GR-10.

- Por otra parte, en el caso de los ríos Baguales en BA-10 y Vizcachas en VI-10, es posible apreciar cómo ha cambiado el estado de la columna de agua en lo referido a su Razón de Adsorción de Sodio (RAS), identificándose que en ambas estaciones, en los últimos periodos han disminuido sus niveles.

- Adicionalmente, es posible identificar niveles de superación o cercanía al límite normativo en ciertos periodos aislados como es el caso de Oxígeno Disuelto en SE-10 en el periodo 2015-2016, Manganeso en GR-10 durante el periodo 2015-2016 y en DG-10 en el periodo 2013-2014, Plomo en SE-10 durante el periodo 2016-2017 y Zinc en GR-10 durante los periodos 2014-2015 y 2015-2016.

Red de Observación

A partir de la información entregada a través de los oficios expuestos en Tabla 1, correspondiente a la Dirección General de Aguas (DGA), para el periodo bienal 2017-2018, es posible verificar lo siguiente:

- Las estaciones de la Red de Observación monitoreadas correspondieron a aquellas definidas en el Programa de Vigilancia río Serrano.

- Durante ambos años en evaluación, se verificó que la DGA ha controlado durante el período analizado todas las estaciones que conforman la Red de Observación con la frecuencia mayor a la comprometida en el PV río Serrano, y en concordancia con las metodologías de muestreo comprometidas para la Red de Control.

- Se cuenta con resultados para todos los parámetros de la Red de Observación comprometidas por la DGA, excepto para RAS en 2017 por no haberse realizado el análisis de Sodio. Por otra parte, en ninguno de los casos se reportó resultados analíticos para los parámetros Nitrato, Fosfato, Cipermetrina, Diazinón, ni Macroinvertebrados Bentónicos que son de responsabilidad del Servicio Agrícola y Ganadero.

- Para los parámetros pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica y Oxígeno Disuelto, se cumple con los instructivos de medición de la DGA para la medición en terreno. Por su parte, los parámetros analizados como Coliformes Fecales y aquellos que componen la RAS (Calcio, Magnesio y Sodio), cumplieron a con los tiempos de preservación recomendados y con las metodologías analíticas propuestas en la NSCA río Serrano y su Programa de Vigilancia.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD.DGA N° 18, de 29 de marzo de 2019 |
| 2 | Oficio ORD. DGA N° 17, de 29 de marzo de 2018 |
| 3 | Oficio ORD. SEREMI Salud Magallanes N° 859, de 08 de octubre de 2019 |
| 4 | Oficio ORD. SEREMI Salud Magallanes N° 505, de 27 de abril de 2018 |
| 5 | Oficio ORD. DGA N° 256, de 30 de abril de 2015 |
| 6 | Instructivos DGA |
| 7 | Resumen de datos medidos en periodo 2017-2018 Red de Control |
| 8 | Resumen de datos medidos en periodo 2017-2018 Red de Observación |
| 9 | Oficio ORD. SAG Magallanes N° 301, de 04 de junio de 2018 |
| 10 | Datos históricos 2011-2018 cuenca del Río Serrano |

La evaluación “referencial”, tiene un carácter informativo dado que no se cuenta con la cantidad mínima de datos para realizar la evaluación de cumplimiento normativo, ya sea por (1) inexistencia del reporte o (2) invalidación del mismo.

Se considera como Actividad de Fiscalización a la evaluación del cumplimiento normativo de cada una de las estaciones de la Red de Control (9 en total), en el período bienal correspondiente al presente expediente.

La evaluación “referencial”, tiene un carácter informativo dado que no se cuenta con la cantidad mínima de datos para realizar la evaluación de cumplimiento normativo, ya sea por (1) inexistencia del reporte o (2) invalidación del mismo.

DCPRH, Departamento de Conservación y Protección de Recursos hídricos de la Dirección General de Aguas.

Tiempos de manejo de muestras y preservación según i) método 1060 SM para Aluminio, Cadmio, Cobre, Coliformes Fecales, Cromo, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Níquel, Plomo, Calcio, Magnesio, Sulfatos y Zinc; ii) NCh411/3.Of96 para Cloruros y Mercurios, y iii) método 3010 SM para Sodio y Selenio.

Área de vigilancia de observación que abarca entre Naciente río Tres Pasos hasta desembocadura en lago Toro

Área de vigilancia de observación que abarca entre Naciente río Picana hasta Antes de junta río Tres Pasos