INFORME TÉCNICO DE

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DE LA CUENCA DEL RIO biobio

Sección de Recursos Hídricos y Territorio

División de Fiscalización

DFZ-2019-1814-VIII-NC

Diciembre 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Patricio Walker H. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Elizabeth Sepúlveda E. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVO	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Criterios para la validación de los datos	7

5.2.	Estaciones de monitoreo Red de Control	7

5.3.	Ejecución de campañas de monitoreo Red de Control	9

5.4.	Frecuencia de monitoreo de parámetros Red de Control	11

5.5.	Metodologías de muestreo y análisis	13

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	21

6.1.	Metodología para la evaluación del cumplimiento normativo	21

6.2.	Resultados de la evaluación del cumplimiento normativo	23

7.	VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN	39

7.1.	Estaciones de monitoreo Red de Observación	39

7.2.	Frecuencia de monitoreo	40

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	41

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	41

9.	ANÁLISIS CONSOLIDADO DE DATOS HISTÓRICOS	42

10.	CONCLUSIONES	42

11.	ANEXOS	50

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad del Agua para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Biobío, D.S. N°9/2015, del Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual indica que, corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana.

Se evaluó el cumplimiento de la Normas Secundarias de Calidad Ambiental para todas las áreas de vigilancia establecidas en la norma para el período enero 2017 a diciembre de 2018, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas.

El análisis de datos incluido en el presente informe se realizó con la mediciones del periodo 2018, en consideración a que los datos correspondientes al período 2017 ya fueron validados y utilizados para la evaluación del cumplimiento normativo en el periodo bienal anterior, según se puede apreciar en el informe técnico de cumplimiento de expediente DFZ-2018-2853-VIII-NC.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en las normas de calidad en conjunto con algunos criterios técnicos mínimos necesarios definidos por esta Superintendencia.

Red de Control

Se realizó el análisis de la validez de los datos obtenidos y una evaluación del cumplimiento normativo para todos los parámetros normados, es decir, pH, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales, DBO5, DQO, Aluminio total, Cloruro, Hierro total, Índice de Fenol, Nitrito, Nitrato, Amonio, Nitrógeno total, Fósforo total, Ortofosfato, Sólidos Suspendidos Totales, Sulfato y Compuestos Orgánicos Halogenados, con el fin de establecer si cumplen con los requerimientos establecidos en el D.S. N°9/2015, del Ministerio del Medio Ambiente.

A partir de la evaluación realizada, se logra identificar que todas las áreas de vigilancia presentan incumplimiento normativo de 3 o más parámetros en el período bienal 2017-2018, siendo los más recurrentes Nitrato, Sulfato, Nitrógeno Total, Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales y DBO5 que presentan resultados con superación del límite normativo en 9 o más estaciones de la Red de Control. Adicionalmente, sólo los parámetros Aluminio Total e Índice Fenol presentan cumplimiento normativo en toda la cuenca.

Cabe señalar que la estación BI-10 sólo pudo ser analizada referencialmente, debido a la falta de datos en los periodos estacionales de invierno y primavera de 2018, y que los Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX) no han sido analizados en ninguna de las campañas de monitoreo, debido a dificultades para alcanzar límites de detección con la sensibilidad suficiente para evaluar la norma.

Red de Observación

Se constató la realización de campañas de muestreo en 1 área de vigilancia, en la estación BI-60.3 correspondiente a la Desembocadura Sur del río Biobío, ejecutándose los muestreos de iguales parámetros que en la red de Control, y bajo las mismas condiciones de muestreo y análisis.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales de la Cuenca del río Biobío establecida en el D.S. N° 9/2015, del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante, NSCA, NSCA río Biobío o D.S. N° 9/2015, MMA, indistintamente), consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de los cuerpos de agua superficial que componen la cuenca del río Biobío en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas de dicha cuenca hidrográfica, prevenir su deterioro ambiental y recuperar, proteger y conservar su biodiversidad acuática.

La NSCA río Biobío estableció un total de catorce (14) áreas de vigilancia, definiendo niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Aluminio Total, Amonio, Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX), Cloruro, Coliformes Fecales, Conductividad Eléctrica, Demanda Biológica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Fósforo Total, Hierro Total, Índice Fenol, Nitrato, Nitrito, Nitrógeno Total, Ortofosfato, Oxígeno Disuelto, pH, Sólidos Suspendidos Totales y Sulfato.

Adicionalmente, la NSCA río Biobío señala que el cumplimiento de ésta deberá verificarse anualmente de acuerdo a un programa de vigilancia, donde se deberá incluir el monitoreo para cada contaminante normado, y se podrá incluir otros contaminantes adicionales a los establecidos en ella, así como nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, para el análisis de sedimentos, variables fluviométricas y en sistemas lacustres y embalses, según se requiera, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de las normas. Pese a que el referido programa de vigilancia aún no ha sido dictado, en el periodo en evaluación se ha levantado información adicional por parte de la Dirección General de Aguas, la que también se presenta en el presente informe.

De acuerdo al artículo 7° del mencionado Decreto, la evaluación de los niveles de calidad requiere la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos.

Cabe mencionar que el análisis de los datos del 2017 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2018-2853-VIII-NC, por tanto el presente informe complementa dicha información con el análisis de los datos del 2018, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 diciembre de 2018, y con ello, el presente informe da cuenta de catorce (14) actividades de fiscalización.

Se debe señalar que los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA) a través de los oficios expuestos a continuación en Tabla 1:

Tabla 1. Antecedentes de monitoreos del periodo 2017-2018 en la cuenca del río Biobío.

| N° | Documentos | Fecha de entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DCPRH N° 92, de 28 de diciembre de 2018. Envía Tercer Reporte de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Biobío (Anexo 1). | 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2018 a 31 de enero de 2018 |
| 2 | Oficio ORD. DCPRH N° 111, de 19 de diciembre de 2017. Envía antecedentes para elaborar Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Biobío (Anexo 2). | 20 de diciembre de 2017 | 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017 |

La verificación del cumplimiento normativo realizado en el presente informe permitirá al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, en caso de ser necesario, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVO

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de las aguas continentales superficiales la cuenca del Río Biobío, para todas las áreas de vigilancia incluidas en la NSCA río Biobío, durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2018.

# ALCANCE

En primer lugar, se evaluó la validez de la información recopilada en la Red de Control durante el período bienal 2017-2018, para lo cual se verificó si ésta se generó en estricto apego a los criterios técnicos establecidos en la NSCA río Biobío y en las demás referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente aplicables al caso. En función de lo anterior, se determinó el escenario bajo el cual corresponde realizar la evaluación del cumplimiento normativo para cada parámetro y en cada estación.

Luego, para cada parámetro y estación de la Red de Control se presentan los resultados y se realiza la evaluación del cumplimiento normativo, teniendo como referencia los criterios establecidos en la NSCA río Biobío. Los resultados permiten calificar cada caso como cumplimiento o incumplimiento normativo, o el símil referencial, según corresponda.

Por último, se describen las condiciones bajo las cuales se ha ejecutado el monitoreo de la Red de Observación, evaluándose la validez de los resultados según los compromisos establecidos en la NSCA río Biobío.

# VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL

## Criterios para la validación de los datos

De acuerdo a lo establecido en las directrices técnicas de esta Superintendencia para la evaluación de Normas Secundarias de Calidad Ambiental, los datos utilizados en el proceso de evaluación de cumplimiento normativo, deben ser previamente validados a través del cumplimiento de los criterios que se enuncian a continuación:

- Validación de los datos obtenidos en campañas de monitoreo realizadas conforme a la frecuencia anual y ubicación de las áreas de vigilancia definidas en la NSCA río Biobío. Se exceptúa de lo anterior, aquellos casos donde las muestras o campañas han sido calificadas fundadamente como no representativas por la Dirección General de Aguas, en los términos establecidos en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 9, de 2015, del Ministerio de Medio Ambiente.

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes.

- Validación de los resultados obtenidos acorde a diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de preservación, límites de detección acorde a los límites normativos, etc.

- Si el resultado de un parámetro es menor al límite de detección (LD), los datos serán validados en base a lo siguiente:

    - Si el LD ≥ al 80% del límite normativo, se considerará que el resultado corresponde a un valor no válido para efectos de la evaluación de cumplimiento.

    - Si LD < al 80% del límite normativo, se considerará que el valor es válido para efectos de la evaluación de cumplimiento y que el resultado es igual al LD.

Los resultados obtenidos en el análisis por cada criterio de validación analizado, durante el periodo bienal 2017 -2018, se expone a continuación.

## Estaciones de monitoreo Red de Control

La NSCA río Biobío establece catorce (14) áreas de vigilancia. El artículo 6° de la norma considera que las estaciones de monitoreo deben ubicarse en la sección final de cada una de estas áreas de vigilancia.

A continuación, la Figura 1 presenta la ubicación de todas las estaciones que componen la Red de Control, incluyendo las áreas de vigilancia que representan.

Figura 1. Representación espacial de las áreas de vigilancia y estaciones de monitoreo para la cuenca del río Biobío (Fuente: Elaboración propia usando Google Earth, en base a información proporcionada por DGA en ORD N° 111/2017)

Así mismo, en la Tabla 2, se describen los límites geográficos de cada área de vigilancia, las estaciones de monitoreo de la Red de Control y sus coordenadas:

Tabla 2. Áreas de vigilancia y estaciones de la Red de control en la cuenca del Río Biobío (Adaptado del ORD DGA N° 111/2017).

| Cauce | Área de vigilancia | Límite área de vigilancia | Descripción de la estación de monitoreo | Ubicación de la estación de monitoreo Coordenadas UTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E (m) | N (m) |
| Biobío | BI-10 | desde la naciente del río Biobío hasta aguas arriba río Llanquén (Ralco) | BI-10: Río Biobío en Llanquén | 5769032 | 298494 |
|  | BI-20 | desde aguas arriba río Llanquén (Ralco) hasta Rucalhue | BI-20: Río Biobío en Rucalhue | 5822255 | 244146 |
|  | BI-30 | desde Rucalhue hasta aguas arriba confluencia río Vergara | BI-30: Río Biobío en Coigüe | 5840275 | 713347 |
|  | BI-40 | desde aguas arriba confluencia río Vergara hasta aguas arriba confluencia río Gomero | BI-40: Río Biobío ante junta río Gomero | 5880483 | 693295 |
|  | BI-50 | desde aguas arriba confluencia río Gomero hasta Puente Mecano | BI-50: Río Biobío en Planta la Mochita | 5920372 | 673340 |
|  | BI-60 | desde Puente Mecano hasta Desembocadura boca Norte | BI-60: Río Biobío desembocadura boca Norte | 5925257 | 663757 |
|  |  |  | BI-60.3: Río Biobío desembocadura boca Sur | 5.923.141 | 665.550 |
| Bureo | BU-10 | desde naciente río Bureo hasta aguas arriba confluencia río Biobío | BU-10: Río Bureo aguas arriba confluencia Río Biobío | 5836211 | 722470 |
| Duqueco | DU-10 | desde naciente río Duqueco hasta río Duqueco 12 km aguas arriba confluencia río Biobío | DU-10: Río Duqueco en Cerrillos | 5841638 | 737495 |
| Laja | LA-10 | desde naciente río Laja hasta bajo descarga central Antuco | LA-10: Río Laja bajo central Antuco | 5867716 | 266035 |
| Laja | LA-20 | desde bajo descarga central Antuco hasta aguas arriba confluencia río Caliboro | LA-20: Río Laja aguas arriba confluencia Río Caliboro | 5878224 | 732277 |
| Laja | LA-30 | desde aguas arriba confluencia río Caliboro hasta Puente Laja (aguas arriba confluencia río Biobío) | LA-30: Río Laja en Puente Laja | 5873429 | 702562 |
| Malleco | MA-10 | desde naciente río Malleco hasta Angol | MA-1: Río Malleco en Puente Malleco Ruta 180 | 5814115 | 706690 |
| Renaico | RE-10 | desde naciente río Renaico hasta aguas arriba confluencia río Vergara | RE-10: Río Renaico en Renaico | 5828030 | 712362 |
| Vergara | VE-10 | desde naciente río Rehue hasta aguas arriba confluencia río Biobío | VE-10: Río Vergara en Nacimiento | 5846831 | 706340 |

En cada una de las estaciones mencionadas, fueron desarrolladas actividades de muestreo ejecutadas durante el período bienal 2017-2018, las cuales fueron reportadas a esta Superintendencia por la Dirección General de Aguas (DGA) a través de los oficios indicados en la Tabla 1. A partir de dicha información, la DGA informó que los puntos de control muestreados son concordantes con las áreas de vigilancia definidas en la norma.

## Ejecución de campañas de monitoreo Red de Control

El artículo 6° de la NSCA río Biobío establece que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental deberá realizarse anualmente para cada parámetro, en cada una de las áreas de vigilancia, lo que es complementado en el artículo 9° en que se señala una frecuencia mínima de cuatro veces al año con representatividad estacional.

Con esto, para validar la estacionalidad se entenderá que las estaciones del año coinciden con el trimestre calendario. Es así como el verano se identifica con el periodo comprendido por los meses de enero, febrero y marzo; otoño con el periodo comprendido por los meses de abril, mayo y junio; invierno con el periodo comprendido por los meses de julio, agosto y septiembre; y primavera con el periodo comprendido por los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por tanto, la representatividad estacional será validada habiendo al menos una campaña de monitoreo en cada uno de los mencionados trimestres.

En los oficios descritos en la Tabla 1 se detallan las actividades de medición y muestreo efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) durante el período bienal en evaluación. A través de estos antecedentes es posible establecer la cantidad de muestreos realizados en cada una de las áreas de vigilancia, lo cual es expuesto en la Tabla 3

Tabla 3. Fecha de realización de las campañas de medición de la Red de Control de la NSCA río Biobío (Fuente: Elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | Código estación | Campañas 2017 | Campañas 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Biobío | Río Biobío en Llanquén | BI-10 | 14-03-2017 30-05-2017 01-08-2017 17-10-2017 | 06-03-2018 10-05-2018 |
|  | Río Biobío en Rucalhue | BI-20 | 15/21-03-2017 31-05-2017 05-06-2017 02-08-2017 18-10-2017 | 07-03-2018 07-05-2018 22-08-2018 29-10-2018 |
|  | Río Biobío en Coigüe | BI-30 | 14/22-03-2017 22-03-2017 29-05-2017 06-06-2017 31-07-2017 18-10-2017 | 05-03-2018 09-05-2018 20-08-2018 05-11-2018 |
|  | Río Biobío antes junta río Gomero | BI-40 | 14-03-2017 12-06-2017 02-08-2017 18-10-2017 | 07-03-2018 09-05-2018 22-08-2018 30-10-2018 |
|  | Río Biobío en Planta La Mochita | BI-50 | 14-03-2017 12-06-2017 03-08-2017 17-10-2017 | 06-03-2018 09-05-2018 22-08-2018 29-10-2018 |
|  | Río Biobío desembocadura Norte | BI-60 | 15-03-2017 13-06-2017 03-08-2017 17-10-2017 | 07-03-2018 08-05-2018 21-08-2018 30-10-2018 |
| Río Bureo | Río Bureo aguas arriba confluencia río Biobío | BU-10 | 14-03-2017 01-06-2017 03-08-2017 19-10-2017 | 06-03-2018 10-05-2018 22-08-2018 06-11-2018 |
| Río Duqueco | Río Duqueco en Cerrillos | DU-10 | 15/21-03-2017 31-05-2017 05-06-2017 02-08-2017 18-10-2017 | 07-03-2018 07-05-2018 23-08-2018 29-10-2018 |
| Río Laja | Río Laja bajo Central Antuco | LA-10 | 16/22-03-2017 01/06-06-2017 03-08-2017 19-10-2017 | 08-03-2018 08-05-2018 21-08-2018 30-10-2018 |
|  | Río Laja aguas arriba confluencia río Caliboro | LA-20 | 16-03-2017 01-06-2017 03-08-2017 19-10-2017 | 08-03-2018 08-05-2018 22-08-2018 30-10-2018 |
|  | Río Laja en Puente Laja | LA-30 | 16-03-2017 01-06-2017 03-08-2017 19-10-2017 | 08-03-2018 08-05-2018 22-08-2018 30-10-2018 |
| Río Malleco | Río Malleco en Puente Malleco, ruta 180 | MA-10 | 13-03-2017 29-05-2017 31-07-2017 18-10-2017 | 05-03-2018 09-05-2018 20-08-2018 05-11-2018 |
| Río Renaico | Río Renaico en Renaico | RE-10 | 13-03-2017 29-05-2017 31-07-2017 18-10-2017 | 05-03-2018 09-05-2018 20-08-2018 05-11-2018 |
| Río Vergara | Río Vergara en Nacimiento | VE-10 | 13-03-2017 29-05-2017 31-07-2017 18-10-2017 | 05-03-2018 09-05-2018 20-08-2018 05-11-2018 |

De lo anterior, es posible verificar la realización de, al menos, 8 campañas de medición durante el periodo de evaluación bienal en la mayoría de las estaciones de la Red de Control. La única excepción corresponde a la estación BI-10, donde se realizaron sólo 2 campañas de las cuatro fijadas para el año 2018 (verano y otoño), por malas condiciones meteorológicas.

Atendido lo anterior, se valida que la ejecución de las campañas de monitoreo realizadas fueron desarrollas con distribución estacional, a excepción de la estación BI-10 por los motivos antes señalados.

## Frecuencia de monitoreo de parámetros Red de Control

En base a las campañas realizadas, en la Tabla 4 se expone la frecuencia de análisis de cada parámetro controlado en la NSCA río Biobío, en el período bienal 2017-2018 en evaluación.

Tabla 4. Frecuencia de monitoreo en aguas superficiales de cuenca del río Biobío durante período bienal 2017-2018 (Fuente: Elaboración propia).

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BI-10 | BI-20 | BI-30 | BI-40 | BI-50 | BI-60 | BU-10 | DU-10 | LA-10 | LA-20 | LA-30 | MA-10 | RE-10 | VE-10 |
| Aluminio Total | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Amonio | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 |
| AOX | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cloruro | 4/2 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Coliformes Fecales | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Conductividad Eléctrica | 4/2 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| DBO5 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| DQO | 3/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Fósforo Total | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Hierro Total | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Índice Fenol | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Nitrato | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Nitrito | 0/2 | 0/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 |
| Nitrógeno Total | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 |
| Ortofosfato | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Oxígeno Disuelto | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 |
| pH | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Sólidos Suspendidos Totales | 4/2 | 1/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 1/4 | 0/4 | 0/4 | 1/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Sulfato | 4/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| AOX | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

X/Y: Número de resultados obtenidos en año 2017/ Número de resultados obtenidos en año 2018.

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en la NSCA río Biobío.

En base las campañas realizadas, y de acuerdo a la información señalada, se verifica lo siguiente:

- Durante el período bienal 2017-2018 se verificó menos resultados en las campañas de invierno y primavera de 2018 para todos los parámetros en la estación BI-10.

- Adicionalmente, hay menos resultados de los parámetros Oxígeno Disuelto en verano de 2017; DQO en LA-10 y LA-20 para todo el año 2017 y en primavera de 2017 para el resto de las estaciones; Nitrito en BI-10, BI-20, BI-40, BI-50, LA-10, LA-20, LA-30, MA-10 y RE-10 para todo el año 2017; Amonio en BI-10, BI-20, BI-30, BI-40, BU-10, LA-10, LA-30, MA-10 y RE-10 para todo el año 2017; Nitrógeno Total en LA-10, LA-20 y RE-10 para todo el año 2017; Sólidos Suspendidos Totales en BI-20, DU-10, LA-20, MA-10, RE-10 y VE-10 para todo el año 2017, y LA-30 en otoño, invierno y primavera de 2017; y DBO5 en todas las estaciones de la Red de Control para todo el año 2017.

- En ninguna campaña del período bienal se obtienen resultados para Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX), debido a las dificultades de realizar el análisis del parámetro usando una metodología cuyo límite de detección tenga la sensibilidad suficiente para evaluar la norma.

## Metodologías de muestreo y análisis

A diferencia de otros instrumentos de Calidad Ambiental Secundaria, la NSCA río Biobío no fija metodologías de análisis y muestreo, señalando en su lugar, mediante el Artículo 9°, que las metodologías de muestreo y analíticas deberán ser establecidas en el respectivo Programa de Vigilancia. Como ya se ha señalado, dicho instrumento se encuentra actualmente en estado de elaboración, por lo que no se cuenta con el requerimiento indicado y en consecuencia, se considerarán como válidas aquellas metodologías publicadas en algún cuerpo normativo y/o que han sido validadas por algún organismo internacional de referencia.

Mediante los oficios descritos en la Tabla 1, la Dirección General de Aguas remitió los resultados de análisis de laboratorio para los muestreos realizados entre los meses de enero de 2017 y diciembre de 2018, junto con los instructivos y protocolos seguidos durante los muestreos y/o análisis tanto por el Laboratorio de la Dirección General de Aguas como por el laboratorio contratado. De esta información, y considerando los ítems de metodología de muestreo, tiempos de preservación, metodologías de análisis de parámetros y análisis de límites de detección, es posible indicar lo siguiente:

- Metodologías de muestreo: Las metodologías utilizadas para el desarrollo de las campañas de muestreo fueron las establecidas en los instructivos emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA), descritos en la Tabla 5, y cuyos protocolos se adjuntan en Anexo 3:

Tabla 5. Instructivos y procedimientos de muestreo utilizados por DGA.

| Instructivo | Metodología |
| --- | --- |
| LADGA-IM-01 v.01 | Instructivo de muestreo para aguas de superficiales |
| LADGA-IM-03 v.02 | Instructivo de preservación de muestras y etiquetado de envases |
| LADGA-IM-06 v.02 | Instructivo de envío y traslado de muestras |
| LADGA-IM-09 v.01 | Instructivo uso de sondas multiparámetros |
| LADGA-ITA-03 v.05 | Instructivo para control de preservación |

De acuerdo a la Minuta DCPRH N° 42/2018 incluida en el Anexo 1, la metodología de medición usada para los parámetros de terreno (Oxígeno Disuelto, Conductividad Eléctrica y pH), corresponde al uso de una sonda multiparámetro (LADGA-IML-01 y LADGA-IML-02), a la vez que adjunta también el instructivo seguido para el manejo de ésta (LADGA-IM-09). Por su parte, la metodología NCh 411/2.Of96 utilizada como referencia, establece que los citados parámetros deberían medirse de manera in situ, sin indicar mayores condiciones, por lo que la metodología seguida se consideró como válida. Los instructivos de muestreo se adjuntan en el Anexo 3.

- Tiempos de preservación: Los tiempos máximos recomendados de preservación previo al análisis de cada parámetro analizado, se verifican de acuerdo a las consideraciones establecidas en la NCh. 411/3 Of. 96 y/o en el Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Al respecto, el correspondiente análisis se muestra en la Tabla 6.

En este análisis no se consideraron los parámetros Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto y pH, debido a que sus mediciones son realizadas en terreno.

Tabla 6. Días de almacenamiento desde la fecha del muestreo (Fuente: Elaboración propia)

| Estación | Parámetro | Tiempo máximo almacenamiento, en días | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Verano | Otoño | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | Invierno | Primavera |
| BI-10 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - |
|  | Amonio | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21 | - | - |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | - |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | DQO | 7 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 2 | - | - |
|  | Fósforo Total | 28 | 15 | 24 | 22 | 6 | 8 | 7 | - | - |
|  | Hierro Total | 180 | 14 | 43 | 42 | 35 | 84 | 46 | - | - |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
|  | Ortofosfato | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21 | - | - |
| BI-20 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 |
|  | Amonio | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 17 | 7 | 16 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 13 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 1 | 2 |
|  | Fósforo Total | 28 | 14 | 23 | 21 | 5 | 7 | 10 | 8 | 21 |
|  | Hierro Total | 180 | 13 | 42 | 41 | 34 | 83 | 22 | 14 | 9 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 48 | 4 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 16 |
| BI-30 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 |
|  | Amonio | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 15 | 9 | 17 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Fósforo Total | 28 | 15 | 25 | 23 | 5 | 9 | 8 | 10 | 22 |
|  | Hierro Total | 180 | 14 | 44 | 43 | 34 | 79 | 47 | 14 | 52 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50 | 7 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 15 | 10 | 16 |
| BI-40 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12 | 11 |
|  | Amonio | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 15 | 7 | 23 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
|  | Fósforo Total | 28 | 15 | 11 | 21 | 5 | 7 | 8 | 8 | 20 |
|  | Hierro Total | 180 | 14 | 46 | 41 | 34 | 83 | 47 | 14 | 8 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 48 | 7 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 15 | 9 | 22 |
| BI-50 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 12 |
|  | Amonio | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 15 | 7 | 16 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 4 | 8 | 7 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
|  | Fósforo Total | 28 | 15 | 11 | 20 | 6 | 8 | 8 | 8 | 21 |
|  | Hierro Total | 180 | 14 | 46 | 40 | 35 | 84 | 47 | 14 | 9 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 48 | 12 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 15 | 9 | 16 |
| BI-60 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 11 |
|  | Amonio | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 | 8 | 23 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 13 | 7 | 7 | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
|  | Fósforo Total | 28 | 14 | 10 | 20 | 6 | 7 | 9 | 9 | 20 |
|  | Hierro Total | 180 | 13 | 45 | 40 | 35 | 83 | 48 | 13 | 8 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 49 | 7 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 | 2 | 22 |
| BU-10 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 6 |
|  | Amonio | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21 | 7 | 16 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
|  | Fósforo Total | 28 | 15 | 22 | 20 | 25 | 8 | 7 | 8 | 21 |
|  | Hierro Total | 180 | 14 | 41 | 40 | 33 | 84 | 46 | 14 | 51 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 48 | 8 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21 | 9 | 15 |
| DU-10 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 12 |
|  | Amonio | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 17 | 6 | 16 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | DQO | 7 | 13 | 6 | 8 | - | 3 | 5 | 1 | 2 |
|  | Fósforo Total | 28 | 14 | 23 | 21 | 5 | 7 | 10 | 7 | 21 |
|  | Hierro Total | 180 | 13 | 42 | 41 | 34 | 83 | 22 | 13 | 9 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 17 | 8 | 16 |
| LA-10 | Aluminio | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 11 |
|  | Amonio | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Cloruro | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16 | 8 | 23 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 12 | 5 | 7 | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
|  | Fósforo Total | 28 | 13 | 22 | 20 | 25 | 6 | 9 | 9 | 20 |
|  | Hierro Total | 180 | 27 | 41 | 40 | 33 | 82 | 48 | 15 | 8 |
|  | Índice Fenol | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 |
|  | Nitrato | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 49 | 3 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16 | 10 | 22 |
| LA-20 | Aluminio | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 12 | 11 |
|  | Amonio | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | Cloruro | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16 | 7 | 23 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 12 | 5 | 7 | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
|  | Fósforo Total | 28 | 13 | 22 | 20 | 25 | 6 | 9 | 8 | 20 |
|  | Hierro Total | 180 | 27 | 41 | 40 | 33 | 82 | 48 | 14 | 8 |
|  | Índice Fenol | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 |
|  | Nitrato | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 48 | 3 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| LA-30 | Aluminio | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 12 | 11 |
|  | Amonio | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|  | Cloruro | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16 | 7 | 23 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 12 | 5 | 7 | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
|  | Fósforo Total | 28 | 13 | 22 | 20 | 25 | 6 | 9 | 8 | 20 |
|  | Hierro Total | 180 | 27 | 41 | 40 | 33 | 82 | 48 | 14 | 8 |
|  | Índice Fenol | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 |
|  | Nitrato | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 48 | 3 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| MA-10 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 |
|  | Amonio | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 15 | 9 | 17 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Fósforo Total | 28 | 16 | 25 | 23 | 5 | 9 | 8 | 10 | 22 |
|  | Hierro Total | 180 | 15 | 44 | 43 | 34 | 79 | 47 | 14 | 52 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50 | 2 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 15 | 10 | 16 |
| RE-10 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 |
|  | Amonio | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 15 | 9 | 17 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Fósforo Total | 28 | 16 | 25 | 23 | 5 | 9 | 8 | 10 | 22 |
|  | Hierro Total | 180 | 15 | 44 | 43 | 34 | 79 | 47 | 14 | 52 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50 | 2 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 15 | 10 | 16 |
| VE-10 | Aluminio | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 |
|  | Amonio | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|  | Cloruro | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 15 | 9 | 17 |
|  | Coliformes Fecales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | DQO | 7 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Fósforo Total | 28 | 16 | 25 | 23 | 5 | 9 | 8 | 10 | 22 |
|  | Hierro Total | 180 | 15 | 44 | 43 | 34 | 79 | 47 | 14 | 52 |
|  | Índice Fenol | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Nitrato | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Nitrito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50 | 7 |
|  | Nitrógeno Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ortofosfato | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | Sólidos Suspendidos Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Sulfato | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 15 | 10 | 16 |

Destacados en rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo de preservación recomendado.

De la tabla anterior se identifica que, de los parámetros efectivamente analizados, durante el año 2017 todos los parámetros se midieron dentro del periodo máximo de preservación, salvo Coliformes Fecales y Sólidos Suspendidos Totales que fueron analizados fuera del tiempo de preservación en las estaciones BI-10, BI-50 y BU-10 para la campaña de verano 2018, y Nitrito en todas las áreas de vigilancia para una o más campañas del año 2018.

- Metodologías para análisis de parámetros: Las metodologías utilizadas para el desarrollo de las campañas de muestreo, consideran las establecidas en los instructivos emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA), descritos a continuación en la Tabla 7:

Tabla 7. Metodología de Análisis (Adaptado de ORD. DGA N° 92/2018 y ORD. DGA N°111/2017)

| Parámetro | Metodología Analítica utilizada | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Aluminio Total | Espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno (Método propio) | 3125 B. Standard Methods EPA 200.8 (1994) EPA 6020 B (2014) ISO 17294-2 (2016) |
| Amonio | Electrodo selectivo de amonio, previa destilación | 4500-NH3 BD. Standard Methods |
| Cloruro | Método de Nitrato mercúrico | 4500 Cl – C. Standard Methods |
| Coliformes Fecales | Técnica de fermentación en tubos múltiples para miembros del grupo de coliformes | 9221 E. Standard Methods |
| Conductividad Eléctrica | In situ, mediante sonda Hanna 9828, serie 08346504 | - |
| DBO5 | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 5210 B. Standard Methods |
| DQO | Colorimetría de reflujo cerrado | 5220 D. Standard Methods |
| Fósforo Total | Método Ácido Ascórbico y Persulfato | 4500-P J- P E. Standard Methods |
| Hierro | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Índice Fenol | Extracción con Cloroformo | SM 5530 C. Standard Methods |
| Nitrato | Espectrofotometría ultravioleta | 4500-NO3 B. Standard Methods |
| Nitrito | Colorimetría | 4500-NO2 B. Standard Methods |
| Nitrógeno Total | Método de Persulfato y Conductimetría | 4500 B,D,N Org B- NT. Standard Methods |
| Ortofosfato | Método de Ácido Ascórbico | 4500- PE. Standard Methods |
| Oxígeno Disuelto | In situ, mediante sonda Hanna 9828, serie 08346504 | - |
| pH | In situ, mediante sonda Hanna 9828, serie 08346504 | - |
| Sólidos Suspendidos Totales | Gravimetría | 2540 D. Standard Methods |
| Sulfato | Método turbidimétrico | 4500 SO4= E. Standard Methods |

De lo anterior, y dado que no hay metodologías en la NSCA río Biobío, se verificó que todos los métodos de análisis utilizados en el período evaluado se condicen y/o se basan en bibliografía y referencias utilizadas en la normativa nacional.

- Límites de detección: El requisito asociado a los límites de detección de las metodologías utilizadas en el análisis de los parámetros y fracciones de los mismos, establece que el valor del límite de detección debe ser igual o menor al 80% del valor normativo. Al respecto, los límites de detección que no cumplieron esta condición en las estaciones de la Red de Control, en una o más campañas del año 2018 fueron: Demanda Biológica de Oxígeno en todas las estaciones, a excepción de BI-60; Amonio en las estaciones BI-10, BI-20, BI-30, BI-40, BU-10, LA-10, LA-30, MA-10 y RE-10; Nitrito en BI-10, BI-20, BI-40, BI-50, LA-10, LA-20, LA-30, MA-10 y RE-10, y Sólidos Suspendidos Totales en LA-10 y LA-20.

Por otra parte, cabe mencionar que para el resto de los parámetros se alcanzó niveles de sensibilidad suficientes para determinar cumplimiento normativo.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

## Metodología para la evaluación del cumplimiento normativo

El Artículo 5° de la NSCA río Biobío indica que, para la protección de la calidad de las aguas, es necesario mantener los niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia, que se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en la cuenca del río Biobío (Adaptado de la NSCA río Biobío).

| Parámetro | Unidad | BI-10 | BI-20 | BI-30 | BI-40 | BI-50 | BI-60 | BU-10 | DU-10 | LA-10 | LA-20 | LA-30 | MA-10 | RE-10 | VE-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio total | mg/L | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Amonio | mg N /L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Compuestos orgánicos halogenados | mg/L | 0,002 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 0,006 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,03 |
| Cloruro | mg/L | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Coliformes Fecales | NMP/100 mL | 50 | 50 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 500 | 50 | 50 | 500 |
| Conductividad eléctrica | µS/cm | 80 | 90 | 150 | 150 | 150 | - | 80 | 120 | 80 | 95 | 150 | 60 | 60 | 80 |
| DBO5 | mg/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DQO | mg/L | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| Fósforo total | mg/L | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
| Hierro total | mg/L | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Índice de fenol | mg/L | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| Nitrato | mg N/L | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,2 |
| Nitrito | mg N/L | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,006 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| Nitrógeno total | mg/L | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| Ortofosfato | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10 | 10 | 9 | 9 | 8,7 | 8,7 | 9 | 9 | 9 | 8,7 | 8,7 | 10 | 9 | 9 |
| pH | - | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| Sólidos Suspendidos totales | mg/L | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Sulfato | mg/L | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 |

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° de la NSCA río Biobío, se entenderán sobrepasadas las normas de calidad cuando se presenta una o más de las siguientes condiciones:

- Cuando el percentil 85 de los valores de las concentraciones de las muestras analizadas para un parámetro supere los límites establecidos en las normas. Para el caso del Oxígeno Disuelto, cuando el percentil 15 de los valores de las concentraciones de las muestras analizadas sea menor a los límites establecidos en las normas, y para el caso del pH, cuando el percentil 15 o el percentil 85 de los valores de las concentraciones de las muestras analizadas se encuentre fuera del rango establecido. En todos los casos considerando un período de dos años calendarios consecutivos.

- Adicionalmente, para el control de Aluminio Total, Hierro Total, Nitrato, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Ortofosfato y Sólidos Suspendidos Totales, cuando el promedio de las concentraciones de las muestras analizadas, considerando el periodo de dos años calendarios consecutivos, sea mayor a los valores establecidos.

- También se considerarán sobrepasadas las normas, si en un año de monitoreo, uno o más contaminantes superan al menos en dos oportunidades consecutivas los límites fijados en la NSCA Biobío.

Por otra parte, para efectos de contar con un dato representativo del período estacional para la evaluación de cumplimiento, la concentración media de un parámetro en un área de vigilancia corresponderá al promedio aritmético simple de los resultados obtenidos en el trimestre correspondiente.

De la norma, se entiende como percentil el valor del dato que ocupa el “k-ésimo” lugar cuando éstos son ordenados de manera creciente; n1 < n2 < nk < nn-1 < nn, siendo k=q*n, considerando que “q” = 0,85 (en el caso de percentil 85) y “n” equivale al número de datos.

En vista de lo anterior, y en consideración a la información entregada mediante los Oficios señalados en Tabla 1, se debe realizar la evaluación de cumplimiento de la NSCA río Biobío, por área de vigilancia y parámetro, considerando el período móvil comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2018 (2 años consecutivos).

Cabe hacer mención que, en base a las conclusiones derivadas de la Sección 5 del presente informe, la evaluación de cumplimiento de la norma será abordada de acuerdo a lo siguiente:

- Parámetros analizables para evaluación normativa: pH, Conductividad Eléctrica, Aluminio Total, Cloruro, Hierro Total, Fósforo Total, Índice de Fenol, Nitrato, Ortofosfato, y Sulfato en todas las áreas de vigilancia salvo BI-10; Oxígeno Disuelto en todas excepto MA-10; Coliformes Fecales en todas a excepción de BI-10, BI-50 y BU-1; Amonio en BI-50, BI-60, DU-10, LA-20 y VE-10; Nitrógeno total en todas excepto BI-10, LA-10, LA-20 y RE-10; Sólidos Suspendidos Totales en BI-10, BI-30, BI-40 y BI-60.

- Parámetros analizables de forma referencial: DQO en todas las áreas de vigilancia, DBO5 en todas las áreas de vigilancia excepto BU-10 y DU-10; Nitrito BI-30, BI-60, BU-10, DU-10 y VE-10; pH, Conductividad Eléctrica, Aluminio Total, Cloruro, Hierro Total, Fósforo Total, Índice de Fenol, Nitrato, Ortofosfato, y Sulfato en BI-10; Oxígeno Disuelto en MA-10; Coliformes Fecales en BI-10, BI-50 y BU-1, Amonio en BI-20, BI-40 BU-10 y LA-10; Nitrógeno total en BI-10, LA-10, LA-20 y RE-10, y Sólidos Suspendidos Totales en todas las estaciones excepto en BI-30, BI-40 y BI-60.

- Parámetros no analizables: Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX) en todas las estaciones (sin medición); Amonio en BI-10, BI-30, LA-30, MA-10 y RE-10; Nitrito en BI-10, BI-20, BI-40, BI-50, LA-10, LA-20, LA-30 MA-10 y RE-10; DBO5 en BU-10 y DU-10 (sin mediciones y/o sin datos válidos en el período).

## Resultados de la evaluación del cumplimiento normativo

A continuación, en las Tabla 9 a Tabla 22 siguientes, se presenta la evaluación de cumplimiento normativo de los datos obtenidos del análisis bienal 2017-2018. Toda la información utilizada para la evaluación, junto con los resultados de la aplicación de criterios de cumplimiento, se encuentran expuestos en el Anexo 4.

Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados obtenidos, a continuación, se detalla la nomenclatura de colores de celdas utilizada en las tablas:

|  | Corresponden a los parámetros cuyo resultado supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Oxígeno Disuelto). Esta condición configura Incumplimiento Normativo. |
| --- | --- |
|  | Corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo resultado corresponde a un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Oxígeno Disuelto). Esta condición configura Cumplimiento Normativo. |
|  | Corresponden a los parámetros cuya evaluación de cumplimiento es referencial debido a que no se cuentan con el número mínimo de 8 resultados con distribución estacional en el período bienal analizado (4 por año). |
|  | Corresponden a los parámetros cuya evaluación de cumplimiento está bajo los límites máximos permisibles y bajo los niveles de advertencia, es decir, el resultado es menor al 80% respecto del límite establecido en la NSCA (o sobre el 120% para el caso del Oxígeno Disuelto). Esta condición configura Cumplimiento Normativo. |
|  | Corresponde a aquellos parámetros que no se dispone de registros con la frecuencia mínima requerida en la NSCA, o ha sido invalidado. Se incluye la numeración para indicar la razón correspondiente: (1) No se efectuó muestreo o análisis (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativas (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo |

Tabla 9. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia BI-10

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,045 | 0,013 | 0,023 | 0,420 | 0,044 | 0,041 | (1) | (1) | - | 0,045 | 0,100 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Amonio | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (1) | (1) | - |  | - | 0,02 | Sin información para analizar |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 0,68 | 0,75 | 0,62 | 0,47 | 0,40 | 0,60 | (1) | (1) | - | 0,68 | - | 3 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 7,8 | 6,8 | 1,8 | 49,0 | (2) | 1,8 | (1) | (1) | - | 7,8 | - | 50 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 69,0 | 59,0 | 67,0 | 33,0 | 65,0 | 61,0 | (1) | (1) | - | 67,0 | - | 80 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 3,00 | (3) | (1) | (1) | - | 3,00 | - | 2 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 3,80 | 3,00 | 3,00 | (1) | 7,00 | 4,00 | (1) | (1) | - | 4,00 | - | 5 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | (1) | (1) | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Hierro Total | mg/L | 0,21 | 0,13 | 0,11 | 0,94 | 0,20 | 0,18 | (1) | (1) | - | 0,21 | 0,30 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | (1) | (1) | - | 0,001 | - | 0,003 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Nitrato | mg N/L | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,14 | (1) | (1) | - | 0,06 | 0,05 | 0,03 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Nitrito | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (2,3) | (3) | (1) | (1) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | (1) | (1) | - | 0,20 | 0,17 | 0,2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Ortofosfato | mg/L | 0,003 | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | (1) | (1) | - | 0,007 | 0,006 | 0,01 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,81 | 13,45 | 12,77 | 12,42 | 9,76 | 12,73 | (1) | (1) | 9,76 | - | - | 10 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo referencial |
| pH | unidades | 7,82 | 7,73 | 7,97 | 7,69 | 8,16 | 7,92 | (1) | (1) | 7,69 | 7,97 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | (2) | 2,0 | (1) | (1) | - | 5,0 | 4,4 | 8 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 2,6 | 3,7 | 2,8 | 1,9 | 6,2 | 4,1 | (1) | (1) | - | 4,1 | - | 5 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Nitrato

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 10. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia BI-20

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,209 | 0,029 | 0,035 | 0,398 | 0,040 | 0,050 | 0,045 | 0,088 | - | 0,209 | 0,110 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | 0,02 | (3) | - | 0,02 | - | 0,02 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,01 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 4,51 | 3,51 | 2,03 | 1,52 | 3,65 | 2,50 | 1,61 | 2,91 | - | 3,65 | - | 7 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 1600,0 | 1,8 | 2,0 | 46,0 | 110,0 | 1600,0 | 7,80 | 920,0 | - | 1600,0 | - | 50 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 92,0 | 83,0 | 56,0 | 61,0 | 86,0 | 84,0 | 60,00 | 64,00 | - | 86,00 | - | 90 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 2,00 | (3) | (3) | - | 2,00 | - | 2 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 3,00 | 3,00 | 3,00 | (1) | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | - | 3,00 | - | 5 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | 0,02 | 0,02 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,17 | 0,07 | 0,08 | 0,52 | 0,07 | 0,16 | 0,15 | 0,07 | - | 0,17 | 0,16 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,004 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,08 | 0,34 | - | 0,10 | 0,08 | 0,03 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2,3) | (2,3) | (3) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | - | 0,20 | 0,18 | 0,2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | - | 0,006 | 0,005 | 0,01 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,10 | 10,41 | 11,82 | 11,94 | 9,59 | 18,49 | 14,65 | 9,20 | 9,10 | - | - | 10 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 7,84 | 7,77 | 7,87 | 7,96 | 8,26 | 7,88 | 7,61 | 6,95 | 6,95 | 7,96 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 2,0 | (1) | (1) | (1) | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 20,0 | - | 3,0 | 5,8 | 4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 8,6 | 9,1 | 5,2 | 3,4 | 10,2 | 8,0 | 5,0 | 5,8 | - | 9,1 | - | 6 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Coliformes, Fósforo Total, Nitrato y Sulfato.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 11. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia BI-30

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,108 | 0,033 | 0,036 | 0,477 | 0,033 | 0,035 | 0,035 | 0,051 | - | 0,108 | 0,100 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | - |  | - | 0,02 | Sin información para analizar |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,03 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 4,60 | 4,67 | 2,24 | 1,73 | 6,43 | 4,19 | 2,17 | 2,84 | - | 4,67 | - | 7 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 79,0 | 130,0 | 49,0 | 920,0 | 94,0 | 1,8 | 1,8 | 9,3 | - | 130,0 | - | 500 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 105,5 | 50,6 | 73,0 | 50,0 | 105,0 | 107,0 | 39,0 | 63,0 | - | 105,5 | - | 150 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 3,00 | (3) | (3) | - | 3,00 | - | 2 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 3,00 | 3,25 | 3,00 | (1) | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | - | 7,00 | - | 8 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | 0,03 | 0,02 | 0,04 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,60 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | - | 0,18 | 0,19 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,005 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,25 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,37 | 0,33 | 0,20 | 0,23 | - | 0,33 | 0,20 | 0,15 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | (2) | (2) | 0,002 | - | 0,002 | - | 0,003 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | - | 0,40 | 0,28 | 0,2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,010 | 0,013 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,012 | 0,004 | 0,006 | - | 0,012 | 0,008 | 0,01 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,51 | 12,66 | 12,43 | 12,18 | 8,81 | 11,78 | 14,54 | 9,58 | 8,81 | - | - | 9 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 8,39 | 8,42 | 8,48 | 7,55 | 7,85 | 7,80 | 8,10 | 8,25 | 7,55 | 8,42 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,0 | 44,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | - | 21,0 | 10,9 | 7 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Sulfato | mg/L | 9,3 | 11,1 | 4,8 | 3,9 | 16,8 | 15,0 | 6,0 | 7,8 | - | 15,0 | - | 6 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Nitrato, Nitrógeno Total, Sólidos Suspendidos Totales y Sulfato.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 12. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia BI-40

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,148 | 0,101 | 0,118 | 0,204 | 0,095 | 0,083 | 0,098 | 0,102 | - | 0,148 | 0,120 | 0,5 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | 0,02 | (3) | - | 0,02 | - | 0,02 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,03 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 6,37 | 6,76 | 3,04 | 2,31 | 7,51 | 4,46 | 0,63 | 3,19 | - | 6,76 | - | 8 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 110,0 | 240,0 | 33,0 | 130,0 | 26,0 | 920,0 | 3,7 | 1600,0 | - | 920,0 | - | 500 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 143,0 | 107,0 | 82,0 | 73,0 | 163,0 | 111,0 | 92,0 | 84,0 | - | 143,0 | - | 150 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 3,00 | (3) | (3) | - | 3,00 | - | 2 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 5,10 | 5,60 | 3,80 | (1) | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | - | 5,60 | - | 8 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | - | 0,05 | 0,04 | 0,05 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,30 | 0,19 | 0,43 | 0,37 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,20 | - | 0,37 | 0,27 | 0,5 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,004 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,59 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,32 | 0,30 | - | 0,37 | 0,26 | 0,15 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2,3) | (2,3) | (3) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | - | 0,40 | 0,28 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,024 | 0,018 | 0,015 | 0,008 | 0,030 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | - | 0,024 | 0,020 | 0,02 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 8,91 | 14,30 | 11,10 | 10,39 | 8,41 | 9,35 | 11,17 | 8,43 | 8,41 | - | - | 9 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 7,85 | 7,71 | 6,04 | 7,79 | 8,37 | 8,21 | 7,81 | 7,54 | 6,04 | 8,21 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 fuera del rango umbral, configura incumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | 6,0 | 5,3 | 8 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Sulfato | mg/L | 15,7 | 15,7 | 6,9 | 5,4 | 23,1 | 18,6 | 1,1 | 7,2 | - | 18,6 | - | 14 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Nitrato, Nitrógeno Total, Ortofosfato y Sulfato.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 13. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia BI-50

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,164 | 0,089 | 0,087 | 0,179 | 0,055 | 0,138 | 0,061 | 0,088 | - | 0,164 | 0,110 | 0,7 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,03 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,02 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 5,99 | 5,63 | 2,58 | 2,06 | 7,17 | 3,45 | 1,05 | 2,98 | - | 5,99 | - | 8 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 1,8 | 240,0 | 49,0 | 1600,0 | (2) | 1600,0 | 920,0 | 920,0 | - | 1600,0 | - | 1000 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 149,0 | 109,0 | 93,0 | 84,0 | 150,0 | 112,0 | 91,0 | 80,0 | - | 149,0 | - | 150 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 3,00 | (3) | (3) | - | 3,00 | - | 2 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 6,10 | 4,40 | 3,40 | (1) | 2,00 | 7,00 | 4,00 | 2,00 | - | 6,10 | - | 5 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | - | 0,05 | 0,04 | 0,05 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,34 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,10 | 0,28 | 0,21 | 0,17 | - | 0,34 | 0,24 | 0,7 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,004 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,60 | 0,12 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | - | 0,38 | 0,31 | 0,15 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (2,3) | (2,3) | (2,3) | (2,3) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 1,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | - | 0,50 | 0,44 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,029 | 0,028 | 0,015 | 0,022 | 0,037 | 0,027 | 0,022 | 0,020 | - | 0,029 | 0,025 | 0,02 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,41 | 13,88 | 12,35 | 9,30 | 9,30 | 9,28 | 10,97 | 12,35 | 9,28 | - | - | 8,7 | Percentil 15 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH | unidades | 8,16 | 7,82 | 7,01 | 7,11 | 8,01 | 7,52 | 8,09 | 7,14 | 7,01 | 8,09 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | (2) | 2,0 | 6,0 | 20,0 | - | 9,0 | 7,7 | 9 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 15,6 | 9,6 | 9,3 | 4,7 | 19,5 | 13,6 | 1,1 | 6,9 | - | 15,6 | - | 14 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Nitrato, Nitrógeno Total y Ortofosfato.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 14. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia BI-60

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,083 | 0,051 | 0,064 | 0,230 | 0,019 | 0,049 | 0,021 | 0,166 | - | 0,166 | 0,090 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | - | 0,02 | - | 0,06 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,03 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 2606,20 | 187,45 | 12,88 | 24,38 | 9716,31 | 23,49 | 38,88 | 18,62 | - | 2606,20 | - | - | Sin información para analizar |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 920,0 | 22,0 | 240,0 | 79,0 | 220,0 | 6,10 | 110,0 | 1600,0 | - | 920,0 | - | 1000 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 9184,0 | 1199,0 | 134,0 | 187,0 | 29530,0 | 192,0 | 235,0 | 143,0 | - | 9184,0 | - | - | Sin información para analizar |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | - | 3,00 | - | 2 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 10,60 | 4,80 | 3,40 | (1) | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | - | 10,00 | - | 7 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | - | 0,13 | 0,11 | 0,07 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,08 | 0,15 | 0,16 | 0,48 | 0,25 | 0,13 | 0,38 | 0,25 | - | 0,38 | 0,24 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,040 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,004 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,94 | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,01 | 0,31 | 0,65 | 0,49 | - | 0,65 | 0,44 | 0,2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | (2) | 0,002 | - | 0,002 | - | 0,01 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,60 | - | 0,60 | 0,44 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,075 | 0,097 | 0,094 | 0,044 | 0,079 | 0,092 | 0,118 | 0,077 | - | 0,097 | 0,085 | 0,1 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 8,67 | 9,51 | 10,01 | 8,28 | 5,37 | 9,24 | 10,06 | 6,94 | 5,37 | - | - | 8,7 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 7,82 | 6,76 | 6,07 | 7,55 | 7,49 | 8,07 | 7,99 | 7,42 | 6,07 | 7,99 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 fuera del rango umbral, configura incumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | 27,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | - | 12,0 | 8,3 | 8 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Sulfato | mg/L | 381,9 | 28,3 | 11,0 | 7,8 | 1513,8 | 17,0 | 12,0 | 9,7 | - | 381,9 | - | - | Sin información para analizar |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: DBO5, DQO, Fósforo Total, Nitrato, Nitrógeno Total, Oxígeno disuelto y Sólidos Suspendidos Totales.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 15. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia BU-10

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,096 | 0,023 | 0,046 | 0,063 | 0,066 | 0,045 | 0,071 | 0,067 | - | 0,071 | 0,060 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,02 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,01 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 3,18 | 3,77 | 1,51 | 1,04 | 3,18 | 2,17 | 1,12 | 2,08 | - | 3,18 | - | 4 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 170,0 | 920,0 | 33,0 | 70,0 | (2) | 14,0 | 1,8 | 14,0 | - | 170,0 | - | 1000 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 81,0 | 66,0 | 35,0 | 35,0 | 75,0 | 62,0 | 39,0 | 38,0 | - | 75,0 | - | 80 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | - |  | - | 2 | Sin información para analizar |
| DQO | mg/L | 3,50 | 3,00 | 3,00 | (1) | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | - | 3,00 | - | 9 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | - | 0,02 | 0,02 | 0,05 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,32 | 0,16 | 0,15 | 0,24 | 0,39 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | - | 0,32 | 0,25 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,003 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,54 | 0,30 | 0,26 | 0,18 | 0,22 | 0,45 | 0,32 | 0,27 | - | 0,45 | 0,32 | 0,2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | (2) | 0,002 | (2) | (2) | - | 0,002 | - | 0,006 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | - | 0,60 | 0,39 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,006 | 0,014 | 0,013 | 0,003 | 0,013 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | - | 0,013 | 0,009 | 0,02 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,10 | 10,89 | 12,62 | 11,50 | 8,40 | 13,23 | 13,49 | 8,13 | 8,13 | - | - | 9 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 7,65 | 6,98 | 7,84 | 7,61 | 7,92 | 7,82 | 7,41 | 7,40 | 6,98 | 7,84 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | (2) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | - | 5,0 | 4,3 | 10 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 4,1 | 2,7 | 2,4 | 0,8 | 7,7 | 5,0 | 1,4 | 5,3 | - | 5,3 | - | 5 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Nitrato, Nitrógeno Total y Sulfato.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 16. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia DU-10

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,106 | 0,065 | 0,046 | 0,120 | 0,055 | 0,144 | 0,059 | 0,140 | - | 0,144 | 0,090 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,03 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,02 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 3,78 | 3,38 | 1,51 | 2,96 | 3,18 | 2,17 | 0,84 | 2,08 | - | 3,38 | - | 4 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 350,0 | 170,0 | 33,0 | 160,0 | 540,0 | 920,0 | 350,00 | 1600, 0 | - | 920,0 | - | 1000 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 89,0 | 110,0 | 66,0 | 35,0 | 105,0 | 117,0 | 57,00 | 37,0 | - | 110,0 | - | 120 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | - |  | - | 2 | Sin información para analizar |
| DQO | mg/L | 3,00 | 3,00 | 3,00 | (1) | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | - | 3,00 | - | 6 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,05 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,22 | 0,24 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,34 | 0,31 | 0,16 | - | 0,31 | 0,23 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,003 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 1,44 | 0,68 | 0,26 | 0,39 | 0,42 | 0,86 | 0,24 | 0,31 | - | 0,86 | 0,58 | 0,2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | (2) | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | - | 0,003 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,30 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 0,40 | - | 0,70 | 0,50 | 0,6 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,018 | 0,030 | 0,013 | 0,012 | 0,021 | 0,023 | 0,005 | 0,015 | - | 0,023 | 0,017 | 0,01 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,68 | 11,63 | 11,00 | 10,85 | 9,37 | 13,85 | 16,11 | 8,63 | 8,63 | - | - | 9 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 7,79 | 7,71 | 7,38 | 7,67 | 7,96 | 7,62 | 7,57 | 7,06 | 7,06 | 7,79 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 2,0 | (1) | (1) | (1) | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | - | 4,0 | 4,0 | 5 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 4,2 | 4,5 | 2,4 | 1,6 | 7,4 | 5,9 | 3,0 | 5,8 | - | 5,9 | - | 5 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Fósforo Total, Nitrato, Ortofosfato y Sulfato.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 17. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia LA-10

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,042 | 0,083 | 0,046 | 0,033 | 0,013 | 0,013 | 0,030 | 0,089 | - | 0,083 | 0,040 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 1,11 | 1,06 | 0,88 | 0,68 | 3,52 | 0,67 | 0,77 | 2,22 | - | 2,22 | - | 3 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 2,0 | 920,0 | 2,0 | 2,0 | 79,0 | 1,8 | 1,8 | 4,5 | - | 79,0 | - | 50 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 78,5 | 62,0 | 55,0 | 56,0 | 69,0 | 78,0 | 68,0 | 50,0 | - | 78,0 | - | 80 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 3,00 | (3) | (3) | - | 3,00 | - | 2 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | - | 4,00 | - | 3 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | - | 0,03 | 0,02 | 0,02 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | - | 0,12 | 0,07 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,002 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | - | 0,07 | 0,05 | 0,04 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2,3) | (2,3) | (3) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Nitrógeno Total | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | 0,20 | 0,18 | 0,1 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Ortofosfato | mg/L | 0,008 | 0,006 | 0,010 | 0,007 | 0,011 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | - | 0,011 | 0,009 | 0,01 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,03 | 11,45 | 13,44 | 12,30 | 11,14 | 15,71 | 15,74 | 12,01 | 10,03 | - | - | 9 | Percentil 15 superior al umbral mínimo, configura cumplimiento normativo |
| pH | unidades | 7,74 | 7,82 | 7,83 | 7,77 | 8,20 | 7,89 | 7,85 | 7,83 | 7,74 | 7,89 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 2,0 | 5,0 | (3) | (3) | - | 5,0 | 3,5 | 2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 7,7 | 5,7 | 8,5 | 4,4 | 7,7 | 9,6 | 7,2 | 5,4 | - | 8,5 | - | 7 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Fósforo Total, Nitrato, Nitrógeno Total y Sulfato.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 18. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia LA-20

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,012 | 0,023 | 0,019 | 0,034 | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,056 | - | 0,034 | 0,020 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,03 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,006 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 1,28 | 1,38 | 1,17 | 0,84 | 2,97 | 1,15 | 0,40 | 1,73 | - | 1,73 | - | 3 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 33,0 | 540,0 | 63,0 | 13,0 | 140,0 | 6,1 | 40,0 | 79,0 | - | 140,0 | - | 50 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 96,0 | 88,0 | 62,0 | 67,0 | 101,0 | 91,0 | 64,0 | 65,0 | - | 96,0 | - | 95 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 3,00 | (3) | (3) | - | 3,00 | - | 2 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 3,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | 3 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | - | 0,04 | 0,03 | 0,02 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | - | 0,12 | 0,10 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,003 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,22 | 0,08 | - | 0,11 | 0,09 | 0,03 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2,3) | (2,3) | (3) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Nitrógeno Total | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,25 | 0,1 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Ortofosfato | mg/L | 0,023 | 0,023 | 0,007 | 0,013 | 0,025 | 0,019 | 0,022 | 0,015 | - | 0,023 | 0,018 | 0,02 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,75 | 11,17 | 13,43 | 12,98 | 7,74 | 10,53 | 12,13 | 10,42 | 7,74 | - | - | 8,7 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 7,87 | 7,82 | 7,91 | 7,94 | 8,15 | 7,51 | 7,91 | 7,93 | 7,51 | 7,94 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 33,0 | 10,0 | (3) | - | 33,0 | 21,5 | 2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 4,9 | 5,8 | 6,9 | 3,5 | 5,2 | 8,4 | 5,9 | 5,3 | - | 6,9 | - | 6 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Coliformes Fecales, Fósforo Total, Nitrato, Nitrógeno Total, Ortofosfato y Sólidos Suspendidos Totales.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 19. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia LA-30

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,052 | 0,036 | 0,061 | 0,112 | 0,047 | 0,061 | 0,050 | 0,200 | - | 0,112 | 0,080 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | - |  | - | 0,02 | Sin información para analizar |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,01 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 3,69 | 2,96 | 2,63 | 2,01 | 11,78 | 0,74 | 0,40 | 2,84 | - | 3,69 | - | 3 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 920,0 | 240,0 | 170,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 39,0 | 1600,0 | - | 1600,0 | - | 500 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 171,0 | 174,0 | 101,0 | 124,0 | 185,0 | 162,0 | 154,0 | 131,0 | - | 174,0 | - | 150 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 3,00 | 2,00 | (3) | - | 3,00 | - | 2 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 3,30 | 4,90 | 3,00 | (1) | 3,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | - | 9,00 | - | 8 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,003 | 0,19 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | - | 0,19 | 0,12 | 0,1 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,18 | 0,18 | 0,28 | 0,46 | 0,28 | 0,29 | 0,53 | 0,27 | - | 0,46 | 0,31 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,003 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 1,83 | 0,27 | 0,24 | 0,28 | 0,58 | 0,22 | 0,57 | 0,30 | - | 0,58 | 0,54 | 0,15 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (2,3) | (3) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,70 | 0,40 | 0,70 | 0,40 | - | 0,70 | 0,43 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,188 | 0,132 | 0,067 | 0,059 | 0,158 | 0,087 | 0,086 | 0,068 | - | 0,158 | 0,106 | 0,02 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 7,78 | 10,81 | 12,56 | 12,06 | 7,91 | 12,68 | 14,00 | 9,03 | 7,78 | - | - | 8,7 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,87 | 7,97 | 7,76 | 7,87 | 7,69 | 7,69 | 7,92 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 3,0 | (1) | (1) | (1) | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | - | 4,0 | 4,4 | 5 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 4,6 | 5,6 | 7,2 | 3,7 | 13,7 | 9,6 | 7,1 | 5,6 | - | 9,6 | - | 6 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Coliformes Fecales, Conductividad Eléctrica, DQO, Fósforo Total, Nitrato, Nitrógeno Total, Ortofosfato y Sulfato.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 20. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia MA-10

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,047 | 0,012 | 0,030 | 0,091 | 0,019 | 0,023 | 0,020 | 0,086 | - | 0,086 | 0,040 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | - |  | - | 0,02 | Sin información para analizar |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 2,02 | 1,10 | 1,08 | 0,82 | 2,57 | 1,15 | 0,84 | 2,08 | - | 2,08 | - | 4 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 140,0 | 23,0 | 6,8 | 48,0 | 1600,0 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | - | 140,0 | - | 50 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 67,0 | 46,0 | 40,0 | 27,0 | 95,0 | 52,0 | 39,0 | 35,0 | - | 67,0 | - | 60 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 3,00 | (3) | (3) | - | 3,00 | - | 2 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 3,10 | 3,00 | 3,00 | (1) | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | - | 6,00 | - | 6 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,29 | 0,13 | 0,14 | 0,23 | 0,38 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | - | 0,29 | 0,22 | 0,3 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,002 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,28 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,28 | 0,32 | 0,18 | 0,19 | - | 0,28 | 0,19 | 0,04 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2,3) | (2,3) | (3) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 1,10 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | - | 0,50 | 0,34 | 0,2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,003 | 0,015 | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,005 | 0,007 | - | 0,014 | 0,008 | 0,01 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | (1) | 12,64 | 10,77 | 10,65 | 9,34 | 12,84 | 12,54 | 8,72 | 8,72 | - | - | 10 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo referencial |
| pH | unidades | 7,40 | 7,32 | 7,23 | 7,26 | 7,21 | 7,06 | 7,62 | 7,49 | 7,06 | 7,49 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 40,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | 12,3 | 5 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 2,8 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 6,8 | 4,2 | 2,1 | 5,7 | - | 5,7 | - | 5 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Nitrato y Nitrógeno Total.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 21. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia RE-10

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,050 | 0,012 | 0,038 | 0,101 | 0,042 | 0,023 | 0,045 | 0,124 | - | 0,101 | 0,050 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (3) | - |  | - | 0,02 | Sin información para analizar |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 3,28 | 2,15 | 1,33 | 1,04 | 3,65 | 2,43 | 1,12 | 2,22 | - | 3,28 | - | 5 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 1600,0 | 6,8 | 49,0 | 4,5 | 170,0 | 2,0 | 2,0 | 70,0 | - | 170,0 | - | 50 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 85,0 | 63,0 | 45,0 | 30,0 | 86,0 | 66,0 | 63,0 | 38,0 | - | 85,0 | - | 60 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 2,00 | (3) | (3) | - | 2,00 | - | 2 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 4,70 | 3,00 | 3,00 | (1) | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | - | 4,70 | - | 7 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,25 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | - | 0,25 | 0,21 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,002 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,22 | 0,04 | 0,21 | 0,19 | - | 0,21 | 0,12 | 0,03 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2,3) | (2,3) | (3) | - |  | - | 0,002 | Sin información para analizar |
| Nitrógeno Total | mg N/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | - | 0,40 | 0,38 | 0,1 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Ortofosfato | mg/L | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,011 | 0,008 | 0,004 | 0,005 | - | 0,008 | 0,005 | 0,01 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,02 | 13,75 | 11,55 | 12,90 | 9,27 | 13,47 | 15,98 | 8,38 | 8,38 | - | - | 9 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 7,62 | 7,42 | 7,50 | 7,17 | 7,76 | 7,39 | 8,59 | 7,45 | 7,17 | 7,76 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 49,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | - | 3,0 | 14,3 | 5 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 3,3 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 6,6 | 4,6 | 1,5 | 5,0 | - | 5,0 | - | 5 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Conductividad Eléctrica, Nitrato y Nitrógeno Total.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

Tabla 22. Verificación NSCA de la cuenca del Río Biobío en área de vigilancia VE-10

| Parámetro | Unidad | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Verano 2018 | Otoño 2018 | Invierno 2018 | Primavera 2018 | Percentil 15 | Percentil 85 | Promedio bienal | Valor Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio Total | mg/L | 0,062 | 0,033 | 0,130 | 0,110 | 0,045 | 0,076 | 0,046 | 0,266 | - | 0,130 | 0,100 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Amonio | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,03 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| AOX | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - |  | - | 0,03 | Sin información para analizar |
| Cloruro | mg/L | 3,60 | 2,46 | 1,71 | 1,31 | 3,11 | 2,57 | 1,96 | 2,50 | - | 3,11 | - | 6 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | 1600,0 | 130,0 | 130,0 | 920,0 | 920,0 | 280,0 | 4,5 | 110,0 | - | 920,0 | - | 500 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 89,0 | 69,0 | 54,0 | 34,0 | 124,0 | 78,0 | 54,0 | 49,0 | - | 89,0 | - | 80 | Percentil 85 superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| DBO5 | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | 2,00 | (3) | 2,00 | - | 2,00 | - | 2 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| DQO | mg/L | 5,80 | 3,00 | 4,70 | (1) | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | - | 5,80 | - | 10 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Fósforo Total | mg/L | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | 0,03 | 0,03 | 0,06 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Hierro Total | mg/L | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,26 | 0,34 | 0,38 | 0,57 | - | 0,38 | 0,33 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Índice de Fenol | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,004 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Nitrato | mg N/L | 67,00 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,40 | 0,39 | 0,22 | 0,40 | - | 0,40 | 8,60 | 0,2 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Nitrito | mg N/L | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | (2) | (2) | 0,002 | - | 0,002 | - | 0,01 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo referencial |
| Nitrógeno Total | mg N/L | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | - | 0,50 | 0,36 | 0,4 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo |
| Ortofosfato | mg/L | 0,019 | 0,021 | 0,009 | 0,007 | 0,017 | 0,018 | 0,012 | 0,012 | - | 0,019 | 0,014 | 0,05 | Percentil 85 y/o Promedio bienal inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,16 | 12,42 | 12,91 | 12,39 | 8,65 | 10,93 | 12,35 | 8,19 | 8,19 | - | - | 9 | Percentil 15 inferior al umbral mínimo, configura incumplimiento normativo |
| pH | unidades | 8,45 | 7,56 | 7,63 | 7,59 | 8,44 | 7,55 | 7,72 | 7,61 | 7,55 | 8,44 | - | 6,5 - 8,5 | Percentil 15/Percentil 85 en el rango umbral, configura cumplimiento normativo |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | (1) | (1) | (1) | (1) | 59,0 | 5,0 | 2,0 | 10,0 | - | 10,0 | 19,0 | 6 | Percentil 85 y/o Promedio bienal superior al umbral máximo, configura incumplimiento normativo referencial |
| Sulfato | mg/L | 3,7 | 2,6 | 1,3 | 0,9 | 5,4 | 6,7 | 2,6 | 6,1 | - | 6,1 | - | 10 | Percentil 85 inferior al umbral máximo, configura cumplimiento normativo |

* Adicionalmente, supera el límite normativo en dos o más oportunidades consecutivas: Coliformes Fecales, Nitrato y Nitrógeno Total.

(1) No se efectuó muestreo o análisis; (2) Tiempo de preservación por sobre lo fijado en referencias normativa; (3) Límite de detección de metodología analítica (LD) es mayor al 80% del límite normativo.

De lo expuesto en las tablas anteriores, se obtiene lo siguiente:

Se verificó incumplimiento normativo por superar los límites normativos en el período de evaluación (percentiles) en los parámetros: pH en BI-40 y BI-60 en río Biobío, y LA-20 en río Laja; Conductividad Eléctrica en LA-30 en río Laja, MA-10 en río Malleco, RE-10 en río Renaico y VE-10 en río Vergara; Oxígeno Disuelto en BI-20, BI-40 y BI-60 en río Biobío, BU-10 en río Bureo, DU-10 en río Duquenco, LA-10 y LA-30 en río Laja, RE-10 en río Renaico y VE-10 en río Vergara; Cloruro en LA-30 en río Laja; Coliformes Fecales en BI-20 y BI-40 en el río Biobío, en LA-10, LA-20 y LA-30 en el río Laja, en MA-10 en río Malleco, RE-10 en río Renaico y VE-10 en río Vergara; Hierro Total en BI-60 en río Biobío, BU-10 en río Bureo, y LA-10 y LA-30 en río Laja; Fósforo Total en BI-20 y BI-60 en río Biobío, DU-10 en río Duquenco, y LA-20 y LA-30 en río Laja; Nitrato en BI-20, BI-30, BI-40, BI-50, BI-60 en río Biobío, BU-10 en río Bureo, DU-10 en río Duquenco, LA-10, LA-20 y LA-30 en río Laja, MA-10 en río Malleco, RE-10, río Renaico y VE-10, río Vergara; Nitrógeno Total en BI-30, BI-40, BI-50 y BI-60 en río Biobío, BU-10 en río Bureo, DU-10 en río Duquenco, LA-30 en río Laja, MA-10 en río Malleco y VE-10 en río Vergara; Ortofosfato en BI-40 y BI-50 en río Biobío, DU-10 en río Duquenco, LA-20 y LA-30 en río Laja y MA-10 en río Malleco; Sólidos Suspendidos Totales en BI-30 y BI-60 en el río Biobío; y Sulfato en BI-20, BI-30, BI-40 y BI-50 en río Biobío, BU-10 en río Bureo, DU-10 en río Duquenco, LA-10, LA-20 y LA-30 en río Laja, MA-10 en río Malleco, y RE-10 en río Renaico.

Se verificó incumplimiento normativo por superar los límites de las normas al menos en dos oportunidades consecutivas en un año de monitoreo en los parámetros Nitrato en BI-10 en verano y otoño 2017, BI-20 en otoño, invierno y primavera de 2018, BI-30 verano, otoño, invierno y primavera de 2018, BI-40 en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, BI-50 en invierno y primavera de 2017, y en otoño, invierno y primavera de 2018, BI-60 en verano, otoño, invierno y primavera de 2017, y en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, BU-10 en verano, otoño de 2017, y en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, DU-10 en verano, otoño, invierno y primavera de 2017, y en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, LA-10 en otoño, invierno y primavera de 2018, LA-20 en verano, otoño, invierno y primavera de 2017 y verano 2018, y en invierno y primavera de 2018, LA-30 en verano, otoño, invierno y primavera de 2017 y en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, MA-10 en verano, otoño, invierno y primavera de 2017 y en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, RE-10 en verano, otoño, invierno y primavera de 2017 y en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, y VE-10 en verano, otoño, invierno y primavera de 2018; Coliformes Fecales en BI-20 en verano y otoño de 2018, LA-20 en otoño e invierno de 2017, LA-30 en primavera de 2017, verano y otoño de 2018, y VE-10 en primavera de 2017 y verano de 2018; Fósforo Total en BI-20 en invierno y primavera de 2018, BI-60 en verano, otoño e invierno de 2017, y verano, otoño e invierno de 2018, DU-10 en otoño e invierno de 2018, LA-10 en invierno y primavera de 2018, LA-20 en verano y otoño de 2017, y verano, otoño, invierno y primavera de 2018, y LA-30 en verano, otoño e invierno de 2018; Nitrógeno Total en BI-30 verano, otoño, invierno y primavera de 2018, BI-40 verano, otoño, invierno y primavera de 2018, BI-50 en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, BI-60 en otoño, invierno y primavera de 2017, y otoño, invierno y primavera de 2018, BU-10 en verano y otoño de 2018, LA-10 en otoño, invierno y primavera de 2018, LA-20 en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, LA-30 en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, MA-10 en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, RE-10 en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, y VE-10 en verano y otoño de 2018; Sólidos Suspendidos Totales en BI-30 en primavera de 2017 y verano de 2018, BI-60 en primavera de 2017 y verano de 2018, y LA-20 en otoño e invierno de 2018; Ortofosfato en BI-40 en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, BI-50 en verano y otoño de 2017, y en primavera de 2017, verano, otoño, invierno y primavera de 2018, DU-10 en verano, otoño, invierno y primavera de 2018, y verano y otoño de 2018, LA-20 en verano y otoño de 2017, LA-30 en verano, otoño, invierno y primavera de 2017, y en verano, otoño, invierno y primavera de 2018; DBO5 en BI-60 en verano y otoño de 2018; DQO en BI-60 en verano y otoño de 2018, LA-30 en verano y otoño de 2018; Oxígeno Disuelto en BI-60 en primavera de 2017 y verano de 2018; Conductividad Eléctrica en LA-30 en verano y otoño de 2017, y verano, otoño e invierno de 2018, y RE-10 en verano y otoño de 2017, y verano, otoño e invierno de 2018; y Sulfato en BI-20 en verano y otoño de 2017, y verano y otoño de 2018, BI-30 verano y otoño de 2017, y verano y otoño de 2018, BI-40 verano y otoño de 2017, y verano y otoño de 2018, BU-10 en verano y otoño de 2018, DU-10 en verano y otoño de 2018, LA-10 en verano, otoño e invierno de 2018, y LA-30 en verano, otoño e invierno de 2018.

Por otra parte, se verificó incumplimiento normativo referencial en Oxígeno Disuelto en BI-10 en río Biobío, y MA-10 en río Malleco; Coliformes Fecales en BI-50 en el río Biobío; DBO5 en BI-10, BI-30, BI-40, BI-50 y BI-60 en río Biobío, LA-10, LA-20 y LA-30 en río Laja y MA-10 en río Malleco; DQO en BI-50 y BI-60 en río Biobío, y LA-10, LA-20 y LA-30 en río Laja; Nitrato en estación BI-10 en río Biobío; Amonio en BU-10 en río Bureo; Nitrógeno Total en LA-10 y LA-20 en río Laja, y RE-10 en río Renaico; y Sólidos Suspendidos Totales en LA-10 y LA-20 en río Laja, MA-10 en río Malleco, RE-10 en río Renaico y VE-10 en río Vergara.

# VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN

## Estaciones de monitoreo Red de Observación

La NSCA Biobío no define áreas de vigilancia adicionales a las 14 que conforman la Red de Control, sin embargo en el artículo 10° del Decreto permite, a través del futuro programa de vigilancia, la inclusión de nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, sedimentos y variables fluviométricas en sistemas lacustres y embalses, y de parámetros adicionales a los normados, con el fin de generar información para revisiones futuras de las presentes normas.

Como se ha mencionado, el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental de las aguas de la cuenca del Río Biobío, aún no ha sido dictado por esta Superintendencia, sin embargo, la Dirección General de Aguas actualmente sí levanta información adicional asociada a la Red de Observación de la NSCA río Biobío, consistente en una estación, ubicada en la boca sur del río Biobío (denominada BI-60.3), descrita en la Tabla 2 y visualizada en la Figura 1.

La información de las mediciones ejecutadas durante el período comprendido en el periodo enero 2017 y diciembre 2018, se reportó a esta Superintendencia por parte de la Dirección General de Aguas, por medio de los Oficios señalados en la Tabla 1.

## Frecuencia de monitoreo

El artículo 10° de la NSCA río Biobío, considera la posibilidad de medición de parámetros adicionales a los establecidos en las normas para el monitoreo de calidad de aguas, para análisis de sedimentos y variables fluviométricas, además de incluir pruebas o ensayos ecotoxicológicos, y el muestreo de bioindicadores en todas las estaciones de la Red de Control, como herramientas complementarias para determinar los efectos de la calidad del agua en los ecosistemas acuáticos.

En la Tabla 23 se detalla la información recibida mediante los oficios expuestos la Tabla 1, correspondiente a la información generada para dar cuenta del monitoreo de la Red de Observación por parte de la DGA, durante el período enero de 2017 a diciembre de 2018. Adicionalmente, los resultados se presentan en el Anexo 5.

Tabla 23. Frecuencia de monitoreo de parámetros correspondientes a la Red de Observación de la cuenca del Río Biobío. (Fuente: Elaboración propia).

| Parámetro | Frecuencia de monitoreo |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |
| Aluminio | 4 | 4 |
| Amonio | 4 | 4 |
| AOX | 0 | 0 |
| Cloruros | 4 | 4 |
| Coliformes Fecales | 4 | 4 |
| Conductividad Eléctrica | 4 | 4 |
| DBO5 | 4 | 4 |
| DQO | 3 | 4 |
| Fósforo Total | 4 | 4 |
| Hierro Total | 4 | 4 |
| Índice Fenol | 4 | 4 |
| Nitrato | 4 | 4 |
| Nitrito | 4 | 4 |
| Nitrógeno Total | 4 | 4 |
| Ortofosfato | 4 | 4 |
| Oxígeno Disuelto | 4 | 4 |
| pH | 4 | 4 |
| Sólidos Suspendidos Totales | 4 | 4 |
| Sulfatos | 4 | 4 |

## Metodologías de muestreo y análisis

Como se mencionó para la Red de Control, la NSCA río Biobío no fija metodologías de análisis y muestreo, por lo que se considerarán como válidas aquellas metodologías publicadas en algún cuerpo normativo y/o que han sido validadas por algún organismo internacional de referencia, y se extiende este criterio para validar los resultados obtenidos para la Red de Observación.

Al respecto, la Dirección General de Aguas (DGA) remitió a través de los oficios expuestos en la Tabla 1 los resultados de los análisis de laboratorio para los muestreos realizados para la Red de Observación entre el 1 de enero 2017 y el 31 diciembre 2018, en los cuales se detallan los métodos analíticos empleados para la obtención de resultados (ver Anexo 5). Por su parte, la DGA entregó el detalle de los procedimientos de manejo de muestras obtenidas por dicho servicio, dentro de los cuales se detallan los diversos instructivos que aplica dicho organismo en sus actividades, los cuales pueden ser observados en la Tabla 5.

En referencia de las metodologías utilizadas, es posible establecer lo siguiente:

- Metodologías de muestreo: Las metodologías utilizadas por la Dirección General de Aguas (DGA) para el desarrollo de las campañas de muestreo, consideran las establecidas en los instructivos descritos en la Tabla 5. Adicionalmente, se cumple con los instructivos de medición de la DGA para la medición en terreno de los parámetros pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica y Oxígeno Disuelto (Tabla 5).

- Tiempos de preservación: Los tiempos de preservación recomendados para cada parámetro analizado son aquellos establecidos, en este caso, en “Standard Methods for Examination of Water and Wastewater”, los cuales se cumplieron a cabalidad en todas las campañas y muestras evaluadas de la Red de Observación.

No se analiza tiempo de preservación para los parámetros que son medidos en terreno (pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica y Oxígeno Disuelto)

- Metodologías de análisis: Se verificó que todos los métodos analíticos utilizados para la obtención de resultados de la Red de Observación son los expuestos en la Tabla 7.

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

Toda la información asociada a la Red de Observación, respecto de las campañas de monitoreo ejecutadas durante el periodo bienal 2017-2018, reportadas por la Dirección General de Aguas (DGA) se presenta en el Anexo 5.

# ANÁLISIS CONSOLIDADO DE DATOS HISTÓRICOS

El presente informe da cuenta de la evaluación del cumplimiento la NSCA río Biobío para todas las áreas de vigilancia establecidas en la norma, considerando el período enero de 2017 a diciembre de 2018. Dado que no existen campañas de monitoreo previas al año 2017, no viene al caso incorporar un análisis histórico adicional, el cual cobrará sentido solo a partir del próximo Informe Técnico de Cumplimiento de la NSCA río Biobío, a realizarse durante el año 2020.

# CONCLUSIONES

La actividad de análisis y evaluación de la información que ha sido detallada en el presente informe, consideró las campañas de monitoreo realizadas por la Dirección General de Aguas, durante el período enero de 2017 a diciembre de 2018 en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 9, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el cual se establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Biobío.

Los resultados del análisis de calidad del agua referido al cumplimiento de la NSCA río Biobío, son los siguientes:

Red de Control

A partir de la información recopilada durante las 8 campañas de muestreo realizadas en el periodo bienal 2017-2018, en las 14 áreas de vigilancia, se concluye lo siguiente:

Validación de los datos: De acuerdo a lo establecido en las directrices técnicas de esta Superintendencia para la evaluación de Normas Secundarias de Calidad Ambiental, los datos utilizados en el proceso de evaluación de cumplimiento normativo, deben ser previamente validados a través del cumplimiento de los criterios enunciados en la Sección 5.1 del presente informe. El cumplimiento de lo anterior fue revisado en detalle en el Capítulo 5, y a partir de dicha revisión, fue posible identificar los siguientes casos en que se invalidaron datos:

- Durante el período bienal 2017-2018 se verificó menos resultados en las campañas de invierno y primavera de 2018 para todos los parámetros en la estación BI-10. Adicionalmente, hay menos resultados de los parámetros Oxígeno Disuelto en verano de 2017, de DQO en LA-10 y LA-20 para todo el año 2017 y en primavera de 2017 para el resto de las estaciones, Nitrito en BI-10, BI-20, BI-40, BI-50, LA-10, LA-20, LA-30, MA-10 y RE-10 para todo el año 2017, Amonio en BI-10, BI-20, BI-30, BI-40, BU-10, LA-10, LA-30, MA-10 y RE-10 para todo el año 2017, Nitrógeno Total en LA-10, LA-20 y RE-10 para todo el año 2017, Sólidos Suspendidos Totales en BI-20, DU-10, LA-20, MA-10, RE-10 y VE-10 para todo el año 2017, y LA-30 en otoño, invierno y primavera de 2017, y DBO5 en todas las estaciones de la Red de Control para todo el año 2017.

- En ninguna campaña del período bienal se obtienen resultados para Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX), debido a las dificultades de realizar el análisis del parámetro con una metodología con límite de detección con la sensibilidad suficiente para evaluar la norma.

- Se constató que la mayoría de los parámetros fueron analizaron dentro del período válido para la preservación de las muestras previo al análisis según la bibliografía de referencia utilizada, con excepción de Coliformes Fecales y Sólidos Suspendidos Totales en las estaciones BI-10, BI-50 y BU-10, y Nitrito en todas las áreas de vigilancia para una o más campañas del año 2018.

- Respecto de los límites de detección de los parámetros Demanda Biológica de Oxígeno en todas las estaciones, a excepción de BI-60; Amonio en las estaciones BI-10, BI-20, BI-30, BI-40, BU-10, LA-10, LA-30, MA-10 y RE-10; Nitrito en BI-10, BI-20, BI-40, BI-50, LA-10, LA-20, LA-30, MA-10 y RE-10 y Sólidos Suspendidos Totales en LA-10 y LA-20 alcanzaron niveles de detección por sobre el 80% del límite normativo en una o más campañas del año 2018, no pudiéndose evaluar el cumplimiento de la normativa en las áreas de vigilancia respectivas.

Verificación del cumplimiento normativo de acuerdo a la NSCA río Biobío: De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los análisis de parámetros realizados en el periodo bienal 2017-2018, se puede establecer lo siguiente:

- BI-10, Río Biobío en Llanquén: Se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos del parámetro Nitratos (verano y otoño 2017).

Para esta estación sólo se pudo realizar su evaluación referencial para todos los parámetros en consideración a que se ejecutaron sólo dos campañas estacionales durante el año 2018. Dicho lo anterior, se verificó cumplimiento normativo referencial de los parámetros Aluminio Total, Cloruro, Coliformes Fecales, Fósforo Total, Índice Fenol, pH, Sólidos Suspendidos Totales, Conductividad Eléctrica, DQO, Hierro Total, Nitrógeno Total, Ortofosfato y Sulfato; e incumplimiento normativo referencial de Oxígeno Disuelto, DBO5 y Nitrato.

Para el caso de Nitrito y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- BI-20, Río Biobío en Rucalhue: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros Cloruro, Conductividad Eléctrica, pH, Aluminio Total, Hierro Total, Índice de Fenol, Nitrógeno Total y Ortofosfato; e incumplimiento normativo de Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales, Fósforo total, Nitrato y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (otoño, invierno y primavera de 2018), Coliformes Fecales (verano y otoño de 2018), Fósforo Total (invierno y primavera de 2018), y Sulfato (verano y otoño de 2017, y verano y otoño de 2018)

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de DBO5, DQO, Amonio y Sólidos Suspendidos Totales.

Para el caso de Nitrito y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- BI-30, Río Biobío en Coigüe: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros pH, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Aluminio, Cloruro, Coliformes Fecales, Hierro Total, Fósforo Total, Índice de Fenol, y Ortofosfato; e incumplimiento normativo de Nitrato, Nitrógeno Total, Sólidos Suspendidos Totales y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Nitrógeno Total (verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Sólidos Suspendidos Totales (primavera de 2017 y verano de 2018), Sulfato (verano y otoño de 2017, y verano y otoño de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de DBO5, DQO, Nitrito y Sólidos Suspendidos Totales.

Para el caso de Amonio y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- BI-40, Río Biobío antes junta río Gomero: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros Conductividad Eléctrica, Aluminio, Cloruro, Hierro Total, Fósforo Total, Índice de Fenol y Sólidos Suspendidos Totales; e incumplimiento normativo de pH, Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales, Nitrato, Nitrógeno Total, Ortofosfato y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Nitrógeno Total (verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Ortofosfato (verano, otoño, invierno y primavera de 2018), y Sulfato (verano y otoño de 2017, y verano y otoño de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de DQO y Amonio; e incumplimiento normativo referencial de DBO5.

Para el caso de Nitrito y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- BI-50, Río Biobío en Planta La Mochita: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros pH, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Aluminio, Cloruro, Hierro Total, Fósforo Total, Índice de Fenol y Amonio; e incumplimiento normativo de Nitrato, Nitrógeno Total, Ortofosfato y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (invierno y primavera de 2017, y otoño, invierno y primavera de 2018), Nitrógeno Total (verano, otoño, invierno y primavera de 2018), y Ortofosfato (verano y otoño de 2017, y primavera de 2017, verano, otoño, invierno y primavera de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de Sólidos Suspendidos Totales; e incumplimiento normativo referencial de Coliformes Fecales, DQO y DBO5.

Para el caso de Nitrito y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- BI-60, Río Biobío Desembocadura Norte: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros Conductividad Eléctrica, Aluminio, Cloruro, Coliformes Fecales, Índice de Fenol, Amonio, Ortofosfato y Sulfato; e incumplimiento normativo de pH, Oxígeno Disuelto, Hierro Total, Fósforo Total, Nitrato, Nitrógeno Total y Sólidos Suspendidos Totales.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño, invierno y primavera de 2017, y verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Fósforo Total (verano, otoño e invierno de 2017, y verano, otoño e invierno de 2018), Nitrógeno Total (otoño, invierno y primavera de 2017, y otoño, invierno y primavera de 2018), Sólidos Suspendidos Totales (primavera de 2017 y verano de 2018), DBO5 (verano y otoño de 2018), y DQO (verano y otoño de 2018), Oxígeno Disuelto (primavera de 2017 y verano de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de Nitrito; e incumplimiento normativo referencial de DQO y DBO5.

Para el caso de AOX, no fue evaluado debido a que no se cuenta con mediciones y durante el período.

- BU-10, Río Bureo, aguas arriba confluencia río Biobío: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros pH, Conductividad Eléctrica, Aluminio, Cloruro, Fósforo Total, Índice de Fenol y Ortofosfato; e incumplimiento normativo de Oxígeno Disuelto, Hierro Total, Nitrato, Nitrógeno Total y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño de 2017, y verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Nitrógeno Total (verano y otoño de 2018), y Sulfato (verano y otoño de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de Coliformes Fecales, DQO, Nitrito y Sólidos Suspendidos Totales; e incumplimiento normativo referencial de Amonio.

Para el caso de DBO5 y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- DU-10, Río Duqueco en Cerrillos: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros pH, Aluminio, Conductividad Eléctrica, Cloruro, Coliformes Fecales, Hierro Total, Índice de Fenol y Amonio; e incumplimiento normativo de Oxígeno Disuelto, Fósforo Total, Nitrato, Nitrógeno Total, Ortofosfato y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño, invierno y primavera de 2017, y verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Fósforo Total (otoño e invierno de 2018), y Ortofosfato (verano, otoño, invierno y primavera de 2018, y verano y otoño de 2018), y Sulfato (verano y otoño de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de DQO, Nitrito y Sólidos Suspendidos Totales.

Para el caso de DBO5 y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- LA-10, Río Laja bajo Central Antuco: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros pH, Conductividad Eléctrica, Aluminio, Cloruro, Índice de Fenol, Fósforo Total, y Ortofosfato; e incumplimiento normativo de Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales, Hierro Total, Nitrato y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (otoño, invierno y primavera de 2018), Fósforo Total (invierno y primavera de 2018), Nitrógeno Total (otoño, invierno y primavera de 2018), Sulfato (verano, otoño e invierno de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de Amonio; e incumplimiento normativo referencial de DBO5, DQO, Nitrógeno Total y Sólidos Suspendidos Totales.

Para el caso de Nitrito y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- LA-20, Río Laja aguas arriba confluencia río Caliboro: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Aluminio, Cloruro, Índice de Fenol, Hierro Total y Amonio; e incumplimiento normativo de pH, Coliformes Fecales, Fósforo Total, Nitrato, Ortofosfato y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño, invierno y primavera de 2017 y verano 2018, e invierno y primavera de 2018), Coliformes Fecales (otoño e invierno de 2017), Fósforo Total (verano y otoño de 2017, y verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Nitrógeno Total verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Sólidos Suspendidos Totales (otoño e invierno de 2018), y Ortofosfato (verano y otoño de 2017).

Por su parte, se verificó incumplimiento normativo referencial de DBO5, DQO, Nitrógeno Total y Sólidos Suspendidos Totales.

Para el caso de Nitrito y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- LA-30, río Laja en Puente Laja: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros pH, Índice de Fenol y Aluminio; e incumplimiento normativo de Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Cloruro, Coliformes Fecales, Hierro Total, Fósforo Total, Nitrato, Nitrógeno Total, Ortofosfato y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño, invierno y primavera de 2017 y verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Coliformes Fecales (primavera de 2017, verano y otoño de 2018), Fósforo Total (verano, otoño e invierno de 2018), Nitrógeno Total (verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Ortofosfato (verano, otoño, invierno y primavera de 2017, y verano, otoño, invierno y primavera de 2018), DQO (verano y otoño de 2018), Conductividad Eléctrica (verano y otoño de 2017, y verano, otoño e invierno de 2018), y Sulfato (verano, otoño e invierno de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de Sólidos Suspendidos Totales; e incumplimiento normativo referencial de DBO5, y DQO.

Para el caso de Nitrito, Amonio y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- MA-10, río Malleco en Puente Malleco, ruta 180: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros pH, Aluminio, Cloruro, Índice de Fenol, Hierro Total y Fósforo Total; e incumplimiento normativo de Conductividad Eléctrica, Coliformes Fecales, Nitrato, Nitrógeno Total, Ortofosfato y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño, invierno y primavera de 2017 y verano, otoño, invierno y primavera de 2018), y Nitrógeno Total (verano, otoño, invierno y primavera de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de DQO; e incumplimiento normativo referencial de Oxígeno Disuelto, DBO5 y Sólidos Suspendidos Totales,

Para el caso de Nitrito, Amonio y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- RE-10, río Renaico en Renaico: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros pH, Aluminio, Cloruro, Índice de Fenol, Hierro Total, Fósforo Total y Ortofosfato; e incumplimiento normativo de Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales, Nitrato y Sulfato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño, invierno y primavera de 2017 y verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Nitrógeno Total (verano, otoño, invierno y primavera de 2018), y Conductividad Eléctrica (verano y otoño de 2017, y verano, otoño e invierno de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de DBO5 y DQO; e incumplimiento normativo referencial de Nitrógeno Total y Sólidos Suspendidos Totales,

Para el caso de Nitrito, Amonio y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

- VE-10, río Vergara en Nacimiento: Se verificó cumplimiento normativo de los parámetros pH, Aluminio, Cloruro, Índice de Fenol, Hierro Total, Fósforo Total, Ortofosfato, Amonio y Sulfato; e incumplimiento normativo de Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales y Nitrato.

Adicionalmente, se verifica incumplimiento normativo por superar los límites normativos respectivos en dos o más períodos estacionales consecutivos de los parámetros Nitrato (verano, otoño, invierno y primavera de 2018), Coliformes Fecales (primavera de 2017 y verano de 2018); y Nitrógeno Total (verano y otoño de 2018).

Por su parte, se verificó cumplimiento normativo referencial de DBO5, DQO y Nitrito; e incumplimiento normativo referencial de Nitrógeno Total y Sólidos Suspendidos Totales.

Para el caso de y AOX, no fueron evaluados debido a que no se cuenta con mediciones y/o resultados válidos durante el período.

Red de Observación

A partir de la información entregada a través de los oficios expuestos en la Tabla 1 se identificó información relativa a una estación de observación denominada BI-60.3, correspondiente a la desembocadura sur del río Biobío, ejecutándose los muestreos de iguales parámetros que en la red de Control, y bajo las mismas condiciones de muestreo y análisis.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DGA N° 92, de 28 de diciembre 2018 /Minuta DCPRH DGA N° 42/2018. |
| 2 | Oficio ORD. DGA N° 111, de 19 de diciembre de 2017/Minuta DCPRH DGA N° 55/2017. |
| 3 | Instructivos DGA |
| 4 | Resumen de datos medidos en periodo 2017-2018 Red de Control |
| 5 | Resumen de datos medidos en periodo 2017-2018 Red de Observación |

Se considera como Actividad de Fiscalización a la evaluación del cumplimiento normativo de cada una de las estaciones de la Red de Control (14 en total), en el período bienal correspondiente al presente expediente.

La evaluación “referencial”, tiene un carácter informativo dado que no se cuenta con la cantidad mínima de datos para realizar la evaluación de cumplimiento normativo, ya sea por (1) inexistencia del reporte o (2) invalidación del mismo.

Tiempos de manejo de muestras y preservación según i) método 1060 SM para DQO; Coliformes Fecales; Amonio; Nitrato; Nitrito; Nitrógeno Total; Índice de Fenol; Ortofosfato; Fósforo Total y Sulfato; ii) NCh 411/3.Of96 para Demanda Bioquímica de Oxígeno; Cloruro y Sólidos Suspendidos Totales, y iii) método 3010 SM para Aluminio y Hierro.