INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

ROCOFRUT S.A.

DFZ-2019-1672-VII-NE

Agosto 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | PATRICIO WALKER HUYGHE VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 12-08-2019 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “ROCOFRUT S.A.”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período enero de 2017 a junio de 2019.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados en el autocontrol.

- Parámetros superan la norma.

- No reportar el remuestreo.

- No reportar todos los parámetros solicitados en el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ROCOFRUT S.A. |  | RUT o RUN: 84463900-7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ROCOFRUT S.A. |  |  |  |
| Dirección: PANAMERICANA SUR KM 182 | Región: VII REGIÓN DEL MAULE | Provincia: CURICÓ | Comuna: ROMERAL |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período enero de 2017 a junio de 2019. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SMA N° 239 de fecha 28-03-2017 (vigente) SMA N° 391 de fecha 28-07-2014 (no vigente) |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 | DS.90/00 | TABLA 2 | OCTUBRE | ESTERO GUAIQUILLO | 239 | 28-03-2017 (vigente) |
|  |  |  |  |  | 391 | 28-07-2014 (no vigente) |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados en Autocontrol | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega parámetros solicitados en Remuestra | Inconsistencias |
| ene-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| sep-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| oct-18 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| ene-19 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-19 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-19 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-19 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-19 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jun-19 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

4.3. Otros hechos

4.3.1. Durante el período analizado, la Unidad Fiscalizable fue sometida a fiscalización a través de la siguiente actividad de Medición, Muestreo, y Análisis. Los resultados del análisis se incluyen en los anexos del presente informe.

| Punto de descarga | Periodo | Fecha de muestra | ETFA |
| --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (ESTERO GUAIQUILLO) | oct-18 | 11-10-2018 | Laboratorio Ambiental SGS Chile Ltda. |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados en el autocontrol | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo (autocontrol mensual). En específico, el período y parámetros no reportados en el autocontrol se indican a continuación: - abril, mayo, septiembre, diciembre de 2017: Sulfuros y Aceites y Grasas. - octubre de 2017: no reporta los parámetros de medición anual (adicionales a los parámetros de control mensual). Cabe mencionar que la totalidad de los parámetros anuales solicitados para el mes de octubre fueron medidos y reportados en el mes de noviembre de 2017. - enero a mayo y noviembre de 2018: Sulfuros y Aceites y Grasas. - diciembre de 2018: Sulfatos, Sulfuros y Aceites y Grasas - junio de 2019: Temperatura |
| 6 | Parámetros bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia de los límites de emisión de contaminantes establecidos en la norma de emisión, en los siguientes períodos: - enero de 2017: DBO5 y Cloruros - febrero de 2017: Coliformes Fecales y DBO5 - abril de 2017: DBO5 y pH - mayo de 2017: Coliformes Fecales - noviembre de 2017: Coliformes Fecales y DBO5 - febrero de 2018: DBO5 - marzo de 2018: Coliformes Fecales - abril de 2018: DBO5 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, según el siguiente detalle: - febrero, abril, noviembre y diciembre de 2018 |
| 8 | Reportar todos los parámetros solicitados en el remuestreo | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en el remuestreo, que corresponden a todos los parámetros que en el autocontrol resultaron excedidos respecto del límite normativo correspondiente. En específico, el período y parámetros no reportados en el remuestreo se indican a continuación: - enero de 2017: Cloruros - febrero de 2017: DBO5 - abril de 2017: DBO5 - noviembre de 2017: DBO5 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo (incluye informe de actividad de medición, muestreo y análisis) |
| 3 | Datos Crudos_Rocofrut |
| 4 | Programa de Monitoreo vigente, Res.Ex. SMA N° 239/2017 |