INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

CODELCO DIVISIÓN VENTANAS

DFZ-2019-2421-V-PPDA

Octubre – Diciembre 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ana María Gutiérrez Espinoza |  |
| Elaborado | Ricardo Bonilla Leiva |  |

CONTENIDOS

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

2.2	Ubicación y Layout	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	5

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	5

4.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	5

4.3	Revisión Documental	6

4.3.1	Documentos Revisados	6

5	HECHOS CONSTATADOS.	7

5.1	Medidas según Condición Meteorológica	7

5.1.1	Consideraciones para la Prueba de Giro Convertidor Teniente (CT)	7

5.1.2	Condiciones para la Adición de Líquidos al CT	11

5.1.3	Flujo de Aire y enriquecimiento de O2 en los Convertidores Peirce Smith (CPS)	12

5.1.4	Condiciones para el Inicio de nuevo ciclo en los CPS	14

5.2	Medidas según Inversión térmica	17

5.2.1	Condiciones de Operación de CT en períodos Inversión Térmica desfavorable	17

5.2.2	Condiciones de Operación de los CPS en períodos Inversión Térmica desfavorable	20

5.3	Medidas según Nivel de Alerta	22

5.3.1	Condiciones para la Extracción de Metal Blanco en Nivel de Alerta	22

5.3.2	Condiciones para Girar CT en Nivel de Alerta	24

5.3.3	Condiciones para el Soplado del CT en Nivel de Alerta	25

5.3.4	Condiciones para el inicio de un Nuevo ciclo CPS en Nivel de Alerta	27

5.4	Medidas del Sistema de Control / Abatimiento	29

5.4.1	Condiciones de operación del Captador Primario del CT	29

5.4.2	Condiciones de operación del Captador Secundario del CT	31

5.4.3	Condiciones de operación del Captador Primario de los CPS	38

5.4.4	Condiciones de operación del Captador Secundario de los CPS	40

5.4.5	Condiciones de operación de la Planta de Ácido	42

6	CONCLUSIONES	44

7	ANEXOS	45

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23, 26 y 29 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre del año 2019, por personal de la Superintendencia del Medio Ambiente a la unidad fiscalizable “Fundición y Refinería Ventanas”, en el marco del D.S. N° 105/2018 MMA “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”, en adelante PPDA. La fundición se ubica en la localidad de Ventanas, comuna de Puchuncaví, provincia de Valparaíso, región de Valparaíso.

El proyecto que compone la unidad fiscalizable y que fue fiscalizado durante el desarrollo de la actividad, consiste en un complejo industrial destinado al procesamiento de concentrado de cobre, mediante etapas de fundición, conversión y refinación a fuego para la producción de ánodos de cobre. Los ánodos producidos en la Fundición en conjunto con ánodos de terceros son refinados, a través de un proceso de refinación electrolítica, para producir cátodos de cobre con un 99,9% de pureza.

La materia relevante objeto de la fiscalización, corresponde a verificar las medidas de control de emisiones atmosféricas, establecidas en el Plan Operacional vigente de CODELCO CHILE, DIVISIÓN VENTANAS, aprobado por la SEREMI del Medio Ambiente mediante Res. Ex. N°30/2019.

Durante el período octubre-diciembre de 2019, la SMA realizó 11 inspecciones ambientales a la Fundición y Refinería Ventanas (Anexo 1), los que correspondieron a los días en que la SEREMI de Medio Ambiente emitió el pronóstico Meteorológico, informando malas condiciones de ventilación, oportunidades en las que se fiscalizó y revisó la documentación necesaria para verificar las medidas de control de emisiones comprometidas por el titular. Además, se realizaron 2 exámenes de información a la documentación señalada en el punto 4.3.1 de este informe.

De las actividades de fiscalización ambiental asociadas a las medidas del Plan Operacional fiscalizado, se concluye conformidad respecto a la materia objeto de fiscalización.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Fundición y Refinería Ventanas | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En Operación |
| --- | --- |
| Región: Región de Valparaíso | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Ruta F-30E, N° 58270, Las Ventanas, Puchuncaví |
| Provincia: Valparaíso |  |
| Comuna: Puchuncaví |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: CODELCO CHILE, DIVISIÓN VENTANAS | RUT o RUN: 61.704.000-K |
| Domicilio titular(es): Ruta F-30E, N° 58270, Las Ventanas, Puchuncaví | Correo electrónico: Fsanc013@codelco.cl |
|  | Teléfono: 32-2933406 |
| Identificación representante(s) legal(es): Felipe Sánchez Fuenzalida | RUT o RUN: 13.944.130-3 |
| Domicilio representante(s) legal(es): Ruta F-30E, N° 58270, Las Ventanas, Puchuncaví | Correo Electrónico: fsanc013@codelco.cl |
|  | Teléfono: 32-2933406 |

## Ubicación y Layout

| Figura 1. Mapa de ubicación local (Fuente: Imagen satelital, Google Earth Pro, 2019). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATUM WGS 84 | Huso: 19 | UTM N: 6.372.120 (m) | UTM E: 267.472 (m) |
| Ruta de acceso: Desde la ciudad de Quintero, por Ruta F-201 tomar desvío ruta Nogales, y acceder a ruta F-30-E dirección norte, hacia Ventanas. Seguir por ruta F-30-E hasta desvío “Terminal de Granos - Gener - Puerto Ventanas”, retomar ruta F-30-E dirección sur, a través de salida Gener – Puerto Ventanas y posteriormente Salida Concón, hasta ruta F-30-E dirección sur, continuar por ruta F-30-E hasta acceso al establecimiento. Llegar al acceso principal e ingresar. CODELCO división Ventanas, se localiza al Norte de GASMAR y al sur de Puerto Ventanas. |  |  |  |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Decreto Supremo | 105 | 27-12-2018 | Ministerio del Medio Ambiente | Aprueba Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví | Plan Operacional: Res. N°30/2019 MMA |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programada |  |  |
| X | No programada |  | Denuncia |
|  |  |  | Autodenuncia |
|  |  | X | De Oficio |
|  |  |  | Otro |
|  |  | Según Resolución SMA N°1.935/2019 Modifica Resolución Exenta N°1639 de 2018 que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2019. |  |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Control de emisiones atmosféricas, en el marco del Plan Operacional vigente.

## Revisión Documental

### Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bitácora de Turno | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019 |
| 02 | Graficas de flujo de aire al CT | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23, 26 y 29 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019 |
| 03 | Gráficas de Adición de Líquidos al CT | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019 |
| 04 | Reportes operacionales del CT | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 15 de noviembre y 05 y 20 de diciembre de 2019 |
| 05 | Registros de flujo de soplados CPS | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23, 26 y 29 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019 |
| 06 | Reportes operacionales de los CPS | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 15 de noviembre y 05 y 20 de diciembre de 2019 |
| 07 | Gráficas de flujo de gases primario | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019 |
| 08 | Gráficas de flujo de gases secundarios | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019 |
| 09 | Requerimiento de información | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente a las adiciones de líquidos realizadas los días 25 de octubre y 28 de diciembre de 2019 |
| 10 | Gráficas de concentración de SO2 en desulfurizadores | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019 |
| 11 | Graficas de diferencial de presión en filtros de manga | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019 |
| 12 | Gráficas de Caudal de Gases Planta de Ácido | Resolución Exenta N°589 SMA de fecha 30 de abril de 2019 | Registro correspondiente al 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019 |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Medidas según Condición Meteorológica

### Consideraciones para la Prueba de Giro Convertidor Teniente (CT)

Número de Hecho Constatado: 1

Documentación revisada: ID 1, ID 2, ID 3, ID 4

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal a) “Medidas según Condición Meteorológica: aquellas a ejecutarse de mantera permanente según pronóstico meteorológico diario del Ministerio del Medio Ambiente. “Prueba de Giro completa del CT:” - “No realizar prueba de giro completa del CT en condición de ventilación Regular si, una de las 7 estaciones de la Red CODELCO GENER registre concentraciones superiores o iguales a 450 µg/Nm3 como promedio móvil de 10 minutos” - “No realizar prueba de giro completa del CT en condición de ventilación Mala” - “Esperar 1 hora para levantar CT en caso que esté detenido en condición de ventilación Regular, sí, una de las 7 estaciones de la Red CODELCO GENER registre concentraciones superiores o iguales a 450 µg/Nm3 como promedio móvil de 10 minutos” - “Esperar 1 hora para levantar CT en caso que esté detenido en condición de ventilación Mala”

Hecho (s): - Se realizaron las actividades de fiscalización los días en que la SEREMI de Medio Ambiente emitió el pronóstico Meteorológico, de acuerdo a Res. Ex N° 1/2019 las cuales se detallan en el Anexo 2 - Del análisis de los hechos constatados y documentos recopilados en las actas de fiscalización adjuntas en el Anexo 1, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas del Plan operacional asociadas a pruebas de giro del Convertidor Teniente, dado que: b.1 - Se verificó que durante los períodos bajo condición de ventilación regular, pronosticados para los días 09 y 25 de octubre y 05, 20 y 28 de diciembre de 2019, el titular no realizó pruebas de giro completa al CT mientras se presentaron concentraciones de SO2 superiores a 450 µg/m3N, como promedio 10 minutos móviles, en alguna de las estaciones que conforman la red CODELCO – GENER (ver Tabla 1, Tabla 2), en atención a lo registrado en las bitácoras de Turno adjuntas en el Anexo 3 y gráficas de flujo de aire al CT adjuntas en Anexo 4. b.2 - Se verificó que durante los períodos bajo condición de mala ventilación, pronosticados para los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23, 26 y 29 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, el titular no realizó pruebas de giro completa al CT, en atención a lo registrado en las bitácoras de Turno adjuntas en Anexo 3 y graficas de flujo de aire al CT adjuntas en Anexo 4. - En inspección realizada el 29 de noviembre de 2019, se verifica que, al inicio del período de mala ventilación pronosticado para el 26 de noviembre de 2019, el CT no se encontraba en etapa de solado, en atención a gráfica de flujo de aire de dicho período (Anexo 4). Al respecto se evidencia, que mientras no hubo soplado del CT, el titular mantuvo la compuerta primaria cerrada del CT, en atención a lo evidenciado en gráfica de adición de líquidos, adjunta en Anexo 5. - En inspección realizada el 29 de noviembre de 2019, se evidenció que, el CT estuvo detenido mientras se presentaron malas condiciones de ventilación, pronosticadas para el mismo período, en atención a lo visualizado en gráfica de flujo de aire al CT, adjunta en Anexo 4. - En inspección realizada el 05 de diciembre de 2019, se evidenció que a las 05:18 horas el CT detuvo su operación, debido a una falla en la máquina punzador, lo que se evidenció en acta del mismo día (Anexo 1), producto de esta falla se detiene el CT. Posteriormente, de acuerdo a gráfica de adición de líquidos al CT (Anexo 5) se abren las compuertas secundarias y primarias y se baja el CT, lo que implica un giro de éste, en atención a lo detallado en observación expuesta en reporte operacional del CT (Anexo 6). Finalmente, el CT reanudó su operación a las 08:13 horas del 05 de diciembre de 2019, según se consta en acta del mismo día (Anexo 1). Por lo tanto, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, para las pruebas de giro de este equipo, mientras se presentaron malas condiciones de ventilación.

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha; Estación de Monitoreo; Dirección del Viento Estación Principal; Concentraciones 10 minutos móvil SO2 (>500 µg/m3N); Condición de Ventilación. Nombre; Dirección del viento; Horario de Inicio; Horario de Término1; Máxima; Hora de Máxima1. 01-10-19; Quintero; NE; E; 01-10-2019 7:55; 01-10-2019 7:59; 496,018; 01-10-2019 7:57; Regular. 08-10-19; Sur; NE; E; 08-10-2019 6:16; 08-10-2019 6:41; 595,474; 08-10-2019 6:29; Mala. 08-10-19; Quintero; NE; E; 08-10-2019 6:55; 08-10-2019 7:47; 670,589; 08-10-2019 7:03; Mala. 08-10-19; Los Maitenes; O; NO; 08-10-2019 9:54; 08-10-2019 10:17; 614,364; 08-10-2019 9:57; Mala. 09-10-19; Quintero; NE; E; 09-10-2019 7:29; 09-10-2019 7:37; 514,777; 09-10-2019 7:32; Mala. 09-10-19; Los Maitenes; O; O; 09-10-2019 10:51; 09-10-2019 12:02; 615,543; 09-10-2019 11:18; Regular. 09-10-19; Los Maitenes; O; N; 09-10-2019 14:31; 09-10-2019 14:39; 599,613; 09-10-2019 14:35; Buena. 09-10-19; Los Maitenes; O; NO; 09-10-2019 16:03; 09-10-2019 16:18; 962,876; 09-10-2019 16:11; Buena. 09-10-19; Valle Alegre; NE; NO; 09-10-2019 18:25; 09-10-2019 18:30; 508,935; 09-10-2019 18:28; Buena. 10-10-19; Los Maitenes; O; O; 10-10-2019 9:21; 10-10-2019 10:16; 562,226; 10-10-2019 9:24; Mala. 13-10-19; Quintero; NE; S; 13-10-2019 4:04; 13-10-2019 4:28; 666,869; 13-10-2019 4:10; Regular. 25-10-19; Los Maitenes; O; O; 25-10-2019 10:34; 25-10-2019 10:41; 591,124; 25-10-2019 10:37; Regular. 28-10-19; Los Maitenes; O; O; 28-10-2019 12:07; 28-10-2019 12:12; 552,034; 28-10-2019 12:10; Buena. 29-10-19; Quintero; NE; E; 29-10-2019 5:33; 29-10-2019 5:35; 458,29; 29-10-2019 5:34; Mala. 30-10-19; Los Maitenes; O; O; 30-10-2019 8:31; 30-10-2019 8:43; 617,586; 30-10-2019 8:36; Mala. |
| Tabla 1 | Fecha: Octubre 2019 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 H | Norte: 6.372.120 (m) | Este: 267.472 (m) |
| Descripción del medio de prueba: Resumen de episodios de mala calidad del aire en las estaciones que conforman la red CODELCO – AES GENER, con concentraciones de SO2 mayores a 450 µg/m3N como promedio 10 minutos móvil, obtenidos de la plataforma Airviro (http://redmonitoreoventanas.cl/iairviro/). |  |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha; Estación de Monitoreo; Dirección del Viento Estación Principal; Concentraciones 10 minutos móvil SO2 (>500 µg/m3N); Condición de Ventilación. Nombre; Dirección del viento; Horario de Inicio; Término2; Máxima; Hora de Máxima2. 10-11-19; Sur; SO; NO; 10-11-2019 7:34; 10-11-2019 7:38; 458,657; 10-11-2019 7:36; Mala. 10-11-19; Los Maitenes; O; O; 10-11-2019 18:09; 10-11-2019 18:15; 510,035; 10-11-2019 18:13; Buena. 13-11-19; Los Maitenes; O; O; 13-11-2019 11:03; 13-11-2019 11:14; 782,463; 13-11-2019 11:08; Regular. 14-11-19; Los Maitenes; O; O; 14-11-2019 9:18; 14-11-2019 9:30; 735,906; 14-11-2019 9:25; Mala. 17-11-19; Quintero; NO; SE; 17-11-2019 5:08; 17-11-2019 5:27; 1019,42; 17-11-2019 5:17; Mala. 18-11-19; Los Maitenes; O; O; 18-11-2019 10:29; 18-11-2019 10:33; 469,321; 18-11-2019 10:30; Regular. 23-11-19; Quintero; NE; E; 23-11-2019 4:08; 23-11-2019 5:01; 1792,34; 23-11-2019 4:35; Mala. 30-11-19; Los Maitenes; O; O; 30-11-2019 8:29; 30-11-2019 8:31; 463,688; 30-11-2019 8:30; Mala. 05-12-19; Quintero; NE; E; 05-12-2019 6:08; 05-12-2019 6:28; 898,581; 05-12-2019 6:16; Mala. 05-12-19; Los Maitenes; SO; O; 05-12-2019 10:36; 05-12-2019 10:52; 857,736; 05-12-2019 10:43; Regular. 08-12-19; Los Maitenes; O; O; 08-12-2019 9:24; 08-12-2019 9:32; 632,704; 08-12-2019 9:29; Regular. 13-12-19; Quintero; NE; E; 13-12-2019 5:47; 13-12-2019 6:07; 539,825; 13-12-2019 6:03; Mala. 14-12-19; Sur; O; NO; 14-12-2019 11:26; 14-12-2019 11:28; 482,421; 14-12-2019 11:28; Regular. 16-12-19; Los Maitenes; O; NO; 16-12-2019 8:35; 16-12-2019 8:39; 498,062; 16-12-2019 8:37; Mala. 17-12-19; Los Maitenes; O; NO; 17-12-2019 9:58; 17-12-2019 10:04; 562,671; 17-12-2019 10:01; Regular. 20-12-19; Los Maitenes; O; O; 20-12-2019 9:27; 20-12-2019 10:05; 757,73; 20-12-2019 9:40; Regular. 21-12-19; Los Maitenes; O; O; 21-12-2019 10:03; 21-12-2019 10:12; 648,162; 21-12-2019 10:06; Mala. 22-12-19; Los Maitenes; O; O; 22-12-2019 11:34; 22-12-2019 11:43; 633,28; 22-12-2019 11:41; Regular. 23-12-19; Los Maitenes; O; NO; 23-12-2019 9:52; 23-12-2019 9:55; 497,983; 23-12-2019 9:54; Regular. 28-12-19; Los Maitenes; O; NO; 28-12-2019 9:17; 28-12-2019 9:44; 619,761; 28-12-2019 9:27; Regular. 29-12-19; Los Maitenes; O; O; 29-12-2019 10:45; 29-12-2019 10:54; 720,317; 29-12-2019 10:50; Regular. |
| Tabla 2 | Fecha: Noviembre – Diciembre 2019 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 H | Norte: 6.372.120 (m) | Este: 267.472 (m) |
| Descripción del medio de prueba: Resumen de episodios de mala calidad del aire en las estaciones que conforman la red CODELCO – AES GENER, con concentraciones de SO2 mayores a 450 µg/m3N como promedio 10 minutos móvil, obtenidos de la plataforma Airviro (http://redmonitoreoventanas.cl/iairviro/). |  |  |

### Condiciones para la Adición de Líquidos al CT

Número de Hecho Constatado: 2

Documentación revisada: ID 3, ID 4

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal a) “Medidas según Condición Meteorológica: aquellas a ejecutarse de mantera permanente según pronóstico meteorológico diario del Ministerio del Medio Ambiente. “Adición de líquidos al CT” - “No añadir líquidos al CT en condición de ventilación Mala si, una de las 7 estaciones de la Red CODELCO GENER registre concentraciones superiores o iguales a 450 µg/Nm3 como promedio móvil de 10 minutos”

Hecho (s): - Se realizaron las actividades de fiscalización los días en que la SEREMI de Medio Ambiente emitió el pronóstico Meteorológico, de acuerdo a Res. Ex N° 1/2019 las cuales se detallan en el Anexo 2 - Durante los períodos bajo condición de mala ventilación, pronosticados para los días 08, 09 y 29 de octubre, 23 de noviembre y 05 y 13 de diciembre de 2019, el titular no realizó adición de líquidos al CT, mientras se presentaron concentraciones de SO2 superiores o iguales a 450 µg/m3N como promedio móvil de 10 minutos en las estaciones que conforman la red CODELCO – AES GENER (ver Tabla 1, Tabla 2), en atención a los gráficas de adición de líquidos (Anexo 5) y reportes operacionales CT (Anexo 6) Por lo tanto, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, asociadas a la adición de líquidos al CT.

### Flujo de Aire y enriquecimiento de O2 en los Convertidores Peirce Smith (CPS)

Número de Hecho Constatado: 3

Documentación revisada: ID 2, ID 5

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal a) “Medidas según Condición Meteorológica: aquellas a ejecutarse de manera permanente según pronóstico meteorológico diario del Ministerio del Medio Ambiente. “El flujo de aire promedio y enriquecimiento de O2 en los ciclos de los CPS: - Condición de ventilación Buena: Flujo de aire <350 Nm3/min; Enriquecimiento de O2 <32% - Condición de ventilación Regular: Flujo de aire <320 Nm3/min; Enriquecimiento de O2 <30% - Condición de ventilación Mala: Flujo de aire <300 Nm3/min; Enriquecimiento de O2 <28%”

Hecho (s): - Se realizaron las actividades de fiscalización los días en que la SEREMI de Medio Ambiente emitió el pronóstico Meteorológico, de acuerdo a Res. Ex N° 1/2019 las cuales se detallan en el Anexo 2 - Durante los períodos analizados bajo condición de mala ventilación, declarados para los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23, 26, y 29 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, el titular mantuvo el flujo de aire menor a 300 Nm3/min y un enriquecimiento de O2 inferior al 28%, de acuerdo con lo visualizado en plataforma PI system durante las actividades de fiscalización (Anexo 1) y los registros de flujo de soplado y enriquecimiento de O2, adjuntos en el Anexo 7.. - Se verifica que, durante los períodos analizados bajo condición de ventilación regular, declarados para los días 08, 09 y 29 de octubre, 05, 15, 23, 26, y 29 de noviembre y 05, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, el titular mantuvo el flujo de aire menor a 320 Nm3/min y un enriquecimiento de O2 inferior al 30%, según lo visualizado en plataforma PI system durante las actividades de fiscalización (Anexo 1). - Del análisis de los hechos y documentos recopilados durante la actividad de fiscalización ambiental (Anexo 1), se verifica que, durante los períodos analizados bajo condición de buena ventilación, declarados para los días 08, 09 y 29 de octubre, 05, 15, 23, 26, y 29 de noviembre y 05, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, el titular mantuvo el flujo de aire menor a 350 Nm3/min y un enriquecimiento de O2 inferior al 32%, en atención a lo visualizado en plataforma PI system durante las actividades de fiscalización (Anexo 1) - En inspección realizada el 29 de noviembre de 2019, se evidenció que, el CT estuvo detenido mientras se presentaron malas condiciones de ventilación, pronosticadas para el mismo período, en atención a lo visualizado en gráfica de flujo de aire al CT (Anexo 4). Como consecuencia, se detiene la línea productiva de la fundición, y por tanto los CPS quedan fuera de servicio, lo anterior se constata visualizando gráfica de flujo de aire al CPS, del mismo período (Anexo 7). Por lo tanto, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional para el periodo de ventilación buena, regular y mala, dado que se verificó mediante las gráficas de plataforma PI System, que el titular disminuyó el flujo de aire y el enriquecimiento de O2, en el soplado de los CPS según lo comprometido.

### Condiciones para el Inicio de nuevo ciclo en los CPS

Número de Hecho Constatado: 4

Documentación revisada: ID 5, ID 6

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal a) “Medidas según Condición Meteorológica: aquellas a ejecutarse de manera permanente según pronóstico meteorológico diario del Ministerio del Medio Ambiente. “Tiempo de espera entre el término e inicio de ciclo de soplado de CPS: - “Esperar 10 minutos entre término de soplado de CPS e inicio de siguiente en condición de ventilación Regular, sí, una de las 7 estaciones de la Red CODELCO AES GENER registre concentraciones superiores o iguales a 450 µg/Nm3 como promedio móvil de 10 minutos” - “Esperar 10 minutos entre término de soplado de CPS e inicio de siguiente en condición de ventilación Mala”

Hecho (s): - Se realizaron las actividades de fiscalización los días en que la SEREMI de Medio Ambiente emitió el pronóstico Meteorológico, de acuerdo a Res. Ex N° 1/2019 las cuales se detallan en el Anexo 2. - Durante los períodos analizados bajo condición de ventilación mala, declarados para los días 08, 17 y 25 de abril, 01, 02, 06, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo y 06, 12, 17, 19 y 26 de junio de 2019, el titular esperó más de 20 minutos entre cada ciclo de soplado, en atención a los registros de flujo de soplado, adjuntos en el Anexo 7 dando cumplimiento de esta medida, en la Tabla 3, se detallan los tiempos de espera entre cada ciclo de soplado. - Del análisis de los antecedentes presentados en las actividades de fiscalización, cuyas actas o exámenes de información se adjuntan en el Anexo 3, se verifica que, durante los períodos analizados bajo condición de ventilación regular, declarados para los días 25 de abril, 02, 11 y 12 de mayo y 12 de junio de 2019, el titular esperó más de 20 minutos entre cada ciclo de soplado, mientras se registraron concentraciones de SO2 como promedio 10 minutos móvil superior a 500 µg/m3N en alguna de las estaciones que conforman la red CODELCO AGENER (ver Tabla 1), en atención a los registros de flujo de soplado, adjuntos en el Anexo 7 dando cumplimiento de esta medida, en la Tabla 3 se detallan los tiempos de espera entre cada ciclo de soplado. - Del análisis de los antecedentes presentados en las actividades de fiscalización, cuyas actas y exámenes de información se adjuntan en el Anexo 3, se verifica que, durante los períodos analizados bajo condición de ventilación mala, declarados para los días declarados para los días 27 de junio; 01, 04, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30 de julio; 02, 03, 04, 09, 14, 15, 16, 17, 25 y 29 de agosto y el 02, 03, 07, 12, 19 y 23 de septiembre de 2019, el titular esperó más de 10 minutos entre cada ciclo de soplado, en atención a los registros de flujo de soplado, adjuntos en el Anexo 7 dando cumplimiento de esta medida, mientras que en la Tabla 3 se detallan los tiempos de espera entre cada soplado. - Del análisis de los antecedentes presentados en las actividades de fiscalización, cuyas actas y exámenes de información se adjuntan en el Anexo 3, se verifica que, durante los períodos analizados bajo condición de ventilación regular, declarados para los días declarados para los días 27 de junio; 04, 15, 20, 25, 26 y 30 de julio y 03, 04 y 13 de agosto de 2019, el titular esperó más de 10 minutos entre cada ciclo de soplado, mientras se registraron concentraciones de SO2 como promedio 10 minutos móvil superior a 450 µg/m3N en alguna de las estaciones que conforman la red CODELCO AGENER (ver Tabla 1 y Tabla 2), en atención a los registros de flujo de soplado, adjuntos en el Anexo 7 dando cumplimiento de esta medida, mientras que en la Tabla 3 se detallan los tiempos de espera entre cada soplado. - Del análisis de los antecedentes presentados en las actividades de fiscalización, cuyas actas y exámenes de información se adjuntan en el Anexo 3, se verifica que, durante los períodos analizados bajo condición de ventilación regular, declarados para los días declarados para los días 12 y 23 de septiembre de 2019, el titular esperó más de 10 minutos entre cada ciclo de soplado, mientras se registraron concentraciones de SO2 como promedio 10 minutos móvil superior a 450 µg/m3N en alguna de las estaciones que conforman la red CODELCO AGENER (ver Tabla 1), en atención a los registros de flujo de soplado, adjuntos en el Anexo 7 dando cumplimiento de esta medida, mientras que en la Tabla 3 se detallan los tiempos de espera entre cada soplado. Por lo tanto, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional para el periodo de mala ventilación, dado que se verificó mediante las gráficas de plataforma PI System (Anexo 7) y los reportes operacionales CPS (anexo 08), que el titular esperó más de 10 minutos entre cada ciclo de soplado de los CPS.

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha; CPS; Soplado; Tiempo de Espera; Ventilación; Fecha; CPS; Soplado; Tiempo de Espera; Ventilación. Inicio; Término; Inicio; Término. 07-10-2019; 3; -; 07-10-2019 23:03; 0:39; Mala; 26-11-2019; 3; 26-11-2019 21:02; 26-11-2019 23:32; 3:04; 26-11-2019. 08-10-2019; 2; 07-10-2019 23:42; 08-10-2019 1:48; 0:45; Mala; 27-11-2019; 2; 27-11-2019 2:36; 27-11-2019 4:47; 1:30; 27-11-2019. 08-10-2019; 3; 08-10-2019 2:33; 08-10-2019 4:43; 0:46; Mala; -; 2; 27-11-2019 6:17; 27-11-2019 8:35; -; 27-11-2019. 08-10-2019; 2; 08-10-2019 5:29; 08-10-2019 8:11; 1:41; Mala; 05-12-2019; 2; 04-12-2019 22:17; 05-12-2019 0:38; 0:43; 05-12-2019. -; 3; 08-10-2019 9:52; -; -; -; 05-12-2019; 2; 05-12-2019 1:21; 05-12-2019 3:32; 0:20; 05-12-2019. 08-10-2019; 3; -; 09-10-2019 2:00; 0:42; Mala; 05-12-2019; 3; 05-12-2019 3:52; 05-12-2019 6:06; 0:38; 05-12-2019. 09-10-2019; 2; 09-10-2019 2:42; 09-10-2019 6:05; 0:54; Mala; 05-12-2019; 2; 05-12-2019 6:44; 05-12-2019 8:52; 0:48; 05-12-2019. -; 3; 09-10-2019 6:59; -; -; -; -; 3; 05-12-2019 9:40; -; -; -. 25-10-2019; 3; -; 25-10-2019 2:58; 1:16; Mala; 19-12-2019; 3; 19-12-2019 1:38; 19-12-2019 3:48; 0:13; 19-12-2019. 25-10-2019; 3; 25-10-2019 4:14; 25-10-2019 6:30; 1:30; Mala; 19-12-2019; 2; 19-12-2019 4:01; 19-12-2019 6:06; 0:16; 19-12-2019. -; -; 25-10-2019 8:00; -; -; -; 19-12-2019; 1; 19-12-2019 6:22; 19-12-2019 8:30; 0:14; 19-12-2019. 28-10-2019; 3; 28-10-2019 21:46; 28-10-2019 23:43; 0:06; Regular; -; 2; 19-12-2019 8:44; -; -; 19-12-2019. 29-10-2019; 1; 28-10-2019 23:49; 29-10-2019 2:24; 0:34; Mala; 20-12-2019; 1; 19-12-19 23:23; 20-12-19 01:11; 0:17; 20-12-2019. 29-10-2019; 3; 29-10-2019 2:58; 29-10-2019 5:37; 1:30; Mala; 20-12-2019; 2; 20-12-19 01:28; 20-12-19 03:13; 0:15; 20-12-2019. 29-10-2019; 1; 29-10-2019 7:07; 29-10-2019 10:02; 0:33; Regular; 20-12-2019; 3; 20-12-19 03:28; 20-12-19 05:38; 0:16; 20-12-2019. -; -; 29-10-2019 10:35; -; -; -; 20-12-2019; 1; 20-12-19 05:54; 20-12-19 08:07; 0:17; 20-12-2019. 05-11-2019; 1; -; 05-11-2019 1:16; 0:28; Mala; 20-12-2019; 2; 20-12-19 08:24; 20-12-19 10:34; 0:55; 20-12-2019. 05-11-2019; 3; 05-11-2019 1:44; 05-11-2019 4:23; 0:23; Mala; -; -; 20-12-19 11:29; -; -; -. 05-11-2019; 1; 05-11-2019 4:46; 05-11-2019 7:39; 0:36; Mala; 28-12-2019; 1; -; 28-12-2019 2:05; 0:18; 28-12-2019. -; -; 05-11-2019 8:15; -; -; -; 28-12-2019; 3; 28-12-2019 2:23; 28-12-2019 4:32; 0:15; 28-12-2019. 15-11-2019; 3; 15-11-2019 1:11; 15-11-2019 3:00; 0:12; Mala; 28-12-2019; 2; 28-12-2019 4:47; 28-12-2019 7:21; 0:14; 28-12-2019. 15-11-2019; 1; 15-11-2019 3:12; 15-11-2019 4:37; 0:15; Mala; 28-12-2019; 1; 28-12-2019 7:35; 28-12-2019 9:56; 0:08; 28-12-2019. 15-11-2019; 3; 15-11-2019 4:52; 15-11-2019 6:57; 0:10; Mala; -; -; 28-12-2019 10:04; -; -. 15-11-2019; 1; 15-11-2019 7:07; 15-11-2019 9:10; 1:50; Mala; 30-12-2019; 2; -; 30-12-19 01:30; 0:17; 30-12-2019. -; -; 15-11-2019 11:00; -; -; -; 30-12-2019; 1; 30-12-19 01:47; 30-12-19 03:53; 0:16; 30-12-2019. 23-11-2019; 1; -; 23-11-2019 0:11; 0:59:00; Mala; 30-12-2019; 3; 30-12-19 04:09; 30-12-19 06:26; 0:12; 30-12-2019. 23-11-2019; 1; 23-11-2019 1:10; 23-11-2019 3:06; 0:12; Mala; 30-12-2019; 2; 30-12-19 06:38; 30-12-19 08:38; 0:17; 30-12-2019. 23-11-2019; 2; 23-11-2019 3:18; 23-11-2019 5:13; 3:39; Mala; 30-12-2019; 1; 30-12-19 08:55; 30-12-19 10:47; 0:11; 30-12-2019. 23-11-2019; 1; 23-11-2019 8:52; 23-11-2019 11:21; -; -; 30-12-2019; 3; 30-12-19 10:58; 30-12-19 13:12; 0:07; 30-12-2019. -; -; -; -; -; -; -; -; 30-12-19 13:19; -; -; -. |
| Tabla 3 | Fecha: - |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 H | Norte: 6.372.120 (m) | Este: 267.472 (m) |
| Descripción del medio de prueba: Tiempos de espera entre cada ciclo de soplado, de acuerdo a registros en plataforma PI System |  |  |

## Medidas según Inversión térmica

### Condiciones de Operación de CT en períodos Inversión Térmica desfavorable

Número de Hecho Constatado: 5

Documentación revisada: ID 1, ID 2, ID 3

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal b) “Medidas Operacionales bajo condiciones Regulares o Mala Ventilación y/o Inversión Térmica sobre 3°C: Adicionalmente, en caso de presentarse inversión térmica sobre 3°C dentro de los horarios de regular o mala ventilación emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente, deberán complementarse las medidas de la tabla 1 con las medidas de la tabla 2. Acciones que regirán desde el instante que la inversión térmica supere los 3°C y se mantendrán hasta que se registre una baja de la misma desde los 3°C por 30 minutos sucesivos y mientras ninguna estación registre dos promedios móviles de 10 minutos mayores a 450 µg/Nm3.” “Convertidor Teniente:” - “No reanudar operación del CT en caso de encontrarse detenido, cuando se presente una inversión térmica sobre 3°C, dentro de los horarios de regular o mala ventilación” - “No realizar adición de líquidos al CT, cuando se presente una inversión térmica sobre 3°C, dentro de los horarios de regular o mala ventilación”

Hecho (s): - Se realizaron las actividades de fiscalización los días en que la SEREMI de Medio Ambiente emitió el pronóstico Meteorológico, de acuerdo a Res. Ex N° 1/2019 las cuales se detallan en el Anexo 2. - Durante los períodos de mala ventilación, declarados para los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 29 de noviembre y el 05 y 13 de diciembre de 2019, el titular no realizó detenciones del CT, mientras se presentó una inversión térmica superior a 3°C (ver Tabla 4), en atención a lo declarado en las bitácoras de Turno adjuntas en el Anexo 3 y evidenciado en gráficas en plataforma PI System de adición de líquidos (Anexo 5) y de flujo de aire al CT (Anexo 4). Por lo tanto, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional para el periodo de mala ventilación, dado que se verificó mediante las bitácoras de jefe de turno, gráficas de PI System, de adición de líquidos al CT y flujo de aire al CT, que el titular no detuvo el CT y no adicionó líquidos al CT mientras se presentó una inversión térmica mayor a 3 °C y mientras se presentaron estaciones que registrasen dos promedios 10 minutos móviles superiores a 450 µg/m3N.

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha; Horario Inversión Térmica; Condición de Ventilación. Inicio; Término. 08-10-2019; 08-10-2019 3:01; 08-10-2019 3:10; Mala. 08-10-2019; 08-10-2019 4:22; 08-10-2019 4:27; Mala. 08-10-2019; 08-10-2019 5:05; 08-10-2019 5:30; Mala. 08-10-2019; 08-10-2019 6:18; 08-10-2019 6:19; Mala. 08-10-2019; 08-10-2019 6:45; 08-10-2019 7:24; Mala. 09-10-2019; 09-10-2019 7:22; 09-10-2019 7:38; Mala. 25-10-2019; 25-10-2019 3:27; 25-10-2019 3:50; Mala. 25-10-2019; 25-10-2019 5:23; 25-10-2019 5:24; Mala. 25-10-2019; 25-10-2019 6:12; 25-10-2019 6:31; Mala. 28-10-2019; 28-10-2019 23:43; 29-10-2019 1:11; Mala. 29-10-2019; 29-10-2019 3:07; 29-10-2019 3:40; Mala. 29-10-2019; 29-10-2019 4:25; 29-10-2019 7:13; Mala. 05-11-2019; 05-11-2019 4:58; 05-11-2019 5:04; Mala. 15-11-2019; 15-11-2019 5:13; 15-11-2019 5:19; Mala. 23-11-2019; 23-11-2019 4:38; 23-11-2019 5:01; Mala. 23-11-2019; 23-11-2019 6:02; 23-11-2019 6:46; Mala. 29-11-2019; 29-11-2019 6:18; 29-11-2019 6:33; Mala. 05-12-2019; 05-12-2019 1:18; 05-12-2019 1:18; Mala. 05-12-2019; 05-12-2019 4:37; 05-12-2019 4:54; Mala. 05-12-2019; 05-12-2019 5:26; 05-12-2019 5:46; Mala. 13-12-2019; 13-12-2019 5:04; 13-12-2019 5:05; Mala. 13-12-2019; 13-12-2019 5:37; 13-12-2019 5:45; Mala. |
| Tabla 4 | Fecha: - |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 H | Norte: 6.372.120 (m) | Este: 267.472 (m) |
| Descripción del medio de prueba: Detalle de periodos con una inversión térmica mayor a 3°C, obtenidos de la plataforma Airviro (http://redmonitoreoventanas.cl/iairviro/). |  |  |

### Condiciones de Operación de los CPS en períodos Inversión Térmica desfavorable

Número de Hecho Constatado: 6

Documentación revisada: ID 5

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal b) “Medidas Operacionales bajo condiciones Regulares o Mala Ventilación y/o Inversión Térmica sobre 3°C: Adicionalmente, en caso de presentarse inversión térmica sobre 3°C dentro de los horarios de regular o mala ventilación emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente, deberán complementarse las medidas de la tabla 1 con las medidas de la tabla 2. Acciones que regirán desde el instante que la inversión térmica supere los 3°C y se mantendrán hasta que se registre una baja de la misma desde los 3°C por 30 minutos sucesivos y mientras ninguna estación registre dos promedios móviles de 10 minutos mayores a 450 µg/Nm3.” “Convertidores Peirce Smith:” - “Disminuir el flujo de aire promedio ciclo CPS a menos de 280 Nm3/min y el enriquecimiento de O2 a menos del 26%, cuando se presente una inversión térmica sobre 3°C, dentro de los horarios de regular o mala ventilación” - “Aumentar la espera entre el termino de soplado de CPS e inicio del siguiente a un mínimo de 15 minutos, cuando se presente una inversión térmica sobre 3°C, dentro de los horarios de regular o mala ventilación”

Hecho (s): - Se realizaron las actividades de fiscalización los días en que la SEREMI de Medio Ambiente emitió el pronóstico Meteorológico, de acuerdo a Res. Ex N° 1/2019 las cuales se detallan en el Anexo 2 - Del análisis de los antecedentes presentados en las actividades de fiscalización, cuyas actas se adjuntan en el Anexo 01, se verifica que, durante los períodos analizados bajo condición de mala ventilación, pronosticados para los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 29 de noviembre y el 05 y 13 de diciembre de 2019, el titular disminuyó el flujo de aire a los CPS a menos de 280 Nm3/min y con un enriquecimiento de O2 inferior al 26%, mientras se presentó una inversión térmica superior a 3°C (ver Tabla 4) y mientras se presentaron estaciones que registren dos promedios 10 minutos móviles superiores a 450 µg/m3N, en atención a lo evidenciado en gráficas de flujo de soplado de CPS en plataforma PI System (Anexo 7). - Del análisis de los antecedentes presentados en las actividades de fiscalización, cuyas actas se adjuntan en el Anexo 1, se verifica que, durante los períodos analizados bajo condición de mala ventilación, pronosticados para los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 29 de noviembre y el 05 y 13 de diciembre de 2019, el titular esperó más de 15 minutos antes de iniciar un nuevo ciclo del soplado de CPS, mientras se presentó una inversión térmica superior a 3°C (ver Tabla 4), en atención a lo evidenciado en gráficas flujo de soplado de CPS en plataforma PI System (Anexo 7). Por lo tanto, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional para el periodo de mala ventilación, dado que se verificó mediante las gráficas de plataforma PI System, de soplado de CPS, que el titular disminuyó el flujo de aire y enriquecimiento de O2 a los CPS y esperó más de 15 minutos antes de iniciar un nuevo ciclo de soplado de CPS mientras se presentó una inversión térmica mayor a 3 °C y mientras se presentaron estaciones que registrasen dos promedios 10 minutos móviles superiores a 450 µg/m3N.

## Medidas según Nivel de Alerta

### Condiciones para la Extracción de Metal Blanco en Nivel de Alerta

Número de Hecho Constatado: 7

Documentación revisada: ID 4

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal c) “Medidas Operacionales Según Nivel de Alerta: aquellas que independientemente de la condición meteorología, se ejecutan cuando se registre la condición de alerta de 500 µg/Nm3 como concentración de 1 hora de dióxido de azufre definida en el D.S. N°104/2018, en cualquiera de las estaciones monitoras clasificadas como EMRPG existentes en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Acciones que se mantendrán hasta que haya salido del nivel de Alerta, con a lo menos 30 minutos sucesivos bajo dicho nivel. En el caso de llegar a un nivel de preemergencia, las acciones se mantendrán por un período mínimo de 1 hora bajo dicho nivel. En el caso de llegar a un nivel de emergencia, las acciones se mantendrán por un período mínimo de 2 horas bajo dicho nivel.” “Fusión – Convertidor Teniente: Suspender la extracción de metal Blanco desde CT”.

Hecho (s): - En la Tabla 5 se señalan los intervalos temporales de superación de 500 µg/m3N de concentración de SO2 como promedio horario, en las estaciones de monitoreo calificadas como EMRPG existentes en las comunas de Quintero y Puchuncaví para el periodo, destacando que el día 23 de noviembre de 2019 las concentraciones de SO2, registrados en la estación Quintero, alcanzaron un nivel de emergencia con 1.093 µg/m3N, registrados entre las 04:00 y las 05:00 horas (Horario invierno, GMT-4). - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante la actividad de fiscalización, realizada el 15 de noviembre de 2019 (Anexo 1), se verifica que, durante los 30 minutos posteriores a la condición de alerta, el titular no realiza extracción de metal blanco desde el CT, siendo última extracción a las 08:05 horas del mismo día. En atención a los reportes de operacionales del CT (Anexo 7). Se aclara que el horario de la condición de alerta registrado en la estación Centro Quintero, corresponde a horario invierno (GMT-4), por lo que en horario de verano corresponde al período entre las 08:00 y las 09:00 horas. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante la actividad de fiscalización, realizada el 23 de noviembre de 2019 (Anexo 1), se verifica que, durante las 2 horas posteriores a la condición de emergencia, el titular no realiza extracción de metal blanco desde el CT y hasta el momento de la inspección, realizada entre las 11:30 y las 14:15 horas, donde se verificó que la última extracción de metal blanco, se realizó previo a la condición de emergencia, a las 03:12 horas, según consta en acta del mismo día. En general, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que se verificó que éste no realizó extracciones de metal blanco, en el período comprometido con posterioridad a la condición de mala ventilación.

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha; Horario; Estación; Dirección del Viento Estación Principal; Condición de Ventilación; Nivel de Concentración. Inicio; Término; Nombre; Concentración (µg/m3 N); Dirección del Viento. 15-11-2019; 7:00; 8:00; Centro Quintero; 574; NE; NE; Mala; Alerta. 23-11-2019; 4:00; 5:00; Quintero; 1.093; NE; E; Mala; Emergencia. |
| Tabla 5 | Fecha: - |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 H | Norte: 6.372.120 (m) | Este: 267.472 (m) |
| Descripción del medio de prueba: Resumen de episodios de mala calidad del aire en las estaciones de monitoreo de calidad del aire clasificadas como EMRPG, en las comunas de Quintero y Puchuncaví, con concentraciones de SO2 mayores a 500 µg/m3N como promedio horario, obtenidos de la plataforma Airviro. |  |  |

### Condiciones para Girar CT en Nivel de Alerta

Número de Hecho Constatado: 8

Documentación revisada: ID 2, ID 3

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal c) “Medidas Operacionales Según Nivel de Alerta: aquellas que independientemente de la condición meteorología, se ejecutan cuando se registre la condición de alerta de 500 µg/Nm3 como concentración de 1 hora de dióxido de azufre definida en el D.S. N°104/2018, en cualquiera de las estaciones monitoras clasificadas como EMRPG existentes en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Acciones que se mantendrán hasta que haya salido del nivel de Alerta, con a lo menos 30 minutos sucesivos bajo dicho nivel. En el caso de llegar a un nivel de preemergencia, las acciones se mantendrán por un período mínimo de 1 hora bajo dicho nivel. En el caso de llegar a un nivel de emergencia, las acciones se mantendrán por un período mínimo de 2 horas bajo dicho nivel.” “Fusión – Convertidor Teniente: Girar CT solo en caso de emergencia”.

Hecho (s): - En la Tabla 5 se señalan los intervalos temporales de superación de 500 µg/m3N de concentración de SO2 como promedio horario, en alguna de las estaciones de monitoreo EMRPG existentes en las comunas de Quintero y Puchuncaví para el periodo. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante la actividad de fiscalización, realizada el 15 de noviembre de 2019 (Anexo 1), se verifica que, durante los 30 minutos posteriores a la condición de alerta, el titular no gira el CT. En atención a las gráficas de adición de líquidos (Anexo 5) y gráficas de flujo de aire al CT (Anexo 4), ambos del mismo período, en las cuales se detallan que al momento de la inspección (09:59 horas), el titular no realizó giros al CT. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante la actividad de fiscalización, realizada el 23 de noviembre de 2019 (Anexo 1), se verifica que, durante las 2 horas posteriores a la condición de emergencia, el titular no gira el CT. En atención a lo evidenciado en gráfica de adición de líquidos (Anexo 5) y gráfica de flujo de aire al CT (Anexo 4). En atención a las gráficas de adición de líquidos (Anexo 5) y gráficas de flujo de aire al CT (Anexo 4), ambos del mismo período, en las cuales se detallan que al momento de la inspección (09:59 horas), el titular no realizó giros al CT. En general, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que se verificó que éste no realizó giros al CT, en el período comprometido con posterioridad a la condición de mala ventilación.

### Condiciones para el Soplado del CT en Nivel de Alerta

Número de Hecho Constatado: 9

Documentación revisada: ID 2, ID 3

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal c) “Medidas Operacionales Según Nivel de Alerta: aquellas que independientemente de la condición meteorología, se ejecutan cuando se registre la condición de alerta de 500 µg/Nm3 como concentración de 1 hora de dióxido de azufre definida en el D.S. N°104/2018, en cualquiera de las estaciones monitoras clasificadas como EMRPG existentes en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Acciones que se mantendrán hasta que haya salido del nivel de Alerta, con a lo menos 30 minutos sucesivos bajo dicho nivel. En el caso de llegar a un nivel de preemergencia, las acciones se mantendrán por un período mínimo de 1 hora bajo dicho nivel. En el caso de llegar a un nivel de emergencia, las acciones se mantendrán por un período mínimo de 2 horas bajo dicho nivel.” “Fusión – Convertidor Teniente: No iniciar soplado de CT en caso de estar detenido”.

Hecho (s): - En la Tabla 5 se señalan los intervalos temporales de superación de 500 µg/m3N de concentración de SO2 como promedio horario, en alguna de las estaciones de monitoreo EMRPG existentes en las comunas de Quintero y Puchuncaví para el periodo. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante la actividad de fiscalización, realizada el 15 de noviembre de 2019 (Anexo 1), se verifica que, durante los 30 minutos posteriores a la condición de alerta, el titular hasta el momento de la inspección mantuvo operativo el CT, por lo tanto, el CT no inició un nuevo soplado. En atención a las gráficas de adición de líquidos (Anexo 5) y gráficas de flujo de aire al CT (Anexo 4), ambos del mismo período. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante la actividad de fiscalización, realizada el 23 de noviembre de 2019 (Anexo 1), se verifica que, durante las 2 horas posteriores a la condición de emergencia, el titular hasta el momento de la inspección mantuvo operativo el CT, por lo tanto, el CT no inició un nuevo soplado. En atención a las gráficas de adición de líquidos (Anexo 5) y gráficas de flujo de aire al CT (Anexo 4), ambos del mismo período En general, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que éste no inició un nuevo soplado al CT, ya que éste no se detuvo, en el período comprometido con posterioridad a la condición de mala ventilación.

### Condiciones para el inicio de un Nuevo ciclo CPS en Nivel de Alerta

Número de Hecho Constatado: 10

Documentación revisada: ID 5

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 3, literal c) “Medidas Operacionales Según Nivel de Alerta: aquellas que independientemente de la condición meteorología, se ejecutan cuando se registre la condición de alerta de 500 µg/Nm3 como concentración de 1 hora de dióxido de azufre definida en el D.S. N°104/2018, en cualquiera de las estaciones monitoras clasificadas como EMRPG existentes en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Acciones que se mantendrán hasta que haya salido del nivel de Alerta, con a lo menos 30 minutos sucesivos bajo dicho nivel. En el caso de llegar a un nivel de preemergencia, las acciones se mantendrán por un período mínimo de 1 hora bajo dicho nivel. En el caso de llegar a un nivel de emergencia, las acciones se mantendrán por un período mínimo de 2 horas bajo dicho nivel.” “Conversión – CPS: No iniciar soplado de un nuevo ciclo CPS”.

Hecho (s): - En la Tabla 5 se señalan los intervalos temporales de superación de 500 µg/m3N de concentración de SO2 como promedio horario, en alguna de las estaciones de monitoreo EMRPG existentes en las comunas de Quintero y Puchuncaví para el periodo. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante la actividad de fiscalización, realizada el 15 de noviembre de 2019 (Anexo 1), se verifica que, durante los 30 minutos posteriores a la condición de alerta, el titular no inició un nuevo ciclo de soplado en los CPS. Al respecto se constata que, mientras se presentó la condición de alerta, entre las 7:00 y las 8:00 horas (horario invierno, GMT-4), el ciclo de soplado que se encontraba en operación era el CPS 1, el cual se inició a las 07:07 y finalizó las 09:10 horas, del mismo día (Tabla 3). Con posterioridad, se inició un nuevo ciclo de soplado, del CPS 3 a las 11:00 horas (Tabla 3), 2 horas después de haberse presentado la condición de alerta. En atención a registro de flujo de soplado (Anexo 7), ambos del mismo período. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante la actividad de fiscalización, realizada el 23 de noviembre de 2019 (Anexo 1), se verifica que, durante las 2 horas posteriores a la condición de emergencia, el titular no inició un nuevo ciclo de soplado en los CPS. Al respecto se constata que, mientras se presentó la condición de emergencia, entre las 04:00 y las 05:00 horas (horario invierno, GMT-4), el ciclo de soplado que se encontraba en operación era el CPS 2, el cual se inició a 03:18 y finalizó a las 05:13 horas, del mismo día (Tabla 3). Con posterioridad, se inició un nuevo ciclo de soplado, del CPS 1 a las 08:52 horas (Tabla 3), 3 horas con 52 minutos después de haberse presentado la condición de emergencia. En atención a registro de flujo de soplado (Anexo 7). En general, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que éste no inició un nuevo ciclo de soplado de CPS, en el período comprometido con posterioridad a la condición de mala ventilación.

## Medidas del Sistema de Control / Abatimiento

### Condiciones de operación del Captador Primario del CT

Número de Hecho Constatado: 11

Documentación revisada: ID 2, ID 3, ID 7

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 4 “DÉJESE ESTABLECIDO que independiente de las condiciones meteorológicas, todos los equipos de control, abatimiento y/o tratamiento de gases primarios y secundarios asociados al Convertidor Teniente (CT) y a los Convertidores Peirce Smith (CPS) deberán acreditar su pleno funcionamiento de acuerdo a los criterios establecidos en el ANEXO 1 y no podrá realizarse ninguna prueba o acción que genere emisiones, sin los equipos de control en pleno funcionamiento” Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Anexo 1 “Captador Primario CT” - “Operación correcta de la compuerta primaria (Operativa – subir/bajar)” - “Flujo de ventiladores VTI 181/182/183 mayor a 60.000 Nm3/h” - “Flujo de ventilador V10 mayor a 60.000 Nm3/h”

Hecho (s): - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, el titular mantiene operativa la compuerta primaria del sistema de captación primaria, según lo evidenciado en gráficas de adición de líquidos (Anexo 5) y constatado en actas de inspección (Anexo 1). - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15 y 23 de noviembre y 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, el titular mantiene un flujo mayor a 60.000 Nm3/h en los ventiladores de tiro inducido VTI 181, VTI 182 y VTI 183, así como también en el ventilador principal V-10, en atención a lo visualizado en las gráficas de gases primarios del CT adjuntas en Anexo 9. - En inspección realizada el 08 de octubre de 2019, se evidenciaron fluctuaciones en el flujo de gases secundarios, los cuales por momentos descendieron de los 60.00Nm3/h, sin prejuicio de lo antes mencionado, estas fluctuaciones no afectaron los valores horarios y no representan una modificación del proceso. - En inspección realizada el 29 de noviembre de 2019, se evidenció que, el CT se encontraba detenido por mantención, desde el 27 de noviembre a las 06:24 horas hasta las 11:30 horas del 29 de noviembre de 2019, por lo tanto, mientras se presentaron malas condiciones de mala ventilación éste se encontraba detenido, en atención a lo visualizado en gráfica de flujo de aire al CT, adjunta en Anexo 4. - En inspección realizada el 05 de diciembre de 2019, se evidencia que a las 05:18 horas el CT detuvo su operación, debido a una falla en la máquina punzador, lo que se evidenció en acta del mismo día (Anexo 1), producto de esta falla se detiene el CT. Por lo antes mencionado, se evidencia que el flujo de gases primarios fue 0 a partir de este momento (Anexo 9). En general, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que éste mantuvo operativo el sistema de captación primario, y el flujo de soplado en los VTI 181/182/183 y V-10 se mantuvo sobre los 60.000 Nm3/h.

### Condiciones de operación del Captador Secundario del CT

Número de Hecho Constatado: 12

Documentación revisada: ID 3, ID 8, ID 9, ID 10, ID 11

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 4 “DÉJESE ESTABLECIDO que independiente de las condiciones meteorológicas, todos los equipos de control, abatimiento y/o tratamiento de gases primarios y secundarios asociados al Convertidor Teniente (CT) y a los Convertidores Peirce Smith (CPS) deberán acreditar su pleno funcionamiento de acuerdo a los criterios establecidos en el ANEXO 1 y no podrá realizarse ninguna prueba o acción que genere emisiones, sin los equipos de control en pleno funcionamiento” Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Anexo 1 “Captador Secundario CT” - “Operación de la compuerta secundaria (Operativa – subir/bajar)” - “Flujo de ventilador VTI 139 soplando mayor a 150.000 Nm3/h” - “Flujo de ventilador VTI 139 operación unitaria (subir/bajar CT, retorno de material fundido, prueba de giro) mayor a 200.000 Nm3/h” - “El reactor de desulfurización, debe presentar una concentración de SO2 mayor a la entrada que a la salida de éste” - “El filtro de mangas, debe presentar un diferencial de presión mayor a 80 mm de H2O”

Hecho (s): - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, el titular mantiene operativa la compuerta secundaria del sistema de captación secundaria, según lo evidenciado en gráficas de adición de líquidos (Anexo 5) y constatado en actas de inspección (Anexo 1). - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, el titular mantiene un flujo mayor a 150.000 Nm3/h en el ventilador de tiro inducido VTI 139, y sobre 200.000 Nm3/h al presentar una operación unitaria, en atención a las gráficas de flujo de gases secundarios adjuntas en el Anexo 10. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa, se evidencia que el día 25 de octubre de 2019 a las 01:26 horas y el 28 de diciembre de 2019 a las 06:06 horas, el titular añade líquidos al CT, en dichos períodos el flujo de gases secundarios, no alcanza el mínimo autorizado en esta unidad mientras se ejecuta una operación unitaria (200.000 Nm3/h), alcanzando flujos promedios de 192.900 Nm3/h y 190.970 Nm3/h (Figura 2), respectivamente, en atención a lo informado por el titular en requerimientos de información, adjuntos en Anexo 11. Al respecto se aclara que, no existe evidencia que estas desviaciones hayan contribuido a la gestación de estados de alerta, preemergencia o emergencia por concentración de algún contaminante regulado en el PPDA, o la superación de 450 µg/m3N como promedio 10 minutos móvil de concentración de SO2,en las estaciones que conforman la red CODELCO – GENER (ver Tabla 1, Tabla 2, Tabla 5 ). - Se observa que, con fecha 28 de diciembre de 2019 se presentaron concentraciones de SO2 mayores a 450 µg/m3N, como promedio 10 minutos móvil, en estación Los Maitenes, entre las 09:17 y las 09:44 horas (horario invierno, GMT-4), con una máxima de 620 µg/m3N a las 09:27 horas (horario invierno, GMT-4), 4 horas con 4 minutos después de haberse presentado la desviación indicada en el párrafo precedente. - Las concentraciones horarias registradas los días 25 de octubre y 28 de diciembre de 2019, se detallan en el Gráfico 1 y el Gráfico 2. - Respecto a las desviaciones evidenciadas en el literal precedente, el titular aclara en los requerimientos de información, adjuntos en anexo 11, que para alcanzar un flujo de gases de 200.000 Nm3/h, se aumenta la velocidad del VTI 139 desde 38 Hz a una mayor que 43 Hz. Al respecto en el mismo anexo, el titular presenta como ejemplo las adiciones de líquidos del día 25 de octubre 2019 a la 04:29 horas y el 25 de diciembre de 2019 a las 09:35 horas (Figura 3), donde se lleva el VTI 139 a una velocidad de 44 Hz, alcanzando un flujo promedio de gases mayor a lo comprometido. Del mismo modo, presenta evidencia de que éste subió la velocidad del VTI 139, sin embargo, no se alcanzó el flujo de gases comprometido. Finalmente, el titular indica como posible causa de esta desviación una mayor pérdida de carga en el sistema de captación. - Como medida correctiva, el titular se compromete a: “Para cada adición de líquido, se verificará antes de abrir la compuerta secundaria que el flujo de captación de gases secundarios CT sea mayor a 200.000 Nm3/h” (Anexo 11) - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, la concentración de SO2 en la entrada del reactor desulfurizador del CT disminuye respecto a la salida de éste, en atención a lo visualizado en las gráficas de concentración de SO2 en desulfurizador del CT, adjuntas en Anexo 12. - Del análisis de los antecedentes reportados por el titular el 23 de noviembre de 2019, se verifica que mientras se presentaron malas condiciones de ventilación, el analizador de entrada del CT, se encontraba fuera de servicio. Al respecto, se constata en gráfica de desulfurizador del mismo día (Anexo 12) que la concentración de SO2 a la salida de éste, mantuvo concentraciones inferiores a 1.000 ppm durante todo el período. Estos niveles de concentración, no representan un alza en la emisión de esta unidad, las cuales se mantuvieron en niveles de emisión similares a los registrados en el resto del período analizado en el presente informe, inferiores a 1000 ppm. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en anexo 01, se verifica que, el titular mantiene un diferencial de presión en el filtro de mangas de gases secundarios del CT mayor a 80 mm de H2O, en atención a las gráficas de diferencial de presión en filtro de mangas adjuntos en Anexo 13, donde el diferencial de presión promedio, se mantuvo aproximadamente en 100 mm de H2O. En general, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que éste realizó las acciones pertinentes para que el VTI 139, alcance un flujo mayor a 150.000 Nm3/h y 200.000 Nm3/h al presentar una operación unitaria, en atención a lo visualizado en gráficas de flujo de gases secundarios del CT y requerimientos de información. Por otro lado, en el desulfurizador del CT, se evidencia una disminución en la concentración de SO2 entre la entrada y la salida de éste. Finalmente, el titular mantiene un diferencial de presión en el filtro de mangas mayor a 80 mm de H2O.

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gráfico 1 | Fecha: 25-10-2019 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 H | Norte: 6.372.120 (m) | Este: 267.472 (m) |
| Descripción del medio de prueba: Registros horarios de concentración de SO2, monitoreados el 25 de octubre de 2019, en las estaciones de monitoreo de calidad del aire, clasificadas como EMRPG, ubicadas en las comunas de Quintero y Puchuncaví |  |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gráfico 2 | Fecha: 28-12-2019 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 H | Norte: 6.372.120 (m) | Este: 267.472 (m) |
| Descripción del medio de prueba: Registros horarios de concentración de SO2, monitoreados el 28 de diciembre de 2019, en las estaciones de monitoreo de calidad del aire, clasificadas como EMRPG, ubicadas en las comunas de Quintero y Puchuncaví |  |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 2 | Fecha: 28-12-2019 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 H | Norte: 6.372.120 (m) | Este: 267.472 (m) |
| Descripción del medio de prueba: Detalle de adición de líquido al CT, realizado el 28 de diciembre de 2019 a las 05:55 horas, donde se evidencia que el titular aumento la velocidad del VTI 139 hasta los 44 Hz, sin embargo, esta acción no logró que el equipo aumento su flujo a más de 200.000 Nm3/h (190.970 Nm3/h). |  |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 3 | Fecha: 25-12-2019 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 H | Norte: 6.372.120 (m) | Este: 267.472 (m) |
| Descripción del medio de prueba: Detalle de adición de líquido al CT, realizado el 25 de diciembre de 2019 a las 09:35horas, donde se evidencia que el titular aumento la velocidad del VTI 139 hasta los 44 Hz, con esta acción el titular logró que el equipo aumente su flujo a más de 200.000 Nm3/h (204.140 Nm3/h). |  |  |

### Condiciones de operación del Captador Primario de los CPS

Número de Hecho Constatado: 13

Documentación revisada: ID 7

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 4 Resuelvo 4: “DÉJESE ESTABLECIDO que independiente de las condiciones meteorológicas, todos los equipos de control, abatimiento y/o tratamiento de gases primarios y secundarios asociados al Convertidor Teniente (CT) y a los Convertidores Peirce Smith (CPS) deberán acreditar su pleno funcionamiento de acuerdo a los criterios establecidos en el ANEXO 1 y no podrá realizarse ninguna prueba o acción que genere emisiones, sin los equipos de control en pleno funcionamiento” Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Anexo 1 “Captador Primario CPS” - “Operación correcta de la compuerta primaria (Operativa – subir/bajar)” - “Flujo de ventilador VTI 005 mayor a 40.000 Nm3/min” - “Flujo de ventilador V10 mayor a 40.000 Nm3/min”

Hecho (s): - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, el titular mantiene operativa la compuerta primaria del sistema de captación primaria de los CPS, según lo declarado por el titular en las actas de inspección y visualizado en terreno. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, mientras estuvieron en operación los CPS el titular mantuvo un flujo de gases mayor a 40.000 Nm3/h en el VTI 005, así como también en el ventilador principal V-10, en atención a lo visualizado en las gráficas de flujo de gases primaros CPS, adjuntas en Anexo 9. En general, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que éste mantuvo operativo el sistema de captación primario, y el flujo del soplado en el VTI 005 y V-10 se mantuvo sobre los 40.000 Nm3/h.

### Condiciones de operación del Captador Secundario de los CPS

Número de Hecho Constatado: 14

Documentación revisada: ID 8, ID 10, ID 11

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 4 Resuelvo 4: “DÉJESE ESTABLECIDO que independiente de las condiciones meteorológicas, todos los equipos de control, abatimiento y/o tratamiento de gases primarios y secundarios asociados al Convertidor Teniente (CT) y a los Convertidores Peirce Smith (CPS) deberán acreditar su pleno funcionamiento de acuerdo a los criterios establecidos en el ANEXO 1 y no podrá realizarse ninguna prueba o acción que genere emisiones, sin los equipos de control en pleno funcionamiento” Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Anexo 1 “Captador Secundario CPS” - “Operación de la compuerta secundaria (Operativa – subir/bajar)” - “Flujo de ventilador VTI 137 soplando mayor a 50.000 Nm3/min” - “Flujo de ventilador VTI 137 operación unitaria (Bajar CPS, carguío de Metal a CPS) mayor a 60.000 Nm3/min” - “El reactor de desulfurización, debe presentar una concentración de SO2 mayor a la entrada que a la salida de éste” - “El filtro de mangas, debe presentar un diferencial de presión mayor a 80 mm de H2O”

Hecho (s): - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en anexo 01, se verifica que, el titular mantiene operativa la compuerta secundaria del sistema de captación secundario de los CPS, en atención a lo señalado en las actas de inspección adjuntas. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, el titular mantiene un flujo mayor a 50.000 Nm3/h en el VTI 137, y sobre 60.000 Nm3/h al presentar una operación unitaria, en atención a las gráficas de flujo de gases secundarios adjuntas en el Anexo 10. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, la concentración de SO2 en la entrada del reactor desulfurizador de los CPS disminuye respecto a la salida de éste, en atención a lo visualizado en las gráficas de concentración de SO2, en desulfurizador de los CPS, adjuntas en Anexo 12. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, el titular mantiene un diferencial de presión en el filtro de mangas de gases secundarios de los CPS mayor a 80 mm de H2O, en atención a las gráficas de diferencial de presión en filtro de mangas adjuntos en Anexo 13, donde se evidencia que en general lo valores fluctuaron entre 100 y 150 mm de H2O En general, de las actividades de fiscalización realizadas y la información analizada, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que éste realizó las acciones pertinentes para que el VTI 137, alcance un flujo mayor a 50.000 Nm3/h y 60.000 Nm3/h al presentar una operación unitaria, en atención a lo visualizado en gráficas de flujo de gases secundarios del CPS. Por otro lado, en el desulfurizador del CPS, se evidencia una disminución en la concentración de SO2 entre la entrada y la salida de éste. Finalmente, el titular mantiene un diferencial de presión en el filtro de mangas mayor a 80 mm de H2O.

### Condiciones de operación de la Planta de Ácido

Número de Hecho Constatado: 15

Documentación revisada: ID 12

Exigencia (s): DS N°105/2018 MMA, Artículo 46, Literal c) La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: (...) c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en períodos de mala ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. DS N°105/2018 MMA, Artículo 49 (...) (...)La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los planes operacionales propuestos mediante resolución fundada (...). Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Resuelvo 4 Resuelvo 4: “DÉJESE ESTABLECIDO que independiente de las condiciones meteorológicas, todos los equipos de control, abatimiento y/o tratamiento de gases primarios y secundarios asociados al Convertidor Teniente (CT) y a los Convertidores Peirce Smith (CPS) deberán acreditar su pleno funcionamiento de acuerdo a los criterios establecidos en el ANEXO 1 y no podrá realizarse ninguna prueba o acción que genere emisiones, sin los equipos de control en pleno funcionamiento” Resolución N°30/2019, SEREMI del Medio Ambiente de Valparaíso, Anexo 1: “Captador Primario CT” - “Flujo de gas en el ventilador V10, mientras se encuentre operando CPS y CT, debe ser mayor a 110.000 Nm3/min” - “Flujo de gas en el ventilador V10, mientras se encuentre operando solo el CT, debe ser mayor a 70.000 Nm3/min” - “Flujo de gas en el ventilador V10, mientras se encuentre operando solo los CPS, debe ser mayor a 50.000 Nm3/min”

Hecho (s): - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, el titular mantiene un flujo mayor a 110.000 Nm3/h mientras se encuentran operativos los CPS y el CT. En atención a lo visualizado en gráfica de flujo de gases en ventilador principal V-10 de plataforma PI System adjuntas en Anexo 14. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 1, se verifica que, el titular mantiene un flujo mayor a 70.000 Nm3/h mientras se encuentra operativo CT. En atención a lo visualizado en gráfica de flujo de gases en ventilador principal V-10 de plataforma PI System adjuntas en Anexo 14. - Del análisis de los antecedentes presentados y reportados por la empresa durante las actividades de fiscalización realizadas los días 08, 09, 25 y 29 de octubre, 05, 15, 23 y 26 de noviembre y 05, 13, 19, 20, 28 y 30 de diciembre de 2019, cuyas actas se adjuntan en Anexo 01, se verifica que, el titular mantiene un flujo mayor a 50.000 Nm3/h mientras se encuentran operativos solo los CPS. En atención a lo visualizado en gráfica de flujo de gases en ventilador principal V-10 de plataforma PI System adjuntas en Anexo 14. En general, de las actividades de fiscalización realizadas, es posible establecer que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional, dado que mantiene un flujo de gases de 110.000 Nm3/h, cuando operan CT y los CPS, 70.000 Nm3/h cuando solo opera el CT y 50.000 Nm3/h cuando solo operan los CPS.

# CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 3, permiten concluir que en el período octubre-diciembre de 2019 se verifica el cumplimiento de las medidas del plan operacional aprobado a través de la Resolución N° 30/2019 de loa SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 01 | Actas de Inspección |
| 02 | Pronósticos meteorológicos |
| 03 | Bitácoras de Turno |
| 04 | Gráficas de flujo de aire al CT |
| 05 | Gráficas de Adición de líquidos CT |
| 06 | Reportes Operacionales del CT |
| 07 | Registro de flujo de soplados CPS |
| 08 | Reportes Operacionales CPS |
| 09 | Gráficas de flujo de gases Primarios |
| 10 | Gráficas de flujo de gases Secundarios |
| 11 | Respuesta requerimiento de información |
| 12 | Gráficas de concentración de SO2 en desulfurizadores |
| 13 | Gráficas de diferencial de Presión en filtros de manga |
| 14 | Gráficas de caudal de gases Planta de Ácido |

En conformidad a lo estipulado en el literal t) del artículo 2 del D.S. N°61/2008, el horario oficial utilizado en el monitoreo de contaminantes es el horario ofician de Chile continental de invierno (GMT -4)

En conformidad a lo estipulado en el literal t) del artículo 2 del D.S. N°61/2008, el horario oficial utilizado en el monitoreo de contaminantes es el horario ofician de Chile continental de invierno (GMT -4)

En conformidad a lo estipulado en el literal t) del artículo 2 del D.S. N°61/2008, el horario oficial utilizado en el monitoreo de contaminantes es el horario ofician de Chile continental de invierno (GMT -4)

En conformidad a lo estipulado en el literal t) del artículo 2 del D.S. N°61/2008, el horario oficial utilizado en el monitoreo de contaminantes es el horario ofician de Chile continental de invierno (GMT -4)