INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA)

DFZ-2018-2467-X-NE

Fecha creación: 27-04-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA)”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

- No reportar Autocontrol en el período febrero-diciembre de 2018.

- No reportar resultados para el parámetro Sólidos Suspendidos Totales en febrero de 2017.

- No reportar los parámetros pH y Temperatura con la frecuencia mínima mensual solicitada en su Programa de Monitoreo.

- Supera Caudal de descarga en todos los meses del período enero de 2017 a enero de 2018, excepto en octubre de 2017.

- Supera los límites normativos en todos los meses del período enero de 2017 a enero de 2018, excepto noviembre de 2017. Parámetros Aluminio, Manganeso, Hierro disuelto, Sólidos Suspendidos Totales, Aceites y Grasas y DBO5 indistintamente.

- No presenta remuestreo para el período de mayo de 2017, y enero de 2018

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ARIDOS PETROMIN S.A. |  | RUT o RUN: 96889550-8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) |  |  |  |
| Dirección: PUERTO VARAS, REGIÓN DE LOS LAGOS | Región: REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: LLANQUIHUE | Comuna: PUERTO VARAS |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2018 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 260/2014 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | NE 90/2000 | Tabla 1 | - | ESTERO AGUAS BUENAS | 260 | 03-06-2014 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Feb-2017 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Mar-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ene-2018 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

4.3. Otros Hechos

Con fecha 18 de diciembre de 2017, la Unidad Fiscalizable fue sometida a fiscalización a través de actividades de Inspección Ambiental y de Medición, Muestreo, y Análisis por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). El acta de Inspección se incluye en los anexos del presente informe.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reportar Autocontrol | El titular no reporta autocontrol para el período comprendido entre febrero y diciembre de 2018. |
| 3 | Reportar todos los parámetro solicitada | El titular no reporta resultados para el parámetro Sólidos Suspendidos Totales en febrero de 2017. |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa con la frecuencia mínima mensual solicitada para los parámetros pH y Temperatura según lo indicado en su programa de monitoreo, para todos los meses del período comprendido entre enero de 2017 y enero de 2018. Para los parámetros mencionados, el titular reporta 1 muestra de las 8 exigidas. |
| 5 | Caudal se encuentra bajo Resolución | El titular supera el límite de caudal establecido en todos los meses del período enero de 2017 a enero de 2018, excepto en octubre de 2017. |
| 6 | Parámetros bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia de los límites de emisión de contaminantes establecidos en la norma de emisión en los siguientes períodos y parámetros: - enero de 2017: Aceites y Grasas, Aluminio, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - febrero de 2017: Aceites y Grasas, Aluminio, Hierro disuelto, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - marzo de 2017: Aceites y Grasas, Aluminio, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - abril de 2017: Aluminio, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - mayo de 2017: Suspendidos Totales. - junio de 2017: Aluminio, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - julio de 2017: Aluminio, DBO5, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - agosto de 2017: Aluminio, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - septiembre de 2017: Aluminio, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - octubre de 2017: Aluminio, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - diciembre de 2017: Aluminio, Manganeso, Sólidos Suspendidos Totales. - enero de 2018: Manganeso. |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, durante los períodos de de mayo de 2017 (por exceder Sólidos Suspendidos Totales), y enero de 2018 (por exceder Manganeso) |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo |
| 3 | Acta SISS Inspección Ambiental 2017 |
| 4 | Datos crudos_Aridos Petromin |
| 5 | Programa de Monitoreo vigente, Res.Ex. SMA N° 260/2014 |