INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EUCALIPTUS

DFZ-2020-1472-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore Herrera |  |
| Elaborado | Daniela Riquelme Zumaeta | Daniela Riquelme Zumaeta Fiscalizadora DFZ |

MAYO 2020

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Construcción Edificio Eucaliptus |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. Tobalaba N°4183, Providencia Santiago, Región Metropolitana |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Providencia |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Constructora M3 S.A. | RUT o RUN: 76.262.460-5 |
| Domicilio titular: Evaristo Lillo 178, Oficina 11, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana | Correo electrónico: info@constructoram3.cl |
|  | Teléfono: +562 3213 9800 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Exigencia asociada | Resultados / Hallazgos | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7°.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11 MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 28 de abril de 2020, ingresa una denuncia, identificada con el ID 132-XIII-2020, en contra de la obra de construcción “Edificio Eucaliptus”. Luego, con fecha 12 de mayo de 2020, esta Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tomó contacto con el área de fiscalización de la Ilustre Municipalidad de Providencia, a quienes se les solicitó apoyo en el marco del convenio de ruido con dicha comuna (aprobado por la Resolución Exenta SMA N°1056, de 14 de septiembre de 2017). Ante esto, la I. Municipalidad de Providencia informó que la denunciante indicaba que el ruido no persistía, y que se contactaría con el área de fiscalización de dicha comuna una vez que retornen las actividades ruidosas. En consecuencia, esta actividad será abordada por la I. Municipalidad de Providencia, quienes informarán los resultados una vez retomadas las actividades denunciadas. | La denunciante informa que el ruido no persiste, por lo tanto, se procede a solicitar el archivo de la denuncia ID 132-XIII-2020. La actividad será retomada una vez que la I. Municipalidad de Providencia informe de sus resultados. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Correo electrónico, de 12 de mayo de 2020, de la I. Municipalidad de Providencia |