INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMPRA VENTA CHATARRA BELÉN MONTALVÁN

DFZ-2020-63-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore Herrera |  |
| Elaborado | Daniela Riquelme Zumaeta | Daniela Riquelme Zumaeta Fiscalizadora DFZ |

MAYO 2020

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Compra Venta Chatarra Belén Montalván |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Calle Dos 7547, Lo Espejo Santiago, Región Metropolitana |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Lo Espejo |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Belén Montalván Vigo | RUT o RUN: 24560519-6 |
| Domicilio titular: Calle Dos 7547, Lo Espejo Santiago, Región Metropolitana | Correo electrónico: Jhoyyfabian11@gmail.com |
|  | Teléfono: +569 58624247 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Exigencia asociada | Resultados / Hallazgos | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7°.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11 MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 07 de enero de 2020, siendo las 12:40 horas, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde el taller mecánico del domicilio ubicado en nombre Calle Dos N°7539, comuna de Lo Espejo (Receptor N°1), en condición interior con ventana abierta. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a 84 dBA de acuerdo con las fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que ésta, correspondiente a Zona R del Plan Regulador de Lo Espejo es homologable a Zona II del D.S. N°38/11 MMA. Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (60 dBA en periodo diurno), y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en la fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el Receptor N°1, presentándose una excedencia de 24 dBA en periodo diurno. Dada la alta superación, se le solicitaron antecedentes al titular, Belén Montalván, a través de la Resolución Exenta N°162 de 28 de enero de 2020, de esta Superintendencia (R.E. N°162/2020 SMA), la cual fue notificada personalmente el día 28 de febrero de 2020, en la cual se le solicitó la cantidad y descripción detallada de las herramientas y maquinarias que se utilizan en su taller y un croquis de la ubicación de éstas, indicando un plazo de 05 días hábiles para su respuesta. El titular, a la fecha, no ha dado respuesta a dicha resolución. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona xx en periodo diurno, generándose una excedencia de 24 dBA en la ubicación del Receptor N°1, por parte de la actividad productiva que conforma la fuente de ruido identificada. Asimismo, el titular no ha dado respuesta a los requerimientos de la R.E. N°162/2020 SMA. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta y Fichas de Reporte Técnico de 07 de enero de 2020, de SEREMI de Salud RM |
| 2 | Resolución Exenta N°162 de 28 de enero de 2020, de Superintendencia del Medio Ambiente |
| 3 | Notificación personal, de 28 de febrero de 2020, de Superintendencia del Medio Ambiente |