INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN

DFZ-2020-1020-XIII-NE

Fecha creación: 22-05-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SOC ANONIMA VINA SANTA RITA |  | RUT o RUN: 86547900-K |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN |  |  |  |
| Dirección: BUIN, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: MAIPO | Comuna: BUIN |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2019 y DICIEMBRE de 2019 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - N° 3087/2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 CANAL DE RIEGO | NE 90/2000 | Tabla 1 | - | CANAL DE RIEGO EN ALTO JAHUEL | 3087 | 30-08-2006 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Jul-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2019 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Dic-2019 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 01-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 02-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 03-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 04-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 05-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 06-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 07-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 08-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 09-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 10-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 11-2019 - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 12-2019 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 CANAL DE RIEGO en el período 11-2019 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos VIÑA SANTA RITA BODEGA ALTO JAHUEL (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - BUIN.xlsx |