INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

ACAR

DFZ-2019-1915-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore Herrera |  |
| Elaborado | Daniela Riquelme Zumaeta | Daniela Riquelme Zumaeta Fiscalizadora DFZ |

JULIO 2020

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: ACAR |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Ferrari 9290, Lo Espejo |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Lo Espejo |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Administradora de Transportes y Bodegajes Ltda. | RUT o RUN: 78.346.290-7 |
| Domicilio titular: Ferrari 9290, Lo Espejo, Santiago, Región Metropolitana | Correo electrónico: lagallinato@acar.cl |
|  | Teléfono: +562 2854 0870 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

Revisión Documental

| N° | Nombre del documento revisado | Fuente documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe técnico Evaluación D.S. N°38/2011del Ministerio del Medio Ambiente ADMINISTRADORA DE TRANSPORTES Y BODEGAS LTDA. | Entregado por el titular | Entregado en plazo |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. |
| --- | --- |
| Exigencia asociada | Artículo 7. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1: Tabla N°1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A). Zona; De 7 a 21 horas; De 21 a 7 horas. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Artículo 9. Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), EL MENOR VALOR ENTRE: - Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A) - NPC para Zona III de la Tabla 1 |
| Hechos constatados | Con fecha 04 de julio de 2019, siendo las 07:45 horas, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud RM, realizó exitosamente una 01 medición de nivel de presión sonora en periodo diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA). Luego, con fecha 15 de julio de 2019, siendo las 08:05 horas, se efectuó una segunda medición en periodo diurno. La información acerca de la metodología estas mediciones se encuentra en las Fichas del Reporte Técnico (Anexo 2). Con base a los límites que se deben cumplir para la Zona H del Plan Regulador vigente de la comuna de Lo Espejo, homologable a Zona II del D.S. N°38/11 MMA, donde se ubica el receptor N°1, se indica que existe superación, presentándose una excedencia de 07 dBA el día 04 de julio de 2019, y 09 dBA el 15 de julio de 2019, ambos en periodo diurno. Posteriormente, dadas las superaciones constatadas en terreno, se solicitó a Administradora de Transportes y Bodegajes Ltda., a través de la Resolución Exenta N°384, de 27 de febrero de 2020, de esta Superintendencia, que detallara las fuentes de ruido en el sector de ingreso de camiones, en específico en relación al uso de esmeril angular, referenciando su ubicación espacial, que indicara las medidas de control implementadas al respecto, y finalmente, que enviara un informe con sus emisiones de ruidos actuales a través de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA). Al no recibir respuesta, se efectuó una reiteración del requerimiento de información, bajo apercibimiento de sanción, a través de la Resolución Exenta N°964, de 09 de junio de 2020, ésta fue notificada personalmente el día 15 de junio de 2020. Como respuesta ante las medidas de control implementadas, la empresa entregó la carta sin número, recibida por la Oficina de Partes el día 18 de junio de 2020, en la cual indica que la fuente de ruido denunciada, correspondiente al uso de esmeril angular, fue cambiada por una cortadora de plasma, los trabajos en fierro fueron trasladados a una bodega totalmente cerrada y con la exigencia de mantener las puertas cerradas, además de implementar barreras acústicas. Luego, hizo entrega de la información faltante mediante la carta sin número, recibida por la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente con fecha 02 de julio de 2020. Adjunto a esta carta se hizo entrega del informe de medición de ruido código P48.MR, realizado por la empresa ETFA-Ruido SpA., el cual indica que las mediciones fueron efectuadas los días 23, 24 y 26 de junio de 2020, en periodo diurno, en 03 receptores sensibles cercanos a la fuente emisora de ruido ubicados en: Tabla 1 Receptores evaluados en informe ETFA. Receptor; Dirección; Descripción. 1; Ferrari N°209, Lo Espejo; Vivienda de dos pisos y local comercial. 2; Balmaceda N°2912, Lo Espejo; Vivienda de dos pisos. 3; Balmaceda N°2862, Lo Espejo; Vivienda de dos pisos. En relación al examen de información efectuado para este informe, se observa lo siguiente: - Instrumental: Tanto sonómetro como calibrador acústico cuentan con su certificado de calibración periódica vigente en cumplimiento con la Norma Técnica N°165, según el Decreto Exento N°542 de 27 de agosto de 2015 del MINSAL. - Metodología: Se observa a lo largo del informe la utilización de la metodología de medición y evaluación indicado en el D.S. N°38/11 del MMA, en cuanto a posicionamiento de sonómetro, descriptores registrados, cantidad y duración de las mediciones. - Zonificación: Se corrobora el uso de suelo del receptor y homologación de zona, ubicándose este en Zona H del Plano Regulador de Lo Espejo, homologable a Zona II del D.S. N°38/11 MMA, con límite 60 dBA en periodo diurno. - Resultados: A partir de los datos obtenidos según la metodología señalada en el D.S. N°38/11 MMA, es posible indicar que la fuente no supera el límite establecido para la Zona II de la Norma de Emisión en periodo diurno, presentándose los siguientes resultados: Tabla 2. Resultados medición informe ETFA – Periodo Diurno. Día de medición; Receptor; NPC (NPSeq (dBA)); Límite máximo permisible Zona II en periodo Diurno dBA; Superación (dBA). 1; R1; Medición nula (51 dBA); 60; No supera. R2; Medición nula (52 dBA); 60; No supera. R3; 52; 60; No supera. 2; R1; 51; 60; No supera. R2; 51; 60; No supera. R3; 49; 60; No supera. 3; R1; 53; 60; No supera. R2; 59; 60; No supera. R3; 53; 60; No supera. Además, se indica que las principales fuentes presentes durante las mediciones de ruido corresponderían a golpes de fierros y motores en ralentí. Asimismo, acerca de la operatividad de la ETFA, incluida en el punto 15 Resolución Exenta N°127 de fecha 25 de enero de 2019, la cual “Dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental e inspectores ambientales y revoca resoluciones que indica”, se observa que la fecha de la declaración jurada del representante legal y de los inspectores ambientales no corresponde a la fecha de emisión del informe (punto 9). Acerca de las medidas de control entregadas por el titular, en particular en relación al cambio de esmeril angular por cortadora de plasma, si bien no se entregan medios verificadores de su implementación (fotografías), se puede apreciar una disminución en los niveles de presión sonora en relación a las mediciones efectuadas por SEREMI de Salud RM haciendo uso de esta herramienta. |
| Conclusiones | De acuerdo a la medición efectuada por SEREMI de Salud RM el día 15 de julio de 2019, existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II (DS38) en periodo diurno, generándose una excedencia de 09 dBA en la ubicación del Receptor N°1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada, no obstante, esta superación se ve disminuida con la implementación de medidas de control que redujeron los niveles de presión sonora, no identificándose superación por parte de la ETFA que efectuó las mediciones. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección y Fichas de Reporte Técnico de 04 de julio de 2019, de SEREMI de Salud RM |
| 2 | Acta de Inspección y Fichas de Reporte Técnico de 15 de julio de 2019, de SEREMI de Salud RM |
| 3 | Resolución Exenta N°384 de 27 de febrero de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente |
| 4 | Resolución Exenta N°964 de 09 de junio de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente |
| 5 | Notificación personal Res. Ex. N°964/2020 SMA |
| 6 | Carta de titular de 18 de junio de 2020 |
| 7 | Resolución Exenta N°1051 de 23 de junio de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente |
| 8 | Carta de titular de 02 de julio de 2020 |