INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMERCIAL ALAMEDA SpA.

DFZ-2020-2972-XIII-PPDA

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobador | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |
| Elaborador | Víctor Hugo Delgado | Profesional División de Fiscalización |  |

Contenido

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

3	INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	4

4.2	Revisión Documental	5

5	HECHOS CONSTATADOS	6

5.1	Verificación del cumplimiento de requisitos para que fuentes estacionarias tipo Calderas, puedan quedar exentas de cumplir con los límites de emisión de material particulado (MP) y/o Dióxido de Azufre (SO2), establecidos en los artículos 36 y 38 del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente.	6

6	CONCLUSIONES	9

7	ANEXOS	9

RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “Comercial Alameda SpA.”, localizada en Tiltil N° 2575, comuna de Macul, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2020, contenido en la Resolución Exenta N°1948 de fecha 30 de diciembre de 2019. La actividad fue desarrollada el día 13 de julio de 2020 (Ver anexo 1) y consideró la fiscalización de la fuente estacionaria tipo Calderas con número de registro IN-931 e IN-1575.

En dicho contexto, las materias relevantes objeto de la fiscalización y el análisis posterior de la documentación requerida en el acta de fiscalización, incluyeron:

- Verificación del cumplimiento de requisitos para que fuentes estacionarias del tipo Calderas, pueden quedar exentas de cumplir los límites de emisión de Material Particulado (MP) y/o Dióxidos de Azufre (SO2), establecidos en los artículos 36 y 38 del Art. N° 51, D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente

A partir de la actividad realizada y del análisis de la información requerida en el acta de fiscalización, no se identifican hallazgos en la fuente estacionaria tipo calderas con número de registro IN-931 e IN-1575, ya que se eximen de la obligación de medir Material Particulado (MP) y Dióxido de Azufre (SO2), pues cumple con el requisito de uso exclusivo y permanente de un combustible del tipo gaseoso (Gas licuado).

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: COMERCIAL ALAMEDA SPA | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Activa |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Tiltil N° 2575, Macul. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Macul |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: COMERCIAL ALAMEDA SPA | RUT o RUN: 90.871.000-2 |
| Domicilio titular: Tiltil N° 2575, Macul. | Correo electrónico: Manuel.loo.2575@gmail.com |

INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N° | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 31 | 2016 | MMA | Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago (PPDA). | Parámetro Material Particulado. |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°1948 que fija los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2020. |

# Revisión Documental

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/fuente |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Calculo de potencia térmica para la caldera IN-931 y caldera IN-1575. | Documento solicitado en Acta de Fiscalización |  | Documento ingresado a la oficina de partes de la SMA con fecha 28-08-2020. |
| 3 | Informe técnico Individual de la caldera IN-931 y caldera IN-1575. | Documento solicitado en Acta de Fiscalización | Documento ingresado a la oficina de partes de la SMA con fecha 28-08-2020. |  |

HECHOS CONSTATADOS

# Verificación del cumplimiento de requisitos para que fuentes estacionarias tipo Calderas, puedan quedar exentas de cumplir con los límites de emisión de material particulado (MP) y/o Dióxido de Azufre (SO2), establecidos en los artículos 36 y 38 del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente.

Exigencias: Requisitos para solicitar exención al cumplimiento del límite de emisión de MP y SO2 para calderas Tipo de fuente estacionaria; Parámetro; Potencia térmica; Se exime si acredita(*). Caldera; MP(**); Menor o igual a 1 [MWt]; Uso exclusivo y permanente de combustible de tipo líquido o gaseoso. Mayor o igual a 1 [MWt]; Uso exclusivo y permanente de combustible de tipo gaseoso. SO2; Mayor a 300 [kWt]; Uso exclusivo y permanente de combustible de tipo gaseoso. Uso exclusivo y permanente de combustible de tipo biomasa no tratada (D.S. N°29/2013 MMA). Estar sujeta al cumplimiento del D.S. N°13/2011 MMA. (*) Las excepciones mencionadas se deberán acreditar conforme a lo señalado en el artículo 43, según lo señalado en el artículo 36 y 38 del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente. (**) Para las fuentes sujetas al cumplimiento del D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, se aplican las normas de emisión por concentración ahí establecidas Cabe mencionar, que sólo las calderas afectas al cumplimiento de límite de emisión de MP y/o SO2, podrían optar a las excepciones mencionadas, dependiendo de su potencia térmica. En tal sentido, todas las calderas deben cumplir límite de emisión de MP independiente de la potencia térmica que posea, en cambio para cumplir límite de emisión de SO2, las calderas deben tener una potencia térmica superior a 0,3 [MWt] para ser afectas, de otro modo no tienen la obligación de medir. Lo anterior, se resume en la siguiente tabla. Límite máximo de emisión de MP y SO2 para calderas Tipo de fuente estacionaria; Parámetro; Potencia térmica; Límite máximo de emisión de MP (mg/m3N) / SO2 (ng/J); Plazo de cumplimiento para fuentes existentes; Plazo de cumplimiento para fuentes nuevas. Calderas; MP; Menor o igual a 300 kWt; 30; 12 meses desde la publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. Mayor a 300 kWt y menor o igual a 1 MWt; 30; 12 meses desde la publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. Mayor a 1 MWt y menor o igual a 20 MWt; 30; Desde publicación del D.S. 31/2016 MMA (*) y hasta el 31 de diciembre de 2019; Desde que inicia su operación y hasta el 31 de diciembre de 2019. 20; Desde el 31 de diciembre de 2019; Desde el 31 de diciembre de 2019. Mayor a 20 MWt; 20; 12 meses desde la publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. SO2; Mayor a 300 kWt y menor o igual a 1 MWt; 20; Desde publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. Mayor a 1 MWt; 10; 24 meses desde la publicación del D.S. 31/2016 MMA (*); Desde que inicia su operación. Fuente: artículos 36 y 38 del D.S. N°31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente. (*) Publicación en diario oficial del D.S. 31/2016 MMA: 24-11-2017 Es necesario mencionar que, las excepciones de los artículos 36 y 38; y la acreditación mencionada en el artículo 43, se refiere al uso de un tipo de combustible de manera exclusiva y permanente, en ningún caso se establecen criterios para uso de combustibles duales, por lo que, no sería procedente aplicar la excepción a fuentes que utilicen combustibles duales por no cumplir con la exclusividad, a pesar que se cumpla con los límites de potencia señalados.

Hechos constatados: A continuación, se presenta una tabla resumen con la información presentada por el titular del establecimiento para las calderas industriales con número de registro IN-931 y caldera IN-1575: N° informe; Fuente estacionaria; Número de Registro; Combustible Principal (*); Combustible Alternativo (*); Potencia Térmica (MWt) (**); Fecha de la realización del Informe Técnico Individual. 1; Caldera Industrial; IN-931; Gas Natural; N/A; 1,96; 27-08-2020. 2; Caldera Industrial; IN-1575; Gas Natural; N/A; 1,89; 24-05-2018. (*) Indicado en Informe Técnico Individual de la caldera. (**) Calculado por el titular del establecimiento. A partir de la información señalada, es posible verificar lo siguiente: - Para el caso de Material Particulado, ambas calderas, de registros IN-931 e IN-1575, son fuentes estacionarias afectas a la obligación de medir Material Particulado, pues independiente del valor de su potencia térmica, una fuente tipo caldera tiene la obligación de acreditar cumplimiento de límite de MP, según lo establecido por el artículo N° 36 del D.S. 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, al cumplir con el requisito de uso exclusivo y permanente de un combustible del tipo gaseoso (Gas natural), ambas calderas se eximen de la obligación de medir MP. - Para el caso de Dióxido de Azufre (SO2), ambas calderas, de registros IN-931 e IN-1575, son fuentes estacionarias afectas a la obligación de medir SO2, pues tienen una potencia mayor a 03 (MWt) según lo establecido en el artículo N° 38 del D.S. 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, al cumplir con el requisito de uso exclusivo y permanente de un combustible del tipo gaseoso (Gas natural), ambas calderas se eximen de la obligación de medir SO2.

CONCLUSIONES

De los resultados de la actividad de fiscalización realizada por esta SMA y del análisis posterior de la documentación requerida en el acta de fiscalización asociada a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se concluye  que las fuentes estacionarias tipo calderas con número de registro IN-931 e IN-1575 se eximen de la obligación de medir material particulado (MP) y Dióxido de Azufre (SO2), pues son fuentes afectas que cumplen con el requisito de uso exclusivo y permanente de un combustible del tipo gaseoso ( gas natural).

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental |
| 2 | Información solicitada en acta de fiscalización ingresada por oficina de partes de la SMA. |