INFORME DE FISCALIZACIÓN

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS PRUEBA DE EMISION”

INCINERADORES DE SALMONES MAGALLANES S.A.

DFZ-2020-3605-XII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Claudia Quiroga Muñoz |  |
| Elaborado | Isabel Rojas Segovia |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	5

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	6

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	7

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	7

7.	CONCLUSIONES	11

# RESUMEN.

Salmones Magallanes es una empresa que se dedica al cultivo y comercialización de salmones cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la Región de Magallanes, lugar donde esta empresa dispone de centros de cultivo equipados con incineradores de doble cámara para el manejo de la mortalidad de los peces que son producidos. De los 13 equipos incineradores que operaron durante el año 2019, 12 se encuentran dispuestos en plataformas flotantes en el mar y uno en tierra firme.

Esta empresa debe dar cumplimiento al D.S. N° 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Incineración, Coincineración y Coprocesamiento y deroga decreto 45 de 2007 del Ministerio Secretaria General de la presidencia”. En su artículo 5°, dicha norma obliga a las instalaciones de “Incineración” a contar con sistemas de medición de tipo continuo en la chimenea de evacuación de gases de combustión para medir las emisiones de los parámetros MP, CO, SO2 y NOx así como también, en el artículo 9° se requiere ejecutar los respectivos Métodos de Referencia para realizar actividades de muestreo y/o medición de parámetros tales como COT, Cadmio y sus compuestos, Mercurio y sus compuestos, Berilio y sus compuestos, Plomo, Zinc y sus compuestos, Metales, Halogenos además de Benceno, Dioxinas y Furanos. A su vez, el artículo 12° de la misma norma requiere al titular de una instalación de incineración presentar ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) un “plan de monitoreo de las mediciones a realizar”, el cual deberá ser aprobado bajo resolución fundada de la SMA, lo cual fue aprobado mediante la Res. Ex. Nº278/2018 SMA.

Cabe señalar, que existen casos o situaciones en que la instalación, validación y mantención de un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS” en ciertas unidades para medir sus emisiones pueden resultar técnicamente difíciles de ejecutar, pudiendo llegar incluso a ser contraproducente desde un punto de vista ambiental y económico.

En base a lo anterior y ante la imposibilidad tanto física como geográfica de instalar CEMS en sus equipos incineradores, Salmones Magallanes ingresa a la Superintendencia del Medio Ambiente el “Informe consolidado de resultados prueba de Emisión” donde solicita a esta Superintendencia acogerse a una metodología alternativa a la requerida por la normativa aplicable, que le permita “estimar” emisiones para así poder dar cumplimiento con el plan de monitoreo de sus emisiones.

El procedimiento realizado por la empresa Salmones Magallanes ha sido el siguiente:

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 08/03/2018 | La empresa Salmones Magallanes obtiene bajo Resolución Exenta Nº 278/2018 de la SMA, la aprobación de la solicitud de monitoreo alternativo para los equipos incineradores a través del uso de tasas de emisión específicas obtenidas a partir de actividades de muestreo y/o medición realizadas en el equipo incinerador ubicado sobre tierra firme y la homologación de este factor para su posterior uso en los demás incineradores dispuestos en las plataformas flotantes. Las tasas de emisión específicas obtenidas deberán ser actualizadas anualmente bajo campañas de medición de los parámetros requeridos por la normativa aplicable. |
| 12/04/2019 | La empresa Salmones Magallanes obtiene bajo Resolución Exenta Nº 498/2019 de la SMA, la actualización de los valores de tasas de emisión específicas de los 11 equipos incineradores que operaron el año 2018. |
| 21/01/2020 | La empresa Salmones Magallanes ingresa el “Informe de Resultados Pruebas de Emisión 2019” en el Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), donde presenta los resultados de las actividades de muestreo y medición ejecutadas durante los días 23 al 28 de octubre de 2019, con el objeto de actualizar los valores de tasas de emisión específicas de los 13 equipos incineradores que operaron durante el año 2019. |
| 29/09/2020 | La empresa Salmones Magallanes ingresa carta por oficina de partes, en donde complementa el "Informe de Resultados Pruebas de Emisión 2019”, ingresando nuevos informes de resultados, correspondientes a la repetición de los muestreos de Halógenos y Material Particulado realizados los días 29 y 30 de enero de 2020 respectivamente, ya que presentaban superación de límite de cumplimiento normativo establecidos en el D.S.29/2013 MMA. |

Del examen de información realizado al “Informe Consolidado de Resultados Prueba de Emisión 2019” de la empresa Salmones Magallanes en base a las actividades de muestreo y medición realizadas en octubre de 2019, y a la repetición de los muestreos realizados en enero de 2020 para MP y Halógenos, ejecutadas por la ETFA Airón S.A., esta Superintendencia concluye que de estos resultados se obtienen valores de tasa de emisión específicos respectivos para los parámetros MP, NOX, SO2  y CO, así como las concentraciones para los demás parámetros regulados por la norma en el incinerador Hollemberg, los cuales serán homologados para su uso en los incineradores ubicados en las plataformas flotantes, con respecto a la evaluación normativa correspondiente al año 2019.

Se hace presente que estos factores deberán ser actualizados a lo menos una vez al año, de acuerdo a lo señalado en el artículo 13, que establece que “Todo titular de una instalación, tanto de incineración, de coprocesamiento como de coincineración, regulada por este decreto, debe presentar en el mes de enero de cada año (…) Los resultados de las mediciones discretas realizadas” y así poder realizar la evaluación del cumplimiento normativo.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Salmones Magallanes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: Magallanes y de la Antartica Chilena |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ruta Y-340 Km 23 |
| Provincia: Ultima Esperanza |  |  |
| Comuna: Puerto Natales |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. |  | RUT o RUN: 78.754.560-2 |
| Domicilio Titular: Pedro Montt 380 |  | Correo electrónico: adiazb@salmonesmagallanes.cl |
|  |  | Teléfono: 61 22415735 |
| Identificación del Representante Legal: Brenda Vera Soto |  | RUT o RUN: |
| Domicilio Representante Legal: Pedro Montt 380 |  | Correo electrónico: bvera@salmonesmagallanes.cl |
|  |  | Teléfono: 61 220825 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación |  |  |
| Tipo de fuente: Incinerador de doble capa | Combustible utilizado: Gas licuado |  |
| Parámetros Estimados: NOx, SO2, CO, MP |  |  |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Factores de emisión / método de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): D.S.29/2013 MMA |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N° 29/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión Incineración, Coincineración y coprocesamiento. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS

## Inviabilidad de Instalar un CEMS

- Los equipos incineradores de Salmones Magallanes deben dar cumplimiento al D.S.29/2013 del MMA que establece “Norma de emisión de incineración, coincineración y coprocesamiento”.

- Como parte del cumplimiento de las exigencias establecidas en la norma antes citada, el articulo N° 5, requiere a los incineradores  la instalación de CEMS para el monitoreo continuo de emisiones de los parámetros MP, CO, SO2 y NOx.

- De acuerdo a la revisión de antecedentes realizado, la instalación, validación y mantención de un CEMS para medir las emisiones en los diferentes equipos incineradores instalados en Salmones Magallanes, resulta técnicamente inviable de ejecutar debido a que las chimeneas dispuestas en los incineradores no cumplen con las características mínimas necesarias para implementar un sistema de tal envergadura.

- Se debe considerar que los CEMS están diseñados para ser implementados principalmente en chimeneas de mega fuentes, cuyos diámetros internos van en el orden de los 6 m aproximadamente, mientras que las chimeneas de los equipos incineradores de Salmones Magallanes cuentan con un diámetro interno de solo 0.26 m, es decir, 26 centímetros. Cabe señalar, a modo de ejemplo, que uno de los requisitos establecidos en el Performance Specification N°2 (PS2) de la US-EPA y en el Protocolo de validación de CEMS de la SMA para instalar un CEMS, es asegurar que el punto de medición de la sonda de muestreo del CEMS se encuentre en una ubicación a no menos de un metro de distancia de la pared de la chimenea o ducto, situación que en las chimeneas de los incineradores de Salmones Magallanes al contar con un diámetro interno de solo 26 cm, no se cumple.

Sumado a lo anterior, solo el incinerador Hollemberg se encuentra ubicado en tierra firme, los demás incineradores se encuentran instalados en plataformas flotantes (balsas) dispuestos en el mar dentro de zonas de concesión exclusivas para la ejecución de esta actividad, imposibilitando con ello la instalación de casetas donde se puedan albergar de manera adecuada los diferentes equipos e insumos necesarios que conforman y requiere un CEMS para su funcionamiento (analizadores, sistema DAHS, aire acondicionado, sensores, cilindros de gases patrones, etc.) impidiendo además el cumplimiento con los requisitos mínimos establecidos en el protocolo de validación de CEMS.

## Monitoreo Alternativo Implementado.

Salmones Magallanes el año 2019 contó con la operación de 13 equipos incineradores en los siguientes centros: (i) Guardramiro, (ii) Wagner 1, (iii) Caleta Juarez, (iv) Jonshon, (v) Bahía Tranquila I, (vi) Vattuone, (vii) Wagner 2, (viii) Hollemberg, (ix) Frente islas Wagner, (x) Punta Vergara, (xi) Staines 1, (xii) Staines 2 y (xiii) Staines 4.  De estos 13 equipos incineradores, solo el incinerador Hollemberg se encuentra ubicado en tierra firme, mientras que los 12 restantes se encuentran dispuestos sobre plataformas flotantes. La propuesta de monitoreo alternativo presentada por Salmones Magallanes para estimar las emisiones de estos equipos incineradores y que fue aprobado bajo la Res. Ex. Nº 498/2019 SMA, considera el uso de tasas de emisión específicas obtenidas a partir de la ejecución de actividades de muestreo y/o medición con métodos de referencia según lo establecido en el art. 9 del D.S.29/2013 MMA de los diferentes contaminantes generados en el equipo incinerador, utilizando para ello los respectivos Métodos de Referencia oficiales que serán realizados por una ETFA para cada uno de los parámetros regulados. Las actividades de muestreo y/o medición serán realizadas en el incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme y los factores de emisión que resulten de estas actividades, serán homologadas para así poder estimar las emisiones de los demás equipos incineradores dispuestos en las plataformas flotantes, considerando que las condiciones operacionales de estos equipos son similares entre sí, variando solamente el nivel de actividad de cada incinerador, lo cual es registrado durante cada evento de incineración según corresponda.

Se entrega a continuación para cada parámetro regulado, el detalle  de la  tasa de emisión específica utilizada, la cual es determinada a partir de una prueba de emisión, realizada en base a los métodos de referencia indicados en el artículo 9 del D.S. 29/2013 MMA.

La ejecución de los métodos de referencia fue desarrollada por la ETFA Airón S.A. entre los días 23 y 28 de octubre de 2019 y se repite el muestreo para los parámetros MP y Halógenos los días 29 y 30 de enero de 2020 respectivamente, por presentar superación de límite establecido en el D.S.29/2013 MMA.

| N° | Parámetro | Método Alternativo | Cumplimiento/método de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOx | Tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Considerando la inviabilidad técnica de instalar un CEMS de NOx en la chimenea de los incineradores, se propone realizar mediciones de NOx en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculará una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de todos los incineradores son similares entre sí, variando solamente de acuerdo a su nivel de actividad. La medición de NOx fue realizada por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-7E, del cual se obtiene un valor de 111,7 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 457 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 51.047 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25,3 kg/h, resultando un valor de tasa de emisión de 2.017,6 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 2 | SO2 | Tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Considerando la inviabilidad técnica de instalar un CEMS de SO2 en la chimenea de los incineradores, se propone realizar mediciones de SO2 en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculará una tasa de emisión especifica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de todos los incineradores son similares entre sí, variando solamente su nivel de actividad. La medición de SO2 fue realizada por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-6C, del cual se obtiene un valor de 14,9 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 457 m3N/h el cual, obteniendo finalmente un valor de emisión de 6.809,3 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25,3 kg/h, resultando un valor de tasa de emisión de 269,14 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 3 | CO | Tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Considerando la inviabilidad técnica de instalar un CEMS de CO en la chimenea de los incineradores, se propone realizar mediciones de CO en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculará una tasa de emisión específica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de todos los incineradores son similares entre sí, variando solamente su nivel de actividad. La medición de CO fue realizada por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-3A, del cual se obtiene un valor de 11,6 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 457 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 5.301,2 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25,3 kg/h, resultando un valor de tasa de emisión de 209,5 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |
| 4 | MP | Tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Considerando la inviabilidad técnica de instalar un CEMS de MP en la chimenea de los incineradores, se propone realizar mediciones de MP en la chimenea del único incinerador que se encuentra ubicado en tierra firme que corresponde al incinerador “Hollemberg”. A partir del resultado de esta medición, se calculará una tasa de emisión específica que permita su aplicación para ser utilizada como factor de emisión en los incineradores restantes (flotantes) toda vez que las características de todos los incineradores son similares entre sí, variando solamente su nivel de actividad. La medición de MP fue realizada por la ETFA Airón S.A. aplicando para ello el Método de Referencia CH-5, en primera instancia fue realizada con fecha 20-10-2019, posteriormente se repite el muestro por presentar superación al límite de cumplimiento normativo, ejecutándose el día 30-01-2020. Para efectos de la operación de los incineradores del año 2019, se consideran los resultados obtenidos en el muestreo realizado en enero de 2020, del cual se obtiene un valor de 13,42 mg/m3N corregido al 11% de O2. Este valor de concentración será multiplicado por el valor de flujo obtenido en la medición cuyo resultado fue de 447 m3N/h, obteniendo finalmente un valor de emisión de 5.998,74 mg/h. Luego, para la obtención de la tasa de emisión específica, el valor de emisión es dividido por la carga de mortalidad utilizada durante la prueba de emisión, esto es 25,5 kg/h, resultando en un valor de tasa de emisión de 235,2 mg/kg. Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes, se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Método de Referencia. |

Para aquellos contaminantes que requieren la instalación de un CEMS, de acuerdo  a lo establecido en el artículo 5º del D.S.29/2013MMA, si bien esta metodología se ajusta de mejor manera a lo exigido por el D.S.29/2013 MMA, solo es posible aplicar la actividad de muestreo y/o medición al equipo incinerador dispuesto en tierra firme y no en aquellas ubicadas en las plataformas flotantes, en cuyo caso, se procederá con la homologación del factor tasa de emisión específica obtenida a partir de la ejecución de las actividades de muestreo y medición realizadas en el incinerador Hollemberg, para estimar las emisiones de los demás equipos incineradores dispuestos en plataformas flotantes, modificando solo el nivel de actividad horario de cada uno, para  cada evento de operación.

Para el caso de los demás parámetros regulados por el D.S. 29/2013 MMA, que no requieren de la instalación de CEMS pero donde la norma requiere la ejecución anual de actividades de muestreo/mediciones mediante la aplicación de métodos de referencia para determinar COT, metales pesados, benceno, halógenos (HCl, HF), Dioxinas y Furanos, se utilizarán los resultados de las campañas de muestreo y medición ejecutadas en el incinerador Hollemberg mediante una entidad técnica de fiscalización ambiental (ETFA), homologando estos resultados a los demás incineradores ubicados en plataformas flotantes.

# CONCLUSIONES

De acuerdo al examen de información realizado al “Informe de Resultados Prueba de Emisión 2019” de la empresa Salmones Magallanes, de acuerdo a lo establecido en el D.S.29/2013 MMA, esta Superintendencia concluye lo siguiente:

- La empresa Salmones Magallanes obtuvo bajo Resolución Exenta Nº 278/2018 y 498/2019 de la Superintendencia del Medio Ambiente, la aprobación de la solicitud de monitoreo alternativo para sus incineradores a través del uso de tasas de emisión específicas obtenidas a partir de actividades de muestro y/o medición realizadas en el equipo incinerador ubicado en tierra firme y la homologación de este factor para su posterior uso en los demás incineradores dispuestos en las plataformas flotantes, incorporando para cada uno su respectivo nivel de actividad horario . Las tasas de emisión específicas deberán ser actualizadas anualmente bajo campañas de muestreo/medición para cada uno de los parámetros requeridos por la normativa aplicable.

- La empresa Salmones Magallanes operó el año 2019 con 13 equipos incineradores de doble cámara de los cuales 12 se encuentran instalados sobre plataformas flotantes dispuestas en el mar ubicadas en zonas de concesión exclusivas para la ejecución de esta actividad y solo 1 se encuentra instalado en tierra firme.

- En relación a la actualización de las tasas de emisión específicas obtenidas a partir de actividades de muestreo y/o mediciones realizadas en el incinerador ubicado en tierra firme y la homologación de este factor para su uso posterior en los demás incineradores dispuestos en las plataformas flotantes, con la única variación entre cada incinerador es su nivel de actividad:

Esta Superintendencia, en consideración de que las condiciones operacionales de los incineradores son similares entre sí y dadas las características de emplazamiento de los incineradores, lo que sumado a las condiciones climáticas propias de la zona, (lluvias y fuertes vientos) dificultan la ejecución de muestreos y/o mediciones bajo metodologías de referencia en las plataformas flotantes, por lo tanto, la metodología aprobada para Salmones Magallanes resulta ser la opción más razonable técnicamente para poder realizar un monitoreo de emisiones ante las condiciones presentadas, por lo cual autoriza la actualización de los valores de las tasas de emisión, para aquellos contaminantes que de acuerdo al D.S.29/2013 MMA requieren la instalación de un CEMS, esto es NOX, SO2, CO y MP con respecto a la evaluación normativa del año 2019.

- No obstante lo anterior y con el objetivo de disponer de valores de tasas de emisión específicas que se ajusten a la realidad operacional de la fuente, estos factores deberán ser actualizados a lo menos una vez al año.

- Para el caso de los demás parámetros regulados por D.S. 29/2013 MMA, que no requieren de la instalación de CEMS pero donde la norma requiere la ejecución anual de mediciones mediante la aplicación de métodos de referencia para determinar COT, metales pesados, benceno, HCl, HF, Dioxinas y Furanos, se utilizarán los resultados de las campañas de muestreo y medición ejecutadas en el incinerador Hollemberg mediante una entidad técnica de fiscalización ambiental (ETFA), los cuales se homologarán a los demás incineradores ubicados en plataformas flotantes.

Se resumen a continuación las tasas de emisión para aquellos contaminantes que requieren la instalación de un CEMS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del D.S.29/2013MMA que serán utilizados por Salmones Magallanes, en base a las actividades de muestreo y medición realizadas en el incinerador Hollemberg y que serán homologados en los demás incineradores dispuestos en plataformas flotantes, con respecto a la evaluación normativa del año 2019:

| Parámetros | Tasa de emisión |
| --- | --- |
| NOx | Se utilizará un valor de tasa de emisión específica de 2.017,6 mg/kg |
| SO2 | Se utilizará un valor de tasa de emisión específica de 269,14 mg/kg |
| CO | Se utilizará un valor de tasa de emisión específica de 209,5 mg/kg |
| MP | Se utilizará un valor de tasa de emisión específica de 235,2 mg/kg |

El titular de la fuente será responsable de dar cabal cumplimiento a todos los requisitos que establecen las respectivas metodologías alternativas a las que se está acogiendo de manera de asegurar la calidad del dato que sea emitido por esta fuente. Lo anterior, podrá ser sujeto de fiscalización en cualquier momento por parte de esta Superintendencia.

Resolución Exenta N°1349 del 25/10/1997 del Ministerio de Salud que “Aprueba Normas Técnicas que indica sobre Metodologías de Medición y Análisis de Emisiones de Fuentes Estacionarias” indica que la norma técnica autorizada que se aprueba para utilizar es método CH-3A.