INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Examen de Información

FUNDICIÓN CHAGRES

DFZ-2020-3167-V-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Elaborado | Elizabeth Salinas D. |  |

# CONTENIDO

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	5

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	5

4.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	5

4.3	Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada:	5

4.4	Metodología de Evaluación	6

4.5	Aspectos Relativos al Seguimiento Ambiental	7

4.5.1	Documentos Revisados	7

5	HECHOS CONSTATADOS	8

5.1	Emisiones Atmosféricas en Chimenea	8

5.2	Emisiones en el Sistema de la Fundición	21

6.	CONCLUSIONES	26

7.	ANEXOS	27

RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a los reportes mensuales que la unidad fiscalizable Fundición Chagres, localizada en la Comuna de Catemu, Provincia de San Felipe, V Región de Valparaíso, ha informado a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) para el año 2019, así como otros antecedentes.

La Fundición Chagres, posee una planta de ácido de doble contacto, por lo tanto, debe dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en los artículos 3° y 4° del D.S. 28/2013, desde el 12 de diciembre de 2016.

La materia relevante objeto del informe de fiscalización corresponde a la verificación de cumplimiento de los límites de emisión en las chimeneas de los procesos unitarios, planta de ácido, secador y horno de limpieza de escorias, de la unidad fiscalizable Fundición Chagres que se encuentra regulada por el D.S. 28/2013 de MMA. Así como los límites de emisión anual y porcentaje de captura en el Sistema de la Fundición.

A partir de la revisión realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Chagres perteneciente al Titular Anglo American S.A. es posible señalar el cumplimiento del D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión Para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” para el periodo evaluado, 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo los siguientes aspectos evaluados:

- Se observa que el 99,99% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N° 14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido, considerando los datos valido, fluctúa en un rango de 0,003 y 0,127 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de As en el horno de limpieza de escoria fluctúa en un rango de 0,38 y 1,0 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea del horno de limpieza de escoria, es posible señalar que cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- A partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP en el secador, es posible señalar que para los meses de abril y julio se registró valores promedios del ángulo de rotación (α) del orden de 23,8° y 20,5°, siendo dichos valores superiores al valor considerado aceptable por el método CH-1 “Localización de puntos de muestreo y de medición de velocidad para fuentes fijas”, cuyo valor es ≤ 20°. Adicionalmente, se observa para los meses junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2019 falta de información sobre los valores de ángulo de rotación (α) en cada punto de la transversa, y la ETFA de muestreo, CESMEC, solo señaló para los meses junio, agosto, octubre y noviembre un “Ok” y para el mes de diciembre no indica valores de ángulo. La falta de información no permite constatar que efectivamente se haya efectuado la verificación de la presencia o ausencia de flujo ciclónico en la chimenea del Secador y su valor sea inferior o igual a 20°. Las observaciones se presentan para siete (7) de los doce (12) muestreos isocinéticos ejecutados durante el año 2019.

Al respecto se indica que esta información deberá ser considera en el reporte de muestreos venideros y será fiscalizada en las próximas verificaciones del seguimiento del D.S. 28/2013 MMA.

- La concentración mensual de MP en el secador, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 5,7 y 11,6 mg/Nm3, concentraciones que no exceden el límite de emisión establecido de 50 mg/Nm3.

- A partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del horno de limpieza de escoria, para el mes de marzo del año 2019, es posible observar que no se cumple el volumen mínimo de muestreo exigido en el método CH-5, por lo tanto, se considerará la concentración de MP para dicho mes como dato de calidad no asegurada. Las observaciones se presentan para uno (1) de los doce (12) muestreos isocinéticos ejecutados durante el año 2019.  No obstante, en los meses en que se cumple con la metodología de muestreo, la concentración mensual de MP en el horno de limpieza de escoria, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 5,7 y 13,6 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de MP en la chimenea del horno de limpieza de escoria, es posible señalar que cumple el límite de emisión mensual de material particulado permitido de 50 mg/Nm3.

- La emisión de As en el Sistema de la Fundición es de 32,78 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 35 ton/año.

- La emisión de SO2 en el Sistema de la Fundición es de 9.552,13 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 14.400 ton/año.

- El porcentaje de captura y fijación de As y S es 95,87% y 97,02% respectivamente, siendo dichos porcentajes superiores al porcentaje de captura mínimo exigido de un 95% en el artículo N°3 del del D.S. 28/2013 de MMA.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Fundición Chagres |  |
| --- | --- |
| Región: V Región de Valparaíso | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: La Fundición Chagres se localiza en la V Región de Valparaíso, Comuna de Catemu, 6 km al norte de la localidad de Llay-llay. |
| Provincia: San Felipe de Aconcagua |  |
| Comuna: Catemu |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Anglo American Sur S.A. | RUT o RUN: 77.762.940-9 |
| Domicilio Titular: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 46. Las Condes. Santiago. | Correo electrónico: kattherine.ferrada@angloamerican.com |
|  | Teléfono: 22306000 |
| Identificación del Representante Legal: Juan Carlos Román Yáñez | RUT o RUN: 6.395.069-6 |
| Domicilio Representante Legal: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 46. Las Condes, Santiago. | Correo electrónico: juancarlos.romany@angloamerican.com |
|  | Teléfono: 22306000 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre | Etapa en que se encuentra | Comentarios |
| 1 | Norma de Emisión | D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión Para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” | 30-07-2013 | Ministerio de Medio Ambiente | Fundición Chagres | Fase de operación | No aplica |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°1946/2019 de SMA que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2020. |

# Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Emisiones Atmosféricas

# Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada:

| Fuente emisora | Método de Cuantificación | Parámetro | Información de penúltima validación anual o metodología aprobada | Información de última validación anual o metodología aprobada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta de ácido | CEMS | SO2 | Res. Ex. N°1070/2018 | Res. Ex. N°1771/2019 |
|  |  |  | Periodo de Validación: 19/07/2018 – 19/07/2019 Rango de medición: 0 – 1000 ppm | Periodo de Validación: 18/07/2019 – 18/07/2020 Rango de medición: 0 – 1000 ppm |
|  | Muestreo Isocinético, CH-29 | As | No Aplica | No Aplica |
| Secador | Muestreo Isocinético, CH-5 | MP | No Aplica | No Aplica |
| Horno de limpieza de Escoria | Muestreo Isocinético, CH-29 | As | No Aplica | No Aplica |
|  | Muestreo Isocinético, CH-5 | MP | No Aplica | No Aplica |
| Sistema de la Fundición | Balances de Masa | As y S %Captura y fijación As y S | Res. Ex. N° 1206 de 23 de diciembre de 2015 de SMA que aprueba metodología de Balances de Masa de As y S. | Res. Ex. N°649 de 05 junio de 2018 de SMA que aprueba metodología de Balances de Masa de As y S. |

# Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el D.S.28/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Haber enviado los reportes mensualmente a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), según lo señalado en el artículo tercero de la Res. Ex. N° 1227 de 29 de diciembre de 2015 de SMA, que establece instrucción de carácter general sobre deberes de remisión de información para fuentes estacionarias reguladas por norma de emisión de contaminantes a la atmósfera y por planes de prevención y/o descontaminación atmosférica.

- Evaluación de requerimientos de carácter técnicos:

- Identificación de los procesos unitarios o fuentes emisoras regulados de la unidad fiscalizable.

- Estado de la validación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) para dióxido de azufre (SO2).

- Completitud de los datos requeridos para evaluar cumplimiento de los límites de emisión, así como posibles inconsistencias en los datos de emisión informados, por ej. promedios horarios de concentración de emisión negativos o informados con caracteres.

- Implementación y aprobación de la metodología de balances de masa de As y S.

- Ejecución de auditoría externa a la metodología de balances de masa de As y S.

- Correcta aplicación de los métodos de muestreo isocinéticos en la determinación de los parámetros regulados (As y MP).

- Verificación de las condiciones operacionales y muestreo bajo las cuales se realizaron los muestreos isocinéticos en las fuentes emisoras.

- Implementación de Sistema de Aseguramiento de Calidad para el CEMS de SO2, mediante la revisión de las pruebas QA/QC, error de calibración, error de linealidad y exactitud relativa.

- La verificación de cumplimiento del límite de emisión de SO2 en la chimenea de la planta de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir durante el 95% de las horas de funcionamiento en un año calendario. El 5% de las horas restantes comprende horas de encendido, apagado o posibles fallas.

- El cumplimiento mensual del límite de emisión de As en las chimeneas del horno de limpieza de escoria y planta de ácido.

- El cumplimiento mensual del límite de emisión de MP en las chimeneas del secador y horno de limpieza de escoria.

- Evaluación del cumplimiento de los límites máximos de emisión anual de As y SO2, así como los porcentajes de captura y fijación de S y As de en el Sistema de la Fundición.

# Aspectos Relativos al Seguimiento Ambiental

## Documentos Revisados

| Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Informes mensuales D.S. 28/2013 de MMA. | Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). | Periodo enero – diciembre año 2019 |
| Planillas “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo enero - diciembre 2019. | Acceso remoto a plataforma dispuesta por el Titular Anglo American Sur S.A para consultar desde la SMA los resultados de las pruebas QA-QC. | No aplica |
| Certificados de calibración boquilla | carta S-AAS602-012-0519 de 23 de enero de 2020, que complementa información de muestreos isocinéticos. | No aplica |
| Planillas de Balances Mensual e Informe mensual a Res. Ex. N° 1390 de 10 de agosto de 2020 de la Superintendencia del Medio Ambiente. | Carta S-AAS602-0719-0508 de 22 de julio de 2019. que da respuesta a la Resolución Exenta N°1390 de 10 de agosto de 2020. | No aplica |
| Complementa información sobre muestreo del año 2019. | Carta S-AAS602-0820-0527 de 27 de agosto de 2020. | No aplica |
| Informe de respuesta a Res. Ex. N° 1390 de 10 de agosto de 2020 de la Superintendencia del Medio Ambiente | Carta S-AAS602-0820-0526 de 14 de agosto de 2020. | No aplica |
| Carta que informa inicio y duración auditoría externa anual de balance de masa de As y S de Fundición Chagres. | Carta S-AAS602-0519-0496 de 17 de mayo de 2019. | No aplica |
| Informe de Auditoría Externa Anual de metodología de balances de masas de As y S (2018). | Informe Auditoría Externa año 2019, reportado en el Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). | No aplica |
| Informe de Auditoría Externa Anual de metodología de balances de masas de As y S (2019). | Informe Auditoría Externa año 2020, reportado en Sistema de Seguimiento de Atmosférico (SISAT). | No aplica |

HECHOS CONSTATADOS

# Emisiones Atmosféricas en Chimenea

Número de hecho constatado: 1

Documentación Revisada: - Informes mensuales y anual para el periodo enero - diciembre del año 2019. - Planillas “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases – Parámetro SO2” para el periodo enero - diciembre 2019. Dichas planillas son consultadas en la SMA mediante un acceso remoto a la plataforma dispuesta por Titular Anglo American Sur S.A.

Exigencia (s): Letra a) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Las plantas de ácido deben emitir una concentración de SO2 inferior o igual a 600 ppm, partes por millón en volumen. El valor límite de emisión de SO2 se verificará como concentración promedio horaria, durante cada hora de operación de la planta de ácido”. Letra a) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Los valores límites de emisión para SO2 en plantas de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir el 95% de las horas de funcionamiento. El 5% de las horas restantes comprenden horas de encendido, apagado o posibles fallas. Letra a) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Los valores límites de emisión para SO2 en plantas de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir el 95% de las horas de funcionamiento. El 5% de las horas restantes comprenden horas de encendido, apagado o posibles fallas” y “Los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente y con la Seremi del Medio Ambiente que corresponda”. Resolución Exenta N° 339 de 04 de Julio de 2014 de SMA, que homologa metodología de validación de CEMS establecidas en el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas para su aplicación a la validación de CEMS instalados en plantas de ácido del proceso de fundiciones. Resolución Exenta N°583 de 3 de octubre de 2014 de SMA que aprueba Anexo III “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, auditorías y revalidaciones” del Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas, en su punto N°4 señala que después de llevar a cabo el proceso de validación de un CEMS de gases, el titular de la fuente debe implementar, documentar, mantener y auditar un sistema de aseguramiento de calidad al CEMS validado para asegurar que se continúan proporcionando datos exactos”. Resolución Exenta N°1743 de 06 de diciembre de 2019, Aprueba Protocolo para Validación, Aseguramiento y Control de Calidad de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS”.

Resultado (s) examen de Información: 5.1.1 Verificación anual del cumplimiento del límite de emisión de dióxido de Azufre (SO2) en la planta de ácido: - Considerando que se debe velar por el óptimo funcionamiento del CEMS instalado en la chimenea de la planta de ácido de la Fundición Chagres, aplicando los procedimientos de aseguramiento de calidad respectivos, se verificó mediante las Planillas QA/QC “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases – Parámetro SO2” que se hayan ejecutado las pruebas requeridas para el periodo enero - diciembre 2019. A partir de la revisión de los antecedentes dispuestos en la plataforma facilitada por el Titular Anglo American Sur S.A, es posible señalar lo siguiente: - Respecto a las pruebas de error de calibración (EC), es posible señalar que para el periodo enero – diciembre de 2019 se realizaron al CEMS instalado en la planta de ácido las pruebas diarias de error de calibración cero y span utilizando para aquellas pruebas, gases patrones que cumplen con las especificaciones del Protocolo para validación de CEMS, obteniendo principalmente resultados que se ajustan al error de calibración permitido (±5%) (Ver Anexo 1). - Respecto a las pruebas trimestrales de error de linealidad (EL) se evidencia la ejecución de prueba trimestrales utilizando para aquellas pruebas los gases patrones para los niveles bajo, medio y alto, obteniendo como resultado valores menores al 5% utilizando las ecuaciones 3 del Protocolo para validación de CEMS (ver Anexo 1). - Respecto a la prueba de exactitud relativa (ER) ejecutada en el año 2019, es posible señalar que el resultado se ajusta a los limites especificados en el Protocolo para validación de CEMS. - En base a los antecedentes expuestos sobre los resultados obtenidos en las pruebas diarias de EC, trimestrales de EL y anual de ER, es posible señalar que el CEMS instalado en la planta de ácido de la Fundición Chagres proporciona datos de concentración de SO2 de calidad asegurada, por lo cual, es posible utilizar dichos datos de concentración para evaluar cumplimiento normativo del límite de emisión de SO2 en la planta de ácido durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (ver tabla N°1 y figura N°1). - En particular, la Fundición Chagres, corresponde a una fuente emisora existente y posee una planta de ácido de doble contacto, por consiguiente, la planta de ácido podrá emitir una concentración de SO2 inferior o igual a 600 ppm que se evaluarán sobre la base de promedios horarios de concentración en un año calendario y se deberán cumplir durante el 95% de las horas de funcionamiento de la planta. A partir del análisis de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se observa que el 99,99% de los promedios horarios durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido cumplen el límite de emisión permitido de 600 ppm de SO2 (Ver tabla 1).

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro evaluado:; Límite de emisión aplicable:; Periodo evaluado:. Dióxido de Azufre (SO2); 600 ppm; 01-01-2018 al 31-12-2019. 1 considerando horas de funcionamiento aquellas horas en que la planta de ácido presenta los siguientes estados de operación: en régimen, encendido, apagado y fallas. |  |  |
| Tabla 1. | Fecha: N/A | Figura 1. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Promedios horarios de acuerdo a las horas de funcionamiento de la planta de ácido de la Fundición Chagres. |  | Descripción del medio de prueba: Promedios horarios de concentración de SO2 en la planta de ácido de la Fundición Chagres para el periodo 01-01-2019 – 31-12-2019. |  |

Número de hecho constatado: 2

Documentación Revisada: - Informes mensuales para el periodo enero - diciembre 2019. - Certificados de calibración boquilla entregados mediante carta S-AAS602-012-0519 de 23 de enero de 2020. - Complementa información sobre muestreo del año 2019, de Anglo American Fundición Chagres. Carta S-AAS602-0820-0527 de 27 de agosto de 2020.

Exigencia (s): Letra b) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Las plantas de ácido deben emitir una concentración de As inferior o igual a 1 mg/Nm3. El valor límite de emisión de As se verificará una vez al mes.” Letra d) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Los hornos de limpieza de escoria deben emitir una concentración de As inferior o igual a 1 mg/Nm3. El valor límite de emisión de As se verificará una vez al mes”. Letra b) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Para medir As y Hg en las plantas de ácido y en los hornos de limpieza de escoria, se debe utilizar el método CH-29 denominado "Determinación de emisión de metales desde fuentes fijas", aprobado por el Ministerio de Salud”. El Inciso N°8 del Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Las mediciones en chimenea deben ser realizadas por entidades de inspección autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente”. Resolución Exenta N°1024 de 08 de septiembre de 2017, dicta tercera instrucción de carácter general para la operatividad Reglamento de las Entidades de Inspección Ambiental (ETFA) para titulares de Instrumentos de Carácter Ambiental” Resolución Exenta N°200 de 09 de marzo de 2016 SMA, “que modifica fecha de entrada en vigencia de la Res. Ex. N° 1194, de 2015, mediante la que se aprobó instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental”. Resolución Exenta N° 128 de 25 de enero de 2019, dicta instrucción de carácter general que establece directrices específicas para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica.

Resultado (s) examen de Información: 5.1.2 Verificación mensual del cumplimiento del límite de emisión de arsénico (As) en los procesos unitarios: planta de ácido y horno de limpieza de escorias: A partir de la revisión de los informes mensuales entregado para el periodo enero – diciembre de 2019 y los informes de resultados de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, en adelante ETFA, es posible señalar lo siguiente: - Los muestreos isocinéticos en las chimeneas de la planta de ácidos y horno de limpieza de escorias de la Fundición Chagres son realizados por la ETFA, Sercoamb ltda, entidad que se encuentra autorizada para ejecutar muestreos isocinéticos mediante el método CH-29 en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas y cuentan con el Inspector Ambiental autorizado. Respecto a las ETFA de análisis, que correspondieron a Sercoamb ltda y Dictuc S.A, se indica que sólo la ETFA Sercoamb se encuentra autorizada para la actividad de análisis y el método CH-29. Tabla 2. Verificación para el control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas. N°; Actividad; SI; NO. 1; La ETFA de muestreo está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; x. 2; La ETFA de análisis está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire – emisiones.; x. 3; Los Inspectores Ambientales (IA) que desarrollen las actividades en nombre de la ETFA, están registrados y autorizados en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; x. - Se observa en informes de resultados de muestreo de As en la chimenea de la planta de ácido, para los meses enero, febrero, mayo, junio, agosto, octubre y noviembre de 2019, falta información sobre los valores de ángulo de rotación (α) en cada punto de la transversa. En particular la ETFA, CESMEC, sólo señala un “Ok”. En atención a lo anterior, no es posible constatar si efectivamente se efectuó la verificación de la presencia o ausencia de flujo ciclónico en la chimenea del Secador y su valor no sea superior a 20°. Por lo antes señalado, los valores de concentración de As para dichos meses no serán considerados válidos. - En informe de resultados de muestreo isocinético de As ejecutado el día 03 de julio de 2019 en el horno de limpieza de escoria, sólo señalan que se efectuó verificación del flujo ciclónico el día 02 de julio de 2019. Lo antes señalado, fue posible constatar en informe de resultados de muestreo de MP en horno de limpieza de escoria ejecutado el día 02 de julio 2019 donde efectivamente se verificó la presencia o ausencia de flujo ciclónico. No obstante, se indica que antes de cada muestreo isocinético se debe efectuar dicha verificación e informar los resultados en los respectivos informes. - A continuación, para cada proceso unitario afecto al límite de emisión de arsénico (As) se indican los valores de los principales parámetros de muestreo isocinético, así como la concentración de As correspondiente a cada mes del año 2019. A.1 Proceso Unitario: Planta de ácido En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de As en la chimenea de la planta de ácido. Tabla 3. Resumen de antecedentes y resultados de los muestreos isocinéticos realizados en para el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea de la planta de ácido. Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración As mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 04/08-01-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 91,0; 91,9; 91,3; 103; 130; 100; 0,070. Febrero; 01-02-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 99,8; 99,6; 99,3; 96; 96; 96; 0,077. Marzo; 06/07-03-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 93,2; 92,9; 93,4; 99; 99; 99; 0,127. Abril; 10/11-04-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 95,4; 96,1; 94,2; 101; 103; 98; 0,003. Mayo; 08/09-05-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 97,1; 96,1; 96,9; 98; 99; 98; 0,011. Junio; 05/06-06-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 95,3; 97,3; 91,6; 103; 103; 101; 0,008. Julio; 10-07-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 89,5; 91,0; 93,5; 103; 100; 100; 0,007. Agosto; 07/08-08-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 94,7; 95,8; 92,7; 105; 97; 97; ND. Septiembre; 05-09-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 98,0; 95,9; 97,7; 104; 102; 102; 0,011. Octubre; 07/08-10-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 94,2; 97,0; 91,6; 103; 103; 100; 0,050. Noviembre; 08/09-11-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 95,5; 96,7; 98,7; 108; 103; 104; 0,027. Diciembre; 05-12-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 96,0; 97,8; 93,8; 103; 105; 103; ND. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de As es de 1 mg/Nm3 Nota 3: Según lo informado en informes mensuales del Titular, para los meses agosto y diciembre de 2019 la concentración de As en la chimenea de la planta de ácido estuvo bajo el límite de detección del método de análisis (ND; No determinado). En el mes de noviembre de 2019, para las corridas N° 1 y N° 2 la concentración de As en la chimenea de la planta de ácido estuvo bajo el límite de detección del método de análisis. La corrida N°3 arrojo una concentración de As de 0,027 mg/Nm3. - Las observaciones se presentan para siete (7) de los doce (12) muestreos isocinéticos ejecutados durante el año 2019. Al respecto se indica que esta información deberá ser considera en el reporte de muestreos venideros y será fiscalizada en las próximas verificaciones del seguimiento del D.S. 28/2013 MMA. - La concentración mensual de As en la planta de ácido durante el año 2019, considerando los datos válidos, fluctúa en un rango de 0,003 y 0,127 mg/Nm3 (ver figura 2). A.2 Proceso Unitario: Horno de limpieza de escorias (HLE) En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de As en la chimenea del horno de limpieza de escorias para el año 2019. Tabla 4. Resumen de resultados de los muestreos isocinéticos realizados en para el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea del horno de limpieza de escoria. Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración As, mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 08/09-01-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 100; 102; 101; 0,647. Febrero; 04-02-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 103; 104; 104; 0,817. Marzo; 04/05-03-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 102; 102; 102; 0,383. Abril; 09-04-2019; Cesmec; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 104; 105; 105; 0,704. Mayo; 07-05-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 100; 100; 100; 102; 102; 104; 0,667. Junio; 04/05-06-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 100; 100; 100; 104; 102; 103; 0,704. Julio; 03-07-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 100; 100; 100; 102; 102; 104; 0,593. Agosto; 06-08-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 100; 100; 100; 99; 96; 105; 1,000. Septiembre; 04-09-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 100; 100; 100; 99; 100; 101; 0,700. Octubre; 03-10-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 100; 100; 100; 101; 101; 101; 0,861. Noviembre; 06-11-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 100; 100; 100; 101; 100; 102; 0,802. Diciembre; 03-12-2019; Cesmec; Dictuc; 3; 100; 100; 100; 101; 103; 102; 0,417. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3 Nota 2: Límite de emisión de As es de 1 mg/Nm3 La concentración mensual de As en el horno de limpieza de escoria durante el año 2019 fluctúa en un rango de 0,38 y 1,0 mg/Nm3 (ver figura 3). A partir de la verificación mensual límite de emisión de As en la chimenea del horno de limpieza de escoria para el año 2019, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de As de 1 mg/Nm3.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración As (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 0,070; 1. Febrero; 0,077; 1. Marzo; 0,127; 1. Abril; 0,003; 1. Mayo; 0,011; 1. Junio; 0,008; 1. Julio; 0,007; 1. Agosto; ND(1); 1. Septiembre; 0,011; 1. Octubre; 0,050; 1. Noviembre; 0,027; 1. Diciembre; ND(1); 1. - Para los meses agosto y diciembre de 2019 la concentración de As en la chimenea de la planta de ácido estuvo bajo el límite de detección del método de análisis. |  |  |
| Tabla 5. | Fecha: N/A | Figura 2. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentraciones de arsénico (As) en la chimenea de la planta de ácido de la Fundición Chagres para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentraciones de arsénico (As) en la chimenea de la planta de ácido de la Fundición Chagres para el periodo enero – diciembre del año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración As (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 0,647; 1 1. Febrero; 0,817; 1. Marzo; 0,383; 1. Abril; 0,704; 1. Mayo; 0,667; 1. Junio; 0,704; 1. Julio; 0,593; 1. Agosto; 1,000; 1. Septiembre; 0,700; 1. Octubre; 0,861; 1. Noviembre; 0,802; 1. Diciembre; 0,417; 1. |  |  |
| Tabla 6. | Fecha: N/A | Figura 3. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentraciones de arsénico (As) en la chimenea del horno de limpieza de escorias de la Fundición Chagres para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentraciones de arsénico (As) en la chimenea del horno de limpieza de la Fundición Chagres reportadas por el Titular Chagres para el periodo enero – diciembre del año 2019. |  |

Número de hecho constatado: 3

Documentación Revisada: - Informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP para el periodo enero – diciembre 2019. - Certificados de boquilla entregados mediante carta S-AAS602-012-0519 de 23 de enero de 2020.

Exigencia (s): Letra c) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Los secadores y los hornos de limpieza de escoria deben emitir una concentración de MP inferior o igual a 50 mg/Nm3. El valor límite de emisión de MP se verificará una vez al mes”. Letra c) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Para medir MP en los secadores y los hornos de limpieza de escoria, se debe utilizar el método CH-5 denominado "Determinación de las emisiones de partículas desde fuetes estacionarias", aprobado por el Ministerio de Salud”. El Inciso N°8 del Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Las mediciones en chimenea deben ser realizadas por entidades de inspección autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente”. Resolución Exenta N°1024 de 08 de septiembre de 2017, dicta tercera instrucción de carácter general para la operatividad Reglamento de las Entidades de Inspección Ambiental (ETFA) para titulares de Instrumentos de Carácter Ambiental” Resolución Exenta N° 200 de 09 de marzo de 2016, “que modifica fecha de entrada en vigencia de la Res. Ex. N° 1194, de 2015, mediante la que se aprobó instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental”. Resolución Exenta N° 128 de 25 de enero de 2019, dicta instrucción de carácter general que establece directrices específicas para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica.

Resultado (s) examen de Información: ## Verificación mensual del cumplimiento del límite de emisión de material particulado (MP) en los procesos unitarios: secador y horno de limpieza de escorias: A partir de la revisión de los informes mensuales para el periodo enero -diciembre de 2019 y los informes de resultados de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, en adelante ETFA, es posible señalar lo siguiente: - Los muestreos isocinéticos en las chimeneas de la planta de ácidos y horno de limpieza de escorias de la Fundición Chagres fueron realizados por las ETFA SERCOAMB ltda y CESMEC, entidades que se encuentran autorizadas para ejecutar muestreos isocinéticos bajo el método CH-5 en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas y cuentan con el Inspector Ambiental autorizado. Tabla 7: Verificación para el control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas. N°; Actividad; SI; NO. 1; La ETFA de muestreo está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; x. 2; La ETFA de análisis está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones.; x. 3; Los Inspectores Ambientales (IA) que desarrollen las actividades en nombre de la ETFA, están registrados y autorizados en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; x. - A partir de la revisión de los informes de resultados de muestreo isocinético de MP en el secador y horno de limpieza de escoria, es posible señalar lo siguiente: # A partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP en el secador, es posible señalar que para los meses de abril y julio se registró en planilla “chimeneas circulares” valores promedios del ángulo de rotación (α) del orden de 23,8° y 20,5°, siendo dichos valores superiores al valor considerado aceptable por el método CH-1 “Localización de puntos de muestreo y de medición de velocidad para fuentes fijas”, cuyo valor es ≤ 20°. Cabe mencionar que para efectuar un muestreo isocinético se debe verificar antes de iniciar las corridas la presencia o ausencia de flujo ciclónico en la chimenea, si el valor promedio es superior al aceptable (20°), las condiciones de flujo en la chimenea resultan inaceptable para efectuar el muestreo isocinético. Es necesario señalar, que, si bien se logra verificar que la condición de flujo no es aceptable, la ETFA efectúo los muestreos isocinéticos los días 09 de abril y 01 de julio del año 2019. - Adicionalmente, se observa para los meses junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2019, que los informes de resultados de muestreo de MP en el Secador, específicamente en la planilla “Chimeneas Circulares” falta de información sobre los valores de ángulo de rotación (α) en cada punto de la transversa, y la ETFA de muestreo, CESMEC, solo señaló para los meses junio, agosto, octubre y noviembre un “Ok” y para el mes de diciembre no indica valores de ángulo. En atención a lo anterior, no es posible constatar si efectivamente se efectuó la verificación de la presencia o ausencia de flujo ciclónico en la chimenea del Secador y su valor no sea superior a 20°. En la siguiente tabla se indica un resumen del valor promedio del ángulo de rotación los flujos registrados en la chimenea del secador para el año 2019. - Tabla 8: Valor promedio del ángulo de rotación los flujos registrados en la chimenea del secador para el año 2019. Mes; Valor promedio ángulo de rotación (α) en Chimenea Secador; ETFA Muestreo. Enero; 6,8; Sercoamb. Febrero; 6,8; Sercoamb. Marzo; 6,6; Sercoamb. Abril; 23,8; CESMEC. Mayo; 19; CESMEC. Junio; No informan datos de (α), sólo Ok; CESMEC. Julio; 20,5; CESMEC. Agosto; No informan datos de (α), sólo Ok; CESMEC. Septiembre; 19,1; CESMEC. Octubre; No informan datos de (α), sólo Ok; CESMEC. Noviembre; No informan datos de (α), sólo Ok; CESMEC. Diciembre; No informan datos de (α); CESMEC. - Para el mes de marzo 2019 en el horno de limpieza de escoria, se observa que el volumen de muestreo es menor al mínimo requerido de 1m3 señalado en el punto 4.1.2 del método CH.5, ya que el volumen muestreado fue del orden de 0,877 m3 y la concentración de MP registrada en el horno de limpieza de escoria en el mes anterior, febrero, fue menor a 20 mg/Nm3. Cabe mencionar que se debe dar cumplimiento a los criterios señalado en el método CH-5 para entregar datos de concentración de emisión de calidad asegurada. - A continuación, para cada proceso unitario afecto al límite de emisión de material particulado (MP) se indican los valores de los principales parámetros de muestreo isocinético, así como la concentración de MP correspondiente a cada mes del año 2019. A.1 Proceso Unitario: Secador En la siguiente tabla se señalan los valores de los principales parámetros de los muestreos isocinéticos de MP en la chimenea del secador: Tabla 9. Resumen de resultados de los muestreos isocinéticos realizados en para el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea del secador Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración MP, mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 25-01-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 81,1; 82,2; 84,6; 102; 100; 100; 8,9. Febrero; 06-02-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 84,8; 84,7; 84,7; 101; 101; 100; 6,8. Marzo; 08-03-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 94,0; 94,0; 94,0; 100; 100; 101; 5,7. Abril; 09-04-2019; Cesmec; Serpram; 3; 94,7; 94,7; 94,7; 105; 105; 104; 7,1. Mayo; 07-05-2019; Cesmec; Serpram; 3; 96,0; 96,0; 96,0; 106; 104; 104; 8,2. Junio; 04-06-2019; Cesmec; Serpram; 3; 93,0; 93,0; 93,0; 107; 106; 104; 5,6. Julio; 01-07-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 93,0; 93,0; 93,0; 102; 102; 100; 6,8. Agosto; 06-08-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 93,0; 93,0; 93,0; 96; 99; 98; 10,9. Septiembre; 06-09-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 97,0; 97,0; 97,0; 103; 105; 100; 11,6. Octubre; 08/09-10-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 97,0; 97,0; 97,0; 97; 98; 100; 9,9. Noviembre; 05-11-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 93,0; 93,0; 93,0; 106; 105; 100; 8,9. Diciembre; 04-12-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 98,0; 98,0; 98,0; 94; 92; 91; 48,9. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de MP es de 50 mg/Nm3. A partir de los resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del secador es posible señalar: - Considerando los antecedentes levantados respecto al flujo ciclónico en la chimenea del secador, se señala que no se consideran validos los resultados de concentración de MP para los meses abril y julio del año 2019, ya que el valor promedio del ángulo de rotación (α) es mayor a 20°. Así también debido a la falta de información sobre la verificación de flujo ciclónico, las concentraciones de MP registradas en los meses junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2019 no serán consideran válidas. Las observaciones se presentan para siete (7) de los doce (12) muestreos isocinéticos ejecutados durante el año 2019. Al respecto se indica que esta información deberá ser considera en el reporte de muestreos venideros y será fiscalizada en las próximas verificaciones del seguimiento del D.S. 28/2013 MMA. Finalmente se señala que la concentración mensual de MP en el secador, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 5,7 y 11,6 mg/Nm3. A.2 Proceso Unitario: Horno de Limpieza de Escorias En la siguiente tabla se señalan los valores de los principales parámetros de los muestreos isocinéticos de MP en la chimenea del horno de limpieza de escoria: Tabla 10. Resumen de resultados de los muestreos isocinéticos realizados en para el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea del horno de limpieza de escoria Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración MP mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 23/24-01-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 98; 108; 104; 8,0. Febrero; 05-02-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 102; 102; 99; 13,6. Marzo; 05-03-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 102; 105; 103; 7,3. Abril; 10-04-2019; Cesmec; Serpram; 3; 100; 100; 100; 103; 100; 98; 11,9. Mayo; 08-05-2019; Cesmec; Serpram; 3; 100; 100; 100; 104; 98; 101; 6,8. Junio; 05/06-06-2019; Cesmec; Serpram; 3; 100; 100; 100; 109; 101; 101; 6,7. Julio; 02-07-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 100; 100; 100; 102; 102; 102; 8,0. Agosto; 07-08-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 100; 100; 100; 100; 99; 98; 10,0. Septiembre; 02-09-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 100; 100; 100; 100; 104; 104; 6,4. Octubre; 04-10-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 100; 100; 100; 102; 108; 98; 10,8. Noviembre; 07-11-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 100; 100; 100; 101; 102; 101; 5,7. Diciembre; 04-12-2019; Cesmec; Cesmec; 3; 100; 100; 100; 102; 102; 100; 7,3. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3 Nota 2: Límite de emisión de MP es de 50 mg/Nm3 A partir de los resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del horno de limpieza de escoria es posible señalar: - En conclusión, a partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del horno de limpieza de escoria, para el mes de marzo del año 2019, es posible observar que no se cumple el volumen mínimo de muestreo exigido en el método CH-5, por lo tanto, se considerará la concentración de MP para dicho mes como dato de calidad no asegurada. Las observaciones se presentan para uno (1) de los doce (12) muestreos isocinéticos ejecutados durante el año 2019. No obstante, en los meses en que se cumple con la metodología de muestreo, es posible señalar que en la chimenea del secador se cumple con el límite de emisión de MP de 50 mg/Nm3. - La concentración mensual de MP en el horno de limpieza de escoria durante el año 2019, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 5,7 y 13,6 mg/Nm3 (ver figura 5).

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración MP (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 8,9; 50. Febrero; 6,8; 50. Marzo; 5,7; 50. Abril; 7,1; 50. Mayo; 8,2; 50. Junio; 5,6; 50. Julio; 6,8; 50. Agosto; 10,9; 50. Septiembre; 11,6; 50. Octubre; 9,9; 50. Noviembre; 8,9; 50. Diciembre; 48,9; 50. |  |  |
| Tabla 10. | Fecha: N/A | Figura 4. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentraciones de Material Particulado (MP) en la chimenea del secador de la Fundición Chagres para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentraciones de MP en la chimenea del secador de la Fundición Chagres para el periodo enero – diciembre del año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración MP (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 8,0; 50. Febrero; 13,6; 50. Marzo; 7,3; 50. Abril; 11,9; 50. Mayo; 6,8; 50. Junio; 6,7; 50. Julio; 8,0; 50. Agosto; 10,0; 50. Septiembre; 6,4; 50. Octubre; 10,8; 50. Noviembre; 5,7; 50. Diciembre; 7,3; 50. |  |  |
| Tabla 11. | Fecha: N/A | Figura 5. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentraciones de Material Particulado (MP) en la chimenea del horno de limpieza de escoria de la Fundición Chagres para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentraciones de MP en la chimenea del horno de limpieza de la Fundición Chagres para el periodo enero – diciembre del año 2019. |  |

# Emisiones en el Sistema de la Fundición

Número de hecho constatado: 4

Documentación Revisada: - Resultados de los balances de masas mensual y anual contenidos en los informes mensuales de la Fundición Chagres para el año 2019. - Metodología de Balances de Masa de Arsénico y Azufre. - Carta S-AAS602-0519-0496 informa inicio y duración auditoría externa anual del balance de masa de As y S de Fundición Chagres. - Carta S-AAS602-0720-0528, de fecha 13 de julio de 2020. - Informe Auditoría Externa año 2019, reportado a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC. - Informe Auditoría Externa año 2020, reportado a través del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) - Carta S-AAS602-0820-0526 de 14 de agosto de 2020 en respuesta a la Res. Ex. N° 1390/2020 SMA.

Exigencia (s): Art. N° 3 D.S. N° 28/2013 MMA: “Límites de emisión anual para fundiciones existentes: Las fundiciones existentes no deberán exceder los siguientes límites máximos de emisión para SO2 y As por año calendario” Tabla 1, Artículo N° 3 D.S. N° 28/2013 MMA: Fuente emisora; SO2 (ton/año); As (ton/año). Fundición Chagres; 14.400; 35. … “Simultáneamente, las fundiciones existentes deberán cumplir con un porcentaje de captura y fijación del azufre (S) y del arsénico (As) igual o superior a un 95%”. Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “Verificación de los límites de emisión anual y del porcentaje de captura y fijación: La Superintendencia del Medio Ambiente establecerá los protocolos para implementar los balances de masa de arsénico y azufre…” Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “… Para verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión de SO2 y de As y del porcentaje de captura y fijación de azufre y de As, las fuentes emisoras nuevas y existentes deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, para su aprobación, las metodologías específicas conforme las cuales se realizarán los balances de masa mensuales para azufre y arsénico dentro del límite del sistema, en el plazo de 45 días hábiles a contar de la entrada en vigencia del presente decreto o de la entrada en operación, según se trate de fuentes existentes o nuevas, respectivamente”. Art. N° 13 D.S. N° 28/2013 MMA. “Las fuentes emisoras nuevas y existentes deben realizar una auditoría, con el objeto de revisar y verificar la aplicación de las metodologías usadas en los balances de masa…”: i. La auditoría se deberá realizar anualmente, por una entidad certificadora de conformidad autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente; ii. La auditoría se deberá implementar durante el primer semestre de cada año calendario. Se deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Secretaría Regional. Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente respectiva sobre el inicio y duración de la auditoría”; iii. Una vez finalizada la auditoría, el informe se deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Seremi del Medio Ambiente respectiva, en un plazo no mayor a 15 días hábiles; iv. La primera auditoría se deberá realizar a partir del año siguiente de la publicación de la presente norma, la cual tendrá por objeto validar la aplicación de la metodología específica implementada por cada fuente emisora”. Resolución Exenta N° 694 de 21 de agosto de 2015 de SMA, que aprueba Protocolo para Validación de Metodologías de Balances de Masa de Arsénico y Azufre en fuentes emisoras de acuerdo al D.S. 28/2013 MMA. Art. N° 3 de Resolución Exenta N° 1227/2015 SMA, Mediante el módulo Sistema de Cumplimiento de Normas Atmosféricas, los titulares de las fuentes afectas deberán remitir el informe anual de auditoría externa, según lo señalado en artículo 13, y los informes mensuales y el informe anual según lo señalado en su artículo 16.

Resultado (s) examen de Información: ## Verificación anual del cumplimiento del límite máximo de emisión de arsénico (As) y dióxido de azufre (SO2), y captura y fijación de azufre (S) y arsénico en la Fundición Chagres. Del examen de información de la documentación revisada, es posible señalar lo siguiente: - La Fundición Chagres determina las emisiones de As y SO2, en el Sistema de la Fundición, mediante la metodología de balances de masa de arsénico y azufre que se encuentra aprobada mediante la Resolución Exenta N° 649 de 05 de junio de 2018 de SMA. - El Titular mediante carta S-AAS602-0519-0496 informa el inicio y duración de la auditoría externa anual de la metodología de balances de masa de As y S de Fundición Chagres correspondiente al año 2018, señalando que se iniciará el día 20 de mayo y terminará el día 21 de junio de 2020. Posteriormente, el Titular hace entrega a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC el informe de auditoría externa anual revisión y verificación de los balances másicos de la fundición del año 2018. - Por otra parte, en el marco de la evaluación de cumplimiento normativo de los límites máximos de emisión de As y S, esta Superintendencia ha verificado mediante la planilla de reporte mensual y anual que los balances de masa de arsénico (As) y azufre (S) que contemplen los flujos de entrada, salida e intermedios (inventarios) declarados en la Metodología de Balances de Masa vigente, así como el cálculo de las emisiones de As y S obtenidas a partir de los flujos considerados en los balances de masas. En base a lo anterior, es posible señalar lo siguiente: # La corriente de entrada “Polvo Consumido” declarada en la metodología de balances de masas aprobada, no se registró en las planillas de balances mensual entregadas para el año 2019. # Las planillas de balances mensual entregadas en RETC para el periodo junio -noviembre de 2019, son idénticas y corresponden a la declaración de emisiones de As y S mensual del mes de mayo 2019. # Adicionalmente, mediante carta S-AAS602-0720-0528, de fecha 13 de julio de 2020, el Titular informa a la SMA un hallazgo levantado en Auditoría al balance de As y S del año 2019, dicho hallazgo se relaciona con el balance de masa del mes de diciembre para el parámetro As, en carta indica que se detectó un error en la determinación del fino arsénico fijado en el Producto No habitual despachado a Hidronor del mes, el cual fue determinado en base húmeda, siendo lo correcto determinarla en base seca. Lo anterior genera que se debe adicionar 1,775 tmf de arsénico a la emisión anual informada para el año 2019, es decir, la emisión inicial informada de 31 ton/año para el año 2019 (reporte mensual año 2019); se deberá corregir a 32,78 ton/año de As. # Considerando las observaciones de los puntos antes señalados, esta Superintendencia realizó un requerimiento de información mediante la Res. Ex. N°1390 de 10 de Agosto de 2020, solicitando: 1) revisar y corregir las planillas de balances de masa mensual de As y S, que presentan observaciones, 2) Informar nuevamente el porcentaje de captura y fijación de As para el año 2019, dada la rectificación de la emisión del mes de diciembre y anual para As, 3) Señalar la justificación técnica por la cual no se contempló la corriente de entrada “Polvo Consumido” en los cálculos de los balances de masas de As y S año 2019 y 4) Hacer entrega de un informe en el cual se indique una justificación técnica a las observaciones y/o desviaciones detectadas. # Posteriormente, mediante carta S-AAS602-0820-0526 de 14 de agosto de 2020, el Titular entrega respuesta a la Res. Ex. 1390/2020 SMA, mediante la cual señala lo siguiente: “La línea polvo consumido, se ha establecido dentro de la metodología aprobada, porque puede existir la necesidad operacional de purgar el sistema. Dado que no se han generado polvos metalúrgicos fuera del sistema desde el año 2014, el valor ha sido cero”. Por tal razón no se informó en las planillas de cálculo de los balances de masa. Cabe mencionar que a raíz del requerimiento de información, Titular AngloAmerican, incorpora la corriente de entrada “Polvo Consumido” y corrige la emisión de As para el año 2019. # La emisión de arsénico en el año 2019 alcanzó un total de 32,7 toneladas, lo que representa un 93,6 % del límite máximo de emisión establecido en el D.S. 28/2013 de MMA (ver figura 6). # La emisión de dióxido azufre en el año 2019 alcanzó un total de 9.552,1 toneladas, lo que representa un 66,3% del límite máximo de emisión establecido en el D.S. 28/2013 de MMA (ver figura 7). # Del examen de información, es posible indicar que la Fundición Chagres en el año 2019, no excedió los límites máximos de emisión anual de arsénico y dióxido de azufre permitidos. # Respecto al porcentaje de captura y fijación, se observa que la Fundición Chagres durante el año 2019 presentó un porcentaje de captura y fijación del orden de un 97,02% para el parámetro azufre (S) y de un 95,87% para el parámetro arsénico (As). (ver figura 8).

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; As Emitido (ton). 2019; Enero; 1,82. Febrero; 3,15. Marzo; 4,52. Abril; 4,11. Mayo; 0,80. Junio; 0,04. Julio; 0,80. Agosto; 2,05. Septiembre; 3,66. Octubre; 3,26. Noviembre; 1,44. Diciembre; 7,11. Emisión Acumulada; 32,78. As recuperado mantención y/o limpieza (ton/año); 0. Emisión Anual As (ton/año); 32,78. Límite máximo emisión anual (ton/año); 35. |  |  |
| Tabla 11. | Fecha: N/A | Figura 6. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de Arsénico (As) en el Sistema de la Fundición Chagres para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Representación gráfica de las emisiones de As para el año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; SO2 Emitido (ton). 2019; Enero; 933,49. Febrero; 689,47. Marzo; 896,64. Abril; 838,59. Mayo; 815,28. Junio; 778,75. Julio; 746,96. Agosto; 821,18. Septiembre; 748,23. Octubre; 710,50. Noviembre; 771,14. Diciembre; 801,91. Emisión Acumulada; 9.552,13. S recuperado mantención y/o limpieza (ton/año); 0. Emisión anual SO2 (ton/año); 9.552. Límite máximo de emisión anual (ton/año); 14.400. |  |  |
| Tabla 12. | Fecha: N/A | Figura 7. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de SO2 en el Sistema de la Fundición Chagres para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Representación gráfica de las emisiones de SO2 para el año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; % Captura y Fijación As; % Captura y Fijación S. 2019; Enero; 96,71%; 96,80%. Febrero; 95,26%; 97,32%. Marzo; 94,67%; 96,63%. Abril; 95,50%; 97,02%. Mayo; 98,83%; 97,12%. Junio; 99,88%; 97,08%. Julio; 98,38%; 97,03%. Agosto; 95,44%; 97,01%. Septiembre; 95,01%; 97,06%. Octubre; 95,04%; 97,01%. Noviembre; 98,18%; 97,04%. Diciembre; 91,11%; 97,08%. %Captura fijación anual; 95,87%; 97,02%. %Captura y fijación exigido anual; >= 95%; >= 95%. |  |  |
| Tabla 13. | Fecha: N/A | Figura 8. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Porcentaje de captura y fijación de azufre (S) Y Arsénico (As) en el Sistema de la Fundición Chagres para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Representación gráfica de los porcentajes de captura y fijación de azufre (S) y Arsénico (s) en el Sistema de la Fundición Chagres para el año 2019. |  |

- CONCLUSIONES

A partir de la revisión realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Chagres perteneciente al Titular Anglo American S.A. es posible señalar el cumplimiento del D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión Para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” para el periodo evaluado, 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo los siguientes aspectos evaluados:

- Se observa que el 99,99% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N° 14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido, considerando los datos válidos, fluctúa en un rango de 0,003 y 0,127 mg/Nm3, concentraciones que no exceden el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de As en el horno de limpieza de escoria fluctúa en un rango de 0,38 y 1,0 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea del horno de limpieza de escoria, es posible señalar que cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- A partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP en el secador, es posible señalar que para los meses de abril y julio se registró valores promedios del ángulo de rotación (α) del orden de 23,8° y 20,5°, siendo dichos valores superiores al valor considerado aceptable por el método CH-1 “Localización de puntos de muestreo y de medición de velocidad para fuentes fijas”, cuyo valor es ≤ 20°. Adicionalmente, se observa para los meses junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre 2019 falta de información sobre los valores de ángulo de rotación (α) en cada punto de la transversa, y la ETFA de muestreo, CESMEC, solo señaló para los meses junio, agosto, octubre y noviembre un “Ok” y para el mes de diciembre no indica valores de ángulo. La falta de información no permite constatar que efectivamente se haya efectuado la verificación de la presencia o ausencia de flujo ciclónico en la chimenea del Secador y su valor sea inferior o igual a 20°. Las observaciones se presentan para siete (7) de los doce (12) muestreos isocinéticos ejecutados durante el año 2019.

Al respecto se indica que esta información deberá ser considera en el reporte de muestreos venideros y será fiscalizada en las próximas verificaciones del seguimiento del D.S. 28/2013 MMA.

La concentración mensual de MP en el secador, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 5,7 y 11,6 mg/Nm3, concentraciones que no exceden el límite de emisión establecido de 50 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el horno de limpieza de escoria, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 5,7 y 13,6 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de MP en la chimenea del horno de limpieza de escoria, es posible señalar que cumple el límite de emisión mensual de material particulado permitido de 50 mg/Nm3.

- La emisión de As en el Sistema de la Fundición es de 32,78 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 35 ton/año.

- La emisión de SO2 en el Sistema de la Fundición es de 9.552,13 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 14.400 ton/año.

- El porcentaje de captura y fijación de As y S es 95,87% y 97,02% respectivamente, siendo dichos porcentajes superiores al porcentaje de captura mínimo exigido de un 95% en el artículo N°3 del del D.S. 28/2013 de MMA.

- ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Antecedentes hecho constatados 1 |
| 2 | Antecedentes hechos constatados 2 y 3 |
| 3 | Antecedentes hecho constatado 4 |
| 4 | Informes mensuales reportados en el año 2019 |