INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Examen de Información

FUNDICIÓN CALETONES

DFZ-2020-3219-VI-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Rodríguez F. |  |
| Elaborado | Elizabeth Salinas D. |  |

# Contenido

Contenido	2

1	RESUMEN	4

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	5

2.1	Antecedentes Generales	5

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	6

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	6

4.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	6

4.3	Metodologías de Cuantificación de emisiones utilizada:	6

4.4	Metodología de Evaluación	7

4.5	Aspectos Relativos al Seguimiento Ambiental	9

4.5.1	Documentos Revisados	9

5	HECHOS CONSTATADOS	10

5.1	Concentración de Emisiones Atmosféricas en Chimenea	10

5.2	Emisiones Atmosféricas en el Sistema de la Fundición	27

6	CONCLUSIONES	32

7	ANEXOS	33

RESUMEN

El presente informe de fiscalización corresponde a la evaluación del cumplimiento normativo de los límites de emisión establecidos en el D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece “Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base a los informes mensuales del año 2019, entre otros antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Caletones, localizada en la provincia de Cachapoal, Comuna de Machalí, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

El artículo 6° del D.S. Nº 28/2013, en su letra a) establece un plazo de 5 años a contar de la fecha de publicación de la norma en el Diario Oficial, para el cumplimiento de los límites de emisión, si la fuente emisora no cuenta con una planta de ácido de doble contacto.

La Fundición Caletones, posee dos plantas de ácido de simple contacto, por lo tanto, deberá dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en los artículos 3° y 4° del D.S.28/2013 de MMA, desde el 12 de diciembre de 2018.

La materia objeto del informe de fiscalización corresponde a la verificación de cumplimiento de los límites de emisión en las chimeneas de la planta de ácido y secador de la unidad fiscalizable Fundición Caletones que se encuentra regulada por el D.S. 28/2013 de MMA. Así como los límites de emisión anual y porcentaje de captura en el Sistema de la Fundición.

De la revisión realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Caletones perteneciente al Titular Codelco es posible señalar para el periodo evaluado, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, lo siguiente:

- Se observa que el 99,84% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento del Sistema de Reducción de Emisiones N° 1 de la planta de ácido N° 1 (SRE N° 1 – PLG N°1) no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N°14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- Se observa que el 99,99% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento del Sistema de Reducción de Emisiones N° 2 de la planta de ácido N° 2 (SRE N°2 – PLG N°2) no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N°14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- La concentración mensual de As en SRE N° 1 – PLG N°1, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 0,09 y 0,93 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de As en la SRE N°2 – PLG N°2, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 0,14 y 0,78 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador N°1, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 3,60 y 30,03 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador N°2, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 3,53 y 10,93 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador N°3, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 8,47 y 36,50 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La emisión de As en el Sistema de la Fundición es de 23,8 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 130 ton/año.

- La emisión de SO2 en el Sistema de la Fundición es de 25.761 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 47.680 ton/año.

- El porcentaje de captura y fijación Azufre(S) y As es 96,5% y 98,6% respectivamente, siendo dichos porcentajes superiores al porcentaje de captura mínimo exigido de un 95% en el artículo N°3 del del D.S. 28/2013 de MMA.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Fundición Caletones |  |
| --- | --- |
| Región: VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en la provincia de Cachapoal, comuna de Machalí, se localiza a 1.540 m.s.n.m a 45 Km al Este de la ciudad de Rancagua. |
| Provincia: Cachapoal |  |
| Comuna: Machalí |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Codelco | RUT o RUN: 61.704.000-K |
| Domicilio Titular: Huérfanos 1270, piso 5, Gerencia de Medio Ambiente y Comunidad, Santiago. | Correo electrónico: vbilbao@codelco.cl |
|  | Teléfono: +56 2 26903945 |
| Identificación del Representante Legal: Verónica Bilbao Solar | RUT o RUN: 9.973.584-8 |
| Domicilio Representante Legal: Huérfanos N° 1270, Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad | Correo electrónico: vbilbao@codelco.cl |
|  | Teléfono: +56 2 26903945 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre | Etapa en que se encuentra | Comentarios |
| 1 | Norma de Emisión | D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión Para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” | 30-07-2013 | Ministerio de Medio Ambiente | Fundición Caletones | Fase de operación | No aplica |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°1946/2019 de SMA que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2020. |

# Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Emisiones Atmosféricas

# Metodologías de Cuantificación de Emisiones Utilizada:

- La metodología de cuantificación utilizada para determinar la emisión de los parámetros evaluados en el presente informe

- es la siguiente:

| Fuente emisora | Método de cuantificación | Parámetro | Rango de medición | Información de última validación anual o metodología aprobada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Reducción de emisiones N°1 (SRE N°1 – PLG N°1) | CEMS principal | SO2 | 0-590 ppm | Res. Ex N°739/2019 SMA Periodo de Validación: 30/12/2018 – 31/12/2019 |
|  | CEMS de respaldo | SO2 | 0-590 ppm | Res. Ex N°740/2019 SMA Periodo de Validación: 22/01/2019 – 22/01/2020 |
|  | Muestreo Isocinético, CH-29 | As | No aplica | No Aplica |
| Sistema de Reducción de emisiones N°2 (SRE N°2 – PLG N°2) | CEMS principal | SO2 | 0-590 ppm | Res. Ex N°741/2019 SMA Periodo de Validación: 20/01/2019 - 20/01/2020 |
|  | CEMS de respaldo | SO2 | 0-590 ppm | Res. Ex N°742/2019 SMA Periodo de Validación: 20/01/2019 - 20/01/2020 |
|  | Muestreo Isocinético, CH-29 | As | No aplica | No Aplica |
| Secador | Muestreo Isocinético, CH-5 | MP | No aplica | No Aplica |
| Sistema de la Fundición | Balances de Masa | As y S % Captura y fijación As y S | No aplica | Res. Ex. N° 592/2020 SMA de 02 de Mayo de 2019 |

# Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de las exigencias vigentes del D.S.28/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, asociadas a la materia especifica objeto de fiscalización, emisiones atmosféricas, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Haber enviado los reportes mensualmente a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), según lo señalado en el artículo tercero de la Res. Ex. N° 1227 de 29 de diciembre de 2015 de SMA, que establece instrucción de carácter general sobre deberes de remisión de información para fuentes estacionarias reguladas por norma de emisión de contaminantes a la atmósfera y por planes de prevención y/o descontaminación atmosférica.

- Evaluación de requerimientos de carácter técnicos:

- Identificación de los procesos unitarios o fuentes emisoras regulados de la unidad fiscalizable.

- Estado de la validación anual del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) para dióxido de azufre (SO2).

- Completitud de los datos requeridos para evaluar cumplimiento de los límites de emisión, así como posibles inconsistencias en los datos reportados, por ej. promedios horarios de concentración de emisión negativos, en blanco o informados con caracteres.

- Aplicación de la metodología de balances de masa de Arsénico (As) y Azufre (S) que se encuentra aprobada por esta Superintendencia.

- Ejecución de auditoría externa a la metodología de balances de masa de As y S.

- Aplicación de los métodos de muestreo isocinéticos para la determinación de los parámetros regulados (As y MP).

- Condiciones operacionales y de muestreo bajo las cuales se realizaron los muestreos isocinéticos en las fuentes emisoras.

- Implementación del Sistema de Aseguramiento de Calidad para el CEMS de SO2, mediante la revisión de las pruebas QA/QC, error de calibración, error de linealidad y exactitud relativa.

- El cumplimiento del límite de emisión de SO2 en la chimenea de la planta de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir durante el 95% de las horas de funcionamiento en un año calendario. El 5% de las horas restantes comprende horas de encendido, apagado o posibles fallas. Se entenderá por hora de funcionamiento, aquellas horas que presenten los siguientes estados de operación: operación en régimen, hora de encendido, hora de apagado y horas en que la planta presenta fallas.

- El cumplimiento mensual del límite de emisión de As, evaluado en las chimeneas de las plantas de ácido.

- El cumplimiento mensual del límite de emisión de MP, evaluado en las chimeneas del secador.

- El cumplimiento anual de los límites máximos de emisión de As y SO2, así como los porcentajes de captura y fijación de S y As de en el Sistema de la Fundición.

# Aspectos Relativos al Seguimiento Ambiental

## Documentos Revisados

| Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Informes mensuales D.S. 28/2013 | Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). | Periodo enero –diciembre año 2019 |
| Planillas QA/QC “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo enero - diciembre 2019 | Carta GSA-010 de 01 de junio 2020 en respuesta a la resolución exenta N° 578/2020 de SMA | Sin observaciones |
| Reportes operación SRE1 y SRE2 de Laboratorio móvil de calibraciones CEMS. | Carta GSRI-104/2019 en respuesta de la Resolución Exenta N°857/2019 de 14 de junio 2019. | Sin observaciones |
| Respuesta a la Resolución Exenta N°1328 de 03 de agosto de 2020 de SMA. | Carta GCS-102/2020 de 21 de agosto de 2020. | Mediante carta GCS 097/2020 de 17 de agosto de 2020, Titular Codelco solicita ampliación de plazo para dar respuesta a la Res. Ex. N° 1328 de 03 de agosto de 2020 de SMA. Mediante Res. Ex. N° 1476 de 20 de agosto de 2020 de SMA se otorga ampliación de plazo. |
| Informa inicio y duración auditoría externa anual de balance de masa de As y S de Fundición Caletones. | GSAE-043/2019 de 18 de junio de 2019. | Sin observaciones |
| Informe de auditoría del Balance de Arsénico y Azufre Codelco División Caletones. | Informe Auditoría Externa año 2018 (Informe N° DET-001-2019-A), reportado en el Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). | Sin observaciones |
| Informe de auditoría del Balance de Arsénico y Azufre Codelco División Caletones. | Informe Auditoría Externa año 2019 (Informe N° DET-001-2020-E), reportado en el Sistema de Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de SMA. | Sin observaciones |

HECHOS CONSTATADOS

# Concentración de Emisiones Atmosféricas en Chimenea

Número de hecho constatado: 1

Documentación Revisada: - Informes mensuales reportados a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) para el periodo enero-diciembre 2019. - Resolución Exenta N°739/2019 SMA y Resolución Exenta N°741/2019 SMA que aprueban informe de resultados de ensayos de validación (IREV) de los CEMS principal y respaldo de SO2 instalados en la chimenea del sistema de reducción de emisiones de la planta de ácido PLG1. - Resolución Exenta N°740/2019 SMA y Resolución Exenta N°742/2019 SMA que aprueban informe de resultados de ensayos de validación (IREV) de los CEMS principal y respaldo de SO2 instalados en la chimenea del sistema de reducción de emisiones de la planta de ácido PLG2. - Reportes operación SRE1 y SRE2 de Laboratorio móvil de calibraciones CEMS en respuesta a la Res. Ex. N°857/2019 de 14 de junio 2019. - Planillas QA/QC “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo enero - diciembre 2019” en respuesta a la Resolución Exenta N°578 de 07 de abril de 2020.

Exigencia (s): Letra a) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Las plantas de ácido deben emitir una concentración de SO2 inferior o igual a 600 ppm, partes por millón en volumen. El valor límite de emisión de SO2 se verificará como concentración promedio horaria, durante cada hora de operación de la planta de ácido”. Letra a) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Los valores límites de emisión para SO2 en plantas de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir el 95% de las horas de funcionamiento. El 5% de las horas restantes comprenden horas de encendido, apagado o posibles fallas. Letra a) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Los valores límites de emisión para SO2 en plantas de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir el 95% de las horas de funcionamiento. El 5% de las horas restantes comprenden horas de encendido, apagado o posibles fallas” y “Los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente y con la Seremi del Medio Ambiente que corresponda”. Resolución Exenta N° 339 de 04 de Julio de 2014 de SMA, que homologa metodología de validación de CEMS establecidas en el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas para su aplicación a la validación de CEMS instalados en plantas de ácido del proceso de fundiciones. Resolución Exenta N°583 de 3 de octubre de 2014 de SMA, que aprueba Anexo III “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, auditorías y revalidaciones” del Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas, en su punto N°4 señala que después de llevar a cabo el proceso de validación de un CEMS de gases, el titular de la fuente debe implementar, documentar, mantener y auditar un sistema de aseguramiento de calidad al CEMS validado para asegurar que se continúan proporcionando datos exactos”. Resolución Exenta N°1743 de 12 de diciembre de 2019, Aprueba Protocolo para Validación, Aseguramiento y Control de Calidad de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS”.

Resultado (s) examen de Información: ## Verificación anual del cumplimiento del límite de emisión de dióxido de Azufre (SO2) en la planta de ácido: - Según lo establecido en el artículo N°6 del D.S. 28/2013 MMA, el límite de emisión de SO2 para las plantas de ácido de la Fundición Caletones, entró en vigencia el 12 de diciembre de 2018, dada la tecnología de simple contacto de sus dos plantas de ácido denominadas, PLG N°1 y PLG N° 2. Con el fin de dar cumplimiento al límite de emisión de 600 ppm, Fundición Caletones implemento en ambas plantas de ácido el proyecto Sistema Reducción de Emisiones (SER 1 y SER 2) que trata los gases de salida de las plantas PLG N° 1 y PLG N°2 utilizando una tecnología basada en reactores con lecho de carbón activado, lo cual permite reducar la concentración de SO2 en los gases de salida. - Durante, el proceso de puesta en marcha de los Sistema de Reducción de Emisiones N° 1 y N° 2 que procesará los gases de cola de ambas plantas de ácido. el Titular Codelco para la Fundición Caletones efectuó mediciones de SO2 en las chimeneas de las plantas de ácido mediante la instalación de CEMS móvil de gases, utilizando el método de medición CH-6C. - Las plantas de ácido del Sistema de Reducción de Emisiones cuentan con la instalación de 2 CEMS por chimenea, uno principal y otro de respaldo. Cabe mencionar que los CEMS asociados al SRE N°1 cuentan con la validación de acuerdo al Protocolo de Validación de CEMS de esta Superintendencia mediante las Resoluciones Exenta N°739/2019 SMA y N°741/2019 SMA. Y respecto a los CEMS asociados al SRE N°2 cuentan con validación mediante las resoluciones exenta N°740/2019 SMA y N°742/2019 SMA. - Considerando que se debe velar por el óptimo funcionamiento de los CEMS instalado en las chimeneas de Sistemas de Reducción de Emisiones, SRE N° 1 y SRE N° 2, asociados a las plantas de ácido PLG N°1 y PLG N° 2 de la Fundición Caletones, aplicando los procedimientos de aseguramiento de calidad que aseguren que el CEMS entregue datos de calidad asegurada, se solicitó mediante Res. Ex. N° 578 de 07 de abril de 2020 de SMA, las Planillas “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2019. A partir de la revisión de los resultados de las pruebas de error de calibración, error de linealidad y exactitud relativa, se indica: - Respecto a las pruebas de error de calibración (EC), es posible señalar que para el periodo enero – diciembre de 2019 se realizaron a los CEMS instalados en la chimenea de los Sistemas de Reducción de Emisiones, SRE N° 1y SRE N° 2, asociados a las plantas de ácido, las pruebas diarias de error de calibración cero y span utilizando para aquellas pruebas, gases patrones que cumplen con las especificaciones del protocolo para validación de CEMS, obteniendo principalmente resultados que se ajustan al error de calibración permitido (±5%) (Ver Anexo 1). - Respecto a las pruebas trimestrales de error de linealidad (EL), se evidencia la ejecución de pruebas trimestrales utilizando para aquellas pruebas los gases patrones para los niveles bajo, medio y alto, obteniendo como resultado valores menores al 5% utilizando la ecuación 3) del protocolo de validación de CEMS. (Ver Anexo 1). - Respecto a la prueba de exactitud relativa (ER), adicionalmente se indica que estas pruebas se efectuaron en el mes de noviembre 2019 en los Sistemas de Reducción de Emisiones asociados a las plantas de ácido PLG N°1 y PLG N°2 respectivamente (ver anexo 1). - En base a los antecedentes expuestos sobre los resultados obtenidos en las pruebas diarias de EC, trimestrales de EL y anual de ER, es posible señalar que los CEMS instalados en los SRE N° 1 y SRE N° 2, asociados a las plantas de ácido PLG N°1 y PLG N°2 de la Fundición Caletones, entregan datos de calidad asegurada, por lo cual es posible utilizar dichos datos de concentración para evaluar cumplimiento normativo del límite de emisión de SO2 durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (ver tabla N°1 y figura N°1). - En particular, la Fundición Caletones, corresponde a una fuente emisora existente y posee dos plantas de ácido de simple contacto, por lo tanto, deberá dar cumplimiento a los límites de emisión en chimenea desde el 12 de diciembre de 2018. Ambas plantas de ácido podrán emitir una concentración de SO2 inferior o igual a 600 ppm que se evaluarán sobre la base de promedios horarios de concentración en un año calendario y se deberán cumplir durante el 95% de las horas de funcionamiento de la planta - A partir del análisis de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de las plantas de ácido PLG 1 PLG 2 para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se señala lo siguiente: - Para la planta de ácido, PLG 1 considerando el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se observa que el 99,84% de los promedios horarios durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido cumplen el límite de emisión permitido de 600 ppm de SO2 (Ver tabla 1). - Para la planta de ácido, PLG 2 considerando el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se observa que el 99,99% de los promedios horarios durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido cumplen el límite de emisión permitido de 600 ppm de SO2 (Ver tabla 2). - Finalmente, cabe mencionar que de acuerdo al protocolo de validación de CEMS de esta Superintendencia la escala o rango del analizador debe ser revisada a lo menos una vez al año, con el fin de efectuar los ajustes correspondientes en caso de que se presenten variaciones y asegurar siempre la entrega por parte del CEMS de datos de concentración con calidad asegurada.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro evaluado:; Límite de emisión aplicable:; Periodo evaluado:. Dióxido de Azufre (SO2); 600 ppm; 01-01-2019 al 31-12-2019. 1 Considerando horas de funcionamiento aquellas horas en que la planta de ácido presenta los siguientes estados de operación: en régimen, encendido, apagado y fallas. |  |  |
| ## Tabla 1. | Fecha: N/A | ## Figura 1. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Estadística de promedios horarios de concentración de SO2, sobre las horas de funcionamiento del Sistema de Reducción de Emisiones de la planta de ácido N° 1 (SRE N° 1 – PLG N°1) de la Fundición Caletones. |  | Descripción del medio de prueba: Promedios horarios de concentración de SO2 en el Sistema de Reducción de Emisiones de la planta de ácido N°1 de la Fundición Caletones para el periodo 01-01-2019 – 31-12-2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro evaluado:; Límite de emisión aplicable:; Periodo evaluado:. Dióxido de Azufre (SO2); 600 ppm; 01-01-2019 al 31-12-2019. 1 Considerando horas de funcionamiento aquellas horas en que la planta de ácido presenta los siguientes estados de operación: en régimen, encendido, apagado y fallas. |  |  |
| ## Tabla 2. | Fecha: N/A | ## Figura 2. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Estadística de promedios horarios de concentración de SO2, sobre las horas de funcionamiento de la planta del Sistema de Reducción de Emisiones de la planta de ácido N°2 (SRE N° 2 – PLG N°2) de la Fundición Caletones. |  | Descripción del medio de prueba: Promedios horarios de concentración de SO2 en el Sistema de Reducción de Emisiones N° 2 de la planta de ácido N°2 de la Fundición Caletones para el periodo 01-01-2019 – 31-12-2019. |  |

Número de hecho constatado: 2

Documentación Revisada: - Informes mensuales para el periodo enero - diciembre 2019. - Informes de resultados de los muestreos isocinéticos de As para el periodo enero - diciembre 2019.

Exigencia (s): Letra b) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Las plantas de ácido deben emitir una concentración de As inferior o igual a 1 mg/Nm3. El valor límite de emisión de As se verificará una vez al mes.” Letra d) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Los hornos de limpieza de escoria deben emitir una concentración de As inferior o igual a 1 mg/Nm3. El valor límite de emisión de As se verificará una vez al mes”. Letra b) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Para medir As y Hg en las plantas de ácido y en los hornos de limpieza de escoria, se debe utilizar el método CH-29 denominado "Determinación de emisión de metales desde fuentes fijas", aprobado por el Ministerio de Salud”. El Inciso N°8 del Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Las mediciones en chimenea deben ser realizadas por entidades de inspección autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente”. Resolución Exenta N°1024 de 08 de septiembre de 2017, dicta tercera instrucción de carácter general para la operatividad Reglamento de las Entidades de Inspección Ambiental (ETFA) para titulares de Instrumentos de Carácter Ambiental” Resolución Exenta N° 200 de 09 de marzo de 2016, “que modifica fecha de entrada en vigencia de la Res. Ex. N° 1194, de 2015, mediante la que se aprobó instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental”. Resolución Exenta N° 128 de 25 de enero de 2019, dicta instrucción de carácter general que establece directrices específicas para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica.

Resultado (s) examen de Información: ## Verificación mensual del cumplimiento del límite de emisión de arsénico (As) en chimenea para los procesos unitarios, planta de ácido: A partir de la revisión de los informes mensuales entregado para el periodo enero – diciembre de 2019 y los informes de resultados de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, en adelante ETFA, es posible señalar lo siguiente: - Los muestreos isocinéticos en las chimeneas de las plantas de ácido y horno de limpieza de escorias de la Fundición Caletones son realizados por las ETFA, Sercoamb ltda, entidad que se encuentra autorizada para ejecutar muestreo bajo el método CH-29 en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas y cuentan con el Inspector Ambiental autorizado. ## Tabla 3: Verificación para el control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas. N°; Actividad; SI; NO. 1; La ETFA de muestreo está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; X. 2; La ETFA de análisis está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; X. 3; Los Inspectores Ambientales (IA) que desarrollen las actividades en nombre de la ETFA, están registrados y autorizados en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; X. ## A partir de la revisión de los informes de resultados de muestreo isocinético de As en las plantas de ácido, es posible señalar lo siguiente: ## En informes de resultados de muestreo isocinético de As para las plantas de ácido PLG N°1 y PLG N°2 se observa que para los meses enero, marzo y abril 2019 no se adjuntó el certificado de calibración de boquilla de vidrio. No obstante, para dichos meses se verificó que el diámetro de boquilla escogida que se indica en planillas de terreno, así como en planillas de resultados, se señala en el certificado de calibración de boquilla con fecha de vigencia desde 10-01-2019 y adjunto en informe de resultados del mes de mayo 2019. Por otra parte, es posible señalar que para el mes de febrero de 2019, no se adjunta en informe de resultados muestreo isocinético de As para las plantas PLG N°1 Y PLG N°2 el certificado de calibración de boquilla de vidrio. Cabe mencionar, que cada informe de resultado de muestreo debe contener los certificados de calibración exigidos. ## Para el mes de mayo 2019 en la PLG N° 1, se observa que el volumen de gas muestreado es menor al requerido en el método CH-29, que corresponde a 1,25 m3, ya que se registró un volumen del orden de 1,123 m3. ## Para los meses marzo y mayo de 2019 en la PLG N°2, se observa que el volumen de gas muestreado es menor al requerido en el método CH-29, que corresponde a 1,25 m3, ya que se registró un volumen de muestreo del orden de 1,239 m3 y 1,146 m3 respectivamente. - A continuación, para cada proceso unitario afecto al límite de emisión de arsénico (As) se indican los valores de los principales parámetros de muestreo isocinético, así como la concentración de As correspondiente a cada mes del año 2019. # A.1 Proceso Unitario: SRE N°1 - PLG N°1 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de As en la chimenea de la planta de ácido para el año 2019. Tabla 4. Resumen de antecedentes y resultados de los muestreos de arsénico (As) realizados en el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea de la planta de ácido. Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración As mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 31-01-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 98; 98; 98; 0,62. Febrero; 05-02-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 98; 98; 98; 0,54. Marzo; 05-03-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 91,8; 91,8; 91,8; 100; 99; 98; 0,78. Abril; 18-04-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 99; 100; 99; 0,11. Mayo; 16-05-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 98,8; 91,8; 87,6; 99; 98; 99; 0,37. Junio; 10-06-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 99; 99; 99; 0,93. Julio; 08-07-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 109; 103; 102; 0,17. Agosto; 07-08-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 102; 101; 100; 0,10. Septiembre; 12/13-09-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 94; 95; 95; 0,33. Octubre; 17-10-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 0,82. Noviembre; 20-11-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 81,1; 81,1; 81,1; 103; 103; 102; 0,45. Diciembre; 04-12-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 95; 95; 95; 0,09. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de As es de 1 mg/Nm3 A partir de los resultados de los muestreos isocinéticos de As ejecutados en la chimenea del SRE N° 1 es posible señalar: - En conclusión, a partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de As ejecutados en la chimenea del SRE N°1, para el mes de mayo del año 2019, es posible observar que no se cumple el volumen mínimo de muestreo exigido en el método CH-29, por lo tanto, se considerará la concentración de As para dicho mes como dato de calidad no asegurada. Así también, es posible señalar que para el mes de enero no es posible verificar el diámetro de boquilla elegida en certificado de calibración. Las observaciones se presentan para tres (2) de los doce (12) muestreos isocinéticos ejecutados durante el año 2019. No obstante, en los meses en que se cumple con la metodología de muestreo, es posible señalar que en la chimenea de la planta de ácido N° 1 se cumple con el límite de emisión permitido de As de 1 mg/Nm3. - La concentración mensual de As en la planta de ácido N°1 durante el año 2019, considerando los datos válidos, fluctúa en un rango de 0,09 y 0,93 mg/Nm3 (ver figura 3). A.2 Proceso Unitario: SRE N°2 - PLG N°2 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de As en la chimenea de la planta de ácido para el año 2019. Tabla 5. Resumen de antecedentes y resultados de los muestreos de arsénico (As) realizados en el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea de la planta de ácido. Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%) (*); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración As mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 23-01-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 0,78. Febrero; 06-02-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 99; 98; 99; 0,31. Marzo; 06-03-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 93,6; 93,6; 93,6; 100; 99; 99; 0,89. Abril; 04-04-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 90; 91; 91; 0,29. Mayo; 17-05-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 98,1; 98,5; 93,6; 99; 98; 99; 0,17. Junio; 20/21-06-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 108; 108; 109; 0,76. Julio; 26-07-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 102; 102; 102; 0,23. Agosto; 09-08-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 103; 104; 103; 0,14. Septiembre; 05-09-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 100; 98; 98; 0,29. Octubre; 10-10-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 0,30. Noviembre; 13/14-11-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 91,2; 91,2; 91,2; 96; 97; 96; 0,37. Diciembre; 11-02-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 90,0; 90,0; 90,0; 98; 99; 98; 0,18. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de As es de 1 mg/Nm3 A partir de los resultados de los muestreos isocinéticos de As ejecutados en la chimenea del SRE N°2 es posible señalar: - En conclusión, a partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de As ejecutados en la chimenea del SRE N°2, para los meses marzo y mayo del año 2019, es posible observar que no se cumple el volumen mínimo de muestreo exigido en el método CH-29, por lo tanto, se considerará la concentración de As para dichos meses como dato de calidad no asegurada. Así también, es posible señalar que para el mes de enero no es posible verificar el diámetro de boquilla elegida en certificado de calibración. Las observaciones se presentan para tres (3) de los doce (12) muestreos isocinéticos ejecutados durante el año 2019. No obstante, en los meses en que se cumple con la metodología de muestreo, es posible señalar que en la chimenea de la PLG N°2 se cumple con el límite de emisión permitido de MP de 1 mg/Nm3. - La concentración mensual de As en la planta de ácido N°2 durante el año 2019, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 0,14 y 0,78 mg/Nm3 (ver figura 4).

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración As (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 0,62; 1. Febrero; 0,54; 1. Marzo; 0,78; 1. Abril; 0,11; 1. Mayo; 0,37; 1. Junio; 0,93; 1. Julio; 0,17; 1. Agosto; 0,10; 1. Septiembre; 0,33; 1. Octubre; 0,82; 1. Noviembre; 0,45; 1. Diciembre; 0,09; 1. |  |  |
| ## Tabla 6. | Fecha: N/A | ## Figura 3. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentración de Arsénico (As) en la chimenea del Sistema de Reducción de Emisiones N°1 de la planta de ácido N°1 de la Fundición Caletones para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentración de arsénico (As) en la chimenea del Sistema de Reducción de Emisiones N°1 de la planta de ácido N°1 de la Fundición Caletones reportadas por el Titular Codelco para el periodo enero – diciembre del año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración As (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 0,78; 1 1. Febrero; 0,31; 1. Marzo; 0,89; 1. Abril; 0,29; 1. Mayo; 0,17; 1. Junio; 0,76; 1. Julio; 0,23; 1. Agosto; 0,14; 1. Septiembre; 0,29; 1. Octubre; 0,30; 1. Noviembre; 0,37; 1. Diciembre; 0,18; 1. |  |  |
| ## Tabla 7. | Fecha: N/A | ## Figura 4. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentración de arsénico (As) en la chimenea del Sistema de Reducción de Emisiones N°2 de la planta de ácido N°2 de la Fundición Caletones para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentración de arsénico en la chimenea del Sistema de Reducción de Emisiones N°2 de la planta de ácido N°2 de la Fundición Caletones reportadas por el Titular Codelco para el periodo enero – diciembre del año 2019. |  |

| Número de hecho constatado: 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentación Revisada: - Informes mensuales para el periodo enero – diciembre 2019. - Informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP para el periodo enero – diciembre 2019. |  |  |  |  |
| Exigencia (s): Letra c) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Los secadores y los hornos de limpieza de escoria deben emitir una concentración de MP inferior o igual a 50 mg/Nm3. El valor límite de emisión de MP se verificará una vez al mes”. Letra c) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Para medir MP en los hornos de limpieza de escoria, se debe utilizar el método CH-5 denominado "Determinación de las emisiones de partículas desde fuetes estacionarias", aprobado por el Ministerio de Salud”. El Inciso N°8 del Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Las mediciones en chimenea deben ser realizadas por entidades de inspección autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente”. Resolución Exenta N°1024 de 08 de septiembre de 2017, dicta tercera instrucción de carácter general para la operatividad Reglamento de las Entidades de Inspección Ambiental (ETFA) para titulares de Instrumentos de Carácter Ambiental” Resolución Exenta N° 200 de 09 de marzo de 2016, “que modifica fecha de entrada en vigencia de la Res. Ex. N° 1194, de 2015, mediante la que se aprobó instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental”. Resolución Exenta N° 128 de 25 de enero de 2019, dicta instrucción de carácter general que establece directrices específicas para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica. |  |  |  |  |
| Resultado (s) examen de Información: - Verificación mensual del cumplimiento del límite de emisión de material particulado (MP), en el proceso unitario, secador: A partir de la revisión de los informes mensuales para el periodo enero – diciembre de 2019 y los informes de resultados de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, en adelante ETFA, es posible señalar lo siguiente: - Los muestreos isocinéticos de material particulado en la chimenea de los secadores de la Fundición Caletones son realizados por las ETFA, Sercoamb ltda, entidad que se encuentra autorizada para muestreo bajo el método CH-5 en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas y cuentan con el correspondiente inspector ambiental autorizado. Tabla 8: Verificación para el control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas. N°; Actividad; SI; NO. 1; La ETFA de muestreo está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; x. 2; La ETFA de análisis está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones.; x. 3; Los Inspectores Ambientales (IA) que desarrollen las actividades en nombre de la ETFA, están registrados y autorizados en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; x. |
| - A partir de la revisión de los informes de resultados de muestreo isocinético de MP en el secador, es posible señalar lo siguiente: - Respecto al Secador N°1 para los meses enero, febrero, marzo y mayo 2019, se observa que el volumen de gas muestreado es menor al requerido de 1m3,, según lo establecido en el punto 4.1.2 del método CH.5, para fuentes fijas donde se estime que emitan concentraciones de material particulado inferior o igual a 20 mg/N m3. Los volúmenes de muestreo registrados para dichos meses fueron del orden de 0,892 m3, 0,904 m3, 0,889 m3 y 0,863 m3 respectivamente. - Respecto al Secador N°2 para el mes de mayo, se observa que el volumen de gas muestreado es menor al requerido de 1m3, según lo establecido en el punto 4.1.2 del método CH.5, para fuentes fijas donde se estime que emitan concentraciones de material particulado inferior o igual a 20 mg/Nm3. El volumen de muestreo registrado para dicho mes fue del orden de 0,912 m3 - Respecto al Secador N°3 para los meses febrero, marzo, abril y mayo de 2019, se observa que el volumen de gas muestreado es menor al requerido de 1m3 según lo establecido en el punto 4.1.2 del método CH.5, para fuentes fijas donde se estime que emitan concentraciones de material particulado inferior o igual a 20 mg/Nm3. Los volúmenes de muestreo registrados para dichos meses fueron del orden de 0,913 m3, 0,930 m3, 0,860 m3 y 0,840 m3 respectivamente. A.1 Proceso Unitario: Secador N°1 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de material particulado MP en la chimenea del secador para el año 2019 Tabla 9. Resumen de resultados de los muestreos de MP realizados en para el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea del secador N°1 Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración MP mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 24-01-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 102; 102; 100; 4,93. Febrero; 07-02-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 98; 101; 104; 9,27. Marzo; 07-03-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 89; 89; 89; 109; 108; 108; 26,53. Abril; 12-04-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 97; 97; 97; 102; 102; 101; 6,60. Mayo; 23-05-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 103; 102; 96; 6,70. Junio; 21-06-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 102; 102; 102; 20,70. Julio; 05-07-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 106; 106; 106; 30,03. Agosto; 26-08-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 96; 95; 96; 9,03. Septiembre; 13-09-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 96; 96; 96; 3,60. Octubre; 18-10-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 99; 98; 98; 6,30. Noviembre; 21-11-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 98; 98; 98; 15,67. Diciembre; 12-12-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 105; 105; 105; 11,93. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de MP es de 50 mg/m3N. A partir de los resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del secador N° 1 es posible señalar: - En conclusión, a partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del secador, para los meses enero, febrero, marzo y mayo del año 2019, es posible observar que no se cumple el volumen mínimo de muestreo exigido en el método CH-5, por lo tanto, se considerará la concentración de MP para dichos meses como dato de calidad no asegurada. No obstante, en los meses en que se cumple con la metodología de muestreo, es posible señalar que en la chimenea del secador se cumple el límite de emisión permitido de MP de 50 mg/Nm3. - La concentración mensual de MP en el secador durante el año 2019, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 3,60 y 30,03 mg/Nm3 (ver figura N°5) A.1 Proceso Unitario: Secador N°2 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de material particulado MP en la chimenea del secador para el año 2019 Tabla 10. Resumen de resultados de los muestreos de MP realizados en para el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea del secador N°2 Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración MP mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Febrero; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Marzo; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Abril; 24-04-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 92; 92; 92; 108; 104; 104; 5,07. Mayo; 14-05-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 103; 103; 101; 11,40. Junio; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Julio; 30-07-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 100; 100; 101; 5,37. Agosto; 12/13-08-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 96; 96; 95; 4,97. Septiembre; 10-09-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 104; 102; 101; 3,53. Octubre; 15-10-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 103; 103; 103; 6,80. Noviembre; 15-11-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 103; 96; 102; 10,93. Diciembre; 06-12-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 100; 93; 99; 6,17. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de MP es de 50 mg/Nm3. A partir de los resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del secador N° 2 es posible señalar: - En conclusión, a partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del secador, para el mes de mayo, es posible observar que no se cumple el volumen mínimo de muestreo exigido en el método CH-5, por lo tanto, se considerará la concentración de MP para dicho mes como dato de calidad no asegurada. No obstante, en los meses en que se cumple con la metodología de muestreo, es posible señalar que en la chimenea del secador N°2 se cumple el límite de emisión permitido de MP de 50 mg/Nm3. - La concentración mensual de MP en el secador N°2 durante el año 2019, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 3,53 y 10,93 mg/Nm3 (ver figura N°6) A.1 Proceso Unitario: Secador N°3 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de material particulado MP en la chimenea del secador para el año 2019 Tabla 11. Resumen de resultados de los muestreos de MP realizados en para el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea del secador N°3 Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración MP mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; 25-01-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 107; 105; 103; 14,17. Febrero; 08-02-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 96; 99; 94; 7,00. Marzo; 08-03-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 107; 106; 106; 11,30. Abril; 05-04-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 100; 101; 101; 14,13. Mayo; 24-05-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 109; 109; 109; 5,63. Junio; 21-06-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 103; 104; 103; 17,83. Julio; 12-07-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 90; 90; 108; 18,50. Agosto; 09-08-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 92,9; 92,9; 92,9; 103; 103; 104; 12,47. Septiembre; 06-09-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 105; 105; 106; 8,47. Octubre; 11-10-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 96; 96; 95; 16,80. Noviembre; 22-11-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 96; 96; 96; 22,90. Diciembre; 05-12-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 103; 102; 102; 36,50. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de MP es de 50 mg/m3N. A partir de los resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del secador N°3 es posible señalar: - En conclusión, a partir de la revisión de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP ejecutados en la chimenea del secador, para los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo 2019, es posible observar que no se cumple el volumen mínimo de muestreo exigido en el método CH-5, por lo tanto, se considerará la concentración de MP para dicho mes como dato de calidad no asegurada. No obstante, en los meses en que se cumple con la metodología de muestreo, es posible señalar que en la chimenea del secador N°3 se cumple el límite de emisión permitido de MP de 50 mg/Nm3. - La concentración mensual de MP en el secador N°3 durante el año 2019, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 8,47 y 36,50 mg/Nm3 (ver figura N°7). |
| Registros |  |  |  |
| Año; Mes; Concentración MP (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 4,93; 50. Febrero; 9,27; 50. Marzo; 26,53; 50. Abril; 6,60; 50. Mayo; 6,70; 50. Junio; 20,70; 50. Julio; 30,03; 50. Agosto; 9,03; 50. Septiembre; 3,60; 50. Octubre; 6,30; 50. Noviembre; 15,67; 50. Diciembre; 11,93; 50. |  |  |
| ## Tabla 9. | Fecha: N/A | ## Figura 5. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentración de Material Particulado (MP) en la chimenea del secador N°1 de la Fundición Caletones para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentración de MP en la chimenea del secador N°1 de la Fundición Caletones reportadas por el Titular Codelco para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración MP (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; --; 50. Febrero; --; 50. Marzo; --; 50. Abril; 5,07; 50. Mayo; 11,40; 50. Junio; --; 50. Julio; 5,37; 50. Agosto; 4,97; 50. Septiembre; 3,53; 50. Octubre; 6,80; 50. Noviembre; 10,93; 50. Diciembre; 6,17; 50. |  |  |
| ## Tabla 9. | Fecha: N/A | ## Figura 6. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentración de Material Particulado (MP) en la chimenea del secador N°2 de la Fundición Caletones para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentración de MP en la chimenea del secador N°2 de la Fundición Caletones reportadas por el Titular Codelco para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración MP (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; 14,17; 50. Febrero; 7,00; 50. Marzo; 11,30; 50. Abril; 14,13; 50. Mayo; 5,63; 50. Junio; 17,83; 50. Julio; 18,50; 50. Agosto; 12,47; 50. Septiembre; 8,47; 50. Octubre; 16,80; 50. Noviembre; 22,90; 50. Diciembre; 36,50; 50. |  |  |
| ## Tabla 9. | Fecha: N/A | ## Figura 7. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentración de Material Particulado (MP) en la chimenea del secador N°3 de la Fundición Caletones para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentración de MP en la chimenea del secador N°3 de la Fundición Caletones reportadas por el Titular Codelco para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  |

# Emisiones Atmosféricas en el Sistema de la Fundición

Número de hecho constatado: 4

Documentación Revisada: - Resultados de los balances de masas mensual y anual contenidos en los informes mensuales de la Fundición Caletones para el año 2019. - Metodología de Balances de Masa de Arsénico y Azufre. - GSAE N° 043/2019 de 18 de junio de 2019, que informa inicio y duración auditoría externa anual del balance de masa de As y S de Fundición Caletones. - informe Auditoría a Balance de Azufre y Arsénico, Fundición Caletones, Año 2018” (Informe N° DET-001-2019-A) - Informe Auditoria Externa Balances de Azufre y Arsénico, Fundición Caletones, Año 2019” (Informe N° DET-001-2020-E) - Carta GCS 102/2020 de 21 de agosto de 2020 y sus anexos en respuesta a la Res. Ex. N° 1328/2020 SMA.

Exigencia (s): Art. N° 3 D.S. N° 28/2013 MMA: “Límites de emisión anual para fundiciones existentes: Las fundiciones existentes no deberán exceder los siguientes límites máximos de emisión para SO2 y As por año calendario” Tabla 1, Artículo N° 3 D.S. N° 28/2013 MMA: Fuente emisora; SO2 (ton/año); As (ton/año). Fundición Caletones; 47.680; 130. … “Simultáneamente, las fundiciones existentes deberán cumplir con un porcentaje de captura y fijación del azufre (S) y del arsénico (As) igual o superior a un 95%”. Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “Verificación de los límites de emisión anual y del porcentaje de captura y fijación: La Superintendencia del Medio Ambiente establecerá los protocolos para implementar los balances de masa de arsénico y azufre…” Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “… Para verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión de SO2 y de As y del porcentaje de captura y fijación de azufre y de As, las fuentes emisoras nuevas y existentes deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, para su aprobación, las metodologías específicas conforme las cuales se realizarán los balances de masa mensuales para azufre y arsénico dentro del límite del sistema, en el plazo de 45 días hábiles a contar de la entrada en vigencia del presente decreto o de la entrada en operación, según se trate de fuentes existentes o nuevas, respectivamente”. Art. N° 13 D.S. N° 28/2013 MMA. “Las fuentes emisoras nuevas y existentes deben realizar una auditoría, con el objeto de revisar y verificar la aplicación de las metodologías usadas en los balances de masa…”. “La auditoría se deberá realizar anualmente, por una entidad certificadora de conformidad autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente”. “La auditoría se deberá implementar durante el primer semestre de cada año calendario. Se deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Secretaría Regional. Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente respectiva sobre el inicio y duración de la auditoría”. “Una vez finalizada la auditoría, el informe se deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Seremi del Medio Ambiente respectiva, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. La primera auditoría se deberá realizar a partir del año siguiente de la publicación de la presente norma, la cual tendrá por objeto validar la aplicación de la metodología específica implementada por cada fuente emisora”. Resolución Exenta N° 694 de 21 de agosto de 2015 de SMA, que aprueba Protocolo para Validación de Metodologías de Balances de Masa de Arsénico y Azufre en fuentes emisoras de acuerdo al D.S. 28/2013 MMA. Art. N° 3 de Resolución Exenta N° 1227/2015 SMA, Mediante el módulo Sistema de Cumplimiento de Normas Atmosféricas, los titulares de las fuentes afectas deberán remitir el informe anual de auditoría externa, según lo señalado en artículo 13, y los informes mensuales y el informe anual según lo señalado en su artículo 16.

Resultado (s) examen de Información: 5.2.1 Verificación anual del cumplimiento del límite máximo de emisión de arsénico (As) y dióxido de azufre (SO2), y captura y fijación de azufre (S) y arsénico en la Fundición Caletones. Del examen de información, es posible señalar respecto a la Metodología de Balances de Masa y la verificación de cumplimiento de los límites de emisión lo siguiente: - Fundición Caletones cuenta con la metodología de balances de masa de arsénico y azufre aprobada mediante la Resolución Exenta N° 592 de 02 de mayo de 2020 de SMA, que aprueba metodología de balances de masa de arsénico y azufre, de acuerdo con lo establecido en la Res. Ex. N° 694 de 21 de agosto de 2017 de SMA que establece el “Protocolo para Validación de Metodologías de Balances de Masa de Arsénico y Azufre en Fuentes Emisoras de acuerdo al D.S. 28 de 2013 MMA”. - Mediante carta GSAE N° 048/2019 de 18 de junio de 2019, Titular Codelco informó aviso del inicio y duración de la auditoría externa, cuya fecha de inicio sería el 19 de junio de 2019. Posteriormente, el Titular remite a través de RETC el informe técnico “Auditoría a Balance de Azufre y Arsénico, Fundición Caletones” elaborado por la empresa SGS, asociando carta GSAE N° 048 de 28 de junio de 2019. (ver Anexo 3). - Por otra parte, en el marco de la evaluación de cumplimiento normativo de los límites máximos de emisión de As y S, esta Superintendencia ha verificado mediante la planilla de reportes de los balances de masa de As y S el cálculo de las emisiones de As y S. En base a lo anterior, es posible señalar: - A partir de la verificación de los cálculos de la emisión de As y S, se evidenciaron diferencias entre lo presentado por el Titular y la verificación efectuada por la SMA, específicamente durante los meses marzo, noviembre y diciembre del año 2019 para la emisión de As, y durante los meses enero y febrero del año 2019 para las emisiones de Azufre (S) (ver anexo 2). Por lo antes señalado, se efectuó un requerimiento de información mediante la Res. Ex. 1328 de 03 de agosto de 2019 SMA, solicitando aclaración de las diferencias identificadas. - Posteriormente mediante carta GCS 102/2020 de 21 de agosto de 2020, Titular Codelco señala que las diferencias se originan debido a errores en las concentraciones informadas en las planillas de resultados de los balances de masa de As y S que entregan mensualmente a la SMA, por lo tanto, procedió a corregir los errores en los datos informados. - La emisión de arsénico en el año 2019 alcanzó un total de 23,8 ton/año, lo que representa un 18,31% del límite máximo de emisión establecido en el D.S. 28/2013 de MMA (ver figura 8). - La emisión de dióxido azufre en el año 2019 alcanzó un total de 25.761 ton/año, lo que representa un 54,03% del límite máximo de emisión establecido en el D.S. 28/2013 de MMA (ver figura 9). - Del examen de información, es posible indicar que la Fundición Caletones en el año 2019, cumple los límites máximos de emisión anual de arsénico y dióxido de azufre permitidos. - Respecto al porcentaje de captura y fijación, se observa que la Fundición Caletones durante el año 2019 presentó un porcentaje de captura y fijación del orden de un 96,5% para el parámetro azufre (S) y de un 98,6% para el parámetro arsénico (As). (ver figura 10).

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Emisión As (ton). 2019; Enero; 7,58. Febrero; 1,37. Marzo; 0,39. Abril; 1,15. Mayo; 1,39. Junio; 2,75. Julio; 8,49. Agosto; 3,20. Septiembre; 1,40. Octubre; 5,44. Noviembre; 5,03. Diciembre; 8,16. Emisión Acumulada; 46,3. As recuperado mantención y/o limpieza (ton/año); 22,5. Emisión As (ton/año); 23,8. Límite de Emisión Anual (ton/año); 130. |  |  |
| ## Tabla 12. | Fecha: N/A | ## Figura 8. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de As en el Sistema de la Fundición Caletones para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo de las emisiones de arsénico reportadas por el Titular para el año 2019. |  |

.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Emisión SO2 (ton). 2019; Enero; 1798,2. Febrero; 2389,0. Marzo; 675,0. Abril; 1241,1. Mayo; 2348,9. Junio; 1393,4. Julio; 3607,7. Agosto; 4260,5. Septiembre; 2048,6. Octubre; 884,7. Noviembre; 2978,9. Diciembre; 2454,9. Emisión Acumulada; 26080,9. S recuperado mantención y/o limpieza (ton/año); 160,1. Emisión Anual SO2 (ton/año); 25.761. Límite de Emisión Anual (ton/año); 47.680. |  |  |
| ## Tabla 13. | Fecha: N/A | ## Figura 9. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones SO2 en el Sistema de la Fundición Caletones para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo de las emisiones de SO2 reportadas por el Titular Codelco para el año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; % Captura y Fijación As; % Captura y Fijación S. 2019; Enero; 94,34; 97,01. Febrero; 98,96; 96,08. Marzo; 99,46; 97,98. Abril; 98,63; 96,71. Mayo; 98,76; 95,41. Junio; 96,96; 96,68. Julio; 95,02; 95,49. Agosto; 98,23; 94,61. Septiembre; 99,15; 97,12. Octubre; 97,11; 98,85. Noviembre; 96,77; 95,61. Diciembre; 95,22; 96,76. %Captura y fijación anual; 98,6; 96,50. %Captura y fijación exigido; >= 95%; >= 95%. |  |  |
| ## Tabla 14. | Fecha: N/A | ## Figura 10. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Porcentaje de captura y fijación de azufre (S) en el Sistema de la Fundición Caletones para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Representación gráfica de los porcentajes de captura y fijación de azufre (S) y Arsénico (s) en el Sistema de la Fundición Caletones para el año 2019. |  |

CONCLUSIONES

De la revisión realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Caletones perteneciente al Titular Codelco es posible señalar para el periodo evaluado, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, lo siguiente:

- Se observa que el 99,84% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento del Sistema de Reducción de Emisiones N°1 de la planta de ácido N° 1 (SRE N° 1 – PLG N°1) no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N°14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- Se observa que el 99,99% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento del Sistema de Reducción de Emisiones N°2 de la planta de ácido N°2 (SRE N°2 – PLG N°2) no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N°14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- La concentración mensual de As en SRE N° 1 – PLG N°1, fluctúa en un rango de 0,09 y 0,93 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de As en la SRE N°2 – PLG N°2, fluctúa en un rango de 0,14 y 0,78 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador N°1, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 3,60 y 30,03 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador N°2, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 3,53 y 10,93 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador N°3, considerando los meses con datos válidos, fluctúa en un rango de 8,47 y 36,50 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La emisión de As en el Sistema de la Fundición es de 23,8 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 130 ton/año.

- La emisión de SO2 en el Sistema de la Fundición es de 25.761 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 47.680 ton/año.

- El porcentaje de captura y fijación Azufre(S) y As es 96,5% y 98,6% respectivamente, siendo dichos porcentajes superiores al porcentaje de captura mínimo exigido de un 95% en el artículo N°3 del del D.S. 28/2013 de MMA.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Antecedentes asociados al hecho constatado 1 |
| 2 | Antecedentes asociados al hecho constatado 4 |
| 3 | Informes mensuales reportados en el año 2019 |