INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Examen de Información

FUNDICIÓN CHUQUICAMATA

DFZ-2020-3152-II-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Rodríguez F. |  |
| Elaborado | Elizabeth Salinas D. |  |

# Contenido

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	5

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	6

4.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	6

4.3	Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada:	6

4.4	Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada:	6

4.5	Metodología de Evaluación	7

4.6	Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental	8

4.6.1	Documentos Revisados	8

5	HECHOS CONSTATADOS	9

5.1	Concentración de Emisiones Atmosféricas en Chimenea	9

5.2	Emisiones Atmosféricas en el Sistema de la Fundición	21

6	CONCLUSIONES	26

7	ANEXOS	27

RESUMEN

El presente informe de fiscalización corresponde a la evaluación del cumplimiento normativo de los límites de emisión establecidos en el D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece “Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base a los informes mensuales del año 2019, entre otros antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Chuquicamata, localizada en la Ciudad de Chuquicamata, Comuna de Calama, Provincia del Loa, II Región.

La entrada en vigencia de los límites de emisión establecidos en los artículos 3° y 4° del D.S.28/2013 de MMA para la Fundición Chuquicamata, rigen desde el 12 de diciembre de 2018, dado que la tecnología de sus plantas de ácido correspondía a simple contacto.

La materia relevante objeto del informe de fiscalización corresponde a la verificación de cumplimiento de los límites de emisión en las chimeneas de la planta de ácido y secador de la unidad fiscalizable Fundición Chuquicamata. Así como los límites de emisión anual y porcentaje de captura en el Sistema de la Fundición.

De la revisión realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Chuquicamata perteneciente al Titular Codelco es posible señalar para el periodo evaluado, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, lo siguiente:

- Se observa que el 97,98% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°3 no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N°14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- Se observa que el 99,14% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°4 no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N°14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido N°3, fluctúa en un rango de 0,27 y 0,42 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido N°4, fluctúa en un rango de 0,07 y 0,40 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador N°5, fluctúa en un rango de 5,53 y 46,40 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La emisión de SO2 en el Sistema de la Fundición es de 5.057 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 49.700 ton/año.

- La emisión de As en el Sistema de la Fundición es de 31,7 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 476 ton/año.

- El porcentaje de captura y fijación Azufre(S) y As es 97,4% y 97,7% respectivamente, siendo dichos porcentajes superiores al porcentaje de captura mínimo exigido de un 95% en el artículo N°3 del del D.S. 28/2013 de MMA.

Cabe mencionar que para efectos de actualización de la metodología de balances de masas de As y S se deben contemplar las observaciones levantadas en el proceso de auditoría externa que se efectúa anualmente para revisar y verificar la aplicación de dicha metodología.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Fundición Chuquicamata |  |
| --- | --- |
| Región: II Región de Antofagasta | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: El proyecto se localiza en las instalaciones industriales de Chuquicamata, sector Fundición, la que se ubica en la Ciudad de Chuquicamata, Comuna de Calama, Provincia del Loa, II Región. |
| Provincia: El Loa |  |
| Comuna: Calama |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Codelco | RUT o RUN: 61.704.000-K |
| Domicilio Titular: Huérfanos 1270, piso 5, Gerencia de Medio Ambiente y Comunidad, Santiago. | Correo electrónico: vbilbao@codelco.cl |
|  | Teléfono: +56 2 26903945 |
| Identificación del Representante Legal: Verónica Bilbao Solar | RUT o RUN: 9.973.584-8 |
| Domicilio Representante Legal: Huérfanos N° 1270, Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad | Correo electrónico: vbilbao@codelco.cl |
|  | Teléfono: +56 2 26903945 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre | Etapa en que se encuentra | Comentarios |
| 1 | Norma de Emisión | D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión Para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” | 30-07-2013 | Ministerio de Medio Ambiente | Fundición Chuquicamata | Fase de operación | No aplica |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°1946/2019 de SMA que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2020. |

# Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Emisiones Atmosféricas

# Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada:

- La metodología de cuantificación utilizada para determinar la emisión de los parámetros evaluados en el presente informe

- es la siguiente:

# Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada:

| Fuente emisora | Método de cuantificación | Parámetro | Información de penúltima validación anual o metodología aprobada | Información de última validación anual o metodología aprobada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta de ácido N°3 | CEMS | SO2 | No Aplica | Res. Ex N°1775/2019 SMA Periodo de Validación: 03/08/2019 – 03/08/2020 Rango: 0 – 1050 ppm |
|  | Muestreo Isocinético, CH-29 | As | No Aplica | No Aplica |
| Planta de ácido N°4 | CEMS | SO2 | No Aplica | Res. Ex N°1776/2020 SMA Periodo de Validación: 11/09/2019 – 11/09/2020 Rango: 0 – 1050 ppm |
|  | Muestreo Isocinético, CH-29 | As | No Aplica | No Aplica |
| Secador | Muestreo Isocinético, CH-5 | MP | No Aplica | No Aplica |
| Sistema de la Fundición | Balances de Masa | As y S % Captura y fijación As y S | Res. Ex. N° 182/2018 SMA | Res. Ex. N° 299/2019 SMA |

# Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de las exigencias vigentes del D.S.28/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, asociadas a la materia especifica objeto de fiscalización, emisiones atmosféricas, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Haber enviado los reportes mensualmente a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), según lo señalado en el artículo tercero de la Res. Ex. N° 1227 de 29 de diciembre de 2015 de SMA, que establece instrucción de carácter general sobre deberes de remisión de información para fuentes estacionarias reguladas por norma de emisión de contaminantes a la atmósfera y por planes de prevención y/o descontaminación atmosférica.

- Evaluación de requerimientos de carácter técnicos:

- Identificación de los procesos unitarios o fuentes emisoras regulados de la unidad fiscalizable.

- Estado de la validación anual del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) para dióxido de azufre (SO2).

- Completitud de los datos requeridos para evaluar cumplimiento de los límites de emisión, así como posibles inconsistencias en los datos reportados, por ej. promedios horarios de concentración de emisión negativos, en blanco o informados con caracteres.

- Aplicación de la metodología de balances de masa de Arsénico (As) y Azufre (S) que se encuentra aprobada por esta Superintendencia.

- Ejecución de auditoría externa a la metodología de balances de masa de As y S.

- Aplicación de los métodos de muestreo isocinéticos para la determinación de los parámetros regulados (As y MP).

- Condiciones operacionales y de muestreo bajo las cuales se realizaron los muestreos isocinéticos en las fuentes emisoras.

- Implementación del Sistema de Aseguramiento de Calidad para el CEMS de SO2, mediante la revisión de las pruebas QA/QC, error de calibración, error de linealidad y exactitud relativa.

- El cumplimiento del límite de emisión de SO2 en la chimenea de la planta de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir durante el 95% de las horas de funcionamiento en un año calendario. El 5% de las horas restantes comprende horas de encendido, apagado o posibles fallas. Se entenderá por hora de funcionamiento, aquellas horas que presenten los siguientes estados de operación: operación en régimen, hora de encendido, hora de apagado y horas en que la planta presenta fallas.

- El cumplimiento mensual del límite de emisión de As, evaluado en las chimeneas de las plantas de ácido

- El cumplimiento mensual del límite de emisión de MP, evaluado en la chimenea del secador.

- El cumplimiento anual de los límites máximos de emisión de As y SO2, así como los porcentajes de captura y fijación de S y As de en el Sistema de la Fundición.

# Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

## Documentos Revisados

| Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Informes mensuales D.S. 28/2013 | Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). | Periodo enero –diciembre año 2019 |
| Planillas QA/QC “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo enero - diciembre 2019” Según lo solicitado mediante la Res. Ex. N°577/2020. | Carta GSAE N° 123 de 29 de mayo de 2020. | Sin Observaciones |
| Antecedentes proyecto de nuevas plantas de ácido sulfúrico para dar cumplimiento al D. S. 28/2013 – Fundición Chuquicamata. | Carta GSAE N° 031 de 08 de enero 2019. | Sin Observaciones |
| Aviso de reinicio de operaciones complejo Fundición Chuquicamata | Carta GSAE N°163/2019 de 26 de abril de 2019. | Sin Observaciones |
| Aviso de inicio de puesta en marcha planta de ácido sulfúrico N°4, Fundición Chuquicamata | Carta GSAE N° 244 de 05 de julio 2019, | Sin Observaciones |
| Carta GSAE N° 203/2020 de 17 de agosto de 2020 y sus anexos en respuesta a la Res. Ex. N° 1329/2020 SMA. | Carta GSAE N° 203/2020 de 17 de agosto de 2020 | Sin Observaciones |
| Antecedentes asociados a muestreo isocinético. | Carta GSAE N° 219/2020 de 27 de agosto de 2020 | Sin Observaciones |
| Antecedentes complementarios informes de muestreo isocinético año 2019 | Carta GSAE N° 222/2020 de 08 de septiembre de 2020. | Sin Observaciones |
| Informa inicio y duración auditoría externa anual de balance de masa de As y S de Fundición Chuquicamata. | Carta GSAE N° 191/2019 de 23 de mayo de 2019 | Sin Observaciones |
| Informe de auditoría del Balance de Arsénico y Azufre Codelco División Chuquicamata. Informe de evaluación de la conformidad IEC-06-2019. | Informe Auditoría Externa año 2019, reportado en el Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Carta GSAE – 223/2019 de 19 de junio de 2019. | Sin Observaciones |
| Informe de auditoría del Balance de Arsénico y Azufre Codelco División Chuquicamata. | Informe Auditoría Externa año 2020, Reportado a través del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de SMA. | Sin Observaciones |

HECHOS CONSTATADOS

# Concentración de Emisiones Atmosféricas en Chimenea

Número de hecho constatado: 1

Documentación Revisada: - Informes mensuales reportados a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) para el periodo enero-diciembre 2019. - Resolución Exenta N°1775/2019 SMA y Resolución Exenta N°1776/2019 SMA que aprueban informe de resultados de ensayos de validación (IREV) del CEMS de SO2 instalado en las chimeneas de las plantas de ácido N°3 y N°4 respectivamente. - Carta GSAE N° 031/2019 SMA. Proyecto de nuevas plantas de ácido sulfúrico para dar cumplimiento al DS.28/2013 – Fundición Chuquicamata. - Carta GSEA N°158/2019 de 22 de abril de 2019 Aviso de medición de SO2 con Método de Referencia CH-6C (Laboratorio de Referencia). - Carta GSAE N°163/2019 de 26 de abril de 2019. Aviso de reinicio de operaciones complejo Fundición Chuquicamata. - Carta GSAE N° 244 de 05 de julio 2019, Aviso de inicio de puesta en marcha planta de ácido sulfúrico N°4, Fundición Chuquicamata. - Planillas QA/QC “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo enero - diciembre 2019” en respuesta a la Resolución Exenta N°577 de 07 de abril de 2020. (Carta N°123/2020 de 29 de mayo de 2020)

Exigencia (s): Letra a) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Las plantas de ácido deben emitir una concentración de SO2 inferior o igual a 600 ppm, partes por millón en volumen. El valor límite de emisión de SO2 se verificará como concentración promedio horaria, durante cada hora de operación de la planta de ácido”. Letra a) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Los valores límites de emisión para SO2 en plantas de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir el 95% de las horas de funcionamiento. El 5% de las horas restantes comprenden horas de encendido, apagado o posibles fallas. Letra a) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Los valores límites de emisión para SO2 en plantas de ácido se evaluarán sobre la base de promedios horarios que se deberán cumplir el 95% de las horas de funcionamiento. El 5% de las horas restantes comprenden horas de encendido, apagado o posibles fallas” y “Los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente y con la Seremi del Medio Ambiente que corresponda”. Resolución Exenta N° 339 de 04 de Julio de 2014 de SMA, que homologa metodología de validación de CEMS establecidas en el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas para su aplicación a la validación de CEMS instalados en plantas de ácido del proceso de fundiciones. Resolución Exenta N°583 de 3 de octubre de 2014 de SMA, que aprueba Anexo III “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, auditorías y revalidaciones” del Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas, en su punto N°4 señala que después de llevar a cabo el proceso de validación de un CEMS de gases, el titular de la fuente debe implementar, documentar, mantener y auditar un sistema de aseguramiento de calidad al CEMS validado para asegurar que se continúan proporcionando datos exactos”. Resolución Exenta N°1743 de 12 de diciembre de 2019, Aprueba Protocolo para Validación, Aseguramiento y Control de Calidad de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS”.

Resultado (s) examen de Información: ## Verificación anual del cumplimiento del límite de emisión de dióxido de Azufre (SO2) en la planta de ácido: - Según lo establecido en el artículo N°6 del D.S. 28/2013 MMA, el límite de emisión de SO2 para las plantas de ácido de la Fundición Chuquicamata, entró en vigencia el 12 de diciembre de 2018, dado que la tecnología de sus plantas de ácido era de simple contacto. Considerando la entrada en vigencia de la norma de emisión, mediante carta GSAE N°031 de 08 de enero de 2019, Codelco -División Chuquicamata señaló que a contar del 12 de diciembre de 2018, se efectuaría la paralización de la Fundición, así también informó que para dar cumplimiento al límite de emisión establecido en la chimenea de las plantas de ácido se ejecutaría una transformación de sus plantas de ácido de simple contacto (N°2, N°3 y N°4) a unas plantas de doble contacto-doble absorción, correspondiendo a las plantas de ácido N°3 y N°4. - La fundición Chuquicamata durante el año 2019, a raíz de su proceso de puesta en marcha, dispuso de CEMS móvil en las plantas de ácido N°3 y N°4, bajo el Método de Referencia CH-6C, para contar con datos de calidad asegurada hasta la obtención de la validación de los CEMS instalados en cada una de las chimeneas de sus plantas de ácido (ver anexo 1, Respuesta Res. Ex. 577/2020 SMA). - A su vez, considerando que se debe velar por el óptimo funcionamiento de los CEMS instalado en las chimeneas de las plantas de ácido N° 3 y planta de ácido N°4 de la Fundición Chuquicamata, aplicando los procedimientos de aseguramiento de calidad que aseguren que el CEMS entregue datos de calidad asegurada, se solicitó mediante Res. Ex. N° 577 de 07 de abril de 2020 de SMA, las Planillas “Pruebas de Aseguramiento de Calidad CEMS Gases - Parámetro SO2” para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2019. A partir de la revisión de los resultados de las pruebas de error de calibración, error de linealidad y exactitud relativa, se indica: - Respecto a las pruebas de error de calibración (EC), es posible señalar que para el periodo mayo – diciembre de 2019 se realizaron al CEMS instalado en la chimenea de las plantas de ácido las pruebas diarias de error de calibración cero y span utilizando para aquellas pruebas, gases patrones que cumplen con las especificaciones del protocolo para validación de CEMS, obteniendo principalmente resultados que se ajustan al error de calibración permitido (±5%) (Ver Anexo 1). - Respecto a las pruebas trimestrales de error de linealidad (EL), se evidencia la ejecución de pruebas trimestrales utilizando para aquellas pruebas los gases patrones para los niveles bajo, medio y alto, obteniendo como resultado valores menores al 5% utilizando la ecuación 3) del protocolo de validación de CEMS. (Ver Anexo 1). - Respecto a la prueba de exactitud relativa (ER), dicha prueba se ajusta a los límites especificados en el Protocolo para validación de CEMS, para las plantas de ácido N°3 y N°4, otorgando esta Superintendencia su validación mediante la Res. Ex. N° N°1775/2020 SMA y Res. Ex. N° N°1776/2020 SMA respectivamente. - En base a los antecedentes expuestos sobre los resultados obtenidos en las pruebas diarias de EC, trimestrales de EL y anual de ER, es posible señalar que los CEMS instalados en las planta de ácido N°3 y planta de ácido N°4 de la Fundición Chuquicamata , entregan datos de calidad asegurada, por lo cual es posible utilizar dichos datos de concentración para evaluar cumplimiento normativo del límite de emisión de SO2 durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (ver tabla N°1 y figura N°1). - Tal como se señaló anteriormente, la Fundición Chuquicamata, corresponde a una fuente emisora existente y poseía plantas de ácido de simple contacto, por lo tanto, los límites de emisión regían desde el 12 de diciembre de 2018. De acuerdo con lo indicado en la letra a) del art. N° 4 del D.S. N° 28/2013 MMA, ambas plantas de ácido podrán emitir una concentración de SO2 inferior o igual a 600 ppm que se evaluarán sobre la base de promedios horarios de concentración en un año calendario y se deberán cumplir durante el 95% de las horas de funcionamiento de la planta - A partir del análisis de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°3 y planta de ácido N°4 para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se señala lo siguiente: - Para la planta de ácido N°3 considerando el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se observa que el 97,98% de los promedios horarios durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido cumplen el límite de emisión permitido de 600 ppm de SO2 (Ver tabla 1). - Para la planta de ácido N°4 considerando el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se observa que el 99,14% de los promedios horarios durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido cumplen el límite de emisión permitido de 600 ppm de SO2 (Ver tabla 2). - Finalmente, cabe mencionar que de acuerdo al protocolo de validación de CEMS de esta Superintendencia la escala o rango del analizador debe ser revisada a lo menos una vez al año, con el fin de efectuar los ajustes correspondientes en caso que se presenten variaciones y asegurar siempre la entrega por parte del CEMS de datos de concentración con calidad asegurada.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro evaluado:; Límite de emisión aplicable:; Periodo evaluado:. Dióxido de Azufre (SO2); 600 ppm; 01-01-2019 al 31-12-2019. 1 Considerando horas de funcionamiento aquellas horas en que la planta de ácido presenta los siguientes estados de operación: en régimen, encendido, apagado y fallas. |  |  |
| ## Tabla 1. | Fecha: N/A | ## Figura 1. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Estadística de promedios horarios de concentración de SO2, sobre las horas de funcionamiento de la planta de ácido de la Fundición Chuquicamata. |  | Descripción del medio de prueba: Promedios horarios de concentración de SO2 en la planta de ácido N°3 de la Fundición Chuquicamata para el periodo 01-01-2019 – 31-12-2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro evaluado:; Límite de emisión aplicable:; Periodo evaluado:. Dióxido de Azufre (SO2); 600 ppm; 01-01-2019 al 31-12-2019. 1 Considerando horas de funcionamiento aquellas horas en que la planta de ácido presenta los siguientes estados de operación: en régimen, encendido, apagado y fallas. |  |  |
| ## Tabla 2. | Fecha: N/A | ## Figura 2. | Fecha: N/A |
| Descripción del medio de prueba: Estadística de promedios horarios de concentración de SO2, sobre las horas de funcionamiento de la planta de ácido de la Fundición Chuquicamata. |  | Descripción del medio de prueba: Promedios horarios de concentración de SO2 en la planta de ácido N°4 de la Fundición Chuquicamata para el periodo 01-01-2019 – 31-12-2019. |  |

Número de hecho constatado: 2

Documentación Revisada: - Informes mensuales para el periodo enero - diciembre 2019. - Informes de resultados de los muestreos isocinéticos de As para el periodo enero - diciembre 2019. - Antecedentes asociados a muestreo isocinético GSAE N° 219/2020 de 27 de agosto de 2020. - Antecedentes complementarios informes de muestreo isocinético año 2019, GSAE N° 222/2020 de 08 de septiembre de 2020.

Exigencia (s): Letra b) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Las plantas de ácido deben emitir una concentración de As inferior o igual a 1 mg/Nm3. El valor límite de emisión de As se verificará una vez al mes.” Letra b) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Para medir As y Hg en las plantas de ácido y en los hornos de limpieza de escoria, se debe utilizar el método CH-29 denominado "Determinación de emisión de metales desde fuentes fijas", aprobado por el Ministerio de Salud”. El Inciso N°8 del Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Las mediciones en chimenea deben ser realizadas por entidades de inspección autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente”. Resolución Exenta N°1024 de 08 de septiembre de 2017, dicta tercera instrucción de carácter general para la operatividad Reglamento de las Entidades de Inspección Ambiental (ETFA) para titulares de Instrumentos de Carácter Ambiental” Resolución Exenta N° 200 de 09 de marzo de 2016, “que modifica fecha de entrada en vigencia de la Res. Ex. N° 1194, de 2015, mediante la que se aprobó instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental”. Resolución Exenta N° 128 de 25 de enero de 2019, dicta instrucción de carácter general que establece directrices específicas para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica.

Resultado (s) examen de Información: - Verificación mensual del cumplimiento del límite de emisión de arsénico (As) en chimenea para los procesos unitarios, planta de ácido: A partir de la revisión de los informes mensuales entregado para el periodo enero – diciembre de 2019 y los informes de resultados de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, en adelante ETFA, es posible señalar lo siguiente: - Los muestreos isocinéticos en las chimeneas de las plantas de ácido de la Fundición Chuquicamata son realizados por las ETFA, Sercoamb ltda, entidad que se encuentra autorizada para ejecutar muestreo bajo el método CH-29 en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas y cuentan con el Inspector Ambiental autorizado. ## Tabla 3: Verificación para el control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas. N°; Actividad; SI; NO. 1; La ETFA de muestreo está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; X. 2; La ETFA de análisis está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; X. 3; Los Inspectores Ambientales (IA) que desarrollen las actividades en nombre de la ETFA, están registrados y autorizados en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; X. - Con el fin de efectuar una revisión de la capacidad máxima de funcionamiento de las plantas de ácido N° 3 y N°4 durante su puesta en marcha se efectuó el día 03 de septiembre de 2020 una reunión con el Titular Codelco. A raíz de dicha reunión mediante la carta GSAE N° 222/2020, Codelco-Chuquicamata entregó antecedentes complementarios respecto a la capacidad de funcionamiento de la planta de ácido, dada la condición de puesta en marcha que mantuvo la Fundición Chuquicamata durante todo el año 2019, lo anterior con el fin complementar información sobre el porcentaje de carga de la fuente emisora al momento de los muestreos isocinéticos de As. (ver anexo 2). - A continuación, para cada proceso unitario afecto al límite de emisión de arsénico (As) se indican los valores de los principales parámetros de muestreo isocinético, así como la concentración de As correspondiente a cada mes del año 2019. A.1 Proceso Unitario: Planta de ácido N°3 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de As en la chimenea de la planta de ácido para el año 2019. Tabla 4. Resumen de antecedentes y resultados de los muestreos de arsénico (As) realizados en el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea de la planta de ácido. Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración As, mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Febrero; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Marzo; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Abril; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Mayo; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Junio; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Julio; 18-07-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 88,2; 88,4; 87,6; 106; 105; 105; 0,36. Agosto; 27-08-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 96,0; 95,8; 96,0; 102; 102; 103; 0,27. Septiembre; 03/04-09-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 92,5; 92,1; 92,2; 103; 103; 104; 0,42. Octubre; 16-10-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 95,5; 95,5; 95,5; 100; 102; 100; 0,27. Noviembre; 30-11-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 90,4; 93,5; 94,3; 103; 102; 102; 0,30. Diciembre; 20-12-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 86,4; 90,4; 90,6; 103; 102; 103; 0,31. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de As es de 1 mg/Nm3 Nota 3: Durante el periodo enero – abril no se efectuó muestreo isocinético de As por encontrarse la planta de ácido, N°3 fuera de operación por detención general de la Fundición Chuquicamata. En particular para los meses mayo -junio la PAS N°3 no se efectuó muestreo, dado que no se alcanzó la carga operacional requerida para ejecutar el muestreo isocinético bajo el método CH-29. - Cabe mencionar que mediante carta GSAE N° 163/2019; Titular Codelco informó el reinicio de las operaciones del Complejo Fundición Chuquicamata, señalando que desde el 29 de abril de 2019 se contemplaba la entrada en operación de las PAS N°3. En particular durante los meses mayo y junio 2019, Titular señaló en los informes mensuales que no se efectuaron los muestreos isocinéticos de As por no contar con continuidad operativa, condición que no permitió alcanzar la carga operacional exigida de un 80% de carga respecto a la plena carga de la fuente emisora para ejecutar el método de muestreo CH-29 denominado "Determinación de emisión de metales desde fuentes fijas. - La concentración mensual de As en la planta de ácido N°3 durante el año 2019 fluctúa en un rango de 0,27 y 0,42 mg/Nm3 (ver figura 3). - A partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta de ácido para el año 2019, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3. A.2 Proceso Unitario: Planta de ácido N°4 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de As en la chimenea de la planta de ácido para el año 2019. Tabla 5. Resumen de antecedentes y resultados de los muestreos de arsénico (As) realizados en el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea de la planta de ácido. Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración As, mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Febrero; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Marzo; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Abril; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Mayo; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Junio; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Julio; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Agosto; 28-08-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 95,5; 95,7; 96,3; 102; 102; 102; 0,31. Septiembre; 04-09-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 92,1; 92,3; 92,4; 100; 100; 100; 0,40. Octubre; 17-10-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 85,8; 84,2; 84,2; 100; 100; 99; 0,21. Noviembre; 29-11-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 88,6; 88,3; 87,8; 102; 102; 101; 0,26. Diciembre; 19-12-2019; Sercoamb; Sercoamb; 3; 88,1; 88,3; 88,2; 102; 102; 102; 0,07. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de As es de 1 mg/Nm3 Nota 3: Durante el periodo enero - junio no se efectuó muestreo isocinético de As por encontrarse la planta de ácido, N°4 fuera de operación. En el mes de julio la PAS N°4 inicia su puesta en marcha, sin embargo, por termino de obras no se efectuó muestreo isocinético. - Cabe mencionar que con fecha 05 de julio de 2019, mediante carta N°244/2019 Informa a esta Superintendencia, el inicio de la puesta en marcha de la planta de ácido N°4 y mediante el informe mensual del mes de julio señaló que no se efectuó muestreo de As, por termino de obras anexas (plataforma, puertos de muestres y escaleras) en chimenea. - La concentración mensual de As en la planta de ácido N°4 durante el año 2019 fluctúa en un rango de 0,07 y 0,40 mg/Nm3 (ver figura 4). - A partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta de ácido para el año 2019, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración As (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; --(a); 1. Febrero; --; 1. Marzo; --; 1. Abril; --; 1. Mayo; --; 1. Junio; --; 1. Julio; 0,36; 1. Agosto; 0,27; 1. Septiembre; 0,42; 1. Octubre; 0,27; 1. Noviembre; 0,30; 1. Diciembre; 0,31; 1. (a): En enero – abril no se efectuó muestreo de As por encontrarse la PAS N°3 fuera de operación. En mayo -junio la PAS N°3 no se efectuó muestreo, dado que no se alcanzó la carga operacional requerida para ejecutar el muestreo isocinético bajo el método CH-29. |  |  |
| ## Tabla 6. | Fecha: N/A | ## Figura 3. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentración de Arsénico (As) en la chimenea de la planta de ácido N°3 de la Fundición Chuquicamata para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentración de arsénico (As) en la chimenea de la planta de ácido N°3 de la Fundición Chuquicamata reportadas por el Titular Codelco para el periodo enero – diciembre del año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración As (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; --(a); 1 1. Febrero; --; 1. Marzo; --; 1. Abril; --; 1. Mayo; --; 1. Junio; --; 1. Julio; --; 1. Agosto; 0,31; 1. Septiembre; 0,40; 1. Octubre; 0,21; 1. Noviembre; 0,26; 1. Diciembre; 0,07; 1. (a): Durante el periodo enero - junio no se efectuó muestreo isocinético de As por encontrarse la planta de ácido, N°4 fuera de operación. En el mes de julio la PAS N°4 inicia su puesta en marcha, sin embargo, por termino de obras no se efectuó muestreo isocinético. |  |  |
| ## Tabla 7. | Fecha: N/A | ## Figura 4. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentración de arsénico (As) en la chimenea de la planta de ácido N°4 de la Fundición Chuquicamata para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentración de arsénico en la chimenea de la planta de ácido N°4 de la Fundición Chuquicamata reportadas por el Titular Codelco para el periodo enero – diciembre del año 2019. |  |

Número de hecho constatado: 3

Documentación Revisada: - Informes mensuales para el periodo enero – diciembre 2019. - Antecedentes asociados a muestreo isocinético GSAE N° 219/2020 de 27 de agosto de 2020. - Informes de resultados de los muestreos isocinéticos de MP para el periodo enero – diciembre 2019.

Exigencia (s): Letra c) Art. N° 4 D.S. N° 28/2013 MMA “Los secadores y los hornos de limpieza de escoria deben emitir una concentración de MP inferior o igual a 50 mg/Nm3. El valor límite de emisión de MP se verificará una vez al mes”. Letra c) Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Para medir MP en los hornos de limpieza de escoria, se debe utilizar el método CH-5 denominado "Determinación de las emisiones de partículas desde fuetes estacionarias", aprobado por el Ministerio de Salud”. El Inciso N°8 del Art. N° 14 D.S. N° 28/2013 MMA “Las mediciones en chimenea deben ser realizadas por entidades de inspección autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente”. Resolución Exenta N°1024 de 08 de septiembre de 2017, dicta tercera instrucción de carácter general para la operatividad Reglamento de las Entidades de Inspección Ambiental (ETFA) para titulares de Instrumentos de Carácter Ambiental” Resolución Exenta N° 200 de 09 de marzo de 2016, “que modifica fecha de entrada en vigencia de la Res. Ex. N° 1194, de 2015, mediante la que se aprobó instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental”. Resolución Exenta N° 128 de 25 de enero de 2019, dicta instrucción de carácter general que establece directrices específicas para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica.

Resultado (s) examen de Información: - Verificación mensual del cumplimiento del límite de emisión de material particulado (MP), en el proceso unitario, secador: A partir de la revisión de los informes mensuales para el periodo enero – diciembre de 2019 y los informes de resultados de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, en adelante ETFA, es posible señalar lo siguiente: - Los muestreos isocinéticos de material particulado en la chimenea del secador de la Fundición Chuquicamata son realizados por las ETFA, Sercoamb ltda, entidad que se encuentra autorizada para muestreo bajo el método CH-5 en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas y cuentan con el correspondiente inspector ambiental autorizado. ## Tabla 7: Verificación para el control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas. N°; Actividad; SI; NO. 1; La ETFA de muestreo está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones atmosféricas de fuentes fijas; x. 2; La ETFA de análisis está autorizada para la actividad y método desarrollado en el componente aire - emisiones.; x. 3; Los Inspectores Ambientales (IA) que desarrollen las actividades en nombre de la ETFA, están registrados y autorizados en el componente aire – emisiones atmosféricas de fuentes fijas.; x. - A continuación, para cada proceso unitario afecto al límite de emisión de material particulado (MP) se indican los valores de los principales parámetros de muestreo isocinético, así como la concentración de MP correspondiente a cada mes del año 2019. A.1 Proceso Unitario: Secador N°5 En la siguiente tabla se señalan los valores de concentración mensual de material particulado MP en la chimenea del secador para el año 2019 Tabla 8. Resumen de resultados de los muestreos de MP realizados en para el periodo enero – diciembre de 2019 en la chimenea del secador Periodo; Fecha del muestreo; ETFA MUESTREO; ETFA ANÁLISIS; N° de Corridas; Porcentaje de carga de la fuente emisora (%); Isocinetismo (%) 90% =< I =< 110%; Concentración MP mg/Nm3. C1; C2; C3; C1; C2; C3. Enero; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Febrero; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Marzo; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Abril; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Mayo; 30-05-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 94,5; 94,5; 94,5; 100; 101; 102; 5,53. Junio; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. Julio; 22-07-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 94,1; 94,1; 94,1; 100; 101; 100; 42,30. Agosto; 29-08-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 94,1; 94,1; 94,1; 100; 100; 99; 44,00. Septiembre; 05-09-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 94,1; 94,1; 94,1; 100; 100; 99; 38,47. Octubre; 15-10-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 94,1; 94,1; 94,1; 100; 101; 101; 14,45. Noviembre; 28-11-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 98; 98; 97; 46,40. Diciembre; 18-12-19; Sercoamb; Sercoamb; 3; 100; 100; 100; 96; 96; 95; 32,10. Nota 1: C1: Corrida 1; C2: Corrida 2; C3: Corrida 3. Nota 2: Límite de emisión de MP es de 50 mg/Nm3. Nota 3: Durante el periodo enero – abril 2019 no se efectuó muestreo isocinético de MP en el secador N°5 por detención general de la Fundición Chuquicamata. En el mes de junio, no se efectuó muestreó isocinético debido al proceso de puesta en marcha de la Fundición. - La concentración mensual de MP en el secador N°5 fluctúa durante el año 2019 fluctúa entre un rango de 5,53 y 46,40 mg/Nm3 (ver figura 5). - A partir de la verificación mensual del límite de emisión de MP en la chimenea del secador para el año 2019, es posible señalar que no excede el límite de emisión mensual de material particulado permitido de 50 mg/Nm3.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Concentración MP (mg/Nm3); Límite de Emisión mensual (mg/Nm3). 2019; Enero; --(a); 50. Febrero; --; 50. Marzo; --; 50. Abril; --; 50. Mayo; 5,53; 50. Junio; --(a); 50. Julio; 42,30; 50. Agosto; 44,00; 50. Septiembre; 38,47; 50. Octubre; 14,45; 50. Noviembre; 46,40; 50. Diciembre; 32,10; 50. - Durante el periodo enero – abril 2019 no se efectuó muestreo isocinético de MP en el secador N°5 por detención general de la Fundición Chuquicamata. En el mes de junio, no se efectuó muestreó isocinético debido al proceso de puesta en marcha de la Fundición, dado que no se cumplía con la condiciona operacional para la aplicación del método CH-29. |  |  |
| ## Tabla 9. | Fecha: N/A | ## Figura 5. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Concentración de Material Particulado (MP) en la chimenea del secador N°5 de la Fundición Chuquicamata para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Concentración de MP en la chimenea del secador N°5 de la Fundición Chuquicamata reportadas por el Titular Codelco para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  |

# Emisiones Atmosféricas en el Sistema de la Fundición

Número de hecho constatado: 4

Documentación Revisada: - Resultados de los balances de masas mensual y anual contenidos en los informes mensuales de la Fundición Chuquicamata para el año 2019. - Metodología de Balances de Masa de Arsénico y Azufre. - GSAE N° 191/2019 de 23 de mayo de 2019, que informa inicio y duración auditoría externa anual del balance de masa de As y S de Fundición Chuquicamata. - Informe Auditoría Externa año 2019 (Informe de evaluación de la conformidad IEC-06-2019), reportado a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC. - Informe Auditoria de Balances de Masa de Arsénico y Azufre de la Fundición Chuquicamata, año 2020, efectuada por empresa Algoritmo S.A. - Carta GSAE N° 203/2020 de 17 de agosto de 2020 y sus anexos en respuesta a la Res. Ex. N° 1329/2020 SMA.

Exigencia (s): Art. N° 3 D.S. N° 28/2013 MMA: “Límites de emisión anual para fundiciones existentes: Las fundiciones existentes no deberán exceder los siguientes límites máximos de emisión para SO2 y As por año calendario” Tabla 1, Artículo N° 3 D.S. N° 28/2013 MMA: Fuente emisora; SO2 (ton/año); As (ton/año). Fundición Chuquicamata; 49.700; 476. … “Simultáneamente, las fundiciones existentes deberán cumplir con un porcentaje de captura y fijación del azufre (S) y del arsénico (As) igual o superior a un 95%”. Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “Verificación de los límites de emisión anual y del porcentaje de captura y fijación: La Superintendencia del Medio Ambiente establecerá los protocolos para implementar los balances de masa de arsénico y azufre…” Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “… Para verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión de SO2 y de As y del porcentaje de captura y fijación de azufre y de As, las fuentes emisoras nuevas y existentes deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, para su aprobación, las metodologías específicas conforme las cuales se realizarán los balances de masa mensuales para azufre y arsénico dentro del límite del sistema, en el plazo de 45 días hábiles a contar de la entrada en vigencia del presente decreto o de la entrada en operación, según se trate de fuentes existentes o nuevas, respectivamente”. Art. N° 13 D.S. N° 28/2013 MMA. “Las fuentes emisoras nuevas y existentes deben realizar una auditoría, con el objeto de revisar y verificar la aplicación de las metodologías usadas en los balances de masa…”. “La auditoría se deberá realizar anualmente, por una entidad certificadora de conformidad autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente”. “La auditoría se deberá implementar durante el primer semestre de cada año calendario. Se deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Secretaría Regional. Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente respectiva sobre el inicio y duración de la auditoría”. “Una vez finalizada la auditoría, el informe se deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Seremi del Medio Ambiente respectiva, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. La primera auditoría se deberá realizar a partir del año siguiente de la publicación de la presente norma, la cual tendrá por objeto validar la aplicación de la metodología específica implementada por cada fuente emisora”. Resolución Exenta N° 694 de 21 de agosto de 2015 de SMA, que aprueba Protocolo para Validación de Metodologías de Balances de Masa de Arsénico y Azufre en fuentes emisoras de acuerdo al D.S. 28/2013 MMA. Art. N° 3 de Resolución Exenta N° 1227/2015 SMA, Mediante el módulo Sistema de Cumplimiento de Normas Atmosféricas, los titulares de las fuentes afectas deberán remitir el informe anual de auditoría externa, según lo señalado en artículo 13, y los informes mensuales y el informe anual según lo señalado en su artículo 16. Resultado (s) examen de Información: ## Verificación anual del cumplimiento del límite máximo de emisión de arsénico (As) y dióxido de azufre (SO2), y captura y fijación de azufre (S) y arsénico en la Fundición Chuquicamata. Del examen de información de la documentación revisada, es posible señalar respecto a la Metodología de Balances de Masa lo siguiente - Fundición Chuquicamata determina las emisiones de As y SO2, en el Sistema de la Fundición, mediante la metodología de balances de masa de arsénico y azufre que se encuentra aprobada mediante la Resolución Exenta N° 299 de 26 de febrero de 2019 de SMA. - El Titular mediante carta GSAE N° 191/2019 el inicio y duración de la auditoría externa anual de la metodología de balances de masa de As y S para la Fundición Chuquicamata correspondiente al año 2019. Posteriormente, el Titular remite a través del RETC el informe de resultados “Auditoria a la Metodología del Balance de Masas de Arsénico y Azufre” elaborado por la empresa Servicios Mineros. Cabe mencionar que el informe de auditoría año 2019, da cuenta de la revisión y verificación de la aplicación de la metodología de balances de masa para el periodo enero – diciembre 2018. A partir de la revisión de dicho informe se evidencian observaciones establecidas por la empresa Servicios Mineros, una de las observaciones es relativa al flujo de salida “Ácido Sulfúrico”, señalando lo siguiente: “El ácido sulfúrico no se muestrea durante su despacho, se asume una concentración de 96,0% y una densidad fija. En el examen documental, se constató que no existe ajuste de masa en este flujo lo que significa que el flujómetro es exacto y que la densidad asumida es correcta. Por consiguiente, el despacho de ácido sulfúrico como un flujo de salida no se ajusta a lo dispuesto en la RE 694/2015 para un proceso continuo, en donde se debe tomar 1 incremento por hora y realizar un compósito al día”. - Cabe mencionar que para efectos de actualización de la metodología de balances de masas de As y S se deben contemplar las observaciones levantadas en el proceso de auditoría externa que se efectúa anualmente para revisar y verificar la aplicación de dicha metodología. - Por otra parte, en el marco de la evaluación de cumplimiento normativo de los límites máximos de emisión de As y S, esta Superintendencia ha verificado mediante la planilla de reporte mensual y anual que los balances de masa de arsénico (As) y azufre (S) que contemplen los flujos de entrada, salida e intermedios (inventarios) declarados en la Metodología de Balances de Masa vigente, así como el cálculo de las emisiones de As y S obtenidas a partir de los flujos considerados en los balances de masas. En base a lo anterior, es posible señalar lo siguiente: - Para los meses mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, en cuanto a la emisión de As, se evidencian diferencias entre lo presentado por el Titular Codelco para la Fundición Chuquicamata y la verificación efectuada por la SMA. Dicha diferencia se produce debido a la corriente de salida “Efluente Limpieza de Gases”. - Así también, para los meses mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019 para la emisión de S se evidencia una diferencia entre lo presentado por el Titular Codelco para la Fundición Caletones y la verificación efectuada por la SMA. Dicha diferencia se produce debido a la corriente de salida “Efluente Limpieza de Gases”. - Por lo antes señalado, se efectuó un requerimiento de información mediante la Res. Ex. 1329 de 03 de agosto de 2020 SMA, solicitando revisar y corregir planillas de balances de masa mensual de As y S, que presentan observaciones y un informe en el cual se señale antecedentes técnicos que expliquen las razones de las desviaciones detectadas en los balances de masa de As y S año 2019. Posteriormente, mediante carta GSEA N° 203/2020, Titular entrega respuesta a la Res. Ex. 1329/2020 SMA, dando cuenta que la diferencia se produce por la unidad de medida que utiliza para informar el peso seco y la fracción o ley de la corriente “Efluente Limpieza de Gases”. En planillas de balance mensual titular señaló lo siguiente “Para la corriente Efluente limpieza de gases: el Peso Másico Seco (TMS) está considerado en volumen (m3) y la ley de As y S (%) está considerado en concentración (gr/l)”.(ver anexo 3). - La emisión de dióxido azufre en el año 2019 alcanzó un total de 5057,3 ton/año, lo que representa un 10,18 % del límite máximo de emisión establecido en el D.S. 28/2013 de MMA (ver figura 6). - La emisión de arsénico en el año 2019 alcanzó un total de 31,7 toneladas, lo que representa un 6,7 % del límite máximo de emisión establecido en el D.S. 28/2013 de MMA (ver figura 7) - Del examen de información, es posible indicar que la Fundición Chuquicamata en el año 2019, cumple los límites máximos de emisión anual de arsénico y dióxido de azufre permitidos. - Respecto al porcentaje de captura y fijación, se observa que la Fundición Chuquicamata durante el año 2019 presentó un porcentaje de captura y fijación del orden de un 97,4% para el parámetro azufre (S) y de un 97,7% para el parámetro arsénico (As). (ver figura 8).

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Emisión SO2 (ton). 2019; Enero; --(a). Febrero; --. Marzo; --. Abril; --. Mayo; 204,3. Junio; 340,1. Julio; 1282,8. Agosto; 403,2. Septiembre; 1110,2. Octubre; 803,3. Noviembre; 525,7. Diciembre; 537,8. Emisión Acumulada; 5207,5. S recuperado mantención y/o limpieza (ton/año); 75,09. Emisión Anual SO2 (ton/año); 5057,3. Límite de Emisión Anual (ton/año); 49.700. - Durante el periodo enero -abril 2019 Fundición Chuquicamata se encontraba detenida. |  |  |
| ## Tabla 11. | Fecha: N/A | ## Figura 6. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones SO2 en el Sistema de la Fundición Chuquicamata para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo de las emisiones de SO2 reportadas por el Titular Codelco para el año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; Emisión As (ton). 2019; Enero; --(a). Febrero; --. Marzo; --. Abril; --. Mayo; 1,8. Junio; 6,1. Julio; 16,2. Agosto; 15,2. Septiembre; 7,9. Octubre; 9,5. Noviembre; 6,6. Diciembre; 10,0. Emisión Acumulada; 73,3. As recuperado mantención y/o limpieza (ton/año); 41,5. Emisión Anual As (ton/año); 31,7. Límite de Emisión Anual (ton/año); 476. - Durante el periodo enero -abril 2019 Fundición Chuquicamata se encontraba detenida. |  |  |
| ## Tabla 10. | Fecha: N/A | ## Figura 7. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de As en el Sistema de la Fundición Chuquicamata para el periodo enero-diciembre del año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo de las emisiones de arsénico reportadas por el Titular para el año 2019. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; % Captura y Fijación As; % Captura y Fijación S. 2019; Enero; --; --. Febrero; --; --. Marzo; --; --. Abril; --; --. Mayo; 94,0; 93,7. Junio; 95,8; 95,6. Julio; 96,1; 96,0. Agosto; 96,6; 98,5. Septiembre; 98,3; 96,1. Octubre; 98,4; 97,8. Noviembre; 98,6; 98,0. Diciembre; 98,4; 98,5. %Captura y fijación anual; 97,7; 97,4. %Captura y fijación exigido; >= 95%; >= 95%. - Durante el periodo enero -abril 2019 Fundición Chuquicamata se encontraba detenida. |  |  |
| ## Tabla 12. | Fecha: N/A | ## Figura 8. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Porcentaje de captura y fijación de azufre (S) en el Sistema de la Fundición Chuquicamata para el año 2019. |  | Descripción medio de prueba: Representación gráfica de los porcentajes de captura y fijación de azufre (S) y Arsénico (s) en el Sistema de la Fundición Chuquicamata para el año 2019. |  |

CONCLUSIONES

De la revisión realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Chuquicamata perteneciente al Titular Codelco es posible señalar para el periodo evaluado, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, lo siguiente:

- Se observa que el 97,98% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°3 no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N°14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- Se observa que el 99,14% de los promedios horarios de concentración de SO2 durante las horas de funcionamiento de la planta de ácido N°4 no exceden el límite de emisión permitido de 600 ppm, cumpliendo de esta forma con el 95% de las horas de funcionamiento exigidas en la letra a) del artículo N°14 del D.S. 28/2013 de MMA.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido N°3, fluctúa en un rango de 0,27 y 0,42 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de As en la planta de ácido N°4, fluctúa en un rango de 0,07 y 0,40 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual del límite de emisión de As en la chimenea de la planta, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de arsénico permitido de 1 mg/Nm3.

- La concentración mensual de MP en el Secador N°5, fluctúa entre un rango de 5,53 y 46,40 mg/Nm3, por lo tanto, a partir de la verificación mensual de MP en la chimenea del secador, es posible señalar que se cumple el límite de emisión mensual de MP permitido de 50 mg/Nm3.

- La emisión de SO2 en el Sistema de la Fundición es de 5.057 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 49.700 ton/año.

- La emisión de As en el Sistema de la Fundición es de 31,7 ton/año, por lo tanto, cumple el límite de emisión anual permitido de 476 ton/año.

- El porcentaje de captura y fijación Azufre(S) y As es 97,4% y 97,7% respectivamente, siendo dichos porcentajes superiores al porcentaje de captura mínimo exigido de un 95% en el artículo N°3 del del D.S. 28/2013 de MMA.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Antecedentes asociados al hecho constatado 1 |
| 2 | Antecedentes asociados al hecho constatado 2 y 3 |
| 3 | Antecedentes asociados al hecho constatado 4 |
| 4 | Informes mensuales reportados en el año 2019 |