INFORME FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EXAMEN DE INFORMACIÓN

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PARA LAS LOCALIDADES

DE MARÍA ELENA Y PEDRO DE VALDIVIA

PROYECTO MARÍA ELENA - SMA

DFZ-2020-3573-II-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Isabel Rojas S. |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

Fecha elaboración: Noviembre 2020

Tabla de contenido

1.	RESUMEN	3

2.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	DOCUMENTOS REVISADOS	6

6.	RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS	7

7.1. Manejo de emisiones atmosféricas	7

7.2. Plan operacional para la gestión de episodios críticos	9

7.3. Monitoreo de calidad del aire.	11

7.	CONCLUSIÓN	14

8.	ANEXOS	14

## RESUMEN

El presente documento da cuenta de las actividades realizadas en el marco del programa y subprograma de fiscalización del Plan de Descontaminación para las localidades de María Elena y Pedro de Valdivia para el titular Sociedad Química y Minera de Chile Nitratos S.A., correspondiente al D.S. N° 164/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (MINSEGPRES), el cual fue modificado por el D.S N° 37/2004 del MINSEGPRES, a la unidad fiscalizable “Proyecto María Elena”, específicamente a la Planta de Producción de María Elena

El informe de fiscalización ambiental realizado, reúne las actividades examen de información realizado para el período comprendido entre enero a diciembre de 2019, realizado por personal de esta Superintendencia, a los antecedentes reportados por el titular, a través del sistema de la ventanilla única del RETC, de acuerdo a establecido en la Resolución Exenta N° 1.227 de 29 de diciembre de 2015, la cual dicta Instrucción de Carácter General sobre Deberes de Remisión de Información Para Fuentes Estacionarias Reguladas por Normas de Emisión De Contaminantes a La Atmósfera y por Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica.

La instalación fiscalizada, corresponde a la Planta de Producción de María Elena, la cual incluye las operaciones de transporte de Caliche, Planta de Chancado y Clasificación, Planta de Yoduro y Neutralización, Planta de Cristalización, Planta de Prilado, Sistemas Térmicos y flujo vehicular, de acuerdo a lo establecido en el instrumento de carácter ambiental señalado anteriormente. La zona donde se ubica la instalación fue declarada Zona Saturada por Material Particulado Respirable el año 1993, por medio del D.S. 1162/1993 del MINSEGPRES. A partir de esta declaración se establece el Plan de Descontaminación para las localidades de Maria Elena y Pedro de Valdivia, mediante el Decreto Supremo N° 164 del año 1999, con el objeto de reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad de vida de la población residente en la localidad de María Elena y controlar la ocurrencia de episodios críticos y la magnitud de los mismos.

Las materias específicas objeto de la fiscalización corresponden a:

- Emisiones atmosféricas.

- Plan operacional para la gestión de episodios críticos.

- Monitoreo de la calidad del aire.

De la revisión de los antecedentes es posible indicar que se verificaron las exigencias realtivas a las emisiones atmosféricas, plan operacional para la gestión de episodios críticos y el monitoreo de la calidad del aire de la Planta de Producción de María Elena, asociadas al Plan de Descontaminación para las localidades María Elena y Pedro de Valdivia, (D.S. 164/1998), del MINSEGPRES, durante el año 2019.

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Identificación de la Unidad Fiscalizable Proyecto María Elena |  |
| --- | --- |
| Región: Región de Antofagasta | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Se localiza a aproximadamente 215 km al norte de Antofagasta, 75 km al este de Tocopilla, 80 km al oeste de Calama y al norte de la comuna de María Elena. |
| Provincia: Tocopilla |  |
| Comuna: María Elena |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: SQM Industrial S.A. | RUT o RUN: 79.947.100-0 |
| Domicilio titular: Los Militares N°4290, Las Condes, Santiago | Correo electrónico: Carlos.diaz@sqm.com |
|  | Teléfono: 224252285 |
| Identificación del representante legal: Carlos Díaz Ortiz | RUT o RUN: 17.054.912-0 |
| Domicilio representante legal: Aníbal Pinto # 3228, comuna de Antofagasta | Correo electrónico: Carlos.diaz@sqm.com |
|  | Teléfono: 224252285 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En operación |  |

## MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de Documento | N° | Fecha promulgación | Comisión / Institución | Nombre y/o Descripción |
| 1 | Plan de Descontaminación | 164 | 27-10-1998 | MINSEGPRES | Establece Plan de Descontaminación para las Localidades de María Elena y Pedro de Valdivia |

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del Motivo: Resolución Exenta 1948 de 30 de diciembre de 2019, que Fijan Programa y Subprograma de Fiscalización Ambiental para Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2020. |
| --- | --- |

  - Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.

- Manejo de emisiones atmosféricas. - Plan operacional para la gestión de episodios críticos

## DOCUMENTOS REVISADOS

| N° comprobante | Nombre del Informe(es) Revisado(s) | Fecha de entrega | Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1696 | Informe de emisiones atmosféricas enero 2019 | 16-02-2019 | MMA-RETC |
| 1748 | Informe de emisiones atmosféricas febrero 2019 | 11-03-2019 | MMA-RETC |
| 1855 | Informe de emisiones atmosféricas marzo 2019 | 15-04-2019 | MMA-RETC |
| 1939 | Informe de emisiones atmosféricas abril 2019 | 21-05-2019 | MMA-RETC |
| 1988 | Informe de emisiones atmosféricas mayo 2019 | 03-07-2019 | MMA-RETC |
| 1992 | Informe de emisiones atmosféricas junio 2019 | 10-07-2019 | MMA-RETC |
| 2050 | Informe de emisiones atmosféricas julio 2019 | 14-08-2019 | MMA-RETC |
| 2081 | Informe de emisiones atmosféricas agosto 2019 | 11-09-2019 | MMA-RETC |
| 2149 | Informe de emisiones atmosféricas septiembre 2019 | 15-10-2019 | MMA-RETC |
| 2185 | Informe de emisiones atmosféricas octubre 2019 | 15-11-2019 | MMA-RETC |
| 2217 | Informe de emisiones atmosféricas noviembre 2019 | 13-12-2019 | MMA-RETC |
| 2247 | Informe de emisiones atmosféricas diciembre 2019 | 15-01-2020 | MMA-RETC |
| - | Informe de Evaluación Sistemática y Objetiva PDME Año 2019. | Mayo 2020 | MMA-RETC |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

### 6.1  Manejo de emisiones atmosféricas

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 3°. La Sociedad Química y Minera de Chile S.A., en la Planta de Producción de María Elena, que incluye, entre otras, las operaciones de transporte de caliche, Planta de Chancado y Clasificación, Planta de Yoduro y Neutralización, Planta de Cristalización, Planta de Prilado, Sistemas Térmicos y flujo vehicular, deberá limitar las emisiones de material particulado respirable, de modo que éstas no superen los valores que se contienen en el siguiente cronograma: Cronograma de reducción Plazo; Emisión Anual Máxima de Material Particulado Respirable en la Planta de Producción de María Elena Ton/año. A contar del día 1° de abril de 2004; 900. A contar del día 1° de abril de 2006; 180. A partir del 1° de abril de 2006, la emisión de material particulado respirable en las operaciones de chancado y clasificación de material en la Planta de Producción de María Elena no deberá exceder las 25 ton/año. | Examen de información: De acuerdo a la información reportada por el titular, a través del sistema de la ventanilla única del RETC, para el período correspondiente a los meses entre enero y diciembre del año 2019. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las emisiones de material particulado respirable para el período comprendido entre enero y diciembre de 2019. Tabla N° 1 Resumen de emisiones de MP respirable enero-diciembre de 2019 Mes; Emisión de MP (Ton/mes); Emisión Acumulada (Ton/mes). ene-18; 1,4508; 1,4508. feb-18; 1,3691; 2,8199. mar-18; 1,1563; 3,9762. abr-18; 1,1174; 5,0936. may-18; 1,177; 6,2706. jun-18; 1,1483; 7,4189. jul-18; 1,2093; 8,6282. ago-18; 1,2328; 9,861. sep-18; 1,1983; 11,0593. oct-18; 1,4381; 12,4974. nov-18; 1,0410; 13,5384. dic-18; 1,0808; 14,6192. TOTAL (ton/año); 14,6192. De los datos entregados es posible indicar que las emisiones para los últimos doce meses representan un 8,12% del valor máximo permitido, verificándose el cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 3 del Plan, para el año 2019. |
| Exigencia asociada N°2 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 5° a. (…).a. La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. enviará informes mensuales sobre las emisiones de material particulado respirable al Servicio de Salud de Antofagasta, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al período que se informa, de acuerdo al formato establecido por dicho Servicio. El informe deberá contener lo siguiente: - Las emisiones de material particulado respirable. - La hora de inicio de las 5 horas seguidas de detención diarias. - El número de episodios críticos ocurridos en el mes. - La hora en que se paralizó las operaciones según la forma y condiciones señaladas en el artículo 4° bis, letra b). | Examen de información: Se revisaron los informes mensuales de emisiones de material particulado que el titular reportó a través del sistema de la Ventanilla Única del RETC al Sistema de Seguimiento Atmosférico SISAT. A continuación se presenta un cuadro resumen de la carga de información. Tabla N° 2 Informes ingresados en Ventanilla Única. Documento; N° Comprobante; Fecha de envío. Informe de emisiones atmosféricas - enero 2019; 1696; 16-02-2019. Informe de emisiones atmosféricas - febrero 2019; 1748; 11-03-2019. Informe de emisiones atmosféricas - marzo 2019; 1855; 15-04-2019. Informe de emisiones atmosféricas - abril 2019; 1939; 21-05-2019. Informe de emisiones atmosféricas - mayo 2019; 1988; 03-07-2019. Informe de emisiones atmosféricas - junio 2019; 1992; 10-07-2019. Informe de emisiones atmosféricas - julio 2019; 2050; 14-08-2019. Informe de emisiones atmosféricas - agosto 2019; 2081; 11-09-2019. Informe de emisiones atmosféricas - septiembre 2019; 2149; 15-10-2019. Informe de emisiones atmosféricas - octubre 2019; 2185; 15-11-2019. Informe de emisiones atmosféricas - noviembre 2019; 2217; 13-12-2019. Informe de emisiones atmosféricas - diciembre 2019; 2247; 15-01-2020. El titular ha presentado los informes mensuales de emisión de material particulado dentro del plazo establecido en D.S. N° 164/1999, exceptuando los meses de abril y mayo. En relación al contenido de los informes, es posible indicar lo siguiente: - Las emisiones mensuales vienen por sección (A, B, C y 3), destacándose que la sección N° 3 de caliche procesado no registra emisión ni compensación de emisiones, ni la sección B que corresponde a la Planta de Yoduro. - Los informes indican que “la compensación de emisiones se realizaba en Planta de Chancado y Clasificación de María Elena, la cual se encuentra detenida desde el 5 de julio de 2008”. - De acuerdo a los reportes mensuales, durante el año 2019, no se registran episodios críticos en la localidad de María Elena, generados por SQM Industrial S.A. - Planta de Chancado y Clasificación se encuentran detenidas desde el 5 de julio de 2008, por lo que no corresponde reportar detenciones en dichas unidades. Respecto al contenido de los informes, el titular cumple con lo establecido en el artículo 5, letra a del D.S. N° 164/1999, para el período 2019, dado que reporta las emisiones de material particulado, respecto de detenciones y episodios críticos. |

### 6.2. Plan operacional para la gestión de episodios críticos

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 4° bis. Artículo 4º bis.- El Plan operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación por material particulado respirable considera los niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para material particulado respirable como concentración de 24 horas, establecidos en el Decreto Supremo Nº59 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que son: Nivel 1: Rango comprendido entre 195 ug/m3N y 239 ug/m3N inclusive. Nivel 2: Rango comprendido entre 240 ug/m3N y 329 ug/m3N inclusive. Nivel 3: 330 ug/m3N o superior. a) Con objeto de proteger a la población residente en la localidad de María Elena, ante la superación de uno cualesquiera de los niveles de concentración de material particulado respirable precedentemente indicados, que originan situaciones de emergencia ambiental, se deberá dar aviso a la población de tal situación y recomendar que se adopten las siguientes medidas: - En situación de Nivel 1, que las personas más susceptibles (ancianos, embarazadas, niños menores de 5 años y personas con enfermedades respiratorias), eviten realizar actividades físicas en el exterior. - En situación de Nivel 2, que adicionalmente, se evite la contaminación intradomiciliaria, poniendo especial atención en que no se fume en espacios cerrados, más aún, si estos son compartidos por personas consideradas susceptibles. - En situación de Nivel 3, que adicionalmente, todas las personas minimicen las actividades físicas en el exterior y las personas consideradas susceptibles, permanezcan en sus casas o en un recinto cerrado. Los avisos a la población deberán consistir, a lo menos, en comunicados radiales, comunicación a los liceos, escuelas, colegios y jardines infantiles, y a los establecimientos recreativos y deportivos del lugar. Asimismo, deberá informarse a la Municipalidad y demás autoridades públicas de María Elena. | Examen de información: - Según la información presentada por el titular en los informes mensuales de estimación de emisiones (enero-diciembre 2019), a través de la ventanilla única del RETC, no se declararon episodios críticos, para el período 2019 en las estaciones de la Red de Monitoreo asociada al Plan de Descontaminación. - En el Informe de Evaluación Anual Sistemática y Objetiva de la Red de Monitoreo de Calidad de MP para el año 2019, señala respecto a los episodios críticos registrados en los años 2011 y 2018 corresponden a condiciones meteorológicas de aporte natural, los cuales fueron reportados en informes anteriores. Dado el origen natural de estos episodios y a que las operaciones se encontraban detenidas no fue necesario tomar medidas operacionales. - A continuación, se presentan los valores máximos y el % de cumplimiento del valor de la Norma para los días medidos en cada monitor para el año 2019. Monitor año 2019; Conc. máx. diaria [ug/m3N]; % cumplimiento valor Norma (diaria). Beta Hospital; 125,3; 100,0. Hi-Vol Hospital; 95,9; 100,0. Hi-Vol Iglesia; 96,6; 100,0. |

### 6.3. Monitoreo de calidad del aire.

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 5°c. (…) c.- La verificación del cumplimiento de la norma de calidad de aire para material particulado respirable, se determinará a partir de los datos de la red de monitoreo de calidad de aire aprobada por el Servicio de Salud de Antofagasta y que deberá ajustarse a lo establecido en la resolución exenta Nº 3.650 del 20 de agosto de 1997, del mismo Servicio. (…) la Sociedad Química y Minera de Chile, encargará una evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo de material particulado respirable, de la determinación de la emisión de material particulado respirable y de la eficiencia de los equipos para el control de emisiones, la que deberá ser presentada al Servicio de Salud de Antofagasta. (…)La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. entregará al Servicio de Salud de Antofagasta, la información de la red de monitoreo relativa a la concentración de material particulado respirable y de las condiciones meteorológicas, por medio de un sistema computacional en línea. | Examen de Información: Del Informe de Evaluación Anual, año 2019, es posible indicar lo siguiente: - Presenta Informe de mantención y calibración de la Red de Monitoreo de Material Particulado y Estación Meteorológica de María Elena, realizado por la empresa ESINFA Ltda., tal como lo estipula el Plan de Descontaminación de María Elena y el D.S. 61/2008 correspondiente a Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, entre los días 18 y 20 de diciembre de 2019, el cual incluye las estaciones Iglesia y Hospital. - Presentan Análisis de los datos de monitoreo, en donde indican que las estaciones asociadas al Plan cumplen con la Norma Primaria de Calidad del Aire para MP10, como concentración de 24 horas, a partir del año 2010 y con la Norma Anual de Calidad de Aire para MP10, a partir del período 2010-2012, en estación Hospital y a partir del período 2012-2014 para la Estación Iglesias. El percentil 98 obtenido en las Estaciones Hospital e Iglesia para el año 2019 se presentan a continuación: Monitor año 2019; Percentil 98 (ug/m3N); Norma Primaria de Calidad del Aire para MP10, como concentración de 24 horas. Beta Hospital; 69,5; (150 μg/m3N). Hi-Vol Hospital; 61,3. Hi-Vol Iglesia; 61,4. Los valores obtenidos en las Estaciones Hospital e Iglesia para el periodo 2017-2019 se presentan a continuación Monitor; 2017 (ug/m3N); 2018 (ug/m3N); 2019 (ug/m3N); Prom 2017-2019 (ug/m3N); Norma Anual de Calidad del Aire para MP10. Beta; 28,8; 40,5; 33,6; 34,3; (50 μg/m3N). Hi-Vol Hospital; 25,5; 35,0; 31,9; 30,8. Hi-Vol Iglesia; 32; 35,7; 34,0; 33,9. En relación a la estimación de emisiones, el titular indica que a partir del proyecto “Cambio Tecnológico María Elena” se eliminan de la zona saturada una serie de actividades, quedando operativas dentro de dicha zona las siguientes actividades: - Transporte de caliche chancado en correas y almacenamiento en Stock Piles 23 y 24, desde límite de área de compensación (por correas 5004 a 101B) a chancador secundario, localizado en María Elena. - Chancado secundario y harneo de finos en María Elena. - Transporte de material chancado en correa (por correa 1), desde chancado secundario a chancado terciario, localizados en María Elena. - Chancado terciario y harneo de finos en María Elena. - Transporte de material chancado en correas, desde harneros (por correas 7 a 10) a bateas de lixiviación, localizadas en María Elena. - Transporte de finos en correas, desde harneros (por correas 7 a 8A) a planta de finos, localizada en María Elena. Quedando dentro de la zona saturada las siguientes actividades: - Transporte de caliche chancado en correas y almacenamiento en Stock Piles 23 y 24, desde límite de área de compensación (por correas 5004 a 10) a bateas de lixiviación, localizadas en María Elena. - Tránsito de vehículos en María Elena. - Operación de planta de cristalización en María Elena. - Operación de planta de prilado en María Elena. - Operación de sistemas térmicos en María Elena. - Operación de planta de yoduro en María Elena. - Operación de planta de neutralización en María Elena. Adicionalmente, se indica que durante el año 2011 se implementa el Proyecto María Elena, quedando fuera de operación las actividades asociadas a la lixiviación en bateas, es decir, Transporte de caliche en chancadores en correas y almacenamiento en Stock Piles 23 y 24 y Operación de la planta de cristalización. De esta manera, a partir del año 2011, solo quedan operativas las siguientes actividades: - Planta de prilado - Sistemas térmicos - Planta de yoduro - Planta de neutralización El titular indica que durante el año 2018 no operó la planta de Prilado, al igual que la Planta de Yoduro y Planta de Neutralización, por lo tanto, durante el 2019 las actividades del inventario de emisiones que se desarrollaron corresponden principalmente al tránsito de vehículos. - Las emisiones anuales de la Planta María Elena corresponden a 14,62 Ton, cumpliendo con lo establecido en el Plan (180 t/año). De lo anterior, es posible determinar el cumplimiento por parte del titular de las exigencias establecidas en el artículo 5, letra c del Plan durante el año 2019, dado que reporta antecedentes respecto de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire relativa a material particulado respirable y condiciones meteorológicas. |

## CONCLUSIÓN

Las actividades de fiscalización ambiental realizadas, consideraron la verificación de las exigencias relativas a emisiones atmosféricas, plan operacional para la gestión de episodios críticos y el monitoreo de la calidad del aire de la Planta de Producción de María Elena, asociadas al Plan de Descontaminación para las localidades María Elena y Pedro de Valdivia, (D.S. 164/1998), del MINSEGPRES, para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

## ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informes mensuales de emisión de PM10, entregados por el titular a través del Sistema de Ventanilla Única RETC. |
| 2 | Informe evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo de calidad material paticulado, determinación de la emisión de material particulado respirable y de la eficiencia de los equipos para el control de emisiones (año 2019), entregados por el titular a través del Sistema de Ventanilla Única RETC. |