INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

FUNDICION IMPOVAR

DFZ-2020-2588-XVI-PPDA

AGOSTO de 2020

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Jeanette Caroca O. |  |
| Elaborado | Cristian A. Lineros Luengo |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# ANTECEDENTES GENERALES

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: FUNDICION IMPOVAR (UF 17455) |  |
| --- | --- |
| Región: ÑUBLE | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: KM 417 RUTA 5 SUR CHILLAN VIEJO (SECTOR PONIENTE) |
| Provincia: DIGUILLÍN |  |
| Comuna: CHILLÁN VIEJO |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: FUNDICION IMPOVAR S.A. | RUT o RUN: |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | PPDA | 48 | 2016 | MMA | Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo. |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 48 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo. | Artículo 3, definiciones: Caldera existente: es aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del plan o aquella que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 40: Las calderas nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con el límite máximo de emisión de MP y eficiencia que se indica en la tabla siguiente: Tabla 29 Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera existente; Caldera nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 KWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 KWt deberán cumplir con un valor de eficiencia del 85%. | Con fecha 29 de mayo de 2019 se efectúo inspección a FUNDICION IMPOVAR S.A. para verificar el cumplimiento de los límites de emisión en calderas, antecedentes constatados en el Acta de Inspección (Anexo 1). En la inspección ambiental se da cuenta de la existencia de un Horno Fundición en Operación durante Alerta Ambiental, donde utiliza combustible tipo coque y mantiene un consumo de 1.400 kilos día de combustible tipo coque y opera al momento de la visita a 1.160 ° C De lo expuesto, se da cuenta que la unidad fiscalizable no es una fuente fija asociada al Art. 3, 40 y 67 del DS 48/16, por lo que los antecedentes se remiten a la autoridad sanitaria para su conocimiento y competencia sectorial. | La Unidad Fiscalizable no estaría afecto al cumplimiento para el límite de emisión del D.S. N° 48/2016, PPDA de las comunas de Chillán y Chillán Viejo ya no es una fuente fija asociada al Art. 3, 40 y 67 del DS 48/16. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 29 de mayo de 2020 |