INFORME FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN AMBIENTAL

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PARA LAS LOCALIDADES

DE MARÍA ELENA Y PEDRO DE VALDIVIA

DFZ-2021-1717-II-PPDA

JULIO 2021

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Isabel Rojas S. |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

Tabla de contenido

1.	RESUMEN	3

2.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL.	6

5.1. Primer día de inspección	6

5.2. Segundo día de inspección	6

6.	DOCUMENTOS REVISADOS	7

7.	RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS	8

7.1. Manejo de emisiones atmosféricas	8

7.2. Plan operacional para la gestión de episodios críticos	12

8.	CONCLUSIÓN	17

9.	ANEXOS	17

## RESUMEN

El presente documento da cuenta de las actividades realizadas en el marco del programa y subprograma de fiscalización año 2021 del Plan de Descontaminación para las localidades de María Elena y Pedro de Valdivia para el titular Sociedad Química y Minera de Chile Nitratos S.A., correspondiente al D.S. N° 164/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (MINSEGPRES), el cual fue modificado por el D.S N° 37/2004 del MINSEGPRES. Específicamente el presente informe consolida dos actividades de inspección ambiental realizadas por personal de la Seremi de Salud de la Región de Antofagasta y el  examen de información para el período comprendido entre enero a diciembre de 2020, realizado por personal de esta Superintendencia, a los antecedentes reportados por el titular, a través del sistema de la ventanilla única del RETC, de acuerdo a establecido en la Resolución Exenta N° 1.227 de 29 de diciembre de 2015, la cual dicta Instrucción de Carácter General sobre Deberes de Remisión de Información Para Fuentes Estacionarias Reguladas por Normas de Emisión De Contaminantes a La Atmósfera y por Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica.

La instalación fiscalizada, corresponde a la Planta de Producción de María Elena, la cual incluye las operaciones de transporte de Caliche, Planta de Chancado y Clasificación, Planta de Yoduro y Neutralización, Planta de Cristalización, Planta de Prilado, Sistemas Térmicos y flujo vehicular, de acuerdo con lo establecido en el instrumento de carácter ambiental señalado anteriormente. La zona donde se ubica la instalación fue declarada Zona Saturada por Material Particulado Respirable el año 1993, por medio del D.S. 1162/1993 del MINSEGPRES. A partir de esta declaración se establece el Plan de Descontaminación para las localidades de Maria Elena y Pedro de Valdivia, mediante el Decreto Supremo N° 164 del año 1999, con el objeto de reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad de vida de la población residente en la localidad de María Elena y controlar la ocurrencia de episodios críticos y la magnitud de los mismos.

Las actividades de inspección se realizaron los días 30 de noviembre y 03 de diciembre del 2020, derivándose el acta de fiscalización, por Seremi de Salud de la región de Antofagasta, mediante ORD N° 1764 con fecha 24 de diciembre de 2020.

Las materias específicas objeto de la fiscalización corresponden a:

- Emisiones atmosféricas.

- Plan operacional para la gestión de episodios críticos.

- Monitoreo de la calidad del aire.

De la revisión de los antecedentes es posible indicar que se verificaron las exigencias relativas a las emisiones atmosféricas, plan operacional para la gestión de episodios críticos y el monitoreo de la calidad del aire de la Planta de Producción de María Elena, asociadas al Plan de Descontaminación para las localidades María Elena y Pedro de Valdivia, (D.S. 164/1998), del MINSEGPRES, durante el año 2020.

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Proyecto María Elena |  |
| --- | --- |
| Región: Región de Antofagasta | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Se localiza a aproximadamente 215 km al norte de Antofagasta, 75 km al este de Tocopilla, 80 km al oeste de Calama y al norte de la comuna de María Elena. |
| Provincia: Tocopilla |  |
| Comuna: María Elena |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: SQM Industrial S.A. | RUT o RUN: 79.947.100-0 |
| Domicilio titular: Los Militares N°4290, Las Condes, Santiago | Correo electrónico: Carlos.diaz@sqm.com |
|  | Teléfono: 224252285 |
| Identificación del representante legal: Carlos Díaz Ortiz | RUT o RUN: 17.054.912-0 |
| Domicilio representante legal: Aníbal Pinto # 3228, comuna de Antofagasta | Correo electrónico: Carlos.diaz@sqm.com |
|  | Teléfono: 224252285 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En operación |  |

## MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de Documento | N° | Fecha promulgación | Comisión / Institución | Nombre y/o Descripción |
| 1 | Plan de Descontaminación | 164 | 27-10-1998 | MINSEGPRES | Establece Plan de Descontaminación para las Localidades de María Elena y Pedro de Valdivia |

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del Motivo: Resolución Exenta N° 2582 de 31 de diciembre de 2020, que Fijan Programa y Subprograma de Fiscalización Ambiental para Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2021. |
| --- | --- |

  - Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.

- Manejo de emisiones atmosféricas - Plan operacional para la gestión de episodios críticos - Monitoreo de calidad del aire.

## ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL.

### 5.1. Primer día de inspección

| Fecha de realización: 30-11-2020 | Hora de Inicio: 13:45 | Hora de Finalización: 18:30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador Encargado de la Actividad: Rebeca Veas R./Alexandra Papasideris |  | Órgano: SEREMI de Salud |  |
| Existió Oposición al Ingreso: |  |  | No |
| Existió auxilio de fuerza pública: |  |  | No |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: |  |  | Si |
| Entrega de antecedentes requeridos y documentos solicitados: |  |  | Si |
| Entrega de Acta: |  |  | Si (Anexo 1) |
| Instalaciones inspeccionadas |  |  | Cumplimiento del Plan. |

### 5.2. Segundo día de inspección

| Fecha de realización: 03-12-2020 | Hora de Inicio: 13:00 | Hora de Finalización: 18:30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador Encargado de la Actividad: Rebeca Veas R. |  | Órgano: SEREMI de Salud |  |
| Existió Oposición al Ingreso: |  |  | No |
| Existió auxilio de fuerza pública: |  |  | No |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: |  |  | Si |
| Entrega de antecedentes requeridos y documentos solicitados: |  |  | Si |
| Entrega de Acta: |  |  | Si (Anexo 2) |
| Instalaciones inspeccionadas |  |  | Cumplimiento del Plan |

## DOCUMENTOS REVISADOS

| Nro. | Nombre de informes y documentos revisados | Fecha de entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de emisiones atmosféricas enero 2020 | 13-02-2020 | MMA-RETC |
| 2 | Informe de emisiones atmosféricas febrero 2020 | 17-04-2020 | RETC-SISAT |
| 3 | Informe de emisiones atmosféricas marzo 2020 | 15-04-2020 | RETC-SISAT |
| 4 | Informe de emisiones atmosféricas abril 2020 | 15-05-2020 | RETC-SISAT |
| 5 | Informe de emisiones atmosféricas mayo 2020 | 16-06-2020 | RETC-SISAT |
| 6 | Informe de emisiones atmosféricas junio 2020 | 15-07-2020 | RETC-SISAT |
| 7 | Informe de emisiones atmosféricas julio 2020 | 14-08-2020 | RETC-SISAT |
| 8 | Informe de emisiones atmosféricas agosto 2020 | 14-09-2020 | RETC-SISAT |
| 9 | Informe de emisiones atmosféricas septiembre 2020 | 08-10-2020 | RETC-SISAT |
| 10 | Informe de emisiones atmosféricas octubre 2020 | 12-11-2020 | RETC-SISAT |
| 11 | Informe de emisiones atmosféricas noviembre 2020 | 15-12-2020 | RETC-SISAT |
| 12 | Informe de emisiones atmosféricas diciembre 2020 | 14-01-2020 | RETC-SISAT |
| 13 | Informe de Evaluación Sistemática y Objetiva PDME Año 2020. | 09-02-2021 | RETC-SISAT |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

### 7.1. Manejo de emisiones atmosféricas

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 3°. La Sociedad Química y Minera de Chile S.A., en la Planta de Producción de María Elena, que incluye, entre otras, las operaciones de transporte de caliche, Planta de Chancado y Clasificación, Planta de Yoduro y Neutralización, Planta de Cristalización, Planta de Prilado, Sistemas Térmicos y flujo vehicular, deberá limitar las emisiones de material particulado respirable, de modo que éstas no superen los valores que se contienen en el siguiente cronograma: Cronograma de reducción Plazo; Emisión Anual Máxima de Material Particulado Respirable en la Planta de Producción de María Elena Ton/año. A contar del día 1° de abril de 2004; 900. A contar del día 1° de abril de 2006; 180. A partir del 1° de abril de 2006, la emisión de material particulado respirable en las operaciones de chancado y clasificación de material en la Planta de Producción de María Elena no deberá exceder las 25 ton/año. | Resultados Inspección Ambiental: De acuerdo con lo indicado por la SEREMI de Salud de Antofagasta, en la inspección realizada el día 03 de diciembre de 2020, se constató lo siguiente: - Respecto de la emisión anual máxima de material particulado es posible constatar de acuerdo a lo declarado y a lo indicado en el “Informe evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo de Calidad material particulado, determinación de la emisión de material particulado respirable y de la eficiencia de los equipos para el control de emisiones (año 2019)” que la emisión anual calculada en Planta de Producción de María Elena, que incluye, entre otras, las operaciones de transporte de caliche, Planta de Chancado, y Clasificación, Planta de yoduro y Neutralización, Planta de Cristalización, Planta de Prilado, Sistemas Térmicos y flujo vehicular , para el año 2019 fue de 15 ton/año. - Las operaciones de Chancado y Clasificación se encuentran detenidos a partir del año 2010, y por lo tanto su aporte en emisiones es 0 ton/año. - Respecto del reporte trimestral del art.3 bis, el titular desde el año 2011 no hace entrega del reporte trimestral, dado a lo indicado en ORD. 193 del 2011 del Seremi de Medio Ambiente, señala (“mientras la planta se encuentre detenida temporalmente, no se debiese cumplir lo establecido en el art. 3 bis del PDA, con respecto al envío de informes trimestrales del avance de ejecución del proyecto Cambio tecnológico María Elena para la disminución de emisiones”) por lo que no realiza reporte en los años sucesivos. Titular entrega 21 reportes del año 2005 al 2011 y el respectivo ORD 193/2011. Durante la inspección, la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, requirió antecedentes al titular respecto al artículo 3, en el marco del PDA de María Elena y Pedro de Valdivia los cuales contemplan información al año 2019. Cabe señalar que estos antecedentes ya fueron abordados en el expediente de fiscalización DFZ-2020-3573-II-PPDA correspondiente a la evaluación del año 2019. Examen de información: De acuerdo con la información reportada por el titular, a través del sistema de la ventanilla única del RETC, para el período correspondiente a los meses entre enero y diciembre 2020, en la siguiente tabla se presenta un resumen de las emisiones de material particulado para dicho periodo. Tabla 3: Resumen de emisiones de MP respirable enero-diciembre de 2020 Mes; Emisión de MP (Ton/mes); Emisión Acumulada (Ton/mes). ene-20; 1,1854; 1,1854. feb-20; 1,146; 2,3314. mar-20; 1,1041; 3,4355. abr-20; 0,8791; 4,3146. may-20; 0,8824; 5,197. jun-20; 0,9397; 6,1367. jul-20; 0,8787; 7,0154. ago-20; 0,8601; 7,8755. sep-20; 0,8961; 8,7716. oct-20; 0,9742; 9,7458. nov-20; 0,8887; 10,6345. dic-20; 0,8728; 11,5073. TOTAL; 11,5073. De los datos entregados por el titular es posible indicar que las emisiones para el año calendario 2020 corresponden a 11.5 ton/año y representan un 6,39% del valor máximo permitido, verificándose que están bajo los límites establecidos en el artículo 3 del Plan, para el año 2020, ajustándose a la obligación. |
| Exigencia asociada N°2 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 5° a. (…).a. La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. enviará informes mensuales sobre las emisiones de material particulado respirable al Servicio de Salud de Antofagasta, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al período que se informa, de acuerdo al formato establecido por dicho Servicio. El informe deberá contener lo siguiente: b. - Las emisiones de material particulado respirable. - La hora de inicio de las 5 horas seguidas de detención diarias. - El número de episodios críticos ocurridos en el mes. - La hora en que se paralizó las operaciones según la forma y condiciones señaladas en el artículo 4° bis, letra b). c. (…) Además, la Sociedad Química y Minera de Chile, encargará una evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo de material particulado respirable, de la determinación de la emisión de material particulado respirable y de la eficiencia de los equipos para el control de emisiones, la que deberá ser presentada al Servicio de Salud de Antofagasta. | Resultados Inspección Ambiental: De acuerdo con lo indicado por la SEREMI de Salud de Antofagasta, en la inspección del día 30 de noviembre de 2020: - Art. 5 – literal a): La empresa entrega informes mensuales de Monitoreo de Calidad del aire, control de Episodios críticos y Meteorología de María Elena del segundo semestre del año 2019 y de enero a octubre del año 2020, a la Seremi del Medio Ambiente y La Seremi de Salud de Antofagasta. El titular indica que no informa estos resultados a la Superintendencia del Medio ambiente por Ventanilla Única. - Art. 5 – literal b): Se presentan informes mensuales de estimación de emisiones, los cuales son subidos a ventanilla única de manera mensual, se entregan comprobantes de ingreso respecto al segundo semestre 2019. Cuenta con la aprobación por parte de la autoridad sobre la metodología utilizada para determinar el material particulado respirable de acuerdo con la Res. Exenta Nº 1985 de fecha 28-05-04. - Art. 5 – literal c): - El último informe fue realizado en mayo 2020 por la empresa ESINFA Chile Ltda. - Dicho informe fue reportado solo por ventanilla única. - El informe realizado por ESINFA recomienda realizar lo siguiente: - “Se recomienda encarecidamente realizar el reemplazo de este equipo por un equipo nuevo, debido a que cualquier falla de un componente, no podrá ser solucionado, debido a que el equipo se encuentra descontinuado por el fabricante. Al respecto se hace entrega de informe sobre el cambio de los equipos de monitoreo de la estación hospital.” Examen de información: En base a la revisión de los informes mensuales del Plan de Descontaminación María Elena que el titular reportó a través del sistema de la Ventanilla Única del RETC, sobre las emisiones de material particulado respirable, a continuación, se presenta un cuadro resumen de los antecedentes reportados: Tabla 4: Informes ingresados en Ventanilla Única. Documento; Fecha de envío. Informe de emisiones atmosféricas - enero 2020; 13-02-2020. Informe de emisiones atmosféricas - febrero 2020; 17-04-2020. Informe de emisiones atmosféricas - marzo 2020; 15-04-2020. Informe de emisiones atmosféricas - abril 2020; 15-05-2020. Informe de emisiones atmosféricas - mayo 2020; 16-06-2020. Informe de emisiones atmosféricas - junio 2020; 15-07-2020. Informe de emisiones atmosféricas - julio 2020; 14-08-2020. Informe de emisiones atmosféricas - agosto 2020; 14-09-2020. Informe de emisiones atmosféricas - septiembre 2020; 08-10-2020. Informe de emisiones atmosféricas - octubre 2020; 12-11-2020. Informe de emisiones atmosféricas - noviembre 2020; 15-12-2020. Informe de emisiones atmosféricas - diciembre 2020; 14-01-2020. El titular presentó los informes mensuales de emisión de material particulado respirable (MP10) dentro del plazo establecido en DS N° 164/1999. En relación con el contenido de los informes, es posible indicar lo siguiente: - Las emisiones mensuales reportadas, vienen por sección (A, B, C y 3), destacándose que la sección N° 3 de caliche procesado no registra emisión ni compensación de emisiones, ni la sección B que corresponde a la Planta de Yoduro. - Los informes indican que “la compensación de emisiones se realizaba en Planta de Chancado y Clasificación de María Elena, la cual se encuentra detenida desde el 5 de julio de 2008”. - De acuerdo con los reportes mensuales, durante el año 2020, no se registran episodios críticos en la localidad de María Elena, generados por SQM Industrial S.A. - Planta de Chancado y Clasificación se encuentran detenidas desde el 5 de julio de 2008, por lo que no corresponde reportar detenciones en dichas unidades. Respecto al contenido de los informes, el titular cumple con lo establecido en el artículo 5, letra a del D.S. N° 164/1999, para el período 2020, dado que reporta las emisiones de material particulado respirable, respecto de detenciones y episodios críticos. |

### 7.2. Plan operacional para la gestión de episodios críticos

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 4° bis. Artículo 4º bis.- El Plan operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación por material particulado respirable considera los niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para material particulado respirable como concentración de 24 horas, establecidos en el Decreto Supremo Nº59 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que son: Nivel 1: Rango comprendido entre 195 ug/m3N y 239 ug/m3N inclusive. Nivel 2: Rango comprendido entre 240 ug/m3N y 329 ug/m3N inclusive. Nivel 3: 330 ug/m3N o superior. a) Con objeto de proteger a la población residente en la localidad de María Elena, ante la superación de uno cualesquiera de los niveles de concentración de material particulado respirable precedentemente indicados, que originan situaciones de emergencia ambiental, se deberá dar aviso a la población de tal situación y recomendar que se adopten las siguientes medidas: - En situación de Nivel 1, que las personas más susceptibles (ancianos, embarazadas, niños menores de 5 años y personas con enfermedades respiratorias), eviten realizar actividades físicas en el exterior. - En situación de Nivel 2, que adicionalmente, se evite la contaminación intradomiciliaria, poniendo especial atención en que no se fume en espacios cerrados, más aún, si estos son compartidos por personas consideradas susceptibles. - En situación de Nivel 3, que adicionalmente, todas las personas minimicen las actividades físicas en el exterior y las personas consideradas susceptibles, permanezcan en sus casas o en un recinto cerrado. Los avisos a la población deberán consistir, a lo menos, en comunicados radiales, comunicación a los liceos, escuelas, colegios y jardines infantiles, y a los establecimientos recreativos y deportivos del lugar. Asimismo, deberá informarse a la Municipalidad y demás autoridades públicas de María Elena. | Resultados Inspección Ambiental: De acuerdo con lo indicado por la SEREMI de Salud de Antofagasta, en la inspección del día 03 de diciembre de 2020, el Plan operacional para actuar ante episodios críticos fue presentado a la autoridad y aprobado con Resolución Nº4043 del año 2004. Examen de información: De acuerdo con la información presentada por el titular en los informes mensuales de estimación de emisiones (enero-diciembre 2020), a través de la ventanilla única del RETC, no se declararon episodios críticos para el período 2020, en las estaciones de la Red de Monitoreo asociada al Plan de Descontaminación. A través del Informe de Evaluación Anual Sistemática y Objetiva de la Red de Monitoreo de Calidad de MP10, para el año 2020, informados por el titular SQM S.A., se presentan en la Tabla N°5 los valores máximos para el año 2020 por instrumento de medición y estación. Tabla 5: Concentración Máxima diaria de MP10 año 2020. Instrumento de Medición/Estación; Conc. máx. diaria MP10 [ug/m3N] Año 2020. Beta Hospital; 125,6. Hi-Vol Hospital; 81,0. Hi-Vol Iglesia; 56,0. De acuerdo con lo informado por el titular, no se declararon episodios críticos por las operaciones de la Compañía, para el periodo 2020. |

7.3. Monitoreo de calidad del aire.

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 5°c. (…) c.- La verificación del cumplimiento de la norma de calidad de aire para material particulado respirable, se determinará a partir de los datos de la red de monitoreo de calidad de aire aprobada por el Servicio de Salud de Antofagasta y que deberá ajustarse a lo establecido en la resolución exenta Nº 3.650 del 20 de agosto de 1997, del mismo Servicio. (…) la Sociedad Química y Minera de Chile, encargará una evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo de material particulado respirable, de la determinación de la emisión de material particulado respirable y de la eficiencia de los equipos para el control de emisiones, la que deberá ser presentada al Servicio de Salud de Antofagasta. (…)La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. entregará al Servicio de Salud de Antofagasta, la información de la red de monitoreo relativa a la concentración de material particulado respirable y de las condiciones meteorológicas, por medio de un sistema computacional en línea. | Resultados Inspección Ambiental: De acuerdo con lo indicado por la SEREMI de Salud de Antofagasta, en la inspección del día 03 de diciembre de 2020, el Plan operacional, mantención, calibración y aseguramiento de la calidad de la red de monitoreo, establecido en art.5, se presenta en esta fiscalización el cual se encuentra autorizado por Resolución Nº 4535 de 1999 de acuerdo con lo indicado en Resolución Nº 2407/2000. Respecto al sistema en línea es posible señalar que se encuentra operativo. Examen de Información: Del Informe de Evaluación Anual, año 2020, es posible indicar lo siguiente: - Presenta Informe de mantención y calibración de la Red de Monitoreo de Material Particulado y Estación Meteorológica de María Elena, realizado por la empresa ESINFA Ltda., tal como lo estipula el Plan de Descontaminación de María Elena y el D.S. 61/2008 correspondiente a Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, entre los días 18 y 20 de diciembre de 2020, el cual incluye las estaciones Iglesia y Hospital. - Presenta Informe de mantención y calibración de la red de monitoreo realizado por la empresa ESINFA Ltda., entre los días 16 al 19 de noviembre de 2020, el cual incluye las estaciones Hospital e Iglesia. En la estación hospital indica que “se realiza cambio a equipo de medición continua, es decir, se reemplazó el monitor Thermo modelo FH-62C14 por un Thermo Scientific modelo Beta 5014i. Para datos meteorológicos se reemplazan los sensores de velocidad/dirección del viento y temperatura/humedad relativa. - Presentan análisis de los datos de monitoreo, en donde indican que las estaciones asociadas al Plan cumplen con la Norma Primaria de Calidad del Aire para MP10, como concentración de 24 horas, a partir del año 2010 y con la Norma Anual de Calidad de Aire para MP10, a partir del período 2010-2012, en estación Hospital y a partir del período 2012-2014 para la Estación Iglesias. Se hace presente que dicha información corresponde a una evaluación realizada por el titular, la cual no ha sido validada por la SMA. - En relación con la estimación de emisiones, el titular indica que a partir del proyecto Cambio Tecnológico María Elena se eliminan de la zona saturada una serie de actividades, quedando operativas dentro de dicha zona las siguientes actividades: - Transporte de caliche chancado en correas y almacenamiento en Stock Piles 23 y 24, desde límite de área de compensación (por correas 5004 a 10) a bateas de lixiviación, localizadas en María Elena. - Tránsito de vehículos en María Elena. - Operación de planta de cristalización en María Elena. - Operación de planta de prilado en María Elena. - Operación de sistemas térmicos en María Elena. - Operación de planta de yoduro en María Elena. - Operación de planta de neutralización en María Elena. - Adicionalmente, se indica que durante el año 2011 se implementa el Proyecto María Elena, quedando fuera de operación las actividades asociadas a la lixiviación en bateas, es decir, Transporte de caliche en chancadores en correas y almacenamiento en Stock Piles 23 y 24 y Operación de la planta de cristalización. De esta manera, a partir del año 2011, solo quedan operativas las siguientes actividades: - Planta de prilado. - Sistemas térmicos. - Planta de yoduro. - Planta de neutralización. - El titular indica que durante el año 2020 no operó la planta de Prilado, al igual que la Planta de Yoduro y Planta de Neutralización, por lo tanto, durante el 2020 las actividades del inventario de emisiones que se desarrollaron corresponden principalmente al tránsito de vehículos. - Las emisiones anuales de la Planta María Elena corresponden a 11,51 ton, cumpliendo con lo establecido en el Plan (180 t/año). De lo anterior, es posible determinar que el titular ha implementado las exigencias establecidas en el artículo 5, letra c, del Plan, durante el año 2020, dado que reporta antecedentes respecto de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire relativa a material particulado respirable y condiciones meteorológicas. |

## CONCLUSIÓN

Las actividades de fiscalización ambiental realizadas, consideraron la verificación de las exigencias relativas a emisiones atmosféricas, plan operacional para la gestión de episodios críticos y el monitoreo de la calidad del aire, de la Planta de Producción de María Elena, asociadas al Plan de Descontaminación para las localidades María Elena y Pedro de Valdivia, (D.S. 164/1998), del MINSEGPRES, para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020.

Respecto a lo anterior, es posible indicar que la información de las actividades de inspección de los días 30 de noviembre y 03 de diciembre año 2020 realizadas por la SEREMI de Salud y el examen de información realizado por esta Superintendencia, permite verificar que se ajusta las exigencias establecidas en el D.S. 164/1998, durante el año 2020, sin observar hallazgos al respecto.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

## ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Actas de Inspección de fecha 30-11-2020 |
| 2 | Actas de Inspección de fecha 03-12-2020 |
| 3 | ORD N° 1764 del 24 de diciembre de 2020, Seremi de Salud Antofagasta |
| 4 | Informes mensuales de emisión de PM10, entregados por el titular a través del Sistema de Ventanilla Única RETC. |
| 5 | Informe evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo de calidad material particulado, determinación de la emisión de material particulado respirable y de la eficiencia de los equipos para el control de emisiones (año 2020), entregados por el titular a través del Sistema de Ventanilla Única RETC. |

El cambio de equipos indicado fue informado a SMA mediante cartas GEMA 015/20 y GEMA 107/20.