INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

MALTERIAS UNIDAS-TEMUCO

DFZ-2021-2461-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisado y Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | MIGUEL MORALES LAGOS |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Maltexco S.A. | 91.942.000-6 | MALTERIAS UNIDAS-TEMUCO | Barros Arana N° 3190, Temuco. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N° 8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | ___ Inspección Ambiental __X__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| R.E. OAR N° 49/2021 de la SMA de fecha 15 noviembre 2021 (ver en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente | --- |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento entregado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respuesta del titular y sus anexos de fecha 22.11.2021. | --- | --- | Ver respuesta del titular de fecha 22.11.2021 en Anexo 2 del presente informe. |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 45: “Artículo 45.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla N°25. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes. Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 KWt; 100*; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. […] ii. Excepciones al cumplimiento: - Se eximen de verificar el cumplimiento del límite máximo de emisión de MP, aquellas calderas nuevas o existentes, que usen un combustible gaseoso en forma exclusiva y permanente. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 46: Artículo 46.- Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (502), las calderas nuevas y existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla N°26. Límites máximos de emisión de SO2 para calderas nuevas. Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Mayor o igual a 75 kWt y menor a 20 MWt; 400. Mayor o igual a 20 MWt; 200. Tabla N°27. Límites máximos de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes. Potencia térmica nominal de la caldera; Plazos y límites máximos de SO2 (mg/Nm3). Desde enero del año 2019; Desde enero del año 2023. Mayor o igual a 3 MWt y menor a 20 MWt; 800; 600. Mayor o igual a 20 MWt; 600; 400. i. Plazos de cumplimiento: a. Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas en la presente disposición, desde la fecha de inicio de su operación. b. Los plazos de cumplimiento para calderas existentes corresponden a los indicados en la tabla Nº 27. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla N°28. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; -; 12; -. - Petróleo N°5 y N°6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible.; 6; -; 12; -. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible.; 12; -; 18; -. - Petróleo Diesel; 12; -; 24; -. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - Con fecha 15-11-2021 esta Superintendencia envía al titular de la UF “MALTERIAS UNIDAS-TEMUCO” un Requerimiento de Información a través de la R.E. OAR N° 49/2021 de la SMA (ver en Anexo 1), para revisión de la información correspondiente de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 8/2015 del MMA (PDA de Temuco y Padre Las Casas), solicitando al titular remitir la siguiente información: - Informar a esta Superintendencia las calderas que se encuentran operativas en la Unidad Fiscalizable. Al respecto, indicar el número de registro de cada caldera y el combustible utilizado en cada una. Adjuntar el "Informe Técnico Individual" de cada caldera. - Remitir a esta Superintendencia una copia completa de los informes de muestreo discreto de material particulado e informes de gases realizados desde el mes de enero del 2020 a la fecha de la presente resolución, esto para las calderas que utilizan carbón como combustible. - Informar a esta Superintendencia si existe o proyecta un plan de recambio de las calderas a carbón operativas. Al respecto, presentar una carta Gantt con actividades y plazos estimados. - Con fecha 22-11-2021 el titular da respuesta a la SMA y a lo solicitado en la R.E. OAR N° 49/2021 de la SMA (ver respuesta del titular y sus anexos en Anexo 2), informando principalmente lo siguiente: - El titular informa que posee 3 calderas industriales, con los números de registro 76, 173 y 289 del S.S.A.S. respectivamente. La caldera número de registro 76 S.S.A.S. se encuentra operativa y utiliza carbón como combustible (potencia térmica igual 7,84 MW). La caldera número de registro 173 S.S.A.S. se encuentra inactiva desde la fecha 03.12.2020 y utilizaba carbón como combustible (potencia térmica igual 7,84 MW). Por último, la caldera número de registro 289 S.S.A.S. se encuentra operativa y utiliza gas licuado como combustible. - El titular de la UF hace entrega de los informes de mediciones discretas de gases y material particulado (MP) realizados en sus calderas (ver informes de muestreos desde año 2020 a la fecha en el Anexo 2). A continuación, en la tabla 1 se presenta un resumen de las mediciones discretas de MP y gases realizados por el titular desde el año 2020 a la fecha: Tablas N° 1. Muestreos isocinéticos realizados por el titular en calderas a carbón desde el año 2020 a la fecha de la R.E. OAR N° 49/2021 de la SMA. Caldera a carbón N° 76 S.S.A.S.. PERIODO; MP; SO2. Semestre 1 - 2020; Realizado; No realizado. Semestre 2 - 2020; No realizado; Realizado. Semestre 1 - 2021; Realizado; Realizado. Semestre 2 - 2021; No realizado; No realizado. Caldera a carbón N° 173 S.S.A.S.. PERIODO; MP; SO2. Semestre 1 - 2020; Realizado; No realizado. Semestre 2 - 2020; No realizado; No realizado. Semestre 1 - 2021; Fuera de servicio; Fuera de servicio. Semestre 2 - 2021; Fuera de servicio; Fuera de servicio. - De las mediciones discretas realizadas (ver tabla 1), se presenta a continuación en la Tabla 2 un resumen con los resultados de las variables criticas: Tablas N° 2. Resultados muestreos discretos realizados por el titular en calderas a carbón desde el año 2020 a la fecha de la R.E. OAR N° 49/2021 de la SMA. Caldera a carbón N° 76 S.S.A.S.. PERIODO; ETFA; MP [mg/m3N]; SO2 [mg/m3N]; Cumple/No cumple. Semestre 1 - 2020; SERCOAMB LTDA.; 23,0; ---; Cumple. Semestre 2 - 2020; MENDEZ ASOCIADOS LTDA.; ---; 212,12; Cumple. Semestre 1 - 2021; MENDEZ ASOCIADOS LTDA.; 47,2; 535,76; Cumple. Caldera a carbón N° 173 S.S.A.S.. Semestre 1 - 2020; SERCOAMB LTDA.; 22,3; ---; Cumple. - Por último, se puede concluir que el titular de la UF “MALTERIAS UNIDAS-TEMUCO” no da cumplimiento a la frecuencia de muestreo establecida en el artículo 49 del D.S. N° 8/2015 MMA (ver tabla 1), faltando para la caldera registro N° 76 SSAS el primer semestre del año 2020 (para el parámetro SO2), el segundo semestre del año 2020 (para el parámetro MP) y segundo semestre del año 2021 (para los parámetros MP y SO2); y para la caldera registro N° 173 SSAS el primer semestre del año 2020 (para el parámetro SO2) y el segundo semestre del año 2020 (para los parámetros MP y SO2). En total se verifica que el titular, desde el año 2020 a la fecha de la R.E. OAR N° 49/2021 de la SMA, no efectuó 7 muestreos (mediciones discretas), 4 muestreos para determinar SO2 y 3 muestreos para determinar MP. |

# CONCLUSIONES.

Como resultado del examen de la información realizado a la Unidad Fiscalizable “MALTERIAS UNIDAS-TEMUCO” de la comuna de Temuco, en el marco del PDA Temuco y Padre Las Casas (D.S. N° 8/2015 MMA), permitieron concluir que se verifica los siguientes hallazgos de las materias relevantes objeto de la fiscalización.

| N° | Exigencia | Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1. | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla N°28. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; -; 12; -. - Petróleo N°5 y N°6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible.; 6; -; 12; -. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible.; 12; -; 18; -. - Petróleo Diesel; 12; -; 24; -. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - De los resultados del examen de información efectuado en la UF ““MALTERIAS UNIDAS-TEMUCO”, realizado a través de Requerimiento de Información R.E. OAR N° 49/2015 de la SMA, podemos concluir que el titular no da cumplimiento a la frecuencia de muestreo establecida en el artículo 49 del D.S. N° 8/2015 MMA (ver resumen en tabla 1), faltando para la caldera registro N° 76 SSAS el primer semestre del año 2020 (para el parámetro SO2), el segundo semestre del año 2020 (para el parámetro MP) y segundo semestre del año 2021 (para los parámetros MP y SO2); y para la caldera registro N° 173 SSAS el primer semestre del año 2020 (para el parámetro SO2) y el segundo semestre del año 2020 (para los parámetros MP y SO2). En total se verifica que el titular, desde el año 2020 a la fecha de la R.E. OAR N° 49/2021 de la SMA, no efectuó 7 muestreos (mediciones discretas); 4 muestreos para determinar SO2 y 3 muestreos para determinar MP. Cabe informar que en la respuesta del titular de fecha 22.11.2021 se comunica a la SMA que se encuentran gestionando el proyecto de cambio de combustible en su caldera registro N° 76 SSAS, para pasar a gas licuado, lo cual deberá verificarse cuando corresponda la revisión del presente informe. Por último, se deberá verificar que las ETFAS que realizaron los muestreos de MP y SO2 se encuentren acreditadas por la SMA para estos alcances. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | R.E. OAR N° 49/2021 de la SMA de fecha 15.11.2021. |
| 2 | Respuesta del titular y sus anexos de fecha 22.11.2021. |