INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. (SENDERO DE MAIPÚ)

DFZ-2021-1689-XIII-PPDA

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobador | Juan Pablo Rodríguez F. | Jefe Sección de Calidad del Aire y Cambio Climático |  |
| Elaborador | Víctor Hugo Delgado S. | Profesional División de Fiscalización y Conformidad Ambiental |  |

Contenido

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

3	INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	4

4.2	Revisión Documental	5

5	HECHOS CONSTATADOS	6

5.1	Límites de emisión de material particulado (MP)	6

5.2	Corrección por Oxígeno según el estado de combustible	10

5.3	Vigencia de muestreo de Material Particulado (MP) y Acreditación de emisiones considerando los métodos de medición oficiales.	11

6	CONCLUSIONES	15

7	ANEXOS	15

RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. ( SENDERO DE MAIPÚ)”, localizada en Camino Casas Viejas N° 300, comuna de Maipú, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2021, contenido en la Resolución Exenta N°2582 de fecha 31 de diciembre de 2020. La actividad fue desarrollada el día 26 de mayo de 2021 (Ver anexo 1) y consideró la fiscalización de las fuentes estacionarias de nombre “Hornos Crematorios”, con número de registro PR-8221 y PR-18442.

En dicho contexto, las materias relevantes objeto de la fiscalización y el análisis posterior de la documentación requerida en el acta de fiscalización, incluyeron:

- Acreditación de emisiones de material particulado, considerando los métodos de medición oficiales y los reconocidos como válidos por la Superintendencia del Medio Ambiente.

- Verificación el límite de emisión para el parámetro Material Particulado (MP) establecido en el Art. N° 36, D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente.

- Verificación de la frecuencia de muestreo para fuentes estacionarias que no sean calderas ni procesos con combustión establecido en el Art. N° 51, D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente.

A partir de la actividad realizada y del análisis de la información requerida en el acta de fiscalización, no se identifican hallazgos. El titular del establecimiento se encuentra gestionando la Declaración de Impacto Ambiental “Proyecto Crematorio Parque del Sendero de Maipú” de la inmobiliaria Parques y Jardines S.A., desarrollada por SimCustom. En la cual se mejorará la tecnología de los hornos crematorios y se cambiará de usar combustible Petróleo Diesel a Gas Licuado de Petróleo.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. (Sendero de Maipú) | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Activa |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Camino Casas Viejas N° 300, Maipú. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Maipú |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Inmobiliaria Parques y Jardines S.A. (Sendero de Maipú) | RUT o RUN: 96.516.000-0 |
| Domicilio titular: Camino Casas Viejas N° 300, Maipú. | Correo electrónico: Reyes.karen@sendero.cl |

INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N° | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 31 | 2016 | MMA | Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago (PPDA). | Parámetro Material Particulado. |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°2582 que fija los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2021. |

# Revisión Documental

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/fuente | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta inspección ambiental, periodo GEC. | SMA | Inspección 26-05-2021. |
| 2 | Carta de respuesta a solicitud de acta de fiscalización | Documento solicitado en requerimiento información | Documento enviados a través de oficina de partes de la SMA con fecha 19-07-2021 |
| 3 | Carta de respuesta a solicitud de acta de fiscalización | Documento solicitado en requerimiento información | Documento enviados a través de oficina de partes de la SMA con fecha 25-11-2021 |

HECHOS CONSTATADOS

# Límites de emisión de material particulado (MP)

Exigencias: Artículo 36, D.S. N°31/2016 MMA Las fuentes estacionarias deberán cumplir con los límites de emisión para MP establecidos en la siguiente tabla: Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias. Tipo de fuente estacionaria; Potencia térmica; Límite máximo de emisión de MP (mg/m3N); Plazo de cumplimiento para fuentes existentes; Plazo de cumplimiento para fuentes nuevas. Calderas; Menos o igual a 300 KWt; 30; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Mayor a 300 KWt y menor o igual a 1 MWt; 30; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Mayor a 1 MWt y menor o igual a 20 MWt; 30; Desde publicación del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2019; Desde que inicia su operación y hasta el 31 de diciembre de 2019.. 20; Desde el 31 de diciembre de 2019; Desde el 31 de diciembre de 2019.. Mayor a 20 MWt; 20; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Procesos; Todas; 20; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Hornos panaderos; Todas; 30; 12 meses desde la publicación del presente decreto; Desde que inicia su operación. Quedan exentos de cumplir el límite de emisión de MP: - Los hornos panaderos de potencia menor a 1 MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente. - Las calderas nuevas y existentes de potencias hasta 1 MWt, que usen un combustible líquido (con menos de 50 ppm de azufre) o gaseoso, en forma exclusiva y permanente. - Las calderas de potencia mayor o igual a 1 MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente. Las excepciones mencionadas se acreditarán conforme a lo señalado en el artículo 43 del presente Decreto. Artículo 43, D.S. N°31/2016 MMA Para efectos de este capítulo, se acreditará el uso exclusivo y permanente de un combustible, mediante la presentación ante la Superintendencia del Medio Ambiente, por única vez, de una declaración con el número de registro de la SEREMI de Salud RM, que identifica la fuente y el tipo de combustible utilizado, de acuerdo al D.S. N°10, de 2012, del Ministerio de Salud. Artículo 47, D.S. N°31/2016 MMA Se eximen de la utilización de los métodos indicados en el artículo anterior, las calderas de potencia menor a 300 KWt, las que, para acreditar sus emisiones, deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, por única vez, el certificado de origen del fabricante que indique que la caldera cumple lo establecido en el presente Decreto.

Hechos constatados: A continuación, se presenta una tabla resumen con la información de los informes de muestreo de Material Particulado realizado a las fuentes estacionarias de nombre “Horno Crematorio PR-8221”, “Horno Crematorio PR-18442”, al momento de la fiscalización (26-05-2021) N° informe; Fuente estacionaria; Número de Registro; Código informe; Fecha muestreo; Fecha informe; ETFA. 1; Horno Crematorio; PR-8221; N° 907A-2020; 23-12-2020; 22-01-2021; AIRÓN, ingeniería y control ambiental S.A. (Código ETFA: 002-01). 2; Horno Crematorio; PR-18442; N° 920A-2020; 30-12-2020; 22-01-2021; AIRÓN, ingeniería y control ambiental S.A. (Código ETFA: 002-01). De los informes de muestreo de material particulado revisados al momento de la fiscalización, se obtiene la siguiente información respecto del límite de emisión de Material Particulado: Nombre de la fuente; Número de registro de la fuente; Potencia Térmica (MWt) (*); Combustible principal; Código informe; Fecha muestreo; Conc. MP corregida por O2 (mg/m3N) (**). Horno Crematorio; PR-8221; 0,27; Petróleo Diésel; N° 907A-2020; 23-12-2020; 47,02. Horno Crematorio; PR-18442; 0,96; Petróleo Diésel; N° 920A-2020; 30-12-2020; 20,99. A partir de los informes antes señalados es posible identificar lo siguiente: - Para los informes de muestreo de material particulado de códigos N° 907A-2020 y N° 920A/2020, no es posible evaluar el cumplimiento del límite de emisión de Material Particulado, ya que éstos no cumplen con los controles de calidad del respectivo método de referencia utilizado por la ETFA, lo anterior, por cuanto la dispersión relativa y/o desviación estándar es mayor a aquella establecida en el método de referencia empleado por la ETFA. Esto de acuerdo con lo estipulado en la Resolución Exenta N° 2051 del 14 de septiembre de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente que, “Dicta instrucción de carácter general para la operatividad específica de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica”. Con fecha 29 de julio de 2021, el establecimiento ingresó carta por oficina de partes de esta Superintendencia, informando nuevos informes de muestreos de material particulado realizado a ambas fuentes estacionarias, ya que los presentados anteriormente, no cumplieron con los controles de calidad del método de referencia. Por lo tanto, a continuación, se presenta una tabla resumen con la información de los informes de muestreo de Material Particulado realizado a las fuentes estacionarias de nombre “Horno Crematorio PR-8221”, “Horno Crematorio PR-18442”: N° informe; Fuente estacionaria; Número de Registro; Código informe; Fecha muestreo; Fecha informe; ETFA. 1; Horno Crematorio; PR-8221; N° 504A-2021; 15-06-2021; 08-07-2021; AIRÓN, ingeniería y control ambiental S.A. (Código ETFA: 002-01). 2; Horno Crematorio; PR-18442; N° 505A-2021; 16-06-2021; 12-07-2021; AIRÓN, ingeniería y control ambiental S.A. (Código ETFA: 002-01). De los informes de muestreo de material particulado ingresados con fecha 29-07-2021, se obtiene la siguiente información respecto del límite de emisión de Material Particulado: Nombre de la fuente; Número de registro de la fuente; Potencia Térmica (MWt) (*); Combustible principal; Código informe; Fecha muestreo; Conc. MP corregida por O2 (mg/m3N) (**). Horno Crematorio; PR-8221; 0,27; Petróleo Diésel; N° 504A-2021; 15-06-2021; 18,93. Horno Crematorio; PR-18442; 0.48; Petróleo Diésel; N° 505A-2020; 16-06-2021; 31,98. (*) Valores de potencia térmica calculados en el módulo de catastro del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT). (**) Valor de concentración no corregidos por oxígeno. La ETFA informa lo siguiente: “La fuente pese a ser un proceso con combustión, como ETFA se determinó que al haber mezcla de los gases del proceso con los de combustión, la concentración de MP no se debe corregir por oxígeno”. A partir de los informes antes señalados es posible identificar lo siguiente: - La fuente estacionaria tipo Proceso con combustión de nombre Horno Crematorio con Número de Registro SEREMI de Salud PR-8221 registró una concentración de Material particulado (No corregido por Oxigeno) inferior al límite máximo de emisión establecido en la Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias del Art. N° 36, D.S. N° 31/2016 MMA. - Para el informe de muestreo de material particulado de código N° 505A/2021 correspondiente a la fuente Horno Crematorio PR-18442, no es posible evaluar el cumplimiento del límite de emisión de Material Particulado, ya que éste, no cumple con los controles de calidad del respectivo método de referencia utilizado por la ETFA, lo anterior, por cuanto la dispersión relativa y/o desviación estándar es mayor a aquella establecida en el método de referencia empleado por la ETFA. Esto de acuerdo con lo estipulado en la Resolución Exenta N° 2051 del 14 de septiembre de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente que, “Dicta instrucción de carácter general para la operatividad específica de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica”. Con fecha 25 de noviembre de 2021, el establecimiento ingresó carta por oficina de partes de esta Superintendencia, informando nuevo informe de muestreo de material particulado realizado, ya que el presentado anteriormente, no cumplió con el control de calidad del método de referencia. Por lo tanto, a continuación, se presenta una tabla resumen con la información del informe de muestreo de Material Particulado realizado a la fuentes estacionarias de nombre “Horno Crematorio PR-18442”: N° informe; Fuente estacionaria; Número de Registro; Código informe; Fecha muestreo; Fecha informe; ETFA. 1; Horno Crematorio; PR-18442; N° 720A-2021; 28-09-2021; 04-11-2021; AIRÓN, ingeniería y control ambiental S.A. (Código ETFA: 002-01). Del informe de muestreo de material particulado ingresados con fecha 25-11-2021, se obtiene la siguiente información respecto del límite de emisión de Material Particulado: Nombre de la fuente; Número de registro de la fuente; Potencia Térmica (MWt) (*); Combustible principal; Código informe; Fecha muestreo; Conc. MP corregida por O2 (mg/m3N) (**). Horno Crematorio; PR-18442; 0.48; Petróleo Diésel; N° 720A-2021; 28-09-2021; 24,24. (*) Valor de potencia térmica calculados en el módulo de catastro del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT). (**) Valor de concentración no corregidos por oxígeno. La ETFA informa lo siguiente: “La fuente pese a ser un proceso con combustión, como ETFA se determinó que al haber mezcla de los gases del proceso con los de combustión, la concentración de MP no se debe corregir por oxígeno”. A partir del informe antes señalado es posible identificar lo siguiente: - Para el informe de muestreo de material particulado de código N° 720A/2021 correspondiente a la fuente Horno Crematorio PR-18442, no es posible evaluar el cumplimiento del límite de emisión de Material Particulado, ya que éste, no cumple con los controles de calidad del respectivo método de referencia utilizado por la ETFA, lo anterior, por cuanto la dispersión relativa y/o desviación estándar es mayor a aquella establecida en el método de referencia empleado por la ETFA. Esto de acuerdo con lo estipulado en la Resolución Exenta N° 2051 del 14 de septiembre de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente que, “Dicta instrucción de carácter general para la operatividad específica de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica”.

# Corrección por Oxígeno según el estado de combustible

Exigencias: Artículo 45, D.S. N°31/2016 MMA Todos los valores de emisión medidos deben ser corregidos por oxígeno según el estado de combustible que indican la Tabla VI-5 y la Tabla VI-6: Tabla VI-5: Corrección de oxígeno medido en chimenea por caldera Estado combustible; Corrección de oxígeno. Gas y líquido; 3%. Sólidos; 6%. Tabla VI-6: Corrección de oxígeno medido en chimenea para otros Procesos. Estado combustible; Corrección de oxígeno. Continuos; 8%. Discontinuos; 13%. Las correcciones en el cálculo y expresión de unidades de concentración de las emisiones se referirán a 25°C y 1 atm.

Hechos constatados: De acuerdo con el informe de muestreo de material particulado informado por el titular del establecimiento, se puede obtener la siguiente información: Nombre de la fuente; Número de registro de la fuente; Potencia Térmica (MWt) (*); Combustible principal; Código informe; Fecha muestreo; Conc. MP corregida por O2 (mg/m3N) (**). Horno Crematorio; PR-8221; 0,27; Petróleo Diésel; N° 504A-2021; 15-06-2021; 18,93. (*) Valores de potencia térmica calculados en el módulo de catastro del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT). - (**) Valor de concentración no corregidos por oxígeno. La ETFA informa lo siguiente: “La fuente pese a ser un proceso con combustión, como ETFA se determinó que al haber mezcla de los gases del proceso con los de combustión, la concentración de MP no se debe corregir por oxígeno”.

# Vigencia de muestreo de Material Particulado (MP) y Acreditación de emisiones considerando los métodos de medición oficiales.

Exigencias: Artículo 46, D.S. N°31/2016 MMA Las fuentes estacionarias emisoras deberán acreditar sus emisiones considerando los métodos de medición oficiales y los reconocidos como válidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Estos análisis se deberán realizar en laboratorios de medición y análisis autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente para estos efectos. Artículo 51, D.S. N°31/2016 MMA Las fuentes estacionarias que no sean calderas ni procesos con combustión deberán realizar las mediciones con la frecuencia descrita en la siguiente tabla: Tabla VI-7: Frecuencia de muestreo Caudal; Frecuencia de Muestreo-Medición. MP; CO; SO2; NOx. Menor a 1.000 m3/hr; Cada 36 meses; Cada 36 meses; No mide; No mide. Mayor o igual a 1.000 m3/hr.; Cada 12 meses; Cada 12 meses; Una vez (*); Una vez (*). (*) La medición debe efectuarse durante los primeros 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto. Artículo 52, D.S. N°31/2016 MMA Las calderas y procesos con combustión de potencia térmica menor a 20 MWt, deberán acreditar sus emisiones de MP, NOx y SO2, cuando corresponda, con la frecuencia descrita en las siguientes tablas: Tabla VI-8: Frecuencia para acreditar emisiones de MP, NOx y SO2 para calderas. Potencia Térmica; Frecuencia de medición. Menor a 20 MWt t mayor o igual a 10 MWt; Cada 6 meses. Menor a 10 MWt; Cada 12 meses. Tabla VI-9: Frecuencia para acreditar emisiones de MP, NOx y SO2 para procesos con combustión. Potencia Térmica; Frecuencia de medición. Menor a 20 MWt t mayor o igual a 10 MWt; Cada 6 meses. Menor a 10 MWt; Cada 12 meses. Resolución Exenta N° 587 de fecha 30 de abril de 2019 “Dicta instrucción de carácter general sobre los métodos válidos para realizar los muestreos, mediciones y análisis de emisiones atmosféricas en el marco de las exigencias establecidas en los planes de prevención y/o descontaminación ambiental”, de la SMA. 1° (…) para demostrar cumplimiento de los límites de emisión de los contaminantes material particulado (…), son los siguientes: Método: CH-5 o EPA 5 Descripción: Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias CH. Actividades: Muestreo y Análisis. 4° Aplicase esta instrucción a los titulares de fuentes emisoras afectas a planes de prevención y/o descontaminación, sujetos a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Los titulares de fuentes emisoras a planes de prevención y/o descontaminación sujetos a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, para dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en dichos instrumentos de carácter ambiental, deberán contratar a una entidad técnica de fiscalización ambiental que realice el muestreo, medición o análisis de que se trate, de conformidad a lo prescrito en el artículo 21 del decreto supremo N°38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Hechos constatados: A continuación, se presenta una tabla resumen con la información de las fuentes fijas inspeccionadas durante la actividad de fiscalización realizada por esta SMA, respecto de la vigencia del muestreo de Material Particulado para las fuentes de la unidad fiscalizable. Número de registro de la fuente; Tipo de fuente; Código informe; Potencia Térmica (MWt); Fecha muestreo de MP constatada al momento de la inspección; Fecha último Muestreo de MP; Frecuencia de muestreo según Potencia. Menor a 20 MWt y mayor o igual a 10 MWt; Menor a 10 MWt y mayor a 1 MWt; Menor o igual a 1 MWt. Cada 6 meses; Cada 12 meses; Cada 36 meses. PR-8221; Proceso con Combustión; N° 504A-2021; 0,27; 15-06-2021; 15-06-2021; -; -; Aplica. - Considerando que la fuente estacionaria con número de registro PR-8221 tiene una potencia térmica menor o igual a 1 MWt, la frecuencia de muestreo correspondiente debe ser cada 36 meses, lo que de acuerdo con el informe analizado se verifica. El informe de muestreo de material particulado fue realizado bajo el método de referencia CH-5 “Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias”, y por la Entidad de Fiscalización Ambiental (ETFA) AIRÓN, ingeniería y control ambiental S.A. (Código ETFA: 002-01)

# Antecedentes informados por el titular del establecimiento en relación con el funcionamiento de las fuentes estacionarias.

La fuente estacionaria Horno Crematorio con N° de registro PR-18442, informó a esta Superintendencia 3 informes de muestreo de material particulado, que no cumplen con los controles de calidad del método de referencia por cuanto la dispersión relativa y/o desviación estándar es mayor a aquella establecida en el método de referencia empleado por la ETFA. Esto de acuerdo con lo estipulado en la Resolución Exenta N° 2051 del 14 de septiembre de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente que, “Dicta instrucción de carácter general para la operatividad específica de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental autorizadas en el componente ambiental aire y revoca resolución que indica”. Nombre de la fuente; Número de registro de la fuente; Código informe; Fecha muestreo; Conc. MP corregida por O2 (mg/m3N) (**); Desviación estándar ó Dispersión Relativa; Valor máximo permitido Método CH-5 Punto 4.1.. Horno Crematorio; PR-18442; N° 920A-2020; 30-12-2020; 20,99; 18,28 (mg/m3N); 7 (mg/m3N). Horno Crematorio; PR-18442; N° 505A-2020; 16-06-2021; 31,98; 13,65 (mg/m3N); 7 (mg/m3N). Horno Crematorio; PR-18442; N° 720A-2021; 28-09-2021; 24,24; 11,31 (mg/m3N); 7 (mg/m3N). - Don José Manuel Valdivieso, representante legal de Inmobiliaria Parque y Jardines S.A., señala en la carta s/n de fecha 28 de julio de 2021, que “ Respecto a la desviación estándar obtenida en el muestreo de la fuente PR-18442 y que se halla fuera de los límites permitidos en este tipo de procesos, si bien las mediciones se realizaron considerando 3 corridas de muestreo (a fin de garantizar la coherencia entre sí) también se debe tener presente que nuestro proceso consiste en la cremación de cuerpos humanos, por lo que atendida la fisionomía, peso y causa de fallecimiento no es posible garantizar que en cada una de las corridas se mantenga la misma condición de medición, razón, por lo cual en ocasiones la desviación estándar resultante es superior al límite de 7 mg/m3N”. - El titular del establecimiento informó a esta Superintendencia de la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental “Proyecto Crematorio Parque del Sendero de Maipú” de la inmobiliaria Parques y Jardines S.A., desarrollada por SimCustom. - Dicha declaración cuenta con la Resolución Exenta N° 202113001218 de fecha 23 de noviembre de 2021 de la Comisión de Evaluación región Metropolitana de Santiago, en donde “Pronuncia sobre admisión a trámite” de la declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Crematorio Parque del Sendero de Maipú”, presentado por el señor José Manuel Valdivieso, en representación de Inmobiliaria Parque y Jardines S.A., con fecha 17 de noviembre de 2021. - De acuerdo con el Punto 2.2 Descripción breve del proyecto, de la declaración de impacto ambiental, se señala lo siguiente: - El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 498 m2 de superficie, para albergar la operación de un crematorio. Además, se contemplan 937 m2 como áreas complementarias destinada a la atención del público con servicios tales como cafeterías, florería, oficinas de atención a público, entre otros recintos. Finalmente, a lo descrito se añaden áreas verdes y una plaza por una superficie de 972m2. El proyecto en su totalidad posee una superficie de 2.407 m2. - Además, en el punto 5.1.6 Sala de Cremación, se señala lo siguiente: La sala de cremación contendrá en su interior 3 unidades de hornos crematorios; cámara de frío; molinillo; carro de transporte de cuerpos; mesas de trabajo; utensilios y ropa de trabajo; conexión de agua y sistemas de lavado. Los hornos serán alimentados con gas licuado. - Punto 5.1.7 horno: El primer horno de cremación es el modelo facultatieve – Technologies (FT) II y III. El segundo horno corresponde al modelo PowerPak I, de la empresa Matthews, el que actualmente se encuentra operativo en el crematorio de parque del sendero de Maipú. Este equipo opera con Diesel, por lo que será convertido a gas licuado para su operación en el nuevo sector del crematorio parque del sendero de Maipú. Ambos hornos, están equipados con cámaras de combustión primaria y secundaria. Los quemadores primario y secundario están instalados en la parte posterior del horno crematorio, facilitando de esta forma el fácil acceso para las operaciones de mantenimiento y reparación necesaria. - La potencia calórica máxima del quemador de la cámara primaria es de 270 kW. Esto permite alcanzar y mantener la temperatura normal mínima de funcionamiento de 850°C en dicha cámara, pudiendo llegar a una temperatura máxima de 1.100 a 1.150 °C, según datos entregados por el fabricante. Mientras el quemador de la zona de combustión secundaria tiene una potencia máxima de 350 KW que le permitirá alcanzar temperaturas mínimas de 850°C. La cámara secundaria ha sido diseñada con un volumen de 3,2 m3, lo que permite asegurar tiempos de resistencia de más de 2 segundos. - El Gas licuado de petróleo se almacenará en un estanque de 4.000 litros o similar, provisto por un tercero autorizado, enterrado en un costado del crematorio y conectado mediate cañerías adecuadamente instaladas por contratistas autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) bajo la estricta supervisión de la empresa proveedora. Esto permite que el diseño del estanque y cañerías considere todos los elementos de seguridad que exige la normativa aplicable.

CONCLUSIONES

De los resultados de la actividad de fiscalización realizada por esta SMA y del análisis posterior de la documentación requerida en el acta de fiscalización asociada a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto, se concluye que la fuente tipo proceso con combustión “Horno Crematorio PR-8221”, cumplen con el límite de emisión de material particulado y vigencia de los informes de muestro isocinético al momento de la fiscalización, establecidos en los artículos 36 y 51, D.S. N°31/2016 MMA, respectivamente.

En relación con la fuente estacionaria tipo proceso con combustión “Horno Crematorio PR-18442”, se presentaron 3 informes de muestreo de material particulado que superan el límite máximo de emisión establecido en la Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias del Art. N° 36, D.S. N° 31/2016 MMA. Pero, estos no cumplen con los controles de calidad del método de referencia por cuanto la dispersión relativa y/o desviación estándar es mayor a aquella establecida en el método de referencia empleado por la ETFA, por lo tanto, no se consideraron válidos.

El titular del establecimiento se encuentra gestionando la Declaración de Impacto Ambiental “Proyecto Crematorio Parque del Sendero de Maipú” de la inmobiliaria Parques y Jardines S.A., desarrollada por SimCustom. En la cual se mejorará la tecnología de los hornos crematorios y se cambiará de usar combustible Petróleo Diesel a Gas Licuado de Petróleo.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental |
| 2 | Información solicitada en acta de fiscalización ingresada por oficina de partes de la SMA. |