INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

MEDIDA PROVISIONAL   PLANTEL SITIO DESTETE-SECTOR RUCAPEQUEN

COMUNA DE CHILLAN VIEJO REGION DE ÑUBLE.

DFZ-2021-2979-XVI-MP

ENERO 2022

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Elaborado | Cristian Lineros Luengo |  |

1	RESUMEN.	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE.	4

2.1	Antecedentes Generales.	5

2.2	Ubicación.	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE ORIGINAN LA DICTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES.	5

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	5

4.1	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.	5

4.1.1	Ejecución de la inspección complementaria (Anexo 1).	7

4.2	Detalle del Recorrido de la Inspección.	8

5	HECHOS CONSTATADOS	9

6	CONCLUSIÓN	13

7	ANEXOS	142

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados del análisis de las asociadas a las medidas provisionales pre procedimentales, contempladas en las letras a) y f) del artículo 48 de la LOSMA, a Agrícola y Ganadera Chillán Viejo S.A., Rol Único Tributario N°87.820.600-2, titular de la Unidad Fiscalizable “Plantel Sitio Destete-Sector Rucapequén” mediante la Res. SMA N° 2289 del 18 de octubre de 2021, la que mantiene recurso de reposición en curso. A lo expuesto, según Memo DSC N° 78/2022 atendido el tiempo transcurrido, se solicita informa sobre estado de cumplimiento de medidas asociadas.

La Unidad Fiscalizable consiste en un establecimiento de engorda animal compuesto por dos sectores, el primero de ellos se denomina sector” Rucapequén 1” con 40 pabellones con una capacidad de albergue total de 47.000 cerdos y que se encuentra habilitado con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental. El segundo sector es “Rucapequén 2”, que mantiene 47 pabellones con una capacidad de albergue de 65.800 cerdos y que se mantiene autorizado por las Resoluciones de Calificación Ambiental Res. Ex N° 384/06 y Res. N° 347/15. El proyecto considera la construcción y operación de un sistema de tratamiento de purines a base de biodigestión, recibiendo los efluentes de ambos sectores, los que, con posterioridad a su tratamiento, son acumulados por meses como digestato en una laguna de alrededor de 90.000 m3, para ser empleados de forma directa en riego.

Cabe hacer presente que las reiteradas denuncias de episodios de olores molestos dan lugar al proceso con hallazgos DFZ-2021-2197-XVI-RCA, el que a su vez sirvió de base para la Resolución Exenta N° 2289, de fecha 18 de octubre de 2021 que dio origen a un procedimiento administrativo de ordenar Medidas Provisionales Pre-Procedimentales en lo que respecta a:

a) Presentar y ejecutar un programa de control para la aplicación de digestato en época de riego, mediante la cuantificación y registro los caudales aplicados al día, y su relación con las superficies efectivas de riego. Este programa debe, considerar también un muestreo puntual de frecuencia mensual del digestato en uso de época de riego en los parámetros de SST, SSV, ST, SVT, DBO5, NTK, P Total y olfatometría dinámica, con el fin de permitir la detección temprana de alteraciones asociadas al efluente, de acuerdo a los valores máximos establecidos durante la aprobación ambiental.

Plazo de ejecución y medios de verificación: El titular deberá presentar, en el plazo máximo de 05 días hábiles, contados desde la notificación de la presente resolución, el programa de control como también las fechas asociadas al monitoreo, en el cual se deberán especificar y justificar todos los puntos señalados.

b) Presentar y ejecutar un Programa de Manejo de Olores, en el cual se señalen las medidas químicas y no químicas a implementar durante la temporada estival y riego de digestato. Respecto a las medidas químicas, se deberá detallar: producto, temporada, dilución, modo y zonas de aplicación, periodicidad, cantidad, horario y encargado. Este Programa de Manejo de Olores deberá presentarse a la SMA en un plazo máximo de 05 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, y su ejecución deberá reportarse cada lunes mientras dure la presente resolución a través de un reporte técnico que dé cuenta de las gestiones materializadas por el programa y sus fechas asociadas, considerando como medidas de verificación fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta de la implementación de las referidas medidas.

c) Realizar una evaluación de la molestia por olores a la población cercana mediante encuestas, considerando la aplicación de la Norma Chilena NCh 3387:2015 "Calidad del aire -Evaluación de la molestia por olores- Encuesta". La evaluación deberá realizarse por 7 días seguidos, mañana y noche, a la población cercana (debiendo considerar la población cercana a los sectores de riego con digestato, Loteo Cumbres de Chillán) y deberá ser ejecutada a través de una empresa externa, acreditando su experiencia en estudios sociales cualitativos y cuantitativos, y debe realizarse según los procedimientos y metodología establecidos en la NCh 3387:2015.

El día hábil 07 desde notificada la presente resolución, el titular deberá enviar un informe de avance, identificando la empresa que realizará la evaluación, la metodología de trabajo, una propuesta de días de medición, un cronograma de trabajo, e indicando el plazo de entrega de informe final de resultados. Adicionalmente, deberá realizarse una actividad de presentación virtual de los resultados a los denunciantes involucrados, en coordinación con la Oficina Regional de la SMA del Ñuble.

Como medios de verificación para esta medida, se considerará toda documentación de respaldo (boletas, facturas, entre otros).

d) Presentar un cronograma para la ejecución de un estudio de inmisión de olores, con significancia estadística anual, a través de un equipo de panelistas o jueces sensoriales, utilizando la metodología Verein Deuscher lngenieure VDI 3940 "Medición del Impacto de Olor vía Mediciones en Terreno" (1993) y aplicar criterios de la Guía GOAA ''Guideline on Odour in Ambient Air" (1999), y que deberá evaluar la existencia o no, en receptores sensibles, de impactos odorantes molestos por notas atribuibles a la operación del plantel porcino. Los puntos para realizar el análisis deberán identificarse por las fuentes fijas individualizadas durante la evaluación ambiental y fiscalizaciones ambientales, incluyendo las prácticas de riego con digestato y adicionalmente, se deberán determinar valores de las fuentes e impactos a receptores cercanos considerando la modelación de contaminantes.

Para esta medida el plazo máximo será el día hábil 07 a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, donde deberá presentarse un primer informe de avance identificando la empresa involucrada, metodología de trabajo, cronograma y fechas de entrega de informe parciales del estudio de inmisión, con descripción de las actividades realizadas por las fuentes (recría, engorda, pozos de acumulación, laguna de acumulación, biodigestores, digestato y zona de aplicación de digestato, entre otros), caracterización de las fuentes, análisis y determinación de las concentraciones de olor (OUe/m3) mediante técnicas de olfatometría dinámica que incluyen, modelaciones y relación con los efectos asociados a la época de riego y exposición a vecinos del sector norte del plantel. El día hábil 14 a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, se deberá presentar un segundo informe parcial de avance y resultados de los elementos informados anteriormente, además de la fecha definitiva de entrega a la SMA del Informe final de resultados.

e) Instalación y/o mantención y registro continuo de datos de equipos de medición de gases con sensores de H2S, COV, temperatura y viento (dirección y velocidad). Uno de los equipos de medición deberá ser habilitado en el sector medio de aplicación de digestato para riego con no más de 48 horas de excedencia desde su aplicación y el otro en la zona de biodigestores (pozo de distribución). Los reportes se enviarán cada lunes y deberán incluir imágenes y datos en planilla Excel con el detalle de los parámetros capturados.

Para esta medida y dado que ya existe estación de medición en zona de biodigestores, se tomarán los registros desde el día hábil siguiente la notificación de la presente resolución debiendo reportarse desde el lunes siguiente en adelante, es decir 25 de octubre de 2021. Para el caso la medición continua de las áreas de digestato, se iniciará la medición en un plazo máximo de 05 días hábiles desde la notificación de la presente resolución, debiendo reportarse en los lunes siguientes de la misma y mientras duren las medidas.

f) Reportar regimen de operación y consumo diario del generador y chimenea de biogás, los reportes deberán incluir imágenes y datos en planilla Excel con el detalle de los parámetros capturados.

Para esta medida, y dado que ya existe sistema de registro asociado, se tomarán los registros desde el día hábil siguiente la notificación de la presente resolución debiendo reportarse el lunes siguiente, es decir el 25 de octubre de 2021.

g) Presentar un proyecto de propuesta de dilución de efluente derivado de digestato, con el fin de tender a bajar la carga orgánica y olores derivados de su condición actual.

Para esta medida, el plazo máximo será de 10 días hábiles desde notificada la presente resolución, donde se deberá presentar un informe detallando proyecto técnico y caudales porcentaje de dilución propuesto, además de informar pozos o norias de aguas en trámite, registrados y/o en uso de la empresa, detallando también sus caudales autorizados y en uso, copias de resoluciones respectivas de la Dirección General de Aguas en materia de derechos de agua de aguas superficiales o subterráneas, como también detallar los balances de usos y consumos de agua (m3/día) aclarando excesos.

h) sumado a Reportes de cumplimiento parciales, se individualiza en cada medida desde la notificación de las medidas provisionales ordenadas y un Reporte final de cumplimiento consolidado de las medidas provisionales ordenadas. Dicho reporte final debe ser remitido en un plazo máximo de 15 días hábiles de la notificación de la presente resolución, deberá contener un informe detallado y consolidado respecto de cada una de las acciones realizadas, tanto aquellas ordenadas en el resuelvo primero, como las demás que hayan sido comprometidas en el cronograma presentado de acuerdo con sus literales dispuestos, señalando claramente las fechas en que fueron o serán ejecutadas cada una de las medidas adjuntando con ello todos los medios verificadores solicitados y comprometidos.

De los antecedentes presentados y analizados el titular, no ha dado cumplimiento a las medidas de control en los términos requeridos por la SMA N° 2289/2021, sin perjuicio que a la fecha se mantienen denuncias de episodios de olores molestos, como también en curso el recurso de reposición a las mismas, que solicita decretar la suspensión inmediata de los efectos derivados de la resolución impugnada, hasta que el recurso interpuesto en lo principal sea resuelto y debidamente notificado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE.

## Antecedentes Generales.

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTEL SITIO DESTETE - SECTOR RUCAPEQUEN |  |
| --- | --- |
| Región: Región del Ñuble | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: 15 Km al sur-poniente de la ciudad de Chillán. Ribera Sur, Puente Ñuble, s/n |
| Provincia: Diguillín |  |
| Comuna: Chillán Viejo |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Agrícola y Ganadera Chillán Viejo S.A. | RUT o RUN: 87.820.600-2 |
| Domicilio titular: Ribera Sur, Puente Ñuble, s/n | Correo electrónico: ebravo@maxagro.cl |
|  | Teléfono: +56-42-2836560 |
| Identificación del representante legal: Pablo Espinosa Lynch | RUT o RUN: 10.508.000-k |
| Domicilio representante legal: Ribera Sur, Puente Ñuble, s/n. | Correo electrónico: pespinosa@maxagro.cl |
|  | Teléfono: +56-42-2836560 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación. |  |

## Ubicación.

| Coordenadas UTM de referencia del proyecto: Correspondiente a instalaciones de la Unidad Fiscalizable. |
| --- |
| Huso: 18 S | UTM N: 5937168 |
| Ruta de acceso: El acceso al predio se realiza por la Ruta 5 Sur en el Km. 415 (sector Perquilauquen–Río Renaico). El sitio involucrado en el proyecto, se encuentra al interior del Fundo Rucapequén al sur de Chillán Viejo y distante 4,5 km de la localidad de Rucapequén con acceso al oriente Ruta 5 Sur es por un camino interior (privado), que recorre varios sectores de la misma propiedad. |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE ORIGINAN LA DICTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES.

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N° | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Res. Ex. | 2289 | 18.10.2021 | SMA | Ordena Medidas Provisionales Pre-Procedimentales que Indica. | MP Pre-Procedimental. |
| 1 | RCA | 384 | 2006 | COREMA Biobío | “Nuevo Sitio Destete-Venta y Sistema de Tratamiento Sector Rucapequen”” | Proyecto se encuentra en etapa de Operación |
| 2 | RCA | 347 | 2015 | SEA | “Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Purines” | Proyecto se encuentra en etapa de Operación |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.

Estación 1 Pozo de Recría (746.790 m E – 5.937.855 m S WGS 84 H18):

Unidad de acumulación y agitación de alrededor de 104 m3, se mantiene sistema de impulsión de bombas en regimen 1 + 1, al momento de la actividad existe un proceso de lavado de pabellones por lo que se genera descargas en el pozo de recría. En el sector se perciben olores asociados a la actividad, pero focalizados en el pozo de recría donde la unidad de almacenamiento y líneas de aducción mantienen carpas y láminas de PVC que ayudan al control de olores, además en el sector no se identifican derrames o alguna fuente de vectores.

Estación 2 Pozo de Engorda (747.510 m E – 5.937.743 m S WGS 84 H18):

La unidad presenta dos pozos de acumulación, que en su conjunto hacen 190 m3, ambos pozos están interconectados como también mantienen sistema de cobertura para el control de olores los que son focalizados en la unidad.  No se identifican derrames o fuente de vectores en el sector.

Estación 3 Pozo Quilmo (747.687 m E- 5.937.333 m S WGS 84 H18):

La unidad presenta un pozo de acumulación de 450 m3, con dos agitadores del tipo sumergidos, existe cobertura en buen estado para el control de olores, percibiéndose olor focalizado en la unidad, no existen líneas de aducción abiertas todo en tubería HPDA soterrada. No se identifican fuente de generación de vectores ni derrames.

En el mismo sector hacia el sector poniente y sur, se da cuenta que se han habilitado nuevos sectores para el riego con digestato, se estima una superficie aproximada de 30 ha.

Estación 4 Pozo Mirador (748.660 m E- 5.937.454 m SWGS 84 H18):

La unidad presenta un pozo de acumulación de 450 m3, con dos agitadores del tipo sumergido en operación y sistema de cobertura para el control de olores, no observándose líneas de aducción abiertas todo en tubería HPDA soterrada. Respecto de la de impulsión se mantienen dos bombas, se chequea estado de cobertura total de laguna de acumulación de digestato, la que se mantiene en buen estado, los olores molestos son focalizados y no se identifican fuente de generación de vectores ni derrames.

En el mismo sector se da cuenta que pabellones del sector norte u oriente, mantienen su sistema de ventilación forzada operativo para el control de temperatura de pabellones con aplicación de luctapol para mitigar olores, al estar en la columna de evacuación no se perciben olores asimilables a la actividad de baja a media intensidad y focalizados.

Estación 5 Pozo Distribución (748.388 m E- 5.937.196 m S WGS 84 H18):

Es la unidad final de acumulación de purines previo a su tratamiento, presenta un pozo de acumulación de 100 m3 donde llegan los purines de Pozo de Engorda (Estación N° 2), Pozo Mirador (Estación N° 4) y Pozo Quilmo (Estación N° 3), la unidad mantiene cobertura para el control de fuga de olores molestos, donde se registran olores focalizados asimilables a la actividad. En el sector no se identifican fuente de generación de vectores ni derrames.

Estación 6 Unidad Biodigestores Primero y Secundario.  (748.371 m E – 5.937.176 m S WGS 84 H18)

Se realiza inspección perimetral de biodigestores, no detectándose fugas o daños en cobertura, los olores son focalizados y asimilables a la actividad, por otra parte, no se identifican fuentes de generación de vectores ni derrames.

Adicionalmente en el sector se da cuenta de la habilitación de dos líneas de extracción de agua de biogás, las que están en fase de instalación.

Estación 7 Laguna de Acumulación de efluente tratado.  (748.465 m E – 5.937.388 m S WGS 84 H18)

La unidad mantiene una laguna de acumulación de efluente derivado del digestato, con una capacidad de alrededor de 90.000 m3, para luego disponer como riego en las áreas aprobadas ambientalmente. La unidad de acumulación mantiene cobertura superficial que permite abatir olores molestos derivados de la misma. En el sector se da cuenta de la existencia de una chimenea de quema de biogás, dado que producto de la acumulación de digestato se generan columnas y levantamiento de cobertura superficial las que se regulan por quema directa con chimenea habilitada en la unidad.  En el sector no se identifican fuentes de generación de vectores ni derrames y los olores son focalizados y asimilables a la unidad.

Respecto de los volúmenes de riego oscilan en alrededor de 200.000 litros día de digestato y se val alternando en superficies de riego.

Finalmente, en la actividad se retira estación de monitoreo SMA para registro de gases odorantes.

### Ejecución de la inspección complementaria (Anexo 1).

| Existió oposición al ingreso: NO | Existió auxilio de fuerza pública: NO |
| --- | --- |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI | Existió trato respetuoso y deferente: SI |

## Detalle del Recorrido de la Inspección.

# HECHOS CONSTATADOS ASOCIADOS A LAS MEDIDAS DEL ART. 48 LO-SMA.

De los resultados de las actividades de revisión de antecedentes y fiscalización complementaria asociados a la verificación del cumplimiento de las medidas provisionales, fue posible constatar que el titular no ha dado cumplimiento a las medidas de control requeridas, sin perjuicio que a la fecha se mantiene en curso el recurso de reposición a las mismas, que solicita decretar la suspensión inmediata de los efectos derivados de la resolución impugnada, hasta que el recurso interpuesto en lo principal sea resuelto y debidamente notificado.

| N° | Medida | Medio de Verificación | Hecho constatado/ conformidad de la MP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentar y ejecutar un programa de control para la aplicación de digestato en época de riego, mediante la cuantificación y registro los caudales aplicados al día, y su relación con las superficies efectivas de riego. Este programa debe, considerar también un muestreo puntual de frecuencia mensual del digestato en uso de época de riego en los parámetros de SST, SSV, ST, SVT, DBO5, NTK, P Total y olfatometría dinámica, con el fin de permitir la detección temprana de alteraciones asociadas al efluente, de acuerdo a los valores máximos establecidos durante la aprobación ambiental. Plazo de ejecución y medios de verificación: El titular deberá presentar, en el plazo máximo de 05 días hábiles, contados desde la notificación de la presente resolución, el programa de control como también las fechas asociadas al monitoreo, en el cual se deberán especificar y justificar todos los puntos señalados. | Presentación de programa de control como también las fechas asociadas al monitoreo, en el cual se deberán especificar y justificar todos los puntos señalados. Plazo de ingreso 05 días hábiles. | A la fecha de publicación del IFA titular no ha presentado programa de control. Reposición adjunta en su Anexo a planilla de registro de caudales sin datos. |
| 2 | Presentar y ejecutar un Programa de Manejo de Olores, en el cual se señalen las medidas químicas y no químicas a implementar durante la temporada estival y riego de digestato. Respecto a las medidas químicas, se deberá detallar: producto, temporada, dilución, modo y zonas de aplicación, periodicidad, cantidad, horario y encargado. Este Programa de Manejo de Olores deberá presentarse a la SMA en un plazo máximo de 05 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, y su ejecución deberá reportarse cada lunes mientras dure la presente resolución a través de un reporte técnico que dé cuenta de las gestiones materializadas por el programa y sus fechas asociadas, considerando como medidas de verificación fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta de la implementación de las referidas medidas. | Presentación programa de manejo de olores. Presentación de reportes técnicos de manejo de olores. Plazo 05 días hábiles. | A la fecha de publicación del IFA titular no ha presentado programa ni reportes técnicos asociados al manejo de olores. Reposición adjunta en su Anexo b, Fichas ténicas de Bioseptic, Luctapol y Yuca; los registros de aplicación de Bioseptic en los pabellones pabellones; y, formato de registro que se utilizará para el uso de Luctapol en los pabellones. Anexo c orden de compra de propuesta de evaluación de molestia de olores, Anexo d propuesta de panel sensorial e identificación de olores Nch 2522-1/2017. |
| 3 | Realizar una evaluación de la molestia por olores a la población cercana mediante encuestas, considerando la aplicación de la Norma Chilena NCh 3387:2015 "Calidad del aire -Evaluación de la molestia por olores- Encuesta". La evaluación deberá realizarse por 7 días seguidos, mañana y noche, a la población cercana (debiendo considerar la población cercana a los sectores de riego con digestato, Loteo Cumbres de Chillán) y deberá ser ejecutada a través de una empresa externa, acreditando su experiencia en estudios sociales cualitativos y cuantitativos, y debe realizarse según los procedimientos y metodología establecidos en la NCh 3387:2015. El día hábil 07 desde notificada la presente resolución, el titular deberá enviar un informe de avance, identificando la empresa que realizará la evaluación, la metodología de trabajo, una propuesta de días de medición, un cronograma de trabajo, e indicando el plazo de entrega de informe final de resultados. Adicionalmente, deberá realizarse una actividad de presentación virtual de los resultados a los denunciantes involucrados, en coordinación con la Oficina Regional de la SMA del Ñuble. Como medios de verificación para esta medida, se considerará toda documentación de respaldo (boletas, facturas, entre otros). | Informe de avance, detallando empresa en cargada de evaluación, metodología de trabajo, propuesta de medición, cronograma de trabajo y fecha de plazo de informe final. Presentaciones virtuales de resultados a denunciantes involucrados. Plazo 7 días hábiles para entrega de informe de avance. | A la fecha de publicación del IFA titular no ha presentado informe ni antecedentes que den cuenta de la implementación de la medida. Reposición adjunta en su Anexo c orden de compra de propuesta de evaluación de molestia de olores, Anexo d propuesta de panel sensorial e identificación de olores Nch 2522-1/2017. |
| 4 | Presentar un cronograma para la ejecución de un estudio de inmisión de olores, con significancia estadística anual, a través de un equipo de panelistas o jueces sensoriales, utilizando la metodología Verein Deuscher lngenieure VDI 3940 "Medición del Impacto de Olor vía Mediciones en Terreno" (1993) y aplicar criterios de la Guía GOAA ''Guideline on Odour in Ambient Air" (1999), y que deberá evaluar la existencia o no, en receptores sensibles, de impactos odorantes molestos por notas atribuibles a la operación del plantel porcino. Los puntos para realizar el análisis deberán identificarse por las fuentes fijas individualizadas durante la evaluación ambiental y fiscalizaciones ambientales, incluyendo las prácticas de riego con digestato y adicionalmente, se deberán determinar valores de las fuentes e impactos a receptores cercanos considerando la modelación de contaminantes. Para esta medida el plazo máximo será el día hábil 07 a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, donde deberá presentarse un primer informe de avance identificando la empresa involucrada, metodología de trabajo, cronograma y fechas de entrega de informe parciales del estudio de inmisión, con descripción de las actividades realizadas por las fuentes (recría, engorda, pozos de acumulación, laguna de acumulación, biodigestores, digestato y zona de aplicación de digestato, entre otros), caracterización de las fuentes, análisis y determinación de las concentraciones de olor (OUe/m3) mediante técnicas de olfatometría dinámica que incluyen, modelaciones y relación con los efectos asociados a la época de riego y exposición a vecinos del sector norte del plantel. El día hábil 14 a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, se deberá presentar un segundo informe parcial de avance y resultados de los elementos informados anteriormente, además de la fecha definitiva de entrega a la SMA del Informe final de resultados. | Cronograma para ejecución de un estudio de inmisión de olores. Presentarse un primer informe de avance identificando la empresa involucrada, metodología de trabajo, cronograma y fechas de entrega de informe parciales del estudio de inmisión. Plazo 7 días hábiles para entrega de informe de avance. Presentar un segundo informe parcial de avance y resultados de los elementos Plazo 14 días hábiles para entrega de informe de avance. | A la fecha de publicación del IFA titular no ha presentado cronograma de ejecución de estudio de inmisión de olores, ni informes de avances detallados en la medida. Reposición adjunta en su Anexo c orden de compra de propuesta de evaluación de molestia de olores, Anexo d propuesta de panel sensorial e identificación de olores Nch 2522-1/2017. |
| 5 | Instalación y/o mantención y registro continuo de datos de equipos de medición de gases con sensores de H2S, COV, temperatura y viento (dirección y velocidad). Uno de los equipos de medición deberá ser habilitado en el sector medio de aplicación de digestato para riego con no más de 48 horas de excedencia desde su aplicación y el otro en la zona de biodigestores (pozo de distribución). Los reportes se enviarán cada lunes y deberán incluir imágenes y datos en planilla Excel con el detalle de los parámetros capturados. Para esta medida y dado que ya existe estación de medición en zona de biodigestores, se tomarán los registros desde el día hábil siguiente la notificación de la presente resolución debiendo reportarse desde el lunes siguiente en adelante, es decir 25 de octubre de 2021. Para el caso la medición continua de las áreas de digestato, se iniciará la medición en un plazo máximo de 05 días hábiles desde la notificación de la presente resolución, debiendo reportarse en los lunes siguientes de la misma y mientras duren las medidas. | Presentar un segundo informe parcial de avance y resultados de los elementos Plazo 05 días hábiles desde la notificación de la resolución. Además de reportes semanales. | A la fecha de publicación del IFA titular no ha presentado cronograma de ejecución de estudio de inmisión de olores, ni informes de avances detallados en la medida. Reposición adjunta en su Anexo e, Carta de proveedor que da cuenta de la fecha de las instalaciones de las narices de medición de gases habilitadas desde el 3 diciembre de 2021. |
| 6 | Reportar regimen de operación y consumo diario del generador y chimenea de biogás, los reportes deberán incluir imágenes y datos en planilla Excel con el detalle de los parámetros capturados. Para esta medida, y dado que ya existe sistema de registro asociado, se tomarán los registros desde el día hábil siguiente la notificación de la presente resolución debiendo reportarse el lunes siguiente, es decir el 25 de octubre de 2021. | Reporte de regimen de operación y consumo diario del generador y chimenea de biogás, con reportea de datos. Plazo de inicio de reporte 25 de octubre 2021. | A la fecha de publicación del IFA titular no ha presentado cronograma de ejecución de estudio de inmisión de olores, ni informes de avances detallados en la medida. Reposición adjunta en su Anexo f, planilla de datos de consumo de biogás desde el 16 al 24 de octubre de 2021. |
| 7 | Presentar un proyecto de propuesta de dilución de efluente derivado de digestato, con el fin de tender a bajar la carga orgánica y olores derivados de su condición actual. Para esta medida, el plazo máximo será de 10 días hábiles desde notificada la presente resolución, donde se deberá presentar un informe detallando proyecto técnico y caudales porcentaje de dilución propuesto, además de informar pozos o norias de aguas en trámite, registrados y/o en uso de la empresa, detallando también sus caudales autorizados y en uso, copias de resoluciones respectivas de la Dirección General de Aguas en materia de derechos de agua de aguas superficiales o subterráneas, como también detallar los balances de usos y consumos de agua (m3/día) aclarando excesos. | Presentación de informe detallando propuesta de proyecto técnico de difusión de efluente y pozos en la unidad fiscalizable. Plazo 10 días hábiles. | A la fecha de publicación del IFA titular no ha presentado cronograma de ejecución de estudio de inmisión de olores, ni informes de avances detallados en la medida. Reposición adjunta en su Anexo a planilla de registro de caudales sin datos y Anexo g con derechos de aguas constituidos. |
| 8 | Reportes de cumplimiento parciales, se individualiza en cada medida desde la notificación de las medidas provisionales ordenadas. Dicho reporte final debe ser remitido en un plazo máximo de 15 días hábiles de la notificación de la presente resolución | Reporte de cumplimientos parciales de cada medida aludida. Plazo 15 días. | A la fecha de publicación del IFA titular no ha presentado cronograma de ejecución de estudio de inmisión de olores, ni informes de avances detallados en la medida. |
| 9 | Reporte final de cumplimiento consolidado de las medidas provisionales ordenadas. Dicho reporte final debe ser remitido en un plazo máximo de 15 días hábiles de la notificación de la presente resolución, deberá contener un informe detallado y consolidado respecto de cada una de las acciones realizadas, tanto aquellas ordenadas en el resuelvo primero, como las demás que hayan sido comprometidas en el cronograma presentado de acuerdo con sus literales dispuestos, señalando claramente las fechas en que fueron o serán ejecutadas cada una de las medidas adjuntando con ello todos los medios verificadores solicitados y comprometidos. | Reporte final de cumplimiento consolidado de medidas provisionales ordenadas. Plazo 15 días. | A la fecha de publicación del IFA titular no ha presentado cronograma de ejecución de estudio de inmisión de olores, ni informes de avances detallados en la medida. |

# CONCLUSIÓN

De los antecedentes presentados y analizados el titular, no ha dado cumplimiento a las medidas de control en los términos requeridos por la SMA N° 2289/2021, sin perjuicio que a la fecha se mantiene en curso el recurso de reposición a las mismas, que solicita decretar la suspensión inmediata de los efectos derivados de la resolución impugnada, hasta que el recurso interpuesto en lo principal sea resuelto y debidamente notificado.

Por otro lado, los vecinos denunciantes han ingresado a la fecha 103 nuevas denuncias desde la notificación de la Res. SMA N° 2289/2021, aquejando problemas de olores molestos asociados a la unidad fiscalizable, se complementa detalle:

| Denuncia | Fecha |
| --- | --- |
| 163-XVI-2021 | 20-10-2021 |
| 166-XVI-2021 | 21-10-2021 |
| 165-XVI-2021 | 21-10-2021 |
| 164-XVI-2021 | 21-10-2021 |
| 169-XVI-2021 | 22-10-2021 |
| 172-XVI-2021 | 22-10-2021 |
| 170-XVI-2021 | 22-10-2021 |
| 171-XVI-2021 | 22-10-2021 |
| 173-XVI-2021 | 23-10-2021 |
| 174-XVI-2021 | 23-10-2021 |
| 175-XVI-2021 | 23-10-2021 |
| 176-XVI-2021 | 24-10-2021 |
| 177-XVI-2021 | 24-10-2021 |
| 178-XVI-2021 | 24-10-2021 |
| 179-XVI-2021 | 24-10-2021 |
| 180-XVI-2021 | 25-10-2021 |
| 184-XVI-2021 | 26-10-2021 |
| 182-XVI-2021 | 26-10-2021 |
| 181-XVI-2021 | 26-10-2021 |
| 183-XVI-2021 | 26-10-2021 |
| 185-XVI-2021 | 27-10-2021 |
| 188-XVI-2021 | 27-10-2021 |
| 186-XVI-2021 | 27-10-2021 |
| 187-XVI-2021 | 27-10-2021 |
| 191-XVI-2021 | 28-10-2021 |
| 190-XVI-2021 | 28-10-2021 |
| 192-XVI-2021 | 02-11-2021 |
| 195-XVI-2021 | 04-11-2021 |
| 193-XVI-2021 | 04-11-2021 |
| 196-XVI-2021 | 05-11-2021 |
| 197-XVI-2021 | 07-11-2021 |
| 199-XVI-2021 | 07-11-2021 |
| 201-XVI-2021 | 07-11-2021 |
| 202-XVI-2021 | 07-11-2021 |
| 198-XVI-2021 | 07-11-2021 |
| 200-XVI-2021 | 07-11-2021 |
| 203-XVI-2021 | 08-11-2021 |
| 207-XVI-2021 | 14-11-2021 |
| 208-XVI-2021 | 16-11-2021 |
| 212-XVI-2021 | 17-11-2021 |
| 217-XVI-2021 | 18-11-2021 |
| 213-XVI-2021 | 18-11-2021 |
| 214-XVI-2021 | 18-11-2021 |
| 216-XVI-2021 | 18-11-2021 |
| 218-XVI-2021 | 18-11-2021 |
| 215-XVI-2021 | 18-11-2021 |
| 220-XVI-2021 | 20-11-2021 |
| 221-XVI-2021 | 20-11-2021 |
| 222-XVI-2021 | 20-11-2021 |
| 226-XVI-2021 | 21-11-2021 |
| 223-XVI-2021 | 21-11-2021 |
| 225-XVI-2021 | 21-11-2021 |
| 224-XVI-2021 | 21-11-2021 |
| 228-XVI-2021 | 22-11-2021 |
| 227-XVI-2021 | 22-11-2021 |
| 230-XVI-2021 | 24-11-2021 |
| 231-XVI-2021 | 24-11-2021 |
| 234-XVI-2021 | 29-11-2021 |
| 233-XVI-2021 | 29-11-2021 |
| 244-XVI-2021 | 04-12-2021 |
| 246-XVI-2021 | 05-12-2021 |
| 253-XVI-2021 | 12-12-2021 |
| 257-XVI-2021 | 13-12-2021 |
| 258-XVI-2021 | 13-12-2021 |
| 254-XVI-2021 | 13-12-2021 |
| 256-XVI-2021 | 13-12-2021 |
| 255-XVI-2021 | 13-12-2021 |
| 259-XVI-2021 | 13-12-2021 |
| 264-XVI-2021 | 20-12-2021 |
| 265-XVI-2021 | 21-12-2021 |
| 266-XVI-2021 | 21-12-2021 |
| 3-XVI-2022 | 04-01-2022 |
| 1-III-2022 | 04-01-2022 |
| 2-XVI-2022 | 04-01-2022 |
| 1-XVI-2022 | 04-01-2022 |
| 4-XVI-2022 | 04-01-2022 |
| 5-XVI-2022 | 04-01-2022 |
| 6-XVI-2022 | 07-01-2022 |
| 7-XVI-2022 | 08-01-2022 |
| 8-XVI-2022 | 08-01-2022 |
| 10-XVI-2022 | 10-01-2022 |
| 14-XVI-2022 | 16-01-2022 |
| 24-XVI-2022 | 19-01-2022 |
| 23-XVI-2022 | 19-01-2022 |
| 22-XVI-2022 | 19-01-2022 |
| 25-XVI-2022 | 21-01-2022 |
| 26-XVI-2022 | 22-01-2022 |
| 28-XVI-2022 | 24-01-2022 |
| 31-XVI-2022 | 28-01-2022 |
| 34-XVI-2022 | 30-01-2022 |
| 37-XVI-2022 | 31-01-2022 |
| 36-XVI-2022 | 31-01-2022 |
| 38-XVI-2022 | 31-01-2022 |
| 40-XVI-2022 | 03-02-2022 |
| 43-XVI-2022 | 03-02-2022 |
| 48-XVI-2022 | 04-02-2022 |
| 47-XVI-2022 | 04-02-2022 |
| 50-XVI-2022 | 06-02-2022 |
| 49-XVI-2022 | 06-02-2022 |
| 52-XVI-2022 | 09-02-2022 |
| 54-XVI-2022 | 09-02-2022 |
| 55-XVI-2022 | 09-02-2022 |
| 59-XVI-2022 | 16-02-2022 |

Finalmente, se da cuenta que actualmente existe un estudio según Norma NCh 3387:2015 “Calidad del Aire – Evaluación de la molestia por olores – Encuesta” realizado en diciembre de 2021 por el Laboratorio Salimax a requerimiento de la SMA en el área de influencia del proyecto, donde alguna de sus conclusiones da cuenta de la persistencia de las molestias derivadas de episodios de olores, a saber:

“ Un 69,8% de los encuestados manifestó percibir olores en la zona de encuesta. Un 9,3% indicó percibir olores débilmente, un 41,9% claramente y un 18,6% fuertemente. A diferencia de la zona de control, donde un 25,6% indico percibir olores.

Con respecto a la molestia de olores, un 55,8% de las personas entrevistadas dentro de la zona de encuesta indica que el olor percibido es intensamente molesto, en comparación con la zona control que muestra solamente un 11.6%.

Un 69,8% de las personas entrevistadas en la zona de control consideran el olor como no aceptable, siendo este porcentaje significativamente superior en comparación a la zona control donde éste corresponde a un 16,3%.

El 65,1% de los entrevistados en la zona de encuesta considera que el origen del olor es atribuible a la industria (65,1%) establecida en el sector. Un 27,9% considera que las “Chancherías” son las principales fuentes de malos olores, en la zona de encuesta y un 9.3% en la zona control. Hay que destacar también que hay un 4.7% de los encuestados en ambas zonas que manifiestan que las fuentes de los olores provienen de rellenos sanitarios y chancherías.

En la zona de encuesta se observa que un porcentaje elevado de encuestados toman diversas medidas con respecto al problema del olor lo que se ve Página 34 de 48

Manifestado mayoritariamente en hablar con los vecinos amigos y parientes (60,5%), adaptarse a la situación (51,2%), utilizar un desodorante ambiental (51,2%), pensar en la manera de solucionar el problema (46,5%) o en cerrar las ventanas (46,5%).

- Finalmente, a partir de los resultados de la encuesta y en lo referente directamente con la percepción de olores molestos, se puede establecer que, en la zona de estudio, las personas encuestadas perciben malos olores de manera clara y con un nivel de intensidad e intolerancia altas, donde un porcentaje significativo es atribuible a la operación de plantas de crianza y engorda de cerdos localizados en sectores cercanos a sus viviendas. Es relevante destacar que en la zona 1 (zona de encuesta) se localizan casas a menos de 700 metros de las áreas riesgo con digestato. En dicha zona el 60,5 % de los entrevistados manifestaron sufrir dolores de cabeza y un 37,2 % náuseas y vómitos”.  Todos estos antecedentes son socializados en reunión de trabajo con denunciantes en Chillán Viejo con fecha 16.02.2022.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización 06.01.2022 |
| 2 | Recurso de Reposición Res. SMA N° 2289/2021 |
| 3 | Anexo a reposición planilla de registro de caudales sin datos. |
| 4 | Anexo b reposición planilla de registro de aplicación de aromatizantes sin datos |
| 5 | Anexo c reposición incluye orden de compra Propuesta Evaluación molestia por olores (Encuesta Rucapequen) |
| 6 | Anexo d reposición incluye ppropuesta panel sensorial e identificación de olores NCh 3533-1/2017 |
| 7 | Anexo e reposición incluye carta de instalación narices electrónicas para medición de olores desde el 3 diciembre de 2021. |
| 8 | Anexo f reposición planilla con datos de consumo biogás desde el 16 al 24 de octubre de 2021 |
| 9 | Anexo g reposición incluye derechos de aguas constituidos por la unidad fiscalizable. |
| 10 | Anexo Informe Encuesta Olores según Norma NCh 3387:2015 SALIMAX - SMA |