INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Programa de Cumplimiento

PISCICULTURA PICHICHANLELFU (RNA 100203)

DFZ-2022-413-X-PC

MARZO 2022

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | Leonardo Saavedra Rodríguez |  |

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	5

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.1	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental	5

4.1.1	Ejecución de la inspección	5

4.1.2	Detalle del Recorrido de la Inspección.	5

4.2	Revisión Documental	6

4.2.1	Documentos Revisados	6

5	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	6

5.1.	Hecho 1	6

5.2.	Hecho 2	13

6	CONCLUSIONES	19

7	ANEXOS	19

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados del examen de información y respectiva actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable (UF) “Piscicultura Pichichanlelfu (RNA 100203)” (en adelante “el titular” o “la piscicultura”), localizada en el Km. 78 de la carretera internacional N°215, comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. Lo anterior, en el marco del Programa de Cumplimiento (en adelante “PDC”) aprobado a través de la Resolución Exenta SMA N° 2/2021, asociada al Expediente D-102-2021 (Anexo 1). La actividad de inspección fue desarrollada durante el día 23 de marzo de 2022 (Anexo 2).

Cabe indicar que los objetivos específicos del citado programa y acciones respectivas, están dados por los siguientes hechos asociados al cumplimiento de la norma de emisión del D.S. MINSEGPRES N° 90/2000, a saber:

- El establecimiento industrial no reportó en mayo del 2019 la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N°90/2000 (Res. Ex. SISS N° 2526, de fecha 1 de agosto del año 2006) para el parámetro caudal, conforme se detalla en la Tabla N°1.1 del Anexo Nº 1 de la presente Resolución;

- El establecimiento industrial presenta inconsistencia en el reporte de su volumen de descarga en los meses de: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre de 2018; y, enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, y octubre de 2019; según se detalla en la Tabla N°1.2 del Anexo N°1 de la presente Resolución.

Finalmente, del total de acciones comprometidas en el respectivo Programa de Cumplimiento, y en base a lo informado en el Punto 5 del presente informe, se concluye la Conformidad de las Acciones establecidas.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Piscicultura Pichichanlelfu (RNA 100203). | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Sin Operación |
| --- | --- |
| Región: Los Lagos | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: N: 5.490.477; E: 726.795 |
| Provincia: Osorno |  |
| Comuna: Puyehue |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Mowi Chile S.A. | RUT o RUN: 96.633.780-K |
| Domicilio titular: Ruta Chinquihue Km. 12 S/N, Puerto Montt | Correo electrónico: alvaro.perez@mowi.com |
|  | Teléfono: +56 65 222 1910 |
| Identificación del representante legal: Álvaro Pérez | RUT o RUN: 8.367.689-2 |
| Domicilio representante legal: Ruta Chinquihue Km. 12 S/N, Puerto Montt | Correo electrónico: alvaro.perez@mowi.com |
|  | Teléfono: +56 65 222 1910 |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Res. Ex. | 2 | 04 de octubre de 2021 | SMA | Aprueba Programa de Cumplimiento y suspende procedimiento administrativo sancionatorio en contra Mowi Chile S.A. | ---- |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

### Ejecución de la inspección

| Existió oposición al ingreso: NO | Existió auxilio de fuerza pública: NO |
| --- | --- |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI | Existió trato respetuoso y deferente: SI |
| Observaciones: Sin observaciones. |  |

    - Detalle del Recorrido de la Inspección.

#### Primer día de inspección (23-03-2022).

| N° de estación | Nombre/ Descripción de estación |
| --- | --- |
| 1 | Piscicultura |

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| N° | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reporte Final | Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PDC. | - Reporte subido al Sistema de PDC (SPDC) con fecha 25-03-2022. - Entregado dentro de plazo. |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

  - Hecho 1

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: Hecho 1: El establecimiento industrial no reportó en mayo del 2019 la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N°90/2000 (Res. Ex. SISS N° 2526, de fecha 1 de agosto del año 2006) para el parámetro caudal, conforme se detalla en la Tabla N°1.1 del Anexo Nº 1 de la presente Resolución. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativas pertinentes: - D.S. N°90/2000 Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. - Resolución Exenta SISS N°2526, de fecha 01 de agosto de 2006. |  |  |  |  |  |
| Descripción de los efectos producidos por la infracción: La presente infracción no configura efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud de las personas dado que representa una falta formal a la obligación de la norma de emisión y no existen suficientes antecedentes que permitan levantar un riesgo asociado a su incumplimiento. |  |  |  |  |  |
| N° | Acción | Tipo de Acción | Plazo de ejecución | Indicador de cumplimiento | Medios de verificación |
| 1 | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se transcribirá en la plataforma electrónica del “Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento” (SPDC) creada mediante la Resolución Exenta N°166, de 8 de febrero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Programa de Cumplimiento aprobado (incluyendo las correcciones de oficio realizadas en la respectiva resolución). Además, para acceder a dicha plataforma se dará cumplimiento a la Resolución Exenta N°2.129, de 26 de octubre de 2020, mediante la cual se entregan instrucciones de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente. | Ejecutada | 05-10-2021 a 10-10-2021 | No aplica | En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico. Comentario (en SPDC): Como impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. |
|  | Resultado(s) del examen de información: - Titular adjunta comprobante de remisión de PDC en la plataforma SPDC, código CPDC-1108, que se realizó el 19 de octubre del 2021, conforme a lo establecido en los plazos del PDC de RILes. - De esta acción se manifiesta la Conformidad. |  |  |  |  |
| 2 | Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°166/2018 de la SMA. | Ejecutada | 05-10-2021 a 25-03-2022 | No aplica | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC. Comentario (en SPDC): i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. |
|  | Resultado(s) del examen de información: De esta acción se manifiesta la Conformidad, dado que el titular presentó un único reporte final, el día 25 de octubre de 2022, sumado a minuta explicativa de la presente acción. |  |  |  |  |
| 3 | Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. Dar cumplimiento a la frecuencia mínima mensual de monitoreo establecida para los parámetros considerados en el Programa de Monitoreo. | Ejecutada | 05-10-2021 a 25-03-2022 | No aplica | En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC. Comentario (en SPDC): - Plazo: Para evitar errores de interpretación se propone como plazo de ejecución “Durante toda la vigencia del PdC.” - Se debe contemplar que la piscicultura Pichichanlelfu no se encuentra operando desde noviembre de 2019 y no operará durante la vigencia del PDC, por lo tanto no se generará descarga. |
|  | Resultado(s) del examen de información: - Información de titular: - Presenta 5 comprobantes de carga en RETC (Registro de emisiones y transferencias de contaminantes,) correspondientes a reportes de Programa de Monitoreo (periodo octubre 2021 a febrero 2022), indicando además que se entiende que el reporte de estos datos se realiza al mes siguiente de la ejecución del monitoreo, por lo que los comprobantes del RETC fueron emitidos entre los meses de noviembre 2021 a marzo 2022. - Indica que la piscicultura Pichichanlelfu no se encuentra operando desde noviembre de 2019 y no operó durante la vigencia del PDC, por lo tanto, no se generó descarga. - Fiscalización 23 de marzo de 2022 Se realizó una fiscalización a la piscicultura Pichichanlelfu, con la finalidad de evidenciar la operación de esta, particularmente, la descarga de RILES. Cerca de las 11:50, se informa al Sr. Alejandro Ojeda, guardia de la UF, el contexto de la inspección, quien indica que la piscicultura no se encuentra en operación. El Sr. Ojeda comunica telefónicamente a la Sra. Mónica Guarda, Jefa de Operaciones de Mowi Chile, a quien se le informa el enfoque relacionado al actual PdC 2/2021. La Sra. Guarda, señala que el recinto no opera desde el año 2019 al 2020, aproximadamente, y finalmente el Sr. Ojeda, comenta que la piscicultura tenía aparentemente problemas de suministro de agua para el sistema productivo. De lo anterior, la fiscalización se finaliza sin ingresar al recinto. - De esta acción se manifiesta la Conformidad. |  |  |  |  |
| 4 | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. | Ejecutada | 05-10-2021 a 25-03-2022 | No aplica | En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo. Comentario (en SPDC): Acción: Se adjunta al presente PDC el anexo 3 con el certificado de la totalidad de reportes de caudales correspondiente a mayo de 2019. |
|  | Resultado(s) del examen de información: - Titular presenta un certificado de autocontrol de mayo de 2019, por lo cual se da la Conformidad. - Finalmente el titular complementa que durante el periodo en evaluación, es decir, de octubre 2021 a febrero 2022, todos los certificados de monitoreo elaborados por la ETFA Hidrolab no presentaron inconvenientes, dado que la piscicultura Pichichanlelfu, no operó durante la vigencia del PDC. |  |  |  |  |
| 5 | Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: - Calendarización de los monitoreos y reportes - Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. - Listado de parámetros comprometidos. - Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. - Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). - Máximos permitidos para cada parámetro. - Máximo permitido de caudal. - Procedimiento de Re muestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. - Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes. - Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo. | Ejecutada | 05-10-2021 a 25-03-2022 | No aplica | En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes. Comentario (SPDC): Se debe contemplar que la piscicultura Pichichanlelfu no se encuentra operando desde noviembre de 2019 y no operará durante la vigencia del PDC por lo que el Protocolo considerará actividades y cronogramas referidos a un año calendario. |
|  | Resultado(s) del examen de información: - Presenta Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Piscicultura Pichichanlelfu, el que contiene la calendarización, parámetros, frecuencia, metodología y mantenimiento del sistema de RILes para dar cumplimiento con lo exigido por la tabla N°3 del D.S. N°90/2000 o en su defecto RPM. - De lo anterior, existe Conformidad en el cumplimiento. |  |  |  |  |
| 6 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. | Ejecutada | 05-10-2021 a 11-11-2021 | No aplica | En el reporte final único se acompañará: - Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. - Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal. Comentario (SPDC): Se debe contemplar que la piscicultura Pichichanlelfu no se encuentra operando y que las actividades solicitadas se realizarán con el/los responsables ambientales de Mowi, utilizando tecnología virtual. |
|  | Resultado(s) del examen de información: - Titular presenta listado de asistentes a capacitación, y detalles de estos (nombre, firma, y fecha de realización); - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación por medio de tecnología Microsoft Teams. - Adjunta copia de las presentaciones realizadas (en formato pdf y ppt.). - Informa que realizó una capacitación ejecutada el día 09 de noviembre de 2021, por relatores de la empresa ECOS Chile, asistiendo un total de 5 empleados, sumado a la encargada de la reportabilidad del presente Programa de Cumplimiento. - De lo anterior, existe Conformidad en el cumplimiento. |  |  |  |  |

  - Hecho 2

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: Hecho 2: El establecimiento industrial presenta inconsistencia en el reporte de su volumen de descarga en los meses de: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre de 2018; y, enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, y octubre de 2019; según se detalla en la Tabla N°1.2 del Anexo N°1 de la presente Resolución. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa pertinente: - Artículo 1 D.S. N°90/2000 - D.S. N°90/2000 Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. - Resolución Exenta SISS N°2526, de fecha 01 de agosto de 2006. - Resolución Exenta SISS N°4526, de fecha 18 de diciembre de 2006. |  |  |  |  |  |
| Descripción de los efectos producidos por la infracción: Descripción de los efectos negativos producidos por la infracción o fundamentación de la inexistencia de efectos negativos: La presente infracción no configura efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud de las personas dado que representa una falta formal a la obligación de la norma de emisión y no existen suficientes antecedentes que permitan levantar un riesgo asociado a su incumplimiento. |  |  |  |  |  |
| N° | Acción | Tipo de Acción | Plazo de ejecución | Indicador de cumplimiento | Medios de verificación |
| 7 | Reportar sin inconsistencias el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. | Ejecutada | 05-10-2021 a 25-03-2022. | No aplica | En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC. Comentario (SPDC): Plazo: Para evitar errores de interpretación se propone como plazo de ejecución “Durante toda la vigencia del PdC.”. |
|  | Resultado(s) del examen de información: - Presenta 5 comprobantes de carga en RETC (Registro de emisiones y transferencias de contaminantes,) correspondientes a reportes de Programa de Monitoreo (periodo octubre 2021 a febrero 2022), indicando además que se entiende que el reporte de estos datos se realiza al mes siguiente de la ejecución del monitoreo, por lo que los comprobantes del RETC fueron emitidos entre los meses de noviembre 2021 a marzo 2022. - Además señala que durante la vigencia del presente PDC, no se reportaron superaciones de límites para los parámetros tanto de la RPM como de los adicionales comprometidos en este PDC. Así mismo, la frecuencia de monitoreo se ciñó a lo correspondiente a sus RPM vigentes, previamente mencionadas. - De lo anterior, reitera que la piscicultura Pichichanlelfu no se encuentra operando desde noviembre de 2019 y no operó durante la vigencia del PDC, por lo tanto, no se generó descarga. De esta acción se manifiesta la Conformidad asociada a dicha Acción. |  |  |  |  |
| 8 | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. | Ejecutada | 05-10-2021 a 25-03-2022. | No aplica | En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo. |
|  | Resultado(s) del examen de información: - Titular adjunta un certificado de autocontrol de mayo de 2019. - Finalmente complementa que durante el periodo en evaluación, es decir, de octubre 2021 a febrero 2022, todos los certificados de monitoreo elaborados por la ETFA Hidrolab no presentaron inconvenientes, dado que la piscicultura Pichichanlelfu, no operó durante la vigencia del PDC. De esta acción se manifiesta Conformidad. |  |  |  |  |
| 9 | Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: - Calendarización de los monitoreos y reportes - Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. - Listado de parámetros comprometidos. - Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. - Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). - Máximos permitidos para cada parámetro. - Máximo permitido de caudal. - Procedimiento de Re muestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. - Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes. - Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo. | Ejecutada | 05-10-2021 a 27-10-2021. | No Aplica | En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes. Comentario (SPDC): Se debe contemplar que la piscicultura Pichichanlelfu no se encuentra operando desde noviembre de 2019 y no operará durante la vigencia del PDC por lo que el Protocolo considerará actividades y cronogramas referidas a un año calendario.. |
|  | Resultado(s) del examen de información: - Presenta Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Piscicultura Pichichanlelfu, el que contiene la calendarización, parámetros, frecuencia, metodología y mantenimiento del sistema de RILes para dar cumplimiento con lo exigido por la tabla N°3 del D.S. N°90/2000 o en su defecto RPM. - De lo anterior, existe Conformidad en el cumplimiento. |  |  |  |  |
| 10 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. | Ejecutado | 05-10-2021 a 11-11-2021. | No Aplica | En el reporte final único se acompañará: - Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. - Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal. Comentario (SPDC): Se debe contemplar que la piscicultura Pichichanlelfu no se encuentra operando y que las actividades solicitadas se realizarán con el/los responsables ambientales de Mowi, utilizando tecnología virtual. |
|  | Resultado(s) del examen de información: - Titular presenta listado de asistentes a capacitación, y detalles de estos (nombre, firma, y fecha de realización); - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación por medio de tecnología Microsoft Teams. - Adjunta copia de las presentaciones realizadas (en formato pdf y ppt.). - Informa que realizó una capacitación ejecutada el día 09 de noviembre de 2021, por relatores de la empresa ECOS Chile, asistiendo un total de 5 empleados, sumado a la encargada de la reportabilidad del presente Programa de Cumplimiento. - De lo anterior, existe Conformidad en el cumplimiento. |  |  |  |  |

| ## Imagen 1. | Fecha: ------------- | ## Imagen 2. | Fecha: ------------- |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción del medio de prueba: presentación del protocolo de programa de monitoreo (Fuente: Acción 6 y 10, SPDC). |  | Descripción del medio de prueba: lista de asistencia a capacitación de protocolo de programa de monitoreo, dictado por ECOS Chile (Fuente: Acción 6 y 10, SPDC). |  |

| ## Imagen 3. | Fecha: ------------- | ## Imagen 4. | Fecha: ------------- |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción del medio de prueba: certificado autocontrol donde se presentó incumplimiento según respectiva Formulación de Cargos de la Res. Ex. N°1/Rol D-102-2021 (Fuente: Acción 4 y 8, SPDC). |  | Descripción del medio de prueba: Protocolo presentado por el titular (Fuente: Acción 5 y 9, SPDC). |  |

# CONCLUSIONES

Del total de acciones comprometidas en el respectivo Programa de Cumplimiento, y en base a lo informado en el Punto 5, se concluye la Conformidad de las acciones comprometidas.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución N° 02/2021 Aprueba PDC |
| 2 | Acta de inspección ambiental |
| 3 | Reportes de SPDC |

Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.