INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

ÁRIDOS LUIS NAVARRO

DFZ-2021- 1488-X-RCA

AGOSTO AÑO 2022

| Aprobado | Ivonne Mansilla G. |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado | Patricia Aros B. |  |

# Contenido

1	RESUMEN	1

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	1

2.1	Antecedentes Generales	1

2.2	Ubicación y Layout	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL	6

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	6

4.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	6

4.3	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental	6

4.3.1	Ejecución de la inspección	6

4.3.2	Detalle del Recorrido de la Inspección.	6

4.4	Revisión Documental	7

4.4.1	Documentos Revisados	7

5	HECHOS CONSTATADOS.	8

6. OTROS HECHOS.	23

7.  CONCLUSIONES.	24

6	ANEXOS	28

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la(s) actividad(es) de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “Áridos Luis Navarro”, localizada en Ruta V 505,  Km 3,5 La Vara, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos. La actividad de inspección fue desarrollada durante el día 26 de marzo 2021. (Ver anexo 1).

El motivo de la actividad corresponde a una fiscalización por oficio. Lo anterior debido a que varios proyectos de este tipo de extracción de áridos en la zona fueron denunciados, por ende, la oficina regional toma la decisión de realizar la fiscalización a la UF Áridos Luis Navarro.

El proyecto que compone la unidad fiscalizable y que fue fiscalizado durante el desarrollo de la actividad, consiste en un empréstito, el cual tiene como objetivo ampliar la extracción de áridos del pozo actualmente en operación, habilitando para este fin 24,6 ha que permitirá la extracción de 1.350.000 m3 en toda la vida útil del proyecto. El proyecto, respecto a la extracción de áridos, tiene una vida útil de 15 años, el volumen anual será de aproximadamente 90.000 m3 anuales. A esta vida útil se agregan 5 años que son necesarios para poder concluir adecuadamente con la restauración del pasivo ambiental que se crea con la extracción de áridos, totalizando así una vida útil de 20 años, según la RCA N°65 del 2020.

En la medida que se avance en la extracción de áridos, el pozo en explotación se irá restaurando mediante la incorporación al pozo de materiales no peligrosos tales como: restos de loseta, restos de hormigón, ladrillo, materiales de construcción en general, arenas, tierras de cortes, tierra de relleno y piedras, todos ellos resultantes de obras desarrolladas por la empresa y otras del rubro, de modo que el pasivo ambiental que genera este tipo de proyectos pueda ser restaurado. Esto implica que los materiales con que se irá rellenando el pozo serán manejados y acondicionados de manera tal que vayan constituyendo una base sólida tendiendo primero una capa de escombros y restos asimilables a ellos, a los que se irán incorporando los demás materiales tales como tierra, piedras, arenas, generando finalmente un terreno recuperado en cuanto a sus geoformas, eliminando de esta forma el pasivo ambiental que pudiera generar la sola explotación del pozo a través de la extracción de áridos.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización corresponde al manejo de la extracción de áridos y compromisos ambientales voluntarios.

Los hallazgos encontrados en la inspección ambiental corresponden a:

- Una extracción de profundidad en algunos sectores del lado Noreste superior a los 5 metros, establecidos en la RCA.

- No haber dado cumplimiento a los compromisos voluntarios indicado en los siguientes considerandos:

- Considerando 9.1 de la RCA N° 65/2020, el cual hace referencia que informará trimestralmente a la SMA el registro de salidas de camiones con la observación de informar si salen tapados con lona desde el pozo de áridos;

- Considerando 9.3 de la RCA N° 65/2020, el titular no ha hecho entrega de información que permita constatar que ha tomado contacto con las autoridades encargadas de reparación de caminos, con el fin de colaborar en la reparación;

- Considerando 9.5  de la RCA N° 65/2020, el cual hace referencia a que realizará un plan de seguimiento trimestral en lo que respecta a mediciones de ruido trimestralmente comprometidas.

Lo indicado precedentemente, no exime al titular de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo, respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido en la misma por el fiscalizador.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Áridos Luis Navarro | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |
| --- | --- |
| Región: Los Lagos | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: WGS 84 Huso 18 N : 5411572 E : 677838 |
| Provincia: Llanquihue |  |
| Comuna: Puerto Montt |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Maquinaria LN Spa | RUT o RUN: 76.777.940-2 |
| Domicilio titular(es): Ruta V 505, Km 3,5 La Vara, comuna de Puerto Montt | Correo electrónico: ## ln@empresasln.cl |
|  | Teléfono: 65 2225100 |
| Identificación representante(s) legal(es): Luis Navarro G | RUT o RUN: 8.697.900-4 |
| Domicilio representante(s) legal(es): Ruta V 505, Km 3,5 La Vara, comuna de Puerto Montt | Correo electrónico: ln@empresasln.cl lnavarro@empresasln.cl |
|  | Teléfono: 65 2225100 |

## Ubicación y Layout

| Mapa de ubicación local (Fuente: Google Maps). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia: DATUM WGS 84 | Huso: 18S | UTM N: 5411718 | UTM E: 677976 |
| Ruta de acceso: Desde Ruta Puerto Montt a La Vara (Ruta V-505), tomar Ruta 629, y en el km 2,5 ingresar en camino que se encuentra a mano izquierda. |  |  |  |

Layout del proyecto (Fuente: Elaboración propia DSI -SMA)

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | RCA | 65 | 19.06.2020 | Comisión de Evaluación Ambiental, Región de Los Lagos | Extracción de áridos y restauración de Pasivo Ambiental pozo La Vara | -------------------- |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programada |  |  |
| x | No programada |  | Denuncia |
|  |  |  | Autodenuncia |
|  |  | x | De Oficio |
|  |  |  | Otro |
|  |  | Detalles: Debido a las reiteradas denuncias de otros empréstitos del sector La Vara, Oficina SMA Regional Los Lagos decide por oficio realizar fiscalización. |  |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Manejo de extracción de áridos - Compromisos ambientales voluntarios

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

### Ejecución de la inspección

| Existió oposición al ingreso: No | Existió auxilio de fuerza pública: No |
| --- | --- |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Si | Existió trato respetuoso y deferente: Si |
| Observaciones: --------- |  |

    - Detalle del Recorrido de la Inspección.

#### Primer día de inspección

| N° de estación | Nombre/ Descripción de estación |
| --- | --- |
| 1 | Zona de extracción |
| 2 | Gabinete |

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Email conductor de fecha de fecha 8 de abril 2021 | Áridos Luis Navarro | ---- | Entrega información solicitada en acta de fecha 26-03-2021 |
| 2 | Resolución Exenta N° 034 de fecha 22 de julio 2022 | SMA | ---- | Requerimiento de información a Maquinaria LN SpA, sobre monitoreos de ruido compromisos voluntarios. |
| 3 | Email conductor de fecha 27 de julio 2022 | Áridos Luis Navarro | ---- | Entrega información solicitada en Resolución Exenta N°034/2022 |
| 4 | Plataforma de Seguimiento Ambiental SMA http://sisfa.sma.gob.cl/Ficha/UnidadFiscalizable/18170 | SMA | ---- | Entrega la información que el titular ha subido a la plataforma de seguimiento ambiental |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Extracción de áridos

| Número de hecho constatado: 1 | Estación N°: 1 |
| --- | --- |
| Documentación revisada: 1 |  |
| Exigencia (s): - Extracto Considerando 4.2 Partes y Obras del Proyecto RCA N° 65/2020 Extracción de áridos El proyecto posee 13 bloques de extracción de áridos. Cada bloque será habilitado aproximadamente cada año, como se muestra en la figura 29 de la DIA. Cada bloque tiene una superficie aproximada de 1,5 hectáreas y un promedio de extracción de áridos de 90.000 m3 al año. El proceso de extracción de áridos se efectúa en forma ordenada de manera lateral, utilizando la misma verticalidad de la cantera actual. Es decir, la excavadora se instala sobre el suelo y con la pala va retirando el material en franjas y llenando de inmediato los camiones que transportarán el material y/o almacenándolo sobre el suelo. La profundidad será de máximo 5 metros. - Extracto Considerando 4.2 Partes y Obras del Proyecto RCA N° 65/2020 Selección de áridos El proceso de selección de los áridos se hace mediante un seleccionador con harneo de diversas medidas. El producto luego de ser seleccionado es almacenado a granel al aire libre y será retirado mediante cargador frontal y transportado mediante camiones tolva en función de la demanda. - Extracto Considerando 4.7.1.2 acciones Extracción de áridos: El proyecto posee 13 bloques de extracción de áridos. Cada bloque será habilitado aproximadamente cada año, como se muestra en la figura 29 de la DIA. Cada bloque tiene una superficie aproximada de 1,5 hectáreas y un promedio de extracción de áridos de 90.000 m3 al año. El proceso de extracción de áridos se efectúa en forma ordenada de manera lateral, utilizando la misma verticalidad de la cantera actual. Es decir, la excavadora se instala sobre el suelo y con la pala va retirando el material en franjas y llenando de inmediato los camiones que transportarán el material y/o almacenándolo sobre el suelo. La profundidad será de máximo 5 metros. Selección de áridos: El proceso de selección de los áridos se hace mediante un seleccionador con harneo de diversas medidas. El producto luego de ser seleccionado es almacenado a granel al aire libre y será retirado mediante cargador frontal y transportado mediante camiones tolva en función de la demanda. Carguío de los áridos: El cargador frontal carga los áridos de acuerdo al pedido directo desde el suelo al camión tolva. Cabe señalar que el proceso de carguío y transporte del material será realizado con maquinaria y camiones los cuales cumplen con los estándares de calidad exigidos por la empresa para el desarrollo de las faenas de extracción de áridos. La tabla a continuación detalla la cantidad y tipo de maquinaria que contempla el proyecto en esta etapa. Se hace presente que, en relación a la restauración del pasivo ambiental, este se realizará mediante la disposición de materiales tales como restos de loseta, restos de hormigón, ladrillo, materiales de construcción en general, arenas, tierras de cortes, tierra de relleno y piedras, todos ellos de carácter no peligrosos y que son resultantes de obras desarrolladas por la empresa y otras del rubro, de modo que, en la medida que estos materiales van siendo dispuestos, se va recuperando el pasivo ambiental que genera este tipo de proyectos. Todos estos serán transportados hasta el pozo por los mismo camiones tolvas que luego transportan el material extraído. De esta manera no se genera un aumento en los viajes que se calculan para el transporte de los áridos. Se considera, además, incorporar aquella vegetación que resulte de la tala de bosque, tales como ramas. - Extracto Considerando 4.7.3 Extracción de áridos RCA N° 65/2020 El proyecto considera la extracción de 1.350.000 m3 de material pétreo procedente del pozo de extracción, durante un periodo total de extracción de 15 años, a una tasa de extracción media anual de 90.000 m3. El despacho del producto se encuentra sujeto a la demanda de que posea la constructora LN. Los áridos son principalmente para uso de los proyectos desarrollados por la empresa titular. El material será cargado en camiones tolva encarpados y transportados al lugar en donde se utilizará. - (…) Se estimaron y evaluaron para cada receptor los niveles de ruido generados por el tránsito vehicular ligado al Proyecto, considerando la superposición de las fases de construcción y operación. Los valores calculados no exceden los límites definidos por el Reglamento de la Confederación Suiza sobre la protección contra el ruido (OPB 814.41). Se construirán una serie de medidas de control de ruido para dar cumplimiento en el receptor para los escenarios de las fases de construcción y operación del Proyecto. Dicha medida apunta a generar una pantalla con material de escarpe de altura mínima 4m. Los valores calculados, con las medidas de control, no exceden los niveles máximos permisibles (NMP) establecidos por el D.S. N°38/11 del MMA para periodo diurno. Se realizará un plan de monitoreo de ruido para la superposición de fases, con objeto de verificar, mediante mediciones de niveles de ruido, los niveles proyectados con las medidas de control de ruido. Esto se detalla más adelante en capítulo de cumplimiento Normativo.(…) |  |
| Hecho (s): Inspección SMA del 26.03.2021 a) Se inicia la actividad de fiscalización en las oficinas de la UF Áridos Luis Navarro, donde se solicita información sobre los metros cúbicos movilizados fuera del predio, la persona encargada de secretaría Srta. Dayana Huentecura muestra la planilla Excel donde se constata la información de movimiento del año 2021: enero 5106 M3; febrero 8886,5 M3; marzo 200 M3 (información hasta el 25 de marzo 2021). b) Se comenzó el recorrido en el exterior de la UF con el Sr. Jonatan Ojeda, quien se desempeña como maquinista de la excavadora y posteriormente se une al recorrido de inspección el Sr. Juan Carlos Navarro, Gerente de Operaciones, a quien se le consulta si han sido los únicos dueños del predio, informa que ellos compraron al terreno al banco, que este predio perteneció al Sr. Hugo Sotomayor, Leopoldo Shumaher y Felipe Chacón. Que los antiguos dueños trabajaron parte del terreno, pero sin autorización y que estos al parecer realizaban chancado puesto que existe una laguna artificial y restos de una manguera y tubería de conexión eléctrica. También informa que la empresa Luis Navarro, comenzó operando a través de una pertinencia que correspondió a la excavación que se encuentra a la entrada a mano izquierda del predio, indica que actualmente desarrollan el proyecto con la RCA N°65 del 2020. c) En el recorrido se constata que en el predio existe 1 excavadora, la cual se encuentra operando; 1 cargador no operando; 1 maquina seleccionadora marca PowerScreen no operando, esta última se encuentra bajo el nivel de la superficie del terreno, se constata que al lado de la seleccionadora se encuentran montículos con material de bolones grande, bolones chicos y material fino. d) Se constata que en el predio existen 5 montículos con tipo de áridos: uno con bolones de tamaño bajo 2”, bajo 4“, entre 2 y 5”; entre 5 y 12” y un montículo de material integral. e) Se constata que la profundidad de la excavación es de aproximadamente 6 metros. f) Que, las cantidades que se encuentran acopiados según el Sr. Ojeda son : 4 mil M3 de bajo 2” , 5 mil bajo 4”, 10 mil M3 de 2 a 5”, 2 mil M3 de bolones de 5 a 12” , 3 mil M3 integral. g) Se constata que en el área excavada exceptuando la zona de la pertinencia, no se visualiza aposamientos de aguas. h) Se constata la existencia de una laguna artificial que se encuentran el sector Este del predio; el Sr. Navarro indicó que todo indica fue utilizada por anteriores propietarios para el chancado. - Se constata la presencia de un estanque aljibe, según informa el Sr. Navarro es utilizado cuando hay días de calor para evitar que se levante el polvo en los caminos. Por lo tanto, se concluye que el titular ha sobrepasado la profundidad máxima establecida en la RCA, y que correspondía a un máximo de 5 mts. |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 26-03-2021 |  | ## Fotografía 2. | Fecha: 26-03-2021 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 5411736 | Este: 677925 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 | Norte: 5411760 | Este: 678094 |
| Descripción del medio de prueba: Imagen permite observar la presencia de una seleccionadora de material, una retroexcavadora y un camión tolva. |  |  | Descripción del medio de prueba: Imagen de la superficie de trabajo , vista desde el lado norte del predio. |  |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 3. | Fecha: 26-03-2021 | ## Fotografía 4. | Fecha: 26-03-2021 |
| Descripción medio de prueba: Imagen captada de la planilla Excel del computador de la oficina de la UF áridos Luis Navarro, se constató que según la información de la planilla de registro que en el año 2020 la extracción de material correspondió a 85.749 M3 y que en el mes de enero 2021 fue de 11.349 M3 y febrero 2021 de 5242 M3. |  | Descripción medio de prueba: Imagen desde el sector Sur de la zona de extracción, se observa los montículos de material seleccionado. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 5. | Fecha: 26-03-2021 | ## Fotografía 6. | Fecha: 26-03-2021 |
| Descripción medio de prueba: Imagen de material acopiado. |  | Descripción medio de prueba: Imagen muestra la máquina seleccionadora Powerscreen. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 7. | Fecha: 26-03-2021 | ## Fotografía 8. | Fecha: 26-03-2021 |
| Descripción medio de prueba: Imagen permite apreciar la profundidad de excavación en la zona Sureste del predio la altura es comparada con un baño químico que se encontraba en el sector. |  | Descripción medio de prueba: Laguna ubicada en el lado Sureste del predio. |  |

# 5.2 Compromisos Ambientales Voluntarios

| Número de hecho constatado: 2 | Estación N°: 2 |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: 3-4 |  |
| a. Extracto Considerando 9 Compromisos ambientales voluntarios RCA N° 65/2020 |  |
| Hecho (s): Inspección SMA del 26.03.2021 a. Durante las actividades de inspección, se constató que un camión que salió con material desde el pozo de áridos el conductor aseguró que la lona del camión este bien instalada antes de salir del lugar. Sin embargo, y según el Compromiso Ambiental Voluntario 9.1 “Informe que dé cuenta de que los camiones que salgan vayan tapados con lonas”, es posible indicar que en lo que respecta a este compromiso, el titular no ha enviado a la SMA trimestralmente el informe de salida de camiones. En el marco de la información entregada por el titular la cual fue solicitada mediante la Resolución Exenta N°34/2022 de la SMA, este informa mediante archivo PDF de las salidas de los camiones y la inspección visual del uso de lona de los camiones tolva desde el pozo de áridos Luis Navarro. - Respecto del Compromiso Ambiental Voluntario 9.2 “La circulación de camiones se realice a una velocidad reducida que permita evitar la ocurrencia de accidentes, sobre todo en proximidades de la escuela”, es posible indicar que en el marco de la información entregada por el titular la cual fue solicitada mediante la Resolución Exenta N°34/2022 de la SMA, Áridos Luis Navarro ha realizado 2 capacitaciones a los conductores donde los temas tratados son las velocidades de conducción y protocolos de salidas de los camiones desde el pozo de áridos. Estas capacitaciones fueron realizadas por la prevencionista de riesgos, el 4 de enero y 30 de junio del 2022, no presentan antecedentes de capacitaciones de años anteriores. También en el marco de la Resolución Exenta N°34/2022 de la SMA, el titular hace entrega de la información de velocidades de los camiones relacionados al pozo de áridos Luis Navarro que transitan por la ruta V-629, información entregada por el sistema computacional Teletrac NAVMAN Director. La información corresponde entre enero y julio del 2022. - Respecto del Compromiso Ambiental Voluntario Considerando N°9.3 “Toma de contacto con la autoridad encargada de la reparación de caminos para colaborar con ellas en su reparación” Es posible indicar que en el marco de la información entregada por el titular la cual fue solicitada mediante la Resolución Exenta N°34/2022 de la SMA, informa que con fecha 19 de enero de 2022 se realiza actividad con la comunidad en marco al Programa “Construyamos verde” de Empresas LN. En este evento participaron dirigentes y miembros de la comunidad La Vara. Y un segundo evento de plantación de árboles, en esta actividad no se indica lugar y números de árboles plantados. Por otra parte, el titular indica que realiza constantes donaciones de material a la comunidad de acuerdo a los requerimientos de éstos. Mediante las Guías de despacho que informa se puede constatar que en el año 2022, Maquinarias Luis Navarro SpA hace entrega sin costo el día 20 de mayo de 36 M3 y el 23 de mayo de 24 M3 de material el cual tiene como destino el pasaje Ruperto Mancilla y 24 M3 el día 11 de julio con destino a Senda Sur. El titular no hace entrega de información que acredite que ha tomado contacto con la autoridad encargada de la reparación de caminos. - Compromiso Ambiental Voluntario Considerando N°9.4 “Construcción de Pandereta” Se constata en el sistema electrónico de seguimiento de la SMA que el titular carga el 30 de julio del 2020 la información y los antecedentes de la construcción de la pandereta de concreto en la escuela cercana al pozo de áridos Luis Navarro. - Compromiso Ambiental Voluntario N°9.5 “Plan de seguimiento de ruido con frecuencia trimestral” Es posible indicar en el marco de la información entregada por el titular, la cual fue solicitada mediante la Resolución Exenta N°34/2022 de la SMA y de lo constatado en la plataforma digital del Sistema de Seguimiento Ambiental, que el titular no ha realizado las mediciones de ruido trimestralmente comprometidas. (lo resaltado es nuestro) |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 9. | Fecha: 26-03-2022 | ## Fotografía 10. | Fecha: 26-03-2022 |
| Descripción medio de prueba: Imagen permite constatar que la UF Áridos Luis Navarro con fecha 30 de julio de 2020 sube al Sistema de Seguimiento Ambiental los antecedentes del compromiso ambiental voluntario 9.4 Construcción de la Pandereta de la Escuela que esta próxima al pozo de áridos Luis Navarro. |  | Descripción medio de prueba: Imagen permite constatar que el titular informo con fotografías el cumplimiento del compromiso voluntario ambiental 9.4 |  |

# 6. OTROS HECHOS.

Otros hechos N°1:

# 7.  CONCLUSIONES.

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que las principales NO Conformidades detectadas se presentan a continuación:

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extracción de áridos | a. Extracto Considerando 4.2 Partes y Obras del Proyecto RCA N° 65/2020 Extracción de áridos El proyecto posee 13 bloques de extracción de áridos. Cada bloque será habilitado aproximadamente cada año, como se muestra en la figura 29 de la DIA. Cada bloque tiene una superficie aproximada de 1,5 hectáreas y un promedio de extracción de áridos de 90.000 m3 al año. El proceso de extracción de áridos se efectúa en forma ordenada de manera lateral, utilizando la misma verticalidad de la cantera actual. Es decir, la excavadora se instala sobre el suelo y con la pala va retirando el material en franjas y llenando de inmediato los camiones que transportarán el material y/o almacenándolo sobre el suelo. La profundidad será de máximo 5 metros. | Mediante la actividad de fiscalización en situ realizada el día 26 de marzo 2021, se constató que en el sector noreste de la superficie predial de extracción, la profundidad de extracción en algunos sectores es superior a los 5 metros, siendo esta de aproximadamente de 6 metros. |
| 2 | Compromiso ambiental voluntario | Extracto Considerando 9 Compromisos ambientales voluntarios RCA N° 65/2020 9.1 Compromiso ambiental voluntario: “Informe que dé cuenta de que los camiones que salgan vayan tapados con lonas” (…) Lugar: Todos los camiones que pasan por portería antes de salir de pozo de extracción de áridos de LN Forma: Revisión visual de la lona. Oportunidad: Cada vez que salga un camión cargado fuera de pozo de áridos de LN. Indicador acredite cumplimiento que su Informe de Registro de salidas de camiones, el cual será enviado trimestralmente a la SMA en forma oportuna. | Mediante los antecedentes revisados se constató que el titular no ha dado cumplimiento al compromiso voluntario indicado en el considerando 9.1 de la RCA N° 65/2020, el cual hace referencia que informará trimestralmente a la SMA el registro de salidas de camiones con la observación de si salen tapados con lona desde el pozo de áridos. |
| 3 |  | Extracto Considerando 9 Compromisos ambientales voluntarios RCA N° 65/2020 Compromisos Ambiental Voluntario 9.3 “Toma de contacto con la autoridad encargada de la reparación de caminos para colaborar con ellas en su reparación” (…)Tomar contacto con la Autoridad encargada de la reparación del camino. Se aclara a la autoridad que, una vez que el proyecto se encuentre aprobado, se tomará contacto con la autoridad competente en donde se acordará la forma de mantenimiento del camino. Cabe recordar que aquí hay varios usuarios de la vía, por lo tanto, cualquier acuerdo con la autoridad competente debe necesariamente involucrar a todos los actores que usan intensivamente la vía. En este contexto, un acuerdo exclusivo entre LN y la autoridad, no resuelve el estado completo de la Ruta V-629 (…) | Mediante los antecedentes revisados se constató que el titular no ha dado cumplimiento al compromiso voluntario indicado en el considerando 93 de la RCA N° 65/2020. El titular no ha hecho entrega de información que permita constatar que ha tomado contacto con las autoridades encargadas de reparación de caminos, con el fin de colaborar en la reparación. |
| 4 | Compromiso ambiental voluntario | Extracto Considerando 9 Compromisos ambientales voluntarios RCA N° 65/2020 9.5 Compromiso Ambiental Voluntario “Plan de seguimiento de ruido con frecuencia trimestral” Compromisos voluntarios. “Plan de seguimiento de Ruido con Frecuencia Trimestral” Impacto asociado Ruido Fase del Proyecto a la que aplica Construcción, Operación y Cierre Titular desarrollará un “Plan de seguimiento de Ruido con Frecuencia Trimestral” | Mediante los antecedentes revisados se constató que el titular no ha dado cumplimiento al compromiso voluntario indicado en el considerando 9.5 de la RCA N° 65/2020, el cual hace referencia que realizará un plan de seguimiento trimestral. El titular no ha realizado las mediciones de ruido trimestralmente comprometidas. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección |
| 2 | Respuesta del titular AIA |
| 3 | Resolución Exenta N°34/2022 SMA |
| 5 | Respuesta de titular a la REN°34/2022 |