INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

“CES HUELMO AQUACHILE MAULLÍN SpA”

DFZ-2022-2439-X-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | José Moraga Emhardt |  |

# Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	Revisión Documental	5

4.1	Documentos Revisados	5

5	HALLAZGOS	6

6	CONCLUSIONES	9

7	ANEXOS	10

- RESUMEN

El presente documento da cuenta del resultado del examen de información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “CES Huelmo AquaChile Maullín SpA”, localizada en el sector de Huelmo, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos.

El motivo de la actividad de fiscalización ambiental correspondió a una actividad no programada, generada por denuncias ciudadanas consignadas en los expedientes ID 147-X-2021 e ID 168-X-2022 para lo cual se dictó la Resolución Exenta SMA Región de Los Lagos N° 031 del 08 de julio de 2022 en que se instruyó al Titular efectuar mediciones diurnas y nocturnas en al menos tres receptores que representarán la situación y ubicación más desfavorable de exposición al ruido (Ver anexo 1).

A mayor detalle los hechos denunciados señalaban que “Durante las últimas semanas los vecinos del sector pudimos percibir la presencia de un motor (probablemente un generador eléctrico) que presenta un nivel de emanaciones acústicas que está afectando la salud de las personas que viven en el lugar, estas emanaciones se presentan de manera continua durante horario diurno y nocturno sin descanso (adjunto registros audiovisuales: “Denuncia.mp4”) Mediante los registros audiovisuales adjuntos constaté que la faena acuícola pertenece a la empresa Oxzo S.A., filial de Fiordo Austral S.A., y se trata de una plataforma que provee servicios de oxigenación in situ para las jaulas de cultivo en el lugar. Dicha plataforma no cuenta con ninguna autorización de funcionamiento en las coordenadas donde se encuentra instalada a día de hoy, no existe registro de ingreso de proyecto (o modificación) en ante el SMA, y tampoco existe una unidad fiscalizable para las empresas mencionadas en dicho sector mediante el SNIFA, según datos del explorador territorial”.

La materia relevante objeto de la fiscalización fue determinar el Nivel de Presión Sonora (NPS).

Como resultado de la actividad se puede concluir que se verifica la conformidad a la materia relevante objeto de la fiscalización efectuada a la unidad fiscalizable “CES Huelmo AquaChile Maullín SpA”.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: CES Huelmo AquaChile Maullín SpA | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |
| --- | --- |
| Región: Los Lagos | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Bahía de Huelmo |
| Provincia: Llanquihue |  |
| Comuna: Puerto Montt |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: AquaChile Maullín SpA | RUT o RUN: 79.728.530-7 |
| Domicilio titular(es): Cardonal s/n, Lote B Puerto Montt Casilla N° 30-D – Puerto Montt | Correo electrónico: ----- |
|  | Teléfono: (+56) 65-2433500 |
| Identificación representante legal (es): Sady Andrés Delgado Barrientos | RUT o RUN: 8.929.166-6 |
| Domicilio representante legal (es): Cardonal s/n Lote B Puerto Montt Casilla N° 30-D – Puerto Montt | Correo electrónico: sady.delgado@aquachile.com |
|  | Teléfono: (+56) 65-2433500 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Norma de Emisión | 38 | 2011 | Ministerio del Medio Ambiente | Establece Norma de Emisión de Ruidos por Fuentes que Indica | ----- |

Revisión Documental

# Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Correo electrónico AquaChile / 28.07.2022 Carta s/n AquaChile / 28.07.2022 | AquaChile Maullín SpA | ----- | ----- |
| 2 | Correo electrónico AquaChile / 27.09.2022 Correo electrónico AquaChile / 05.08.2022 Carta s/n AquaChile / 04.08.2022 Informe Evaluación Acústica ETFA FISAM SpA del 03 de agosto de 2022 | AquaChile Maullín SpA | ----- | ----- |

HALLAZGOS

Número de hecho constatado: 1

Documentación Revisada: - Informe Evaluación Acústica

Exigencia: Artículo 7° del D.S. N°38/11 MMA. Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III.

Hechos: Examen de información - Por medio de la Resolución Exenta SMA Región de Los Lagos N° 031 de fecha 08 de julio 2022 (Ver anexo 1), se realizó un requerimiento de información a la empresa AquaChile Maullín SpA solicitándole efectuar mediciones en horario diurno (desde 07:00 a 21 horas) y horario nocturno (desde 21.00 a 07:00 horas) en al menos tres receptores sensibles. - Con fecha 28 de julio de 2022 el titular remite correo electrónico en que adjunta la siguiente documentación (Ver anexo 2): - Carta s/n AquaChile Maullín Limitada del 28 de julio de 2022 solicitando ampliación de plazo respecto de la Resolución Exenta SMA Región de Los Lagos N° 031 de fecha 08 de julio 2022. - Mediante Resolución Exenta SMA Región de Los Lagos N° 037 de fecha 01 de agosto 2022 se otorgó un plazo de 8 días hábiles adicionales para dar cumplimiento a lo solicitado en la letra a) del presente informe (Ver anexo 3). - Con fecha 05 de agosto de 2022 el titular remite correo electrónico en que adjunta la siguiente documentación (Ver anexo 4): - Carta s/n AquaChile Maullín Limitada / 04.08.2022 - Informe de resultados de medición variable ruido - Revisados los antecedentes presentados en el Informe Acústico, se tiene lo siguiente: - Equipamiento: Tanto Sonómetro como calibrador acústico cuentan con su certificado de calibración periódica vigente, expendido por el Instituto de Salud Pública de Chile - Metodología: Se observa a lo largo del informe la utilización de la metodología de medición y evaluación indicada en el D.S. N°38 de 2011 del MMA, en cuanto a posicionamiento del sonómetro, descriptores registrados, cantidad y duración de las mediciones - Zonificación: Revisados los antecedentes se indica lo siguiente: - El receptor R1 se ubica en las coordenadas 5.385.093 Norte – 661.362 Este, homologable a Zona Rural según D.S. N°38/11 MMA - El receptor R2 se ubica en las coordenadas 5.386.126 Norte – 661.026 Este, homologable a Zona Rural según D.S. N°38/11 MMA - El receptor R3 se ubica en las coordenadas 5.386.333 Norte – 662.005 Este, homologable a Zona Rural según D.S. N°38/11 MMA - El receptor R4 se ubica en las coordenadas 5.384.970 Norte – 661.207 Este, homologable a Zona Rural según D.S. N°38/11 MMA - El receptor R5 se ubica en las coordenadas 5.385.538 Norte – 660.861 Este, homologable a Zona Rural según D.S. N°38/11 MMA - A partir de los datos obtenidos por FISAM SpA y generando la corrección para efectos del D.S. N° 38/2001 en cuanto a la zona definida para los receptores R1, R2, R3, R4 y R5 de acuerdo a lo señalado en la letra e) se obtiene la siguiente ficha de evaluación de niveles de ruido. FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO. TABLA DE EVALUACIÓN. Receptor N°; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona DS N°38; Periodo (Diurno/Nocturno); Límite [dBA]; Estado (Supera/No Supera). R1; 54; 47; Rural; Diurno; 57; No Supera. R2; 46; 45; Rural; Diurno; 55; No Supera. R3; 47; 45; Rural; Diurno; 55; No Supera. R4; 45; 40; Rural; Diurno; 50; No Supera. R5; 45; 42; Rural; Diurno; 52; No Supera. R1; 47; 40; Rural; Nocturno; 50; No Supera. R2; 47; 39; Rural; Nocturno; 49; No Supera. R3; 43; 38; Rural; Nocturno; 48; No Supera. R4; 47; 39; Rural; Nocturno; 49; No Supera. R5; 48; 40; Rural; Nocturno; 50; No Supera. - El examen de información realizado permite establecer los siguientes antecedentes: - Se constató que las mediciones las realizó la ETFA FISAM SpA debidamente acreditada ante la SMA. - Se constató que las mediciones se hicieron el día 27 de julio de 2022 en horario diurno (07:00-21:00) y nocturno (21:00 – 7:00 horas) tal como se solicitó e instruyó mediante la Resolución Exenta SMA Región de Los Lagos N° 031 del 08 de julio de 2022. - Se constató que como resultado de las mediciones efectuadas por la citada ETFA no se superó la normativa ambiental establecida en los 5 receptores ubicados en zona rural, tanto en horario diurno como nocturno, en el marco del D.S. N°38 de 2011 del MMA.

CONCLUSIONES

La actividad de fiscalización ambiental fue efectuada en el marco de las denuncias ciudadanas ID 147-X-2021 e ID 168-X-2022 para lo cual se consideró la verificación del aspecto ambiental asociados a determinar el Nivel de Presión Sonora (NPS) en la unidad fiscalizable “CES Huelmo AquaChile Maullín SpA”, a partir de los hechos constatados se puede concluir lo siguiente:

- La actividad de medición fue realizada por la ETFA FISAM SpA con fecha 27 de julio de 2022

- Las mediciones se realizaron de acuerdo a lo indicado en la Resolución Exenta SMA Región de Los Lagos N° 031 del 08 de julio de 2022

- Los resultados de las mediciones en los 5 receptores seleccionados y ubicados en zona rural arrojaron el cumplimiento de la normativa ambiental de acuerdo al D.S. N°38 de 2011 del MMA.

De todo lo anterior se manifiesta conformidad en el marco de la materia relevante objeto de la fiscalización efectuada a la unidad fiscalizable “CES Huelmo AquaChile Maullín SpA”.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución Exenta SMA Región de Los Lagos N° 031 del 08 de julio de 2022 |
| 2 | Correo electrónico AquaChile / 28.07.2022 Carta s/n AquaChile / 28.07.2022 |
| 3 | Resolución Exenta SMA Región de Los Lagos N° 037 del 01 de agosto de 2022 |
| 4 | Correo electrónico interno SMA / 27.09.2022 Correo electrónico AquaChile / 27.09.2022 Correo electrónico AquaChile / 05.08.2022 Carta s/n AquaChile / 04.08.2022 Informe Evaluación Acústica ETFA FISAM SpA del 03 de agosto de 2022 |