Informe de avance de explotación, proyección y vida útil CITA ECOBIO

“Centro Integral de Tratamiento Ambiental, ECOBIO S.A., Chillán Viejo, Región del Biobío”

Abril de 2014

TABLA DE CONTENIDO

ACÁPITE 1.	ANTECEDENTES GENERALES	2

1.1	Generalidades	2

1.2	Objetivos del Proyecto	3

1.3	Catastro General de la Situación Actual	4

ACÁPITE 2.	FORMA DE EXPLOTACIÓN	5

2.1	Descripción de la Implementación y Conformación de Celdas	5

2.2	Descripción de la Conformación de Celdas por Etapas	6

2.3	Altura de Explotación	8

2.4	Situación Actual	8

2.5	Situación Proyectada	9

2.6	Vida Útil Estimada	9

ACÁPITE 3.	CONCLUSIONES Y COMENTARIOS	10

# ANTECEDENTES GENERALES

## Generalidades

En este documento, se presentan los antecedentes necesarios para poder describir el proceso de explotación a la fecha del Centro Integral de Tratamiento Ambiental (CITA), Fundo Las Cruces, describiendo lo que se propuso al inicio en la RCA N°245 del 2003, lo que existe actualmente y lo que se proyecta hacer en los próximos años.

Como bien se mencionó anteriormente, el presente proyecto se desarrolla en parte del Fundo Las Cruces, comuna de Chillán Viejo, región del Biobío, esto se puede apreciar de manera esquemática en la Figura 1-1.

Figura 1-1. Imagen representativa Ubicación Proyecto.

Este proyecto abarca un área de 38.31 ha (383.100 m2) en total, de esta la superficie destinada a disposición final de residuos es la siguiente:

Tabla 1-1. Distribución de Superficie aproximada para las celdas del CITA

| Superficie autorizada por RCA | Superficie útil real | Superficie ocupada | Superficie disponible |
| --- | --- | --- | --- |
| 280.000 m2 | 246.000 m2 | 48.600 m2 | 197.400 m2 |

Figura 1-2. Esquema de las áreas en explotación y proyectadas

## Objetivos del Proyecto

Entregar los antecedentes de la situación actual del Centro Integral de Tratamiento Ambiental, respaldar técnicamente el desarrollo de la explotación del terreno hasta la fecha del Centro Integral de Tratamiento Ambiental, Fundo Las Cruces, comuna de Chillán Viejo.

## Catastro General de la Situación Actual

Actualmente el CITA está operando normalmente, cuya área en explotación se distribuye de la manera indicada en la 1-3.

El emplazamiento de instalaciones se muestra en la figura 1-4.

Figura 1-3. Planta General CITA ECOBIO

Figura 1-4. Imagen de las instalaciones del CITA ECOBIO

# FORMA DE EXPLOTACIÓN

En este capítulo se muestra la conformación de celdas de acuerdo a la RCA N°245 del 2003, y explotación a futuro.

## Descripción de la Implementación y Conformación de Celdas

La conformación e implementación de celdas se va desarrollando de acuerdo a las condiciones de diseño establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y a las necesidades de disposición proyectadas, de acuerdo a la demanda del mercado.

La disposición de residuos se efectúa sobre el depósito de sello basal que es básicamente es una capa de arcilla, más grava, geotextil y geomembranas, tal como se aprecia en la Figura 2-1.

Figura 2-1. Esquema de la conformación de la celda.

De acuerdo a la imagen anterior, la celda se constituye de la siguiente manera:

- Los requisitos de impermeabilización de la base del depósito de seguridad consistirán en conseguir una barrera artificial producto de la combinación de materiales sintéticos (geomembranas sintéticas) y minerales impermeables (arcilla y/o bentonita) que impidan el potencial riesgo de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.

- La impermeabilización de la superficie del depósito de seguridad, destinada a evitar la contaminación del suelo, las aguas subterráneas y las aguas de superficie, una vez que se alcancen las cotas superiores definitivas de residuos, consiste de una capa de asentamiento y emparejamiento. Sobre la cual se coloca una capa de arcilla con un coeficiente de permeabilidad inferior o igual a 1x10-7 m/s y con un espesor de 60 cm. Encima de esta capa se coloca una geomembrana sintética impermeabilizante de PEAD, mecánicamente resistente y de 1,5 mm de espesor. Posteriormente, encima de la geomembrana se instala un nivel drenante continuo, con una permeabilidad superior o igual a 1x10-2 m/s.  Finalmente, sobre la capa drenante se pondrá una capa de tierra vegetal abonada convenientemente, capaz de soportar la vegetación seleccionada.

- La primera capa posee una altura de 9 m, dispuestas en subcapas de 3 m.

- Una vez completada la altura, se aplica una cobertura con una lámina sintética junto a una capa de arcilla, impidiendo el potencial riesgo de contaminación del suelo.

## Descripción de la Conformación de Celdas por Etapas

Las etapas consideradas están conformadas por un conjunto de celdas, que poseen la configuración indicada en  la Figura 2-2.

Figura 2-2. Configuración de celdas en etapas

Las etapas, poseen una altura total de 18 m aproximadamente, las que se conforman por tres capas de residuos más una cuarta que es la cobertura vegetal, esto se puede apreciar en los siguientes puntos:

- Sello Basal		: Esto corresponde a una base que separa el suelo natural con los residuos, evitando la interacción entre ellos.

- Primera Capa		: La altura es de 9 m, dispuesta en tres subcapas de 3 m, incluyendo drenes en los puntos más bajos de cada subcapa.

- Segunda Capa	: La altura de es de 6 m, dispuesta en dos capas de 3 m cada una.

- Tercera Capa		: Corresponde a la última capa de residuos, que posee un espesor de 3 m.

- Sellado y Cobertura Vegetal	: Capa de clausura y sellado del depósito se considera esta capa de tierra vegetal de manera que se integre al terreno natural, consiguiendo una continuidad espacial con el terreno circundante.

Figura 2-3. Esquema Depósito Basal.

Figura 2-4. Esquema de capa de clausura y sellado del depósito

## Altura de Explotación

Es importante indicar que inicialmente se propuso trabajar hasta una altura de 9 m y si el asentamiento del terreno y la roca lo permite, se proyecta elevar a 18 metros la altura del depósito, previa autorización del Servicio de Salud de la provincia del Ñuble.

Debido al buen comportamiento de la celda, (incluyendo el terremoto del 27 de febrero del 2010) y según estudios realizados por el Depto. De Ingeniería de la Universidad del Bio Bio, se determinó durante la operación del Proyecto, que es factible alcanzar los 18 metros de altura durante la conformación de las mismas celdas.

Dicho procedimiento se aplicará según las alturas estudiadas por los análisis de mecánica de suelos, en cuanto a estabilidad de taludes se refiere. Este análisis de estabilidad fue realizado por la Universidad del Biobío, el cual utilizó los parámetros de aceleración acorde con el terremoto del 2010.

La autorización para aumento de altura fue solicitada a la Seremi de Salud mediante carta de fecha 20 de Diciembre del 2012, de la cual se recibió respuesta desde la Seremi mediante ORD 000023/2013 y al que se le dio respuesta enviando los antecedentes requeridos, mediante carta del 27 de Junio del 2013 (adjunta).

## Situación Actual

La planta del CITA actualmente se encuentra operando normalmente, abarcando una superficie de 4.86 ha, quedando como disponible para futuras etapas 19.74 ha. La mencionada explotación se puede apreciar en la Figura 2-5, donde se diferencian ambas superficies.

Figura 2-5 Imagen Esquemática de la Situación Actual

De la imagen anterior, es necesario comentar que la celda preparada, corresponde a una celda de explotación proyectada, que actualmente se encuentra implementada para la próxima explotación.

## Situación Proyectada

La situación proyectada considera la misma forma de explotación realizada a la fecha, para lo que se pretende alcanzar los 18 metros, utilizando los mismos procedimientos anteriores.

En la Figura 2-6 se presenta la distribución de las celdas proyectadas, para su futura explotación.

Figura 2-6. Esquema de las Celdas Proyectadas

Según se describió anteriormente, el área disponible para las celdas futuras, corresponde a 19.74 hectáreas.

## Vida Útil Estimada

Según lo visto anteriormente, se determinó que el volumen explotado a la fecha corresponde a 786.000 ton. aproximadamente Por lo que considerando que la capacidad total del CITA asciende a 3.500.000 ton. Se estima que la capacidad disponible a la fecha es de 2.714.000 ton aprox.

De este modo, se puede estimar que la vida útil estimada para explotar la superficie restante (celdas proyectadas) es de 23 años aproximadamente.

# CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

- Según se pudo determinar durante la operación del proyecto y el estudio de estabilidad de taludes realizado por el Departamento de Ingeniería de la Universidad del Biobío, las celdas pueden alcanzar 18 metros de altura sin generar inconvenientes de seguridad y operación (Ver Anexo N°1: Estabilidad de Taludes).

- En cuanto a la vida útil del proyecto no se verá afectada por la variación en la altura, debido a que no se trata de una variable condicionante sino que dependerá de la demanda comercial que exista.

- La forma de explotación adoptada durante la operación del proyecto, permite mediante la configuración de las celdas, reducir la generación de lixiviados, por el simple hecho de tener una menor superficie de contacto y generar menores zonas de circulación. En resumen se minimizan los posibles impactos ambientales asociados al CITA.

EXIMIA INGENIEROS CIVILES S.P.A. Flavio Moncada B. Gerente de Ingeniería flavio.moncada@grupoeximia.cl