INFORME TECNICO MEDICIÓN DE OLOR

PLANTA AQUAPROTEIN

Agosto de 2014

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson V. | Jefe Unidad Técnica División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Juan Pablo Rodríguez F. | Profesional División de Fiscalización |  |

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3

2. OBJETIVO	3

2.1.	Objetivo General	3

2.2.	Objetivos Específicos	3

3.	METODOLOGÍA	3

3.1.	Alcances	3

3.2.	Panelistas	4

3.3.	Condiciones meteorológicas	4

3.4.	Recorrido	5

4.	RESULTADOS	9

4.1.	Análisis de resultados	13

5.	CONCLUSIONES	15

6.	ANEXOS	16

6.1.	Certificado de calibración	16

6.2.	Rueda de Olor General	18

Figuras

Figura N° 1 – Recorrido realizado el día 1 (Nocturno)	6

Figura N° 2 – Recorrido realizado el día 2 (AM-PM-Nocturno)	7

Figura N° 3 – Recorrido realizado día 3 (AM-PM)	8

Figura N° 4 – Intensidades de olor percibidas en zona de receptores sensibles el día 2 (12 de agosto)	11

Figura N° 5 – Intensidades de olor percibidas en la instalación y zona de receptores sensibles el día 3 (13 de agosto)	12

Tablas

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales	4

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas día 2	10

Tabla N° 3 – Intensidades y notas de olor percibidas día 3	11

Gráficos

Gráfico N° 1 – Intensidades percibidas	13

Gráfico N° 2 – Frecuencias de percepción por nota de olor	14

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento da cuenta de la medición de olor efectuada a la instalación Planta Aquaprotein, ubicada en la Comuna de Porvenir, Región de Magallanes y Antártica Chilena, durante los días 11, 12 y 13 de agosto de 2014 en el marco de denuncias recibidas por esta Superintendencia (SMA en adelante).

La actividad consideró una medición de olor al aire ambiente, realizada por panelistas calibrados de la SMA (fiscalizadores todos), la que incluyó un recorrido de las principales fuentes y receptores identificados.

# 2. OBJETIVO

## Objetivo General

Realizar una medición de olor al aire ambiente para detectar notas e intensidades de olor al interior de las instalaciones de Aquaprotein y en receptores sensibles cercanos a la misma, con la finalidad de determinar la presencia de olores molestos atribuibles a la instalación.

## Objetivos Específicos

- Registrar notas de olor dentro (emisión) y fuera de la instalación (inmisión).

- Registrar intensidades de olor dentro (emisión) y fuera de la instalación (inmisión).

- Georreferenciar los puntos donde se registró percepción.

- Evaluar el origen de las notas percibidas.

# METODOLOGÍA

Se realizó una medición de olor del aire ambiente de acuerdo al protocolo de fiscalización de olor, considerando en el recorrido las principales fuentes y receptores sensibles asociados a la instalación, registrando los parámetros asociados a la intensidad y carácter del olor, además, de las condiciones meteorológicas, fotografías y coordenadas de los puntos de medición.

A continuación se detallan los alcances de la actividad ejecutada, los integrantes del panel de jueces sensoriales (panelistas) y las condiciones meteorológicas al momento de realizar la actividad.

## Alcances

La medición de olor corresponde a la situación y condiciones de operación y meteorológicas del día y horario señalado.

Para asegurar que las condiciones normales de operación de la Planta se mantuvieran durante todos los días de medición, y considerando de que no existen fuentes de olor similares en el sector, se optó por realizar el recorrido en los receptores inicialmente, para luego el segundo día ingresar a la Planta y verificar las notas de olor percibidas.

## Panelistas

Los panelistas y sus acreditaciones correspondientes son los siguientes:

Tabla N° 1 – Integrantes del Panel de jueces sensoriales

| Panelista o jueces | NCh. 3190 | Test de ordenamiento | Test Triangular Ciego |
| --- | --- | --- | --- |
| Andy Morrison | Cumple | Aprobado (60%) | Aprobado (µ:11) |
| Mauricio Benitez | Cumple | Aprobado (60%) | Aprobado (µ:12) |
| Juan Pablo Rodríguez | Cumple | Aprobado (87%) | Aprobado (µ:10) |

Los certificados de calibración se presentan en el Anexo 6.1

## Condiciones meteorológicas

Las mediciones se realizaron durante los días 11, 12 y 13 de agosto en horarios PM, Nocturno y AM. El detalle de las condiciones para los días de medición se presenta a continuación:

Día 1 - 11 de agosto:

22:00 a 23:00 aprox.

- Condición Climática: Cielos nublados, lluvia y fuertes ráfagas de viento.

- N° Mediciones: 1 (Sector de receptores sensibles alrededores a la instalación).

- Horario de medición: Nocturno.

Día 2 - 12 de agosto:

9:15 a 10:30 aprox.

- Condición Climática: Cielos nublados, nieve y ráfagas de viento.

- N° Mediciones: 1 (Sector de receptores sensibles alrededores a la instalación).

- Horario de medición: AM.

18:30 a 20:15 aprox.

- Condición Climática: Cielos nublados, presencia de viento.

- N° Mediciones: 1 (Sector de receptores sensibles alrededores a la instalación).

- Horario de medición: PM (tarde).

23:15 a 00:00 aprox.

- Condición Climática: Cielos nublados, lluvia y fuertes ráfagas de viento.

- N° Mediciones: 1 (Sector de receptores sensibles alrededores a la instalación).

- Horario de medición: Nocturno.

Día 3 - 13 de agosto:

10:15 a 13:30 aprox.

- Condición Climática: Cielos nublados, ráfagas de viento.

- N.° Mediciones: 2 (Alrededores a la instalación y la planta misma)

- Horario de medición: AM y PM.

## Recorrido

Como se mencionó en los alcances, y con el objetivo de asegurar el registro de las condiciones normales de funcionamiento de la fuente, se comenzó con el recorrido fuera de la instalación (receptores sensibles) y luego se ingresó a la fuente, para el reconocimiento de las notas. Cabe destacar que no existen fuentes similares a la inspeccionada, en la zona.

Figura N° 1 – Recorrido realizado el día 1 (Nocturno)

Aquaprotein

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth.

Figura N° 2 – Recorrido realizado el día 2 (AM-PM-Nocturno)

Aquaprotein

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth.

Figura N° 3 – Recorrido realizado día 3 (AM-PM)

Aquaprotein

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth.

# RESULTADOS

A continuación  (Tabla N° 2) se presentan los registros de olor percibido, en función de la intensidad de olor registradas, la que corresponde a la fuerza con la que se percibió el olor, en una escala de 1 a 5 (muy leve a muy fuerte). Cabe destacar que el primer día de medición no se percibieron olores, por lo tanto los resultados se presentan desde el día 2.

Tabla N° 2 – Intensidades y notas de olor percibidas día 2

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor – Día 2 |  | Coordenadas (m) WGS84 H19S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Fuera de la instalación | - Frente John Williams 0234 |  |  |  | x |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 408.058 | 4.094.350 |
|  | - Frente John Williams/Mario Rocca |  |  |  | x |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 408.061 | 4.094.262 |
|  | - Frente John Williams 036 |  |  |  |  | x | Cocción, pescado | Sin percepción | 408.076 | 4.094.197 |
|  | - Frente John Williams 052 |  |  | x |  |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 408.078 | 4.094.166 |
|  | - Frente John Williams 008 |  |  | x |  |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 408.082 | 4.094.107 |
|  | - Frontis carabineros |  | x |  |  |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 408.260 | 4.093.846 |
|  | - Frente Aquaprotein |  |  |  | x |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.419 | 4.094.438 |
|  | - Frente John Williams 0126 |  |  | x |  |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 408.065 | 4.094.237 |
|  | - Costado Camino Aquaprotein 1 |  |  |  |  | x | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.823 | 4.094.474 |
|  | - Costado Camino Aquaprotein 2 |  |  | x |  |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.882 | 4.094.481 |
|  | - Frente Pesquera Cañadon |  |  |  |  | x | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.702 | 4.094.456 |

Tabla N° 3 – Intensidades y notas de olor percibidas día 3

| Punto |  | Intensidad |  |  |  |  | Notas de olor – Día 3 |  | Coordenadas (m) WGS84 H19S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Atribuibles a la Fuente | Otras Fuentes | Este | Norte |
| Fuera de la instalación | - Frente Hotel Barlovento |  |  |  | x |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.974 | 4.094.917 |
|  | - Frente Condominio Barlovento 1 |  |  |  | x |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.972 | 4.094.921 |
|  | - Frente Condominio Barlovento 2 |  |  |  | x |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.974 | 4.094.946 |
| Dentro de la instalación | - Patio Aquaprotein |  |  |  | x |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.402 | 4.094.533 |
|  | - Costado Aquaprotein |  |  |  | x |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.369 | 4.094.531 |
|  | - Costado Aquaprotein |  |  |  | x |  | Cocción, pescado | Sin percepción | 407.411 | 4.094.498 |

Figura N° 4 – Intensidades de olor percibidas en zona de receptores sensibles el día 2 (12 de agosto)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5 – Intensidades de olor percibidas en la instalación y zona de receptores sensibles el día 3 (13 de agosto)

Fuente: Elaboración propia.

## Análisis de resultados

A continuación se presentan los gráficos de frecuencias de percepción de notas por punto evaluado. Incluye tanto las percepciones dentro como fuera de la instalación. El primer día de medición no se registraron percepciones de olor. Se destaca nuevamente que con el objetivo de asegurar el registro de las condiciones normales de funcionamiento de la fuente, se comenzó con el recorrido fuera de la instalación (receptores sensibles) y luego se ingresó a la fuente, para el reconocimiento de las notas. Cabe destacar que no existen fuentes similares a la inspeccionada, en la zona.

Gráfico N° 1 – Intensidades percibidas

Como se observa las intensidades percibidas corresponden principalmente a 4 (fuerte), 5 (muy fuerte) y 3 (medio).

Gráfico N° 2 – Frecuencias de percepción por nota de olor

Como se observa todas las notas percibidas corresponden a notas atribuibles a la fuente, las que fueron percibidas en igual proporción en los receptores sensibles.

# CONCLUSIONES

La actividad permitió constatar lo siguiente:

- Se percibieron olores dentro de la instalación con notas cocción y pescado con intensidad muy fuerte (4).

- Se percibieron olores fuera de la instalación, en receptores sensibles, con notas cocción y pescado, asociadas a la fuente, con intensidades medio a muy fuerte (3 a 5)

- La nota de olor cocción se considera como nota ofensiva según Rueda de Olor MacGinley and Ginley (Anexo 2).

Considerando los antecedentes levantados durante la actividad, se establece que, para los días y lugares en que se realizó la medición, se percibieron olores molestos con notas atribuibles a la instalación en receptores sensibles, con intensidades fuerte y muy fuerte.

# ANEXOS

## Certificado de calibración

A continuación se presenta el certificado de calibración de los panelistas que participaron en la actividad.

## Rueda de Olor General

“Calidad del aire -  Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”