ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2014-290-VI-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 07 de noviembre de 2014 | Autódromo Internacional de Codegua | Inversiones La Estancilla S.A. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad de Esparcimiento (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 76.076.826-K |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]. Zona II; 60. Zona III; 65. Artículo 9° .- Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre: - Nivel de Ruido de Fondo + 10 dB(A) - NPC para Zona III de la Tabla N° 1 | Se realizaron cinco (5) mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA). Se relacionó cada medición con una carrera de entrenamiento o clasificación, según correspondió, señaladas en el programa indicado en el sitio web del autódromo (ver Anexo 1). Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido (ver fichas en registro del Anexo 2), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran los receptores, concluyéndose que el Receptor N° 1, ubicado en el sector habitado, cercano a calle La Estancilla (ver Figura 1), corresponde a ZE-1, del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, el que es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA. Por su parte los Receptores N° 2 y N 3 (ver Figura 2 y Figura 3), emplazados en el sector de La Candelaria, a una distancia entre 739 m a 800 m en línea recta (ver Figura 4), desde las pistas del Autódromo y de la torre de control respectivamente, se encuentran en una zona denominada como AR-1, del mismo instrumento de planificación territorial, la que se homologa a Zona Rural, de acuerdo a la Norma mencionada. Con base en los límites que se deben cumplir para cada una de estas zonas y los Niveles de Presión Sonora Corregidos, obtenidos a partir de las mediciones realizadas el día 07 de noviembre de 2014, se indica que en el receptor N° 1, no se superan los límites establecidos. Respecto de los receptores N° 2 y N° 3, se indica que existe superación del límite (49 dBA), obteniéndose excedencias que fluctúan entre los 6 dBA y 27 dBA. Todas estas mediciones son registradas en las fichas aprobadas por Resolución Exenta N° 201 de 2013, de la SMA (ver fichas en registro del Anexo 2) y relacionadas con las carreras en la Tabla 1. | Existe Superación de límites establecidos por la normativa, en los puntos receptores N° 2 y N° 3. Considerando que estos corresponden a zonas rurales, se registran excedencias que fluctúan entre 6 dBA y 27 dBA. |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1 (Entrenamiento N° 1 CASV); 56; N/A; (ZE-1) II; 60; 0; Conforme. Receptor N° 2 (Entrenamiento N° 1 TC2000); 55; 39; RURAL; 49; 6; No Conforme. Receptor N° 2 (Clasificación CASV); 72; 39; RURAL; 49; 23; No Conforme. Receptor N° 3 (Clasificación CASV); 76; 39; RURAL; 49; 27; No Conforme. Receptor N° 3 (Clasificación AIC); 76; 39; RURAL; 49; 27; No Conforme. |
| Tabla 1 | Fecha: 07-11-2014 |
| Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas. |  |

| Registros |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figura 1. |  | Fecha: 07-11-2014 |  | Figura 2. |  | Fecha: 07-11-2014 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 19H | Norte: 6.232.339 |  | Este: 348.554 | DATUM WGS84; HUSO 19H | Norte: 6.233.335 |  | Este: 349.594 |
| Descripción Medio de Prueba: Receptor N° 1 de medición de Ruido. |  |  |  | Descripción Medio de Prueba: Receptor N° 2 de medición de Ruido. |  |  |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 3. |  | Fecha: 07-11-2014 |  |
| DATUM WGS84 HUSO 19H | Norte: 6.233.347 |  | Este: 349.603 |
| Descripción Medio de Prueba: Receptor N° 3 de medición de Ruido. |  |  |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 923 m 511 m 739 m 853 m 800 m |  |  |  |
| Figura 4. |  | Fecha: 07-11-2014 |  |
| DATUM WGS84 HUSO 19H | Norte: N/A |  | Este: N/A |
| Descripción Medio de Prueba: Situación General de Autódromo respecto de receptores. |  |  |  |

- Anexo 1: REGISTRO: CRONOGRAMA DE CARRERAS OBTENIDO DESDE EL SITIO WEB DEL AUTÓDROMO http://www.autodromoaic.cl/.

- Anexo 2: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.