REPORTE TÉCNICO

FISCALIZACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL “HÍDRICO”.

CPC PUERTO CORONEL

Región del Bíobio

Diciembre de 2014

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson | Jefe Unidad de Técnica División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Hugo Ramírez Cuadra | Fiscalizador División de Fiscalización |  |

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETIVO	4

3.	METODOLOGÍA	5

3.1.	Inspección Ambiental	5

3.1.1.	Actividades	5

3.1.2.	Recorrido	5

3.2.	Examen de Información	6

4.	HECHOS CONSTATADOS	9

4.1.	Manejo de derrames de sustancias peligrosas en el agua y suelo	9

4.2.	Verificación de calidad de columna de agua y sedimentos	26

5.	POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.	32

5.1.	Calidad de Agua y Sedimento	32

6.	CONCLUSIONES	39

7.	ANEXOS	42

8.	REFERENCIAS	43

# INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla las actividades de Fiscalización Ambiental desarrolladas por la Unidad Técnica de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), específicamente para el componente Hídrico, con fecha 16 de abril de 2014, en el marco de la Fiscalización Ambiental Programada, a la Instalación denominada “Puerto Coronel”, cuyo titular corresponde a CPC Puerto de Coronel S.A.

La Instalación Puerto Coronel está constituida por varias obras y actividades las que se cuentan: (i) el Muelle Granelero (RCA N° 276/2007), (ii) Muelles de atraque norte (RCA N° 313/2000, RCA N° 97/2003) y (iii) Muelle de atraque sur (RCA N° 10/2007). Además cuenta con una cancha de acopio en el patio norte (RCA N° 230/2005) y  actividades ya realizadas de Dragado de los sitios 6 y7 del Muelle sur del Puerto.

El denominado Muelle granelero (RCA N° 276/2007) corresponde a un muelle mecanizado que actualmente presenta el servicio de descarga desde naves y posterior transporte del carbón, a través de una cinta transportadora, hasta las canchas de acopio de carbón al interior de las instalaciones de la Termoeléctrica Coronel de Colbún S.A.

Las actividades desarrolladas en el marco de la Fiscalización Ambiental del Proyecto, han consistido en la verificación de la implementación de medidas, compromisos y exigencias estipuladas en el Instrumento de Gestión Ambiental fiscalizado, específicamente al Muelle Granelero el Puerto Coronel, el seguimiento de variables ambientales del medio marino y asociadas a aspectos ambientalmente relevantes de la condición de calidad de columna de agua y sedimento, para lo anterior se desarrollaron las siguientes actividades:

Inspección ambiental en terreno,

Examen de Información solicitada y entregada por el titular en el marco de la actividad de fiscalización y derivada del Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.

Los resultados obtenidos de la inspección y examen de información de antecedentes, son:

- Las medidas de recubrimiento de la correa transportadora del Muelle granelero presentan secciones del muelle sin cubierta.

- Tramos del cabezo del muelle presentan material de carbón depositado en la losa, sin protección y permanecen a la intemperie en un tiempo indefinido.

- El Programa de Vigilancia del Medio Marino integrado para los muelles, no se ha ejecutado durante el año 2012 y durante el año 2013, carece de ciertos parámetros comprometidos.

- Los vientos y lluvias predominantes en Bahía Coronel en el periodo de marzo y abril de 2014, pueden ocasionar vertimiento al medio marino de partículas de carbón o lixiviado de las pilas acumuladas en la losa, con posibles efectos en cambios de calidad de columna de agua y sedimento, pudiendo afectar física y químicamente a biota marina del área de influencia del muelle granelero.

- No se presentan Informes de Programa de Vigilancia del Medio Marino, asociados a los Dragados del sitio 6 y 7 del Muelle Sur, según RCA N° 60/2010.

# OBJETIVO

Identificar el grado de desarrollo y/o implementación de las medidas de mitigación, reparación y/o compensación, asociadas a los instrumentos de gestión ambiental (IGA), detallados en la Tabla 1, presentados en el marco de los impactos ambientales asociados a la componente hídrica, específicamente para el aspecto relevante de calidad de columna de agua y sedimentos, presentes en el área de influencia del Puerto Coronel.

Tabla 1. Instrumentos de Gestión Ambiental Fiscalizados.

| Tipo de Instrumento | N° | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCA | 313 | 2000 | COREMA Bíobio | AMPLIACIÓN MUELLE NORTE DEL PUERTO DE CORONEL | No aplica |
| RCA | 97 | 2003 | COREMA Bíobio | PROYECTO "AMPLIACIÓN MUELLE SITIO CUATRO" | No aplica |
| RCA | 276 | 2007 | COREMA Bíobio | Construcción Muelle Granelero, Puerto de Coronel, Comuna de Coronel. | No aplica |
| RCA | 10 | 2007 | COREMA Bíobio | CONSTRUCCIÓN MUELLE DE ATRAQUE SUR, PUERTO DE CORONEL | No aplica |
| RCA | 60 | 2010 | COREMA Bíobio | DRAGADO DE SITIOS 6 Y 7 MUELLE SUR DEL PUERTO DE CORONEL, COMUNA DE CORONEL | Posee dos pertinencias asociadas: - Ord. SEA Biobío N° 154 de 30 nov 2010, Informa sobre naturaleza de cambios propuestos al proyecto Dragados de Sitio 6 y 7 Muelle Sur de Puerto Coronel. - Res. Exe. 262/2012 de SEA Biobío. Se pronuncia sobre la naturaleza de la modificación propuesta al proyecto “ Dragados de sitio 6 y 7 Muelle sur del Puerto Coronel” |

# METODOLOGÍA

La fiscalización incluyó la ejecución de actividades de Inspección Ambiental y de Examen de Información.

## Inspección Ambiental

### Actividades

Con fecha 16 de abril de 2014, mediante el uso de embarcación de tipo Defender de la Capitanía de Puerto de Coronel, se realizó una inspección visual del Muelle granelero, junto con personal de Directemar.

Luego de realizar ingreso a la instalación Puerto Coronel por el sector habilitado y con posterioridad de haber sostenido la reunión de inicio con los encargados de la instalación, se realizó un recorrido a pie desde el inicio del muelle hasta el cabezo.

### Recorrido

Recorrido Marítimo

Un grupo de fiscalizadores de la Gobernación Marítima de Talcahuano (Directemar), constituidos por Javier Monsalves y Victor Rojas, junto a personal de la SMA (Juan Pablo Granzow y Hugo Ramírez), más personal de la tripulación de la nave tipo Defender, procedió a recorrer los diferentes muelles que constituyen al complejo Puerto Coronel.

En el caso de muelle Granelero, el recorrido se inició desde el cabezo del muelle, hacia lugares menos profundos del muelle.

La embarcación realizó un recorrido desde el cabezo por el lado sur del Muelle, hacia el punto donde el muelle presenta una inflexión, que es dónde las embarcaciones menores pueden circular por debajo del Muelle. Luego se procedió a navegar por el lado norte del muelle y acercándose hacia la descarga de la Central termoeléctrica Santa María que se encuentra cercana al Muelle granelero (Línea roja, Figura 1).

Recorrido a pie

El recorrido a pie (línea celeste, Figura 1) lo realizó el grupo de Fiscalizadores, compuesto por Victor Rojas de la Gobernación Marítima de Talcahuano y Hugo Ramírez de la Superintendencia del Medio Ambiente. A su vez, los fiscalizadores estaban acompañados por personal de la Compañía Puerto Coronel, entre los que se encontraba el Sr. Victor Olivares (Gerente de Servicio) y el Sr. Francisco Echeverría (Jefe Departamento de Mantención). La inspección se inició en el sector dónde comienza el muelle y dónde la correa transportadora comienza su tramo subterráneo. Cabe señalar también que se visitó el Pañol del Puerto, con el objeto de poder constatar la existencia de las manteletas que se utilizan en la maniobra de descarga de carbón.

Figura 1. Recorrido de la Inspección realizada en el Muelle granelero de Puerto Coronel.

Muelle Sur Puerto Coronel Muelle Norte Leyenda Recorrido Marítimo. Recorrido a pie. Inicio del Muelle Cabezo del Muelle

## Examen de Información

Se revisó la consistencia de la información solicitada al titular (Tabla 2) en el marco de las exigencias contenidas en la RCA N° 276/2007 y de las observaciones realizadas en terreno de las obras y actividades del Muelle Granelero, específicamente en torno al desembarco de carbón desde naves.

Además se realizó un examen de información a los diferentes aspectos ambientales contenidos en el informe de Programa de Vigilancia Ambiental de Puerto de Coronel, cuyo objetivo es evaluar el estado de la columna de agua y sedimentos submareales e intermareales, en función a las actividades del puerto, durante el periodo de invierno del año 2014 (Tabla 3).

Tabla 2. Documentos revisados solicitados posteriormente a la inspección.

| N° | Nombre del Informes Revisados | Periodo que reporta | Organismo Revisor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Draught Survey Certificate Safe Voyager | 28-02-2014 | SMA |
| 2 | Draught Survey Certificate Alpine Trader | 08-02-2014 | SMA |
| 3 | Draught Survey Certificate BBG Bright | 30-03-2014 | SMA |
| 4 | Draught Survey Certificate Warrior | Sin fecha en el certificado | SMA |
| 5 | Boleta Consumo N° 012806 Nave BBG Bright | 27-03-2014 | SMA |
| 6 | Boleta de Consumo N° 011240 Safe Voyager | 22-02-2014 | SMA |
| 7 | Boleta de Consumo N° 011050 Warrior | 10-01-2014 | SMA |
| 8 | Carta Conductora GDI N° 011/2011. Adjunta PVA Puerto Coronel Correspondiente campaña Abril 2013 | Abril 2013 | SMA |
| 9 | CERTIFICADO N° (003/_23/04/2013). Análisis de muestras fitoplantónicas PVA CORONEL Abril 2013. | Abril 2013 | SMA |
| 10 | INFORME DE RESULTADOS 0155 Sedimento Laboratorio Ecogestión Ambiental | Abril 2013 | SMA |
| 11 | Programa de Vigilancia Ambiental. Terminal Marítimo Compañía Puerto Coronel S.A. Bahía Coronel, VIII Región. Informe Campaña Abril 2013 | Abril 2013 | SMA |
| 12 | Carta Conductora GDI N° 002/2014. Adjunta PVA Puerto Coronel Correspondiente campaña Octubre 2013 | Octubre 2013 | SMA |
| 13 | CERTIFICADO N° (004/_10/10/2013). Análisis de muestras fitoplantónicas PVA CORONEL Octubre 2013. | Octubre 2013 | SMA |
| 14 | INFORME RESULTADOS N° 8822. DEPARTAMENTO ESTUDIOS AMBIENTALES INPESCA. Materia Orgánica Sedimentos | Octubre 2013 | SMA |
| 15 | INFORME DE RESULTADOS 219 Sedimento Submareal Laboratorio Ecogestión Ambiental. | Octubre 2013 | SMA |
| 16 | Informe carga transferida por la Compañía Puerto de Coronel S.A. | Octubre 2013 | SMA |
| 17 | INFORME DE RESULTADOS 222 Sedimento Intermareal Laboratorio Ecogestión Ambiental. | Octubre 2013 | SMA |
| 18 | Programa de Vigilancia Ambiental. Terminal Marítimo Compañía Puerto Coronel S.A. Bahía Coronel, VIII Región. Informe Campaña Octubre 2013 | Octubre 2013 | SMA |
| 19 | Set de ocho (8) Fotografías de faenas de dragado. | Octubre 2013 | SMA |
| 20 | Carta Conductora GG N° 022/12, fecha 03 enero 2012. Solicitud de aprobación de PVA periodo 2012 – 2014. Puerto de Coronel. | - | SMA |
| 21 | Propuesta PVA Puerto de Coronel. Diciembre 2011. | - | SMA |
| 22 | GM (T) ORD N° 12.600/78. Fecha 17 febrero 2012. Observaciones a la Propuesta de PVA. Gobernación Marítima de Talcahuano | - | SMA |
| 23 | Ord. SEA Biobío N° 154 de 30 nov 2010, Informa sobre naturaleza de cambios propuestos al proyecto Dragados de Sitio 6 y 7 Muelle Sur de Puerto Coronel. | - | SMA |
| 24 | Res. Exe. 262/2012 de SEA Biobío. Se pronuncia sobre la naturaleza de la modificación propuesta al proyecto “ Dragados de sitio 6 y 7 Muelle sur del Puerto Coronel” | - | SMA |

Tabla 3. Documentos revisados en relación al seguimiento de variables ambientales

| N° | Nombre del Informe Revisado | Aspecto Ambiental Relevante | Código SSA(*) | Fecha de recepción | Periodo que reporta | Organismo Revisor | Estado | N° de hecho constatado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INFORME DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE PUERTO DE CORONEL. CAMPAÑA INVERNAL. BAHÍA DE CORONEL, VIII REGIÓN (*) | Columna de agua y sedimentos. Comunidades Marinas | 27326 | 03-11-2014 | Junio 2014 | SMA | Revisado | 2 |

(*): El Informe unifica los seguimientos asociado a las RCA N° 313/2000, N° 276/2007 y N°10/2007.

# HECHOS CONSTATADOS

## Manejo de derrames de sustancias peligrosas en el agua y suelo

| Hecho Constatado: N° 1 | Estación: No aplica |
| --- | --- |
| Exigencias: |  |
| RCA 276/2007 Extracto Considerando 3. Sobre el cabezo y el puente de acceso se instalará una cinta transportadora que llevará el producto descargado desde las tolvas hasta tierra firme, para ser transportado en forma continua por un circuito de cintas en tierra hasta las canchas de acopio de carbón en el recinto de la Termoeléctrica Coronel propiedad de la Empresa Colbún S.A. Extracto Considerando 3.1.2. La cinta transportadora estará recubierta con un cobertor plástico resistente de policarbonato o metálico a lo largo de toda su extensión, con excepción de los tramos subterráneos, con el fin de evitar las emisiones fugitivas de partículas de polvo de carbón por efecto de la lluvia y/o el viento. Extracto Considerando 7.10. Se deberá garantizar que el transporte del carbón, será completamente hermético, con el propósito de evitar cualquier tipo de polución al Medio Ambiente. Extracto Considerando 3.1.2. […] Para evitar que el derrame natural de esta operación caiga al mar frente a cada tolva se instalará una manteleta de lona sintética plastificada de 8 m de ancho adherida al muelle en un extremo y a la nave en el otro que recibirá los derrames. Esta manteleta deberá ser limpiada periódicamente y los derrames serán sacados de la manteleta y dispuestos manualmente sobre la cinta transportadora. Extracto Considerando 3.1.2. Planes de Contingencia: ROTURAS ACCIDENTALES DE CORREAS TRANSPORTADORAS […] - Se procederá a retirar la carga vertida en los puntos detectados. […] FALLA EN LOS SISTEMAS MECÁNICOS DE LA CORREA TRANSPORTADORA[…] - Se procederá a retirar la carga vertida en caso de haber detectado algún punto de vaciado o derrame de carga. […] SOBRELLENADO O DESALINEAMIENTO DE CORREA TRANSPORTADORA[…] - Se procederá a identificar el punto de vertimiento si lo hubiere, para detener la situación de emergencia por vertido - Se procederá a retirar manualmente el exceso de carga de la cinta y las eventuales las sustancias derramas o vertidas por la falla. […] Extracto Considerando 3.1.2. La operación del muelle granelero permitirá descargar cerca de 1.700.000 toneladas de carbón mineral por año. Este movimiento de carga implicará la circulación de 3 naves mensuales con una permanencia promedio de 4 días por nave atracada en el muelle. Extracto Considerando 3.2.2.- Residuos Líquidos Manejo de Sólidos recuperados por limpieza en seco. Puesto que la limpieza en seco se realiza siempre, independientemente que se vaya a proceder a una limpieza húmeda final, el procedimiento seguido apunta a almacenar los residuos sólidos retirados por el sistema de raspadores, en contenedores tipo chute o tolva para su posterior entrega al cliente, ya sea reincorporándolos al procedimiento de descarga a través de la cinta, ya sea entregándoseles al final de forma directa. Se debe considerar que los residuos sólidos resultantes de esta etapa son esencialmente PRODUCTO, y son de propiedad del mandante del servicio de descarga o carga. |  |
| Hechos constatados durante la fiscalización: |  |
| - Inspección en terreno - Recorrido marítimo: En la inspección realizada desde la embarcación de Directemar, se constató a distancia que en el Muelle granelero se presentan secciones de la cinta trasportadora que no poseen cubierta de plástico. Las secciones sin coberturas que se constataron se sitúan en los siguientes puntos: - Cabezo del Muelle - En el cabezo del muelle se constató un tramo sin cobertura entre la grúa y la tolva que se observa en la Figura 2 y cuyo detalle se presenta en el cuadrado rojo señalizado con la letra A. - Entre la caseta de tolva y cabezo. - En la Figuras 3 y 4 se presenta el sector donde se constató la ausencia de cobertura, en el cuadrado rojo señalizado con la letra B, se observa una cubierta suelta que cuelga hacia fuera de la estructura de la correa. - Caseta de tolva - En la inspección realizada desde la embarcación se constata que existe un tramo de la correa transportadora sin cobertura y cuya ubicación se detalla en la Figura 5. - Durante el recorrido marítimo, se observa que la correa trasportadora de eleva por sobre la losa de hormigón, para realizar la carga de carbón sobre la Tolva, maquinaria que se encuentra al interior de la caseta que la cubre (Fotografía 1). Además cabe señalar que, en este sector se constató la presencia de restos de carbón en los bordes de la losa y vigas situadas bajo la correa transportadora, específicamente en el sector del muelle ubicado posterior a la Tolva previamente señalada. Para mayor reconocimiento de los hechos, en la Fotografías 2, 3, 4 y 5 se detallan la extensión y cantidad de carbón observados desde la embarcación. - Recorrido a pie por el Muelle: - Sala de transferencia Se inspeccionó a pie el Muelle granelero desde el acceso habilitado para tal efecto y se recorrió desde la sala de trasferencia situada cercana al borde costero, con dirección hacia el cabezo, lugar de atraque de las naves. El objetivo fue verificar el estado del sistema de correa transportadora del Muelle, que al momento de la inspección se encuentra sin operación, debido a que no existían faenas de descargas de carbón y de ningún otro tipo de carga. - Cinta transportadora Se constata que la cinta trasportadora en su extensión presenta secciones cubiertas por un cobertor plástico de policarbonato de color negro y barras metálicas intercaladas entre sí. Del recorrido realizado por la cinta, se observan secciones de la cinta que no poseen una cubierta, las cuales se sitúan en los siguientes puntos del Muelle granelero. - Sector cercano a la caseta de Tolva, denominado Romana (Fotografías 6 y 7). Se constató la existencia de una estructura metálica de color azul-celeste que atraviesa la cinta transportadora y se encuentra situada por debajo de la sección que transporta carbón. Al ser consultados los Señores Víctor Olivares (Gerente de Servicio) y Francisco Echeverría (Jefe Departamento de Mantención), declararon que corresponde a una romana, cuyo objetivo de la estructura es pesar el producto cargado en la cinta y evitar una sobrecarga del sistema de transporte. - Estructura de unión entre la caseta de Tolva y el cabezo. Durante el recorrido se constatan secciones de la correa transportadora, que son visibles desde la perspectiva de pie que no presentan cubiertas de plástico, en la sección entre la caseta de tolva y el cabezo (Fotografía 8). Durante el recorrido a pie se procedió a inspeccionar la Tolva de recepción, desde la dirección de tierra a cabezo (Fotografía 9). En este lugar se constató la presencia de restos y fragmentos de carbón que se encuentran aglomerados sobre la losa de hormigón del Muelle. Cabe señalar que al momento de la inspección y por motivos de seguridad no fue posible medir la extensión y volumen del carbón, lo anterior en relación a que el material depositado, se encuentra cercano a la cornisa de la losa del Muelle granelero (Fotografía 10). Del examen de información de las fotografías tomadas en terreno se observa la presencia de marcas de limpieza previas (Fotografía 11). - Sector final del cabezo cercano a tolvas En el cabezo se constata que en el tramo final de la correa se observan estructuras sin cubiertas de plástico. Además se constata la presencia de carbón en la losa (Fotografía 12). - Mantenimiento de cubiertas plásticas Frente a la consulta de si existe una mantención de la cobertura de la correa, el encargado Sr. Francisco Echeverría (Jefe Departamento de Mantención), declaró que se realizan mantenciones de reparación de las coberturas y se reemplazan por nuevas. Posteriormente se consultó si existen registros de esta actividad, a lo que el Sr. Echeverría señaló que no existen registros de las mantenciones. - Examen de Información: - Certificados de descarga de carbón en el muelle Durante la inspección se consultó si el carbón depositado en la losa del muelle, se encuentra en el lugar desde el último desembarque de carbón, el cual se realizó entre los días 27 al 30 de marzo del 2014 (información entregada por el Señor Guillermo Bobenrieth, Gerente de Desarrollo e Ingeniería, durante la reunión de inicio del día 16 de abril de 2014), los Señores Víctor Olivares y Francisco Echeverría señalaron que este residuo de carbón ha permanecido en el lugar desde la última descarga. Del examen de información de los certificados de descarga entregados por solicitud dentro del Acta de inspección del día 17 de Abril de 2014, se observa que se realizó una descarga desde el barco carguero BBG Bright, de un total de 59.317 MT con fecha 30 de Marzo de 2014 (Tabla 4, Anexo 1). Cabe señalar que el carbón depositado en la losa del Muelle cercano a la Tolva ha permanecido en la intemperie por, a lo menos, 17 días hasta el momento de la inspección, cuadrando las informaciones del último desembarque, según lo señalado por los Señores Víctor Olivares y Francisco Echeverría. - Manteletas de lona sintética Se consultó sobre la manteleta de lona sintética plastificada de 8 metros (m) de ancho, la cual debe ser adherida al muelle en un extremo y a la nave en el otro, que recibe los posibles derrames de carbón, durante las maniobras de descargas. Frente a lo cual el Sr. Victor Olivares, señaló al momento de la inspección, que las manteletas se encuentran en una bodega denominada pañol general. Al inspeccionar el pañol dónde se almacenan las manteletas, se constató la presencia de cuatro (4) manteletas ordenadas en pallets en la bodega mencionada (Fotografía 13). Se consultó si existen registros de salida y entrada de insumos desde la bodega a lo cual el Sr. Victor Olivares señaló que el Jefe de Bodega Sr. Mitchel Muñoz, puede tener registros de entrada y salida de insumos. Lo anterior se consultó con el objeto de determinar el uso de estas manteletas en periodo de desembarque de carbón, lo cual fue corroborado por los registros contenidos en las boletas de consumo del pañol general (Tabla 5, Anexo 2). Se constata que no existe boleta de consumo para la manteleta, asociada a la maniobra de descarga del buque Alpine Trader, cuyo periodo de descarga correspondió al 08 de febrero de 2014 (Tabla 4). - No conformidades Según lo constatado en terreno y el examen de información se observan las siguientes no conformidades: - La cinta transportadora presenta tramos sin cobertura plástica de policarbonato y por ende no se encuentra sellada de manera hermética, tal como se señala en los considerandos 3.1.2. y 7.10 de la RCA 276/2007. - Respecto a los protocolos de planes de contingencia, en relación a la limpieza y contención del material vertido fuera de la cinta transportadora (Considerando 3.1.2, RCA 276/2007), se observa que en virtud de que existen residuos de carbón, estos no han sido limpiados desde la última descarga, no aplicándose los planes de contingencia señalados, ni la limpieza en seco que se señala en el considerando 3.2.2 (RCA 276/2007). |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| A Leyenda Recorrido Marítimo. Recorrido a pie. Cabezo del muelle | A |  |
| Figura 2 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.847 | Coordenada Este: 663.807 |
| Descripción de Medio de Prueba: Izquierda: Detalle de la localización de tramos de cinta trasportadora, señalizado como “A”, que se presenta sin cubierta protectora en el cabezo del Muelle granelero. Derecha: Fotografía presenta vista con dirección hacia el Norte, se observa en “A” tramos sin cubierta. |  |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| B Cabezo del muelle Leyenda Recorrido Marítimo. Recorrido a pie. | B Cobertura suelta |  |
| Figura 3 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.848 | Coordenada Este: 663.838 |
| Descripción de Medio de Prueba: Izquierda: Detalle de la localización de tramos de cinta trasportadora, señalizado como “B”, que se presenta sin cubierta protectora en el Muelle granelero. Fotografía presenta vista con dirección hacia el Noreste. Derecha: Fotografía que presenta vista con dirección hacia el Noroeste, en esta se observa en tramo de cinta transportadora señalizado con “B” sin cubierta protectora de plástico, solo constatable desde el mar y no desde el recorrido por el muelle. |  |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| C C Leyenda Recorrido Marítimo. Recorrido a pie. Cabezo del muelle |  |  |
| Figura 4 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.846 | Coordenada Este: 663.850 |
| Descripción de Medio de Prueba: Izquierda: Detalle de la localización de tramos de cinta trasportadora, señalizado como “C”, que se presenta sin cubierta protectora en el Muelle granelero. Derecha: Fotografía que detalla la cinta transportadora sin presentar cubierta de plástico protectora. Vista con dirección hacia el Noreste. |  |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leyenda Recorrido Marítimo. Recorrido a pie. D Cabezo del muelle | Secciones sin cobertura plástica D |  |
| Figura 5 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.848 | Coordenada Este: 663.878 |
| Descripción de Medio de Prueba: Izquierda: Detalle de la localización de tramos de cinta trasportadora, señalizado como “D”, que se presenta sin cubierta protectora en el Muelle granelero. Derecha: La fotografía presenta vista con dirección hacia el Noreste de la correa, se observa sin coberturas en dos partes, señalizadas mediante flechas para su mejor observación. |  |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caseta de Tolva Correa Transportadora Sector con carbón en losa Hacia el cabezo |  |  |
| Fotografía 1 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.848 | Coordenada Este: 663.838 |
| Descripción de Medio de Prueba: Detalle de la tolva que recibe el carbón de la correa transportadora elevada. Se destaca el sector dónde se constató presencia de carbón en la losa del Muelle granelero. En este sector la correa transportadora presenta secciones sin cobertura plástica. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Correa Tolva Acumulación de carbón |  |  | Correa Tolva Acumulación de carbón |  |  |
| Fotografía 2 | Fecha: 16-04-2014 |  | Fotografía 3 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.841 | Coordenada Este: 663.866 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenadas Norte : 5.898.841 | Coordenada Este: 663.866 |
| Descripción Medio de Prueba: Acumulación de restos de carbón en losa del muelle, fotografiados desde embarcación. Vista hacia el Noroeste. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Acumulación de restos de carbón en losa del muelle, fotografiados desde embarcación. Vista hacia el Norte. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulación de carbón |  |  | Acumulación de carbón |  |  |
| Fotografía 4 | Fecha: 16-04-2014 |  | Fotografía 5 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.848 | Coordenada Este: 663.862 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.850 | Coordenada Este: 663.862 |
| Descripción Medio de Prueba: Detalle de acumulación de restos de carbón en estructura del Muelle, fotografiados desde embarcación. Vista hacia el Norte. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Detalle de acumulación de restos de carbón en estructura del Muelle, fotografiados desde embarcación. Vista hacia el Norte. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hacia el cabezo Romana |  |  | Romana Correa transportadora Hacia el Cabezo |  |  |
| Fotografía 6 | Fecha: 16-04-2014 |  | Fotografía 7 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.858 | Coordenada Este: 663.912 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.859 | Coordenada Este: 663.912 |
| Descripción Medio de Prueba: Cinta transportadora con secciones sin recubrimiento. Vista hacia el Oeste. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Detalle de secciones, dónde se sitúa la romana, sin recubrimiento de cubiertas plásticas. Vista hacia el Suroeste. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Correa transportadora Hacia el cabezo |  |  | Carbón acumulado en losa Tolva |  |  |
| Fotografía 8 | Fecha 16-04-2014 |  | Fotografía 9 | Fecha 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.859 | Coordenada Este: 663.851 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.848 | Coordenada Este: 663.838 |
| Descripción Medio de Prueba: Cinta transportadora con secciones sin recubrimiento entre la caseta de tolva y el cabezo. Vista hacia el Sur. |  |  | Descripción de Medio de Prueba: Detalle del sector del Muelle posterior a la Tolva y debajo de la correa transportadora elevada. Se destaca el sector dónde se constata presencia de carbón en la losa del Muelle. Fotografía con vista hacia el este. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cornisa losa Acumulación de carbón |  |  | Marcas de limpieza |  |  |
| Fotografía 10 | Fecha: 16-04-2014 |  | Fotografía 11 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.850 | Coordenada Este: 663.878 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.850 | Coordenada Este: 663.878 |
| Descripción Medio de Prueba: Detalle de acumulación de carbón depositado en la losa del muelle. Se observa que la acumulación está en el borde de la losa, sin protección para derrames. Vista hacia el sur. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Detalle de acumulación de carbón depositado en la losa del muelle y marcas de limpieza. Se observa que la acumulación está en el borde de la losa, sin protección para derrames. Vista hacia el sur. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbón Correa transportadora |  |  |  |  |  |
| Fotografía 12 | Fecha: 16-04-2014 |  | Fotografía 13 | Fecha: 16-04-2014 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.876 | Coordenada Este: 663.739 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 S | Coordenada Norte: 5.898.275 | Coordenada Este: 664.956 |
| Descripción Medio de Prueba: Detalle de secciones de la correa transportadora dentro del cabezo, sin recubrimiento de cubiertas plásticas. Vista hacia el Oeste. Se observa carbón en esquina inferior derecha en la losa del cabezo. |  |  | Descripción Medio de Prueba: Detalle de las manteletas almacenadas en el pañol. |  |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| N°; Nombre del Informes Revisados; Descarga total de carbón (MT); Periodo que reporta. 1; Draught Survey Certificate Safe Voyager; 62.375,18; 28-02-2014. 2; Draught Survey Certificate Alpine Trader; 48.196,72; 08-02-2014. 3; Draught Survey Certificate BBG Bright; 59.317,00; 30-03-2014. 4; Draught Survey Certificate Warrior; 48.814,80; Sin fecha en el certificado. |
| Tabla 4 |  |
| Descripción de Medio de Prueba: Certificados de carga de los buques cargueros atracados en el Muelle granelero y descarga total de carbón. |  |
| N°; Nombre del Informes Revisados; Nombre Buque Carguero; Periodo que reporta. 1; Boleta de Consumo N° 011050; Warrior; 10-01-2014. 2; Boleta de Consumo N° 011240; Safe Voyager; 22-02-2014. 3; Boleta de Consumo N° 012806; BBG Bright; 27-03-2014. Hacia el cabezo |
| Tabla 5 |  |
| Descripción de Medio de Prueba: Resumen de boletas de consumo del pañol donde se almacenan las manteletas barcos y con periodos en los cuales fueron utilizados. |  |

## Verificación de calidad de columna de agua y sedimentos

| Hecho Constatado: N° 2 | Estaciones: No aplica |
| --- | --- |
| Exigencias |  |
| RCA 313/2000 Extracto Considerando 3.4.4. Compañía Puerto de Coronel S.A. mantendrá un plan de monitoreo permanente, basándose en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) realizado hasta el momento, tanto en los parámetros a monitorear, como en la posición de las estaciones y frecuencia de muestreos. Los resultados de cada monitoreo deberán ser remitidos, periódicamente, a la Comisión Regional del Medio Ambiente Región del Bio Bio, a medida que éstos se vayan generando. Este monitoreo considerará la caracterización de la columna de agua de la zona adyacente al terminal marítimo, caracterización hidrográfica, caracterización zooplanctónica, caracterización de las comunidades bentónicas y caracterización de la dinámica Lagrangiana del área del puerto. Específicamente para la caracterización de la columna de agua, las variables que se considerarán en el monitoreo son las que se describen a continuación: DQO, demanda química de oxigeno (mg/l), Sólidos suspendidos (mg/l), hidrocarburos totales (μg/l) concentración de oxígeno disuelto (mg/l), transparencia del agua (m). Los monitoreos de las variables descritas, se realizarán en cuatro estaciones (tabla 1) y en dos niveles, esto es, en superficie (1 m de profundidad) y fondo (a un metro del fondo). Tabla 1: Posición geográfica de las estaciones de muestreo. Estación; Coordenadas geográficas. Latitud; Longitud. A1; 37° 02’ 45” S; 73° 10’ 20” W. A2; 37° 01’ 45” S; 73° 09’ 08” W. A3; 37° 01’ 46” S; 73° 09’ 06” W. R; 37° 02’ 44” S; 73° 10’ 21” W. Estos parámetros y posiciones son los que se especifican en la Declaración de Impacto Ambiental, como los que actualmente se están realizando. RCA 10/ 2007 Extracto Considerando 7.1. El titular deberá presentar a la Autoridad Marítima, para la construcción del nuevo muelle, un Programa de Vigilancia Ambiental semestral del medio marino, que incluya entre otros parámetros: pH, Temperatura, Hidrocarburos Totales, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, Aceites y Grasas, Sólidos Suspendidos para la columna de agua y PCBs, Hidrocarburos Totales y Materia Orgánica en sedimentos. RCA 276/ 2007 Extracto Considerando 7.7 Dada la existencia de Programas de Vigilancia Ambiental (PVA) para los Muelle 1 y 2, el titular deberá presentar la propuesta de fusión de estos programas sectorialmente a la Autoridad Marítima, antes de dar inicio a la construcción de este nuevo proyecto, la cual deberá contener todos los elementos ya requeridos en el PVA del Muelle 1, complementándose con nuevos puntos de muestreo que incluyan las áreas adyacentes a las concesiones marítimas de los tres muelles y borde costero. ADENDA 1 del Proyecto "CONSTRUCCIÓN MUELLE GRANELERO, PUERTO DE CORONEL, COMUNA DE CORONEL" Extracto Considerando I. Descripción del Proyecto Observaciones de Gobernación Marítima de Talcahuano: De la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado requiere que el titular presente a la Autoridad Marítima un Programa de Vigilancia Ambiental del medio marino, para su aprobación sectorial. Respuesta: Como bien ha señalado la Autoridad Marítima, la presentación de PVA corresponde a un trámite sectorial requerido por la Armada. La intención del Titular, dada la existencia de Programas de Vigilancia Ambiental para el Muelle 1 y 2, es de fusionar los tres requerimientos, consolidándolos en un solo PVA para las instalaciones de Compañía Puerto de Coronel, que contemple vigilancia en ambiente receptor con campañas de muestreo semestrales, en el área de influencia de los tres muelles, que incluya puntos de monitoreo tanto en el submareal, columna de agua y zona litoral. Dicha presentación contendrá todos los elementos ya requeridos en el PVA del Muelle 1, complementándose con nuevos puntos de muestreo que incluyan las áreas adyacentes a las concesiones marítimas de los tres muelles y borde costero. |
| Hechos constatados durante la fiscalización |  |
| - Inspección ambiental Durante la inspección, se procedió a consultar respecto a los PVA ejecutados durante el 2013, a lo que el Sr. Bobenrieth indicó no haber logrado obtener las claves de acceso al sistema del portal de la Res. Exe. 574 de la SMA, por lo que los seguimientos generados durante el 2013 no fueron reportados a la SMA, exhibiendo copia en papel de carta conductora de Enero del 2014, con timbre de recepción de la Capitanía de Puerto de Coronel, mediante la cual se remitía copia de la campaña de PVA realizada durante el mes de Octubre del 2013. Durante la inspección fue consultado el Sr. G. Bobenrieth respecto de la realización de un PVA integrado, que cubra los tres muelles existentes, de acuerdo a lo establecido en el considerando 7.7 de la RCA 276/2007, a lo que este indicó que el PVA se realiza siguiendo el protocolo existente al momento de obtener la RCA 97/2003; sin embargo, indicó que Compañía Puerto Coronel presento propuesta de PVA consolidado en Enero del 2012, la cual fue aprobada con observación en Febrero del 2012 por la Autoridad Marítima. Durante la inspección se solicitaron los siguientes documentos, los cuales se presentan a continuación: - Copia digital de propuesta de consolidación de PVAs, para todos los muelles de CPC, denominada Propuesta PVA Puerto de Coronel de Diciembre 2011 (Anexo 3). - Copia de la aprobación emitida por la Autoridad Marítima (Directemar) al respecto de la consolidación del PVA, denominado Oficio GM (T) ORD N° 12.600/78 de fecha 17 febrero 2012 (Anexo 4). - Copia digital de los últimos informes del PVA ejecutados durante el año 2013, con documento conductor, para más detalle de los documentos remitidos ver Tabla 2 punto 3.2, del N° 8 al 20 y Anexo 5. - Examen de Información: Programa de Vigilancia Ambiental Unificado para los tres muelles Se realizó examen de los Informes del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) de Puerto de Coronel tanto para el año 2013 como 2014 y de sus documentos anexos, en relación al contenido y sus resultados. La información fue obtenida del Sistema de seguimiento Ambiental de la SMA y de los documentos entregados por el titular (ver Tablas 2 y 3 del punto 3.2). De la revisión de todos los documentos se constata que: - En el documento Propuesta PVA Puerto de Coronel de Diciembre 2011 (Anexo 3) entregado por el Titular, dónde se propone el PVA unificado, se observa en el punto 2.1, que para la matriz acuática se considera la evaluación en dos profundidades (superficie y fondo) de los parámetros que se señalan en la Tabla 6. - De la revisión de los documentos solicitados se observa que la unificación de los contenidos del PVA, señalados en el considerando 7.7 de la RCA 276/2007 fue autorizado por la Autoridad Marítima (Gobernación Marítima de Talcahuano) mediante Oficio GM (T) ORD N° 12.600/78 de fecha 17 febrero 2012 (Anexo 4). - Se procedió a revisar los Informes de PVA de abril y octubre de 2013 (Anexo 5). De la revisión de los informes de PVA de Abril y Octubre de 2013, se constata que en esos informes se realizó el levantamiento de caracterización zooplanctónica y además se realizaron mediciones de transparencia (Tabla 6). Sin embargo, no se realizaron los estudios de pH, Temperatura, Hidrocarburos Totales, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, Aceites y Grasas, Sólidos Suspendidos, Demanda química de oxígeno, Concentración de oxígeno disuelto para la columna de agua y en sedimentos no se realizaron los estudios de Bifenilos Policlorados (PCBs) e Hidrocarburos Totales, considerados en la Propuesta PVA Puerto de Coronel de Diciembre 2011, respectivamente (Tabla 6). - El Informe de PVA PUERTO CORONEL AGOSTO 2014 (Anexo 6), presenta una unificación de estaciones de monitoreo, que considera espacialmente los tres muelles, es decir considera al Muelle Norte, Muelle Sur y Muelle Granelero; lo anterior traducido en una red de estaciones de monitoreo de columna de agua y sedimento submareal, siendo 11 en total y el número de transectas de monitoreo de sedimento intermareal correspondiendo a 9 transectas. - Los estudios se realizaron con fecha 16 de junio de 2014 para sectores de tipo submareal y el 20 de junio 2014 para el sector de tipo intermareal. - Las metodologías señalan que se realizaron los siguientes tipos de caracterizaciones para el PVA PUERTO CORONEL AGOSTO 2014: - Caracterización de columna de agua que incluye los parámetros listados en Tabla 6. - Caracterización de sedimento submareal, que incluye los parámetros listados en Tabla 6. - Caracterización de corrientes de tipo lagrangiano. - Caracterización de toxicidad de sedimento mediante bioensayos de tipo agudo en Emerita análoga y crónico en Aulacomya ater. - Se observa que el PVA PUERTO CORONEL AGOSTO 2014 no presenta estudios relacionados a la caracterización zooplanctónica, señalado en el extracto 3.4.4 de la RCA 313/2000 y que fueron considerados como parte del considerando 7.7 de la RCA 276/2007. Por otra parte se observa que si bien se señala que la transparencia del agua se estableció mediante el uso de un disco Secchi, no se presentan los resultados de esta medición (Tabla 6). Análisis comparativo de los Programa de Vigilancia Ambiental En la Línea de base Muelle Granelero. Octubre 2006 (Anexo 7) presentada en para la DIA CONSTRUCCIÓN MUELLE GRANELERO, PUERTO DE CORONEL, COMUNA DE CORONEL, se realizaron estudio de las variables ambientales presentes en la Tabla 6. De la revisión de los valores de los parámetros físico químicos de columna de agua medidos en los años 2014 en comparación con la línea de base (lo anterior debido a que el año 2013 no existen ese tipo de datos), no se observan cambios drásticos en las concentraciones de os diferentes parámetros posibles de comparar, entre periodos de monitoreo, lo anterior solamente revisando descriptivamente los valores máximos, mínimos y promedios y desviaciones estándar disponibles en los resultados. Adicionalmente la RCA no establece límites máximos para la concentración de los parámetros a monitorear, ni medidas asociadas. En el caso de estudios de macrofauna y los índices comunitarios no se observan conclusiones de que existan perturbaciones de las comunidades asociadas a las actividades de los Muelles. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Matriz; Parametros Consignado Línea de Base (2006); Parámetros consignados en PVA unificado (2012); Observaciones a los Informe PVA abril y octubre 2013; Observaciones al Informe PVA Agosto 2014. Columna de agua; - Aceite y Grasas, - Índice de Fenol - Hidrocarburos Volátiles - Hidrocarburo Aromáticos Policíclicos - Hidrocarburos totales - Sólidos suspendidos totales - Temperatura - Salinidad - Oxígeno disuelto - pH - Densidad - Transparencia; - Aceite y Grasas, - Nitrógeno Kjeldahl - Hidrocarburos Volátiles - Hidrocarburo Aromáticos Policíclicos - DBO5 - DQO - Hidrocarburos fijos - Hidrocarburos totales - Sólidos suspendidos totales - Coliformes fecales y Coliformes totales - Temperatura - Salinidad - Oxígeno disuelto - Transparencia - Caracterización zooplanctónica; - Se realiza caracterización fitoplanctónica - No se realizan otros estudios en columna de agua; - No se observan datos en relación al parámetro transparencia. - No se observan mediciones, ni datos en relación a la caracterización zooplantónica.. Sedimento Submareal; - Macrofauna (Abundancia- Biomasa) - Análisis granulométrico. - Materia orgánica total; - Macrofauna (Abundancia- Biomasa) - Materia orgánica total - Análisis granulométrico. - Potencial Redox - pH - Temperatura - Hidrocarburos fijos - Hidrocarburos totales - Hidrocarburos volátiles - Cobre - Porcentaje de humedad - Bifenilos policlorados; - No se realizan mediciones de potencial Redox, pH, temperatura, Hidrocarburos (fijos, totales y volátiles), cobre, Bifenilos policlorados.; - Se realizan mediciones de los parámetros consignados. Sedimento Intermareal; - Macrofauna (Abundancia- Biomasa) - Análisis granulométrico. - Materia orgánica total; - Macrofauna (Abundancia- Biomasa) Materia or Hacia el cabezo gánica total - Análisis granulométrico. - Potencial Redox - pH - Temperatura; - No se realizan mediciones de potencial Redox, pH y temperatura; - Se realizan mediciones de los parámetros consignados. Sistema de corrientes; - Correntometría lagrangiana - Correntometría Euleriana; - Estudio lagrangiano; - No se realiza estudio de corrientes lagrangianas; - Se realiza estudio. |
| Tabla 6 |  |
| Descripción de Medio de Prueba: Parámetros exigidos en la unificación de PVA y observaciones de los contenidos de los informes remitidos para los años 2013 y 2014. |  |

| Hecho Constatado: N° 3 | Estaciones: |
| --- | --- |
| Exigencias |  |
| RCA 060/2010 Extracto considerando 6. […] Asimismo el titular deberá ejecutar el programa de vigilancia ambiental establecida en el proceso de evaluación, cuyos documentos que se desprendan de las distintas campañas deberán remitirse a CONAMA Biobío y los órganos del Estado con competencia en la materia y que participaron en el comité evaluador. Adenda 1 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Dragado de Sitios 6 y 7 Muelle Sur del Puerto de Coronel, Comuna de Coronel” Considerando 3.3 Compañía Puerto Coronel presentará sectorialmente a la Autoridad Marítima el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) correspondiente, que dé cuenta de las condiciones del cuerpo receptor del vertimiento, el cual se realizará con una frecuencia semestral. |  |
| Hechos constatados durante la fiscalización |  |
| Consultado G. Bobenrieth respecto del proyecto de dragado de los sitios 6 y 7, éste indica que dicho proyecto se terminó de ejecutar en febrero del 2013, utilizando las dragas Ernesto Pinto (Chile), la cual fue reemplazada por fallas mecánicas reiteradas, por la draga OMVAC-DIEZ de procedencia española. El volumen finalmente extraído fue de aproximadamente 50.000 m3. Se solicitó registro fotográfico de las faenas de dragado, copia de las respuestas de consulta de pertinencia de ingreso por modificaciones y copia de los informes de PVA asociados (Anexo 8). Del examen de información de los documentos solicitados durante la inspección, correspondiente a copia digital de los informes de PVA ejecutados con motivo del dragado asociado a la RCA 60/2010 de COREMA BIOBIO, incluyendo registro fotográfico de las faenas de dragado, se constata que el titular solo presentó el registro fotográfico de las faenas de dragado, y no se presentan Informes de PVA que se desprendan de las distintas campañas de vigilancia de la actividad de dragado y de vertimiento. Con respecto a las pertinencias entregadas en el requerimiento de información posterior a la inspección se puede constatar que no existen cambios a la entrega de informes de PVA asociados a los dragados y vertimientos del proyecto |  |

# POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

## Calidad de Agua y Sedimento

Descripción de antecedentes que evidencian los potenciales efectos:

Agente estresante: De la inspección realizada se observan secciones del Muelle que no presentan cubierta plástica que proteja a la correa transportadora. Las secciones son puntuales y se observan vestigios de carbón derramado en las cornisas de la losa del Muelle. Según Ahrens & Morrisey (2005), el carbón es un material heterogéneo de propiedades físicas y químicas variables según su origen. Los componentes comunes del carbón corresponden a hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y metales trazas, ambos potencialmente contaminantes en altas concentraciones. Ahrens & Morrisey (2005), señala que el carbón depositado en una pila al contacto con lluvia puede producir lixiviados que son altamente acidificados debido a la oxidación de pirita con valores de pH menores a 2, esto dependerá del contenido de sulfuros. Por otra parte se puede producir por causa de escorrentías y la cantidad de sulfuros, mayores concentraciones de sólidos suspendidos, debido al rompimiento del carbón durante la oxidación. Otro efecto de la lixiviación de pilas de carbón es el incremento de demanda química de oxígeno, dependiendo de la concentración de partículas suspendidas. En el caso de metales traza se han realizado estudios que indican cierto grado de correlación de presencia de minerales presentes en el carbón y la concentración de elementos traza (As,Cd, Pb, Hg, Sb, Se, Ti y Zn) en los lixiviados de escurrimiento por aguas lluvias, que inclusive sobrepasaron normas de calidad para un caso canadiense. El carbón contiene una gran fracción de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y compuestos orgánicos, los HAPs constituyen de gran interés ambiental, ya que pueden ser mutagénicos y tóxicos cuando se encuentran biodisponibles. Durante la lixiviación por aguas lluvias los HAPs en concentraciones medibles corresponden a Naftalenos, Fenantrenos, Crisenos, Fluorantenos y Pirenos. Cabe señalar que los HAP no son solubles en agua y altamente hidrofóbicos, por ende tienen una alta afinidad por la materia orgánica. La EPA (2003) señala que mezclas de HAPs en sedimentos que superan las unidades de referencia de toxicidad, tienen efectos narcóticos en invertebrados marinos y de agua fresca. Según lo constatado en terreno y el posterior examen de información, se observa que el material ha permanecido en la losa, a la intemperie, por a lo menos 17 días. Lo anterior se estima al cuadrar el último embarque informado (30 de marzo de 2014) y la fecha de la inspección y constatación en terreno (16 de abril de 2014). Entre las principales rutas que las partículas de carbón (Agente estresante) puedan verterse al mar, se encuentran los vientos y precipitaciones predominantes en Bahía Coronel. Para mayor comprensión se ha hecho una revisión de las condiciones de Viento y Precipitaciones del periodo previamente señalado. - Vientos Los vientos predominantes en la Bahía de Coronel determinados en la Línea de Base Ambiental, del proyecto Muelle Granelero, de fecha Noviembre 2006, de la DIA “CONSTRUCCIÓN MUELLE GRANELERO, PUERTO DE CORONEL, COMUNA DE CORONEL”, y del examen de información realizado, en este documento se señala: “El Registro de vientos durante el período de estudio del 18 al 20 de octubre de 2006, evidenció un flujo principal desde el tercer cuadrante, siendo la dirección dominante el Suroeste, seguido de vientos provenientes del Oeste (Figura 6.5)”. En la Figura 7 se constata que la dirección del viento incidente en el Muelle granelero tiene mayormente una dirección proveniente del Suroeste y del oeste. Con velocidades que pueden ser mayores a los 9 nudos (4,6 m/s), observándose además que el 25% de los datos obtenidos en la línea de base, entre los días 18 al 20 de octubre, corresponden a velocidades que fluctúan entre los 6 y 9 nudos (entre 3 a 4,6 m/s). Figura 7. Detalle de la Figura 6.5 extraída de la Línea de Base Ambiental. Muelle Granelero. Noviembre 2006 (Anexo 3), donde se representa la dirección y velocidad de los vientos imperantes en el Muelle granelero. Para tener una estimación de la magnitud de los vientos y su dirección para el periodo comprendido entre los meses de marzo a abril, se obtuvo registros de una serie de tiempo de velocidades y direcciones de viento en Bahía Coronel. Estos datos fueron extraídos de la estación meteorológica de la red de monitoreo ambiental en línea de la Central Térmica Bocamina I y II (Endesa, 2014), durante los meses de marzo y abril de 2014 y corresponden solamente a registros de un valor netamente referencial. En la Figura 8 se presenta la serie de tiempo de velocidades promedio diarias, cuyos máximos se observan por sobre los 6 m/s y los mínimos corresponden a 1 m/s. Inspección Ambiental Último desembarco Figura 8. Serie de tiempo de velocidad promedio diaria de vientos. Registros obtenidos desde la estación meteorológica. En la Figura 9, se presentan la dirección de los vientos promedio diarias, en este se observa que en el periodo comprendido entre marzo y abril, la dirección del viento fluctúa entre los 300° (Oesnoroeste) a 100° (Estesudeste). Se observa que la mayor velocidad promedio de 8 (m/s) coincide con vientos provenientes del Oesnoroeste (ONO). Inspección Ambiental Último desembarco Figura 9. Serie de tiempo de dirección promedio diaria de vientos. Registros obtenidos desde la estación meteorológica. - Precipitaciones - Otro vector corresponde a aguas lluvias o precipitaciones, que por escurrimiento de partículas de carbón entre las ranuras y cornisas del piso o losa del muelle pueden alcanzar la columna de agua y el sedimento posteriormente por sedimentación de las partículas. - Para tener una estimación de la magnitud de las precipitaciones, se presenta en la Figura 10, una serie de tiempo de precipitaciones caídas en Bahía Coronel. Estos datos fueron extraídos de la estación meteorológica ubicada en la ciudad de Coronel y corresponden a un valor referencial y sólo para poder observar las precipitaciones imperantes durante los meses de marzo y abril de 2014. Del periodo señalado se observa que en los días que presentaron precipitaciones corresponden a los días 08, 16, 29 de marzo y 04, 09, 11, 26 y 30 de abril. La inspección del muelle fue realizada el día 16 de abril de 2014 y el último desembarque ocurrió el día 30 de marzo de 2014. Cabe señalar que la boleta de consumo N° 012806, tiene fecha de 27 de marzo de 2014, lo que confirma el hecho que el desembarque de carbón se realizó entre el 27 al 30 de marzo, dónde se registraron precipitaciones de 45,2 mm/día. Posteriormente se observan precipitaciones menores a 5,3 mm/día antes del día de la inspección. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señala que las precipitaciones mensuales para los meses de marzo y abril, fluctúan entre los 50 a 100 mm (DMC, 2007). - En adición a lo anterior, el boletín climatológico de marzo de 2014, en el punto 3.1, señala que existió un superávit en la zona centro- sur del país, y que la ciudad de Concepción, cercana a Coronel, presentó anomalías positivas de 41,9 mm de precipitaciones caídas mensualmente (DMC, 2014). Inspección Ambiental Último desembarco Figura 10. Serie de tiempo de precipitaciones promedio diarias. Registros obtenidos desde la estación meteorológica.

Receptores sensibles: Observando el Informe de PVA de agosto de 2014, el cual incluye las estaciones de bentos submareal (6, 7, 8 ,9 y 10) más cercanas al muelle granelero, se observa la presencia de organismos bentónicos del tipo de fondos blandos de arena. En el caso de la estación más cercana al cabezo del muelle (E8), que se encuentra a 140 m aproximadamente en línea recta del cabezo hacia el sur de este, se observan individuos del grupo anélido correspondiendo a las especies Nepthys, Lumbrineris, Leitoscoloplos y Boccardia El resto de las estaciones se observan mayoritariamente individuos del grupo anélido, seguido de Moluscos, Artrópodos y Cnidarios. Los grupos de organismos bentónicos detectados en el área de seguimiento ambiental del muelle granelero poseen entonces una distribución bastante heterogénea (según el análisis de clasificación numérica Cluster). Lo anterior podría indicar que la comunidad bentónica submareal ubicada inmediatamente cercana al muelle granelero, puede estar compuesta de una mezcla aleatoria de los grupos detectados en el PVA de agosto de 2014.

Vías de exposición: Las vías de exposición del carbón en las comunidad plantónicas y bentónicas principalmente son: - Inhalación en los organismos con sistemas respiratorios complejos (agallas, pulmones externos, filtradores, etc.). - Absorción por abrasión o contacto directo con partículas, en aquellos organismos expuestos directamente (zooplancton, ictiofauna y organismos bentónicos).

Evaluación: Los vientos superficiales imperantes, que inciden en el muelle granelero, en el periodo comprendido entre los meses de marzo a abril, presentan una dirección que fluctúa entre el oesnoroeste al estesudeste, con velocidades máximas de 8 m/s. Por otra parte se observan precipitaciones durante el periodo analizado. Lo anterior indica un riesgo mayor de que el material particulado de carbón, pueda por arrastre, verterse en la columna de agua adyacente. Una vez que las partículas de carbón alcanzan la superficie del mar, dependiendo del peso y boyantez de las partículas, por sus diferentes composiciones de tamaño, una parte flotará por un tiempo y otra parte se hundirá hasta alcanzar el fondo marino. La parte que interactúa en el agua puede generar que la trasparencia del agua disminuya por un tiempo, dependiendo de las condiciones de las corrientes imperantes y de la frecuencia de las emisiones de partículas. En el trabajo de Ahrens & Morrisey (2005), define los diferentes efectos que causan la partículas de carbón en los organismos tanto en la columna de agua como en sedimento, los cuales son: - Directos: - Abrasión en organismos fito y zooplantónicos. - Obstrucción de órganos respiratorios y alimentarios en animales marinos, causando perdida en capacidad de alimentación o daño en órganos. - Mortalidad de huevos y larvas de peces e invertebrados bentónicos. - Asfixia en organismos bentónicos por carga y acumulación de las partículas en el sedimento y fondo marino. - Diminución de transparencia en columna de agua y de la calidad de luz fotosintéticamente activa, con efectos en bajos crecimiento de algas. - Indirectos: - La deposición de carbón causa cambios físicos en el sustrato, causando reducción en estabilidad del sedimento, debido a la alta erodabilidad (susceptibilidad a la erosión) de las partículas de carbón, haciendo que el sedimento no sea apto como hábitat. - Ingresos de especies oportunistas con efecto en cambio comunitarios. Al no haber mediciones en las zonas de impacto directo de vertimientos de carbón, ya que las estaciones de monitoreo recogidos del PVA, no se encuentran en la zona de impacto directo y además se desconoce la frecuencia de posibles vertimientos de carbón, no es posible concluir efectos claros sobre la calidad de agua, sedimento y los posibles efectos posteriores en organismos receptores marinos de tipo planctónicos y/o bentónicos. Sin embargo frente a los hechos constatados es posible configurar la presencia de un riesgo químico para el ambiente marino respecto del vertimiento de carbón desde el Muelle Granelero.

N° de Hechos constatados relacionados: 1.(s) constatado(s) relacionados(s):

# CONCLUSIONES

| N° Hecho | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad | Resumen de potenciales efectos asociados a la No Conformidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCA 276/2007 Extracto Considerando 3.1.2. La cinta transportadora estará recubierta con un cobertor plástico resistente de policarbonato o metálico a lo largo de toda su extensión, con excepción de los tramos subterráneos, con el fin de evitar las emisiones fugitivas de partículas de polvo de carbón por efecto de la lluvia y/o el viento. | Se constatan secciones de la correa transportadora, en diferentes puntos del muelle, que se presentan sin cubierta plástica resistente. | Derrame o vertimiento de carbón a la columna de agua y posteriormente a sedimentos marinos, causado por vientos y precipitaciones. Frente a los hechos constatados es posible configurar la presencia de un riesgo químico para el ambiente marino respecto del vertimiento de carbón desde el Muelle Granelero |
| 1 | RCA 276/2007 Extracto Considerando 3.1.2. Se procederá a retirar la carga vertida en caso de haber detectado algún punto de vaciado o derrame de carga. […] Se procederá a identificar el punto de vertimiento si lo hubiere, para detener la situación de emergencia por vertido. Extracto Considerando 3.2.1.- Durante la etapa de operación no se generarán emisiones significativas de material particulado, toda vez que la cinta transportadora estará recubierta con un cobertor plástico resistente de policarbonato o metálico a lo largo de toda su extensión […] | Durante la inspección del sector de la Tolva de recepción, desde la dirección de tierra a cabezo, se constató la presencia de restos y fragmentos de carbón que se encuentran aglomerados sobre la losa de hormigón del Muelle. Según lo constatado durante la inspección y el examen de información de documentos asociados a las medidas, se observa una no conformidad respecto a los protocolos de planes de contingencia, en relación a la limpieza y contención del material vertido fuera de la correa transportadora, ya que este material no es retirado y permanece a la intemperie por durante 17 días. | Derrame o vertimiento de carbón a la columna de agua y posteriormente a sedimentos marinos, causado por vientos y precipitaciones. Frente a los hechos constatados es posible configurar la presencia de un riesgo químico para el ambiente marino respecto del vertimiento de carbón desde el Muelle Granelero |
| 2 | RCA 313/2000 Extracto Considerando 3.4.4. Compañía Puerto de Coronel S.A. mantendrá un plan de monitoreo permanente, basándose en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) realizado hasta el momento, tanto en los parámetros a monitorear, como en la posición de las estaciones y frecuencia de muestreos. […] RCA 10/ 2007 Extracto Considerando 7.1. El titular deberá presentar a la Autoridad Marítima, para la construcción del nuevo muelle, un Programa de Vigilancia Ambiental semestral del medio marino, que incluya entre otros parámetros: pH, Temperatura, Hidrocarburos Totales, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, Aceites y Grasas, Sólidos Suspendidos para la columna de agua y PCBs, Hidrocarburos Totales y Materia Orgánica en sedimentos. RCA 276/ 2007 Extracto Considerando 7.7 Dada la existencia de Programas de Vigilancia Ambiental (PVA) para los Muelle 1 y 2, el titular deberá presentar la propuesta de fusión de estos programas sectorialmente a la Autoridad Marítima, antes de dar inicio a la construcción de este nuevo proyecto, la cual deberá contener todos los elementos ya requeridos en el PVA del Muelle 1, complementándose con nuevos puntos de muestreo que incluyan las áreas adyacentes a las concesiones marítimas de los tres muelles y borde costero. | En los informes de PVA de Abril y Octubre de 2013, no se realizaron los estudios en columna de agua y sedimentos de diversos parámetros comprometidos durante los PVA 2013. Por otra parte el informe PVA 2014 carece de resultados de algunos parámetros comprometidos, los que incluye Transparencia y caracterización zooplantónica de columna de agua. No se presenta Informes de PVA asociado a los dragados del sitio 6 y 7 del Muelle Sur y posteriores vertimientos. | No hay potenciales efectos conocidos asociados a la no conformidad. |
| 3 | RCA 060/2010 Extracto considerando 6. […] Asimismo el titular deberá ejecutar el programa de vigilancia ambiental establecida en el proceso de evaluación, cuyos documentos que se desprendan de las distintas campañas deberán remitirse a CONAMA Biobío y los órganos del Estado con competencia en la materia y que participaron en el comité evaluador. | Se solicitaron los informes de PVA ejecutados con motivo del dragado asociado a la RCA 60/2010 de COREMA BIOBIO, incluyendo registro fotográfico de las faenas de dragado, se constata que el titular solo presentó el registro fotográfico de las faenas de dragado, y no se presentan Informes de PVA que se desprendan de las distintas campañas de vigilancia de la actividad de dragado y de vertimiento. | No hay potenciales efectos conocidos asociados a la no conformidad. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre documento |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de descarga de carbón 2014. |
| 2 | Boletas de registros de consumo del pañol general 2014. |
| 3 | Copia digital de propuesta de consolidación de PVAs (para todos los muelles de CPC). |
| 4 | Copia de la aprobación emitida por la Autoridad Marítima (Directemar) al respecto de la consolidación de PVA. |
| 5 | Copia digital de los últimos informes del PVA ejecutados durante el año 2013, con documento conductor. |
| 6 | Informe de PVA PUERTO CORONEL AGOSTO 2014. |
| 7 | Línea de base Muelle Granelero. Octubre 2006. |
| 8 | Copia digital de los informes de PVA ejecutados con motivo del dragado asociado a la RCA 60/2010 de COREMA BIOBIO, incluyendo registro fotográfico de las faenas de dragado. |

# REFERENCIAS

Ahrens M. J. & D. J. Morrisey (2005). Biological effects of unburnt coal in the marine environment. Gibson, R.J. A. Atkinson, and J.D. M. Gordon, Editors. Oceanography and Marine Biology: An annual Review. Chapter 3. 2005, 43, 69 – 122.

http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/9781420037449.ch3

DMC. Dirección Meteorológica de Chile. 2007. Atlas Climático de Chile, Precipitación Media Mensual

http://164.77.222.61/climatologia/

DMC. Dirección Meteorológica de Chile. 2014. BOLETÍN CLIMATOLÓGICO MENSUAL, Marzo 2014. Sub departamento de Climatología y Meteorología Aplicada. 16 pp.

ENDESA Chile S.A. 2014. Monitoreo Ambiental en Línea.

http://estaciones.monitoreosserpram.cl/bocamina/publico/

EPA (2003). Procedures for the Derivation of Equilibrium Partitioning Sediment Benchmarks (ESBs) for the Protection of Benthic Organisms: PAH Mixtures. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Washington, DC. EPA/600/R-02/013.

http://www.epa.gov/nheerl/download_files/publications/PAHESB.pdf