CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

REGIÓN METROPOLITANA

INFORME FISCALIZACIÓN FORESTAL AMBIENTAL

INSTALACIONES MINERA FLORIDA

MINERA FLORIDA  LTDA.

| NOMBRE | FIRMA |
| --- | --- |
| LUIS GARRIDO IBÁÑEZ |  |
| VÍCTOR PAVEZ ROSSEL |  |

DICIEMBRE 2014

| # N° | # 010/2014 |
| --- | --- |
| # Fecha informe | # 16/12/2014 |
| # Fecha inspección ambiental | # 13/05/2014; 14/05/2014; # 15/05/2014 |

# INFORME TÉCNICO

# FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

# I. Resumen de las actividades de fiscalización, con una breve descripción de los principales hallazgos.

# En el presente informe, se da cuenta de los hechos observados los días 13, 14 y 15 de mayo de 2014, por CONAF RM, durante la inspección ambiental a las instalaciones Minera Florida, cuyo titular es MINERA FLORIDA LTDA.

# Los hechos y/o actividades inspeccionadas fueron las siguientes:

# 1.- Plantaciones forestales Fundo El Membrillo, sector “El Pastoreo”:

# Se revisaron las reforestaciones con especies nativas de la RCA 188/2008 (Considerando 6.3), del proyecto “Ampliación Botadero Esteríl Existente Nv 620” y de la RCA 273/2008 (Considerando 6.4) del proyecto “Expansión Planta y Mina de Minera Florida Ltda. Expansión Minera Florida”.

# El compromiso de la RCA 188/2008, estipulaba efectuar una reforestación de 4,85 hectáreas, debido a la corta de bosque nativo, por la implementación del proyecto “Ampliación Botadero de estéril existente Nv.620”.

# El compromiso de la RCA 273/2008, estipulaba efectuar una reforestación de 4,29 hectáreas, debido a la corta de bosque nativo, por la implementación del proyecto “Expansión Planta y Mina de Minera Florida Ltda. Expansión Minera Florida”.

# De acuerdo con lo informado por el titular de ambos proyecto, las referidas reforestaciones se hicieron en el sector “El Pastoreo”, del Fundo El Membrillo, las que fueron inspeccionadas el día 13 de mayo de 2014. Los resultados de superficie, sobrevivencia y especies plantadas   se detallan más adelante en Anexo N°1.

# Se debe señalar, que Minera Florida Ltda., en el año 2009, presentó 2 planes de manejo de corta y reforestación de bosque, para ejecutar las obras civiles de ambos proyectos. No obstante lo anterior, los referidos planes de manejo fueron rechazados por CONAF, debido a que la corta de bosque ya se había ejecutado, sin plan de manejo aprobado.

# Respecto a la obligación de las reforestaciones, al sumar los compromisos de la RCA 188/2008 y RCA 273/2008, se obtiene una superficie total de 9,14 hectáreas comprometidas. Lo efectivamente reforestado en el sector “El Pastoreo”, corresponde a 9,17 hectáreas, representando un  100,3% respecto de los compromisos de reforestación de ambas RCA.

# 2.- Plantaciones forestales Fundo El Membrillo, sector “Los Quillayes”:

# Se revisó la reforestación con especies nativas correspondiente a la RCA 005/2005 (Considerando 5.9.4), del proyecto “Tranque de Relave Alhué Adosado al Existente”. La reforestación se realizó en el sector “Los Quillayes”, del Fundo El Membrillo. La superficie a reforestar, de acuerdo con el compromiso establecido en la RCA 005/2005, correspondió a 7,33 hectáreas.

# Para cumplir con el compromiso antes señalado, Minera Florida Ltda., presentó a CONAF, un Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosque para Ejecutar Obras Civiles, el cual fue aprobado mediante Resolución N°1187/13/0205/450/1302, del D.L.701/74, con fecha 08 de junio de 2005, con una densidad de plantación de 3.000 plantas por hectárea. Posteriormente, se presentó a CONAF, una solicitud de modificación de plan de manejo,  la cual este Servicio aprobó mediante Resolución N°1359/13/0206/461/ del D.L.701/74, de fecha 07 de septiembre de 2006, y en donde se rebajó la densidad de plantación a 1.650 árboles por hectárea. Los resultados de superficie, sobrevivencia y especies plantadas   se detallan más adelante en Anexo N°2.

# Lo efectivamente reforestado en el sector “Los Quillayes”, correspondió a 8,32 hectáreas, representando un  113,5% respecto del compromiso de reforestación de la respectiva RCA. No obstante, la sobrevivencia estimada es de sólo un 25,9%.

# 3.- Plantaciones con especies nativas correspondientes a la RCA N°621/2002, del proyecto Botadero de Estéril Mina Pedro Valencia”.

# Se revisaron las plantaciones con especies nativas, que se habrían realizado en un sector de talud en una franja de 10 metros de ancho por 80 metros de extensión, bajo el camino nv 620, en el marco del cumplimiento de los Considerandos 5.3.3 (Plantar 340 Peumos, 260 Quillay y 130 Litres) y 5.3.4. (Realizar la forestación en un área de características topográficas y ambientales similares a las de la ladera de ubicación del botadero).

# Esta medida no fue posible de fiscalizar debido a que según lo informado por  el Sr. Rodrigo Peñailillo, las obras de ampliación del camino nv 620, realizadas durante el  año 2008, habrían sepultado la plantación. Un segundo sector plantado no pudo ser inspeccionado debido a que el Sr. Rodrigo Peñailillo y la Sra. Paz Ovalle, de Agrícola y Forestal El Asiento, desconocían su ubicación.

# 4. Plantación de Peumos:

# Se revisó una plantación con la especie Cryptocarya alba (Peumo), cuya superficie estimada fue de 7,45 hectáreas. Durante la inspección de terreno, no fue aclarado el origen o motivo de efectuar dicha plantación. Sin embargo, se hizo un levantamiento de información sobre especie plantada, superficie, densidad, porcentaje de sobrevivencia (en relación a lo efectivamente plantado) y medidas de protección a la plantación.

# Respecto al porcentaje de sobrevivencia, se estimó en un 54,4 %, de acuerdo al muestreo en la superficie de 7,31 hectáreas, lo que representa un bajo valor, y un 68% en el sector censado cuya superficie era de  0,14 hectáreas.

# En el área de mayor superficie se detectaron cercos rotos y falta de protección a árboles plantados, evidenciándose daño mecánico por ingreso de ganado. En el área de menor tamaño, el cerco se encontraba en buenas condiciones, lo que dificulta el ingreso de ganado y por consecuencia no se observó daño mecánico a los árboles plantados. Más antecedentes se presentan en Anexo N°3.

# 5. Plantación de Eucalyptus globulus, sector puente Macal:

# Se revisó la plantación de Eucalyptus globulus, comprometida en el Considerando 5.7 de la RCA 99/2011, donde el titular se obliga a implementar una nueva plantación de Eucaliptos en reemplazo de la que será cortada (2,5 hectáreas) por la construcción de un camino al interior de la planta de Minera Florida Ltda. Al respecto, el titular se obliga a que el lugar destinado a la nueva plantación sea acordado con la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

# El lugar de la plantación fue acordado con la Oficina de CONAF Provincial Melipilla. En la inspección se hicieron mediciones para estimar la superficie plantada, identificar la especie plantada, porcentaje de sobrevivencia de los árboles y medidas de protección.

# La superficie plantada corresponde a 1,11 hectáreas, lo que corresponde a un 44,4% del compromiso del Considerando 5.7. El prendimiento de la plantación fue de 20,4%, considerado deficitario. Más antecedentes se presentan en Anexo N°4

# 6. Cortina de Eucalyptus sp. Límite sur oeste.

# Se revisó la cortina de Eucalipto, del Considerando 5.1.1. de la RCA 005/2005, referida a plantar, antes de la ejecución del proyecto, en el límite sur oeste a lo largo de una extensión de aproximadamente 1330 m., una franja de Eucaliptus sp., para proteger la zona de los vientos y aumentar la calidad visual del área.  Los antecedentes de la cortina, en cuanto a especie utilizada y extensión, se presentan en Anexo 4.

# 7. Área forestación perimetral de 3,5 hectáreas.

El Considerando 5.1.19, de la RCA 005/2005, establece que “El Titular realizará una plantación forestal de 3,5 hectáreas que se localizará en un área identificada en la Lámina N°2 del Adenda, que forma parte de la presente Resolución, considerando plantar 600 ejemplares por hectáreas, con un total a plantar de 2.100 individuos. El Titular se compromete a plantar ejemplares de especies con problemas de conservación existentes en los alrededores del área del proyecto, las especies que se usarán serán Cryptocarya alba (peumo), Jubaea chilensis (palma chilena) y Quillaja saponaria (quillay)”. Los resultados  de cálculo de superficie, especies plantadas y número de individuos por hectáreas, se presentan en anexo 5.

# II. Identificación del proyecto o actividad fiscalizada.

| # 2.1 Nombre del proyecto: |  |  |  | # Minera Florida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2.2 Nombre del interesado/a del proyecto: |  |  |  | # Minera Florida Ltda. |
| # 2.3 Resolución de Calificación Ambiental: N°99/2011 |  |  |  |  |
| # N° # N° | # 621/2002 # 188/2008 | # N° # N° | # 005/2005 # 273/2008 |
| # 2.4 Nombre del predio: |  |  |  | # Varios predio |

| # 2.5 Rol de avalúo N°: | # Varios roles | # Comuna: | # Alhué |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2.6 Provincia: | # Melipilla | # Región: | # Metropolitana |

## 2.5	Coordenadas:........................Huso :...........19...... Datum (WGS 84)

| Señalar punto de referencia | N | E |
| --- | --- | --- |

# III. Motivo de la actividad de fiscalización.

# Ejecución del Subprograma Sectorial de Fiscalización Ambiental de Resoluciones de Calificación Ambiental año 2014, según Resolución N°4 del 3/01/2014 de la Superintendencia del Medio Ambiente. Corresponde a una actividad programada, encomendada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a través del ORD. MZC N°146, de fecha 14 de abril de 2014.

# IV. Materia objeto de la fiscalización.

# Verificar la ejecución de las reforestaciones de planes de manejo de corta y reforestación de bosque nativo para ejecutar obras civiles, asociadas a los PAS 102 de las RCA:  188/2008, 273/2008, 005/2005 y plantaciones ambientales de las RCA: 621/2002, 99/2011 y 005/2005.

# V. Instrumentos de carácter ambiental que regulan la actividad fiscalizada.

# RCA:  188/2008, 273/2008, 005/2005,  621/2002, 99/2011

# VI. Identificación de todos aquellos hechos que constituyen no conformidades del proyecto o actividad fiscalizada, sea respecto de la RCA que la regula, sea que debiendo contar con aprobación ambiental previa no ha sido evaluado por el SEIA.

# No se ha dado cumplimiento a la reforestación de la RCA 188/2008 (Considerando 6.3), del proyecto “Ampliación Botadero Esteríl Existente Nv 620”. El porcentaje de sobrevivencia es de un 32%, considerado por este Servicio, como deficiente.

# No se ha dado cumplimiento a la reforestación de la RCA 005/2005 (Considerando 5.9.4), del proyecto “Tranque de Relave Alhué Adosado al Existente”. El porcentaje de sobrevivencia es de un 25,9%, considerado por este Servicio, como deficiente.

# Las plantaciones con especies nativas, que se habrían realizado en un sector de talud en una franja de 10 metros de ancho por 80 metros de extensión, bajo el camino nv 620, en el marco del cumplimiento de los Considerandos 5.3.3 (Plantar 340 Peumos, 260 Quillay y 130 Litres) y 5.3.4. (Realizar la forestación en un área de características topográficas y ambientales similares a las de la ladera de ubicación del botadero), de la RCA N°621/2002, del proyecto “Botadero de Estéril Mina Pedro Valencia”, según lo informado por  el Sr. Rodrigo Peñailillo, las obras de ampliación del camino nv 620, realizadas durante el  año 2008, habrían sepultado la plantación.

# La superficie plantada con Eucalyptus globulus en sector puente Macal,  corresponde a 1,11 hectáreas, que corresponde a un 44,4% del compromiso del Considerando 5.7. de la RCA  99/2011. El prendimiento de la plantación fue de 20,4%, considerado deficitario.

# La extensión de la cortina de Eucalipto, del Considerando 5.1.1. de la RCA 005/2005, es de 592 metros de un compromiso de 1330, equivalente a un 44,5% de cumplimiento.

Respecto del cumplimiento del Considerando 5.1.19, de la RCA 005/2005, que establece que “El Titular realizará una plantación forestal de 3,5 hectáreas”, se estimó una sobrevivencia de 33% de las plantas, considerado deficitario. La superficie plantada y verificada en terreno es de 1,15 hectáreas, de un total a plantar de 3,5, lo que equivale a un cumplimiento de un 32,85%, también deficitario.

ANEXO N°1

Antecedentes de la reforestación de 4,85 hectáreas (RCA 188/2008) y 4,29 hectáreas (RCA 273/2008)

Para determinar la densidad de la plantación  en el sector “Pastoreo” del Fundo El Membrillo y el porcentaje de sobrevivencia se realizaron 10 parcelas rectangulares de 500 m2 (50x10 m). En cada parcela se contabilizaron el total de individuos vivos y muertos de las especies plantadas. Las parcelas fueron georeferenciada mediante GPS map 60 CSx y GPS TRIMBLE nomad, ambas en WGS84 Huso 19. Los datos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Parcelas reforestación Resolución 273/2008

| Parcelas de 500m2 Sector Pastoreo Resolución N°13/23/09/07 LBN 29 de octubre 2009 (Rechazado) RCA N°273/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela | Este | Norte | Plantas Muertas | Plantas vivas |  |  |  |  |  |  | Total Vivas | Total Parcela |
|  |  |  |  | Quillay | Peumo | Boldo | Espino | Litre | Huingán | Maitén |  |  |
| 1 | 320285 | 6230807 | 31 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 | 51 |
| 2 | 320215 | 6230866 | 27 | 18 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 33 | 60 |
| 3 | 320141 | 6230865 | 18 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 49 |
| 4 | 320593 | 6230764 | 39 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 |
| 5 | 320404 | 6230814 | 17 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 32 | 49 |
| Promedio |  |  | 26,4 | 11,8 | 6,2 | 1 | 2,2 | 0,2 | 5,2 | 1 | 27,6 | 54 |
| Subtotal/ha |  |  | 528 | 236 | 124 | 20 | 44 | 4 | 104 | 20 | 552 | 1080 |
| Plantas comprometidas/ha |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % sobrevivencia estimado |  |  | 138,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plantas vivas/ha estimado |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro 2: Parcelas reforestación Resolución 188/2008

| Parcelas 500m2 Sector Pastoreo Resolución N°13/23/09/08 LBN 29 de octubre 2009 (Rechazado) RCA N°188/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela | Este | Norte | Plantas Muertas | Plantas vivas |  |  |  |  |  | Total Vivas | Total Parcela |
|  |  |  |  | Quillay | Peumo | Boldo | Espino | Litre | Huingán |  |  |
| 1 | 320286 | 6230766 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 35 |
| 2 | 320381 | 6230741 | 26 | 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 35 | 61 |
| 3 | 320453 | 6230690 | 44 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 74 |
| 4 | 320614 | 6230716 | 42 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 78 |
| 5 | 320651 | 6230693 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 |
| Promedio |  |  | 41,2 | 14,8 | 5 | 1,6 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 24 | 65,2 |
| Subtotal/ha |  |  | 824 | 296 | 100 | 32 | 8 | 32 | 12 | 480 | 1304 |
| Plantas comprometidas/ha |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % sobrevivencia estimado |  |  | 32,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plantas vivas/ha estimado |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Las especies plantadas fueron: Quillay, Peumo, Litre, Boldo, Huingán y Espino.  Las especies comprometidas por RCA, correspondían a: Quillay, Peumo y Boldo, Espino y Lingue. Respecto de las medidas de protección a la plantación, el sector estaba cercado en su totalidad, con postes de madera cada 3 metros, con hebras de alambre de púa, sin embargo no había señalética que indicara la separación de ambos sectores. La mayoría de las plantas cuentan con malla individual para la protección contra lagomorfos. Existe un sistema de riego por goteo, que sin embargo se debe desmalezar las tasas de plantación. Para el cálculo de la superficie, se usó el programa Arcmap 9.3, que arrojó una superficie de 9,17 hectáreas, entre ambos compromisos.

Figura N°1 con superficie efectivamente reforestada para dar cumplimiento a RCA 188/2008 y RCA 273/2008

ANEXO N°2

Antecedentes de la reforestación de 7,33 hectáreas (RCA 005/2005), Hijuela 5, Cantagallo, sector “Los Quillayes”:

Para determinar la densidad de la plantación  en sector “Los Quillayes” y el porcentaje de sobrevivencia se realizaron 10 parcelas rectangulares de 500 m2 (50x10 m). En cada parcela se contabilizaron el total de individuos vivos y muertos de las especies plantadas. Las parcelas fueron georeferenciada mediante GPS map 60 CSx,  en WGS84 Huso 19. Las especies plantadas fueron: Quillay, Peumo, Litre, Boldo, Huingán, Maitén y Palma chilena. En relación a las medidas de protección a la plantación, el áreas plantada está cercada en su totalidad con postes cada 3 m, con hebras de alambre púa. Algunas plantas conservan todavía la malla individual para la protección contra lagomorfos. Existe instalado un sistema de riego. No se ha desmalezado las tasas de plantación. Hay evidencia de zarzamora en los sectores de plantación, que están siendo limpiados. Para el cálculo de la superficie, se usó el programa Arcmap 9.3, que arrojó una superficie de 8,32 hectáreas.

Los datos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: Parcelas reforestación Resolución 005/2008

| Parcelas circulares de 500m2 Sector Quillayes Resolución N°1359/13/0206/461 DL 701/74 7 de septiembre 2006 RCA N°005/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela | Este | Norte | Plantas Muertas | Plantas vivas |  |  |  |  |  |  |  | Total Vivas | Total Parcela |
|  |  |  |  | Quillay | Peumo | Boldo | Espino | Litre | Huingán | Maitén | Palma |  |  |
| 1 | 320670 | 6231554 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 22 |
| 2 | 320671 | 6231604 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | 320762 | 6231699 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 28 |
| 4 | 320714 | 6231683 | 16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 |
| 5 | 320651 | 6231698 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 6 | 320799 | 6231643 | 43 | 18 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 42 | 85 |
| 7 | 320817 | 6231591 | 42 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 40 | 82 |
| 8 | 320776 | 6231523 | 42 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 56 |
| 9 | 320708 | 6231482 | 44 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 72 |
| 10 | 320667 | 6231445 | 37 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 30 | 67 |
| Promedio |  |  | 26,6 | 11,2 | 2,1 | 0,7 | 1 | 1,1 | 2 | 0,6 | 2,7 | 21,4 | 48 |
| Subtotal/ha |  |  | 532 | 224 | 42 | 14 | 20 | 22 | 40 | 12 | 54 | 428 | 960 |
| Plantas comprometidas/ha |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % sobrevivencia estimado |  |  | 25,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plantas vivas/ha estimado |  |  | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura N°2 con superficie efectivamente reforestada para dar cumplimiento a RCA 005/2005

ANEXO N°3

Antecedentes de la reforestación sector Peumos

Para determinar la densidad de la plantación  en sector “Peumos” y el porcentaje de sobrevivencia se realizaron 11 parcelas circulares de 100 m2, más un censo en una pequeña porción de área 0,14 hectáreas. En cada parcela se contabilizaron el total de individuos vivos y muertos de las especies plantadas. Las parcelas fueron georeferenciada mediante GPS map 60 CSx,  en WGS84 Huso 19. La especie plantada fue Peumo.

En relación a las medidas de protección a la plantación, el área está cercada con postes impregnados, distanciados cada 3 metros y con 5 hebras de alambre púa, sin embargo, parte del límite norte y límite poniente, está destruido. Las plantas no cuentan con tutores ni malla individual para la protección contra lagomorfos y contra ramoneo y pisoteo de ganado. También se observaron fecas de ganado vacuno y caballar. Sólo algunos sectores cuentan con cañería para riego por goteo. En el límite nor oriente se observó un estanque para riego.

Para el cálculo de la superficie, se usó el programa Arcmap 9.3, que arrojó una superficie de 7,45 hectáreas.

Cuadro 4: Parcelas reforestación Resolución 005/2008

| Parcelas circulares de 100m2 Sector Peumos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela | Este | Norte | Plantas de Peumo Vivas | Plantas de Peumo Muertas | Total Parcela |
| 1 | 313105 | 6232833 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | 313119 | 6232805 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | 313117 | 6232770 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | 313170 | 6232774 | 9 | 1 | 10 |
| 5 | 313171 | 6232836 | 6 | 9 | 15 |
| 6 | 313151 | 6232852 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | 313171 | 6232998 | 1 | 11 | 12 |
| 8 | 313121 | 6232895 | 9 | 2 | 11 |
| 9 | 313100 | 6232896 | 8 | 3 | 11 |
| 10 | 313034 | 6232763 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | 313045 | 6232763 | 1 | 9 | 10 |
| Promedio |  |  | 5,6 | 4,7 | 10,4 |
| Subtotal/ha |  |  | 563,6 | 472,7 | 1036,4 |
| Plantas comprometidas/ha (supuesto) |  |  | 1036,4 |  |  |
| % sobrevivencia estimado |  |  | 54,4% |  |  |

Cuadro 5: Censo reforestación Resolución 005/200

| Resultado del censo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| superficie en ha | Plantas vivas | Plantas muertas | Total |
| 0,14 | 108 | 51 | 159 |
| 1 | 771,4285714 | 364,2857143 | 1135,71429 |
| sobrevivencia | 68% |  |  |

Figura N°3 con superficie efectivamente reforestada para dar cumplimiento a RCA 005/2005

ANEXO N°4

Antecedentes de la plantación de Eucalyptus sp sector Puente Macal y Cortina de Eucalyptus sp. Límite sur oeste

Plantación de Eucalyptus sp sector Puente Macal:

Se revisó la plantación de Eucalyptus globulus, del Considerando 5.7 de la RCA 99/2011, del proyecto “Planta de Procesamiento de Relaves”. Se midió el perímetro mediante GPS map 60CSx. Para determinar la densidad y porcentaje de sobrevivencia de la plantación, se realizaron 10 parcelas circulares de 100 m2. En cada parcela se contabilizaron el total de individuos vivos y muertos. Las parcelas fueron georreferenciadas mediante GPS map 60 CSx, DATUM WGS84 Huso 19. Para el cálculo de la superficie, se usó el programa Arcmap 9.3, que arrojó una superficie de 1,11 hectáreas.

Cuadro 6: Parcelas Plantación Eucalyptus globulus Sector Puente Macal

| Parcelas circulares de 100 m2 Plantación Eucalyptus globulus Sector Puente Macal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela | Este | Norte | Plantas de Eucalipto Vivas | Plantas de Eucalipto Muertas | Total Parcela |
| 1 | 313105 | 6232833 | 1 | 20 | 21 |
| 2 | 313119 | 6232805 | 1 | 23 | 24 |
| 3 | 313117 | 6232770 | 3 | 22 | 25 |
| 4 | 313170 | 6232774 | 9 | 9 | 18 |
| 5 | 313171 | 6232836 | 4 | 19 | 23 |
| 6 | 313151 | 6232852 | 5 | 19 | 24 |
| 7 | 313171 | 6232998 | 2 | 20 | 22 |
| 8 | 313121 | 6232895 | 8 | 15 | 23 |
| 9 | 313100 | 6232896 | 5 | 11 | 16 |
| 10 | 313034 | 6232763 | 7 | 18 | 25 |
| Promedio |  |  | 4,5 | 17,6 | 22,1 |
| Subtotal/ha |  |  | 450,0 | 1760,0 | 2210,0 |
| Plantas comprometidas/ha |  |  | 2210,0 |  |  |
| % sobrevivencia estimado |  |  | 20,4% |  |  |

Figura 4: Plantación Eucalyptus globulus puente Macal

Figura 5: Parcelas de muestreo plantación de Eucalyptus sp sector Puente Macal

Cortina de Eucalyptus globulus, límite sur oeste:

Se inspeccionó una cortina de árboles, formada por  Eucalyptus globulus, en el marco del cumplimiento del Considerando 5.1.1 la RCA 005/2005 del proyecto “Tranque de Relaves Alhué adosado al existente”. Se recorrió la longitud de la cortina de Eucalyptus, se tomaron coordenadas al inicio, en el tramo intermedio y al final de la cortina, mediante GPS map 60CSx. La cortina está constituida por tres hileras, plantadas con el método “tres bolillos”. En algunos de los puntos georeferenciados,  se midió el ancho de la cortina, y en otros debido a dificultades de acceso, se midió la distancia entre los árboles que están al pie del muro del tranque de relaves y el borde de la quebrada “Los Culenes”. En el límite sur poniente, la cortina se encuentra interrumpida por la acumulación de material constituido por rocas y tierra. La extensión de la cortina es de 592 metros.

Cuadro 7: Puntos de medición cortina Eucalyptus globulus límite sur oeste

| Parcelas circulares de 100 m2 Plantación Eucalyptus globulus Sector Puente Macal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cortina | Este | Norte | Ancho de cortina (m) | Distancia a quebrada (m) |  |
| Punto 1 comienzo | 312339 | 6230968 | 8 | 18,7 |  |
| 2 | 312272 | 6231030 | 10,2 | 44,5 |  |
| 3 | 312199 | 6231100 | 8 | 29 |  |
| 4 | 312180 | 6231120 | Sin acceso al lugar |  |  |
| 5 | 312158 | 6231175 | 7,4 | 13,4 |  |
| 6 | 312096 | 6231219 | 10 m desde el camino al pie del muro hasta la cortina de Eucalyptus | 19 |  |
| 7 | 312073 | 6231226 | 20 m desde el camino al pie del muro hasta la cortina de Eucalyptus | 20 |  |
| 8 | 311951 | 6231351 | 30 m desde el camino al pie del muro hasta la cortina de Eucalyptus | 15 |  |
| 9 | 311948 | 6231371 | 30 m desde el camino al pie del muro hasta la cortina de Eucalyptus | 11 |  |
| Punto 10 Final | 311950 | 6231407 | 30 m desde el camino al pie del muro hasta la cortina de Eucalyptus | 18 |  |

Figura 6: Cortina Eucalyptus globulus límite sur oeste

Figura 7:  Puntos de observación cortina Eucalyptus globulus límite sur oeste

Puntos de observación Cortina de Eucalyptus sp. Límite sur oeste

ANEXO N°5

Área forestación perimetral de 3,5 hectáreas

Para determinar la densidad de la plantación  y el porcentaje de sobrevivencia se realizaron 7 parcelas circulares de 100 rectangulam2. En cada parcela se contabilizaron el total de individuos vivos y muertos de las especies plantadas. Las parcelas fueron georeferenciada mediante GPS map 60 CSx,  en WGS84 Huso 19. Las especies plantadas fueron solamente Quillay. En relación a las medidas de protección a la plantación, el áreas plantada está cercada parcialmente debido a la ejecución de obras. En los tramos cercados los materiales usados corresponden a postes de madera impregnados, ubicados cada 3 metros, con 5 hebras de alambre de púa. Las plantas no cuentaban con tutores ni malla individual para la protección contra lagomorfos y contra ramoneo y pisoteo de ganado. Se observaron fecas de ganado vacuno y caballar. Hay evidencia que hubo riego por surcos. Se estimó una sobrevivencia de 33% de las plantas, considerado deficitario. Para el cálculo de la superficie, se usó el programa Arcmap 9.3, que arrojó una superficie de 1,15 hectáreas un total a plantar de 3,5, lo que equivale a un cumplimiento de un 32,85%

Los datos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 8: Parcelas reforestación Resolución 005/2008

| Parcelas circulares de 100 m2 área de forestación 3,5 hectáreas Tranque de Relave Adosado RCA 005/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela | Este | Norte | Plantas Muertas | Plantas vivas |  |  | Total Vivas | Total Parcela |
|  |  |  |  | Quillay | Peumo | Palma |  |  |
| 1 | 311864 | 6231416 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | 311836 | 6231443 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | 311818 | 6231396 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 311796 | 6231478 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 311736 | 6231453 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 311708 | 6231411 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 311732 | 6231412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Promedio |  |  | 2,9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,9 |
| Subtotal/ha |  |  | 285,7 | 40 | 0 | 0 | 200 | 485,7 |
| Plantas comprometidas/ha |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| % sobrevivencia estimado |  |  | 33,3% |  |  |  |  |  |
| Plantas vivas/ha estimado |  |  | 200 |  |  |  |  |  |

Figura 8: Parcelas de muestreo Área forestación perimetral de 3,5 hectáreas