EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO

FAENAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

PROYECTO TAMBO DE ORO

PUNITAQUI, REGIÓN DE COQUIMBO

JULIO 2014

Preparado para:

| Proyecto N°: 2895C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | ELABORACIÓN | APROBACIÓN |
| A | 14.08.2014 | Elaboración Inicial | BVS |  |

Santiago, agosto de 2014

Índice de contenidos

1	Introducción	3

2	Objetivos	3

2.1	Objetivo general	3

2.2	Objetivos específicos	3

3	Ubicación y descripción del Proyecto	3

4	Normativas	4

4.1	D.S. N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)	4

5	Puntos de medición	6

5.1	Ubicación de los puntos de medición	6

5.2	Zonificación de los puntos de medición	9

6	Metodología	10

7	Resultados	11

7.1	Monitoreo de Niveles de Presión Sonora	11

7.1.1	Monitoreo de Niveles de Presión Sonora periodo diurno	11

7.1.2	Monitoreo de Niveles de Presión Sonora periodo nocturno	12

7.2	Monitoreo de Niveles de Presión Sonora Referenciales	14

7.3	Resumen histórico de Niveles de Presión Sonora	16

8	Evaluación de resultados	18

9	Conclusiones	20

10	Instrumental utilizado	21

11	Revisión bibliográfica	21

12	Profesionales participantes	21

13	Glosario	21

ANEXO I	23

ANEXO II	44

ANEXO III	51

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Ubicación del Proyecto.	4

Ilustración 2: Puntos de medición y referenciales.	7

Ilustración 3: Fotografías de los puntos de medición.	8

Ilustración 4: Fotografías de los puntos de medición referencial.	9

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Descripción de usos de suelo permitidos para cada tipo de zona según D.S. N° 38/2011 MMA.	5

Tabla 2: Corrección sobre los Niveles de Presión Sonora medidos.	5

Tabla 3: Corrección por Ruido de Fondo.	5

Tabla 4: Niveles máximos permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) según D.S. N° 38/2011 del MMA.	6

Tabla 5: Ubicación y descripción de los puntos de medición.	7

Tabla 6: Zonificación y niveles máximos permitidos según D.S. N°38/2011 del MMA.	10

Tabla 7: Resumen de los niveles de ruido. Periodo diurno.	11

Tabla 8: Resumen de los niveles de ruido. Periodo nocturno.	12

Tabla 9: Resumen de los niveles de ruido referenciales. Periodo diurno.	14

Tabla 10: Resumen de los niveles de ruido referenciales. Periodo nocturno.	15

Tabla 11: Niveles históricos periodo diurno.	16

Tabla 12: Niveles históricos periodo nocturno.	17

Tabla 13: Evaluación de los NPC obtenidos en cada punto para periodo diurno.	18

Tabla 14: Evaluación de los NPC obtenidos en cada punto para periodo nocturno.	19

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Resumen de Niveles NPSeq, mediciones de ruido. Periodo diurno.	12

Gráfico 2: Resumen de Niveles NPSeq, mediciones de ruido. Periodo nocturno.	13

Gráfico 3: Resumen de Niveles NPSeq, mediciones de ruido referenciales. Periodo diurno.	14

Gráfico 4: Resumen de Niveles NPSeq, mediciones de ruido referenciales. Periodo nocturno.	16

Gráfico 5: Resumen histórico de Niveles NPSeq, mediciones de ruido. Periodo diurno.	17

Gráfico 6: Resumen histórico de Niveles NPSeq, mediciones de ruido. Periodo diurno.	18

# Introducción

La construcción y operación del Proyecto “Tambo de Oro”, (en adelante Proyecto) ubicado en el Distrito Minero de Punitaqui, comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo, tiene relacionadas faenas de construcción que modifican el ambiente sonoro en los sectores aledaños a las faenas, pudiendo ocasionar molestias en los lugares habitados cercanos sensibles al ruido, y que se encuentren ubicados en el área de influencia directa (AID) del Proyecto.

El siguiente estudio consistió en la obtención de los valores de niveles de ruido generados por la construcción del Proyecto en periodo diurno y nocturno, durante el mes de julio de 2014. Los niveles obtenidos fueron comparados con los máximos permitidos establecidos por el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (D.S. N° 38/2011 del MMA).

En caso de incumplimiento, se recomendarán medidas de mitigación a nivel conceptual que contribuyan a minimizar el impacto generado, las que deberán ser implementadas a la brevedad.

# Objetivos

## Objetivo general

Evaluar los niveles de ruido generados durante la construcción del Proyecto “Tambo de Oro”, de acuerdo a la normativa vigente en materia de ruido correspondiente al D.S. N° 38/2011 del MMA.

## Objetivos específicos

- Efectuar mediciones de los niveles de ruido en los receptores catalogados como sensibles.

- Identificar las principales fuentes emisoras de ruido participantes en la etapa de construcción del Proyecto.

- Proponer medidas de control de ruido a nivel conceptual en caso de incumplimiento, con el fin de minimizar el impacto acústico y cumplir con los límites máximos permisibles.

# Ubicación y descripción del Proyecto

El Proyecto “Tambo de Oro”, está ubicado en el Distrito Minero de Punitaqui, comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, en la Región de Coquimbo.

El Proyecto consiste  en la expansión del yacimiento Tambo de Oro, el cual aumentará los niveles de producción de 4.500 a 15.000 [t] de mineral por mes. Junto con esto se incorpora una planta de procesos de los minerales.

El objetivo es efectuar la recuperación de minerales con contenido de oro existentes en el yacimiento Tambo de Oro.

Actualmente el Proyecto se encuentra en la fase de construcción, con algunas faenas de marcha blanca.

La siguiente ilustración detalla la ubicación del Proyecto.

Ilustración 1: Ubicación del Proyecto.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2014.

# Normativas

## D.S. N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

El Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), fue publicado en el diario oficial el 12 de junio de 2012. El objetivo de la normativa es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido definidas en su Artículo N° 6, punto 13.

Los límites máximos permitidos por la normativa están asociados a la zonificación acorde con el Instrumento de Planificación Territorial respectivo. Los tipos de zonas se definen como:

Tabla 1: Descripción de usos de suelo permitidos para cada tipo de zona según D.S. N° 38/2011 MMA.

| Tipo de Zona | Descripción |
| --- | --- |
| Zona I | Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite exclusivamente uso de suelo Residencial o bien este uso de suelo y alguno de los siguientes usos de suelo: Espacio Público y/o Área Verde. |
| Zona II | Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite además los usos de la Zona I, Equipamiento a cualquier escala. |
| Zona III | Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite además de los usos de suelo de la Zona II, Actividades Productivas y/o de Infraestructura. |
| Zona IV | Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite sólo usos de suelo de Actividades Productivas y/o de Infraestructura. |
| Zona Rural | Aquella ubicada al exterior del límite urbano establecido en el Instrumento de Planificación respectivo. |

Para las mediciones internas se indican las siguientes correcciones:

Tabla 2: Corrección sobre los Niveles de Presión Sonora medidos.

| Condición | Corrección [dB(A)] |
| --- | --- |
| Puerta y/o ventana abierta (o vano) | +05 |
| Puerta y/o ventana cerrada o ausencia de ellas | +10 |

Además en el artículo 19 de la normativa se determina una corrección por ruido de fondo, la cual se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 3: Corrección por Ruido de Fondo.

| Diferencia aritmética entre el NPS obtenido y el nivel de ruido de fondo Corrección [dB(A)] | Corrección [dB(A)] |
| --- | --- |
| 10 o más | 0 |
| de 6 a 9 | -1 |
| de 4 a 5 | -2 |
| 3 | -3 |
| Menos de 3 | Medición Nula |

En el caso de “Medición Nula”, será necesario medir bajo condiciones de menor ruido de fondo, no obstante, si los valores obtenidos están bajo los límites máximos permisibles, se considerará que la fuente cumple con la normativa, aun cuando la medición sea nula. Solo si la condición anterior no fuere posible, se podrán realizar predicciones de los niveles de ruido mediante el procedimiento técnico descrito en la norma técnica ISO 9613 “Acústica – Atenuación del sonido durante la propagación en exteriores”, con los alcances y consideraciones que dicha norma específica.

Los Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la siguiente tabla:

Tabla 4: Niveles máximos permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) según D.S. N° 38/2011 del MMA.

| Tipo de Zona | Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) Máximo Permitido [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Periodo Diurno 7:00 a 21:00 horas | Periodo Nocturno 21:00 a 7:00 horas |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 45 |
| Zona III | 65 | 50 |
| Zona IV | 70 | 70 |
| Zona Rural | Menor nivel entre el Nivel de Ruido de Fondo +10 [dB], y el NPC máximo permitido para Zona III |  |

# Puntos de medición

## Ubicación de los puntos de medición

En este capítulo se entrega la ubicación y descripción de los puntos de medición de ruido, los cuales fueron seleccionados según lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2012 del Proyecto “Expansión de Faenas Tambo de Oro”, el cual fue calificado ambientalmente favorable mediante la Resolución N° 017/2013.

Los puntos individualizados del 1 al 6 en amarillo, corresponden a los receptores seleccionados según el criterio anterior, mientras que los puntos del 1 al 4 en rojo, corresponden a puntos donde se efectuaron mediciones referenciales dentro del área del Proyecto.

A continuación se describe la distribución de los puntos de medición y evaluación que caracterizan las zonas sensibles con riesgo de ser contaminados acústicamente.

Ilustración 2: Puntos de medición y referenciales.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2014.

Tabla 5: Ubicación y descripción de los puntos de medición.

| Punto | Descripción | Altura [m] | Uso Efectivo | Coordenadas UTM Datum WGS 84, Huso 19J |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Este | Norte |
| 1 | Casa habitación de 1 piso, ubicada en sector Viña Vieja. | 1.5 | Vivienda | 288017 | 6585501 |
| 2 | Casa habitación de 1 piso, ubicada en sector Viña Vieja. | 1.5 | Vivienda | 287309 | 6586034 |
| 3 | Casa habitación de 1 piso, ubicada en sector Farellón. | 1.5 | Vivienda | 285382 | 6585114 |
| 4 | Casa habitación de 1 piso, ubicada en Ruta D-605. | 1.5 | Vivienda | 285895 | 6584091 |
| 5 | Casa habitación de 1 piso, ubicada en Condominio Los Tapia. | 1.5 | Vivienda | 286142 | 6583839 |
| 6 | Cabañas habitación de 1 piso, ubicadas en Rancho Tamaya. | 1.5 | Vivienda | 287964 | 6583947 |

Nota: Coordenadas obtenidas en terreno.

En la siguiente ilustración se entrega un acercamiento de cada punto de medición, a modo de facilitar la comprensión de la ubicación espacial de cada uno de éstos.

Ilustración 3: Fotografías de los puntos de medición.

| Punto 1 | Punto 2 |
| --- | --- |
| Punto 3 | Punto 4 |
| Punto 5 | Punto 6 |

A continuación fotografías de las mediciones efectuadas dentro del área del Proyecto.

Ilustración 4: Fotografías de los puntos de medición referencial.

| Punto 1 | Punto 2 |
| --- | --- |
| Punto 3 | Punto 4 |

## Zonificación de los puntos de medición

El D.S. N° 38/2011 del MMA establece los Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC), de acuerdo a la zona donde se ubique el receptor.

De acuerdo al Plano Regulador Comunal vigente de la comuna de Punitaqui, la totalidad de los receptores se encuentran fuera del límite urbano. Por lo anterior, el límite máximo permitido está dado por el menor nivel entre el Nivel de Ruido de Fondo +10 [dB], y  el NPC máximo permitido para Zona III.

Según lo indicado anteriormente se presenta a continuación la homologación de zona y máximos permitidos que establece la normativa aplicable para ambos periodos.

Tabla 6: Zonificación y niveles máximos permitidos según D.S. N°38/2011 del MMA.

| Receptor | Zonificación según D.S. Nº 38/2011 del MMA | Ruido de fondo |  | Límite máximo permitido D.S. Nº 38/2011 del MMA* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Periodo diurno | Periodo nocturno | Periodo diurno | Periodo nocturno |
| 1 | Rural | 40.2 | 29.0 | 50 | 39 |
| 2 |  | 39.4 | 30.1 | 49 | 40 |
| 3 |  | 42.9 | 34.7 | 53 | 45 |
| 4 |  | 53.9 | 49.5 | 64 | 50 |
| 5 |  | 41.6 | 40.7 | 52 | 50 |
| 6 |  | 43.2 | 34.4 | 53 | 44 |

*Valor aproximado al entero más cercano.

# Metodología

- Los días 28, 29 y 30 de julio de 2014 se realizaron mediciones del Nivel de Presión Sonora (NPS) en [dB(A)] Lento en periodo diurno y nocturno, en consideración a la normativa aplicable correspondiente al D.S. N° 38/2011 del MMA.

- Las mediciones se efectuaron en los puntos de evaluación asociados a receptores sensibles que indica la Ilustración 2.

- Para cada zona evaluada se realizaron 3 mediciones de 1 minuto para cada punto de medición registrándose en cada una el NPSeq, NPSmín y NPSmáx, con un tiempo total de 3 minutos por receptor sensible, esto de acuerdo al procedimiento estipulado en la normativa vigente (Ver Anexo I de Fichas de Medición).

- El instrumento se ubicó a 1.5 [m] de su eje vertical (piso) y en lo posible a 3.5 [m] de cualquier superficie reflectante en su eje horizontal (paredes, muros, ventanas).

- Adicionalmente, se midieron cuatro puntos referenciales al interior del área que abarca el Proyecto. Estos se encuentran en la línea de propagación acústica de los receptores más cercanos. Los niveles se obtuvieron bajo la misma metodología definida anteriormente (Ver Anexo I de Fichas de Medición).

- Las mediciones se realizaron utilizando un sonómetro marca Svantek, modelo SVAN 958A, Clase 1, según lo establecido en la norma IEC 61672-1:2002. El instrumento fue debidamente calibrado por el operador en terreno. En el Anexo III se entregan los certificados de calibración de cada instrumento.

# Resultados

## Monitoreo de Niveles de Presión Sonora

Con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los niveles de ruido máximos permitidos en los receptores sensibles, se efectuaron mediciones en condiciones normales de la construcción del Proyecto. Durante el periodo en que se realizaron las mediciones, fueron perceptibles principalmente faenas externas a las faenas de Tambo de oro evaluadas, siendo la principal fuente de ruido del sector, la operación de la planta de la minera Altos de Punitaqui.

### Monitoreo de Niveles de Presión Sonora periodo diurno

La siguiente tabla presenta un resumen con los NPSeq (o Leq) en [dB(A)] Lento medidos de acuerdo al procedimiento descrito en el D.S. N° 38/2011 del MMA. Las fichas de medición se presentan en el Anexo I.

Tabla 7: Resumen de los niveles de ruido. Periodo diurno.

| Punto | NPSeq promedio [dB(A)]* | NPSmín [dB(A)] | NPSmáx [dB(A)] | Fuentes de Ruido | Hora de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 23.5 | 51.1 | Aves silvestres y de corral; Faenas Minera Tambo de Oro imperceptibles. | 12:21 |
| 2 | 45 | 26.3 | 51.3 | Aves silvestres y de corral, plataforma de sondaje leve en las cercanías al punto de medición; Faenas Minera Tambo de Oro imperceptibles. | 12:41 |
| 3 | 42 | 25.0 | 51.0 | Aves silvestres y de corral, perros lejanos; Faenas Minera Tambo de Oro imperceptibles. | 12:56 |
| 4 | 46 | 38.8 | 51.8 | Faenas y tránsito de camiones minera Altos de Punitaqui; Faenas Minera Tambo de Oro imperceptibles. | 13:13 |
| 5 | 45 | 36.6 | 50.3 | Tránsito vehicular de minera Altos de Punitaqui, perros lejanos, aves silvestres; Faenas Minera Tambo de Oro imperceptibles. | 11:42 |
| 6 | 37 | 29.1 | 43.8 | Alarmas de retroceso en minera Altos de Punitaqui leves, aves silvestres; Faenas Minera Tambo de Oro muy leves. | 11:17 |

*Valor aproximado al entero más cercano.

Gráfico 1: Resumen de Niveles NPSeq, mediciones de ruido. Periodo diurno.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2014.

Los niveles obtenidos en los puntos 1, 2, 4 y 5, son similares entre sí, donde en los puntos 4 y 5, los niveles están dados principalmente por las actividades de la minera Altos de Punitaqui.

Las faenas de la minera Tambo de Oro, en periodo diurno no son perceptibles en los receptores catalogados como sensibles, sino sólo levemente en el punto 6, lo cual está dado por un menor ruido de fondo durante el registro (faenas Altos de minera Punitaqui), lo que permite que las faenas evaluadas se perciben al estar menos enmascaradas por fuentes externas. También se perciben fuentes de carácter natural, como las aves silvestres que habitan en los sectores cercanos.

### Monitoreo de Niveles de Presión Sonora periodo nocturno

La siguiente tabla presenta un resumen con los NPSeq (o Leq) en [dB(A)] Lento medidos de acuerdo al procedimiento descrito en el D.S. Nº 38/2011 del MMA, para periodo nocturno. Las fichas de medición se presentan en el Anexo I.

Tabla 8: Resumen de los niveles de ruido. Periodo nocturno.

| Punto | NPSeq promedio [dB(A)]* | NPSmín [dB(A)] | NPSmáx [dB(A)] | Fuentes de Ruido | Hora de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 | 17.7 | 44.4 | Perros lejanos y grillos; Faenas minera Tambo de Oro imperceptibles. | 23:30 |
| 2 | 39 | 35.8 | 42.6 | Faenas de sondaje cercanas a punto de medición y grillos; Faenas minera Tambo de Oro imperceptibles. | 23:42 |
| 3 | 36 | 22.9 | 42.3 | Perros lejanos; Faenas minera Tambo de Oro imperceptibles. | 23:58 |
| 4 | 34 | 30.7 | 40.5 | Faenas minera Altos de Punitaqui leves y perros lejanos; Faenas minera Tambo de Oro imperceptibles. | 23:07 |
| 5 | 50 | 46.5 | 52.2 | Perros lejanos, grillos, faenas minera Altos de Punitaqui: molienda, alarmas de retroceso, chancado; Faenas minera Tambo de Oro imperceptibles. | 22:52 |
| 6 | 33 | 30.7 | 39.2 | Faenas minera Altos de Punitaqui; Faenas minera Tambo de Oro imperceptibles. | 22:38 |

*Valor aproximado al entero más cercano.

Gráfico 2: Resumen de Niveles NPSeq, mediciones de ruido. Periodo nocturno.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2014.

De manera global, en la mayoría de los puntos de medición los niveles de ruido bajan durante el periodo nocturno, dado que la actividad a nivel general disminuye, con excepción de los niveles en el punto 5, donde existe una diferencia de hasta 5 [dB] entre ambos periodos, lo cual está directamente dado por una menor actividad de la minera Altos de Punitaqui durante el registro diurno.

Durante el periodo nocturno, las emisiones provenientes de las faenas de construcción del Proyecto Tambo de Oro son imperceptibles en todos los receptores.

## Monitoreo de Niveles de Presión Sonora Referenciales

Como se mencionó en el capítulo 6, en conjunto con el mandante se determinaron cuatro (4) puntos de medición ubicados dentro del perímetro del Proyecto, que representan los caminos de propagación hacia los receptores sensibles más cercanos a la construcción del Proyecto. Los puntos interiores se encuentran indicados en la Ilustración 2.

A continuación los niveles registrados en ambos periodos de medición:

Tabla 9: Resumen de los niveles de ruido referenciales. Periodo diurno.

| Punto | NPSeq promedio [dB(A)]* | NPSmín [dB(A)] | NPSmáx [dB(A)] | Fuentes de Ruido | Hora de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37 | 31.9 | 42.8 | Operación minera Tambo de Oro: Sopladores leves; Minera Altos de Punitaqui y aves silvestres. | 13:50 |
| 2 | 44 | 40.1 | 48.3 | Operación minera Tambo de Oro: Alarmas de retroceso, motoniveladora, cargador frontal; Minera Altos de Punitaqui. | 13:33 |
| 3 | 59 | 57.0 | 61.8 | Operación minera Tambo de Oro: Sopladores leves; Minera Altos de Punitaqui | 14:27 |
| 4 | 58 | 54.9 | 65.7 | Operación minera Tambo de Oro: Sopladores leves; Minera Altos de Punitaqui. | 14:11 |

*Valor aproximado al entero más cercano.

Gráfico 3: Resumen de Niveles NPSeq, mediciones de ruido referenciales. Periodo diurno.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2014.

De acuerdo a lo presentado, los niveles en los puntos referenciales 3 y 4, son más elevados, puesto que están más cercanos a la minera Altos de Punitaqui, que corresponde a la principal fuente de emisión de ruido en sector.

Por su parte lado, durante los horarios en que se llevaron a cabo las mediciones en periodo diurno, se percibieron los sopladores de forma leve principalmente en los puntos 3 y 4 y aún más levemente en el punto 1.

En el punto 2, se percibieron principalmente las faenas con cargador frontal y sus respectivas alarmas y una motoniveladora.

Finalmente, el punto 1 referencial el cual está a una mayor distancia de la minera Altos de Punitaqui, presenta los niveles más bajos, lo que da cuenta la influencia de las faenas de esta minera en el resto de los registros referenciales, lo cual también se evidencia en periodo nocturno.

Tabla 10: Resumen de los niveles de ruido referenciales. Periodo nocturno.

| Punto | NPSeq promedio [dB(A)]* | NPSmín [dB(A)] | NPSmáx [dB(A)] | Fuentes de Ruido | Hora de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37 | 34.1 | 42.3 | Operación minera Tambo de Oro leve (actividades menores guardia); Minera Altos de Punitaqui (planta) y grillos. | 21:36 |
| 2 | 47 | 40.9 | 54.0 | Minera Tambo de Oro: Camión tolva, Alarmas de retroceso, sopladores leves; Minera Altos de Punitaqui y perros lejanos. | 21:50 |
| 3 | 57 | 55.7 | 60.4 | Operación minera Tambo de Oro: Sopladores leves; Minera Altos de Punitaqui (planta, molienda). | 22:04 |
| 4 | 57 | 56.1 | 58.3 | Operación minera Tambo de Oro: Sopladores leves; Minera Altos de Punitaqui (planta, molienda). | 22:19 |

*Valor aproximado al entero más cercano.

Gráfico 4: Resumen de Niveles NPSeq, mediciones de ruido referenciales. Periodo nocturno.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2014.

Los niveles durante la noche no varían de manera significativa, puesto que las actividades de la minera Altos de Punitaqui permanecieron constantes durante ambos periodos, siendo ésta la principal fuente de ruido registrada en cada punto referencial.

De la operación en marcha blanca de la minera Tambo de oro, se percibe principalmente el funcionamiento de los sopladores. Sólo en el punto 2 se registran también algunas alarmas de maquinaria pesada.

## Resumen histórico de Niveles de Presión Sonora

Con el fin de exponer la evolución de los niveles en el tiempo, en este capítulo se presentan los niveles registrados en las campañas efectuadas a la fecha, para ambos periodos.

Tabla 11: Niveles históricos periodo diurno.

| Punto | Niveles de Presión Sonora [dB(A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primera campaña Junio 2014 | Segunda campaña Julio 2014 | Tercera campaña Julio 2014 |
| 1 | 43 | 35 | 45 |
| 2 | 33 | 38 | 45 |
| 3 | 38 | 40 | 42 |
| 4 | 50 | 45 | 46 |
| 5 | 47 | 42 | 45 |
| 6 | 43 | 42 | 37 |

Tabla 12: Niveles históricos periodo nocturno.

| Punto | Niveles de Presión Sonora [dB(A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primera campaña Junio 2014 | Segunda campaña Julio 2014 | Tercera campaña Julio 2014 |
| 1 | 32 | 32 | 34 |
| 2 | 32 | 32 | 39 |
| 3 | 32 | 39 | 36 |
| 4 | 48 | 50 | 34 |
| 5 | 50 | 48 | 50 |
| 6 | 38 | 37 | 33 |

Gráfico 5: Resumen histórico de Niveles NPSeq, mediciones de ruido. Periodo diurno.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2014.

De acuerdo al gráfico anterior, la variabilidad que presentan los niveles, está dado en los puntos 4, 5 y 6, por mayor o menor actividad de la minera Altos de Punitaqui, cercana a la minera Tambo de oro, mientras que en los puntos 1, 2 y 3 está dado principalmente por mayor o menor actividad domiciliaria de cada receptor, y presencia aves silvestres y perros lejanos.

Gráfico 6: Resumen histórico de Niveles NPSeq, mediciones de ruido. Periodo diurno.

Elaboración: Gerard Ingeniería Acústica SpA 2014.

Durante el periodo nocturno, los niveles son más bajos en los puntos 1, 2 y 3 respecto de los niveles obtenidos en el periodo diurno, lo cual está dado, por una natural baja de actividades durante la noche.

Por su parte, los niveles registrados en los puntos cercanos a la minera Altos de Punitaqui, presentan diferencias poco significativas, puesto que esta minera, mantiene constantes sus faenas durante ambos periodos. En el punto 4 en la presente campaña, durante el registro de los niveles de ruido se detectó una menor actividad por parte de esta minera.

Lo anterior también da cuenta que la variación en los niveles de ruido se debe específicamente a fuentes externas a las faenas en Tambo de oro.

# Evaluación de resultados

A continuación, se entrega un resumen con los niveles medidos o proyectados para cada punto, que incluye además la correspondiente evaluación según el D.S. N° 38/2011 del MMA. Las fichas de evaluación se encuentran en el Anexo II.

Tabla 13: Evaluación de los NPC obtenidos en cada punto para periodo diurno.

| Punto | NPC medido* [dB(A)] | Máximo permitido [dB(A)] | Evaluación según D.S. N° 38/2011 del MMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 50 | Cumple |
| 2 | 45 | 49 | Cumple |
| 3 | 42 | 53 | Cumple |
| 4 | 46 | 64 | Cumple |
| 5 | 45 | 52 | Cumple |
| 6 | 37 | 53 | Cumple |

*Valor aproximado al entero más cercano.

Tabla 14: Evaluación de los NPC obtenidos en cada punto para periodo nocturno.

| Punto | NPC medido* [dB(A)] | Máximo permitido [dB(A)] | Evaluación según D.S. N° 38/2011 del MMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 | 39 | Cumple |
| 2 | 39 | 40 | Cumple |
| 3 | 36 | 45 | Cumple |
| 4 | 34 | 50 | Cumple |
| 5 | 50 | 50 | Cumple |
| 6 | 33 | 44 | Cumple |

*Valor aproximado al entero más cercano.

De acuerdo a la evaluación anterior, se verifica el cumplimiento normativo en todos los puntos para ambos periodos.

De manera general, las faenas evaluadas son imperceptibles en todos los puntos, de manera que los niveles en cada punto presentan gran influencia de actividades externas a Tambo de oro, como las faenas de la minera Altos de Punitaqui, y fuentes naturales como aves y perros lejanos.

# Conclusiones

Se realizaron mediciones de Nivel de Presión Sonora en periodo diurno y nocturno, producto de las faenas de construcción y marcha blanca del Proyecto “Tambo de Oro”, ubicado en la comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo.

Los niveles medidos fueron evaluados según los máximos permitidos según el D.S. N° 38/2011 del MMA, obteniéndose que en todos los puntos evaluados, los niveles de ruido se encuentran por debajo de lo exigido por la normativa, por lo que se puede concluir que las faenas de construcción y operación en marcha blanca del Proyecto no generan un impacto negativo en la comunidad cercana.

Conjuntamente a la evaluación se llevaron a cabo mediciones referenciales en el perímetro del Proyecto, de manera de conocer el nivel de ruido existente en los sectores cercanos y que están en dirección a los receptores sensibles más cercanos. Estos niveles tienen un carácter referencial y fueron registrados a petición del mandante.

Dentro de las fuentes de ruido detectadas en el momento de las mediciones, se incluyen las faenas de operación de la minera Altos de Punitaqui, la cual cuenta con una planta de chancado, prechancado, harneros, sector de molienda, tránsito de camiones y vehículos livianos que ingresan a las faenas.

Las faenas detectadas en la minera Tambo de Oro son el movimiento de máquinas al interior del perímetro con sus respectivas alarmas y los sopladores en el sector del chancador.

| Betsabé Vásquez Sáez Ingeniero Civil en Sonido y Acústica Jefe de Proyecto Gerard Ingeniería Acústica SpA. | Christian Gerard Büchi Ingeniero Acústico Gerente General Gerard Ingeniería Acústica SpA. |
| --- | --- |

# Instrumental utilizado

- 01 Sonómetro marca Svantek, modelo 958A, Clase 1;

- 01 Calibrador de niveles sonoros marca Rion, modelo NC-74;

- 01 Cámara fotográfica.

# Revisión bibliográfica

- IEC 61672-1:2002, Electroacustics – Sound Level Meters – Part 1: Specifications.

- Decreto Nº 38: Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 146, de 1997, MINSEGPRES.

# Profesionales participantes

| LISTADO DE PROFESIONALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto |  | Betsabé Vásquez Sáez |
| Coordinador |  | Claudio Salas Castro |
| Departamento de mediciones |  |  |
| Ingeniero(s) de Proyecto | Carlos Muñoz Lizama Ignacio Veloso Morales |  |

# Glosario

- Decibel [dB]: Unidad adimensional usada para expresar 10 veces el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia.

- Decibel A [dB(A)]: Es la unidad adimensional usada para expresar el nivel de presión sonora, medido con el filtro de ponderación de frecuencias A.

- Fuente emisora de ruido: Actividad productiva, comercial, de esparcimiento y de servicios, faenas constructivas y elementos de infraestructura que generen emisiones de ruido hacia la comunidad.

- Nivel de Presión Sonora (NPS ó Lp): Se expresa en decibeles [dB] y se define por la siguiente relación matemática:

NPS=20∙log10P1P

Dónde:

P1: Valor efectivo de la presión medida

P : Valor efectivo de la presión sonora de referencia, fijada en 2×10-5 [N/m2]

- Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq, ó Leq): Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total (o dosis) que el ruido medido.

- Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmáx): Es el NPS más alto registrado durante el periodo de medición, con respuesta lenta.

- Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmíx): Es el NPS más bajo registrado durante el periodo de medición, con respuesta lenta.

- Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC): Es aquel nivel de presión sonora continuo equivalente, que resulte de aplicar el procedimiento de medición y las correcciones definidas en el D.S. N° 38/2011 del MMA.

- Receptor: Toda persona que habite, resida o permanezca en un recinto, ya sea en un domicilio particular o en un lugar de trabajo, que esté o pueda estar expuesta al ruido generado por una fuente emisora de ruido externa.

- Respuesta Lenta: Es la respuesta temporal del instrumento de medición que evalúa la energía media en un intervalo de 1 segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de ponderación A, el nivel obtenido se expresa en [dB(A)] Lento.

ANEXO I

FICHAS DE MEDICIÓN
SEGÚN D.S. N° 38/2011 DEL MMA

Periodo diurno

Periodo nocturno

Mediciones referenciales

ANEXO II

FICHAS DE EVALUACIÓN
SEGÚN D.S. N° 38/2011 DEL MMA

Periodo diurno

Periodo nocturno

ANEXO III

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SONÓMETRO SVANTEK, SVAN 958A

.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CALIBRADOR RION NC-74

Línea de base de ruido y vibraciones Proyecto Tambo de Oro, mayo 2012, elaborado por GS3 Consultores.