REPORTE EXÁMEN DE INFORMACIÓN

| Fecha | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 11-05-2015 | CONSTRUCCIÓN MALL PLAZA LOS DOMÍNICOS | PLAZA CORDILLERA S.A. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Faena Constructiva |  | 76.882.090-2 |

EXÁMEN DE INFORMACIÓN

| Norma asociada | Obligación | Observaciones Generales |
| --- | --- | --- |
| - Decreto Supremo N° 146 de 1997 del MINSEGPRES, establece Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por fuentes fijas. - Decreto Supremo N° 38 de 2011 del MMA, establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | - Artículo 4° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores que se fijan a continuación: Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) Lento. Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 55. - Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. | Existen puntos de medición en los cuáles existe anulación de niveles de ruido entregando un NPC NULO, esto a raíz del criterio de corrección por ruido de fondo. De esta observación se indica que no se presenta la información relativa a la medición de Ruido de Fondo (Fecha y Hora) toda vez que este criterio es crítico en la determinación del NPC. Adicionalmente se presenta la opción de una modelación con “versión simplificada de la ISO 9613”, para suplir la anulación del NPC. De lo anterior se indica que según el procedimiento del D.S. N° 146/97 MINSEGPRES no está aceptado (hoy si por el D.S. N° 38 /11 MMA); de aceptarse la alternativa de modelación, no se presentan para algunos informes una memoria de cálculo ni la fuente de la base de datos u otra información relevante para determinar que el modelo está correctamente aplicado. En general se caracteriza el Ruido como fluctuante. Es preocupante que los valores sean tan altos y son anulados. No existen problemas con la homologación realizada y presentada en los informes. |

EXAMEN DE INFORMACIÓN (Observaciones Específicas)

| PUNTOS | Nº INFORME | Año | Mes | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2013 | Abril | DS 146/1997 MINSEGPRES |
|  | NIVELES | NPC | ZONA | EVALUACIÓN |
| PA | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PB | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PC | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PD | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 52,46 | UV1; I | CUMPLE |
| PE | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 48,9 | UV1; I | CUMPLE |
| PF | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 56,5 | UV1; I | NO CUMPLE |
| PG | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UV1; I | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PH | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PI | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 47,9 | UV1; I | CUMPLE |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |
| NO PRESENTA MEMORA DE CÁLCULO DE PROYECCIÓN |  |  |  |  |

| PUNTOS | Nº INFORME | Año | Mes | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2013 | Diciembre | DS 146/1997 MINSEGPRES |
|  | NIVELES | NPC | ZONA | EVALUACIÓN |
| PA | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PB | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PC | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PD | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 58,35 | UV1; I | NO CUMPLE |
| PE | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 50,2 | UV1; I | CUMPLE |
| PF | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 55,5 | UV1; I | NO CUMPLE |
| PG | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UV1; I | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PH | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PI | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 51,6 | UV1; I | CUMPLE |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |
| SE PRESENTA MEMORIA DE CÁLCULO DE PROYECCIÓN; INDICA QUE LOS DATOS DE ENTRADA PROVIENEN DE MEDICIONES EN TERRENO |  |  |  |  |

| PUNTOS | Nº INFORME | Año | Mes | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 2014 | Abril | DS 146/1997 MINSEGPRES |
|  | NIVELES | NPC | ZONA | EVALUACIÓN |
| PA | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PB | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PC | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PD | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 58,91 | UV1; I | NO CUMPLE |
| PE | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 57,7 | UV1; I | NO CUMPLE |
| PF | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 58,1 | UV1; I | NO CUMPLE |
| PG | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UV1; I | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PH | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PI | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 55,1 | UV1; I | NO CUMPLE |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |
| SE PRESENTA MEMORIA DE CÁLCULO DE PROYECCIÓN; INDICA QUE LOS DATOS DE ENTRADA PROVIENEN DE MEDICIONES EN TERRENO |  |  |  |  |

| PUNTOS | Nº INFORME | Año | Mes | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 2014 | Mayo | DS 146/1997 MINSEGPRES |
|  | NIVELES | NPC | ZONA | EVALUACIÓN |
| PA | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PB | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PC | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PD | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 56,45 | UV1; I | NO CUMPLE |
| PE | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 58,3 | UV1; I | NO CUMPLE |
| PF | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 60,2 | UV1; I | NO CUMPLE |
| PG | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UV1; I | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PH | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PI | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 56,8 | UV1; I | NO CUMPLE |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |
| SE PRESENTA MEMORIA DE CÁLCULO DE PROYECCIÓN; INDICA QUE LOS DATOS DE ENTRADA PROVIENEN DE MEDICIONES EN TERRENO |  |  |  |  |

| PUNTOS | Nº INFORME | Año | Mes | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2014 | Junio | DS 146/1997 MINSEGPRES |
|  | NIVELES | NPC | ZONA | EVALUACIÓN |
| PA | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PB | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PC | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PD | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 54,99 | UV1; I | CUMPLE |
| PE | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 52,4 | UV1; I | CUMPLE |
| PF | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 52,8 | UV1; I | CUMPLE |
| PG | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UV1; I | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PH | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PI | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 55,0 | UV1; I | CUMPLE |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |
| SE PRESENTA MEMORIA DE CÁLCULO DE PROYECCIÓN; INDICA QUE LOS DATOS DE ENTRADA PROVIENEN DE MEDICIONES EN TERRENO |  |  |  |  |

| PUNTOS | Nº INFORME | Año | Mes | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 2014 | Octubre | DS 38/2011 MMA |
|  | NIVELES | NPC | ZONA | EVALUACIÓN |
| PA | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; III | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA NO CUMPLE |
| PB | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; III | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PC | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; III | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PD | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 52,00 | UV1; II | CUMPLE |
| PE | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 55,0 | UV1; II | CUMPLE |
| PF | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 56 | UV1; II | CUMPLE |
| PG | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UV1; II | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PH | SE REGISTRARON VALORES ALTOS, PRODUCTO DEL RUIDO DE FONDO SEGÚN INFORME | NULA | UC3; III | SE REALIZA UNA PROYECCIÓN UTILIZANDO VERSIÓN SIMPLIFICADA DE ISO9613; INDICA CUMPLIMIENTO |
| PI | SE REGISTRAN NIVELES CON RUIDO DE FONDO BAJO QUE PERMITE QUE NO SE ANULE | 62,0 | UV1; II | NO CUMPLE |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |
| NO PRESENTA MEMORA DE CÁLCULO DE PROYECCIÓN |  |  |  |  |

EXAMEN DE INFORMACIÓN (Tabla de evaluación resumida)

| PUNTOS | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abril |  | Diciembre |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Octubre |  |
|  | NPC | EVALUACIÓN | NPC | EVALUACIÓN | NPC | EVALUACIÓN | NPC | EVALUACIÓN | NPC | EVALUACIÓN | NPC | EVALUACIÓN |
| PA | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | NO CUMPLE (PROY) |
| PB | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) |
| PC | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) |
| PD | 52,5 | CUMPLE | 58,4 | NO CUMPLE | 58,9 | NO CUMPLE | 56,5 | NO CUMPLE | 55,0 | CUMPLE | 52 | CUMPLE |
| PE | 48,9 | CUMPLE | 50,2 | CUMPLE | 57,7 | NO CUMPLE | 58,3 | NO CUMPLE | 52,4 | CUMPLE | 55 | CUMPLE |
| PF | 56,5 | NO CUMPLE | 55,5 | NO CUMPLE | 58,1 | NO CUMPLE | 60,2 | NO CUMPLE | 52,8 | CUMPLE | 56 | CUMPLE |
| PG | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) |
| PH | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) | NULA | CUMPLE (PROY) |
| PI | 47,9 | CUMPLE | 51,6 | CUMPLE | 55,1 | NO CUMPLE | 56,8 | NO CUMPLE | 55,0 | CUMPLE | 62 | NO CUMPLE |

*PROY: Corresponde a la abreviación para indicar que los datos evaluados en estos puntos se han realizado mediante proyección con el modelo del estándar ISO 9613-2:1996.

Debido a que los valores calculados a través del modelo de la ISO 9613-2:1996, en los meses de Abril de 2013 y Octubre de 2014 no cuentan con una memoria de cálculo, no es posible validar dichos datos. Respecto de los otros datos que indican el uso de una versión simplificada del modelo de la ISO 9613-2:1996, también se podrían entender invalidados debido a que no cumplen con los criterios de entrada de la norma y tampoco se señala que parte de la norma se está utilizando para realizar la proyección del ruido generado por la construcción.