PROCEDIMIENTO DE ACOPIO TEMPORAL

| PROYECTO | : | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE DE PASADA. |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE EDICIÓN | : | DICIEMBRE DE 2014 |
| VERSIÓN | : | 01 |

| Elaboró | Jorge Morales Stuardo Encargado de Medio Ambiente Hidroeléctrica Ñuble SpA |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobó | Arturo Carrasco Aedo Jefe Construcción Proyecto Central Ñuble |  |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	OBJETIVO	3

2	ALCANCE	3

3	REFERENCIAS	3

4	DEFINICIONES	3

5	RESPONSABILIDADES	3

6	DESARROLLO	4

6.1	Ubicación	4

6.2	Tipo de materiales	4

6.3	Capacidad	5

6.4	Diseño	5

6.5	Ejecución	5

6.6	Cierre y Abandono	6

7	MEDIOS Y RECURSOS	6

8	MEDIDAS DE SEGURIDAD	7

9	ANEXOS	9

# OBJETIVO

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas, de operación y abandono necesarias para la utilización del Acopio Temporal de material excedente del Predio Middleton, provenientes de la excavación del sector Sala de Máquinas del proyecto Central Hidroeléctrica Ñuble de Pasada.

# ALCANCE

Es aplicable a ACOPIO TEMPORAL para el proyecto Central Hidroeléctrica Ñuble de Pasada.

# REFERENCIAS

Considerando 3.1.1, “Descripción de la Etapa de Construcción”, de la Resolución de Calificación Ambiental RCA Nº 218/2007.

# DEFINICIONES

- Relleno Controlado: Lugar Físico destinado a depositar residuos inertes provenientes de la construcción.

- Material Vegetal (escarpe): Capa superficial de suelo (entre 10 y 30 cm de profundidad según sus características edafológicas) con máxima concentración de materia orgánica, y en la que se asientan los sistemas radicales de la mayor parte de plantas herbáceas y arbustivas.

# RESPONSABILIDADES

INGENIERO JEFE DEL PROYECTO

- Cumplir y velar por el cumplimiento de este procedimiento.

- Autorizar la ejecución y proporcionar los medios y recursos necesarios.

CAPATAZ O ENCARGADO

- -Coordinación del transporte o llegada de los camiones.

- Control y distribución del material a depositar.

ENCARGADO MEDIO AMBIENTE

- Cumplir y velar por el cumplimiento del aspecto ambiental de este procedimiento.

# DESARROLLO

## Ubicación

Para la selección de los sitios destinados a rellenos controlados, yacimientos e Instalaciones de Faena se consideró la prospección y evaluación, en terreno, de especialistas en arqueología, flora y vegetación y fauna, minimizando la alteración de estos componentes ambiental producto de la implementación de estas obras.

El área dispuesta para acopio temporal se localiza en la Región del Biobío, provincia de Ñuble, en la comuna de San Fabián de Alico a unos 3 kilómetros al oriente de San Fabián, cercano a la ruta N-31.

Sector Acopio Temporal

Ilustración 1 Emplazamiento Acopio Temporal

## Tipo de materiales

Se ingresará al área de acopio temporal materiales inertes provenientes de la excavaciones del sector casa de máquinas y canal de evacuación del proyecto Central Hidroeléctrica Ñuble de Pasada las que serán depositadas de acuerdo a lo que detalla este procedimiento.

## Capacidad

La capacidad aproximada de acopio de este sitio es de 372.000 m3. La vida útil de este acopio es de 12  meses aproximadamente, con un volumen mensual a depositar de 62.000 m3, durante los primeros 6 meses y un tiempo de extracción y traslado hacia el Relleno Controlado 7,  de seis meses aproximadamente.

## Diseño

- Saneamiento aguas lluvia

El acopio tendrá en su superficie la pendiente suficiente (aprox.1%) para evacuar las aguas superficiales, provenientes de lluvias, sin que se provoque erosión. Para el mismo efecto, se construirán contrafosos en el contorno. Estas serán canalizadas para evitar la erosión, serán en tierra y, eventualmente, estarán constituidas por tubos metálicos o medias cañas de tubo corrugado. Las aguas serán así conducidas a las quebradas naturales que existen en el sector, retomando su curso normal.

- Estabilidad

Los materiales de las excavaciones, serán depositados en la zona de rellenos en forma ordenada y controlada, formando, durante su depósito, amplias terrazas con taludes estables.

En los bordes superiores de los taludes, también se harán contrafosos para evitar la erosión de los taludes de los rellenos.

La altura de los taludes, creados por los rellenos, no superará los 20 m. Las bermas tendrán cinco metros de ancho. La última capa de los rellenos controlados, estará constituida por una capa de suelo, de 1 m de espesor como mínimo.

## Ejecución

### Método constructivo

En la parte inferior se colocará materiales gruesos, para evitar presiones por humedad en el relleno o acopio temporal, de un espesor mínimo de 0.50m.

Las capas siguientes se rellenará ordenadamente y distribuida con maquinaria pesada  formando capas de 1 mts de altura y distribuida horizontalmente.

La superficie de relleno se rellenará en forma de hondonada, posteriormente se depositará materiales rocosos los que ayudará a evitar el escurrimiento superficial y mejorar el sistema de evacuación de aguas lluvia.

En el talud final tendrá una inclinación de 3:2 (H:V).

### Vías de acceso

Se accederá directamente desde el frente de trabajo hacia el relleno, no se consideran vías especiales o caminos nuevos.

## Cierre y Abandono

Esta etapa consiste en el retiro del material acopiado, el traslado hacia el Relleno Controlado 7, descrito en el EIA del Proyecto Central Hidroeléctrica Ñuble de Pasada y la restitución de las condiciones iniciales del sitio de acopio y de los sectores comprometidos en su habilitación.

Las actividades incluyen la nivelación del terreno, mediante motoniveladora, hasta lograr una superficie plana.

Se retirarán todas las evidencias de ocupación que no correspondan al acopio.

Cabe destacar, que la zona del actual acopio temporal, es la zona contemplada para el futuro Sendero Los Hualos, que contempla el proyecto Central Hidroeléctrica Ñuble de Pasada.

# MEDIOS Y RECURSOS

### PERSONAL

Supervisor Movimiento tierra.

Capataz

Operadores y Conductores

Coleros

Personal de apoyo

### EQUIPOS

Camiones Tolvas

Bulldozer

Motoniveladora

Retroexcavadora

Todos tipos de maquinarias y vehículos con su sistema de alarma de retroceso.

Equipos electrógenos necesarios.

Conos reflectantes

# MEDIDAS DE SEGURIDAD

### Elementos y Equipos de protección personal

En el proceso de faena, el personal debe utilizar en forma obligatoria los siguientes elementos de protección personal:

- Casco de seguridad c/ barbiquejos.

- Lentes de seguridad.

- Guantes de cabritilla /cuero.

- Buzo / chaleco naranja con  reflectante personal en general.

- Tenida PVC, cuando se requiera.

Antes de iniciar la actividad de carguío de material a botadero, el Jefe del Área o el Supervisor a cargo deberán efectuar una charla de inducción donde se repase los siguientes temas:

- Repaso del presente procedimiento, quedando definido que se deberá cumplir en su letra y cualquier observación a un mejoramiento continuo, realizarlo a través su jefatura directa para un nueva revisión.

- Los Supervisores directo (capataces) deben dictar las charlas de seguridad operativas al inicio de cada turno.

- La línea de mando en compañía del personal Depto. Prevención de Riesgos, instruirán al personal sobre el control de los riesgos inherentes a la actividad tanto del personal directo como de apoyo, por ejemplo: de topografía, laboratorios y otros.

- Reiterará de la obligación de usar los elementos de protección personal indicados en este instructivo.

- Señalizar la restricción del área de trabajo con conos, letreros, cinta de peligro, barreras u otros similares, en caso necesario ubicar señaleros.

- Operadores deberán efectuar los respectivos Check List y entregarlo a la oficina del Depto. Prevención, cualquier falla en el sistema deberá paralizarse inmediatamente el equipo, maquinaria o vehículo, informando a través del propio CHECK LIST al Jefe directo y este al Depto. Prevención de Riesgos, indicando las medidas de seguridad adoptadas.

### SEÑALIZACION

Evitar atropello, caída dif.,  nivel, choque,  y colisión.

- La entrada y salida de camiones debe ser previamente señalizada, a  fin de  informar y advertir a los terceros de  los riesgos de la vía, la señalización debe estar completa, afianzada y limpia.

- La señalización y los circuitos de transito son planificados previo al inicio  de los trabajos, no se puede circular en contra del sentido de transito ni tampoco realizar acciones riesgosas, siendo el supervisor el responsable de instruir a todos los involucrados antes de iniciar el movimiento de maquinarias los nuevos circuitos y las medidas a adoptar.

- Señalizar calicata, pozos u otros, con cinta o corral, para evitar caída de personal.

### CARGUIO Y DESCARGA DE CAMIONES

Evitar choque, volcamiento, colisión y atropello.

- Las maquinarias como: Retroexcavadoras, Bulldozer, Motoniveladora u otros, tendrán un radio de seguridad equivalente a 20 m. al cual no podrán ingresar personas o maquinas sin una previa coordinación con los operadores.

- Los choferes deben estacionar fuera del radio de seguridad del equipo de carguío y esperar la señal del operador mediante bocina para posicionarse.

- En horas sin luz natural  la maquinaria deberá  mantener sus luces de posición encendidas.  En caso de traslado efectuar con luces encendidas.

- Choferes y operadores no podrán descender de sus máquinas y menos abandonarlas en una pendiente, ni menos durante la etapa de carga  o descarga.

- Los choferes y operadores deben emplear el equipo de protección básico, casco, chaleco reflectante y calzado de seguridad al descender de sus máquinas y no podrán por ningún motivo reunirse dentro de la zona de maniobras de carguío.

- Importante chequear la iluminación para los trabajos nocturnos, además, del uso de cordones de seguridad para evitar el volcamiento de camiones.

- Finalmente, los coleros deben posicionarse en un lugar seguro y ubicarse en el costado izquierdo del conductor PARA QUE ESTE LO VISUALICE EN TODO MOMENTO POR EL ESPEJO RETROVISOR, una vez posicionado el camión el colero se desplazará a un lugar seguro que sea directamente visto por el conductor y  evitar así la posibilidad de ser atropellado, atrapado o golpeado.

### TRASLADO DE MATERIAL Y DE CARGA A PATIO ACOPIO

Evitar choque, colisión, volcamiento, contacto eléctrico y atropello.

- El conductor tiene la obligación de respetar todas las normas de tránsito, las indicaciones de los bandereros y la señalización de trabajos.

- El ingreso a una cancha ubicada a lado contrario de la pista circulación, es siempre con detención sobre la berma de su derecha.

- Caminos deben ser humedecidos para impedir el levantamiento de polvo que afecte la visibilidad.

- Como norma general la velocidad máxima será la que permita controlar la maquinaria ante cualquier emergencia.

- Derecho preferente de paso  en circuitos internos será para la maquinaria cargada.

- Maquinaria debe transitar de frente por el borde de  taludes y nunca en retroceso.

- Si el circuito contempla el paso por sectores donde exista personal trabajando, por ejemplo topografía, laboratorio, señalización, etc. se reducirá  la velocidad  a 20 Km/h y advertirá su presencia con toque de bocina.

- Las circunstancias o condiciones que involucren un riesgo para él tránsito o el personal deben ser advertidas inmediatamente al supervisor.

- Al momento de levantar la tolva el colero o cardchequerd debe ubicarse delante del camión a fin de evitar ser aplastado en caso de volcamiento o ser golpeado por materiales que caen desde la tolva, además de evitar el impacto sonoro del cierre de la puerta de la tolva.

- Cuando se requiera limpiar manualmente la tolva,  esta jamás será levantada con personal en su interior, ni tampoco personas participen en la maniobra de golpear la puerta o destrabar con riesgos de ser atrapado o golpeado por ella, o la carga.

- Donde existan  líneas eléctricas aéreas no podrá levantarse la tolva 10 metros antes y después de ésta, siendo el supervisor de terreno el responsable de instruir a los involucrados, además de disponer una persona encargada de advertir a la maquinaria sobre las líneas.

- La superficie de  aculatamiento debe ser estable y sin pendientes excesivas.

- El personal  mantendrá atención permanentemente al trabajo y no podrá realizar otro tipo de trabajo ajeno al movimiento de tierra en el sector de operación de las maquinarias.

- La velocidad máxima de la maquinaria en el punto de carga o descarga será de 20 Km/h y su ingreso a éste sector será previa coordinación con el personal de faena y nunca supuesta.

- El conductor no podrá trasladarse con la tolva levantada.

### PERSONAL DE TOPOGRAFIA U OTROS.

- Estas personas deberán recibir la instrucción para su ingreso al área de operación de carga y descarga de material. Deberán colocar conos reflectantes en su posición y en la ubicación de los instrumentos para ser vistos por los operadores.

# ANEXOS

Anexo 1.- 	Planos

ANEXO 1.

Planos