CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE

AUDITORÍA GEOLÓGICA INDEPENDIENTE

CONTRATO 01-MA54

INFORME N°1

Rev. 0

INDICE

- INTRODUCCIÓN

2.  ALCANCES

- VISITA A TERRENO

  - General

  - Reunión de Inicio

  - Visita a Terreno

    - Sector de Bocatoma

    - Sector de Casa de Máquinas

ANEXO FOTOGRÁFICO

FEBRERO 2015

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE

AUDITORÍA GEOLÓGICA INDEPENDIENTE

INFORME N°1

FEBRERO 2015

Rev. 0

- INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a los definidos en el Contrato 01-MA-54 denominado “Auditoría Geológica Independiente” solicitado por la Empresa Hidroñuble SpA al especialista geólogo de HD Geología e Ingeniería Geológica Sr. H. Delucchi, para ser efectuado durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Ñuble la cual se encuentra localizada en la comuna de San Fabián de Alico, XIII Región.

La Asesoría, denominada Auditoría Geológica Independiente que se ha indicado, es parte del plan de fiel cumplimiento de las obligaciones ambientales impuesto por la Resolución de Calificación Ambiental contenidas en la Resolución Exenta N° 218/2007 de la Comisión Regional del Medio Ambiente a fin de monitorear el control de taludes y riesgos asociados a las excavaciones.

Como una primera fase de requerimientos, se generaron estudios previos iniciales, en el año 2011, referidos a los impactos que el Proyecto eventualmente generaría en el sector. Estos estudios fueron efectuados por este mismo profesional.

- ALCANCES

Los alcances de la Auditoría Geológica Independiente corresponden principalmente a establecer:

- Condición geológica de la zona y sus excavaciones

- Monitoreo de taludes

- Análisis de los riesgos de erosión derivados del proyecto

- Recomendaciones destinadas mantener una óptima estabilidad de las obras en lo referente a excavaciones del proyecto y caminos

- Indicar factores de riesgos potenciales asociados a las poblaciones próximas al canal y otras obras del proyecto

Las visitas consideradas corresponden a un plan que consiste en una (1) visita mensual en los dos primeros meses de inicio de los trabajos para luego en los siguientes cuatro (4) meses efectuar visitas quincenales. Se considera un próximo Informe al día 30 de iniciados los estudios correspondiente al análisis de la información existente especialmente orientado a establecer las eventuales diferencias en los diseños entre el proyecto de 2011 efectuado por la Consultora EDIC y el diseño actual efectuado por la Consultora Rodríguez y Goldsack.

Al final del semestre se procederá a la entrega de un Informe consolidado. El sistema de visitas se extenderá a un segundo semestre. Existe adicionalmente el compromiso de visitas no programadas a solicitud de Hidroeléctrica Ñuble para casos especiales que ameriten opiniones especializadas.

- VISITA A TERRENO

  - General

Con fecha 02 de febrero de 2015 se procedió a efectuar la primera de las visitas a la obra en consideración a que se encontraban en desarrollo las primeras excavaciones del Proyecto. Esta visita coincidió con la de los profesionales de la empresa diseñadora Rodríguez y Goldsack Ingenieros.

La visita fue realizada en compañía de los profesionales de la ITO representada por la empresa Cruz & Dávila.

  - Reunión de Inicio

En forma inicial se procedió a una reunión con la participación de los siguientes profesionales:

- Ing. Arturo Carrasco- Gerente de Construcción Hidroeléctrica Ñuble SpA

- Ing. Jocelyn Escobar-  ITO Cruz & Dávila

- Ing. Gonzalo Chavarría- ITO Cruz & Dávila

- Ing. Gonzalo Ferrer- ITO Cruz & Dávila

- Geólogo Hugo Delucchi-  Asesor

En esta reunión fueron expuestos los alcances del estudio de Auditoría Geológica Independiente así como los hitos de los informes y la programación de las visitas. Se considera una segunda visita para el día miércoles 04 de marzo 2015.

En la reunión se ha señalado, al igual que se hizo oficialmente vía carta, que el Administrador del Contrato será el Ing. Especialista en Medio Ambiente Sr. Jorge Morales Stuardo, el cual se encontraba en esta ocasión fuera de la faena.

Luego de la reunión se procedió a efectuar una Inducción para facilitar el acceso a terreno. Esta Inducción fue realizada por el Ing. Sr. Marcelo Yáñez,  Experto en Prevención de Riesgo de Hidroeléctrica Ñuble.

  - Visita a terreno

La visita a terreno se efectuó con los Ingenieros de Cruz & Dávila Srs. Gonzalo Chavarría y Gonzalo Ferrer. En esta visita se reconocieron los sitios de las excavaciones actualmente en ejecución correspondientes a Bocatoma y Casa de Máquinas.

El sector de Cámara de Carga fue observado a distancia y se visitará cuando existan excavaciones en el área.

A continuación se comentan las observaciones que amerita la visita a los sitios señalados. Las excavaciones observadas se muestran en Anexo Fotográfico adjunto a modo de establecer el estado de las excavaciones y como referencia a las descripciones que se entregan en el texto.

3.3.1. Sector de Bocatoma

En el sector de bocatoma se encuentran excavadas a cotas de proyecto las plataformas de las elevaciones 577,0 y 574,5m. Ambas plataformas se conectan por medio de un corte con talud 1H: 1V. El material excavado corresponde a una roca granodiorítica alterada a maicillo. Este material es el producto de la descomposición de este tipo de roca y genera un material compuesto por granos de cuarzo dentro de una matriz areno limosa.

El material es blando, de baja a media resistencia. Todo el sector de las dos plataformas ha sido excavado íntegramente por medio de maquinaria. Destacan algunos sectores de roca granodiorítica que mantienen sus propiedades de dureza. Estos sectores corresponden a elementos que parecen “flotar” dentro de la masa descompuesta. Corresponden a lo que geológicamente se denomina erosión orbicular.

Al respecto de este material se debe señalar que su espesor no es conocido directamente y que se han efectuado sondeos destructivos ha roto percusión que han orientado respecto a su profundidad estableciéndose esta tentativamente unos 2m bajo los actuales niveles de excavación

Dentro de la masa descompuesta se aprecian fracturas dispuestas en diversos juegos. Estas fracturas se presentan lineales con caras rellenas con pátinas de limo. Se destacan muy nítidamente en la rasante de excavación.

En la visita en equipo profesional del proyectista procedía a mediciones de posiciones de diaclasas a modo de establecer con mejor propiedad la orientación de las inyecciones de consolidación e impermeabilización que se han proyectado para la base de la estructura de la Bocatoma.

Como recomendación especial se indica que la empresa Terratest, a cargo de las inyecciones, deberá definir durante la ejecución de las perforaciones para las inyecciones, la profundidad de la roca alterada.  Este antecedente es importante para el proyectista a modo de redefinir, de ser necesario según su experiencia, la cantidad y profundidad de las inyecciones.

Se ha indicado que se efectuarán pruebas de permeabilidad previas a las inyecciones lo cual, adicionalmente a la profundidad de alteración, es otro de los elementos importantes para establecer las condiciones de inyección.

Hacia el sur del río no se han efectuado excavaciones y se aprecia a la distancia un material semejante con presencia, dentro de roca de buena calidad, una roca amarillenta que se asume corresponde a maicillo.

Hacia el sector norte de las excavaciones se presenta, sobre el nivel de roca amaicillada, un material de suelo fluvial grueso con grandes bloques redondeados en una matriz areno limosa. Este contacto entre estos dos tipos de material aparentemente buza o se inclina hacia el norte y eventualmente puede existir un canalón que complicaría la fundación del muro de cierre por el norte de la estructura de bocatoma.

A este respecto, se definió en conjunto con el proyectista, la necesidad de sondajes destructivos en el sector que corresponde al Eje 1 a modo de investigar el contacto entre las unidades geológicas. Estos datos aún no han sido entregados y se analizarán en una revisión siguiente. Los sondajes serían ejecutados por la empresa Terratest con la maquinaria que tienen disponible, la cual solamente les permite ejecutar sondeos a rotopercusión. Estas exploraciones no son conclusivas pero son orientativas respecto a lo que se está explorando.

Es importa destacar que existe la alternativa de un paleo canal labrado en la roca tal como se presenta en el sector del apoyo sur. Se indica que esta situación de generación de paleo canales no es anómala y es parte del modelaje de los fondos de nuestros ríos cordilleranos.

    - Sector de Casa de Máquinas

El sector de Casa de Máquinas se encuentra excavado hasta la elevación 447.0m aproximadamente con sectores parciales a la elevación 450.3m. Se debe llegar a la elevación 442m.

El material excavado corresponde a suelo fluvial con bolones de hasta 30cm de diámetro dentro de una matriz areno limosa de alta cohesión aparente. Sobre esta unidad de gravas fluviales se encuentra una cubierta de hasta 4m de espesor de limo arenoso correspondiente a ceniza volcánica.

Los cortes laterales de la excavación tienen taludes aproximados 1H: 1,5V y se muestran muy estables. Solamente se presentan algunas caídas de algunos bloques en el sector norte del área en donde se ha efectuado un by pass de la ruta vial pública de acceso al interior del valle.

Dentro de las excavaciones se han encontrado 3 grandes bloques de varios metros de diámetro de roca granítica muy dura y competente, los cuales no ha sido posible remover con maquinaria. Aún no está resuelto por el Contratista el método de remoción.

Esta remoción debe ser tal que impida la proyección de trozos de roca dado que cercana a la obra hay casas particulares. Los métodos corresponden a una remoción mediante explosivos que sea controlada y con un gran recubrimiento y amarre de los bloques para evitar su proyección. Adicionalmente existe la tecnología de triturar los bloques mediante el uso de elementos del tipo plasmas o expansores.

H. Delucchi

Geólogo Geotécnico Asesor

Febrero 2014