CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE

AUDITORÍA GEOLÓGICA INDEPENDIENTE

CONTRATO 01-MA54

INFORME N°2

Rev. A

INDICE

- INTRODUCCIÓN

2.  ALCANCES

- VISITA A TERRENO

  - General

  - Reunión Inicial

  - Visita a Terreno

    - Sector de Bocatoma

    - Sector de Casa de Máquinas

3.3.3     Sector Canal Aducción Km 12.800- 13.460

ANEXO FOTOGRÁFICO

MARZO 2015

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE

AUDITORÍA GEOLÓGICA INDEPENDIENTE

INFORME N°2

MARZO 2015

- INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a los definidos en el Contrato 01-MA-54 denominado “Auditoría Geológica Independiente” solicitados por la Empresa Hidroñuble SpA al especialista geólogo de HD Geología e Ingeniería Geológica Sr. Hugo Delucchi, para ser efectuado durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Ñuble, la cual se encuentra localizada en la comuna de San Fabián de Alico, XIII Región.

La Asesoría, denominada “Auditoría Geológica Independiente” que se ha indicado, es parte del plan de fiel cumplimiento de las obligaciones ambientales impuesto por la Resolución de Calificación Ambiental contenidas en la Resolución Exenta N° 218/2007 de la Comisión Regional del Medio Ambiente a fin de monitorear el control de taludes y riesgos asociados a las excavaciones.

Como una primera fase de requerimientos, se generaron estudios previos iniciales, en el año 2011, referidos a los impactos que el Proyecto eventualmente generaría en el sector. Estos estudios fueron efectuados por este mismo profesional.

- ALCANCES

Los alcances de la Auditoría Geológica Independiente, que se han indicado en Informe anterior, corresponden principalmente a establecer lo siguiente:

- Condición geológica de la zona y sus excavaciones

- Monitoreo de taludes

- Análisis de los riesgos de erosión derivados del proyecto

- Recomendaciones destinadas mantener una óptima estabilidad de las obras en lo referente a excavaciones del proyecto y caminos

- Indicar factores de riesgos potenciales asociados a las poblaciones próximas al canal y otras obras del proyecto

Las visitas consideradas corresponden a un plan que consiste en una (1) visita mensual en los dos primeros meses de inicio de los trabajos (Febrero y Marzo) para luego en los siguientes cuatro (4) meses efectuar visitas quincenales (Abril a Julio). Se considera un próximo Informe al día 30 de iniciados los estudios correspondiente al análisis de la información existente especialmente orientado a establecer las eventuales diferencias en los diseños entre el proyecto de 2011 efectuado por la Consultora EDIC y el diseño actual efectuado por la Consultora Rodríguez y Goldsack.

Al final del semestre se procederá a la entrega de un Informe consolidado. El sistema de visitas se extenderá a un segundo semestre. Existe adicionalmente el compromiso de visitas no programadas a solicitud de Hidroeléctrica Ñuble para casos especiales que ameriten opiniones especializadas.

Adicionalmente el profesional ejecutor se encuentra a disposición de la Empresa  para cualquier consulta técnica o requerimiento de asistencia frente a problemas de carácter específico.

- VISITA A TERRENO

  - General

Con fecha jueves 05 de marzo de 2015 se procedió a efectuar la segunda de las visitas a la obra en consideración a que se encontraban en desarrollo las primeras excavaciones del Proyecto.

La visita fue realizada en compañía del Ingeniero Sr. Cristián Soler, profesional de la ITO representada por la Empresa Cruz & Dávila.

  - Reunión Inicial

En forma inicial se procedió a una reunión con la participación de los siguientes profesionales:

- Ing. Jorge Morales- Hidroñuble

- Ing. Jocelyn Escobar-  ITO Cruz & Dávila

- Geólogo Hugo Delucchi-  Asesor

En esta reunión fueron expuestos los alcances del estudio de Auditoría Geológica Independiente así como los hitos de los informes y la programación de las visitas. Se considera una realización de la tercera visita para la primera semana de Abril en una fecha a definir. Se analizaron los términos del Informe anterior y se queda a la espera de los comentarios que puedan surgir.

En la reunión se procedió a la apertura del Libro de Obras que se mantiene entre las partes como parte del Contrato.

  - Visita a terreno

La visita a terreno se efectuó con los Ingeniero de Cruz & Dávila Sr. Cristián Soler. En esta visita se reconocieron los sitios de las excavaciones actualmente en ejecución correspondientes a Bocatoma, Casa de Máquinas y el sector intermedio entre los km 12,800- 13,460.

El sector de Cámara de Carga fue observado a distancia y se visitará cuando existan excavaciones en el área.

A continuación se comentan las observaciones que amerita la visita a los sitios señalados. Las excavaciones observadas se muestran en Anexo Fotográfico adjunto a modo de establecer el estado de las excavaciones y como referencia a las descripciones que se entregan en el texto.

3.3.1. Sector de Bocatoma

En el sector de bocatoma se encuentran excavadas a cotas de proyecto las plataformas de las elevaciones 577,0 y 574,5m. Ambas plataformas se conectan por medio de un corte con talud 1H: 1V. El material excavado, y que fue observado en la visita anterior, corresponde a una roca granodiorítica alterada a maicillo. Este material es el producto de la descomposición de este tipo de roca y genera un material compuesto por granos de cuarzo dentro de una matriz areno limosa. Actualmente estas plataformas se encuentran cubiertas por una losa armada de unos 30cm de espesor

El material excavado es blando, de baja a media resistencia. Todo el sector de las dos plataformas ha sido excavado íntegramente por medio de maquinaria. Destacan algunos sectores de roca granodiorítica que mantienen sus propiedades de dureza. Estos sectores corresponden a elementos que parecen “flotar” dentro de la masa descompuesta. Corresponden a lo que geológicamente se denomina erosión orbicular.

Al respecto de este material se debe señalar que su espesor no es conocido directamente y que se han efectuado sondeos destructivos con el sistema de roto percusión que han orientado respecto a su profundidad, estableciéndose esta tentativamente en la visita anterior unos 2m bajo los actuales niveles de excavación. Esta observación debe ampliarse ahora a una profundidad mayor a 3m en virtud de lo observado en la excavación del diente de fundación la cual muestra que el material descompuesto llega 3m bajo el nivel de la plataforma inferior.

Dentro de la masa descompuesta se apreciaban fracturas dispuestas en diversos juegos. Estas fracturas se presentan lineales con caras rellenas con pátinas de limo. Se destacan muy nítidamente en la rasante de excavación.

Actualmente las plataformas indicadas se encuentran hormigonadas mediante una losa armada de unos 30cm de espesor.

Al respecto de inyecciones se señala que se han efectuado 2 sondajes para ejecutar pruebas de permeabilidad del tipo Lugeon. Estos fueron ejecutados en la línea 13, fila 5 (sondaje de prueba P1) y fila 9 (sondaje de prueba P2).

Los sondajes se efectuaron verticales en un diámetro de 64mm y con profundidades de 12m cada uno. Las pruebas de permeabilidad se ejecutaron en 0cámaras de 4m de longitud (0 a 4m, 4 a 8m y 8 a 12m) y se efectuaron en descenso, es decir usando un solo packer superior y la base rocosa como fondo. Las pruebas corresponden a ensayes directos a carga de 10kg/cm2 sin pasar por las etapas de un Lugeon estandarizado pero cumpliendo a cabalidad con entregar un resultado confiable.

Los resultados de estas pruebas arrojaron los siguientes valores:

| Pozo | Profundidad (m) | Tiempo (minutos) | Presión Kg/cm2) | Unidades Lugeon (UL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0- 4 | 10 | 5 | 1.30 |
|  | 4- 8 | 10 | 10 | 0.43 |
|  | 8- 12 | 10 | 10 | 0.25 |
| P2 | 0- 4 | 10 | 5 | 0.05 |
|  | 4- 8 | 10 | 5 | 31.00 |
|  | 8- 12 | 10 | 10 | 1.70 |

Debe señalarse que los valores, a excepción del destacado en rojo, indican una situación cercana a la impermeabilidad. El valor marcado en rojo es en extremo elevado y será motivo de una gran admisión de lechada impermeabilizante.

Lo aleatorio de los resultados señalan en requerimiento de ejecutar pruebas previas de mediciones de permeabilidad y adicionalmente ejecutar pruebas de control de resultados de permeabilidades luego de efectuadas las pruebas mismas.

Hacia el sector norte de las excavaciones se presenta, sobre el nivel de roca amaicillada, un material de suelo fluvial grueso con grandes bloques redondeados en una matriz areno limosa. Este contacto entre estos dos tipos de material aparentemente buza o se inclina hacia el norte y eventualmente puede existir un canalón que complicaría la fundación del muro de cierre por el norte de la estructura de bocatoma.

A este respecto, se definió en conjunto con el proyectista, la necesidad de sondajes destructivos en el sector que corresponde al Eje 1 a modo de investigar el contacto entre las unidades geológicas. Estos datos señalaron que la roca se encontraba a unos 2m de profundidad. Los sondajes fueron ejecutados por la empresa Terratest con la maquinaria que tienen disponible, la cual solamente les permite ejecutar sondeos a rotopercusión. Estas exploraciones no son conclusivas pero son orientativas respecto a lo que se está explorando.

Es importa destacar que los resultados obtenidos eliminan la alternativa de un paleo canal labrado en la roca, tal como se presenta en el sector del apoyo sur. Esta alternativa era una posibilidad establecida en terreno como alternativa al modelo geológico observado en superficie.

    - Sector de Casa de Máquinas

El sector de Casa de Máquinas se encuentra excavado hasta aproximadamente en algunos sectores hasta la elevación 442.0m aproximadamente con sectores parciales a elevaciones superiores. Se debe llegar a la elevación 442m.

Las excavaciones se encuentran detenidas dado que se está instalando una segunda barrera antiruido hacia el sector oriente  debido a una solicitud de la comunidad. Al momento de la visita se procedía a ejecutar mediciones de ruido.

Se mantiene el tipo de material el cual corresponde a suelo fluvial con bolones de hasta 30cm de diámetro dentro de una matriz areno limosa de alta cohesión aparente. Sobre esta unidad de gravas fluviales se encuentra una cubierta de hasta 4m de espesor de limo arenoso correspondiente a ceniza volcánica.

Los cortes laterales de la excavación tienen taludes aproximados 1H: 1,5V y se muestran muy estables. Solamente se presentan algunas caídas de algunos bloques en el sector norte del área en donde se ha efectuado un by pass de la ruta vial pública de acceso al interior del valle.

Dentro de las excavaciones se han encontrado hasta el momento 4 grandes bloques de varios metros de diámetro de roca granítica muy dura y competente, los cuales no ha sido posible remover con maquinaria. El Contratista ha indicado que el método de remoción corresponderá a una voladura normal para lo cual entregará el protocolo de acción correspondiente. Esta remoción, dado lo controlada que debe ser ejecutada para evitar proyecciones sobre las casas vecinas, no generará alteración de la estabilidad de los cortes ejecutados.

Hacia el sector oriente se presenta un afloramiento de agua subterránea surgente el cual se ha canalizado. Cercano a este sector y en el mismo nivel se muestran sectores humedecidos lo que señalaría que se está frente a un nivel freático determinado y amplio.

Este nivel debe ser controlado y evacuado a modo de no generar saturación en la base de los cortes del sector e impedir desestabilizaciones por saturación de la pata de cortes.

Se solicita proceder a medir el nivel del alumbramiento del agua para establecer su impacto en las excavaciones.

    - Sector Canal Aducción Km 12.800- 13.460

El sector de la mesa en el tramo indicado se encuentra en etapa de rebaje sin llegar aún al nivel requerido de proyecto. En los cortes visitados se presenta un material coluvial de escombro de falda de características gruesas, con bloques de forma irregular de hasta 1m de diámetro. El material de la matriz corresponde a limo arcilloso.

Se observan cortes de hasta 8m de altura aproximadamente con taludes de corte de 1H: 1V los cuales se muestran estables dada la condición seca que se muestra el material. En el sector no se observan afloramientos de agua.

La característica de matriz arcillosa hará que sea una dificultad de acceso para cuando se produzca una lluvia. Sin embargo no se deberían esperar mayores desestabilizaciones en los cortes y solo se deberían generar movimientos concentrados y menores de caídas de materiales.

H. Delucchi

Geólogo Geotécnico Asesor

Marzo 2015