CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE

AUDITORÍA GEOLÓGICA INDEPENDIENTE

CONTRATO 01-MA54

INFORME N°3

Rev. A

INDICE

- INTRODUCCIÓN

2.  ALCANCES

- VISITA A TERRENO

  - General

  - Reunión Inicial

  - Visita a Terreno

    - Sector de Bocatoma

    - Sector de Casa de Máquinas

3.3.3     Sector Canal Aducción Km 12.000- 13.950

3.3.4     Botadero R7

ANEXO FOTOGRÁFICO

ABRIL 2015

CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE

AUDITORÍA GEOLÓGICA INDEPENDIENTE

INFORME N°3

ABRIL 2015

- INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a los definidos en el Contrato 01-MA-54 denominado “Auditoría Geológica Independiente” solicitados por la Empresa Hidroñuble SpA al especialista geólogo de HD Geología e Ingeniería Geológica Sr. Hugo Delucchi, para ser efectuado durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Ñuble, la cual se encuentra localizada en la comuna de San Fabián de Alico, XIII Región.

La Asesoría, denominada “Auditoría Geológica Independiente” que se ha indicado, es parte del plan de fiel cumplimiento de las obligaciones ambientales impuesto por la Resolución de Calificación Ambiental contenidas en la Resolución Exenta N° 218/2007 de la Comisión Regional del Medio Ambiente a fin de monitorear el control de taludes y riesgos asociados a las excavaciones.

Como una primera fase de requerimientos, se generaron estudios previos iniciales, en el año 2011, referidos a los impactos que el Proyecto eventualmente generaría en el sector. Estos estudios fueron efectuados por este mismo profesional.

- ALCANCES

Los alcances de la Auditoría Geológica Independiente, que se han indicado en Informe anterior, corresponden principalmente a establecer lo siguiente:

- Condición geológica de la zona y sus excavaciones

- Monitoreo de taludes

- Análisis de los riesgos de erosión derivados del proyecto

- Recomendaciones destinadas mantener una óptima estabilidad de las obras en lo referente a excavaciones del proyecto y caminos

- Indicar factores de riesgos potenciales asociados a las poblaciones próximas al canal y otras obras del proyecto

Las visitas consideradas corresponden a un plan que consiste en una (1) visita mensual en los dos primeros meses de inicio de los trabajos (Febrero y Marzo) para luego en los siguientes cuatro (4) meses efectuar visitas quincenales (Abril a Julio). Dado que las excavaciones presentan poco avance la visita de Abril se consideró mensual. Se considera un próximo Informe al día 30 de iniciados los estudios correspondiente al análisis de la información existente especialmente orientado a establecer las eventuales diferencias en los diseños entre el proyecto de 2011 efectuado por la Consultora EDIC y el diseño actual efectuado por la Consultora Rodríguez y Goldsack.

Al final del semestre se procederá a la entrega de un Informe consolidado. El sistema de visitas se extenderá a un segundo semestre. Existe adicionalmente el compromiso de visitas no programadas a solicitud de Hidroeléctrica Ñuble para casos especiales que ameriten opiniones especializadas.

Adicionalmente el profesional ejecutor se encuentra a disposición de la Empresa  para cualquier consulta técnica o requerimiento de asistencia frente a problemas de carácter específico.

- VISITA A TERRENO

  - General

Con fecha martes 28 de abril de 2015 se procedió a efectuar la tercera de las visitas a la obra en consideración a que se encontraban en desarrollo las primeras excavaciones del Proyecto. La visita a las obras se efectuó, adicionalmente, en compañía del los profesionales de la Consultora Rodríguez y Goldsack que corresponden al equipo de ingeniería de diseño de la obra.

La visita fue guiada y realizada en compañía del Ingeniero Sr. Cristián Soler, profesional de la ITO representada por la Empresa Cruz & Dávila.

  - Reunión Inicial

En forma inicial se procedió a una reunión con la participación de los siguientes profesionales:

- Ing. Jorge Morales- Hidroñuble

- Ing. Cristián Soler-  ITO Cruz & Dávila

- Geólogo Hugo Delucchi-  Asesor

En esta reunión fueron expuestos los alcances del estudio de Auditoría Geológica Independiente así como los hitos de los informes y la programación de las visitas. Se considera una realización de la cuarta visita para la primera quincena de Abril en una fecha a definir lo cual dependerá del avance de las excavaciones. Se analizaron los términos del Informe anterior y se queda a la espera de los comentarios que puedan surgir.

  - Visita a terreno

La visita a terreno se efectuó con el Ingeniero de Cruz & Dávila Sr. Cristián Soler en conjunto con los ingenieros de Rodríguez y Goldsack y EDIC. En esta visita se reconocieron los sitios de las excavaciones actualmente en ejecución correspondientes a Bocatoma, Casa de Máquinas y el sector intermedio de las excavaciones entre el sector de los pk km 12,000- 13,950. Adicionalmente se visitó el sector del botadero R7 donde se ejecutan exploraciones del tipo calicatas para establecer la calidad del suelo y la definición del diseño geométrico del botadero para asegurar su estabilidad.

El sector de Cámara de Carga fue observado a distancia y se visitará cuando existan excavaciones en el área. Actualmente no hay acceso vehicular directo al sector y no se ha definido como se hará este acceso.

A continuación se comentan las observaciones que amerita la visita a los sitios señalados. Las excavaciones observadas se muestran en Anexo Fotográfico adjunto a modo de establecer el estado de las excavaciones y como referencia a las descripciones que se entregan en el texto.

3.3.1. Sector de Bocatoma

En el sector de bocatoma se encuentran excavadas a cotas de proyecto las plataformas de las elevaciones 577,0 y 574,5m. Ambas plataformas se conectan por medio de un corte con talud 1H: 1V. El material excavado, y que fue observado en la visita anterior, corresponde a una roca granodiorítica alterada a maicillo. Este material es el producto de la descomposición de este tipo de roca y genera un material compuesto por granos de cuarzo dentro de una matriz areno limosa. Actualmente estas plataformas se encuentran cubiertas por una losa armada de unos 30cm de espesor

De acuerdo a lo observado se señala lo indicado anteriormente en el sentido que el material excavado es blando, de baja a media resistencia. Todo el sector de las dos plataformas ha sido excavado íntegramente por medio de maquinaria. Destacan algunos sectores de roca granodiorítica que mantienen sus propiedades de dureza. Estos sectores corresponden a elementos que parecen “flotar” dentro de la masa descompuesta. Corresponden a lo que geológicamente se denomina erosión orbicular.

Al respecto de este material se debe señalar que su espesor no es conocido directamente y que se han efectuado sondeos destructivos con el sistema de roto percusión que han orientado respecto a su profundidad, estableciéndose esta tentativamente en la visita anterior unos 2m bajo los actuales niveles de excavación. Esta observación debe ampliarse ahora a una profundidad mayor a 3m en virtud de lo observado en la excavación del diente de fundación la cual muestra que el material descompuesto llega 3m bajo el nivel de la plataforma inferior.

Hacia el sector norte de las excavaciones se presenta, sobre el nivel de roca amaicillada, un material de suelo fluvial grueso con grandes bloques redondeados en una matriz areno limosa. Este contacto entre estos dos tipos de material aparentemente buza o se inclina hacia el norte y eventualmente puede existir un canalón que complicaría la fundación del muro de cierre por el norte de la estructura de bocatoma. Este sector no ha sido excavado aún.

Al pie de presa se encuentra la excavación de un diente de protección para evitar erosión retrógrada. Actualmente se están haciendo perforaciones de 5m para anclar la base de este diente a la roca. Se recuerda que el diente tiene 3m de profundidad y según se observó en visita anterior toda la excavación de él se efectuó con maquinaria dado que continuaba la roca alterada.

    - Sector de Casa de Máquinas

El sector de Casa de Máquinas se encuentra excavado hasta aproximadamente en algunos sectores hasta la elevación entre 447.0 y 442.3m aproximadamente con presencia de algunos sectores parciales a elevaciones superiores. Se debe llegar a la elevación 442m.

Las excavaciones en la zona central presentan una sentina de unos 10x 10m y 2m de profundidad desde donde se está bombeando el agua del nivel freático que se presenta. Las paredes de la sentina se muestran estables.

Se mantiene el tipo de material el cual corresponde a suelo fluvial con bolones de hasta 30 a 40cm de diámetro dentro de una matriz areno limosa de alta cohesión aparente. Sobre esta unidad de gravas fluviales se encuentra una cubierta de hasta 4m de espesor de limo arenoso correspondiente a ceniza volcánica.

Los cortes laterales de la excavación tienen taludes aproximados 1H: 1,5V y se muestran parcialmente estables. Se presentan algunas caídas de algunos bloques en el sector norte del área en donde se ha efectuado un by pass de la ruta vial pública de acceso al interior del valle así como el los cortes oriente y poniente.

Es evidente que los taludes con el paso del tiempo se han ido degradando debido a su exposición a situaciones de lluvias, viento y otros agentes erosivos. Esta situación fue analizada y compartida con los profesionales de Rodríguez y Goldsack y se espera de parte de ellos una propuesta de estabilización de los cortes actualmente expuestos destinada tanto a la construcción así como a la operación

Dentro de las excavaciones se han encontrado hasta el momento 4 grandes bloques de varios metros de diámetro de roca granítica muy dura y competente, los cuales no ha sido posible remover con maquinaria. El Contratista ha indicado que el método de remoción corresponderá a una voladura normal para lo cual entregará el protocolo de acción correspondiente. Inicialmente el Contratista tenía la intención de proceder a desintegrar los bloques con elementos del tipo expansores o plasma.

Esta remoción debe ser muy controlada para evitar proyecciones sobre las casas vecinas, y adicionalmente asegurar que no generará alteración de la estabilidad de los cortes ejecutados.

Hacia el sector oriente se presentaba anteriormente un afloramiento de agua subterránea surgente el cual se ha canalizado y en parte se ha cubierto. Cercano a este sector y en el mismo nivel se muestran sectores humedecidos. Este nivel correspondería con el nivel observado en la sentina que se señaló.

    - Sector Canal Aducción Km 12.000- 13.950

El sector de la mesa en el tramo indicado se encuentra en etapa de rebaje sin llegar aún al nivel requerido de proyecto pero señalando que este rebaje ya será menor. En los cortes visitados se presenta un material coluvial del tipo escombro de falda de características gruesas, con bloques graníticos de forma irregular de hasta 1m de diámetro. El material de la matriz corresponde a limo arcilloso.

Se observan cortes de hasta 10m de altura aproximadamente con taludes de corte de 1H: 1V los cuales se muestran en general bastante estables dada la condición seca o con baja humedad que se muestra el material. En el sector que se visitó no se observan afloramientos de agua.

La característica de matriz arcillosa hará que sea una dificultad de acceso para cuando se produzca una lluvia. Sin embargo no se deberían esperar mayores desestabilizaciones en los cortes y solo se deberían generar movimientos concentrados y menores de caídas de materiales.

En el pk 13.950 se encuentra la excavación detenida dado que se está ejecutando una obra de arte provisoria para salvar el obstáculo de la presencia de una quebrada importante en el sector.

En el sector del pk 12.000 aproximadamente se había informado de la presencia de posibles afloramientos rocosos. Este sector corresponde al extremo de la excavación y según se pudo establecer solamente se encontraron grandes bloques dentro del material coluvial.

    - Botadero R7

En este sector se han ejecutado una serie de calicatas de 8 calicatas de 11 solicitadas, las cuales corresponden a una investigación del subsuelo para definir su capacidad de soporte y establecer el diseño del botadero que se implementará en el sector. Estas calicatas fueron solicitadas por el proyectista. Se consideró por parte del proyectista que las restantes 3 calicatas no ejecutadas aún serían cambiadas por otras 3 calicatas en diferentes sitios para completar y optimizar la investigación.

Las calicatas son de profundidades de entre 3 a 5m y todas ellas se presentan secas.

H. Delucchi

Geólogo Geotécnico Asesor

Abril 2015