ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME 4

MAYO 2015

Foto 1

Sector de Bocatoma donde se muestra corte norte el cual ha sido reforzado mediante una malla anclada en su parte superior e inferior. Presencia de grandes bloques dentro del corte. El corte se muestra estable

Foto 2

Corte en Bocatoma. Se presenta estable y corresponde a la continuación del corte soportado con malla que se muestra en foto anterior (Foto 1)

Foto 3

Cortes en canal de aducción, aproximadamente ubicado en el pk 14,000. Los cortes aún no están completamente terminados y se debe ejecutar un rebaje final; se muestran estables. Un par de días antes de esta foto hubo una intensa lluvia en el sector que no afectó los taludes.

Foto 4

Sector de corte en pk 14.000 en donde aparentemente se ha producido un deslizamiento o desestabilización del talud la cual no ha sido estudiada. Este sector no es reciente y se habría producido entre la visita de Abril y la visita que se está reportando

Foto 5

Pk 13,700 aproximadamente del canal de aducción mostrando la presencia de grandes bloques dentro de material coluvial de escombro de falda. Se deberá considerar su remoción

Foto 6

Bloque en excavaciones de Casa de Máquinas. Se ha procedido a una remoción parcial según se expone en extremo inferior qyue ha correspondido a remoción con plasma. Y ha demorado muchas horas en producirse su efecto destructivo

Foto 7

Gran bloque en el centro de las excavaciones en Casa de Máquinas. Se encuentra perforado para ser removido mediante material expansor del tipo plasma.

Foto 8

Corte superior de lado poniente de las excavaciones de Casa de Máquinas mostrando el soporte instalado para detener la erosión y estabilizar el corte. Se trata de una malla puesta sobre una lámina de geotextil.

Foto 9

Vista de cara poniente de las excavaciones de Casa de Máquinas mostrando el soporte de corte superior y expuesto en foto anterior (Foto 8). Se aprecia sentina en base de la excavación para extracción de agua.