## Detalle Incidente

| Incidente Id | 106 |
| --- | --- |
| Fecha Hora Incidente | 26-03-2015 18:30:00 |
| Cod Comuna | 5 |
| Dirección Incidente | Quebrada Rincon El Sauce S/N Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo |
| Lugar Afectado | Perímetro piscina colectora de aguas lluvias del depósito de relaves |
| Superficie | 0.1 hectareas |
| Huso | 19 |
| Latitud | -30.5983 |
| Longitud | -71.20029999999997 |
| Coordenada Este | 289045.5109610903 |
| Coordenada Norte | 6612852.684003896 |
| Otro Incidente |  |
| Descripción | Debido a la intensa lluvia con granizo del 26 de marzo 2015, entre las 17 a 17:40 horas, se acumuló agua lluvia en el sector de cota mas bajo del depósito de relaves, actuando los sistemas de drenaje de aguas lluvias hacia la piscina colectora de estas aguas. Se constató que el volumen captado sobrepasó la capacidad de esta, lo que sumado a falla eléctrica de la bomba de impulsión de aguas lluvias de dicha piscina, se produjo rebalse de la piscina colectora de aguas, se pudo observar que estas aguas escurrieron aproximadamente 50 metros, acumulándose gran parte de esta en el perímetro adyacente a la piscina. Cabe señalar que no se produjo rebalse ni arrastre de relaves fuera del depósito de relaves, y los muros de confinamiento no sufrieron daño alguno. |
| Descripción Medidas | 1.- Se coordina con camión aljibe el retiro de estas aguas y su traslado a piscina de emergencia del espesador de relaves, (volumen de piscina de emergencia es de 13.000 m3). 2.- Reparación del sistema de impulsión de piscina colectora de aguas lluvias (sistema eléctrico), para ser enviadas a la piscina de emergencia del espesador de relaves. 3.- Con cargado frontal se formaron pretiles para ayudar a contener aguas. |
| Plan Contingencia | SI |
| Ejecución de Medidas | SI |
| Matriz Ambiental | - Suelo y/o Litología |
| Tipo Incidente | - Desborde o rebalse de obras hidráulicas o manejo de aguas - Fallas eléctricas |
| RCA | 32/2008 Proyecto Delta Que el titular del proyecto deberá informar dentro del plazo de 24 horas y por escrito a la COREMA Región de Coquimbo, la ocurrencia de cualquier hecho, circunstancia, accidente y/o contingencia previstas o no y sus posibles efectos o impactos ambientales. Nro Conciderando: 14 |
| Documentos | - Anexo fotográfico.pdf |