REPORTE TÉCNICO

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN MONITOREO OLORES

RES. EXENTA N° 934/2015 SMA

PLANTA RENDERING CHILEMINK

Región de O´Higgins

Enero de 2016

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson Vidal |  |
| Elaborado | Juan Pablo Rodríguez Fernández |  |

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

1.	RESUMEN.	3

2.	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	3

3.	METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	4

3.1.	Examen de Información.	4

4.	HECHOS CONSTATADOS.	5

4.1.	Emisiones atmosféricas (emisiones de olor)	5

5.	CONCLUSIONES.	11

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de examen de la información realizado por la Sección Técnica de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a los informes presentados en el marco de la medida provisional establecida en la Res. Exenta N° 934/2015 SMA, por el titular, Criaderos Chile Mink Ltda.

El proyecto consiste en una planta procesadora de suproductos animales, para la elaboración de productos de nutrición animal. La unidad fiscalizable se encuentra en Camino a Fundo Peuco #3600-C, comuna de San Francisco de Mostazal, VI Región.

La actividad de Fiscalización Ambiental corresponde a un examen de información, el cual tiene como objetivo verificar el grado de implementación de la medida provisional indicada en la Res. Exenta N° 741/2015 SMA y rectificada en la Res. Exenta N° 934/2015 SMA, la que consiste en muestreo y estimación de la emisión de olor, a través de la VDI 3880/2011 (homologada NCh. 3386/2015). Se solicitaron 2 mediciones las que deben reportarse independiente, en un plazo no mayor a 30 días corridos desde cada medición.

De los hechos constatados, se establece que existen diferencias en la aplicación de la metodología de toma de muestra (NCh. 3386/2015 homologación de la Norma Alemana VDI 3880/2011), entre las mediciones reportadas para la fuente biofiltro (también se midió el galpón de acceso de camiones). Cabe destacar que las mediciones fueron realizadas por dos laboratorios distintos. También existe una diferencia significativa en los resultados de emisión para la fuente biofiltro, la que podría atribuirse a discrepancia en la aplicación de la norma técnica de toma de muestra señalada anteriormente. De los resultados y antecedentes presentados en los informes, esta Superintendencia estima que la emisión de olor medida en la primera campaña de medición, cumple con los requisitos técnicos para ser considerada valida, mientras que la segunda medición no, para la fuente biofiltro. Para la fuente galpón, ambas mediciones se consideran válidas. Adicionalmente, las emisiones medidas en la primera campaña superan las emisiones estimadas en la evaluación ambiental (RCA N° 22/2014), tanto para el escenario con mitigación (99,5% de mitigación), como para el escenario sin mitigación. Esto implica que el modelo de dispersión utilizado en la evaluación ambiental, no es válido.

# OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

Verificar el grado de desarrollo y/o implementación de la medida provisional indicada en la Res. Exenta N° 741/2015 y rectificada en la Res. Exenta N° 934/2015 SMA, la que indica:

- Se ratifica el entendimiento de Chilemink, en cuanto a que el monitoreo de olores debe hacerse conforme a lo establecido en la RCA del proyecto, esto es, a través de muestreos según la norma Alemana VDI 3880:2011 y análisis, con un equipo de panelistas o jueces sensoriales, según la norma oficial Chilena NCh. 3190:2010, y no en virtud de una grilla como se señala por error en la Resolución Exenta N° 741, de 26 de agosto de 2015, quedando lo referido al monitoreo de olores de la siguiente manera: "Para verificar la eficiencia del control de olores del Sistema Tohá, la empresa deberá efectuar un monitoreo de olor en los mismos términos establecidos en el considerando 3.7.4.c) de la RCA N° 176/2014, esto es, a través de un equipo de panelistas o jueces sensoriales (debidamente calibrados para esta actividad según NCh. 3190) conforme a la metodología "Determinación de la Concentración de Olor por Olfatometría Dinámica", mediante muestreos según la norma Alemana VDI 3880:2011 y análisis según la norma oficial chilena NCh 3190:2010".

- Se deberán realizar dos mediciones. La primera a más tardar en un plazo de 20 días corridos, contado desde la notificación de la presente resolución y, la segunda, a más tardar en un plazo de 40 días corridos, contado desde la notificación de la presente resolución. Una vez realizadas las mediciones, se deberá elaborar un informe de cada una de ellas, el que deberá ser remitido a la SMA a más tardar dentro de los 30 días corridos siguientes desde realizada la medición respectiva.

Tabla N°1. Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan el Proyecto fiscalizado.

| ID | Tipo de Instrumento | N° | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCA | 22 | 2014 | Servicio Evaluación Ambiental VI Región | Criaderos Chilemink Ltda. | Califica ambientalmente el proyecto "Aumento de Producción Planta Elaboradora de ingredientes Para Consumo Animal CHILEMINK." |
| 2 | Resolución Exenta | 176 | 2014 | Servicio de Evaluación Ambiental Dirección Ejecutiva | Criaderos Chilemink Ltda. | Resuelve Recurso de Reclamación, Proyecto "Aumento de Producción de Planta Elaboradora de Ingredientes para Consumo Animal Chilemink", de Criaderos Chile Mink Limitada. |

# METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

La fiscalización consistió en la ejecución de actividades de Examen de Información.

## Examen de Información.

Se desarrolla el examen de la información contenida en los documentos presentados, indicados en la Tabla 2.

Este examen de información se realizó considerando los siguientes principios:

- Revisión de la consistencia de la información entregada por el titular del proyecto fiscalizado, en función de la exigencia contenida en la medida provisional.

- Revisión de la metodología utilizada por el titular en el reporte, informe o medio de verificación proporcionado a la SMA.

- Revisión de los resultados de los informes entregados.

Tabla N°2. Informes de Seguimiento revisados.

| Nombre informe revisado | Materia Ambiental del reporte | Código | Fecha de recepción documento | Periodo que reporta |  | Frecuencia | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |  |  |
| Levantamiento de emisiones Rendering Chile Mink | Emisiones Atmosféricas | N/A | 18-12-2015 | N/A | N/A | N/A | Informe medición 1, medida provisional |
| Medición de olores en biofiltro y galpón de recepción de materias primas – Chilemink Ltda. | Emisiones Atmosféricas | N/A | 18-01-2016 | N/A | N/A | N/A | Informe medición 2, medida provisional |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Emisiones atmosféricas (emisiones de olor)

| Número de hecho constatado: 1 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosféricas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Resuelvo Primero i), Res. Exenta N°934/2015 SMA. i) Se ratifica el entendimiento de Chilemink, en cuanto a que el monitoreo de olores debe hacerse conforme a lo establecido en la RCA del proyecto, esto es, a través de muestreos según la norma Alemana VDI 3880:2011 y análisis, con un equipo de panelistas o jueces sensoriales, según la norma oficial Chilena NCh. 3190:2010, y no en virtud de una grilla como se señala por error en la Resolución Exenta N° 741, de 26 de agosto de 2015, quedando lo referido al monitoreo de olores de la siguiente manera: "Para verificar la eficiencia del control de olores del Sistema Tohá, la empresa deberá efectuar un monitoreo de olor en los mismos términos establecidos en el considerando 3.7.4.c) de la RCA N° 176/2014, esto es, a través de un equipo de panelistas o jueces sensoriales (debidamente calibrados para esta actividad según NCh. 3190) conforme a la metodología "Determinación de la Concentración de Olor por Olfatometría Dinámica", mediante muestreos según la norma Alemana VDI 3880:2011 y análisis según la norma oficial chilena NCh 3190:2010". Remitido a la SMA a más tardar dentro de los 30 días corridos siguientes desde realizada la medición respectiva. |  |
| Resultado (s) examen de Información: - Características generales de las mediciones: Fecha Medición; Fuentes muestreadas; Características de las fuentes; Laboratorio. 19 de noviembre de 2015; Biofiltro; Opera de martes a domingo, 24 horas, excepto el martes (20 horas) y domingo (18 horas), para todos los meses del año; Ecometrika. Galpón; Apertura de portón para ingreso de camión y apertura de portón para salida de camión. Cada apertura dura aproximadamente 0,5 minutos, con un promedio de 11 descargas diarias = 22 aperturas. 15, 16 y 17 de diciembre de 2015; Biofiltro; Operación continua; ANAM. Galpón; Operación discreta, apertura de portón solo para el ingreso y salida de los camiones durante 1 o 2 minutos en cada condición, el número de camiones diarios es 11, por lo tanto el tiempo de apertura diario es de 22 a 44 min.. - Toma de muestras Como se mencionó, las mediciones se realizaron los días 19 de noviembre de 2015 (primera campaña) y desde el 15 al 17 de diciembre de 2015 (segunda campaña). Las metodologías de muestreo informadas se especifican en la tabla siguiente: Fecha Medición; Metodología de muestreo. 19 de noviembre de 2015; NCh. 3386:2015 para la toma de muestras. (Homologación de la VDI 3880:2011 para la toma de muestras). NCh. 3190:2010 para análisis de las muestras.. 15, 16 y 17 de diciembre de 2015; VDI 3880:2011 para la toma de muestras. NCh. 3190:2010 para análisis de las muestras.. A continuación se presenta lo reportado para cada medición y fuente, respecto de la toma de muestras: Biofiltro: NCh.3386/2015 fuentes difusas; Biofiltro. Paso Metodológico; Descripción; Característica; 19-11-2015; 15, 16 y 17-12-2015. 1; Determinación del tipo de fuente difusa, activa o pasiva; Si la fuente difusa tiene aireación y la velocidad del flujo es mayor a 30 m/hr (0,0083 m/s), se considera fuente activa. Si no se considera fuente pasiva.; Según lo indicado en el Anexo P4931, se concluyó que el biofiltro es una fuente difusa activa, media aritmética velocidad de flujo 0,0102 m/s.; De acuerdo al equipo utilizado se definió al biofiltro como una fuente difusa pasiva sin aireación o con flujo menor a 30 m³/hr.. 2; Determinación de la homogeneidad del flujo, para una fuente difusa activa; Se mide la velocidad del flujo en la chimenea de muestreo, en todas las áreas parciales. Si estas difieren en un factor menor a 2 se considera homogénea.; Según lo indicado en el Anexo P4931, se concluyó que el biofiltro es una fuente difusa activa homogénea. Vel. Máxima = 0,0138 m/s Vel. Mínima = 0,0080 m/s Factor = 1,73; Se reporta la medición en 4 “partes”. No se entregan más antecedentes.. 3; Determinación del tipo de muestreo; Según el tipo de fuente y flujo se utilizan distintos equipos de muestreo; Según lo indicado en el Anexo P4931, se concluyó que el instrumento de medición es la campana.; Según lo indicado en el punto 3.3 del informe se utilizó una caja de Linvall, la que se utiliza en fuentes pasivas sin aireación o con flujo menor a 30m³/hr. 4; Calculo de la emisión de la fuente; Una vez determinada todas las características anteriores, se utiliza una formula especifica de cálculo.; Según lo indicado en el punto 6.2 del informe, se utilizó la media geométrica de las emisiones de las secciones muestreadas, como valor de emisión de la fuente.; Se multiplica la concentración de la muestra por el caudal medido (en condiciones normales), y luego se multiplica por la superficie total de la fuente. Para cada medición se realizó este proceso, para luego calcular la media aritmética como valor de emisión de la fuente.. El informe de la medición realizada en la segunda campaña no entrega los antecedentes mínimos necesarios para evaluar la correcta clasificación del tipo de fuente y por lo tanto no justifica la metodología de medición utilizada. Galpón: NCh.3386/2015 fuentes volumétricas; Galpón. Paso Metodológico; Descripción; Característica; 19-11-2015; 15, 16 y 17-12-2015. 1; Determinación del tipo de fuente.; Al ser una fuente compleja de medir puede ser considerada como volumétrica o fugitiva; Según lo indicado en el Anexo P4931, se concluyó que el biofiltro es una fuente volumétrica.; Se definió como fuente fugitiva (punto 3.3 informe). 2; Determinación del tipo de muestreo; Conforme a lo indicado en la NCh. 3386:2015, para este tipo de fuente, se utiliza la VDI 4285:2011 parte 2, para la toma de muestras.; Se muestreo en la apertura del galpón, en ingreso y salida de camiones.; Se muestreó a través de una sonda que se dejó libre al ambiente. El muestreo se realizó durante la apertura y cierre del portón, descarga de materias primas y sin descarga de materias primas.. - Análisis de las muestras: Fecha Medición; Laboratorio; Metodología; Fuente; N° muestras; Equipo (olfatometro); Certificado calibración equipo; Criterios selección de panelistas (S y r). 19 de noviembre de 2015; Ecometrika; NCh. 3190:2010; Biofiltro; 6; En el punto 2 del Anexo P4931 se indica el equipo Scentroid SS600, mientras que en el punto 7.5 del mismo Anexo se indica un equipo Ecoma, modelo T8 N° de serie EO.5805.; Se adjunta certificado de calibración in situ, realizado por el mismo laboratorio, para el olfatometro Ecoma T8 N° de serie EO.5805.; En el punto 7.4 del Anexo P4931 se presentan los criterios de selección (S y r) para cada panelista.. Galpón; 2. 15, 16 y 17 de diciembre de 2015; ANAM; NCh. 3190:2010; Biofiltro; 12; Ecoma T8 N° serie EO.8115.; No se informa.; Se reportan los umbrales del parámetro S, para cada campaña de análisis (15, 16 y 17 de diciembre 2015). No se reporta el parámetro r.. Galpón; 6. - Resultados: Fecha Medición; Laboratorio; Fuente; Concentración olor promedio (uo/m³); Emisión de olor promedio (uo/s). 19 de noviembre de 2015; Ecometrika; Biofiltro; 9.317; 18.321. Galpón; 1.434; 21.310. 15, 16 y 17 de diciembre de 2015; ANAM; Biofiltro; 32.025; 0,637. Galpón; 3.524; 11.900. Se observa una variación significativa en las emisiones estimadas para el biofiltro. La segunda medición estimó un 0,003% de emisión, respecto de la primera. |

| Número de hecho constatado: 2 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosféricas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Resuelvo Primero i), Res. Exenta N°934/2015 SMA. i) Se ratifica el entendimiento de Chilemink, en cuanto a que el monitoreo de olores debe hacerse conforme a lo establecido en la RCA del proyecto, esto es, a través de muestreos según la norma Alemana VDI 3880:2011 y análisis, con un equipo de panelistas o jueces sensoriales, según la norma oficial Chilena NCh. 3190:2010, y no en virtud de una grilla como se señala por error en la Resolución Exenta N° 741, de 26 de agosto de 2015, quedando lo referido al monitoreo de olores de la siguiente manera: "Para verificar la eficiencia del control de olores del Sistema Tohá, la empresa deberá efectuar un monitoreo de olor en los mismos términos establecidos en el considerando 3.7.4.c) de la RCA N° 176/2014, esto es, a través de un equipo de panelistas o jueces sensoriales (debidamente calibrados para esta actividad según NCh. 3190) conforme a la metodología "Determinación de la Concentración de Olor por Olfatometría Dinámica", mediante muestreos según la norma Alemana VDI 3880:2011 y análisis según la norma oficial chilena NCh 3190:2010". Remitido a la SMA a más tardar dentro de los 30 días corridos siguientes desde realizada la medición respectiva. Numeral 3.7.4 c) olores, RCA 22/2014 “La Tasa de Emisión Odorante (TEO) alcanza en condiciones actuales las 15.755 OU/s, considerando las dos fuentes más importante de generación de malos olores del proyecto, esto es el biofiltro y la zona de recepción de materia prima, según esto el impacto de emisión odorante del proyecto alcanzaría 1,86 Km al Norte, 0,32 Km al Este, 2,13 Km al Sur, y 0,17 KM al Oeste. Abarcando un área de 114 hectáreas. Siendo una frecuencia de percepción del olor del 10% al año, en receptores sensibles en un área de 14,6 hectáreas. Sin embargo, al modelar la condición con la habilitación de mejoras del proyecto como: los dos aerocondensadores, y el nuevo tratamiento biológico Tohá, el impacto odorante se reduce a 0,09 Km al Norte, y para los sectores Sur, Este y Oeste, el impacto odorante estaría confinado al interior del predio de la Planta”. |  |
| Resultado (s) examen de Información: Se comparan las emisiones estimadas en la evaluación ambiental, respecto de la medición considerada valida (primera campaña), de manera de tener una referencia para cuantificar el nivel de emisiones medido. Fuente; Emisión RCA 22/2014 uo/s Sin mitigación; Emisión RCA 22/2014 (uo/s) Con mitigación; Emisión Res. Ex. 934/2015 SMA campaña 1 (ou/s). Biofiltro; 15.755; 118,05; 18.321. Galpón; 61,11; 61,11; 21.310(*). (*) La emisión medida para el galpón, es discreta, se produce 11 minutos al día, por lo tanto no es comparable con la estimada en la evaluación ambiental. - La emisión medida para el biofiltro, en la campaña 1, están en el orden de las estimadas en la evaluación ambiental sin considerar la medida de mitigación, la que corresponde a aerocondensadores, con un 99,9% de remoción de olor (http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2128768137). - Al considerar las emisiones estimadas en la evaluación ambiental, que incluyen la medida de mitigación (99,9% de remoción de olor), la emisión medida en el biofiltro, corresponde a una emisión un 15.000% mayor a la utilizada para estimar el impacto odorante, a través de modelación de dispersión atmosférica (http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_K_-_Modelacion_Olores_Chilemink.pdf). - Por lo tanto la emisión medida supera ampliamente (3 órdenes de magnitud), a la emisión estimada en la evaluación ambiental (considerando la medida de mitigación) y con la que se realizó la estimación del impacto odorante. De esto se desprende que el modelo presentado en la evaluación no es válido ya que considera una emisión significativamente menor, e irreal, en vista de los resultados del muestreo. |

# CONCLUSIONES.

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que las principales No Conformidades detectadas se presentan a continuación.

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | No conformidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisiones atmosféricas | Exigencia (s): Resuelvo Primero i), Res. Exenta N°934/2015 "Para verificar la eficiencia del control de olores del Sistema Tohá, la empresa deberá efectuar un monitoreo de olor en los mismos términos establecidos en el considerando 3.7.4.c) de la RCA N° 176/2014, esto es, a través de un equipo de panelistas o jueces sensoriales (debidamente calibrados para esta actividad según NCh. 3190) conforme a la metodología "Determinación de la Concentración de Olor por Olfatometría Dinámica", mediante muestreos según la norma Alemana VDI 3880:2011 y análisis según la norma oficial chilena NCh 3190:2010".remitido a la SMA a más tardar dentro de los 30 días corridos siguientes desde realizada la medición respectiva. | Existe una diferencia en la clasificación de fuente, para el biofiltro. La primera medición indica que corresponde a una fuente difusa activa homogénea, entregando los antecedentes, de acuerdo a la NCh. 3386/2015 (Homologación de la VDI 3880/2011), que justifican esta conclusión. La segunda medición indica que la fuente corresponde a una fuente difusa pasiva. No se presentan antecedentes que permitan verificar esta condición. Debido a las diferentes clasificaciones, el procedimiento de medición y cálculo de la concentración y emisión de olor, fue distinto para cada medición. Esto implica que los resultados para esta fuente, no son comparables y no permiten establecer la variación en el tiempo, de las emisiones de olor del biofiltro. Cabe destacar que la segunda medición estimo un emisión de olor equivalente al 0,003% de la estimada en la primera medición. Esta diferencia puede ser atribuida a las diferencias metodológicas mencionadas. Debido a que a juicio de esta Superintendencia, el primer informe aplica correctamente la NCh. 3386 (y por ende la VDI 3880/2011), haciendo trazables los resultados obtenidos, se considera valida la emisión estimada en esa campaña para el biofiltro, por el contrario la emisión reportada en el segundo informe comprometido, no se considera válida para el biofiltro, ya que no entrega antecedentes que permitan verificar la correcta clasificación de fuente, de acuerdo a la VDI 3880 (norma aplicada según el informe presentado). |
| 2 | Emisiones atmosféricas | Exigencia (s): Resuelvo Primero i), Res. Exenta N°934/2015 SMA. "Para verificar la eficiencia del control de olores del Sistema Tohá, la empresa deberá efectuar un monitoreo de olor en los mismos términos establecidos en el considerando 3.7.4.c) de la RCA N° 176/2014, esto es, a través de un equipo de panelistas o jueces sensoriales (debidamente calibrados para esta actividad según NCh. 3190) conforme a la metodología "Determinación de la Concentración de Olor por Olfatometría Dinámica", mediante muestreos según la norma Alemana VDI 3880:2011 y análisis según la norma oficial chilena NCh 3190:2010". Remitido a la SMA a más tardar dentro de los 30 días corridos siguientes desde realizada la medición respectiva. Numeral 3.7.4 c) olores, RCA 22/2014 “La Tasa de Emisión Odorante (TEO) alcanza en condiciones actuales las 15.755 OU/s, considerando las dos fuentes más importante de generación de malos olores del proyecto, esto es el biofiltro y la zona de recepción de materia prima, según esto el impacto de emisión odorante del proyecto alcanzaría 1,86 Km al Norte, 0,32 Km al Este, 2,13 Km al Sur, y 0,17 KM al Oeste. Abarcando un área de 114 hectáreas. Siendo una frecuencia de percepción del olor del 10% al año, en receptores sensibles en un área de 14,6 hectáreas. Sin embargo, al modelar la condición con la habilitación de mejoras del proyecto como: los dos aerocondensadores, y el nuevo tratamiento biológico Tohá, el impacto odorante se reduce a 0,09 Km al Norte, y para los sectores Sur, Este y Oeste, el impacto odorante estaría confinado al interior del predio de la Planta”. | Las emisiones de olor del biofiltro, obtenidas en la campaña de medición considerada valida (1ª campaña), superan significativamente las estimadas en la evaluación ambiental, tanto para el escenarios sin mitigación 15.755 uo/s v/s 18.321 uo/s, como para el escenario con mitigación 118 uo/s v/s 18.321 uo/s. Cabe destacar que este último escenario es el que se utilizó para la modelación atmosférica de olores, que estimó el alcance de la pluma odorante, la que claramente utilizó un dato subestimado. Por lo anterior, se considera que el modelo presentado en la evaluación no es válido. |

Esta emisión es discreta, ocurre aproximadamente 11 minutos al día.