ACCIÓN 1, OBJETIVO 1: “CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN PROVISORIA, PARA RETORNAR LA TOTALIDAD DE LOS LÍQUIDOS DERRAMADOS”.

a. Antecedentes generales

Inmediatamente detectado el hecho (derrame de RIL fuera del área operacional), se activó un operativo de contingencia que consistió, inicialmente, en ingresar una máquina excavadora al lugar afectado para ejecutar una canalización que permitió retornar la totalidad de los líquidos al recinto de Ecobio en un periodo de 2 horas.

Una vez que los líquidos fueron contenidos dentro de la instalación, se ingresaron mediante equipos de bombeo a la Piscina 2 de almacenamiento del CITA.

b. Estimación de RIL derramado y descripción de la acción

El volumen de RIL derramado (Figura 1), se estimó en función del área afectada (77m2 aproximadamente), por  la altura del RIL en superficie (0,2 m), obteniéndose un estimado de 15,4 m3, más el RIL absorbido por la capa superficial de arcilla en un periodo de 12 horas, cálculo que consideró la permeabilidad que indica la Línea Base del EIA del proyecto CITA Ecobio (entre 0,017 y 0,067 m/d) por el área afectada, equivalente a 2,58 m3, y por lo tanto resultado un volumen de RIL derramado de 17,98 m3.

Figura 1. RIL derramado fuera del área operacional.

Construida la canalización por maquinaria, se recuperó el total de RIL contenido en superficie, destinándose a Piscina 2 del CITA. Una imagen de la condición del terreno, luego de efectuada la recuperación del RIL en superficie, se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Área afectada luego de efectuar recuperación de RIL.

c. Indicador

[(m3 de ril recuperados/ (m3 de ril en superficie - m3 absorbidos en suelo))*100]

[12,84m3/ (15,4 m3 - 2,58 m3)]*100 = 100%

d. Costos asociados

| Descripción | Costo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 6 Horas máquina para la construcción de canalización. | $180.000 | Factura 6761 Piedra Ltda. (Anexo 1). |
| Motobomba para bombear líquidos derramados a piscina 2 | $185.000 | Factura 532 Mauricio Fajardo (Anexo 2) |
| Mano de obra adicional para atención de la emergencia | $37.500 | Factura 532 Mauricio Fajardo (Anexo 2) |
| Total | $402.500 + IVA |  |

ACCIÓN 2, OBJETIVO 1: “ESCARPE DE SUELO AFECTADO”.

a. Antecedentes generales

Inmediatamente detectado el hecho (derrame de RIL fuera del área operacional), se activó un operativo de contingencia que consistió inicialmente en ingresar una máquina excavadora al lugar afectado, para ejecutar una canalización que permitió retornar la totalidad de los líquidos al recinto de Ecobio. El suelo que tuvo contacto con el RIL fue retirado, inertizado en zócalo y dispuesto en vaso de seguridad del CITA.

b. Estimación de RIL absorbido por el suelo

El RIL absorbido por la capa superficial de arcilla en un periodo de 12 horas, se calculó utilizando la permeabilidad que indica la Línea Base del EIA del proyecto CITA Ecobio (entre 0,017 y 0,067 m/d) resultando una altura de suelo afectado de 3,35 cm, obteniéndose un volumen de  2,58 m3 de RIL contenido en el suelo.

Como acción de seguridad, se procedió a escarpar una capa de 30 cm de suelo (Figura 3), retirándose 23 m3 en total. Dada las características del suelo afectado, la unidad de laboratorio, elaboró orden de trabajo de inertización y disposición en vaso de seguridad (Figura 4).

Figura 3. Escarpe de suelo afectado.

Figura 4. Descarga de lodo afectado inetizado en vaso de seguridad.

c. Orden de Trabajo

c. Indicador

m3 de suelo afectado dispuesto en relleno de seguridad/m3 de suelo afectado

23 m3/2,58 m3 = 8,9*

*El suelo retirado y dispuesto en el CITA fue mayor al afectado debido al factor de seguridad aplicado.

d. Costos asociados

| Descripción | Costo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 18 horas máquina utilizadas para el escarpe del terreno. | $540.000 | Factura 6761 Piedra Ltda (Anexo 1). |
| Camión para traslado de tierra contaminada. | $75.000 | Factura 6761 Piedra Ltda (Anexo 1). |
| Mano de obra adicional para atención de la emergencia | $112.500 | Factura 532 Mauricio Fajardo (Anexo 2). |
| Tratamiento y disposición de tierra contaminada | $1.375.975 | Doc. Biodiversa (Anexo 3). |
| Total | $2.103.475 + IVA |  |

ACCIÓN 3, OBJETIVO 1: “REPARACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA DE MANTENCIÓN DE NIVEL DE ESTANQUE”.

a. Informe de Reparación

b. Indicador

(N° de conexiones  reparadas/N° de conexiones por reparar TK9)*100

(1/1)*100= 100

c. Costos asociados

| Descripción | Costo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Reparación de conexión eléctrica de bomba de mantención de nivel. | $297.000 | Factura 532 Mauricio Fajardo (Anexo 2). |
| Total | $297.000 + IVA |  |

ACCIÓN 5, OBJETIVO 1: “ELABORAR PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE LAS BOMBAS DE MANTENCIÓN DE NIVEL DE LAS PISCINAS DE MANEJO DE RILES”.

a. Procedimiento

A continuación se transcribe el contenido del Instructivo “Mantenimiento preventivo de bombas hidráulicas electromecánico, IT-OP-MBH”, Versión 1.

# 1. OBJETIVOS

1.1 Establecer un sistema de mantención preventiva en base a una estrategia de mantenimiento y proporcionar una base conceptual y operacional para cada uno de los equipos que conforman el área de explotación a fin de integrarlo al Plan Global de Mantenimiento Preventivo (PGMP) de Ecobío S.A., proporcionando a cada planta y equipo el más alto nivel de fiabilidad al proceso. Dentro de las ventajas se encuentran:

•	Reducir al mínimo los costos de mantenimiento.

•	Mejorar la efectividad de los equipos y de la planta.

•	Mantener los equipos en constante operación en un periodo de tiempo óptimo.

•	Preservar las instalaciones y equipos en buenas condiciones operativas.

# 2. ALCANCES

2.1 Este instructivo es aplicable a todos los equipos hidráulicos de Ecobio S.A.

# 3. REFERENCIA NORMATIVA

No aplica este título toda vez que no existe una norma aplicable referida a la mantención de equipos de esta naturaleza.

# 4. Definiciones y abreviaciones

PGMP: Programa de mantenimiento preventivo.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerencias y jefes de área

5.1.1 Elaborar el PGMP de Ecobio S.A.

5.1.2 Elaborar los procedimientos operativos o instrucciones de trabajo que le correspondan para la implementación del PGMP.

5.2 Encargado del Sistema de Gestión

5.2.1 Promover que los documentos del Sistema de Gestión Ambiental se elaboren bajo los lineamientos de esta instrucción.

5.2.2 Asignar la identificación del documento. Esto es, la codificación del documento mediante una sigla que permite su identificación dentro de la compañía.

5.3 Representante de la Gerencia

5.3.1 Asegurar que los documentos del Sistema de Gestión Ambiental se elaboren bajo los lineamientos de esta instrucción.

6. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO

La instrucción busca la continua disponibilidad de equipos, para el adecuado desarrollo del proceso productivo, para su elaboración toma en cuenta la vida útil de los equipos y componentes, y acciones de mantención preventivas definidas por tiempos de operación.

# Se completaran 750 Horas para revisar las bombas con registros eléctricos y mecánicos a través de los formularios F-OP-MPB (Formulario operacional mantención preventivo de bombas), y F-OP-MEB (Formulario operacional mantenimiento eléctrico de bombas), que se encontrarán disponibles en carpeta archivadora.

# 6.1 Levantamiento de bombas área RSU

| CODIGO | DESCRIPCION | POTENCIA | AREA |
| --- | --- | --- | --- |
| B.A.P.11-A 1 | Bomba Aporte Piscina 11-A | 4 HP | RSU |
| B.A.V.TALUD | Bomba Aporte Vaso Norte | 1,5 HP | RSU |
| B.A.V.N. | Bomba Aporte Piscina 11-A Noreste | 1,5 HP | RSU |
| B.A.P.11-A 2 | Bomba Aporte Piscina 11-A Esquina Noreste | 3 HP | RSU |
| B.E.P.RSU | Bomba Evaporación Plataforma RSU (verde) | 15 HP | RSU |
| B.E.P. 11-A | Bomba de Evaporación Piscina 11-A | 20 HP | RSU |
| B.R.P.11-A | Bomba Recirculación Piscina 11-A | 3HP | RSU |
| B.A.P.CITA | Bomba alimentación Piscina CITA | 3HP | RSU |
| B.S.A.C. | Bomba Alimentación camiones | 3HP | RSU |

# 6.2 levantamiento de bombas área cita

| CODIGO | DESCRIPCION | POTENCIA | AREA |
| --- | --- | --- | --- |
| B.P.E.C. | Bomba de Pie Evaporación | 7,5 HP | CITA |
| B.S.E.C. | Bomba Sumergible Evaporación | 1 HP | CITA |
| B.S. P.1. | Bomba Sumergible Piscina 1 | 5,5 HP | CITA |
| B.R.PTOI.C | Bomba Recirculación planta osmosis | 3HP | CITA |
| B.A.PTOI.C | Bomba de Alimentación Planta Osmosis | 2 HP | CITA |
| B.S.TK9. | Bomba Sumergible TK9 | 3 HP | CITA |
| B.C. TK9 | Bomba Cámara TK9 | 1,5 HP | CITA |
| B.R.G.PTOI | Bomba Recirculación Planta Osmosis Inversa | 1,5 HP | CITA |
| B.P.A.P | Bomba pozo profundo puntera agua potable | 5HP | CITA |

7. INSTRUCTIVOS, FORMULARIOS Y REGISTROS ASOCIADOS

F-OP-MPB: Formulario operacional mantención preventivo de bombas.

F-OP-MEB: Formulario operacional mantenimiento eléctrico de bombas

8. HISTORIAL DE MODIFICACIONES

| Versión N° | Identificación de la modificación | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Emitido aplicación | 27-04-2015 |

ANEXOS

F-OP-MPB Formulario operación mantención preventiva de bombas

F-OP-MEB Formulario operacional mantenimiento eléctrico de bombas

b. Indicador

(Contenido programa elaborado/Contenido programa requerido)*100

(1/1)*100 = 100%

c. Costos asociados

| Descripción | Evidencia |
| --- | --- |
| La internalizó la elaboración del documento en la organización. | Listado de documentos vigentes SGA (Anexo 4). |

ACCIÓN 7. OBJETIVO 1. “ADQUIRIR MOTOBOMBAS PARA CONTROL OPERACIONAL”.

a. Características de las unidades.

Características

3 motobombas Honda WB30, 3", motor GX160, 1100 L/m

2 motobombas Honda WB20, 2", motor GX160, 670 L/m

Adicional a estas 5 unidades de respaldo comprometidas en el PDC, la empresa adquirió otras 17 unidades, para las áreas operativas RSU y CITA.

b. Indicador

(Unidades de respaldo adquiridas/unidades de respaldo requeridas)*100

(5/5)*100= 100%

c. Costos asociados

| Descripción | Costo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Motobombas de respaldo operacional | $961.670 | Factura N°5891 Rentamac Ltda. (Anexo 5). |
| Total | $961.670 + IVA |  |

ACCIÓN 8, OBJETIVO 1: “RETIRO DE RILES A EMPRESA EXTERNA AUTORIZADA A FIN DE RESOLVER CONTINGENCIA Y DISMINUIR RIESGO”.

A fin de reducir el exceso de riles almacenados en planta, en el periodo comprendido entre julio y octubre de 2014, se trasladaron 1990 m3 de riles a la planta de tratamiento de residuos industriales líquidos: Riltec, ubicada en la Región de Valparaíso.

a. Registro de traslado de riles a planta autorizada externa.

b. Indicador

(m3 enviados a planta externa/ 1990 m3)*100

(1991,8 m3/1990 m3)*100= 100%

c. Costos asociados

| Descripción | Costo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Tratamiento de Riles | $125.336.123 | Facturas 2163, 2177, 2192, 2193, 2228, 2239, 2276 Riltec (Anexo 6). |
| Transporte de Riles | $57.051.500 | Facturas 782, 828, 809 Transportes Rabalme, Factura 131, 138, Jacqueline Osorio, Facturas 71 y 82, Ingeniería Salas y Quezada (Anexo 7). |
| Total | $ 182.387.623 + IVA |  |

ACCIÓN 9, OBJETIVO 1: “MANTENCIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS, PISCINA 1 Y TK10, REFERIDAS A LIMPIEZA DE LÁMINA POST-EXTRACCIÓN DE LIXIVIADOS, VERIFICACIÓN DE ESTADO DE GEOSINTÉTICO, INSTALACIÓN DE LÁMINA ADICIONAL, Y ASEO FINAL”.

a. Antecedentes generales

Durante el periodo estival 2015 se procedió a reparar las unidades de almacenamiento: Piscina 1, TK10, además del estanque TK9 y la piscina 2. Las labores realizadas correspondieron a trasvase de riles a unidades II-1A, y II-1B, y el retiro de lodos del fondo en estas unidades que se dispuso en el vaso de seguridad del CITA. Cabe destacar que el volumen útil de estas unidades se encontrada disminuido debido al contenido de sólidos.

| Unidad | Volumen Lodo (m3) | Capacidad de las lagunas (m3) | % Lodo | % Ril (Dic 2014) | Capacidad acumulada (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piscina 1 | 2250 | 4014 | 56 | 13 | 69,00 |
| TK 10 | 755 | 2188 | 34 | 38 | 72,00 |
| Piscina 2 | 265 | 1945 | 14 | 72 | 86,00 |
| TK-9 | 302 | 2188 | 14 | 63 | 77,00 |

Una vez retirado el contenido de las unidades de almacenamiento, se procedió a retirar impermeabilización (que se dispuso en el vaso de seguridad del CITA), preparándose el terreno para la impermeabilización con bentonita y lámina de HDPE de 1,5 mm de espesor termofusionada. Para garantizar la calidad de los sellos y la impermeabilización de la unidad, se realizaron los siguientes ensayos:

- Ensayos no destructivos manual.

- Desgarro.

Se adjuntan procedimientos de instalación de geomembrana, que incorpora registro de termofusión de lámina y de las pruebas realizadas (Anexo 8).

Figura 5. Disposición de lámina de HDP en piscina 1 sobre geotextil.

Figura 6. Disposición y acople de lámina de HDP en piscina 1

Figura 7. Termofusión de lámina de HDPE.

Figura 8. Preparación de superficie de estanque TK10.

Figura 9. Preparación de superficie de estanque TK10.

Figura 10. Disposición de geotextil en estanque TK10.

Figura 11. Disposición de geotextil en estanque TK10.

Figura 12. Vista aérea de estanque TK10.

b. Indicador

(Número de unidades reparadas/número unidades de almacenamiento (TK10 y piscina 1)*100

(2/2)*100 =100%

c. Costos asociados.

| Descripción | Costo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Reparación piscina 1 | $40.366.912 | Factura 945 Politrans, Factura 208 Politrans, Factura 79 Bioenergía Ñuble S.A., Factura 7161 Renta Equipos Piedra (Anexo 9). |
| Reparación estanque TK10 | $26.407.345 | Factura 7267 Renta Equipos Piedra, Fact 945 Politrans, Fact 251 Walter Barraza,Fact 109-110 Jacqueline Osorio, Fact 520-521 Fajardo (Anexo 10). |
| Total | $66.774.257+IVA |  |

ACCIÓN 1, OBJETIVO 2: “CONSTRUCCIÓN DE PRETILES DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO DE FILTRACIONES (CONSIDERANDO 2 LETRA D RCA 245) (MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS EXTERIORES A LAS ÁREAS DE CONTROL)”.

Con el objetivo de resguardar las zonas fuera del área de control del CITA, como por ejemplo, predios vecinos, se construyó un sistema de pretil de contención en el perímetro de la planta.

a. Registro fotográfico

Figura 13. Vista pretil en límite norte de la planta.

Figura 14. Vista pretil en límite norte de la planta.

Figura 15. Vista pretil en límite norte de la planta.

Figura 16. Vista pretil en límite norte de la planta.

b. Indicador

(Perímetro protegido con pretil de contención/ Perímetro de riesgo)*100

(200 m /200 m)*100 = 100%

c. Costos asociados

| Descripción | Costo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Obras de mejoramiento proyectos CITA y RSU | $21.144.000 | Factura Jacqueline Osorio 134 (56,8%) (Anexo 11). |
| Total | $21.144.000 + IVA |  |

ACCIÓN 2, OBJETIVO 2: “INCORPORACIÓN DE CATEGORIZACIÓN DE EMERGENCIAS, MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL MANUAL DE EMERGENCIAS DE LA PLANTA, DONDE SE ESTABLECE UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS PARA INFORMAR A LA AUTORIDAD”.

a. Extracto de Manual de Emergencias de planta

5.2.4.- PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE FUGA DE LIXIVIADO

Toda Piscina y estanque ubicado en las instalaciones de Ecobio, tendrá un máximo de acumulación del 70% de su capacidad para el RSU y de un 75% de capacidad para el CITA.

En virtud de lo anterior, se considerará una emergencia cuando se alcancen los siguientes niveles:

- Emergencia L Nivel 1: Acumulación de Ril mayor al 70% RSU y al 75% CITA.

- Emergencia L Nivel 2: Rebalses y filtraciones.

5.2.4.2 Comunicación de la Emergencia

- Una vez detectada la emergencia de Riles, se procederá a informar en un plazo no mayor a 30 minutos de detectado el evento.

- El evento puede ser informado por cualquier integrante del personal de Ecobio

S.A.

- Dicha comunicación, deberá ser remitida a su Jefatura directa, y además se deberá asegurar que la información será entregada al Gerente de Operaciones y al Gerente de Sustentabilidad.

- La Gerencia de Operaciones determinará la secuencia de actuación para la contención del Derrame de Riles en coordinación y apoyo de las área que estime conveniente.

- La Gerencia de Sustentabilidad procederá a informar a las partes interesadas (autoridades, comunidad, etc.) respecto del evento y de las medidas de control, en un plazo no mayor a las 24 horas.

- El Encargado del Sistema de Gestión deberá completar el registro F-EME-INE, con el detalle del evento, de manera de realizar el posterior análisis de causa raíz con las áreas involucradas.

5.2.4.3 Emergencias Nivel L 1

- Cuando un operador o personal de Ecobio S.A. en su recorrido de inspección diario detecte un aumento del nivel de acumulación de Riles, en forma inmediata procederá a comunicar al Jefe de Área de Riles del evento identificado.

- El Jefe de Riles será el responsable de activar la coordinación correspondiente al control de la emergencia, con el apoyo del Jefe de Planta.

- Se procederá a detener el ingreso de riles externos, previa coordinación y comunicación con la Gerencia de Clientes, hasta el control total de la situación.

- Se gestionara el traspaso de Riles excedentes a la piscina o estanque que presente una capacidad inferior al límite de seguridad, y que contenga la misma clase del Ril que el identificado en el evento.

- Se procederá a generar pulmones de emergencia para el control de la emergencia, como medida de apoyo.

- Dicha gestión será informada a la Seremi de Salud, Delegación Provincial, por la

Gerencia de Operaciones, pero bajo el visto bueno y revisión de la Gerencia de

Sustentabilidad.

- En forma complementaria, se habilitaran zonas de instalación de motobombas para el trasvasije a contenedores o pulmones de emergencia.

- Se verificara que no haya ninguna filtración durante el trasvasije.

- Se coordinará la gestión de traslado de Riles a las instalaciones habilitada para tales fines y que garanticen el cumplimiento normativo exigido., previa coordinación con el área Comercial.

- Posteriormente, se procederá a realizar el trasvasije de pulmones a camiones cisternas hasta que los niveles de emergencia estén completamente controlados.

- Al finalizar el trasvasije, se verificará que los niveles estén bajo el límite de la zona de seguridad.

- Se procederá al termino del trasvasije informando al Jefe de Riles del término del control.

5.2.4.4 Emergencia Nivel L 2

- Todo el personal operativo de Ecobio deberá comunicar en forma inmediata al Jefe de Operaciones y al Jefe de Riles de la emergencia de rebalse o filtración.

- Los jefes de área en conjunto con el Gerente de Operaciones de ECOBIO S.A., determinarán las acciones más adecuadas a seguir en función de las variables específicas del evento, de manera de realizar el mejor control en el área afectada.

- En forma inmediata se suspenderá la recepción de riles hasta nuevo aviso.

- El Jefe de Operaciones comunicará a la Gerencia de Operaciones y Gerencia de Sustentabilidad, respecto del avance del control de la emergencia.

- El Jefe de Operaciones coordinara con los equipos de trabajo operativos y de apoyo para el control de la emergencia (Operaciones, Ingeniería, Prevención de Riesgos).

- Se procederá al aislamiento de la zona de fuga.

- Se implementará un drenaje intermedio perimetral de tal forma de recircular el canal perimetral si es necesario

- Se realizará la conducción de fuga hacia los sistemas de obras civiles diseñadas y construidas con ese objetivo

- Se generarán pulmones contención de RIL de emergencia para el control del

Evento.

- Se habilitarán las zonas de instalación de motobombas para el trasvasije a pulmones de contingencia.

- Recirculación a balsa de lixiviados.

- Se coordinará la gestión de traslado de Riles a las instalaciones habilitada para tales fines y que garanticen el cumplimiento normativo exigido., previa coordinación con el área Comercial.

- En caso de excesos se enviaran al área de residuos incorporándolo en los mismos, ya sea en el área industrial o Domiciliario.

- Las tierras que pudiesen estar contaminadas luego de la fuga de lixiviado, dependiendo del lugar y del residuo derramado, o de las tierras o aserrín utilizado para contención, deberán ser retirados y dispuestos ya sea en el área industrial o domiciliarios.

- Se reforzara drenajes perimetrales.

5.2.4.5 En caso de escapes de líquidos de celdas de disposición.

- Al detectar filtraciones de líquidos desde celdas de disposición, deberá comunicar en forma inmediata al Jefe de Operaciones y al Jefe de Riles de la emergencia de filtración.

- Los jefes de área en conjunto con el Gerente de Operaciones de ECOBIO S.A., determinarán las acciones más adecuadas a seguir en función de las variables específicas del evento, de manera de realizar el mejor control en el área afectada.

- El Jefe de Operaciones comunicará a la Gerencia de Operaciones y Gerencia de

Sustentabilidad, respecto del avance del control de la emergencia.

- El Jefe de Operaciones procederá a coordinar con su personal al aislamiento de la fuga detectada.

- Jefe de Riles procederá a la conducción del líquido hacia los sistemas de obras civiles para circulación de líquidos.

- Jefe de Riles coordinara que los líquidos lleguen a los sistemas de almacenamiento correspondientes cerciorándose que no quede ningún resto en el lugar.

- Posterior al control, se procederá a gestionar con el área de ingeniería la reparación de talud que provoco la fuga en un plazo no mayor a 24 horas.

- Las tierras contaminadas a causa de la fuga serán trasladadas a vaso de disposición según sea el área del evento (CITA o RSU).

- Al término de la reparación de la fuga y control del área, Jefe Operaciones y Jefe de Riles emitirán informe de todo el proceso realizado de control, enviando este informe a Gerencia Operaciones y Gerencia Sustentabilidad.

b. Indicador

No procede.

c. Costos asociados

| Descripción | Evidencia |
| --- | --- |
| La internalizó la elaboración del documento en la organización. | Listado de documentos vigentes SGA. |

ACCIÓN 3, OBJETIVO 2: “MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES DE LA PLANTA”.

a. Procedimiento

- OBJETIVOS

  - Establecer la forma, tiempos y responsables para conducir las informaciones relacionadas a los aspectos ambientales de la organización, con el objetivo de  asegurar que sean comunicadas hacia y desde las partes interesadas (colaboradores, autoridad, comunidad, clientes, contratistas, proveedores, entre otros).

- ALCANCES

  - El alcance de este procedimiento incluye a toda la organización y estructura definida para el sistema de gestión.

  - El procedimiento cubre las comunicaciones internas de tipo vertical, (Administración-Trabajadores) y de tipo horizontal (entre trabajadores, entre unidades, entre Subgerencias y entre Gerencias) y externas (Unidades responsables – contratistas, clientes y comunidad), en lo que respecta a materias del sistema de gestión.

- RESPONSABILIDADES

3.1 Gerentes y Jefes de áreas

- Responsables de asegurar que existan los canales de comunicación interna y externa necesarios para la información y difusión de los temas ambientales.

- Responsabilizarse por la gestión de las comunicaciones externas, de acuerdo a las estructuras y canales de comunicación formal establecidos para tal efecto.

- Gestionar comunicación con las autoridades en caso de contingencia relacionadas con aspectos ambientales significativos, y a la Asociación de Industriales Químicos (ASIQUIM), de la cual la empresa es miembro.

- Incorporar en su gestión la comunicación de todo lo relacionado con el sistema de gestión.

- Analizar la información recibida en relación a materias ambientales y distribuirla a los niveles que compete dicha información.

- Incorporar permanentemente el análisis de los temas relativos al sistema de gestión, en las reuniones de equipo de trabajo.

3.2 Encargado de Relación con la Comunidad

En el marco de la política de relación con las comunidades,  se mantiene una relación de comunicación directa y permanente con la  comunidad y sus representantes, cuya responsabilidad recae en el Encargado de Relación con la Comunidad

Es el nexo permanente entre los vecinos del entorno de las operaciones de la planta y la empresa y se comunica regularmente con los representantes de las organizaciones comunitarias que se encuentran activas en las localidades vecinas a la operación y demás vecinos que manifiesten alguna inquietud o reclamo puntual

Sus responsabilidades se pueden categorizar en dos ámbitos:

- Realizar la comunicación formal a la comunidad respecto de ampliaciones, mantenciones, contingencias o cualquier cambio en la operación regular de la empresa que afecte o eventualmente pueda afectar al entorno, junto con las medidas de mitigación y/o control que la compañía realiza

- Por otra, recoger directa y oportunamente las observaciones, inquietudes y/o reclamos que tengan los vecinos asociados al punto anterior, de manera de transmitirlos directamente al  Gerente de Operaciones de la empresa para su gestión, esta última se cierra una vez que se entrega a la comunidad información respecto de su inquietud o reclamo y de las medidas de corrección tomadas, si así lo amerita.

Las modalidades en que se concreta la comunicación son:

- Vía telefónica, contacto directo al celular del Encargado de Relación con Comunidad.

- Presencial, con visitas semanales a los representantes de las comunidades para chequear percepción de la operación de la planta, comentarios respecto de cumplimientos de compromisos y/o otras necesidades atingentes a la operación y a los aspectos ambientales de la misma.

- Presencial, con su participación en las reuniones habituales de las organizaciones comunitarias, como parte del rol de vecino activo de la comunidad.

3.3 Encargado Sistema de Gestión Ambiental

- Mantener activos los diferentes medios de comunicación.

- Alimentar con información actualizada de materias ambientales relacionadas, a  los medios de comunicación interna.

3.4 Ventanilla única

- Concentrar los requerimientos de información por parte de las autoridades.

- Definir conjunto al Gerente o Jefe de área los contenidos de las respuestas de requerimientos externos.

3.5 Ingeniero de ventas

Es el responsable de mantener la comunicación entre Ecobio y clientes. Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Recoger intereses de los clientes y que se encuentran relacionados con aspectos ambientales.

- Responder a los clientes respecto a las aprehensiones que puedan tener respecto a los aspectos ambientales de la organización.

- Comunicar a clientes sobre  los impactos que pudieran estar generando aspectos ambientales relacionados directamente el servicio que se les presta.

- Otras comunicaciones.

3.6 Todo el personal de Planta

Todo el personal de planta es responsable de comunicar a su superior todo tipo de contingencia asociada a un aspecto ambiental significativo.

3.7 Sistema de Gestión Ética:

El objetivo del Sistema es identificar, prevenir y abordar eventuales casos que puedan dañar el prestigio y sustentabilidad de la empresa y es una herramienta de comunicación interna y externa. Se sustenta en el “Código de Ética” de la compañía y en una estructura de apoyo con recursos humanos y físicos denominada “Plataforma de Integridad Corporativa”.

- Código de Ética: Establece los valores a los que aspira la empresa y es una guía para los colaboradores en su actuar con los distintos grupos de interés: clientes, proveedores, vecinos, autoridades, organismos fiscalizadores, etc. Los valores son:

  - Honestidad: Desempeñarse en forma correcta, transparente, sencilla y justa.

  - Responsabilidad: Respetar las promesas y/o compromisos.

  - Motivación: Crear ambientes de crecimiento para los colaboradores.

  - Creatividad: Creer que siempre puede haber una forma diferente de hacer las cosas.

  - Calidad: Entregar un servicio oportuno y continuamente superior.

- Plataforma de Integridad Corporativa: Es un sitio web que está a disposición de trabajadores, proveedores, clientes y comunidades vecinas para que hagan llegar sus consultas y/o antecedentes de situaciones que requieran revisarse por estar reñidos con los valores de la compañía. Es confidencial, no requiere que quien hace la consulta se identifique y define un plazo de 48 horas para recibir una primera respuesta. El responsable de su gestión es el “Delegado de Integridad Corporativa”

- REFERENCIA NORMATIVA

  - Sistemas de Gestión Ambiental Especificación con guía para el uso NCh ISO 14001 Of 2004

- DEFINICIONES

5.1	 Comunicación Interna: Flujo o intercambio de información entre los diferentes niveles y funciones de la organización.

5.2 Comunicación Externa: Flujo o intercambio de información entre la empresa y partes externas interesadas.

5.3 Medios de comunicación: Medios empleados por la compañía para llevar la información, referente al sistema de gestión a todos los involucrados en ella (Diario mural, boletines internos, correo electrónico, Intranet, Portales, Reuniones de equipo de trabajo, buzón de sugerencias, correo certificado, capacitaciones, talleres, entre otros.).

5.4 Medios de consulta: Medios creados por la compañía y a través de los cuales, los interesados pueden hacer llegar información relativa al sistema o solicitarla a la compañía (Correo Electrónico, Portales, Buzones de Sugerencias, entre otros).

6. PROCEDIMIENTO

6.1 Comunicación externa (flujo externoEcobio)

|  | Actividad | Responsable | Diagrama de Flujo |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Recepción del comunicado externo | Recepcionista | Archivar copia del documento Envío de respuesta a partes interesadas. Análisis de la comunicación. Preparar respuesta. Recepción de comunicado externo y derivar a Encargado del Sistema de Gestión Revisión de la respuesta. Aprobación. |
| 6.1.2 | Derivar comunicación a Ventanilla Única. | Recepcionista |  |
| 6.1.3 | Análisis de la comunicación o consulta externa. | Encargado del Sistema de gestión/Ventanilla Única |  |
| 6.1.4 | Preparar la respuesta desde el área respectiva. | Encargado del Sistema de gestión/Ventanilla Única |  |
| 6.1.5 | Definición del contenido de la respuesta. | Ventanilla Única |  |
| 6.1.6 | Revisión y aprobación de la jefatura superior. | Gerente o Jefe de área |  |
| 6.1.7 | Aprobación final del documento. | Gerente o Jefe de área |  |
| 6.1.8 | Envío del documento a las partes interesadas. | Gerente o Jefe de área |  |
| 6.1.9 | Archivar copia del documento final de respuesta en ingresar datos del registro de comunicación externa. | Encargado del Sistema de gestión/Ventanilla Única |  |

6.2 Comunicación en caso de contingencia

|  | Actividad | Responsable | Diagrama de flujo |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Comunicar inmediatamente a superior cualquier tipo de contingencia que pueda estar relacionada con un aspecto ambiental significativo. | Personal de Ecobio | Verificar en terreno e informar a Gerente y a encargado del sistema. El Gerente deberá comunicar a la alta gerencia. Comunicar a superior ocurrencia de una contingencia en forma inmediata. Verificar en terreno e informar a Gerente y a encargado del sistema. Comunicar a superior ocurrencia de una contingencia en forma inmediata. |
|  | Verificar en terreno ocurrencia de la contingencia e informar a Gerente y a encargado de SGA para su registro. | Jefe de área |  |
|  | Desplegar contingente para implementar acción correctiva Verificar en terreno e informar a Gerente y a encargado del sistema. inmediata. | Jefe de área |  |
|  | Durante el día de ocurrido el suceso, se deberá comunicar a la alta gerencia y al encargado de relación de la comunidad. | Gerente de operaciones |  |
|  | Una vez recibida la información, a continuación se deberá de informar a la autoridad. | Informar a la autoridad de los hechos y Asiquim si corresponde, a la comunidad y a los clientes relacionados. Gerente de Sustentabilidad |  |
|  | Si la contingencia, se asocia a un aspecto ambiental significativo, se deberá informar a ASIQUIM. | Gerencia de Sustentabilidad |  |
|  | En un plazo menor a 48 horas, se deberá informar a representantes de la comunidad. | Encargado de relación con la comunidad |  |
|  | En caso de que contingencia se encuentre asociado a servicio específico prestado a un cliente, se le deberá informar en un plazo menor a 48 horas. | Ingeniero de ventas |  |

6.3 Comunicación interna

|  | Actividad | Responsable | Diagrama de Flujo |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Difundir Política Ambiental y mostrar compromiso de la Dirección. | Gerente Sustentabilidad | N/A |
| 6.3.2 | Informar a la organización sobre opiniones y quejas. | Encargado Sistema de Gestión |  |

7. PRÓXIMOS PROCESOS

Los datos de salida del presente procedimiento son datos de entrada principalmente para los procesos de competencia y formación, comunicación, control operacional, seguimiento y medición, auditorías internas, y revisión por la gerencia, entre todos los procesos del Sistema de Gestión Ambiental.

8. MONITOREO DE PROCESOS E INDICADORES

8.1 Monitoreo

- En forma anual o cada vez que lo amerite, se revisará el contenido del presente procedimiento para su actualización.

- La adecuación general del presente procedimiento se monitorea por medio del proceso de auditoría interna.

8.2 Indicadores

- Cumplimiento de procedimiento de comunicación interna y externa.

9. FORMULARIOS Y REGISTROS

9.1 F-GRL-NMC: Nómina de Medios de Comunicación

9.2 F-GRL-RCE: Registro de Comunicaciones Externas

9.3 Archivo de Documentos de Consulta o Comunicación Externa

#### 10. Historial de Modificaciones

| Versión N° | Identificación de la modificación | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Emitido para aplicación | 12 – 02 – 2009 |
| 2 | Revisión general | 13 – 09 - 2010 |
| 3 | Cambio nomenclatura Revisión a Versión | 14 – 01 – 2011 |
| 4 | Inserción párrafo 4.1.3 comité paritario, se incluyen cargos en sección firmas de aprobación. | 23 – 05 – 2011 |
| 5 | Encabezado de Página: cambio logotipo de la empresa Pie de Página: Modificación en tabla de los responsables de la revisión y aprobación del procedimiento. Cambio en formato de anexos: Logotipo y responsables de revisión y aprobación. | 01 – 03 – 2012 |
| 6 | Modificación de procedimiento | 15 – 05 – 2013 |
| 7 | Se incluye procedimiento de identificación comunicación interna y externa. Se designa a Encargado de relaciones con la comunidad para comunicaciones externas. Se cambia a responsables en punto 6.1.10, 6.2.1 y 6.2.2 | 10 – 04 – 2014 |
| 8 | Comunicaciones en caso de contingencia | 23-07-2014 |

b. Indicador

(Procedimiento de comunicación de emergencia modificado/ Procedimiento de comunicación anterior a emergencia)*100

c. Costos asociados

| Descripción | Evidencia |
| --- | --- |
| La internalizó la elaboración del documento en la organización. | Procedimiento de comunicaciones aprobado. |