ANEXO 1 INFORME TÉCNICO DE LOS DOS ACOPIOS DE MATERIAL CONSTATADOS EN TERRENO PROYECTO “PLANTEL PORCINO DE 10 MIL MADRES, SAN AGUSTÍN DEL ARBOLITO”

# INFORME TÉCNICO DE LOS DOS ACOPIOS DE MATERIAL CONSTATADOS EN TERRENO

De acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Medio Ambiente en su Acta de Inspección realizada con fecha 28 de abril de 2016, se ha requerido un Informe técnico de los dos acopios de material constatados en terreno, que incluya:

- Un mapa georreferenciado de los acopios

- La superficie intervenida,

- Volumen aproximado del material acumulado y

- Destino final que se le dará a estos sitios.

Al respecto, se señala que en el área del Proyecto existen dos acopios de materiales inertes; el primero corresponde a material inerte de excavación y el segundo a material de escarpe.

Adjunto al presente informe se acompaña plano o mapa georreferenciado de las Zonas de Acopio de Material Sólido.

Por su parte, las demás características de los acopios se detallan a continuación.

## ACOPIO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN

Este acopio corresponde a material inerte producto de la actividad de excavación de las terrazas. Ocupa una superficie aproximada de 16.800 m2 y un volumen estimado de 60.000 m3. Está ubicado al sureste del sector de engorda.

Coordenadas UTM Datum WGS 84 (H-18) de la localización:

- N: 6.038.280

- E: 770.150.

Este material será reutilizado en el mismo predio, específicamente en la construcción de los taludes de la laguna de acumulación, en donde se utilizarán aproximadamente 45.800 m3; los excedentes serán dispuestos en sitios de disposición final debidamente autorizados para tales efectos.

## ACOPIO DE MATERIAL DE ESCARPES

Este acopio corresponde a material de escarpe y destronque de las zonas de edificaciones. El origen de este material es la remoción de la capa superficial de suelo, de alrededor de 30 cm espesor. La superficie de este sitio corresponde aproximadamente a 20.670 m2 y posee un volumen estimado de 14.500 m3.

Coordenadas UTM Datum WGS 84 (H-18) de la localización:

- N: 6.037.720

- E: 769.350.

Como destino final de este material se contempla su reutilización en obras de paisajismo del mismo Proyecto, como también para la plantación de especies indicadas en el plan de manejo forestal. En el caso que se produzcan excedentes, serán dispuestos en sitios de disposición final debidamente autorizados para tales efectos.

ANEXO

PLANO DE ZONAS DE ACOPIO DE MATERIAL SÓLIDO