Minuta de Fiscalización Ambiental a Centro de Tratamiento EcoMaule

1. Actividades de fiscalización realizadas

1.1 Materia Específica Objeto Inspección Ambiental:

Verificar el cumplimiento de las medidas asociadas a la Res. Ex. SMA N.° 371/2016 que ordena medidas provisionales y RCA N.° 104/2014, N.° 277/2007 y N.° 52/2001, específicamente lo que guarda relación con:

- Control de ingreso de residuos

- Vaciado de lodos desde piscinas no autorizadas

- Vaciado de lodos desde el sector piscina “acopios de invierno”

- Manejo de lodos (humedad, cobertura y otros)

- Manejo de aguas lluvia

- Manejo de RILES

1.2 Instrumentos de Carácter Ambiental que regulan la actividad Fiscalizada

- Res SMA Exenta 371/2016

- RCA N° 104/2014

- RCA N°  52/2001 y N° 277/2007

  - Fecha de Ejecución de Actividad:

Día 25 de mayo 2016

1.4 Hechos constatados

Con la finalidad de verificar el estado de implementación las medidas provisionales impuestas mediante Res SMA Exenta N° 371/ 2016, se realizó una actividad de inspección ambiental ejecutada en conjunto por profesionales de la SMA y de la SEREMI de Salud de la Región del Maule.

Al respecto de los sectores visitados, se puede indicar que la actividad de fiscalización se enfocó a verificar el estado de los sectores denominados piscinas de lodos, canchas de compostaje, piscinas “acopios de invierno”, mono-relleno y descarga de RILES. El detalle de las actividades, así como imágenes fotográficas, se presenta a continuación:

Durante la actividad se realizó  una reunión de inicio, previo a la fiscalización, con los Sres. Francisco Perez U., Gerente Planta e Iván Urzua, Gerente de Investigación y desarrollo. Durante la reunión se consulta y solicitan antecedentes respecto a:

Retiro de lodos desde piscina “acopio de invierno”: Al respecto el Sr. Francisco Perez indicó que se ha retirado la totalidad del lodo contenido en ese sector.

Piscinas de lodos no autorizadas: El Sr. Francisco Perez indicó que se ha retirado lodos desde las piscinas no autorizadas, liberando una superficie de aproximadamente 2,46. Además, señala que todavía queda pendiente una superficie de aproximadamente 2,87 ha le lodos por retirar,  específicamente desde las piscinas identificadas como 3, 4 y 5.

Cobertura de lodos ante eventos de lluvia: Con respecto a la cobertura de lodos en eventos de lluvia, conforme lo establece la Res. Ex. SMA N.° 371/2016, el Sr. Francisco Perez indica que se ha realizado compra de 2 tipos de material para cumplir con esta medida: laminas “compostcover” y láminas de polietileno de 150 micras (se solicitan facturas de compra). Según se indica, en cuanto se toma conocimiento de un futuro evento de precipitaciones (lluvias) en fuentes tales como estaciones meteorológicas cercanas a la instalación y en línea, se realiza cobertura de las pilas de lodos sanitarios que se mantienen en las canchas de lodo, en un periodo que es variable y que estará condicionado al pronóstico de precipitaciones de las próximas horas. En ausencia de precipitaciones, se reactiva el proceso de retiro, acondicionamiento y disposición de lodos en el Mono-relleno.

Traslado y disposición final de lodos generados en sanitarias de la región: Respecto a este punto, el Sr. Francisco Perez indicó que los días 18, 19, 29 y 21 de febrero de 2016, y a raíz de las medidas provisionales impuestas a EcoMaule por la SMA mediante Res. Ex. SMA N° 141/2016, EcoMaule se hizo cargo del traslado y disposición final de lodos generados por la empresa Aguas Nuevosur, a el centro de disposición perteneciente a la empresa KDM, ubicado en la Región Metropolitana. Señala que a partir del día 22 de febrero de 2016, EcoMaule no tiene relación alguna con el traslado o disposición de lodos generados por la empresa Aguas Nuevosur en la Región del Maule.

Respuesta a las notificaciones realizadas a las sanitarias respecto a la prohibición de ingreso de lodos establecidos en las Res.(s) Ex. (s) SMA N.° 374/2016, N.° 254/2016 y N.° 141/2016: Respecto de la respuesta a las notificación realizadas por EcoMaule a la empresa Aguas Nuevosur, el Sr. Perez señaló que o bien tienen los respaldos por respuestas de los correos electrónicos remitidos o bien mediante timbre de recepción, si se ha realizado la notificación mediante carta. Sin embargo, en el caso específico de la notificación realizada el día 28 de marzo de 2016, que habría sido realizada mediante correo electrónico, no tiene respuesta por parte del notificado, Aguas Nuevosur, pues no acusó recibo mediante dicho medio electrónico.

Terminada la reunión se realizó un recorrido por las instalaciones constatando lo siguiente:

CANCHAS DE COMPOSTAJE:

MEDICIÓN DE HUMEDAD DE LODOS: Se vistió un edificio ubicado frente a las canchas donde se realiza la medición de humedad de lodos antes del ingreso al mono-relleno. Se constató que existe personal encargado para realizar la medición de lodos antes de su traslado al mono-relleno mediante el uso de una termo-balanza. Al momento de la inspección se estaba realizando análisis de humedad de una muestra. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Urzua se realiza una muestra mediante la técnica de cuarteo para asegurar la homogeneidad de la muestra, y una vez que se asegura la humedad de la pila bajo 40% se traslada hacia el relleno. Se solicitan los últimos registros de humedad para revisarlos en terreno.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 1: En la fotografía puede observarse la termo-balanza utilizada para medición de la humedad de los lodos, previo a ser depositados en el mono-relleno. Al momento de la inspección se realizaba la medición humedad de una muestra. | Fotografía 2: En la fotografía puede observarse una página del registro de humedad de lodos, conforme a los resultados obtenidos en la termo-balanza. Se observa que tiene con fecha, hora, resultado de humedad, destino, firma del encargado del muestreo y del encargado de la medición. |

Se realizó un recorrido por la zona de canchas de compostaje constatando dos sectores diferenciados:

- LODOS AGROINDUSTRIALES

En el sector poniente de las canchas de compostaje, se constató disposición lodo; que de acuerdo a lo indicado por el Sr. Iván Urzúa corresponde a lodo de origen agroindustrial. Se observó la disposición de este material en extensas pilas de aproximadamente 1,2 m alto  x 2 m ancho. Se advierte la disposición de lodo húmedo entre dos pilas de material seco, que presenta características heterogéneas de color, humedad, consistencia, etc. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Urzúa, ocurre porque es lodo recientemente ingresado, que presenta mayor humedad, y además tiene distintos orígenes o procedencias. Al respecto, señaló que se realiza una homogenización de este este material (ingresado recientemente), mediante una mezcla compuesta por: 1 medida de viruta +1 medida de estructurante (lodo seco) + 1 medida de lodo ingresado (húmedo). Con este procedimiento se obtiene una mezcla en condiciones de compostar. Cerca del galpón utilizado para mantención mecánica se percibieron olores molestos en intensidad media de notas sépticas y a putrefacción.

Galpón de mantención mecánica Pilas Registros

Fotografía 3: Fotografía panorámica del sector destinado al compostaje de lodo de origen agroindustrial (sector poniente de las canchas). Se puede observar la conformación extensas pilas de aproximadamente 1,2 m alto x 2 m ancho.

| Lodo húmedo A Viruta Registros |  |
| --- | --- |
| Pila de lodo secto Fotografía 4: En la fotografía puede observarse un acopio de viruta presente en el galpón de matención mecánica (costado oeste de la cancha de compostaje). De acuerdo a lo indicado por el Sr. Urzua se utiliza como enmienda a fin de homogenizar y acondicionar el material para el proceso de compostaje. | Lodo húmedo B Pila de lodo seco Fotografía 5: En la fotografía puede apreciarse la disposición de lodo húmedo de coloración oscura (A); a su lado, se ha dispuesto lodo también húmedo, pero de coloración distinta (B). Estos lodos, de acuerdo a lo indicado, corresponderían a lodos recientemente ingresados y que presentarían características distintas porque su origen es distinto. Se ubican entre dos pilas de material seco, pues, según se indicó, se realizaría una mezcla para homogenizar el material. |

- LODOS SANITARIOS

En el sector oriente de las canchas de compostaje se constató la disposición material en extensas pilas de aproximadamente 1,2 m alto  x 2 m ancho, la mayor parte se encontraba con cobertura de material plástico, al parecer polietileno. En el sector norte de la cancha de manejo de lodos sanitarios se constató un apozamiento de líquido, el que estaba siendo retirado mediante un sistema compuesto por un tractor y carro tipo aljibe, este aljibe, conectado a la toma de fuerza del tractor, realizaba succión del líquido acumulado, que depositaba en el estanque (aljibe). Posteriormente, el líquido era descargado en el estanque de sedimentación de RILES, construido de hormigón, dispuesto en el lugar para la captación y sedimentación de lixiviados generados tanto en la cancha de lodos y en el sector de piscinas no autorizadas.

En el sector de cancha de lodos se constató que efectivamente se ha eliminado la denominada piscina de “acopio de invierno”.

En las canchas de lodos sanitarios se observaron sectores con abundante presencia de barro sobretodo en caminos. Al momento de la inspección se observaron trabajadores realzando limpieza de canal interior interceptor de lixiviados, ubicado entre la canchas de compostaje y las piscinas de lodos no autorizadas.

En el lugar se observó distinto tipo de maquinaria operando en el manejo y disposición de material, tales como tractor, excavadoras y pasa-nieve.

Barro Barro Pilas Registros

Fotografía 6: Fotografía panorámica del sector destinado a manejo de lodo sanitario, ubicado en el sector oriente de las canchas de compostaje. Se pueden observar las pilas cubiertas con material impermeable, correspondiente a polietileno o material de similares características. Se puede observar la presencia de barro.

| Sector Cancha de compostaje Sector piscinas de lodos Sector Cancha de compostaje Sector piscinas de lodos Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 7: En la fotografía puede observarse la abundante presencia de barro en el camino colindante a la cancha de compostaje, que divide el sector de canchas de compostaje y piscinas de lodos. | Fotografía 8: Captura fotografía del mismo sector indicado en la fotografía 7, captada desde las canchas de compostaje. Se puede apreciar la presencia abundante de barro. |

| Descarga Conducción (tubo plástico) Aljibe Apozamiento Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 9: En la fotografía puede ver el apozamiento observado en el sector norte de la cancha de compost. Se pude observar también una conducción (tubo) de color amarillo, que de acuerdo a lo observado por el equipo fiscalizador, fue utilizada para succionar este líquido desde un tractor con carro aljibe, que posteriormente lo descargo a un sedimentador utilizado para captar los líquidos lixiviados generados en las canchas de compost y piscinas de lodos. | Estanque sedimentador Fotografía 10: Captura fotográfica del carro aljibe descargando el líquido retirado desde el apozamiento observado en la cancha de compost, hacia el estanque sedimentador de hormigón que se emplaza entre la cancha de compost y las piscinas de lodos, utilizado para la captación y sedimentación de lixiviados generados en ambos sectores. Desde ese sector es evacuado hacia la Planta de tratamiento de RILES. |

PISCINAS DE LODOS:

Se observó que existe disminución del material que originalmente estaba acopiado, principalmente en los extremos norte y sur de este sector, quedando sólo las piscinas ubicadas al centro de este sector, denominadas 3, 4 y 5. De acuerdo a lo indicado estas ocuparían una superficie que alcanza aproximadamente 2,87 ha. En las piscinas aún habilitadas, se advierte que el lodo contenido presenta alto contenido de humedad, exhibiendo una apariencia pantanosa. Se advierte abundante burbujeo en toda la superficie de los lodos aún acopiados piscinas; evidencia de liberación de gases que son propios de procesos de digestión anaeróbica, también presencia de distintos tipos de residuos o basuras dispersas en toda la extensión de las piscinas que aún no son eliminadas. Los bordes de las piscinas aun habilitadas se han reforzado con pretiles de tierra o muros de contención de aproximadamente 2 m de alto en sector que colinda con el camino de acceso a las canchas de manejo de compost.

En el sector sur de las piscinas se observaron pilas de 1,2 m alto  x 2 m ancho aproximadamente, que de acuerdo a lo indicado por el Sr. Urzúa, corresponde a material retirado de las mismas piscinas y mezclados con lodo seco, la mayor parte de las pilas se encontraba cubierta con un material impermeable, polietileno o similar.

En el sector norte de las piscinas se observó acumulación de material en pilas de 1,2 m alto  x 2 m ancho aproximadamente, de acuerdo a lo indicado por el Sr. Urzua, retirado desde las mismas piscinas ubicadas en ese sector. Se advierte que entre las pilas, existe presencia de apozamientos y abundante barro.

En el extremo NO de este sector se observó que se han implementado dos canales de sección trapezoidal excavados en el suelo, de aproximadamente 2 m de profundidad x 1 m de ancho, paralelos y que presentan características de construcción reciente, y que de acuerdo a lo indicado por el Sr. Urzúa sería reubicación de los canales antiguamente ubicados en ese sector. En el lugar se constató la construcción de una obra de arte para la desviación de los líquidos lixiviados que serían recogidos en el canal.

Registros

Fotografía 11: Fotografía panorámica del sector de piscinas (piscina 4).que aún se mantiene lodo en su interior Se puede apreciar la gran extensión que aún se mantiene en esta piscina, además, el tipo de material contenido (muy húmedo, de coloración oscura, y aspecto pantanoso). También se puede observar que se han reforzados los bordes con pretiles o muros de contención de tierra.

| Pretil Piscina de lodos Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 9: En la fotografía puede observarse con mayor detalle el pretil o muro de contención construido en el borde de la piscina denominada N.° 4. | Fotografía 10: Primer plano del líquido contenido en la piscina de lodos denominada N.° 4. SE pude observar la coloración oscura, la consistencia liquida del material contenido y el burbujeo generado por la liberación de gas en la superficie, fenómeno característico en procesos de digestión anaeróbica. |

r

Sector de Piscinas de Lodos Registros

Fotografía 11: Fotografía de plano ubicado en oficinas del Centro EcoMaule. Se puede apreciar el sector de piscinas y las distintas denominaciones para cada una de las zonas. De acuerdo a lo indicado, las zonas achuradas corresponden a las áreas liberadas (donde se ha retirado el lodo acopiado y eliminado la piscina).

MONO-RELLENO:

Se realizó un recorrido por el mono-relleno constatando que el alveolo 1-A y 1-B se encuentra operando. En ambos alveolos se ha depositado material que alcanza casi el nivel de suelo, y de acuerdo a lo indicado por don Francisco Perez U. correspondería material retirado desde las piscinas no autorizadas de lodos y desde la piscina denominada “acopio de invierno”, alcanzando un volumen de aproximadamente 125.000 m3 de material (dispuesto a la fecha).

Junto a este sector se observó el alveolo 2-A en etapa de habilitación, aún sin operar.

Registros

Fotografía 12: Fotografía panorámica del sector del mono-relleno correspondiente al alveolo 1-A y 1-B. Se puede observar que se ha dispuesto material hasta llegar casi a nivel de suelo. De acuerdo a lo indicado, el material acopiado alcanzaría 125.000 m3; correspondiente a material retirado desde las piscinas no autorizadas de lodos y desde la piscina denominada “acopio de invierno”

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES:

Se visitó la planta de tratamiento de riles constatando que la planta se encuentra en mantención, motivo por el cual no han efectuado descargas desde el día sábado recién pasado. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Urzúa, se está realizando un cambio de difusores en el estanque de difusión (reactor). Se consultó donde se realiza el muestreo asociado al cumplimiento del D.S. 90/2001. La encargada de Planta de RILES, Sra. Bernardita Pedrotti, señaló que se realiza en el punto que descarga hacia la piscinas de aguas tratadas, última etapa del tratamiento de Riles, donde se acumula antes de su descarga. Además, indicó que si el RIL no está en condiciones respecto a los parámetros establecidos en la norma, se realiza un acondicionamiento con agua proviene de un pozo de agua profunda, esta mezcla se realiza en una cámara de hormigón, la que fue inspeccionada por los fiscalizadores constatando que corresponde a una cámara de hormigón, donde convergen dos conducciones (una de ellas correspondiente a la piscina de aguas tratadas y otra a agua de pozo) para evacuar mediante conducción soterrada hasta una quebrada sin nombre, que se ubica junto a la planta de tratamiento de RILes, previo paso por una cámara de hormigón, donde el Sr. Urzúa indica se está planificando instalar un flujómetro.

Se visitó el punto de descarga a la quebrada sin nombre constatando que no se realiza descarga al momento de la inspección. Junto a la cañería de descarga se observó presencia de apozamiento de líquido con coloración café rojizo. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Perez, la descarga al Estero Villa Hueso se realiza a través de la quebrada sin nombre, donde se ubica el punto de descarga, y que el RIL fluye por gravedad desde el punto de descarga ubicado en la quebrada hasta el Estero Villa Hueso. Se realizó una visita a este punto, donde converge la quebrada sin nombre al Estero Villa Hueso. Al momento de la inspección la quebrada en el punto de descarga no porteaba agua, sin embargo, antes de llegar al Estero Villa Hueso, se constató un débil flujo de aguas. En este punto, antes de la descarga al Estero El Hueso,  se realizó una medición con sonda multiparámetro registrándose los siguientes valores: pH: 8,47; OD%: 11,24, T: 12,32°C y Conductividad.: 795 S/tm.

| Conducción de aguas limpias proveniente de Pozo profundo Conducción proveniente de la Piscina de Aguas Tratadas Punto de descarga Líquido de coloración café rojiza Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 13: En la fotografía se puede observar el punto de descarga de la planta de tratamiento de RILES, ubicada en una quebrada sin nombre. Al momento de la inspección no se efectuaba descarga porque la Plante se encontraba en mantención. Se pude observar junto a la descarga un líquido apozado de color café rojizo. | Fotografía 14: Cámara de hormigón ubicada antes de la descarga, que de acuerdo a lo indicado, correspondería al lugar donde se acondiciona el RIL previo a su descarga con agua de pozo, en caso de que los parámetros no se encuentren dentro de los rangos establecidos en el D.S. 90/2001. |

| Quebrada sin nombre Estero Villa Hueso Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 15: Fotografía donde descarga la quebrada sin nombres hacia el Estero Villa Hueso. De acuerdo a lo constatado, la descarga se realiza la quebrada sin nombre, y posteriormente por medio de gravedad descarga hacia el Estero Villa Hueso, del cual es afluente. | Fotografía 16: Fotografía de la medición efectuada en el punto donde la Quebrada Sin Nombre descarga al Estero Villa Hueso. Cabe señalar que no hay descarga de RIL tratado, pues la Planta se encuentra en mantención. |

PBZ