“PROYECTO DE  EXPLOTACIÓN CHACO 1 AL 4”

COMPAÑÍA MINERA HJC CHILE LTDA.

DICIEMBRE 2015

INDICE PROYECTO EXPLOTACION CHACO 1 AL 4.

1.	RESUMEN PROYECTO DE EXPLOTACION CHACO 1 AL 4	4

2.	ANTECEDENTES GENERALES PROYECTO DE EXPLOTACION CHACO 1 AL 4.	5

3.	DESCRIPCION DEL PROYECTO CHACO 1 AL 4	14

3.1	Nombre y Objetivo del Proyecto.	14

3.2	Ubicación Geográfica del Proyecto.	15

3.3	Pertenencia Minera.	16

3.4	Área Emplazamiento del Proyecto.	17

3.5	Situación Actual de la Pertenencia Minera	18

3.6	Servidumbre del Proyecto.	18

3.7	Carta Gantt del Proyecto.	19

3.8	Organigrama General y Recursos Humanos	20

3.9	Organigrama Faena Minera	21

3.10	Suministro del Proyecto	22

4.	GEOLOGIA DE SECTOR	22

4.1	Resumen	22

4.2	Antecedentes Geológicos.	23

4.3	Recursos Geológicos.	25

5.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN.	26

5.1	Descripción del Método Cielo Abierto Desarrollo de Bancos.	26

5.2	Diseño del Método Cielo Abierto Desarrollo de Bancos.	27

5.2.1	Diseño Rampa de Acceso	28

5.2.2	Pistas de Transporte.	29

5.2.3	Bermas de Seguridad	30

5.2.4	Diseño Banco de Explotación.	30

5.2.5	Diseño Talud Final del Open Pit.	32

5.2.6	Resumen de Parámetros de Diseño.	35

6.	OPERACIONES UNITARIAS PROYECTO CHACO 1 AL 4.	36

6.1	Desarrollo de Labores en el Método.	36

6.2	Perforación de Labores en el Método.	36

6.1	Diseño de la Tronadura.	39

6.2	Saneamiento y Acuñadura de Labores.	42

6.3	Carguío y Transporte de Material	42

7.	ETAPAS OPERACIÓN, FASES DE EXPLOTACION, PLAN DE PRODUCCION PROYECTO CHACO 1 AL 4.	43

7.1	Etapas de Operación Proyecto.	43

7.1.1	Etapa 1 de Operación.	43

7.1.2	Etapa  2 de  Operación.	43

7.1.3	Etapa 3 de Operación.	44

7.2	Secuencia Fases de Explotación y Producción.	44

7.2.1	Fase 1 de explotación y producción.	44

7.2.2	Fase 2 de explotación y producción.	46

8.	GEOMECANICA DEL SECTOR	52

8.1	Informe Geotécnico.	52

8.2	Características Geotécnicas.	53

8.3	Antecedentes Técnicos para la Determinación de Factores de Seguridad.	54

8.4	Recomendaciones	56

9.	BOTADEROS Y ACOPIOS.	57

9.1	Capacidad Requerida.	57

9.2	Ubicación del Botadero	57

9.3	Estándares de Construcción.	57

9.4	Consideraciones Sociales.	58

10.	DOTACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	59

10.1	Generalidades	59

10.2	Equipamiento y Maquinarias de Proyecto Chaco 1 al 4.	60

11.	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.	61

11.1	Infraestructura e Instalaciones	61

11.2	Instalaciones Mina	63

11.3	Instalaciones Exterior Mina	64

# RESUMEN PROYECTO DE EXPLOTACION CHACO 1 AL 4

Los antecedentes que se presenta en este documento, tienen por objeto dar a conocer las especificaciones técnicas y operacionales del Proyecto de Explotación Chaco 1 al 4, el cual explotará y producirá Óxidos de Hierro.

Se exponen los antecedentes generales, indicando las características específicas del proyecto en cuestión.

Además se realiza una descripción del método de explotación, que se desarrollará y aplicará en el yacimiento minero, por lo cual se confecciona el diseño del método, designando las operaciones unitarias involucradas con sus parámetros definidos y acotados. Por consiguiente se definen las etapas o fases de la explotación, que lleva adjunto un programa de producción y desarrollo del diseño.

En conjunto se planifica un plan de cierre de faena, al término de la vida útil del yacimiento.

# ANTECEDENTES GENERALES PROYECTO DE EXPLOTACION CHACO 1 AL 4.

| Nombre del Propietario | : | Sociedad Legal Minera Chaco Primera de Ovalle |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la Propiedad | : | Chaco 1 al 4 |
| N° Rol Nacional de Propiedad Minera y Comuna |  | 042010457-k, Ovalle. |
| Nombre de la Empresa Arrendataria | : | Compañía Minera HJC Chile Ltda. |
| Rut Empresa | : | 76.361.465-4 |
| Representante Legal | : | Jorge Alfaro Pereira |
| Rut Representante Legal | : | 8.760.780-1 |
| Domicilio legal | : | Camino Los Peñones N° 1245, Casa N° 11, Ovalle |
| Teléfono Empresa | : | 54151424 |
| Correo Electrónico |  | Jorge.alfaro@apcminerales.cl |
| Razón Social | : | Explotación de Minas y Procesamiento de Minerales |
| Nombre Proyecto de Explotación. | : | Proyecto de Explotación Chaco 1 al 6. |
| Nombre Administrador de Faena | : | Marcos Pareja Bruna |
| Rut Administrador de Faena | : | 12.598.588-2 |
| Teléfono Administrador de Faena | : | 88276852 |
| Correo Electrónico Administrador Faena | : | M_pareja_b@hotmail.com |
| Ubicación de la Pertenencia Chaco 1 al 4. | : | El Proyecto esta ubicado en la IV Región de Coquimbo, sector Cerros de Infiernillo, a 15 kilómetros al Sur de Ovalle, ruta hacia Punitaqui (D-605). |
| Coordenadas Pertenencia Chaco 1 al 4, DATUM: Provisorio Sudamericano La Canoa 1956, Elipsoide Internacional de Referencia, 1924. |  | Vértice; Norte; Este. L 1; 6.599.217; 284.498. L 2; 6.599.295; 284.682. L 3; 6.598.834; 284.877. L 4; 6.598.757; 284.693. |
| Coordenadas de polígono de emplazamiento Proyecto Chaco 1 al 4. DATUM: Provisorio Sudamericano La Canoa 1956, Elipsoide Internacional de Referencia, 1924. |  | Vértice; Norte; Este. V1; 6.599.141; 284.530. V 2; 6.599.212; 284.717. V 3; 6.598.841; 284.874. V4; 6.598.763; 284.690. |
| Altitud Media (m.s.n.m.) |  | 350 |
| Superficie del Emplazamiento |  | 69.190 m2 |
| Contrato de Arriendo | : | Se adjunta con Proyecto de Explotación. |
| Certificado de Dominio Vigente de la Propiedad Minera | : | Se adjunta con Proyecto de Explotación. |
| Ubicación Instalaciones Oficinas y Servicios. | : | Las instalaciones se ubicarán, en las coordenadas UTM N: 6.598.837, E: 284.809, C: 350. |
| Existencia de Polvorín | : | Para los primeros tres meses se contratará los servicios de empresa contratista para realizar la tronadura en la faena minera. |
| Ubicación Botadero (UTM) | : | N:6.599.086, E: 284.726, C: 350 |
| Ubicación Punto Acceso Mina (UTM) | : | Acceso N° 1: N:6.599.048, E: 284.724, C: 350 Acceso N° 2: N:6.599.015, E: 284.726, C: 350 |
| Especie mineral a explotar | : | Mineral de Óxidos de Hierro, principalmente magnetita. |
| Ritmo de Extracción de mineral por mes. (producción) | : | Se espera una producción mensual de 4.900 toneladas mensuales, una vez terminados los desarrollos de los bancos de explotación, reconociendo las reservas demostradas y medidas del yacimiento minero. |
| Vida útil del Proyecto | : | La vida útil es de 36 meses (3 años). Considera etapas de construcción, desarrollos, preparación, operación y cierre de la faena minera. |
| Dotación de Personal y Sistema de Turnos |  | Se trabajará con 11 personas, en turnos de 7 días trabajados por 7 días descansados. |
| Personal | : | 01 Administrador de Faena 01 Jefe Mina 02 Maestro Perforista 02 Operarios Mineros 02 Operador Excavadora/Carga Frontal. 02 Operador de Camión. 01 Prevencionista de Riesgos (Part. Time). |
| Equipos | : | 01 Excavadora. 01 Cargador Frontal. 01 Camión. 01 Camioneta de Servicios 02 Maquinas Perforadora YT27- YT28 (manuales). 01 Compresor. |
| Método de Explotación | : | El desarrollo minero se realizará a través de rampa de acceso a los bancos de producción, en proyecto se proyecta realizar bancos de explotación de 4 metros de altura, por lo cual se considera el Método de Explotación Cielo Abierto (rajo). |
| Mineral a explotar Reservas Geológicas | : | Efectuado un reconocimiento de catas a través de excavadora, además realizando una proyección geológica, se reconoce un total de 386.000 toneladas de reservas geológicas inferidas y demostradas. |
| Geología del sector a Explotar | : | El área en estudio se enmarca dentro de un ambiente de rocas volcánicas asignadas a la formación Estratos del Reloj, de edad neocomiana, que están en contacto con rocas intrusivas de características graníticas de edad cretácica. Los Estratos del Reloj es una secuencia constituida por lavas y brechas andesíticas, andesitas ocoíticas, calizas marinas y areniscas rojas. Hacia el E, la Unidad mencionada está en contacto por falla con el intrusivo Cretácico, constituyendo así las rocas volcánicas un enclave dentro de la unidad intrusiva. Inmediatamente al NE del distrito en estudio, se ha reconocido niveles calcáreos relacionados con mineralización de manganeso. La tendencia tectónica más resaltante a nivel regional, es de dirección NS y NW y controlan la presencia de algunos filones de carácter andesítico. |
| Preparación y Saneamiento de labores. | : | En la preparación de las labores se considera descarpe y limpieza de material estéril. Se considera el mineral existente en labores antiguas, por lo cual se planifica la recuperación de este material expuesto quebrado, estas operaciones se realizará con máquina excavadora en conjunto con camión de extracción. |
| Secuencia de Explotación y Ciclo de Extracción. | : | Etapa 1: En esta etapa se considera el descarpe y limpieza de labores antiguas que conforman las aéreas de interés de explotación y producción, en este proceso se realizarán labores de saneamiento con el objeto de dejar al descubierto las zonas mineralizadas. Terminadas las labores de limpieza, se realizarán trabajos y labores de recuperación de mineral expuesto y quebrado que se encuentra dispuesto en los pisos del laboreo antiguo, una evaluación de este material en cuanto a su contenido (estudio realizado por CMP), dio un resultado de 26.000 toneladas. En conjunto con lo descrito anteriormente, se construirán las rampas de acceso y los diseños de los bancos de producción. Etapa 2: En esta etapa se considera la construcción de los bancos de explotación y producción, por medio de método de explotación cielo abierto. Para la formación de los bancos de producción en explotación se realizarán tronaduras que según su geometría y morfología del yacimiento tienen las siguientes dimensiones: 4 metros de altura, 6 metros de ancho y 10 metros de largo. Etapa 3: En esta etapa se explotaran las reservas probables y posibles, calculadas en aproximadamente 300.000 toneladas, a un ritmo de 4.900 toneladas mensuales, el periodo de tiempo es de 36 meses de producción. Considerando también material de baja ley. |
| Operaciones Unitarias | : | Las operaciones unitarias se realizan con perforadoras neumáticas manuales. El sistema de extracción, se realizará a través de la utilización de una máquina excavadora, camión de extracción en combinación con cargador frontal. |
| Sistema de extracción mecanizada | : | El método de explotación tendrá un sistema de extracción en donde se realizarán rampas o labores de accesos que permitan la combinación de maquina Excavadora con camión de extracción además de un equipo Cargador Frontal. |
| Métodos de desarrollo minero | : | El desarrollo minero se realizará a través de rampa de acceso de 5 metros de ancho, con pendientes máximas de 10% de inclinación ya sean positivas o negativas a los bancos de producción. |
| Control esquemático o topográfico del desarrollo de la mina | : | En el Proyecto se presenta o adjunta plano topográfico de los desarrollos, sector de acceso, caminos de acceso al sector, además de toda la información referente a las labores de producción con sus respectivas dimensiones. Además la topografía se actualizará periódicamente. |
| Material estéril | : | Se estima que para los primeros meses de desarrollo y operación, se extraerán 1000 toneladas de material estéril mensual. |
| Ley de alimentación a planta. | : | La ley mineral que se espera es de 50 a 62 % Fe aproximadamente. |
| Ubicación de Botaderos | : | La ubicación del botadero estará implementada en el sector del acceso principal del yacimiento. El terreno es una explanada sin bajadas de aguas. |
| Relación Lastre Mineral | : | La relación Lastre/Mineral se definirá a continuación de los reconocimientos aportado por los desarrollos y las preparaciones que se realizarán en el proyecto. |
| Aspectos geotécnicos | : | Los aspectos geomecánicos y factores se seguridad para Proyecto, los cuales se evaluaron a través de la estabilidad de los taludes, Para el cálculo del Factor de seguridad (FS) se utilizó la metodología de Hoek & Brown, a la cual luego se realizó un análisis de riesgo, considerando un grado de incertidumbre de los resultados, producto de un margen de error considerado datos de laboreos expuestos, se realizaron interpolaciones obteniendo un factor de seguridad es de 1,60. |
| Sistema eléctrico | : | No es necesario sistema eléctrico en la mina. Se utilizará energía eléctrica en sector de Instalaciones y Servicios generada por grupos generadores autógenos. |
| Equipo de perforación manual. | : | El equipo de perforación, son perforadoras neumaticas livianas manuales YT-27 y YT-29, accionadas con aire comprimido y agua de perforación. |
| Tipo de compresor y capacidad | : | Compresor movible de 265 cfm. |
| Acuñadura manual y mecanizada. | : | La acuñadura será manual y además mecanizada a través de máquina excavadora. |
| Dimensiones del Rajo Proyecto Chaco 1 al 4 (Pit final) |  | - Ancho: 101 metros - Largo: 148 metros - Altura: 34 metros |
| Geometría del Rajo Proyecto Chaco 1 al 4. |  | - Angulo Talud Final: 65° - Angulo cara de banco: 60° - Distancia entre pata de bancos: 6 metros - Quebradura : 0.80 a 1.0 metros - Numero de Bancos: 9 bancos |
| Malla de perforación | : | La malla que se utilizará es una malla cuadrada, de 1,5 Metros de Burden y 1,5 metros de Espaciamiento. |
| Explosivos a utilizar | : | Para realizar las labores de tronadura y utilización de explosivos la empresa contratara los servicios externos de contratistas autorizados. El consumo mensual de explosivos para Proyecto se detalla en la siguiente forma: Agentes de Tronadura ANFO : 40 sacos/mes (25 kg c/u) Tronex : 1000 unidades/mes Accesorios: Guía Lenta : 1000 mts/mes Detonante Nº 8 : 300 Unidades/mes Cordón Detonante : 3000 mts/mes |
| Vehículo de traslado en caso de emergencia | : | Se cuenta en faena con una camioneta doble cabina adecuado para el traslado en caso de emergencia. Además se afiliará a la Mutual de Seguridad |
| Sistema de comunicación en casos de emergencia. | : | El personal cuenta con teléfonos celulares para dar aviso al supervisor a cargo en caso de emergencia y luego llamar al exterior de la faena. |
| Encargado en prevención de riesgos. | : | En faena se contará con personal Prevencionista de Riesgos. (part time) |
| Supervisión técnica | : | A cargo de Ingeniero en Minas, supervisor de la faena. |
| Carta Gantt de actividades aplicación en faena | : | Se adjunta carta Gantt de actividades del Proyecto. |
| Control de ingreso a la mina | : | Para el control de ingreso existirá en faena una garita de control de ingreso. |
| Existencia de instalaciones | : | En faena contará con instalaciones de oficinas, bodegas y servicios varios. |
| Manejo de combustible y lubricantes | : | Existe en faena se contará con un taller para el manejo de combustible y lubricantes |
| Estándares de control para la seguridad en los sistemas de transporte, carguío. | : | Para los controles existen registros de reporte tanto de transporte como de carguío, existirá un programa de riego de caminos para el transito de camiones de transporte de material. Además los trabajadores contaran con registro de entrega de implementos de protección personal acordes al trabajo o labor que realizaran. |
| Encargado en prevención de riesgos. | : | En faena se contará con personal Prevencionista de Riesgos. (part time) |
| Existencia de instalaciones (oficinas, servicios) | : | En faena existen instalaciones de oficinas e instalaciones de servicios. |
| Manejo de combustible y lubricantes | : | Existirá en faena un taller para el manejo de combustible y lubricantes |
| Programa de Prevención de Riesgos | : | Existirá en la faena de la empresa un programa de prevención de riesgos. |

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Representante Legal | Jorge Alfaro Pereira |  |
| Ingeniero Asesor de Proyecto | Marcos Pareja Bruna. |  |

# DESCRIPCION DEL PROYECTO CHACO 1 AL 4

## Nombre y Objetivo del Proyecto.

El Proyecto denominado “Proyecto Chaco 1 al 6”, es un depósito de Mineral de Óxidos de Hierro, ubicado en la IV Región de Coquimbo.

La explotación del Proyecto será realizada a través de la utilización del método de explotación de desarrollo de bancos a cielo abierto.

Se espera una producción mensual de 4.900 toneladas mensuales, una vez terminados los desarrollos y las preparaciones, reconociendo las reservas demostradas y medidas del yacimiento minero.

La vida útil del proyecto es de 36 meses (3 años), considerando las  etapas de construcción, desarrollos, preparación, operación y cierre de la faena minera.

El desarrollo minero se realizará a través de rampa de acceso de 5 metros de ancho, con pendientes máximas de 10% de inclinación ya sean positivas o negativas a los bancos de producción, en proyecto se proyecta desarrollar bancos de explotación de 4 metros de altura, 5 metros ancho.

Toda la explotación es realizada bajo procedimientos estándares en cada una de las operaciones unitarias, bajo la supervisión técnica y profesional de personal calificado. Además, se garantiza el cumplimiento de los requisitos solicitados por el Servicio Nacional de Minería y Geología (SERNAGEOMIN), el Servicio Nacional de Salud (SNS), Dirección del Trabajo y la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

## Ubicación Geográfica del Proyecto.

El Proyecto se ubica en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, Comuna de Ovalle, sector Cerros de Infiernillo, a 15 kilómetros al sur de Ovalle.

El acceso se realizará desde la ciudad de Ovalle,  a través de la Ruta D-605 que une esta comuna  con  la comuna de Punitaqui, en dirección sur recorriendo unos 12 Km, luego se gira hacia el oeste tomando un camino ripiado recorriendo aproximadamente 3 Km, que conduce a las instalaciones de la faena.

Figura N° 1: Ubicación de yacimiento e instalaciones.

## Pertenencia Minera.

El proyecto Chaco 1 al 4, se encuentra amparado en la pertenencia Chaco 1 al 4 la cual se encuentra mensurada e inscrita bajo el Rol Nacional número, 04201-0457-k, en  el Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de  Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región de Chile. La configuración de la Pertenencia se determina por las coordenadas UTM que se indican en la siguiente tabla. DATUM Provisorio Sudamericano La Canoa 1956, Elipsoide Internacional de Referencia, 1924, Meridiano Central 69.

Las coordenadas de emplazamiento de Proyecto de Explotación Chaco 1 al 4, las cuales tienen la siguiente configuración en coordenadas UTM:

| Vértice | Norte | Este |
| --- | --- | --- |
| L 1 | 6.599.217 | 284.498 |
| L 2 | 6.599.295 | 284.682 |
| L 3 | 6.598.834 | 284.877 |
| L 4 | 6.598.757 | 284.693 |

Tabla N°1: Coordenadas Configuración Pertenencia Chaco 1 al 4.

Figura N° 2: Ubicación Pertenencia Chaco 1 al 4.

## Área Emplazamiento del Proyecto.

El sector de emplazamiento del proyecto contando el área mina, botaderos, instalaciones y servicios, etc., conforma un área aproximada de 185 metros por 374 metros, conformando la intervención de  69.190 m2

| Vértice | Norte | Este |
| --- | --- | --- |
| V 1 | 6.599.141 | 284.530 |
| V 2 | 6.599.212 | 284.717 |
| V 3 | 6.598.841 | 284.874 |
| V 4 | 6.598.763 | 284.690 |

Tabla N°2: Coordenadas Configuración Proyecto Chaco 1 al 4.

Figura N° 3: Configuración área Proyecto Chaco 1 al 4

## Situación Actual de la Pertenencia Minera

En el sector del proyecto Chaco 1 al 4,  existen laboreos antiguos, los cuales tienen material acumulado en sus pisos, estas labores son producto de una explotación que realizó en la decada de los cincuenta y setenta.

## Servidumbre del Proyecto.

El proyecto se encuentra amparado en la pertenencia “Chaco 1 al 4”,  la cual se encuentra mensurada e inscrita bajo el Rol Nacional número 04201-0457-k en  el Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región de Chile.

No  existe servidumbre superficial de paso ni de ocupación que impida la construcción de caminos como tampoco instalación y funcionamiento de la faena minera. La servidumbre minera se encuentra en trámite.

## Carta Gantt del Proyecto.

El proyecto considera la etapa de construcción, desarrollos, preparaciones y saneamientos de 6 meses de duración, su operación en 36 meses y la etapa de cierre de 2 meses de extensión. En la Figura Nº 4 se muestra el cronograma en detalle.

Figura N° 4: Carta Gantt de Procesos de Proyecto.

## Organigrama General y Recursos Humanos

En este proyecto trabajará personal propio, la jornada de trabajo será según régimen 7x7. En el día se trabajará un turno de 11,00 horas, con una hora de colación no imputable a la jornada de trabajo.

En resumen, la mano de obra requerida será de 11 trabajadores en la etapa de operación y explotación.

Para el proyecto la empresa deberá tener un jefe de mina, encargado de los controles de la faena minera, responsable de las operaciones mineras y operaciones de la planta procesadora de minerales.

Con el propósito que la mina  pueda llevar en una forma adecuada su gestión, y que todos los trabajos necesarios se realicen en la forma más eficaz y expedita posible, se hace necesario contar con personal calificado tanto en la administración como en la operación de la faena.

| SISTEMA DE TRABAJO | H.ENTRADA | H.COLACION | H.SALIDA | DIAS TRABAJ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA 7 X 7 | 08:00 A 13:00 | 13:00 A 14:00 | 14:00 A 20:00 | 7 DIAS |

Tabla N°3: Horario de los  Sistemas de Turnos.

Las operaciones mineras son continuas, por lo cual existe un sistema de turnos adecuado, con el personal suficiente.

## Organigrama Faena Minera

La faena minera constará con el siguiente personal, ordenado con su respectivo organigrama:

- 01 Administrador de Faena

- 01 Jefe Mina

- 02 Maestro Perforista

- 02 Operarios Mineros

- 02 Operador Excavadora/Carga Frontal.

- 02 Operador de Camión.

- 01 Prevencionista de Riesgos (Part. Time).

CONDUCTOR CAMION

ASESOR PREVENCION RIESGOS

JEFE DE TURNO MINA

MAESTRO

PERFORISTA

OPERADOR

CARGADOR/EXCAVADORA

AMINISTRADOR DE FAENA

OPERARIO MINERO

Figura N° 5: Organigrama General de la Faena Minera.

## Suministro del Proyecto

- Suministro de Agua Potable

El agua potable requerida para el abastecimiento de las instalaciones y servicios será transportada  a las instalaciones  en camión aljibe, para su almacenamiento en 1 estanque de 10.000 litros.

- Suministro Energía Eléctrica

El proyecto dispondrá de energía eléctrica para el área de instalaciones, servicios y equipamiento proporcionado por un grupo generador electrógeno.

# GEOLOGIA DE SECTOR

## Resumen

Se presentan las primeras consideraciones geológicas para el depósito ubicado en sector Cerros de Infiernillo.

En el año 1992 se realizó un levantamiento geológico y estimación del potencial de mineral de hierro del Distrito Minero Infiernillo.

El Distrito se ubica en la Provincia de Limarí, IV Región y corresponde al tipo de

yacimiento relacionado a la Franja Neocomiana del Hierro.

Se levantó geológicamente la mayoría de las labores de importancia en el área, poniendo énfasis en el reconocimiento de mena, posición estructural y determinación de calidad.

El área en estudio se enmarca dentro de un ambiente de rocas volcánicas, de edad neocomiana, que están en contacto con rocas intrusivas graníticas de edad cretácica.

Hacia el E, la vulcanitas están en contacto por falla con el intrusivo Cretácico. Las

rocas volcánicas son un enclave dentro de la unidad intrusiva.

La tendencia tectónica más resaltante a nivel regional, es de dirección NS y NW.

Los sectores mineralizados con otras pastas en el área, no son de importancia.

Los investigadores chilenos que trabajan en yacimientos de Fe (Fernando Henríquez, Waldo Vivallo, Sergio Espinoza) siguen sosteniendo que la génesis de los yacimientos de hierro chilenos deriva de magmas de mena.

## Antecedentes Geológicos.

En el área de los laboreos, afloran rocas andesíticas. Hacia el W aflora un intrusivo de características graníticas en contacto con las rocas volcánicas. La zona de contacto entre las vulcanitas y el intrusivo, se caracteriza por la presencia de una franja de rocas recristalizadas. Sectores de las vulcanitas presentan delgadas vetillas de magnetita con una distribución de tipo stockwork. Estas se hacen más ostensibles hacia la cercanía de cuerpos mineralizados, generándose pequeños sectores que se pueden calificar como de Baja Ley.

El intrusivo presenta aislados núcleos y venillas de magnetita de cristalización gruesa.

La mineralización de hierro, consiste de hematita y de magnetita martitizada.

La manera de presentarse los cuerpos mineralizados son vetiforme y mantos o vetas manteadas con control litoestructural. El segundo estilo es el de mayor potencial.

Las impurezas visibles de la mena de hierro corresponden a actinolita, secundariamente apatita. Los sulfuros están ausentes en la mena. Se puede determinar que los concentrados de mineral de hierro tendrán bajos niveles de azufre y contenidos medios de fósforo. La mena es maciza y dura. Solo en algunos laboreos en donde el vetilleo tipo stockwork se hace persistente, se podría hablar de algunos cuerpos de Baja Ley.

Dentro del conjunto, estos son despreciables y no constituirían un potencial digno de tenerse en cuenta.

Respecto de la génesis, la hipótesis magmática es aceptable presentando las siguientes características: Fluidos magmáticos ricos en magnetita, relacionados al magmatismo granítico, migraron hacia zonas de debilidad, con una alta capacidad de movimiento dada la presencia de volátiles. Estos líquidos magmáticos, con alto contenido de magnetita, constituyeron en algunos casos conductos relacionados a fallas y fracturas (filones) y en algunos casos "mantos" peneconcordantes con la estratificación de volcanitas, o bien con sus estructuras de enfriamiento, a modo de pequeños lacolitos de hierro.

Mineralización:

La mineralización de hierro del Distrito, consiste de hematita y de magnetita martitizada (magnetita con grados variables de oxidación hidrotermal y supergénica).

La manera de presentarse los cuerpos mineralizados son dos: vetiforme, controlado estructuralmente por fallas con actitudes subverticales; y mantos o vetas manteadas con control litoestructural con pendientes de 45° al W y E subconcordantes con las vulcanitas o con sus estructuras de enfriamiento, perpendiculares a las anteriores. Es difícil distinguir dichos eventos en el campo.

El segundo estilo de yacencia, es el de mayor potencial e históricamente proporcionó los mayores recursos a la producción del Distrito.

Alteración:

Esta asociación de minerales ferricos, representa una alteración de alta temperatura que frecuentemente oblitera completamente la textura original de las rocas volcánicas.  Además existen amplios halos externos de rocas blanqueadas con alteración de sílice–arcillas–sericita; estas rocas alteradas frecuentemente presentan anomalías geoquímicas de Cu y Au, con algunas vetas mesotermales menores de magnetita con calcopirita o minerales oxidados de cobre, pero sin yacimientos de relevancia económica.

## Recursos Geológicos.

Una evaluación de Recursos Geológicos del sector, arrojó como resultado en calidad de Recurso Probado y Probable, un total  386.000 toneladas de ley 40%  60% Fe. El proyecto minero contempla una ley media de 55%Fe.

|  | RECURSOS GEOLOGICOS PROBADOS Y PROBABLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR | TONELAJE | % Fe |  |  |
| CHACO 1 AL 4 | 386.000 | 40 a 60 |  |  |
| TOTAL | 386.000 |  |  |  |

Tabla N° 4: Resumen de Recursos Geológicos.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN.

- METODO CIELO ABIERTO DESARROLLO DE BANCOS DE PRODUCCION.

El método de explotación Cielo Abierto, consiste como su nombre lo indica, en la explotación de yacimientos minerales a través del diseño de bancos en superficie, profundizando con rampa de desarrollo de pendientes máximas de 10 %, diseñando el ángulo de banco y talud final, generando un open pit  para la mejor explotación de la mina.

Por otra parte, la estructura o forma del yacimiento debe ser favorable a un desarrollo lateral de la explotación por ejemplo, mantos o yacimientos irregulares con gran desarrollo en el plano horizontal.

## Descripción del Método Cielo Abierto Desarrollo de Bancos.

Este método de explotación es aplicado cuando la morfología del depósito mineral así lo aconseja o permite. Debido a su bajo costo de explotación y a la vez que permite hasta cierto punto una explotación moderadamente selectiva.

Por otra parte, la estructura o forma del yacimiento debe ser favorable a un desarrollo lateral de la explotación por ejemplo, mantos o yacimientos irregulares con gran desarrollo en el plano horizontal.

Normalmente se realiza una serie de diseños de fases intermedios de explotación. Éstos, están realizados por períodos de tiempo (meses, años).

Una vez definidos los límites de la explotación, es preciso pasar a establecer el orden o la secuencia de extracción, tanto del estéril como el mineral. En esta etapa, la intervención de las técnicas de planificación es fundamental, pues en muchos proyectos se trata de un proceso interactivo en el que es preciso conjugar muchas variables y objetivos.

Estas fases son unos diseños preliminares para relacionar la geometría del pit final con la geometría de la masa mineral en el depósito.

## Diseño del Método Cielo Abierto Desarrollo de Bancos.

Para diseñar el método de explotación, se define una unidad de explotación, la cual es una masa geológica con forma geométrica bien delimitada. Por ejemplo: un panel, un bloque, un banco. También se entiende por unidad de explotación  el dividir el yacimiento el cual debe cumplir las siguientes condiciones:

- Que sea de fácil acceso.

- Que se puedan transportar fácilmente maquinarias, equipos, materiales, etc.

- Que el arranque se pueda realizar en forma independiente.

- Que exista facilidad de extracción de menas.

- Que los trabajos de distintas fases o etapas de explotación no se perturben recíprocamente.

Cada uno de estos sectores o unidades de explotación suministrará una cantidad determinada de material, constituyendo en conjunto la explotación total del yacimiento.

Para configurar el diseño del método de explotación, parámetros geométricos que darán la forma al desarrollo del yacimiento, tales como:

- Ancho, Largo de Rampas.

- Gradientes de Rampas

- Ancho, Largo, Altura de Bancos.

- Angulo Cara de Bancos.

- Ancho, Altura de Bermas de Seguridad.

- Angulo Talud Final (Pit Final).

- Altura del Open Pit.

Otros parámetros geométricos a considerar dentro del diseño de la mina son:

- Ancho máximo de expansión.

- Ancho mínimo de operación (Perforación, Carguío y Transporte).

### Diseño Rampa de Acceso

Para el diseño de una rampa debemos considerar los siguientes datos, tomando en cuenta que una rampa se compone de varios tramos que no necesariamente tendrán las mismas características:

En primera instancia se construirá rampa de acceso al yacimiento, con una pendiente negativa de 10 %. Para luego seguir con rampa interior de transporte con un diseño de gradiente aproximado entre 8  a 10 %  negativa.

Figura N° 6: Diseño de rampa del proyecto.

Figura N° 7: Planta de rampa del proyecto.

### Pistas de Transporte.

Las pistas de transporte son los caminos por los que se  realiza el transporte habitual de materiales dentro de una explotación.

Respecto a las pistas y rampas de transporte, en su diseño hay que considerar en relación con las unidades de transporte que se utilizan, una serie de parámetros que, sin perder el ritmo de operación, las hagan seguras. En el caso de ancho de pista según especificaciones de equipos de transporte el ancho es de 5,0 metros, considerando distancia de seguridad necesaria.

Figura N° 8: Perfil de Labor de Preparación de pistas.

### Bermas de Seguridad

Es la franja de la cara horizontal del banco, se deja especialmente para detener los derrames de material que se puedan producir al interior del rajo. Su ancho será de 1,0 m. cumpliendo plenamente con el mínimo de metros recomendado para una altura de banco de 4,0 metros.

Figura N° 9: Bermas de seguridad para evitar derrames.

### Diseño Banco de Explotación.

La altura del banco se establece en general, a partir de las dimensiones de los equipos de perforación, de los de carga y de las características del macizo rocoso.

Las ventajas de alturas pequeñas son:

- Mejores condiciones de seguridad para el personal y maquinaria, pues el alcance de las máquinas de carga, permite un mejor saneo y limpieza de las frentes cuando es necesario.

- Mejor control de desviaciones de los tiros o pozos.

- Mayor control sobre la fragmentación de la roca en la voladura.

- Mayor rapidez en la ejecución de rampas de acceso entre bancos.

- Menores niveles de vibraciones y onda aérea, al ser cargas explosivas más pequeñas.

- Mejores condiciones para la restauración y tratamiento de los taludes finales.

Por lo tanto, la selección de la altura óptima, es el resultado de un análisis técnico económico apoyado en estudios geológicos y geotécnicos que incluyen el aspecto de seguridad de las operaciones.

4 m

60°

Figura N° 10: Altura de Banco de Producción.

Se define como anchura mínima de banco de trabajo la suma de los espacios necesarios para el movimiento de la maquinaria que trabaja en ellos simultáneamente.

P          C             T              S

Figura N° 11: Disposición de maquinarias en operación.

En la figura se presentan los tres procesos básicos que tiene lugar en el proyecto minero de explotación: Descarpe, Carguío y Transporte y que pueden o no, trabajar simultáneamente en un banco.

En función del tipo de material y altura de banco. Cuando más coherente y mas bajo sea el banco, más vertical puede ser la cara del mismo. Y cuando más suelto y alto, más tendido será el banco.

Es habitual en roca media, ángulos de cara del banco entre 60º y 70º.

### Diseño Talud Final del Open Pit.

El diseño en conjunto con la estabilidad de los taludes tiene una importancia fundamental en lo que se refiere a seguridad y rentabilidad, debiéndose considerar en las etapas iniciales del proyecto.

Los factores más importantes que afectan a la seguridad de las operaciones son los siguientes:

- Caída o deslizamiento de materiales sueltos.

- Colapso parcial de un banco.

- Colapso general del talud de la excavación.

La repercusión que tienen los taludes de diseño sobre la rentabilidad de la explotación es grande, ya que determina la razón lastre/mineral y por consiguiente los cortes de producción.

La estabilidad de un macizo rocoso depende, básicamente, de su configuración geométrica y sus propiedades físicas, tales como densidad, ángulo de rozamiento y cohesión.

El rozamiento y cohesión pueden representarse por la siguiente figura:

σ

τ

Figura N° 12: Criterio para el cálculo de ángulo de talud.

Esta representación es una versión simplificada de los resultados que podrían obtenerse con una muestra de roca preparada, con la que se miden las resistencias al corte necesarias para diferentes niveles de tensiones normales aplicadas.

La pendiente de la recta ajustada a los valores obtenidos es el ángulo de fricción.

La ecuación de la recta ajustada es:

Esta ecuación es conocida como la Ecuación de Morh – Coulomb.

Figura N° 13: Distintos ángulos presentes en los macizos rocosos.

Al efectuar el diseño más preliminar de una explotación es habitual utilizar un ángulo medio de talud aproximado  de 60º a 70°, que posteriormente se ajustará con el conocimiento geotécnico de los diferentes dominios estructurales afectados por el Pit proyectado.

En función del tipo de material y altura de banco. Cuando más coherente y más bajo sea el banco, más vertical puede ser la cara del mismo. Y cuando más suelto y alto, más tendido será el banco.

### Resumen de Parámetros de Diseño.

| Gradiente Rampa de Acceso | -10% |
| --- | --- |
| Gradiente Rampa Interior | -8 a -10% |
| Ancho Pista de Transporte | 5 mts. |
| Ancho Berma de Seguridad | 1,0 mts. |
| Altura de Banco | 4 mts. |
| Angulo de Cara de Banco | 60° |
| Angulo de Talud Final | 65° |
| Ancho Banco | 5 metros |
| Distancia entre patas de los bancos | 6 metros |
| quebradura | 0,8 metro a 1,0 metros |
| Ancho Rajo | 101 metros |
| Largo Rajo | 148 metros |
| Altura Rajo | 36 metros |
| Numero de Bancos | 9 bancos |

Tabla N° 5: Resumen de parámetros de diseño del proyecto.

# OPERACIONES UNITARIAS PROYECTO CHACO 1 AL 4.

Se entregan un resumen de las características principales de las operaciones unitarias del proyecto, tanto del sector de la mina subterránea como del sector de planta procesadora.

## Desarrollo de Labores en el Método.

Considera la habilitación y construcción de accesos al yacimiento en operación.

La construcción de caminos de acceso para preparar los sectores a explotar se realizara mediante el uso excavadora de oruga, generando áreas de trabajos que se denominan “bancos”.

El desarrollo del yacimiento va a depender de una serie de factores, todos relacionados entre sí, y que pesarán con mayor o menor importancia según las características del yacimiento.

Dentro de los principales factores se encuentran la posición del yacimiento con respecto a la superficie del terreno, la forma, la simetría y estructura del cuerpo mineralizado.

## Perforación de Labores en el Método.

Consiste en realizar tiros o pozos en la roca mediante la utilización de máquinas manuales accionadas mediante Aire Comprimido.

De acuerdo a las propiedades mecánicas de las rocas a perforar se realiza una malla de perforación, la cual consiste en una serie de tiros distribuidos equidistantes en dos dimensiones del espacio, como se representa en el siguiente esquema. Se estima una malla cuadrada de 1,5 de Burden y 1,5 de Espaciamiento.

Figura N° 14: Diseño de perforación de malla.

Para realizar las operaciones de perforación se utilizarán barras de perforación con un largo de hasta 3,20 metros, perforando “tiros al agua” en forma vertical la sección del área a perforar es de 6 metros de ancho, 10 metros de largo, altura de 2,40 a 3,20 metros, desarrollando un corte de las dimensiones antes señaladas. Realizando la tronadura quedaran en cuanto a la altura de 1,60 metros a 0,80 metros, esta sección se perforara y tronara para seguir con un avance de banco de 4 metros de altura.

Figura N°15: Grafica de Perforación Tiros Al Agua

Otra forma de perforación es la perforación lateral de los bancos de producción con el aprovechamiento de la Rampa de acceso del proyecto, realizando tiros de avance (un ejemplo de avance de un túnel). La operación puede realizarse sobre una plataforma de material antes quebrado (estéril o mineral) de 1 metros de altura (puede ser opcional).

Figura N° 16: Grafica de perforación utilizando la rampa de acceso

## Diseño de la Tronadura.

Esta operación unitaria permite reducir la roca por medio de explosivo que se introduce en los pozos de perforación, en mina cielo abierto, para la fragmentación de roca, se ocupan los siguientes explosivos e iniciadores:

- Anfo

- Dinna-Primer

- Cordón Detonante

- Guia Lenta

- Fulminantes corrientes Nº 8

La distribución de los demás elementos de la voladura, presentan en el siguiente diagrama esquemático:

Figura N° 17: Especificaciones de los pozos de tronadura.

Tabla N° 6: Especificaciones de Perforación  y tronadura.

  - Inspección de tronadura.

Este proceso consiste en inspeccionar la tronadura y una vez de comprobar que no existen restos de explosivos, instalar la excavadora e iniciar la limpieza y saneamiento de los bloques de roca que quedaron sueltos en la nueva pared del banco.

Una vez que se verifican condiciones optimas de trabajo sin riegos de desprendimiento accidental de rocas, se procede a realizar la limpieza del material tronado.

## Saneamiento y Acuñadura de Labores.

Este proceso consiste en inspeccionar la tronadura y una vez de comprobar que no existen restos de explosivos, instalar cuadrilla de marinos para iniciar el saneamiento o acuñadura de los bloques de roca que quedaron sueltos en la nueva pared de la frente. Además se realizará acuñadura mecanizada a través de máquina excavadora.

## Carguío y Transporte de Material

Una vez que se verifican condiciones óptimas de trabajo sin riegos de desprendimiento accidental de rocas, condiciones ambientales óptimas; se procede a realizar la limpieza de la frente de trabajo del material tronado, mediante la utilización de máquina excavadora en combinación con camión de extracción, el cual transportará el material a canchas de acopio o botaderos de material estéril.

# ETAPAS OPERACIÓN, FASES DE EXPLOTACION, PLAN DE PRODUCCION PROYECTO CHACO 1 AL 4.

## Etapas de Operación Proyecto.

La operación del proyecto se realiza en tres etapas, las cuales consideran 6 bancos de explotación y producción.

### Etapa 1 de Operación.

En esta etapa se considera el descarpe y limpieza de labores antiguas que conforman las aéreas de interés de explotación y producción, en este proceso se realizarán labores de saneamiento con el objeto de dejar al descubierto las zonas mineralizadas. Terminadas las labores de limpieza, se realizarán trabajos y labores de recuperación de mineral expuesto y quebrado que se encuentra dispuesto en los pisos del laboreo antiguo, una evaluación de este material en cuanto a su contenido (estudio realizado por CMP), dio un resultado de 26.000 toneladas. En conjunto con lo descrito anteriormente,  se construirán las rampas de acceso y los diseños de los bancos de producción.

### Etapa  2 de  Operación.

En esta etapa se considera la construcción de los bancos de explotación y producción, por medio de método de explotación cielo abierto.

Para la formación de los bancos de producción en explotación se realizarán tronaduras que según su geometría y morfología del yacimiento tienen las siguientes dimensiones: 4 metros de altura, 6 metros de ancho y 10 metros de largo.

### Etapa 3 de Operación.

En esta etapa se explotaran las reservas probables y posibles, calculadas en aproximadamente 300.000 toneladas, a un ritmo de 4.900 toneladas mensuales, el periodo de tiempo es de 36 meses de producción. Considerando también material de baja ley.

## Secuencia Fases de Explotación y Producción.

La secuencia de explotación está dividida en dos fases de explotación y producción las cuales se indican de la siguiente manera:

### Fase 1 de explotación y producción.

| N° Banco | Cota (nivel cota cresta) |
| --- | --- |
| Banco 1 | 350 |
| Banco 2 | 346 |
| Banco 3 | 342 |
| Banco 4 | 338 |
| Banco 5 | 334 |
| Banco 6 | 330 |
| Banco 7 | 326 |
| Banco 8 | 322 |
| Banco 9 | 318 |

Tabla N° 7: Secuencia Fase 1

| Norte | Este |
| --- | --- |
| 6. 599.091 | 284.584 |
| 6. 599.054 | 284.725 |
| 6. 599.021 | 284.725 |
| 6. 599.052 | 284.661 |
| 6.599.050 | 284.564 |
| 6.599.077 | 284.565 |

Tabla N°8: Coordenadas de Fase N°1

Figura N° 18: Muestra ubicación de Fase N°1

### Fase 2 de explotación y producción.

| N° Banco | Cota (nivel cota cresta) |
| --- | --- |
| Banco 1 | 350 |
| Banco 2 | 346 |
| Banco 3 | 342 |
| Banco 4 | 338 |
| Banco 5 | 334 |
| Banco 6 | 330 |
| Banco 7 | 326 |
| Banco 8 | 322 |
| Banco 9 | 318 |

Tabla N° 9: Secuencia Fase 2

| Norte | Este |
| --- | --- |
| 6.599.050 | 284.564 |
| 6. 599.052 | 284.661 |
| 6. 599.021 | 284.725 |
| 6. 598.964 | 284.710 |
| 6.598.977 | 284.600 |

Tabla N° 10: Coordenadas de Fase N°2

Figura N° 19: Muestra ubicación de Fase N°2

  - Programa de Producción.

El programa de producción está basado en el diseño de mina con alcance al mediano plazo, sustentado en el nivel de recursos demostrados e inferidos realizados mediante levantamiento geológico del sector.

Consecuente con el plan de producción mineral esperado para estos 36 periodos se ha planificado, labores tanto de recuperación de mineral, desarrollos como de preparación, con el objeto de preparar los bancos de producción que entrarán en explotación en el corto y mediano plazo.

El programa de producción para 36 periodos  tiene la siguiente distribución:

Tabla N°11: Programa de Desarrollo, Preparación y Producción Año 1.

Tabla N°12: Programa de Desarrollo, Preparación y Producción Año 2.

Tabla N°13: Programa de Desarrollo, Preparación y Producción Año 3.

Resumen de Programa de Producción y Desarrollos.

| ITEM | TOTALES |
| --- | --- |
| PRODUCCION (TON) | 142.100 |
| LEY Fe (%) | 62 |
| RECUPERACION MINERAL | 24.500 |
| ESTERIL (TON) | 36.000 |
| TOTALES (TON) | 202.600 |
| PRODUCCION METROS LINEALES DE AVANCES (BANCO 4 METROS DE ALTURA; 5 METROS ANCHO | 1.798 |
| REMOCION DE MATERIAL ESTERIL EN METROS LINEALES DE AVANCE | 468 |
| TOTALES (MTS) | 2.266 |

Tabla N° 14: Totales Programa al año 3.

# GEOMECANICA DEL SECTOR

## Informe Geotécnico.

- Sistema Estructural

Las principales discontinuidades estructurales del yacimiento son:

-	Fallas: Los procesos formadores del yacimiento están relacionados a fallas y post minerales. El resultado es que el cuerpo mineralizado está limitado por fallas que corren paralelas al rumbo del eje principal del yacimiento.

-	Fracturas y Diaclasas: Los procesos de las discontinuidades estructurales presente, son grandes fragmentos del tamaño de bloque, que inciden en un comportamiento anisótropo. Tales fragmentos está limitados por fracturas poli direccionales. El diaclasamiento es frecuente en rocas volcánicas y también en este yacimiento.

-	Diques: Son Cuerpos tabulares que corren aproximadamente sub paralelos al yacimiento.

El área en estudio se enmarca dentro de un ambiente de rocas volcánicas asignadas a la formación Estratos del Reloj, de edad neocomiana, que están en contacto con rocas intrusivas de características graníticas de edad cretácica.

Los Estratos del Reloj es una secuencia constituida por lavas y brechas andesíticas, andesitas ocoíticas, calizas marinas y areniscas rojas.

## Características Geotécnicas.

El yacimiento, al igual que el distrito minero circundante presenta estructuras de diques, los cuales presentan una formación en bloques de variadas dimensiones.

Hacia el E, la Unidad mencionada está en contacto por falla con el intrusivo Cretácico, constituyendo así las rocas volcánicas un enclave dentro de la unidad intrusiva. Inmediatamente al NE del distrito en estudio, se ha reconocido niveles calcáreos relacionados con mineralización de manganeso.

La tendencia tectónica más resaltante a nivel regional, es de dirección NS y NW y controlan la presencia de algunos filones de carácter andesítico.

El intrusivo presenta aislados núcleos y venillas de magnetita de cristalización gruesa que podría evidenciar la consanguinidad del intrusivo con las soluciones que generaron los cuerpos de mineral de hierro. Algunos intrusivos menores dioríticos, penetran al granitoide con control estructural.

Para este análisis se considerará la roca volcánica  y roca intrusiva, que corresponden a las unidades que se observan en mayor cantidad en el sector del polígono de explotación del proyecto.

La estabilidad tiene una importancia fundamental en lo que se refiere a seguridad y rentabilidad de la misma, debiéndose considerar en las etapas iniciales del proyecto. Los factores más importantes que afectan a la seguridad de las operaciones son los siguientes:

-	Caída o deslizamiento de materiales sueltos.

-	Colapso parcial de una labor.

-	Colapso general de la excavación.

La repercusión que tiene el diseño sobre la rentabilidad de la explotación es grande, ya que determina la razón lastre/mineral y por consiguiente los cortes de producción.

## Antecedentes Técnicos para la Determinación de Factores de Seguridad.

La Rotura Plana, es aquella donde el deslizamiento es a través de una superficie plana, es la más sencilla del tipo de rotura, ocurre cuando se tiene una dirección predominante de fracturación en la roca y bien orientada respecto del talud de o los bancos. Es muy recurrente en formaciones sedimentarias de baja resistencia.

En rocas ígneas es bastante apreciable la orientación de planos de debilidad.

El método de análisis contiene las siguientes condiciones:

- Rumbos de talud y plano de deslizamiento deben ser paralelos formando un ángulo máximo de 20º.

- Límites laterales de la masa deslizante han de ofrecer una resistencia al deslizamiento despreciable.

En condiciones de drenaje y sin grieta de tracción, F.S. en

F.S. =     [(C X A) + Wcos  tg .]

W sen

C: Cohesión

A: Superficie del plano de rotura

W: Masa del bloque

: Ángulo de fricción

Conforme la altura aumenta, la contribución relativa de la cohesión a la resistencia disminuye. Para taludes muy altos, el ángulo de talud estable se aproxima al ángulo de rozamiento .

Hock (1970) relacionó la función altura Y con la función del ángulo de talud X, para roturar planas con taludes drenados:

Y = (Y+ H)/ C

X =  2*[(i - )*( - )] 1/2

El análisis tiene como finalidad realizar una interpolación del estudio Geomecánico con la escasa información existente hasta este momento del sector donde se emplaza el Proyecto, ya que, no existen antecedentes Lito-estructurales del sector a explotar, propiedades físico- mecánicas (ensayos para determinar resistencia compresión simple, cohesión, fricción, módulo de deformación, razón de poisson, etc.) y calidad de la roca (RMR).

| Antecedentes |  | Roca Mineral/Roca Estéril |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FS | Estabilidad de Talud (m) | 65º | 60º | 55º |
|  | FS medio | 1,40 | 1,60 | 1,65 |

- El F.S. obtenido para la litología en los posibles TALUDES esperados para el Proyecto están sobre un F.S. de 1,60.

- Se debe tener presente que este análisis solo evaluó la estabilidad de talud en estado in situ.

- Cabe señalar que este análisis es bidimensional y considera sólo cargas verticales, por lo tanto, no incluye cargas diferenciales.

## Recomendaciones

Se deberán realizar chequeos permanentes a la base de los taludes de los diferentes niveles de producción, con la finalidad de detectar posibles bloques preformados sueltos (no confinados), que hagan perder sección y/o geometría al talud y por ende la capacidad de resistencia de este según condición analizada a la fecha. Esto implica que las bancos de explotación deben tener una observación constante antes, durante y después de cada disparo, ya que el efecto de las vibraciones suelta las rocas que se encuentran en el avance  mismo y detrás de este.

El ciclo de trabajo está condicionado  para  que los equipos de extracción operen separadamente de los trabajos de perforación y tronadura en ciclos rotativos.

# BOTADEROS Y ACOPIOS.

## Capacidad Requerida.

Es uno de los factores más importantes a considerar en el diseño y construcción de un botadero de manera que el área escogida tenga la capacidad total requerida para el depósito de materiales a lo largo del tiempo

| YACIMIENTO | TONELAJE | DENSIDAD | VOLUMEN (M3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chaco 1 al 4 | 36.000 | 3,5 | 10.285 |

Como se muestra en la tabla, considerando  una densidad del material esponjada de 3,5 (ton/m3), lo que arroja una necesidad de volumen para el botadero de 10.285 m3. Este volumen de material estéril será depositado en el periodo de treinta y seis meses, a un ritmo promedio de 1.000 toneladas mensuales.

## Ubicación del Botadero

Dentro de las prioridades en la elección de la planificación y diseño de botadero se encuentra la ubicación de este, en este caso se considera tanto los perfiles de transporte como la influencia de la sobre o material estéril, bajo lo cual se estima como la mejor ubicación el sector Nor-Este del Yacimiento.

## Estándares de Construcción.

Los tipos de botaderos se clasifican básicamente por la forma de llenado, según lo cual en este proyecto se utilizaran dependiendo de la fase en que se encuentre el botadero distinto métodos de llenado.

Es importante destacar que por la granulometría del material estéril no es conveniente contar con una base estabilizada que cubra el área  para el sustento del botadero. En esta fase se utilizará el método de piso o terraza, según la topografía no serían necesarios mayores trabajos de servicio. La mayor distancia de volteo se compensa con los niveles de producción, asegurando perfiles de transporte  equivalentes entre fases.

## Consideraciones Sociales.

Se refieren al cuidado y mantención del medio ambiente, antes, durante y después de la colocación del material en el botadero, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Seguridad: El botadero de material estéril del yacimiento permanecerá en el lugar una vez terminada la explotación, es por ello, que se adoptarán todas las medidas para asegurar su estabilidad en el tiempo.

- Ubicación: La ubicación del botadero de material estéril no provocará deterioros en causes fluviales, ya que el área de influencias no existen. Además, no producirá derrames que puedan generar daños a sectores poblados y obras civiles, como caminos, tendidos eléctricos, etc.

- Impacto ambiental: El emplazamiento del botadero de estéril yacimiento no provocará cambios en:

- Contaminación de aguas.

- Desvío de cauces.

- Daño a flora local.

- Daño a la fauna local.

- Daño a la salud física de las personas.

La polución de material particulado en el sector de botadero, será mitigado mediante el regadío periódico de éste.

# DOTACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

## Generalidades

La selección de equipos se basa en un análisis técnico- económico, para lo cual se debe contar con información adecuada desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Esta información es obtenida por lo general a través de cotizaciones cursadas de proveedores de la minería y por una serie de datos técnicos que son requeridos para la faena que se tiene en particular.

Para la selección de equipos a emplear, se utilizará información obtenida de otras faenas similares y de acuerdo a factores relevantes que puedan afectar el rendimiento de los equipos en general.

Los factores que tienen mayor relevancia en la decisión de selección del equipo son:

- Dimensiones de acuerdo al diseño de las labores.

- Cumplimiento de los rendimientos establecidos.

- Precio y costos.

- Asistencia y capacitación del personal.

- Asistencia técnica.

- Abastecimiento expedito de repuestos.

- Acondicionamiento al lugar de trabajo (altura, clima)

Para la selección final se deben armonizar todos los parámetros citados anteriormente y además otros como prestigio (calidad), seriedad, presencia en la región de la marca seleccionada, y en especial se debe tratar de seleccionar equipos de una misma marca para evitar el problema de diversidad de repuestos.

## Equipamiento y Maquinarias de Proyecto Chaco 1 al 4.

- Máquina Excavadora.

La faena minera cuenta con una máquina excavadora para el descarpe de material estéril, limpieza de caminos, además se utilizará en apoyo para el carguío de mineral en las frentes de trabajo.

- Cargador Frontal.

La faena minera cuenta con Cargador Frontal adecuado para la carga del material el cual es transportado a canchas de acopio y/o botaderos.

- Compresor portátil.

La faena minera contará con un compresor portátil de 285 cfm.

Es el adecuado para las máquinas de perforación manual YT-27, YT-28, por lo cual el consumo teórico de la mina es de 265 cfm.

- Camión de Extracción.

Camión para transporte de material a canchas de acopio  y/o botadero, con  capacidad de 25 toneladas.

- Camioneta de servicios

La faena minera contará con un vehículo de servicios, que se utilizará para el traslado del personal, como también de uso en la misma faena.

- Perforadora manual.

Modelo               	: 	YT-27, YT-28

Peso                 	: 	35   Kgs.

Consumo de aire	: 	85  cfm.

Longitud		: 	725  mm.

Diámetro del pistón: 	80    mm.

Carrera del pistón	: 	620   mm

# INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

## Infraestructura e Instalaciones

En la infraestructura externa considera una serie de instalaciones destinadas a dar refugio, confort, suministros y establecer condiciones apropiadas de trabajo al personal de turno correspondiente, para obtener un óptimo desempeño de las labores.

La infraestructura  consolidada con que  cuenta, es la siguiente:

- Instalaciones de oficinas.

La faena constará .con  instalaciones de oficinas para personal administrativo y de turno están equipadas con todo lo necesario, para que el personal  tenga una jornada laboral agradable.

Figura N° 20: Vista de perfil de modelo de instalaciones.

Figura N° 21: Vista lateral y planta de modelo de instalaciones.

- Servicios higiénicos y duchas.

La instalación destinada a los servicios higiénicos abarca un área de 30 m2, y está provista de:

- 2 duchas

- 1 lavamanos

- 2 W.C.

El agua será conducida desde el estanque hasta las dependencias de, casino, Servicios Higiénicos y Lavandería.

- Estanque de Agua.

El abastecimiento de agua, se realizará mediante 1 estanque de 5.000 litros, el cual es transportado al complejo por un camión aljibe (fletero) cada semana.

El agua será conducida desde el estanque hasta las dependencias de, Servicios Higiénicos y Oficinas.

## Instalaciones Mina

Se debe señalar que para la realización de todos los trabajos de la mina es necesario dotar con una infraestructura interna que permita el desarrollo normal de las labores y explotación de los cuerpos mineralizados, por lo tanto se consideran las siguientes:

- Red de aire comprimido

Esta provista de todos los accesorios necesarios para efectuar la conexión de aire desde un compresor diesel (Q = 265 cfm), que se encuentra en superficie con los equipos que se encuentran trabajando en interior mina, específicamente los equipos de perforación como:

- Perforadoras Manuales YT-27, YT-28

- Red de agua

Cuenta con todas las instalaciones para proveer del agua desde el exterior, hasta  las frentes de trabajo, lugar donde operan los equipos.  Al igual que la red de aire comprimido, también es de uso específico de los equipos de perforación anteriormente nombrados.

Todo el servicio de alimentación de agua en interior mina es impulsado por gravedad y es conducido por mangueras de 20 milímetros de diámetro.  Los estanques de almacenamiento fluctúan entre 10.000 litros en capacidad, lo cual nos permite una autonomía de 10 días de funcionamiento, según nuestros ritmos de producción.

## Instalaciones Exterior Mina

- Sector de compresor.

En el Proyecto se ubicará un sector de compresor y de servicio de aire comprimido.

- Sector de estanque para agua.

Se ubicarán para el proyecto un sector en donde se instalaran estanques para contener liquido acuoso, las cuales suministrarán el agua para la perforación.

- Sector de pañol.

Para el proyecto se presupuesta un sector en donde se instalara un pequeño pañol, para la reparación y lubricación de equipos de perforación.

ANEXO 1

PLANOS DEL PROYECTO

ANEXO 2

SENTENCIA CONSTITUTIVA, CERTIFICADO DOMINIO

ANEXO 6

CONTRATO ARRENDAMIENTO

ANEXO 4

MATRIZ DE RIESGO.

ANEXO 5

CARTA GANTT ACTIVIDADES.

ANEXO 6

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

ANEXO 7

DOCUMENTACION LEGAL EMPRESA