La Serena,  25  de Julio 2015

Señor

Jorge Valenzuela G

Director Regional

Servicio Nacional de Geología y Minería

Almagro # 402

La Serena

REF.-  Correcciones a Observaciones Proyecto Técnico de Explotación.

# De nuestra consideración:

De acuerdo a las solicitudes, requerimientos y observaciones previstas según Ordinario Nº 2041/2016 de fecha 20 de Junio 2016, para el Proyecto Técnico de Explotación La Oveja 1 de 1.

Por lo cual se presentan y adjuntan las correcciones al “Proyecto Técnico de Explotación La Oveja 1 de 1, presentado al Servicio el día 11 de Mayo  del 2016.

Las correcciones a las observaciones se anexan en documentos adjuntos.

Esperando  tenga una buena acogida, se despide de usted:

- El proyecto minero no cuenta con una resolución de polvorín, esto en relación a lo dispuesto por la ley 17.798.

- La empresa deberá aclarar la información entregada en relación al consumo de explosivo, ya que carece de la memoria de cálculo asociada.

- La empresa deberá explicar la constructibilidad de bancos de 4 metros con máquinas perforadoras livianas.

- En relación a lo entregado como diseño geomecánico, la empresa deberá sustentar esta información en relación a los parámetros utilizados para la modelación aclarando de donde se sacaron los datos utilizados para modelar y adicionar la memoria de cálculo correspondiente. Además deberá aclarar como hizo la clasificación del macizo rocoso empleada, dato fundamental para cualquier modelamiento geomecánico.

- En relación a la información entregada del número de trabajadores, deberá detallar el número total de trabajadores y no solo de un turno de trabajo.

- El botadero proyectado se encuentra fuera del polígono entregado como área de influencia.

- El proyecto se encuentra emplazado en varias concesiones mineras distintas y solo entrega amparo (certificado de dominio vigente), por una concesión denominada "La Oveja". En relación a esta concesión existe una contradicción en el nombre registrado en el catastro en línea del Sernageomin (La Ovejita), por lo que la empresa deberá entregar los planos de mensura.

- El proyecto se encuentra inmerso en varias concesiones mineras constituidas, por  lo que deberán entregar los certificados de dominio vigente respectivos, además de la totalidad de los contratos que involucren todas las concesiones involucradas.

“RESPUESTA A OBSERVACIONES PROYECTO LA OVEJA”

- El proyecto minero no cuenta con una resolución de polvorín, esto en relación a lo dispuesto por la ley 17.798. Para realizar la operación de tronadura la empresa contratará los servicios de empresa especializada en explosivos, por lo cual no es necesario la utilización de polvorín estable.

En el proyecto dice claramente que se contratará los servicios externos para realizar la operación de tronadura. Por lo cual la empresa contratista dispondrá de un polvorín móvil.

- La empresa deberá aclarar la información entregada en relación al consumo de explosivo, ya que carece de la memoria de cálculo asociada.

| Explosivos a utilizar | : | Para realizar las labores de tronadura y utilización de explosivos la empresa contratara los servicios externos de contratistas autorizados. El consumo mensual de explosivos para Proyecto se detalla en la siguiente forma: Agentes de Tronadura ANFO : 35 sacos/mes (25 kg c/u) Tronex : 700 unidades/mes Accesorios: Guía Lenta : 2500 mts/mes Detonante Nº 8 : 700 Unidades/mes Cordón Detonante : 1500 mts/mes |
| --- | --- | --- |

- La empresa deberá explicar la constructibilidad de bancos de 4 metros con máquinas perforadoras livianas.

En proyecto se explica la construcción de los bancos de producción y explotación, para máquinas livianas con bancos de 4 metros.

## Perforación de Labores en el Método.

Consiste en realizar tiros o pozos en la roca mediante la utilización de máquinas manuales accionadas mediante Aire Comprimido.

De acuerdo a las propiedades mecánicas de las rocas a perforar se realiza una malla de perforación, la cual consiste en una serie de tiros distribuidos equidistantes en dos dimensiones del espacio, como se representa en el siguiente esquema. Se estima una malla cuadrada de 1,5 de Burden y 1,5 de Espaciamiento.

Diseño de perforación de malla.

Para realizar las operaciones de perforación se utilizarán barras de perforación con un largo de hasta 3,20 metros, perforando “tiros al agua” en forma vertical la sección del área a perforar es de 6 metros de ancho, 10 metros de largo, altura de 2,40 a 3,20 metros, desarrollando un corte de las dimensiones antes señaladas. Realizando la tronadura quedaran en cuanto a la altura de 1,60 metros a 0,80 metros, esta sección se perforara y tronara para seguir con un avance de banco de 4 metros de altura.

Grafica de Perforación Tiros Al Agua

Otra forma de perforación es la perforación lateral de los bancos de producción con el aprovechamiento de la Rampa de acceso del proyecto, realizando tiros de avance (un ejemplo de avance de un túnel). La operación puede realizarse sobre una plataforma de material antes quebrado (estéril o mineral) de 1 metros de altura (puede ser opcional).

Grafica de perforación utilizando la rampa de acceso.

- En relación a lo entregado como diseño geomecánico, se adjunta documentación de Antecedentes Geomecánicos del proyecto.

- En relación a la información entregada del número de trabajadores, deberá detallar el número total de trabajadores y no solo de un turno de trabajo.

Se corrige el sistema de turnos del proyecto, el cual será de  5 dias trabajados por 2 días de descanso, por lo cual se tendrá un solo turno de trabajo. En resumen, la mano de obra requerida será de 8 trabajadores en la etapa de operación y explotación.

| SISTEMA DE TRABAJO | H.ENTRADA | H.COLACION | H.SALIDA | DIAS TRABAJ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA 5 X 2 | 08:00 A 13:00 | 13:00 A 14:00 | 14:00 A 20:00 | 5 DIAS |

- El botadero proyectado se encuentra fuera del polígono entregado como área de influencia.

Se  corrige la ubicación del botadero del proyecto (error tipografico), por lo cual la ubicación del botadero son las siguientes:

N: 6.600.002, E: 284.230, C: 360

Ubicación de Botaderos y Acopios.

- El proyecto se encuentra emplazado en una sola concesión minera llamada La Oveja, se entregan las coordenadas del emplazamiento en coordenadas UTM:

| Vértice | Norte | Este |
| --- | --- | --- |
| V1 | 6.599.961 | 284.075 |
| V 2 | 6.600.039 | 284.259 |
| V 3 | 6.599.855 | 284.337 |
| V4 | 6.599.777 | 284.153 |

Se espera un cambio de nombre el conservador de Minas de La Serena debe enviar la documentación necesaria hacia el Servicio Nacional de Geología y Minas para el cambio de nombre de La Ovejita a La Oveja. Según certificado que se presentó con proyecto.

- El proyecto se encuentra inmerso en una sola concesión minera que es Oveja, en proyecto se acompañó y se adjuntó los contratos de arrendamientos y subarrendamientos.