“ANTECEDENTES GEOMECANICOS SECTOR LA OVEJA"

SHU-HUA CHEN HUNG.

“PROYECTO TECNICO DE EXPLOTACION MINA TAMA” (OXIDOS DE COBRE)

COMERCIAL NORTEARIDOS LTDA.

INDICE ANTECEDENTES GEOMECANICOS

1     GEOLOGIA GENERAL	3

1.1	Resumen	3

1.2	Antecedentes Geológicos	4

2     GEOMECANICA DEL SECTOR	7

2.1	INFORME GEOTECNICO	7

2.2	CARACTERISTICAS GEOTECNICAS	7

2.3	ANALISIS GEOMECANICO PARA PROYECTO LA OVEJA	8

2.4	RECOMENDACIONES	20

- GEOLOGIA GENERAL

  - Resumen.

El Proyecto se ubica en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, Comuna de Ovalle, sector Cerros de Infiernillo, a 15 kilómetros al sur de Ovalle.

El sector La Oveja se encuentra dentro del Distrito Minero de Infiernillo, El área en estudio se enmarca dentro de un ambiente de rocas volcánicas, de edad neocomiana, que están en contacto con rocas intrusivas graníticas de edad cretácica.

Hacia el E, la vulcanitas están en contacto por falla con el intrusivo Cretácico. Las

rocas volcánicas son un enclave dentro de la unidad intrusiva.

La tendencia tectónica más resaltante a nivel regional, es de dirección NS y NW.

Los sectores mineralizados con otras pastas en el área, no son de importancia.

Los investigadores chilenos que trabajan en yacimientos de Fe (Fernando Henríquez, Waldo Vivallo, Sergio Espinoza) siguen sosteniendo que la génesis de los yacimientos de hierro chilenos deriva de magmas de mena.

Litológicamente, la Formación esta constituida por flujos de la lava de composición andesitica de textura porfídica a afanítica, en parte amigdaloidales y brechozas con intercalaciones de areniscas continentales; también se han observado pillow lavas en la localidad tipo; esta secuencia alcanza los 10.000 m de espesor (García en Ferraris, 1978).

  - Antecedentes geológicos.

En el área de los laboreos, afloran rocas andesíticas. Hacia el W aflora un intrusivo de características graníticas en contacto con las rocas volcánicas. La zona de contacto entre las vulcanitas y el intrusivo, se caracteriza por la presencia de una franja de rocas recristalizadas.

Sectores de las vulcanitas presentan delgadas vetillas de magnetita con una distribución de tipo stockwork. Estas se hacen más ostensibles hacia la cercanía de cuerpos mineralizados, generándose pequeños sectores que se pueden calificar como de Baja Ley.

El intrusivo presenta aislados núcleos y venillas de magnetita de cristalización gruesa.

La mineralización de hierro, consiste de hematita y de magnetita martitizada.

La manera de presentarse los cuerpos mineralizados son vetiforme y mantos o vetas manteadas con control litoestructural. El segundo estilo es el de mayor potencial.

Las impurezas visibles de la mena de hierro corresponden a actinolita, secundariamente apatita. Los sulfuros están ausentes en la mena. Se puede determinar que los concentrados de mineral de hierro tendrán bajos niveles de azufre y contenidos medios de fósforo. La mena es maciza y dura. Solo en algunos laboreos en donde el vetilleo tipo stockwork se hace persistente, se podría hablar de algunos cuerpos de Baja Ley.

Dentro del conjunto, estos son despreciables y no constituirían un potencial digno de tenerse en cuenta.

Respecto de la génesis, la hipótesis magmática es aceptable presentando las siguientes características: Fluidos magmáticos ricos en magnetita, relacionados al magmatismo granítico, migraron hacia zonas de debilidad, con una alta capacidad de movimiento dada la presencia de volátiles. Estos líquidos magmáticos, con alto contenido de magnetita, constituyeron en algunos casos conductos relacionados a fallas y fracturas (filones) y en algunos casos "mantos" peneconcordantes con la estratificación de volcanitas, o bien con sus estructuras de enfriamiento, a modo de pequeños lacolitos de hierro.

La mineralización de hierro del Distrito, consiste de hematita y de magnetita martitizada (magnetita con grados variables de oxidación hidrotermal y supergénica).

La manera de presentarse los cuerpos mineralizados son dos: vetiforme, controlado estructuralmente por fallas con actitudes subverticales; y mantos o vetas manteadas con control litoestructural con pendientes de 45° al W y E subconcordantes con las vulcanitas o con sus estructuras de enfriamiento, perpendiculares a las anteriores. Es difícil distinguir dichos eventos en el campo.

El segundo estilo de yacencia, es el de mayor potencial e históricamente proporcionó los mayores recursos a la producción del Distrito.

Esta asociación de minerales ferricos, representa una alteración de alta temperatura que frecuentemente oblitera completamente la textura original de las rocas volcánicas.  Además existen amplios halos externos de rocas blanqueadas con alteración de sílice–arcillas–sericita; estas rocas alteradas frecuentemente presentan anomalías geoquímicas de Cu y Au, con algunas vetas mesotermales menores de magnetita con calcopirita o minerales oxidados de cobre, pero sin yacimientos de relevancia económica.

2.-  GEOMECANICA DEL SECTOR

# 2.1.- INFORME GEOTECNICO

- Sistema Estructural

El patrón estructural del sector corresponde Morfológicamente a mantos de orientación E-W con manteos al Norte, donde la mineralización se aloja en brechas volcánicas (las que sobreyacen a un cuerpo sedimentario) y donde el manto principal se observa con un notable control litológico-estructural. Además de un sistema de fallas principales en dirección preferencial N-S, el cual es una rama lateral que se conecta con el gran sistema estructural de fallas.

Otro sistema de fallas se orienta en rumbo NW y corresponde al sistema de transferencia entre fallas N-S.

2.2.- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.

El yacimiento mina La Oveja, al igual que el distrito minero circundante presenta estructuras de diques, los cuales presentan una formación en bloques de variadas dimensiones. Adyacente a los diques existe un fracturamiento asociado a estructuras y roca triturada. Esto implica que las labores deben tener una acuñadura constante antes, durante y después de cada disparo, ya que el efecto de las vibraciones suelta las rocas que se encuentran en el avance  mismo y detrás de este.

El área de estudio se encuentra inmersa en la unidad fisiográfica Cordillera de la Costa. La geología del área donde se encuentra el Proyecto La Oveja se encuentra dominada principalmente por rocas volcánicas de la Formación y rocas intrusivas.

2.3.- ANALISIS GEOMECANICO PARA EL PROYECTO OLIBILLO 1 AL 10.

Para realizar el diseño geotécnico de un talud estable, en una primera etapa se debe realizar una caracterización del macizo rocoso objeto de la excavación.

- Sistema de fallas y diaclasas.

- Relación de éstos y la excavación con los posibles planos de rotura.

- Parámetros resistentes de las discontinuidades, características y propiedades de sus superficies, así como los materiales que la rellenan.

- Propiedades geomecánica de la matriz rocosa.

- Características hidrogeológicas

- Efecto de vibraciones

El presente análisis tiene como finalidad realizar un estudio Geomecánico con la escasa información existente hasta este momento del sector donde se emplaza el Proyecto, ya que, no existen antecedentes Lito-estructurales del sector a explotar, propiedades físico- mecánicas (ensayos para determinar resistencia compresión simple, cohesión, fricción, módulo de deformación, razón de poisson, etc.) y calidad de la roca (RMR).

Para el presente análisis geomecánico se infiere y ocupa como antecedentes de las propiedades físico-mecánicas de la litología presente en el Proyecto.  Estos antecedentes serán empleados en los supuesto de diseño para el análisis de estabilidad de los taludes por la metodología de Hoek & Brown. (Ver más detalles en tabla N° 1).

De acuerdo a la observación realizada en terreno, las litologías predominantes en el sector de explotación del Proyecto corresponden a Brecha Volcánica y Andesita Porfídica, cuyos antecedentes de estimación de propiedades a través de testigo o probetas de ensayo correspondiente  son los siguientes:

|  | Roca Intacta (ensayos de probetas) |  |  |  |  | Clasificación de Laubscher |  |  | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades Litología | UCS [MPa] | Razón Poisson [ע] | [gr/cm3] | mi | c MPa | RMR | Clasificación | Calidad | GSI |
| Brecha Volcánica | 124,61 ± 40 | 0,28 | 2,72 | 16,89 | 90,95 | 60 | 3 A – 3 B | Regular | 66 ± 11 |
| Andesita Porfídica | 155,58 ± 77 | 0,23 | 2,75 | 7,64 | 109,99 | 40 | 4 A - 4 B | Mala | 46 ± 8 |
| Nota: - Las Propiedades de Roca Intacta presentadas en esta tabla, corresponde en su gran mayoría a Ensayos destructivos tratados por la Empresa Mecánica de Roca en 1998. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Tabla N° 1: Cuadro Resumen de Litologías con Propiedades Roca Intacta y Clasificación de Laubscher.

Se debe mencionar que según lo observado en terreno, la zona mineralizada y donde se emplazarán la explotación se encuentra en su gran mayoría en Brecha Volcánica, por lo que los datos de la Andesita Afanítica no serán considerados en el análisis, además se debe mencionar que según lo observado en terreno, la andesita en este sector presenta una calidad geomecánica Regular a Buena, no siendo representativos.

a.-	Metodología de Hoek & Brown

Este criterio fue introducido a principios de los ’80; en sus comienzos fue diseñado para determinar la resistencia de macizos para roca dura, pero debido a las necesidades de los usuarios el criterio ha ido evolucionando con el fin de abarcar una mayor gama de macizos rocosos a través de un indicador denominado Factor de Seguridad (FS). El criterio de falla generalizado de Hoek & Brown  para macizos rocosos fracturados está definido por:

(1)

donde:

1’	: Esfuerzo Principal Mayor efectivo (MPa).

3’	: Esfuerzo Principal Menor efectivo (MPa).

ci	: Resistencia a la  compresión uniaxial (no confinada)  de los  bloques  de roca intacta que conforman al macizo rocoso (MPa).

m b 	: Valor de la constante m de Hoek & Brown para el macizo rocoso.

s , a	: Constantes que dependen de las características del macizo rocoso.

Por lo tanto, para utilizar el criterio de Hoek & Brown se deben evaluar tres propiedades del macizo rocoso, que son:

- La resistencia en compresión no confinada (σci) de los trozos de roca intacta en el macizo rocoso.

- El valor de la constante mi para los trozos de roca intacta.

- El valor del Índice de Resistencia Geológica (GSI) para el macizo rocoso.

El criterio de falla de Hoek & Brown considera a la roca isotrópica y se orienta al comportamiento del macizo rocoso, por lo que debería ser aplicado solamente a aquellos macizos rocosos en los que exista un número suficiente de discontinuidades estrechamente espaciadas, de modo tal que sea posible suponer un comportamiento isotrópico de la envolvente de falla sobre el conjunto de discontinuidades.

Por consiguiente, el criterio no debería ser aplicado cuando el tamaño de los bloques definidos por las discontinuidades, sean del mismo orden que el de la estructura que se está analizando; ya que existiría un control estructural sobre los bloques

La incorporación del Índice Geológico de Resistencia (GSI), propuesto por Hoek y Hoek, Kaiser & Badwen (1995), proporciona una metodología para estimar la disminución de la resistencia que presentaría un macizo rocoso con diferentes condiciones geológicas. El GSI  le atribuye al criterio de falla de Hoek & Brown una gran utilidad práctica, ya que permite estimar la resistencia del macizo rocoso a partir de la caracterización de las condiciones geológicas que éste presenta.

b.-	Estabilidad Geomecánica de los Taludes Proyecto.

Como se menciono anteriormente una de las maneras más simple para evaluar la estabilidad de los pilares, corresponde a la utilización de un indicador geomecánico denominado “Factor de Seguridad”. Para el cálculo del Factor de seguridad (FS) se utilizó la metodología de Hoek & Brown, a la cual luego se realizo un análisis de riesgo, considerando un grado de incertidumbre de los resultados, producto de un margen de error considerado en los datos de entrada. A continuación se describen los parámetros de entrada considerados en la estimación del indicador.

- Propiedades Resistentes del Macizo Rocoso.

Parámetros definidos en la roca que predomina en el sector donde se emplazará el Proyecto La Oveja, de acuerdo a la metodología de Hoek & Brown. Para este análisis se considerará la Brecha Volcánica y Andesita Porfídica, que corresponden a las unidades que se observan en mayor cantidad en el sector del polígono de explotación del proyecto.

La estabilidad de los taludes tiene una importancia fundamental en lo que se refiere a seguridad y rentabilidad de la misma, debiéndose considerar en las etapas iniciales del proyecto. Los factores más importantes que afectan a la seguridad de las operaciones son los siguientes:

-	Caída o deslizamiento de materiales sueltos.

-	Colapso parcial de un banco.

-	Colapso general del talud de la excavación.

El control y eliminación de tales riesgos, implican la adopción de las siguientes medidas:

-	Diseño adecuado de bancos y plataformas para retener los desprendimientos.

-	Determinación y mantenimiento adecuado de taludes generales.

-	Control de voladura en el perímetro de la excavación, de cara a reducir los daños en el macizo remanente.

-	Aplicación de sistema de drenaje de los macizos para reducir los esfuerzos originados por el agua.

-	Banco sistemático y efectivo de materiales colgados.

La repercusión que tienen los taludes de diseño sobre la rentabilidad de la explotación es grande, ya que determina la razón lastre/mineral y por consiguiente los cortes de producción.

La estabilidad de un macizo rocoso depende, básicamente, de su configuración geométrica y sus propiedades físicas, tales como densidad, ángulo de rozamiento y cohesión.

Se debe tener presente que en este análisis no se considera el efecto de las estructuras que podrían estar afectando el pilar, lo que en cierta forma, disminuye el valor de resistencia obtenido según este criterio de análisis.

| Factor | Influencia |
| --- | --- |
| Discontinuidades | - Reducen - Aumentan permeabilidad - Actúan como superficies de drenaje y plan potenciales de rotura. |
| Fallas Geológicas | - Actúan como vías de entrada de agua - Constituyen probables planes de rotura |
| Propiedades de las rocas | - Determinan las fuerzas resistentes que se oponen a la rotura del talud. |
| Hidrogeología | - Modifican C y - Reducen y los n |
| Aceleración sísmica de voladuras y detonación de carga | - Movimientos de terreno - Agrietamiento de las rocas |
| Tensiones Regionales | - Tensiones de campo en los macizos rocosos próximo a los taludes |
| Tiempo | - Condicionan el período de estabilidad de los taludes |

Modos de Rotura en Cielo Abierto

- En el caso de macizos poco coherentes del tipo suelo, las roturas son de tipo circular.

- En los macizos muy fracturados y de manera aleatoria, las superficies de rotura son más complejas.

Los métodos de cálculo de estabilidad de equilibrio límite (basados en la mecánica de sólidos indeformables). Se pueden aplicar para los distintos tipos de rotura indicados.

Factor de Seguridad en la estabilidad de Taludes

El riesgo de colapso de un talud se evalúa en función del llamado coeficiente de seguridad F, que es la relación entre el conjunto de fuerzas resistentes y las desestabilizadores que provocarían la rotura del talud. La selección de un F mayor implica una disminución de riesgo, pero supone en general taludes más extendidos o de menor grado.

Si F = 1 señala la frontera en al cual un talud es, o deja de ser estable. La necesidad de utilizar valores F > 1 surge como consecuencia de los siguientes factores:

- La posible existencia de rasgos geológicos y estructurales adversas que afectarían a la estabilidad del talud y que no han sido detectadas.

- Los posibles errores en los ensayos para caracterizar los materiales del macizo.

- La variabilidad de las propiedades de los materiales presentes.

- La determinación y variabilidad estacional de las presiones de agua en el talud.

- Errores derivados de los supuestos de rotura utilizados.

La experiencia indica que, debido a implicancias económicas, la selección de F próximo a 1, 2 puede ser adecuado para taludes cuya estabilidad no se considera a largo plazo, mientras que, si tales condiciones son críticas o permanentes F debe ser del orden de 1,5.

2

1.5

1

0.5

FS

900.5

60

30

Angulo Talud

H = 4 m

H = 50 m

Control Freático

En la figura se representa un macizo homogéneo en el que  el tipo de rotura no está determinado por las discontinuidades, los valores de F dependen así de la altura de talud y ángulo del mismo.

10

5

2

1

FS

900.5

60

30

Angulo Talud

C = 0

C = 50 kPa  H = 200m  Drenado

C = 1500 kPa

En la figura se representa un macizo fracturado y la estabilidad está controlada por las discontinuidades del macizo.

Métodos de cálculo de estabilidad de Taludes

Rotura plana

Es aquella donde el deslizamiento es a través de una superficie plana, es la más sencilla del tipo de rotura, ocurre cuando se tiene una dirección predominante de fracturación en la roca y bien orientada respecto del talud de o los bancos. Es muy recurrente en formaciones sedimentarias de baja resistencia. En rocas ígneas es bastante apreciable la orientación de planos de debilidad.

El método de análisis contiene las siguientes condiciones:

- Rumbos de talud y plano de deslizamiento deben ser paralelos formando un ángulo máximo de 20º.

- Límites laterales de la masa deslizante han de ofrecer una resistencia al deslizamiento despreciable.

i

β

W

W Cos β

W Sen β

R = CA + Wcos βtg

H

H: Altura del banco

i  : Inclinación

: ángulo de plano para un potencial deslizamiento.

En condiciones de drenaje y sin grieta de tracción, F.S. en

F.S. =     [(C X A) + Wcos  tg .]

W sen

C: Cohesión

A: Superficie del plano de rotura

W: Masa del bloque

:  Ángulo de fricción

Conforme la altura aumenta, la contribución relativa de la cohesión a la resistencia disminuye. Para taludes muy altos, el ángulo de talud estable se aproxima al ángulo de rozamiento  Hock (1970) relacionó la función altura Y con la función del ángulo de talud X, para roturar planas con taludes drenados:

Y = (Y+ H)/ C

X =  2*[(i - )*( - )] 1/2

El análisis tiene como finalidad realizar una interpolación del estudio Geomecánico con la escasa información existente hasta este momento del sector donde se emplaza el Proyecto, ya que, no existen antecedentes Lito-estructurales del sector a explotar, propiedades físico- mecánicas (ensayos para determinar resistencia compresión simple, cohesión, fricción, módulo de deformación, razón de poisson, etc.) y calidad de la roca (RMR).

| Antecedentes |  | Brecha Volcánica |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FS | Estabilidad de Talud (m) | 65º | 60º | 55º |
|  | FS medio | 1,65 | 1,50 | 1,40 |

- El F.S. obtenido para la litología Brecha Volcánica en los posibles pilares esperados para el Proyecto están sobre un F.S. de 1,50 y 1,65

- Se debe tener presente que este análisis solo evaluó la estabilidad de talud en estado in situ.

- Cabe señalar que este análisis es bidimensional y considera sólo cargas verticales, por lo tanto, no incluye cargas diferenciales.

2.4.- RECOMENDACIONES

Se deberán realizar chequeos permanentes a la base de los taludes de los diferentes niveles de producción, con la finalidad de detectar posibles bloques preformados sueltos (no confinados), que hagan perder sección y/o geometría al talud y por ende la capacidad de resistencia de este según condición analizada a la fecha.

Se deberá llevar un avance controlado de las labores de desarrollos, para evitar sobre-excavaciones que disminuyan el puente de separación entre las labores, en caso de presentarse cualquier inestabilidad en el sector, se deberán detener los trabajos.