“PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE MINERALES  FOX”

COMPAÑÍA MINERA HJC CHILE LTDA.

INDICE PROYECTO.

1.	ANTECEDENTES GENERALES PROYECTO PLANTA POCESADORA DE MINERALES.	4

2.	RESUMEN	13

3.	DESCRIPCION DEL PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE MINERAL FOX.	13

3.1.	Nombre y Objetivo del Proyecto.	13

3.2.	Ubicación Geográfica del Proyecto.	14

3.3.	Amparo de Terreno de Proyecto.	15

3.4.	Superficie de Emplazamiento.	16

3.5.	Características Mineralógicas del Mineral a Procesar	16

3.6.	Carta Gantt del Proyecto.	19

3.7.	Organigrama General y Recursos Humanos	19

3.8.	Organigrama Faena Minera	20

4.	SUMINISTRO DEL PROYECTO.	21

4.1.	Suministro de Agua Potable	21

4.2.	Suministro Energía Eléctrica	21

4.3.	Suministro Aceites y Lubricantes	22

4.4.	Suministro Combustibles	22

4.5.	Suministro del Mineral a Procesar en Proyecto Planta Procesadora.	22

5.	DOTACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTALACIONES PROYECTO PLANTA PRCESADORA DE MINERALES FOX.	23

5.1.	Generalidades	23

5.2.	Equipamiento y Maquinarias de Proyecto.	24

5.3.	Equipamiento Planta Procesadora de Minerales.	25

5.4.	Configuración de Planta Procesadora de Minerales.	25

5.5.	Especificaciones Equipos Planta Procesadora de Minerales.	28

5.6.	Acopio de Mineral Mina.	28

5.7.	Acopio de Material de Rechazo.	29

5.8.	Acopio de Producto Final.	29

6.	ETAPAS DEL PROYECTO PLANTA PROCESADORA	29

6.1.	Etapa 1	29

6.2.	Etapa 2	30

6.3.	Etapa 3	30

7.	OPERACIONES UNITARIAS PROYECTO PLANTA.	31

7.1.	Alimentación y Reducción Primaria	31

7.2.	Alimentación y Reducción Secundaria	31

7.3.	Pre concentración	32

7.4.	Concentración.	32

7.5.	Balance de Masa Material a Procesar.	32

8.	PLAN DE PRODUCCION Y OPERACION	33

8.1.	Programa de Producción.	33

9.	BOTADEROS Y ACOPIOS.	39

9.1.	Capacidad Requerida.	39

9.2.	Ubicación del Botadero	40

9.3.	Estándares de Construcción.	40

9.4.	Hidrología del Área.	40

9.5.	Consideraciones Sociales.	41

9.6.	Resumen Parámetros Botaderos de Estériles.	42

10.	INFRAESTRUCTURAS YSERVICIOS.	42

10.1.	Infraestructura e Instalaciones	42

# ANTECEDENTES GENERALES PROYECTO PLANTA POCESADORA DE MINERALES.

| Nombre del Propietario Terreno. | : | Minera e Inmobiliaria Lichi Limitada |
| --- | --- | --- |
| Rut del Propietario | : | 76.578.952-4 |
| Registro de Propiedad |  | Registro de propiedad fojas 4054v, rol N° 2846-2016, Conservador Bienes Raíces de Ovalle. |
| Nombre de la Empresa Productora | : | Compañía Minera HJC Chile Ltda. |
| Rut Empresa | : | 76.361.465-4 |
| Domicilio legal | : | Camino Los Peñones 1245, Casa 11 Ovalle |
| Representante Legal | : | Jorge Alfaro Pereira |
| Rut Representante Legal | : | 8.760.780-1 |
| Teléfono Empresa | : | 954151424 |
| Correo Electrónico |  | Jorgepatricio.alfaro@yahoo.es |
| Razón Social | : | Explotación de Minas y Procesamiento de Minerales |
| Nombre Proyecto. | : | Proyecto Planta Procesadora Minerales de Hierro Fox |
| Nombre Administrador de Faena | : | Marcos Pareja Bruna |
| Rut Administrador de Faena | : | 12.598.588-2 |
| Teléfono Administrador de Faena | : | 988276852 |
| Datos Asesor Proyecto de Explotación. | : | Marcos Pareja Bruna, Rut: 12.598.588-2, Ingeniero Civil Industrial de Minas, m_pareja_b@hotmail.com. |
| Ubicación del Proyecto. | : | El Proyecto esta ubicado en la IV Región de Coquimbo, sector Cerros de Infiernillo, a 15 kilómetros al Sur de Ovalle, ruta hacia Punitaqui (D-605). |
| Coordenadas donde se emplaza el proyecto, DATUM: Provisorio Sudamericano La Canoa 1956, Elipsoide Internacional de Referencia, 1924, Huso 19. |  | Vértice; Norte; Este. V 1; 6.598.781; 284.751. V 2; 6.598.800; 284.851. V 3; 6.598.581; 284.790. V 4; 6.598.600; 284.890. |
| Altitud Media (m.s.n.m.) |  | 310 |
| Superficie del Emplazamiento |  | 2 Há, Aproximadamente |
| Contrato de Arriendo | : | Se adjunta con Proyecto. |
| Certificado de Dominio Vigente de la Propiedad | : | Se adjunta con Proyecto. |
| Ubicación Instalaciones y Servicios. |  | Norte; Este. 6.598.630; 284.459. 6.598.630; 284.881. 6.598.610; 284.881. 6.598.610; 284.759. |
| Ubicación Planta Procesadora de Mineral. |  | Norte; Este. 6.598.698; 284.791. 6.598.698; 284.824. 6.598.644; 284.824. 6.598.644; 284.791. |
| Ubicación Acopio mineral mina. |  | Norte; Este. 6.598.644; 284.791. 6.598.644; 284.811. 6.598.624; 284.811. 6.598.624; 284.791. |
| Ubicación Acopio material de rechazo. |  | Norte; Este. 6.598.776; 284.757. 6.598.782; 284.787. 6.598.733; 284.796. 6.598.727; 284.767. |
| Ubicación Acopio Mineral “Producto Final” | : | Norte; Este. 6.598.756; 284.821. 6.598.764; 284.850. 6.598.706; 284.865. 6.598.698; 284.836. |
| Procedencia Especie Mineral a Procesar | : | Mineral de Óxidos de Hierro, principalmente magnetita. Proveniente del Proyecto de Explotación Chaco 1 al 4. |
| Método de Procedimiento | : | El método que utilizará el proyecto es el proceso metalúrgico de Concentración Magnética. |
| Cantidad de mineral a Procesar. | : | Se espera procesar 4.900 toneladas de material. |
| Ritmo de Producción de Mineral por Mes. (producción) | : | Se espera una producción mensual de 4.500 toneladas mensuales, de Producto Final (concentrado de hierro). |
| Cantidad de material de Rechazo | : | La cantidad de material de rechazo que se espera de 400 toneladas mensuales. |
| Destino de Mineral Procesado | : | El mineral concentrado o producto final se trasladará para su venta al Exterior. |
| Vida útil del Proyecto | : | La vida útil es de 60 meses (5 años). Considera etapas de construcción, montaje, operación y cierre de la faena minera. |
| Dotación de Personal y Sistema de Turnos |  | Se trabajará con 8 personas, en turnos de 5 días trabajados por 2 días descansados. |
| Personal | : | 01 Administrador de Faena 01 Jefe Turno 02 Operador Mantenedor Planta 02 Ayudante Operador Mantenedor 01 Operador Cargador Frontal. 01 Operador de Camión. 01 Prevencionista de Riesgos (Part Time). |
| Equipos Planta Procesadora | : | 01 Buzón de Alimentación. 01 Alimentador 01 Chancador primario Mandíbulas PE 500X750. 01 Cinta material chancado primario. 01 Harnero vibratorio 3YK-1548 20HP/15KW 01 Chancador cono secundario estándar PYB 900 75HP/55KW. 01 Cinta material chancador secundario 01 Cinta descarga de harnero. 01 Tambor magnético. 01 Tambor concentrador (7.5HP/5KW I.) 01 Cinta transportadora de rechazo 32"X10m. 20HP/15KW 01 Cinta transportadora producto terminado 32"X15m. 20HP/15KW |
| Instalaciones y Equipos Auxiliares. |  | 01 Cargador Frontal. 01 Camión. 01 Camioneta de Servicios. 01 Grupo Generador. 01 Sector de Botaderos. 01 Sector de acopio mineral mina. 01 Sector de acopio de producto final (concentrado). 01 Sector de instalaciones y servicios 01 Taller para reparaciones menores. 01 Bodega de insumos planta y repuestos. |
| Secuencia de Construcción, Montaje y Operación Planta Procesadora. | : | ETAPA 1: En esta etapa se considera la preparación del sector en donde se instalará la Planta, por lo cual se realizarán labores de limpieza de material, movimientos de tierra, trabajos de nivelación de terrenos, como también labores de obras civiles y construcción de plataformas. ETAPA 2: En esta etapa se realizará la construcción, montaje de la Planta Procesadora de Mineral. ETAPA 3: En esta etapa se considera la operación y desarrollo del Proyecto Planta Procesadora de Mineral Fox. |
| Operaciones Unitarias | : | Durante la etapa de operación, cuya duración estimada será de 5 años, las principales actividades asociadas a la etapa de operación del sector de planta serán: Alimentación y Reducción Primaria El mineral con una granulometría máxima de seis pulgadas será ingresado a sector desde acopio mineral mina, en donde un cargador frontal alimentará con material grueso un buzón de alimentación, este material pasara a un alimentador de chancador primario de mandíbulas con especificaciones PE 500X750, en donde el producto reducido de tamaño, se desplazará por cinta transportadora hacia un harnero con especificación 3YK-1548 20HP/15KW el cual alimentara a un chancador de cono secundario. Alimentación y Reducción Secundaria En esta etapa, se alimentará el chancador de cono PYB-900 secundario, con material proveniente del harnero vibratorio, cuyo producto triturado a 19 mm se desplazará por cinta hacia tambor magnético, en donde se separará el material en dos fracciones una fracción será de mineral pre concentrado, mientras que la otra fracción será de material estéril o de rechazo. El material de rechazado se desplazará por cinta fuera del circuito, el cual se acopiará en sector de botaderos o acopio de rechazo. El material que llega al harnero vibratorio alimentará al chancador de cono secundario, además el material que por su tamaño de partícula pasará directo por cinta transportadora hacia tambor magnético, en donde el material se separará en dos fracciones mineral y estéril. Pre concentración Desde harnero vibratorio y chancador secundario el material se desplazará por sus respectivas cintas transportadoras hasta tambor magnético, en donde se separará el material en dos fracciones una fracción será de mineral pre concentrado, mientras que la otra fracción será de material estéril o de rechazo. El material pre concentrado seguirá hacia tambor concentrador. Concentración. Desde tambor magnético, el mineral pasa hacia el tambor concentrador, cuya configuración es de 7.5HP/5KW, el mineral concentrado o magnético pasará a cinta transportadora configurado como producto final, el cual es transportado y acopiado en acopio de mineral concentrado o cancha de stock final. El material no magnético, será evacuado del proceso mediante equipo de carguío, y será trasladado a los botaderos de estéril. |
| Control esquemático o topográfico del desarrollo de la planta. | : | En el Proyecto se presenta o adjunta plano topográfico con la ubicación física de los sectores de planta, acopio mineral mina, botaderos y acopios mineral (producto final). |
| Material estéril | : | Se estima que para los primeros meses de desarrollo y operación, se extraerán entre 400 a 500 toneladas de material estéril mensual. |
| Ley Concentrado de Hierro. | : | La ley mineral que se espera es de 60 a 62 % Fe aproximadamente. |
| Sistema eléctrico | : | Se utilizará energía eléctrica en sector de planta de chancado generada por grupos generadores autógenos. |
| Vehículo de traslado en caso de emergencia | : | Se cuenta en faena con una camioneta doble cabina adecuado para el traslado en caso de emergencia. |
| Sistema de comunicación en casos de emergencia. | : | El personal cuenta con teléfonos celulares para dar aviso al supervisor a cargo en caso de emergencia y luego llamar al exterior de la faena. |
| Encargado en prevención de riesgos. | : | En faena se contará con personal Prevencionista de Riesgos. (part time) |
| Supervisión técnica | : | A cargo de Ingeniero en Minas, supervisor de la faena. |
| Carta Gantt de actividades aplicación en faena | : | Se adjunta carta Gantt de actividades del Proyecto. |
| Control de ingreso al interior de la mina | : | Para el control de ingreso existirá en faena una garita de control de ingreso. |
| Existencia de instalaciones | : | En faena contará con instalaciones de oficinas, bodegas y servicios varios. |
| Manejo de combustible y lubricantes | : | En faena se contará con un taller para el manejo de combustible y lubricantes |
| Estándares de control para la seguridad en los sistemas procedimientos de trabajo seguro. | : | Para los controles existen registros de reporte tanto de operación como de producción de la planta, existirá un programa de riego de caminos para el tránsito de camiones de transporte de material. Además los trabajadores contaran con registro de entrega de implementos de protección personal acordes al trabajo o labor que realizaran. |
| Programa de Prevención de Riesgos | : | Existirá en la faena minera de la empresa un programa de prevención de riesgos. |

| Cargo | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Representante Legal | Jorge Alfaro Pereira |  |
| Ingeniero Asesor de Proyecto Ingeniero Civil Industrial de Minas | Marcos Pareja Bruna. |  |

# RESUMEN

Los antecedentes que se presenta en este documento, tienen por objeto dar a conocer las especificaciones técnicas y operacionales del Proyecto Planta Procesadora de Mineral Fox, la cual procesará y concentrará Óxidos de Hierro.

Se exponen los antecedentes generales, indicando las características específicas del proyecto en cuestión.

Además se realiza una descripción de los procesos productivos, que se desarrollará y aplicará en el proyecto, por lo cual se confecciona el diseño de la planta, designando las operaciones unitarias involucradas con sus parámetros definidos y acotados. Por consiguiente se definen las etapas o fases de las operaciones, que lleva adjunto un programa de producción.

# DESCRIPCION DEL PROYECTO PLANTA PROCESADORA DE MINERAL FOX.

## Nombre y Objetivo del Proyecto.

El Proyecto denominado “Proyecto Planta Procesadora de Mineral Fox”, de Compañía Minera HJC Chile Limitada, es una planta de procesamiento de mineral de hierro ubicado en el sector Cerro de Infiernillo, ubicado en la IV Región de Coquimbo.

El objetivo es la instalación, construcción y operación de planta procesadora de minerales de hierro, permitiendo procesar mineral fresco proveniente de Proyecto Chaco 1 al 4, el cual contiene resolución aprobatoria por el Servicio Nacional de Geología y Minería.

Se contempla alcanzar una tasa de producción de concentrados de mineral de hierro del orden de las 4.500 toneladas/mes, con una ley de hierro de un 60% a 62%.

La vida útil del proyecto es de 60 meses (5 años), considerando las  etapas de montaje, construcción, operación y cierre del proyecto.

Toda la operación del proyecto se realizará bajo procedimientos estándares en cada una de las operaciones unitarias, bajo la supervisión técnica y profesional de personal calificado. Además, se garantiza el cumplimiento de los requisitos solicitados por el Servicio Nacional de Minería y Geología (SERNAGEOMIN), el Servicio Nacional de Salud (SNS), Dirección del Trabajo y el Servicio de Evaluación Ambiental.

## Ubicación Geográfica del Proyecto.

El Proyecto se ubica en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, Comuna de Ovalle, sector Cerros de Infiernillo, a 15 kilómetros al sur de Ovalle.

El acceso se realizará desde la ciudad de Ovalle,  a través de la Ruta D-605 que une esta comuna  con  la comuna de Punitaqui, en dirección sur recorriendo unos 12 Km, luego se gira hacia el oeste tomando un camino ripiado recorriendo aproximadamente 3 Km, que conduce a las instalaciones de la faena.

Figura N° 1: Ubicación de Planta Procesadora.

## Amparo de Terreno de Proyecto.

El proyecto se encuentra amparado en un terreno de propiedad de Minera e Inmobiliaria Lichi Limitada, representada por la señora Shu-Hua Chen Hung  RUT: 21.218.504-3, inscrito en el Registro de Propiedad a fojas 4054v, Número 2846-2016, dado en arriendo a la empresa Compañía Minera HJC Chile Limitada, representada por el señor Jorge Alfaro Pereira, RUT: 8.760.780-1.

## Superficie de Emplazamiento.

El área de emplazamiento del Proyecto (área de influencia directa) comprende una superficie del orden de 2 hectáreas aproximadamente. Específicamente, corresponden a los sectores de: Acopio de Mineral Mina, Ubicación Planta Procesamiento, Botaderos y Acopios de Mineral (Producto Final).

La configuración del emplazamiento se determina por las coordenadas UTM que se indican en la siguiente tabla. DATUM Provisorio Sudamericano La Canoa 1956, Elipsoide Internacional de Referencia, 1924, Huso 19.

| Norte | Este |
| --- | --- |
| 6.598.781 | 284.751 |
| 6.598.800 | 284.851 |
| 6.598.581 | 284.790 |
| 6.598.600 | 284.890 |

Tabla N°1: Coordenadas terreno de emplazamiento planta procesadora de minerales.

## Características Mineralógicas del Mineral a Procesar

El Proyecto procesará minerales frescos del Proyecto Explotación Chaco 1 al 4, el que se emplaza sobre la Franja Ferrífera de Chile que se extiende desde los  26ºS y 32ºS, e incluye unos 50 yacimientos de hierro, entre los que se encuentra El Romeral y El Tofo.

Esta franja se encuentra asociada a la gran Zona de Falla de Atacama.

Las características mineralógicas de este sector corresponden, en general, a una mezcla de hematita-martita-magnetita y ganga actinolítica-apatítica, presentando una roca madre compuesta por andesitas neocomienses e intrusiones dioriticas. Por su parte, gran parte de las dioritas asociadas a la mineralización de hierro presentan modificaciones petrológicas y geoquímicas, que se constituyen por cuatro facies cuya composición química se presenta en la siguiente tabla:

| Facie Compuesto | Facies I | Facies II | Facies III | Facies IV | Facies V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 52,56 | 53,89 | 58,46 | 67,00 | 73,45 |
| TiO2 | 0,85 | 0,86 | 0,91 | 0,81 | 0,35 |
| Al2O3 | 18,75 | 17,68 | 17,15 | 16,75 | 15,78 |
| FeOt | 7,86 | 5,00 | 3,97 | 2,03 | 0,64 |
| MnO | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
| MgO | 4,72 | 4,53 | 3,31 | 0,95 | 0,13 |
| CaO | 8,26 | 10,11 | 9,27 | 5,07 | 0,88 |
| Na2O | 3,22 | 4,38 | 4,65 | 4,85 | 5,57 |
| K2O | 1,09 | 0,77 | 0,62 | 0,60 | 0,96 |
| P2O5 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,03 |

Tabla 2. Composición química de Facies Franja Ferrífera

Fuente: Intrusiones Dioríticas y Mineralización de Hierro en Chile. Jean-Jacques Ménard, Mina de hierro El Romeral, La Serena.

- Inexistencia de Drenaje Ácido.

Considerando los elementos químicos que constituyen estas facies se puede apreciar la ausencia de pirita Pirita (FeS2) y Calcopirita (CuFeS2), principales precursores de la generación de drenaje ácido. Cabe señalar que en estas Facies se presenta una concentración no menor de compuestos alcalinos como cal (CaO), compuesto que tiene la facultad de actuar como solución tampón frente a condiciones de acidez. Además, el mineral se encuentra en estado oxidado, por lo que no reacciona frente a condiciones ambientales que se configuran y puedan generar drenaje ácido.

En la siguiente figura se presenta la reacción química y las condiciones del entorno  necesarias para la generación de Drenaje Ácido de Rocas.

Figura 2: Generación de drenaje acido de roca a partir de Pirita (FeS2)

En consecuencia, es posible afirmar que las condiciones mineralógicas del área de emplazamiento del proyecto no representan riesgos, desde la perspectiva que no generarán Drenaje Ácido de Rocas.

## Carta Gantt del Proyecto.

El proyecto considera 3 meses para la etapa de construcción, montaje e instalación , para la etapa de operación y producción de la planta se consideran 53 meses. Además considera una etapa de plan de cierre de la planta.

Figura N° 3: Carta Gantt de Procesos de Proyecto.

## Organigrama General y Recursos Humanos

En este proyecto trabajará personal propio, la jornada de trabajo será según régimen 5x2. En el día se trabajará un turno de 12,00 horas, con una hora de colación no imputable a la jornada de trabajo.

En resumen, la mano de obra requerida será de 8 trabajadores en la etapa de operación y explotación.

Para el proyecto la empresa deberá tener un Administrador, encargado de los controles de la faena minera, responsable de las operaciones de la planta procesadora de minerales.

Con el propósito que la mina  pueda llevar en una forma adecuada su gestión, y que todos los trabajos necesarios se realicen en la forma más eficaz y expedita posible, se hace necesario contar con personal calificado tanto en la administración como en la operación de la planta.

| SISTEMA DE TRABAJO | H.ENTRADA | H.COLACION | H.SALIDA | DIAS TRABAJ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA 5 X 2 | 08:00 A 13:00 | 13:00 A 14:00 | 14:00 A 20:00 | 5 DIAS |

Tabla N°3: Horario de los  Sistemas de Turnos.

Las operaciones mineras son continuas, por lo cual existe un sistema de turnos adecuado, con el personal suficiente.

## Organigrama Faena Minera

La faena minera constará con el siguiente personal, ordenado con su respectivo organigrama:

- 01 Administrador de Faena

- 01 Jefe Turno (Capataz)

- 02 Operador Mantenedor Planta

- 02 Ayudante Operador Mantenedor

- 02 Operador Cargador Frontal.

- 01 Prevencionista de Riesgos (Part Time).

AMINISTRADOR DE FAENA

ASESOR PREVENCION RIESGOS

JEFE DE TURNO PLANTA

AYUDANTE OPERADOR PLANTA

CONDUCTOR CAMION

OPERADOR PLANTA PROCESADORA

OPERADOR

CARGADOR

Figura N° 4: Organigrama Proyecto Planta Procesadora de Minerales.

# SUMINISTRO DEL PROYECTO.

## Suministro de Agua Potable

El agua potable requerida para el abastecimiento de las oficinas y servicios será transportada  a las instalaciones  en camión aljibe, para su almacenamiento en 1 estanque de 3.000 litros.

## Suministro Energía Eléctrica

Este proyecto considera de energía eléctrica generada por grupos generadores, para el sector de Planta Procesadora de minerales.

Además para el periodo de producción se dispondrá de energía eléctrica para el área de instalaciones y equipamiento proporcionado por un grupo generador electrógeno con capacidad suficiente para suministrar las instalaciones.

## Suministro Aceites y Lubricantes

Durante la etapa de operación se contará con un patio de aceites conforme a las regulaciones vigentes, donde se almacenará aceites y lubricante suficiente para el funcionamiento correcto de las operaciones.

## Suministro Combustibles

El suministro de combustibles será contratado a una empresa distribuidora especialista en esta materia, debidamente inscrita en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

## Suministro del Mineral a Procesar en Proyecto Planta Procesadora.

La procedencia del mineral a procesar en el proyecto Planta de Procesadora de Minerales Fox, será del proyecto:

- Proyecto de Explotación Chaco 1 al 4, el cual cuenta con Resolución Aprobatoria del Servicio Nacional de Geología y Minería, la cual es Resolución Exenta N° 0193/2016 del 09 de Febrero del 2016, (Se adjunta en documento anexo).

- La capacidad de extracción del Proyecto de Explotación Chaco 1 al 4,  es de 4.900 toneladas mensuales, según resolución aprobatoria.

- Se indica la ubicación del Proyecto Explotación Chaco 1 al 4, coordenadas UTM.

El punto ubicación del Proyecto de Explotación es: N: 6.598.837, E: 284.809, C: 350.

# DOTACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTALACIONES PROYECTO PLANTA PRCESADORA DE MINERALES FOX.

## Generalidades

La selección de equipos se basa en un análisis técnico- económico, para lo cual se debe contar con información adecuada desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Esta información es obtenida por lo general a través de cotizaciones cursadas de proveedores de la minería y por una serie de datos técnicos que son requeridos para la faena que se tiene en particular.

Los factores que tienen mayor relevancia en la decisión de selección del equipo son:

- Dimensiones de acuerdo al diseño de las labores.

- Cumplimiento de los rendimientos establecidos.

- Precio y costos.

- Asistencia y capacitación del personal.

- Asistencia técnica.

- Abastecimiento expedito de repuestos.

- Acondicionamiento al lugar de trabajo (altura, clima)

Para la selección final se deben armonizar todos los parámetros citados anteriormente y además otros como prestigio (calidad), seriedad, presencia en la región de la marca seleccionada, y en especial se debe tratar de seleccionar equipos de una misma marca para evitar el problema de diversidad de repuestos.

## Equipamiento y Maquinarias de Proyecto.

- Cargador Frontal.

La faena minera cuenta con una máquina cargador frontal, para la alimentación de material a la planta, limpieza de sectores aledaños, además se utilizará de apoyo para evacuar el material de los conos, tanto de mineral como de material de rechazo.

- Camión de Transporte de Mineral.

Camión para transporte de material a canchas de acopio sector planta  y/o botadero, con  capacidad de 25 toneladas.

- Camioneta de servicios

Camioneta de servicios y traslado de personal, es un vehículo doble cabina, además de doble tracción con capacidad para cuatro personas.

- Grupo Generador.

Para la generación de energía eléctrica del proyecto planta,  la empresa posee un grupo electrógeno autógeno, con capacidad de 175 KVA.

## Equipamiento Planta Procesadora de Minerales.

La empresa cuenta con planta procesadora de minerales, las cual tienes las siguientes componentes:

- 01 Buzón de Alimentación.

- 01 Alimentador

- 01 Chancador primario Mandíbulas PE 500X750.

- 01 Cinta material chancado primario.

- 01 Harnero vibratorio 3YK-1548 20HP/15KW

- 01 Chancador cono secundario estándar PYB 900 75HP/55KW.

- 01 Cinta material chancador secundario

- 01 Cinta descarga de harnero.

- 01 Tambor magnético.

- 01 Tambor concentrador (7.5HP/5KW I.)

- 01 Cinta transportadora de rechazo 32"X10m. 20HP/15KW

- 01 Cinta transportadora producto terminado 32"X15m. 20HP/15KW

## Configuración de Planta Procesadora de Minerales.

El proyecto planta contiene equipamiento, como chancadores, harnero, cintas transportadoras, tambores magnéticos y concentrador, los cuales para un normal y adecuado funcionamiento, deben tener una configuración idónea, por lo cual se presenta Layaut de la planta. El área en donde se emplazará la planta es de 1790 m2.

Figura N° 5: Muestra Layaut (planta) Proyecto Planta Procesadora de Minerales.

Figura N° 6: Muestra Layaut (perfil) Proyecto Planta Procesadora de Minerales.

## Especificaciones Equipos Planta Procesadora de Minerales.

Las especificaciones técnicas de los equipos que componen la planta procesadora de minerales, además de sus capacidades como también sus dimensiones se encuentran detalladas en la siguiente figura (figura 6).

Figura N° 7: Muestra especificaciones Equipos de Proyecto Planta Procesadora de Minerales.

## Acopio de Mineral Mina.

El proyecto contempla un sector de acopio de mineral mina, el cual está ubicado a unos 20 metros del sector de la planta, el acopio tiene una capacidad de almacenamiento de 180 toneladas día, las dimensiones del acopio son: ancho 20 metros, largo 20 metros, conformando un área de 400 m2.

## Acopio de Material de Rechazo.

El proyecto contempla un sector de acopio de material de rechazo, el cual es temporal, ya que la disposición definitiva será en botadero, el acopio estará ubicado a unos 60 metros de sector de  cinta de material de rechazo. El acopio tiene una capacidad de almacenamiento de 30 toneladas día, las dimensiones del acopio son: ancho 30 metros, largo 50 metros, conformando un área de 1500 m2.

El material de rechazo producto del proceso productivo del proyecto planta será depositado en forma “torta”, aculando 400 toneladas mes aproximadamente, este material será comercializado como material de relleno a empresas dedicadas al rubro de la construcción como también a empresa dedicadas a la construcción de caminos y carreteras.

## Acopio de Producto Final.

El proyecto contempla un sector de acopio de producto final, el cual es temporal, el acopio estará ubicado a unos 50 metros de sector de  cinta de producto final. El acopio tiene una capacidad de almacenamiento de 150 toneladas día, las dimensiones del acopio son: ancho 30 metros, largo 60 metros. conformando un área de 1800 m2.

# ETAPAS DEL PROYECTO PLANTA PROCESADORA

# Etapa 1

- Corresponde a preparación de terreno, escarpes, formación de plataformas, inicio de fundaciones y de fabricación de las estructuras de planta.

- Por lo cual se realizarán labores de limpieza de material, movimientos de tierra, trabajos de nivelación de terrenos

- Habilitación de caminos de acceso y mejoramiento de vías de tránsito para vehículos livianos y pesados.

- Se realizaran todas las obras o labores civiles en el emplazamiento de la planta.

# Etapa 2

- En esta etapa se realizará la construcción y montaje de la Planta Procesadora de Mineral.

- Se realizarán las instalaciones eléctricas de la planta.

- Se construirá el acopio de mineral proveniente de la mina.

- Se construirá el botadero y acopio de mineral del producto final.

# Etapa 3

- La etapa de construcción concluirá con la instalación de toda la infraestructura requerida por el proyecto y el inicio de las primeras pruebas de operación y puesta en marcha.

- Se considera la operación y producción de la planta procesadora de minerales.

# OPERACIONES UNITARIAS PROYECTO PLANTA.

Durante la etapa de operación, cuya duración estimada será de 5 años, las principales actividades asociadas a la etapa de operación del sector de planta serán:

## Alimentación y Reducción Primaria

El mineral con una granulometría máxima de seis pulgadas será ingresado a sector desde acopio mineral mina, en donde un cargador frontal alimentará con material grueso un buzón de alimentación, este material pasara a un alimentador de  chancador primario de mandíbulas con especificaciones PE 500X750, en donde el producto reducido de tamaño,  se desplazará por cinta transportadora hacia un harnero con especificación 3YK-1548 20HP/15KW  el cual alimentara a un chancador de cono secundario.

## Alimentación y Reducción Secundaria

En esta etapa, se alimentará el chancador de cono PYB-900 secundario, con material proveniente del harnero vibratorio, cuyo producto triturado a 19 mm se desplazará por cinta hacia tambor magnético, en donde se separará el material en dos fracciones una fracción será de mineral pre concentrado, mientras que la otra fracción será de material estéril o de rechazo.

El material de rechazado se desplazará por cinta fuera del circuito, el cual se acopiará en sector de botaderos o acopio de rechazo.

El material que llega al harnero vibratorio alimentará al chancador de cono secundario, además el material que por su tamaño de partícula pasará directo por cinta transportadora hacia tambor magnético, en donde el material se separará en dos fracciones mineral y estéril.

## Pre concentración

Desde harnero vibratorio y chancador secundario el material se desplazará por sus respectivas cintas transportadoras hasta tambor magnético,  en donde se separará el material en dos fracciones una fracción será de mineral pre concentrado, mientras que la otra fracción será de material estéril o de rechazo. El material pre concentrado seguirá hacia tambor concentrador.

## Concentración.

Desde tambor magnético, el mineral pasa hacia el tambor concentrador, cuya configuración es de 7.5HP/5KW, el mineral concentrado o magnético pasará a cinta transportadora configurado como producto final, el cual es transportado y acopiado en acopio de mineral concentrado o cancha de stock final. El material no magnético, será evacuado del proceso mediante equipo de carguío, y  será trasladado a los botaderos de estéril.

## Balance de Masa Material a Procesar.

El mineral que ingresará a la planta, proviene del Proyecto de Explotación Chaco 1 al 4.

Se han realizado pruebas de densidades el mineral de arranque las cuales han dado resultados de aproximadamente 60% a 62% de contenido de magnetita (óxido de hierro).

En cuanto al balance de masa ingresaran a la planta, según proyecto 4.900 toneladas de mineral de hierro, de las cuales después del proceso productivo 4.500 serán mineral concentrado de hierro con una ley de concentración de 62%.

El material de rechazo será aproximadamente de 400 toneladas las cuales serán depositas en botadero, se indica además que este material también contendrá mineral de hierro como hematita.

# PLAN DE PRODUCCION Y OPERACION

Una vez que las etapas de la planta procesadora están diseñadas, evaluadas y puestas en operación, se puede determinar el movimiento de material necesario para proporcionar un suministro continuo de mineral y ley uniforme, por lo cual, se fija un ritmo de producción  (mensual o anual).

Además se hace necesario utilizar personal calificado, en conjunto con las maquinarias adecuadas,  para llegar a formular un plan de general del proyecto.

La explotación y producción se realiza en tres etapas o fases:

## Programa de Producción.

El programa de producción está basado en el diseño de la planta, con alcance al mediano plazo, por lo cual se realiza o planifica un plan  de producción mineral esperado para estos 53 periodos se ha planificado.

El programa de producción para 53 periodos  tiene la siguiente distribución:

| ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINERAL DE MINA (TON) |  |  |  | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| PRODUCCION DE CONCENTRADO (TON) |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| MATERIAL ESTERIL (TON) |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| LEY MINERAL CONCENTRADO (%) |  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| TOTAL MINERAL CONCENTRADO (TON) |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |

Tabla N°4: Programa de Producción Año 1.

| ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINERAL DE MINA (TON) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| PRODUCCION DE CONCENTRADO (TON) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| MATERIAL ESTERIL (TON) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| LEY MINERAL CONCENTRADO (%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| TOTAL MINERAL CONCENTRADO (TON) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |

Tabla N°5: Programa de Producción Año 2.

| ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINERAL DE MINA (TON) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| PRODUCCION DE CONCENTRADO (TON) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| MATERIAL ESTERIL (TON) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| LEY MINERAL CONCENTRADO (%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| TOTAL MINERAL CONCENTRADO (TON) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |

Tabla N°6: Programa de Producción Año 3.

| ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINERAL DE MINA (TON) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| PRODUCCION DE CONCENTRADO (TON) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| MATERIAL ESTERIL (TON) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| LEY MINERAL CONCENTRADO (%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| TOTAL MINERAL CONCENTRADO (TON) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |

Tabla N°7: Programa de Producción Año 4.

| ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINERAL DE MINA (TON) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |  |  |  |  |
| PRODUCCION DE CONCENTRADO (TON) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
| MATERIAL ESTERIL (TON) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| LEY MINERAL CONCENTRADO (%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |  |  |  |
| TOTAL MINERAL CONCENTRADO (TON) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |

Tabla N°8: Programa de Producción Año 5.

| ITEM | TOTALES |
| --- | --- |
| MINERAL DE MINA (TON) | 259.700 |
| PRODUCCION DE CONCENTRADO (TON) | 238.500 |
| MATERIAL ESTERIL (TON) | 21.200 |
| LEY MINERAL CONCENTRADO (%) | 62 |
| TOTAL MINERAL CONCENTRADO (TON) | 238.500 |

Tabla N° 9: Totales Programa al año 5.

# BOTADEROS Y ACOPIOS.

## Capacidad Requerida.

Es uno de los factores más importantes a considerar en el diseño y construcción de un botadero de manera que el área escogida tenga la capacidad total requerida para el depósito de materiales a lo largo del tiempo

| TONELAJE | DENSIDAD | VOLUMEN (M3) |
| --- | --- | --- |
| 21.200 | 3,2 | 6.625 |

Tabla N° 10: Resumen Material a botadero

Como se muestra en la tabla, considerando  una densidad del material esponjada de 3,2 (ton/m3), lo que arroja una necesidad de volumen para el botadero de 6.625 m3. Este volumen de material estéril será depositado en el periodo de 53, a un ritmo de 400 toneladas mensuales.

El material de rechazo producto del proceso productivo del proyecto planta será depositado en forma “torta”, aculando 400 toneladas mes aproximadamente, este material será comercializado como material de relleno a empresas dedicadas al rubro de la construcción como también a empresa dedicadas a la construcción de caminos y carreteras.

## Ubicación del Botadero

Dentro de las prioridades en la elección de la planificación y diseño de botadero se encuentra la ubicación de este, en este caso se considera tanto los perfiles de transporte como la influencia de la sobre o material estéril, bajo lo cual se estima como la mejor ubicación el sector Nor-Oeste,  a una distancia media de 60 metros aproximadamente (horizontal).

## Estándares de Construcción.

Los tipos de botaderos se clasifican básicamente por la forma de llenado, según lo cual en este proyecto se utilizaran dependiendo de la fase en que se encuentre el botadero distinto métodos de llenado.

Es importante destacar que por la granulometría del material estéril no es conveniente contar con una base estabilizada que cubra el área  para el sustento del botadero. En esta fase se utilizará el método de piso o terraza, según la topografía no serían necesarios mayores trabajos de servicio.

## Hidrología del Área.

En la pertenencia correspondiente al yacimiento no existen cauces de aguas naturales ni artificiales. Sólo existe una red de drenaje secundario de la Depresión Central (Intermedia), compuesta por una quebrada de drenajes. Las precipitaciones son escasas, procediendo, en el caso de producirse, de algunos temporales esporádicos de carácter ciclónico ocurriendo esto aproximadamente cada 1 año.

## Consideraciones Sociales.

Se refieren al cuidado y mantención del medio ambiente, antes, durante y después de la colocación del material en el botadero, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Seguridad: El botadero de material estéril permanecerá en el lugar una vez terminada la explotación, es por ello, que se adoptarán todas las medidas para asegurar su estabilidad en el tiempo.

- Ubicación: La ubicación del botadero de material estéril no provocará deterioros en cauces fluviales, ya que el área de influencias no existen. Además, no producirá derrames que puedan generar daños a sectores poblados y obras civiles, como caminos, tendidos eléctricos, etc.

- Impacto ambiental: El emplazamiento del botadero de estéril no provocará cambios en:

- Contaminación de aguas.

- Desvío de cauces.

- Daño a flora local.

- Daño a la fauna local.

- Daño a la salud física de las personas.

La polución de material particulado en el sector de botadero, será mitigado mediante el regadío periódico de éste.

## Resumen Parámetros Botaderos de Estériles.

| PARAMETROS TECNICOS |  |
| --- | --- |
| Largo | 50 m. |
| Ancho | 30 m. |
| Alto | 4,41 m. |
| Área de emplazamiento | 1.500 m2 |
| Volumen Total | 6625 m3 |
| Angulo de Talud | 35° |

# INFRAESTRUCTURAS YSERVICIOS.

## Infraestructura e Instalaciones

En la infraestructura externa considera una serie de instalaciones destinadas a dar refugio, confort, suministros y establecer condiciones apropiadas de trabajo al personal de turno correspondiente, para obtener un óptimo desempeño de las labores.

La infraestructura  consolidada con que  cuenta, es la siguiente:

- Instalación de oficinas, sector de servicios e instalaciones varias

La  empresa cuenta con instalaciones debidamente equipadas, los cuales se destinaran para, oficinas administrativas, baños, duchas, etc. En conjunto con estas instalaciones se equipara un taller con pañol de mantenimiento de maquinarias y elementos de trabajo.

Figura N° 8: Vista de perfil de modelo de instalaciones.

Figura N° 9: Vista lateral y planta de modelo de instalaciones.

- Servicios higiénicos y duchas.

La instalación destinada a los servicios higiénicos abarca un área de 30 m2, y está provista de:

- 2 duchas

- 2 lavamanos

- 2 W.C.

El agua será conducida desde el estanque hasta las dependencias de, casino, Servicios Higiénicos y Lavandería.

- Estanque de Agua.

El abastecimiento de agua, se realizará mediante 1 estanque, el cual es transportado al complejo por un camión aljibe (fletero) cada semana.

El agua será conducida desde el estanque hasta las dependencias de, Servicios Higiénicos y Oficinas.

- Sector de pañol.

Para el proyecto se presupuesta un sector en donde se instalara un pequeño pañol, para la reparación y lubricación de equipos.

- Sector de bodega.

Junto con el pañol, se instalará una bodega de suministros, que permitirá la correcta ejecución de los trabajos.

ANEXO 1

PLANOS UBICACIÓN DEL PROYECTO

ANEXO 2

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

ANEXO 3

CERTIFICADO DOMINIO

ANEXO 4

CARTA GANTT ACTIVIDADES.

ANEXO 5

PLANO PLANTA PROCESAMIENTO DE MINERAL.

ANEXO 6

PROGRAMA DE PREVENCION, PROCEDIMIENTOS

ANEXO 6

PROGRAMA PREVENTIVO,  PROCEDIMIENTOS.