Sagrada Familia, 13 Junio 2016

Señores
Superintendencia del Medio Ambiente.

Ref.: Entrega de documentación pendiente según solicitud del Acta SMA de la fiscalización del día 8 de junio 2017

En relación al acta de fiscalización  del SMA del día 8 de junio 2017 me refiero a los puntos requeridos y se adjunta documentación requerida que se detalla a continuación:

- Actualmente en la bodega de vinos RyR wines se procesan 62.000.000 de kg uva al año produciendo 41.333.338 litros de vinos

- Se estima una producción de riles durante el periodo de vendimia de 300 m3/dia, se adjunta planillas de registro de producción de ril periodo 2016-2017

- La planta de tratamiento posee un estricto plan de mantención el cual se adjunta a la carpeta.

- Se adjuntan los monitoreos mensuales de agua de riego.

- Se adjunta registro de disposición de ril a riego por día, concentración de DBO5 del ril y caudales del ril tratado.

Los Riles serán aplicados diariamente en cada uno de los 7 sectores, siempre y cuando el contenido de humedad del suelo lo permita, en caso contrario los Riles serán almacenados hasta que las condiciones de humedad del suelo sean las adecuadas. El suelo donde se disponen los Riles corresponde a la Serie Santa Rosa de Lontué, que como características corresponde a un suelo de origen aluvial, profundo, de textura franco arcillo limosa, de permeabilidad moderada.  Su capacidad de infiltración es de 6 (mm/h) y una densidad aparente de 1,35 (gr/cm3).

| Sector | Distancia Laterales | Distancia emisores sobre hilera | Descripción Polietileno | Especie | Superficie (há) | nº Emisores | Gasto Sector (lt/min) | Horas uso de equipo | Caudal por sector (lt/día) | Kg DBO5/día permitidos por srector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 14 | Simple 32 mm | pradera | 1.65 | 13 | 200 | 0.75 | 29000 | 184.8 |
| 2 | 15 | 14 | Simple 32 mm | pradera | 1.26 | 15 | 221 | 0.75 | 29945 | 140.0 |
| 3 | 15 | 14 | Simple 32 mm | pradera | 1.21 | 15 | 221 | 0.75 | 29945 | 135.5 |
| 4 | 15 | 14 | Simple 32 mm | pradera | 1.28 | 16 | 236 | 0.75 | 30620 | 143.3 |
| 5 | 15 | 14 | Simple 32 mm | pradera | 1.21 | 14 | 207 | 0.75 | 29315 | 135.5 |
| 6 | 10 | 13 | Simple 32 mm | praderas | 1.29 | 22 | 208 | 0.75 | 29360 | 144.5 |
| 7 | 10 | 13 | Simple 32 mm | praderas | 1.51 | 22 | 201 | 0.75 | 29045 | 169.12 |

- Se adjunta plan de contingencia y plan de prevención de riesgos.

- Se adjunta registro de lodos generados desde el año 2016, se realizara retiros de lodos el próximo mes ya que tenemos hasta el momento 82 m3 de lodo con bajo porcentaje de humedad y nuestra capacidad máxima es de 120 m3 en cunas de secado. Se adjunta cotización de empresa Greenpal spa para los retiros de lodos del próximo mes.

- Se adjunta layoutd  de la empresa  donde se indica la ubicación del canal estero carretones, canal del cerro o santelices y estero pulmodon

Atentos a sus comentarios y sugerencias se despide cordialmente

Matias Lecaros Edwards

RR Wine Ltda