INFOTEC SEMESTRAL

“MONITOREO NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD LAGO VILLARRICA”

OCTUBRE - 2015

# I.- ANTECEDENTES:

Los días 20 Y 21 de octubre del 2015 se realizó el 5° control oficial del D.S. MMA/19, Norma secundaria de Calidad del Lago Villarrica, con la participación de personal de la DGA y personal de la Gobernación Marítima de Valdivia, de la Capitanía de Puerto de Villarrica y del Ministerio del Medio Ambiente de la Araucanía.

- a)		Asistentes :

- Bárbara Cisternas (Encargada Medio Ambiente G.M. Valdivia)

- Carolina Valdebenito (Encargada POAL, DIRINMAR)

- Macarena Maldiffasi (DIRINMAR)

- Pablo Etcharren Ulloa (Seremi MMA Región de la Araucanía)

- Diego San Miguel(DGA Central)

- Personal DGA Central

- Personal Buceo GM Valdivia

- Personal Capitanía de Puerto Villarrica

- Estaciones, profundidades y parámetros monitoreados:

Las estaciones  y parámetros a monitorear tanto de la red oficial como de observación, son las comprendidas en el Programa de Vigilancia. Se describe a continuación las que  DIRECTEMAR tiene a cargo.

MATRIZ ACUOSA:

| Parámetro | LIT-PO | LIT-PU | LIT-NO | LIT-SU | LIT-VI | PEL -CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarburos Totales | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m 20 m |
| Sílice reactiva | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | - |
| DBO5 | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | - |
| DQO | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | 0.5 m 10 m 20 m | - |

MATRIZ SEDIMENTARIA

| Parámetro | LIT-PO | LIT-PU | LIT-NO | LIT-SU | LIT-VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOT | x | x | x | x | x |
| Fósforo T | x | x | x | x | x |
| Granulometría | x | x | x | x | x |
| NTK | x | x | x | x | x |
| COT | x | x | x | x | x |
| METALES PESADOS | x | x | x | x | x |

# II.- MATERIALES

- Para las muestras de agua, se empleó el siguiente material por cada estación de muestreo: H2SO4

| PARÁMETRO | MATERIAL | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| DBO5 | Botella plástico 1 L s/p | 1 |
| Sílice Reactiva | Botella plástica 1L s/p | 1 |
| DQO | Botella plástico 1L, con H2SO4 al 99%. | 1 |
| Hidrocarburos Fijos | Botella de vidrio transparente boca ancha 1L con HCl al 99%. | 2 |
| Hidrocarburos Volátiles | Botella vidrio ámbar 200 ml, s/p | 1 |

B)	Para las muestras de sedimentos, se empleó el siguiente material por cada estación de muestreo:

| PARÁMETRO | MATERIAL | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Granulometría |  |  |
| Nitrógeno Total | Frasco de vidrio de 1 Kg | 1 |
| Fósforo Total |  |  |
| NTK* |  |  |
| Metales pesados |  |  |
| COT | Frasco de vidrio de 0.5 Kg | 1 |

Todas las muestras fueron almacenadas en Coleman con gelpack en su interior, manteniendo en todo momento la cadena de frío.

III.- MEDICIONES IN SITU

El equipamiento empleado en la medición de parámetros físico-químicos in situ, consistió en:

a)	Equipamiento provisto por laboratorio SGS:

Matriz acuosa: Disco Secci, botella Niskin de 10 litros

Matriz sedimentaria: Equipo de Ph y potencial redox (HANNA HI 926); 5 tubos de PVC toma testigos

b)	Equipamiento provisto DGA:

Matriz acuosa: Disco secci, botella Van Dorm de 8 litros, altímetro, anemómetro digital, GPS 128 (Garmin) y  Multisonda HIDROLAB DS5 X.

# III.- MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los métodos de ensayo en la determinación de los diferentes analitos, se señalan en las Figuras Nº1 y Nº 2.

Figura Nº1.	Metodologías analíticas empleadas en la cuantificación de los parámetros controlados en la matriz acuosa.

Figura Nº2.	Metodologías analíticas empleadas en la cuantificación de los parámetros controlados en la matriz sedimentaria.

IV.- MEDICIONES EN TERRENO

A) MATRIZ ACUOSA

1.- Primera fecha de muestreo: martes 20 de octubre 2015

| LIT VILLARRICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: 5646830N – 223492 E |  |  |  |  |
| Fecha de monitoreo: |  | 20 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad total (m): |  | 27.7 |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 20 |  |  |
| Disco secci (m): |  | 6.8 |  |  |
| Nubosidad: |  | 1/8 |  |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |  |
| Lluvia/ llovizna (si/no): |  | No |  |  |
| Presión (milibar): |  | 990.6 |  |  |
| Humedad (%): |  | 43.1 |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 0.9 |  |  |
| Parámetros in situ Modelo Sonda: | Profundidades |  |  |  |
|  | 0.5 m |  | 10 m | 20 m |
| Hora muestreo | 11:27 |  | 11:30 | 11:30 |
| pH | 7.68 |  | 7.5 | 7.35 |
| Tº agua (ºC) | 11.68 |  | 10.46 | 10.34 |
| O2 (mg/L) | 11.01 |  | 10.87 | 10.55 |
| Turbiedad (NTU) | 2.4 |  | 0 | 0 |
| Conductividad (uS/cm) | 56.7 |  | 56.5 | 57.0 |

| LIT SUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: 5646071 N – 233298 E |  |  |  |  |
| Fecha de monitoreo: |  | 20 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad total (m): |  | 31 |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 18.3 |  |  |
| Disco secci (m): |  | 6 |  |  |
| Nubosidad: |  | 4/8 |  |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |  |
| Lluvia/ llovizna (si/no): |  | No |  |  |
| Presión (milibar): |  | 996 |  |  |
| Humedad (%): |  | 47.8 |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 3.5 |  |  |
| Parámetros in situ Modelo Sonda: | Profundidades |  |  |  |
|  | 0.5 m |  | 10 m | 20 m |
| Hora muestreo | 13:22 |  | 13:23 | 13:24 |
| pH | 7.83 |  | 7.78 | 7.60 |
| Tº agua (ºC) | 11.66 |  | 11.04 | 10.76 |
| O2 (mg/L) | 11.20 |  | 11.26 | 11.19 |
| Turbiedad (NTU) | 0 |  | 0 | 0 |
| Conductividad (uS/cm) | 57.3 |  | 57.5 | 57.1 |

| LIT POZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: 5648660 N - 2433942 E |  |  |  |  |
| Fecha de monitoreo: |  | 20 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad total (m): |  | 27 |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 17.1 |  |  |
| Disco secci (m): |  | 5.5 |  |  |
| Nubosidad: |  | 8/8 |  |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |  |
| Lluvia/ llovizna (si/no): |  | No |  |  |
| Presión (milibar): |  | 989.3 |  |  |
| Humedad (%): |  | 49.6 |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 3.0 |  |  |
| Parámetros in situ Modelo Sonda: | Profundidades |  |  |  |
|  | 0.5 m |  | 10 m | 20 m |
| Hora muestreo | 14:27 |  | 14:33 | 14:35 |
| pH | 7.71 |  | 7.75 | 7.57 |
| Tº agua (ºC) | 12.45 |  | 11.70 | 11.48 |
| O2 (mg/L) | 11.07 |  | 11.27 | 11.17 |
| Turbiedad (NTU) | 0 |  | 0 | 0 |
| Conductividad (uS/cm) | 57.1 |  | 56.8 | 56.9 |

2.- Segunda fecha de muestreo: 21 de octubre 2015

| LIT-NORTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: 5655588 N – 228880 E |  |  |  |  |
| Fecha de monitoreo: |  | 21 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad total (m): |  | 72 |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 12 |  |  |
| Disco secci (m): |  | 6.5 |  |  |
| Nubosidad: |  | 2/8 |  |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |  |
| Lluvia/ llovizna (si/no): |  | No |  |  |
| Presión (milibar): |  | 1.019 hPa |  |  |
| Humedad (%): |  | 58 |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 6 k/h |  |  |
| Parámetros in situ Modelo Sonda: | Profundidades |  |  |  |
|  | 0.5 m |  | 10 m | 20 m |
| Hora muestreo | 12:20 |  | 12:10 | 12:10 |
| pH | 7.75 |  | 7.53 | 6.78 |
| Tº agua (ºC) | 12.2 |  | 10.5 | 10.3 |
| O2 (mg/L) | 12.55 |  | 12.2 | 11.50 |
| Turbiedad (NTU) | - |  | - | - |
| Conductividad (uS/cm) | 57.4 |  | 57.3 | 57.4 |

| LIT PUCÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: 5649308 N – 243162 E |  |  |  |  |
| Fecha de monitoreo: |  | 21 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad total (m): |  | 38 |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 12 |  |  |
| Disco secci (m): |  | 7 |  |  |
| Nubosidad: |  | 2/8 |  |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |  |
| Lluvia/ llovizna (si/no): |  | No |  |  |
| Presión (milibar): |  | 1.109 h Pa |  |  |
| Humedad (%): |  | 58 |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | - |  |  |
| Parámetros in situ Modelo Sonda: | Profundidades |  |  |  |
|  | 0.5 m |  | 10 m | 20 m |
| Hora muestreo | 13:35 |  | 13:35 | 13:39 |
| pH | 7.60 |  | 7.58 | 7.26 |
| Tº agua (ºC) | 13.1 |  | 11.6 | 11.0 |
| O2 (mg/L) | 12.21 |  | 12.68 | 12.22 |
| Turbiedad (NTU) | - |  | - | - |
| Conductividad (uS/cm) | 59.6 |  | 57.6 | 58.1 |

| PEL-CENTRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: 5650000 N – 233000 E |  |  |  |  |
| Fecha de monitoreo: |  | 21 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad total (m): |  | 161 |  |  |
| Tº ambiente (ºC): |  | 12 |  |  |
| Disco secci (m): |  | 6 |  |  |
| Nubosidad: |  | 1/8 |  |  |
| Oleaje: |  | Calma |  |  |
| Lluvia/ llovizna (si/no): |  | No |  |  |
| Presión (milibar): |  | 1.019 hPa |  |  |
| Humedad (%): |  | 60 |  |  |
| Velocidad viento (m/s): |  | 6 k/h |  |  |
| Parámetros in situ Modelo Sonda: | Profundidades |  |  |  |
|  | 0.5 m |  | 20 m |  |
| Hora muestreo | 11:35 |  | 11:35 |  |
| pH | 7.66 |  | 6.94 |  |
| Tº agua (ºC) | 12.1 |  | 10.5 |  |
| O2 (mg/L) | 11.95 |  | 12.09 |  |
| Turbiedad (NTU) | - |  | - |  |
| Conductividad (uS/cm) | 57.4 |  | 57.4 |  |

B) MATRIZ SEDIMENTARIA

Las estaciones de sedimentos, se tomaron en las coordenadas geográficas de la estación homóloga de agua, avanzando en línea recta hacia la costa para obtener una profundidad máxima de 15 m. Lo anterior es para optimizar el tiempo de buceo.

Las mediciones de pH y Potencial Redox (ORP), corresponden a las medidas en los 03 tubos toma-testigos, se realizó una medida en cada tubo. Aquellas estaciones que tienen menos mediciones, es porque se descartó en terreno el valor medido, porque la muestra no llegó intacta desde el fondo.

1.- Primera fecha de muestreo: 20 de octubre 2015

| LIT VILLARRICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: |  |  |
| Fecha de muestreo: 20 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad estación (m): 8.2 |  |  |
| Hora muestreo: 12:00 |  |  |
| Temperatura | pH | ORP |
| 11.1 | 6.8 | +108.7 |
| 10.9 | 7.22 | +50 |
|  | 7.29 | +68.8 |
| PROM: 11 | PROM: 7.10 | PROM: 75.8 |

Observaciones: sedimento con olor normal y 02 diplodones.

| LIT SUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: |  |  |
| Fecha de muestreo: 20 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad estación (m): 25 |  |  |
| Hora muestreo: 13:25 |  |  |
| Temperatura | pH | ORP |
| 11.2 | 7.24 | 146.7 |
| 10.8 | 7.20 | 200 |
| 11.5 | 7.24 | 220 |
| PROM: 11.16 | PROM: 7.22 | PROM: 188.9 |

Observaciones: Sedimento arenoso

| LIT POZA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: 5648660 N - 2433942 E |  |  |
| Fecha de muestreo: 20 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad estación (m): 13 |  |  |
| Hora muestreo: 14:40 |  |  |
| Temperatura | pH | ORP |
| 11.5 | 7.2 | 30 |
| 11.4 | 7.05 | -20 |
| 11.4 | 7.03 | -40 |
| PROM: 11.4 | PROM: 7.09 | PROM: - |

Observaciones: Sedimento con aspecto fangoso- Presencia de 01 Diplodon

2.- Segunda fecha de muestreo: 21 de octubre 2015

| LIT NORTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: 5655588 N – 228880 E |  |  |
| Fecha de muestreo: 21 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad estación (m): 16.8 |  |  |
| Hora muestreo: 12:30 |  |  |
| Temperatura | pH | ORP |
| 10.9 | 7.68 | 42.8 |
| 11 | 6.9 | 40 |
| 10.8 | 7.06 | 30 |
| PROM: 10.9 | PROM: 7.21 | PROM: 37.6 |

Observaciones: 02 Diplodones

| LIT PUCÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coordenadas Geográficas de terreno: 5649308 N – 243162 E |  |  |
| Fecha de muestreo: 21 de octubre 2015 |  |  |
| Profundidad estación (m): 7.4 m |  |  |
| Hora muestreo: 14:00 |  |  |
| Temperatura | pH | ORP |
| 14.5 | 7.34 | +115 |
| 13.4 | 7.15 | +135 |
| 14 | 7.59 | +128 |
| PROM: 14.0 | PROM: 7.36 | PROM: +126 |

Observaciones: 01 Diplodón

V.-	RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

Los resultados obtenidos por el Laboratorio SGS, corresponden a los informes:

Matriz Acuosa: ES15-49638; ES15-49644

Matriz sedimentaria: ES15-49645

A) RESULTADOS MATRIZ ACUOSA:

| Parámetros | Unidad | Profundidad (m) | LIT-poza | LIT-Pucón | LIT-Norte | LIT- Villarrica | LIT-Sur | PEL-Centro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | mg/ L | 0,5 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | - |
|  |  | 10 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | - |
|  |  | 20 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | - |
| DQO | mg/ L | 0,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
|  |  | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
|  |  | 20 | 5 | 5 | 3 | >2 | 3 | - |
| HCT | mg/ L | 0,5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 20 | - | - | - | - | - | <5 |
| SILICE REACTIVA | mg/ L | 0,5 | 13.6 | 10.2 | 14.8 | 13.2 | 13.8 | - |
|  |  | 10 | 13.1 | 12.8 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | - |
|  |  | 20 | 13.2 | 12.8 | 14.5 | 10.8 | 11.7 | - |

B) RESULTADOS MATRIZ SEDIMENTARIA

| Parámetros | Unidad |  | LD | LIT-Poza | LIT-Pucón | LIT-Norte | LIT- Villarrica | LIT-Sur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadmio | mg/Kg |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Cobre | mg/Kg |  | 0.1 | 47.3 | 17.9 | 14 | 12 | 47.0 |
| Plomo | mg/Kg |  | 0.5 | 4.3 | <0.5 | 2.0 | 2.7 | <0.5 |
| Arsénico | mg/Kg |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 0.1 |
| Mercurio | mg/Kg |  | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Hidrocarburos Totales | mg/Kg |  | 10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Materia Orgánica | % |  | 0.1 | 9.1 | 0.7 | 3.2 | 3.7 | 0.6 |
| COT | % |  | 0.00002 | 34217 | 1.02690 | 1.91810 | 19190 | 2596 |
| NT | mg/Kg |  | 20 | 1752 | 403 | 634 | 828 | 377 |
| Fósforo Total | mg/Kg |  | 0.2 | 209 | 232 | 350 | 248 | 200 |
| Granulometría (% Retención) | Micrones | Clasificación |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | Arena muy gruesa |  | 1.03 | 0.03 | 97.1 | 4.63 | 23.6 |
|  | 1000 | Arena gruesa |  | 1.15 | 0.06 | 2.57 | 0.73 | 11.1 |
|  | 500 | Arena media |  | 0.66 | 0.42 | 0.06 | 0.78 | 6.38 |
|  | 250 | Arena fina |  | 1.18 | 5.56 | 0.07 | 1.18 | 5.27 |
|  | 125 | arena muy fina |  | 4.14 | 17.4 | 0,10 | 7.58 | 4.24 |
|  | 63 | limo grueso |  | 8.81 | 8.69 | 0.13 | 17 | 2.32 |
|  |  | Fango |  | 83.0 | 67.8 | 0.0 | 68.1 | 47.1 |

Observaciones: los valores de COT señalados en rojo son muy alto y deben se revisados por el laboratorio .

Valdivia, Fecha: 10 de Noviembre del 2015

Barbara Cisternas Vargas

Encargada Medio Ambiente Acuático

Gobernación Marítima de Valdivia.